- НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

В сила от 12.08.2008 г.

Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.

- Глава първа.

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите;

2. изискванията за вземане и изпитване на почвени проби за определяне съдържанието на вредни вещества.

- Глава втора.

- ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПК), МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ (МДК), ИНТЕРВЕНЦИОННИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ИК) ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ (ТММ) И УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (УОЗ) И НЕФТОПРОДУКТИ В ПОЧВИТЕ

Чл. 2. Нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите са определени въз основа на оценка на риска за околната среда и човешкото здраве в три нива:

1. предохранителни концентрации;

2. максимално допустими концентрации;

3. интервенционни концентрации.

Чл. 3. Съдържанията по чл. 2 на тежки метали и металоиди са определени като концентрации, посочени в приложение № 1, табл. 1 - 3, като се отчитат типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (Н2О) на почвите.

Чл. 4. Съдържанията по чл. 2 на устойчиви органични замърсители и нефтопродукти са определени като концентрации, посочени в приложение № 2, без да се отчита типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (Н2О) на почвите.

- Глава трета.

- ВЗЕМАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

Чл. 5. (1) За определяне съдържанието на вредни вещества в почвите се вземат и изпитват почвени проби по методи съгласно български или международни стандарти, а ако няма такива - по валидирани вътрешноведомствени методи.

(2) Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории.

(3) Задължителната дълбочина за вземане на почвени проби е посочена в приложение № 3.

(4) Използваните методи за изпитване гарантират граница на откриване за съответното вредно вещество с един порядък по-ниска от нормите по чл. 2.

- Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1 "Вредни вещества" са изброените в приложенията метали, металоиди и органични вещества.

2. "Предохранителна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която не води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

3. "Максимално допустима концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която при определени условия води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

4. "Интервенционна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

6. "Обекти на опазване" са човекът, почвите и подземните води.

7. "Тип земеползване" е предназначението на териториите, определено с устройствените схеми и планове.

- Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.).

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 1979 г. за норми относно допустими съдържания на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 5 от 1996 г., бр. 54 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.; доп., бр. 39 от 2002 г.).

§ 4. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица.

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3

| Норми за предохранителни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почва | Тежки метали и металоиди |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арсен | кадмий | мед | хром | никел | олово | цинк | живак | кобалт |
|  | As | Cd | Cu | Cr | Ni | Pb | Zn | Hg | Co |
| Фонови концентрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартна почва с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН (H2O) <= 6,0 | 10 | 0,4 | 34 | 65 | 46 | 26 | 88 | 0,03 | 20 |
| Предохранителни концентрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Глинесто-песъчливи и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| песъчливи почви | 15 | 0,6 | 50 | 90 | 60 | 40 | 110 | 0,05 | 30 |
| 2. Песъчливо-глинести | 15 | 0,6 | 60 | 110 | 65 | 45 | 160 | 0,07 | 35 |
| 3. Глинести почви | 20 | 1,0 | 70 | 130 | 70 | 50 | 180 | 0,08 | 40 |
| 4. Почви с повишено природно съдържание на ТММ | Установяват се, ако е необходимо, на базата на локални фонови стойности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

1. При рН < 6,0 предохранителните стойности за почвите с песъчливо-глинест механичен състав се прилагат за глинести почви, а стойностите за глинесто-песъчливите и песъчливите почви - за почвите с песъчлив глинест механичен състав.

2. За олово границата на рН е < 5,0.

| Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на обработваеми земи и постоянни тревни площи (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимално допустими концентрации |  |  |  |  | Интервенционни |  |
|  |  |  | обработваеми | постоянни |  | коефициент |  | концентрации |  |
| ТММ | рН (H2O)(1) |  | земи | тревни |  | на корекция - |  |  |  |
|  |  |  |  | площи |  | КК(2) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Арсен (As) |  |  | 25 | 30 |  | 1,2 |  | 90 |  |
| Кадмий (Cd) | <6,0 |  | 1,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 - 7,4 |  | 2,0 | 2,5 |  | 1,3 |  | 12 |  |
|  | >7,4 |  | 3,0 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| Мед (Cu) | <6,0 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 - 7,4 |  | 150 | 140 |  | 1,2 |  | 500 |  |
|  | >7,4 |  | 300 | 200 |  |  |  |  |  |
| Хром (Cr) |  |  | 200 | 250 |  | 1,2 |  | 550 |  |
| Никел (Ni) | <6,0 |  | 90 | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 - 7,4 |  | 110 | 80 |  | 1,2 |  | 300 |  |
|  | >7,4 |  | 150 | 110 |  |  |  |  |  |
| Олово (Pb) | <6,0 |  | 60 | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 - 7,4 |  | 100 | 130 |  | 1,3 |  | 500 |  |
|  | >7,4 |  | 120 | 150 |  |  |  |  |  |
| Живак (Hg) |  |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,2 |  | 10 |  |
| Цинк (Zn) | <6,0 |  | 200 | 220 |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 - 7,4 |  | 320 | 390 |  | 1,3 |  | 900 |  |
|  | >7,4 |  | 400 | 450 |  |  |  |  |  |
| Забележки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) рН, определено при съотношение почва : вода 1:5 и време на взаимодействие с вода 5 h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) КК - коефициент за корекция се прилага за почви със съдържание на физична глина (частици < 0,01 mm) > 60 % в орния хоризонт (дълбочина 0 - 20 cm) и/или хоризонт А (0 - 10 cm) на необработваеми земи чрез умножаване на стойностите на максимално допустими концентрации за обработваеми земи и постоянни тревни площи с КК. Данните за съдържание на физична глина се вземат от почвени карти и очерци или чрез изпитване на място. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на населени места, паркове, спортни площадки и индустриални/производствени терени (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Населени места, паркове, спортни площадки |  |  |  |  | Индустриални/ |  |  |
| ТММ |  |  |  |  |  |  | производствени терени |  |  |
|  |  | МДК |  |  | ИК |  | МДК |  | ИК |
| Арсен (As) |  | 25 |  |  | 50 |  | 40 |  | 120 |
| Кадмий (Cd) |  | 8 |  |  | 12 |  | 10 |  | 40 |
| Мед (Cu) |  | 300 |  |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |
| Хром (Cr) |  | 200 |  |  | 550 |  | 300 |  | 600 |
| Никел (Ni) |  | 100 |  |  | 300 |  | 250 |  | 700 |
| Олово (Pb) |  | 200 |  |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |
| Живак (Hg) |  | 8 |  |  | 10 |  | 10 |  | 40 |
| Цинк (Zn) |  | 400 |  |  | 900 |  | 600 |  | 1500 |

Приложение № 2 към чл. 4

| Норми за предохранителни концентрации, максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти в почвите (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Справочни | ПК | МДК | ИК |
|  |  | фонови |  |  |  |
|  |  | стойности |  |  |  |
|  | I. Полициклични ароматни въглеводороди |  |  |  |  |
| 1 | РАН16(сума) | 0,150 | 0,40 | 4,0 | 40 |
| 2 | Нафтален | 0,022 | 0,02 | 0,1 | - |
| 3 | Аценафтен/ACE | 0,010 | 0,03 | 0,2 | - |
| 4 | Аценафтилен/ACY | 0,003 | 0,03 | 0,2 | - |
| 5 | Флуорен/FLU* | 0,010 | 0,03 | 0,3 | - |
| 6 | Фенантрен/PHE | 0,015 | 0,045 | 0,4 | - |
| 7 | Антрацен/ANT | 0,005 | 0,050 | 0,5 | - |
| 8 | Флуорантен/FLA | 0,015 | 0,020 | 0,1 | - |
| 9 | Пирен/PYR | 0,008 | 0,020 | 0,2 | - |
| 10 | Бенз[a]антрацен/BaA | 0,003 | 0,020 | 0,2 | - |
| 11 | Хризен/CHR | 0,008 | 0,020 | 0,2 | - |
| 12 | Бензо[b]флуорантен/BbF + | 0,016 | 0,020 | 0,2 | - |
|  | Бензо[j]флуорантен/BjF + |  |  |  |  |
|  | Бензо[k]флуорантен/BkF |  |  |  |  |
| 13 | Бензо[a]пирен/BаP | 0,005 | 0,015 | 0,1 | - |
| 14 | Бензо[e]пирен/BeP | 0,008 | 0,020 | 0,15 | - |
| 15 | Индено[1,2,3-cd]пирен/IND | 0,011 | 0,020 | 0,2 | - |
| 16 | Дибенз[ah]антрацен/DbahA | 0,002 | 0,020 | 0,1 | - |
| 17 | Бензо[ghi]пирилен/BghiP | 0,004 | 0,020 | 0,1 | - |
|  | II. Полихлорирани бифенили |  |  |  |  |
| 18 | РСВ6(сума) | 0,005 | 0,02 | 0,2 | 1 |
| 19 | 2,4,4'-трихлорбифенил РСВ-28 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |  |
| 20 | 2,2',5,5'-тетрахлорбифенил PCB-52 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | - |
| 21 | 2,2',4,5,5'-пентахлорбифенил PCB-101 | 0,001 | 0,004 | 0,01 | - |
| 22 | 2,2',4,4',5'-хексахлорбифенил PCB-138 | 0,001 | 0,004 | 0,04 | - |
| 23 | 2,2',4,4',5,5',- хексахлорбифенил PCB-153 | 0,001 | 0,004 | 0,04 | - |
| 24 | 2,2',3,4,4',5,5',-хептахлорбифенил PCB-180 | 0,000 | 0,004 | 0,04 | - |
|  | III. Органохлорни пестициди |  |  |  |  |
| 25 | Хексахлорбензен | - | 0,025 | 0,25 | 10 |
| 26 | алфа-бета-гама (**)-Хексахлорциклохексан | - | 0,001 | 0,01 | 2 |
| 27 | DDX (сума DDT, DDD и DDE) | - |  |  |  |
|  | DDX (сума DDT, DDD и DDE) |  | 0,3 | 1,5 | 4 |
| 28 | 2,4' и 4,4'- Дихлордифенилдихлоретилен | - | 0,1 | 0,5 | - |
|  | /-o,p'-и p,p'-DDE/ |  |  |  |  |
| 29 | 2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2- | - | 0,1 | 0,5 | - |
|  | дихлоретан /o,p'-и p,p'-DDD/ |  |  |  |  |
| 30 | 2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2,2- | - | 0,1 | 0,5 | - |
|  | трихлоретан /o,p' и p,p'-DDT/ |  |  |  |  |
| 31 | IV. Нефтопродукти | - | 100 | 300 | 1200 |
|  |  |  |  |  | (5000)* |

Забележки.

(*) Стойността се отнася за индустриални/производствени терени.

(**) a, b, g

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 3

| Дълбочина на пробовземане на почвени проби според типовете земеползване |  |
| --- | --- |
| Тип земеползване | Дълбочина на |
|  | пробовземане |
|  | (cm) |
| Населени места |  |
| Паркове | 0 - 10 |
| Спортни площадки | 10 - 40 |
| Индустриални/ | 0 - 10 |
| производствени терени | 10 - 40 |
| Обработваеми земи | 0 - 20 |
|  | 20 - 40 |
| Постоянни тревни площи | 0 - 10 |
|  | 10 - 40 |