ГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

НА

„Мей ТУ” ЕООД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО  № 256-НО/ 2008

за 2017 г.

Съдържание:

3. Обща информация.

3.1. Увод на годишен доклад

3.2. Система за упраление на околната среда

3.3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

3.3.2. Използване на енергия

3.3.3. Използване на суровини,спомагателни материали и горива

3.3.4. Съхранение на суровини,спомагателни материали и горива

4. Емисии на вредни и опасни вешества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър  на емисиите на вредни вещества/ЕПЕВВ/ и PRTR

4.2. Емисии на вредни  вешества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вешества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и пдземните води от замърсители

5. Доклад по инвестиционната програма  за привеждане в съответствие  с условията на КР/ ИППСУКР/

6. Прекратяване работата на инсталацията или части от нея

7. Аварии свързани с околната среда, оплаквания и възражения

7.2. Оплаквания и възражения свързани с дейността на инсталацията за която е издадено КР

8. Декларация

Обща информация

Увод на годишния доклад

Данни за предприятието:

Наименование на инсталацията за която е издадено КР 256-НО 2008:

„МЕЙ-ТУ“ ЕООД гр Враца – за експлоатация на:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40000 места (т.6.6.“а“ от Приложение 4 на ЗООС)

Адрес на местонахождението на инсталацията:

С. Мраморен, общ. Враца, обл. Враца

Регистрационен номер на КР:

КР№ 256-НО /2008 г.

Дата на подписване на КР:

25.05.2015 г.

Дата на влизане в сила на КР:

18.06.2015 г

Оператор на инсталацията,притежател на КР:

Птицекомбинат- „МЕЙ-ТУ“ ЕООД

Адрес, тел. номер на оператора:

3000  гр.Враца, ул.“Георги Бързашки“ 16, ет 4 ап 65

Лице за конакти:- Васил Любенов Василев – Пълномощник

Адрес на лицето за контакти, тел.номер

3060 гр. Криводол, ул. „Митко Палаузов“ 6, тел .0882866463

Кратко описание на дейността на инсталацията:

Инсталацията, която попада в обхвата на т.6.6а от приложение 4 на ЗООС включваща :

- Център № 1, процес на отглеждане на птици – 12 бр. халета

- Център №4, процес на отглеждане на птици – 8 бр. халета

- Център №4а, процес на отглеждане на птици – 8 бр. халета

- Център №5, процес на оглеждане на птици – 13 бр.халета

Подготовката на сградите включва: почистване, дезинфекциране и засламяване. Монтира се хранилната и поилната система и се зарежда с вода и храна. Помещенията се затоплят до 32-35 C и се настаняват еднодневните птици. В зависимост от вида на птиците угоителният период продължава от 42 до 45 дена за тип бройлери и от 60 до 65 седмици за родителските стада. След приключване на периода на отглеждане пиците се заколват и се повтаря по горе посочения цикъл за подготовка на халетата за ново зареждане.

Производствен капацитет на инсталацията:

Производственият капацитет на инсталацията от 2 841 600 бр. места за птици е определен, съгласно Условие №4.1 на КР

| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща: Център N2 1 — процес отглеждане на бройлери/пуйки; Хале N2 1 за отглеждане на бройлери/пуйки; Хале N2 2 за отглеждане на бройлери/пуйки; Хале Ne З за отглеждане на бройлери/пуйки; Хале -Ме 4 за отглеждане на бройлери/пуйки; Хале 5 за отглеэкдане на бройлери/пуйки; Хале -Ме 6 за отглеждане на бройлери/пуйки; Хале N2 7 за отглеждане на бройлери/пуйки; Хале N2 8 за отглеждане на бройлери/пуйки; Хале N2 9 за отглеждане на бройлери; Хале 1 О за отглеждане на бройлери; Хале М 1 1 за отглеждане на бройлери; Хале N2 12 за отглеждане на бройлери; Център 4 — процес отглеждане на родители; Хале М I за отглеждане на родители за разплодни яйца; Хале М 2 за отглеждане на родители за разплодни яйца; Хале М З за отглеждане на родители за разплодни яйца; Хале N2 4 за отглеждане на родители за разплодни яйца; Хале N2 5 за отглеждане на родители за разплодни яйца; Хале М б за отглеждане на родители за разплодни яйца; Хале 7 за отглеждане на родители за разплодни яйца; Хале Хе 8 за отглеждане на родители за разплодни яйца; Център У2 4а — процес отглеждане на стокови носачки; Хале 1 за отглеждане на стокови носачки; Хале Ne 2 за отглеждане на стокови носачки; Хале З за отглеждане на стокови носачки; Хале -Ме 4 за отглеждане на стокови носачки; Хале N2 5 за отглеждане на стокови носачки; Хале N2 б за отглеждане на стокови носачки; Хале N2 7 за отглеждане на стокови носачки; Хале 8 за отглеждане на игокови носачки; Център 5 — процес отглеждане на бройлери; Хале N2 1 за отглеждане на бройлери; Хале -Ме 2 за отглеждане на бройлери; Хале З за отглеждане на бройлери; Хале N2 4 за отглеждане на бройлери; Хале Хе 5 за отглеждане на бройлери; Хале N2 б за отглеждане на бройлери; Хале М 7 за отглеждане на бройлери; Хале М 8 за отглеждане на бройлери; Хале N2 9 за отглеждане на бройлери; Хале JY2 10 за отглеждане на бройлери; Хале -Ме 1 1 за отглеждане на бройлери; Хале 12 за отглеждане на бройлери; Хале М 13 за отглеждане на бройлери; | 2 841 600 990 720 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 218 880 218 880 218 880 218 880 38 400 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 61 440 7 680 7 680 7 680 7 680 7 680 7 680 7 680 7 680 1 751 040 109 440 1 09 440 109 440 109 440 109 440 109 440 109 440 109 440 109 440 109 440 218 880 218 880 218 880 |
| --- | --- | --- |

N2 256-Н0/2008г.

Таблица 4.2

|  | Инсталации извън обхвата на П иложение 4 на ЗООС: | Капацитет t |  | аж/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Фуражен завод | 80 000 |  |  |

За отчетната  2017 г. са заредени 160 000 броя птици.

Организационна структура на фирмата,отнасяща се до управлението на околната среда:

Управлението на дейностите по околната среда се осъществява от ръководител-центровете, ЗБР – специалист и технически секретар, който съхранява резултатите от дейностите по условията в КР , подчинени на управителя на фирмата. Резултатите се съхраняват.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ гр.Враца, контролира изпълнението на условията на КР на Дружеството.

Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията:

Птицекомбината е разположен на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен и тя е компетентен орган за речния басейн.

Система за управление на околната среда:

Птицекомбинат „МЕЙ-ТУ“ ЕООД с. Мраморен, осъществява дейността си в съответствие с условията на КР № 256-НО 2008 г.- РЕШЕНИЕ № 256-НО-И1-А0/2015г.

Оператора на инсталацията „Мей Ту” ЕООД, отдава голямо значение на дейностите, свързани с прилагането на непрекъснато  променящото се екологично законодателство в страната.

Дружеството е изградило звена и адекватна, ефективна политика по опазване на околната среда. Целта е да се осигурят условия за пълно удовлетворяване на изискванията на българското и европейското законодателство по опазване на околната среда.

„Мей Ту” ЕООД:

- спазва нормативните изисквания и постоянно оценяват влиянието на производствените дейности върху околната среда.

- изследва, оценява и наблюдава всяко значително екологично влияние,  резултат от дейността.

- използва налична технология и познания, за да елиминира причините за увреждане на околната среда и предотвратяване на замърсяването и редуцирането му до възможния минимум, още в самите производствени процеси.

- прилага необходимите мерки, за да се предотврати и елиминира всяко катастрофално замърсяване или изхвърляне в околната среда.

- носи отговорност по осигуряване на приложимостта на настоящата политика от всеки и на всички нива.

- Структура на отговрности

Условие 5.1 - Изградена е организационна структура по управление на околната следа. Определен е персонал, който да извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лица отговорни за изпълнението на тези условия. Изготвен е и се актуализира списък с имената на лицата.

- Обучение на персонала

Условие 5.2. - Разработена е програма за обучение на персонала, с която се цели формирането в работниците и служителите на нужните знания и умения, за успешното изпълнение на заложените в разрешителното изисквания. Определено е лице за извършване на обучението. При възникване на потребност от друго или допълнително обучение програмата се актуализира.

През 2017 г са проведени обучения в зависимост от нуждите и потребностите за обучение на персонала. Проведено е обучение с всички специалисти, отговорни за изпълнение на отделните условия в КР.

- Обмен на информация

Условие 5.3 - Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности, местоположение на работното място и телефони за контакт.

Поддържа се актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани и телефони за контакт. Списъците са достъпни до всички служители.

- Документиране

Условие 5.4 - Изготвен е и се актуализира списък на нормативната уредба по ОС, регламентираща работата на инсталацията.

Изготвен е списък с всички необходими инструкции, свързани с работата на инсталацията.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР  се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.

Изготвен е списък на лицата, получили актуален документ свързан с изпълнението на условията в КР.

Определено е лице за съхраняване на документите.

- Управление на документите

Условие 5.5 – Прилагат се инструкции за: актуализация на документите и изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Условие 5.6 - Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани в КР.

Инструкциите се съхраняват на площадката. Достъп до тях имат всички работници, служители и компетентни органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Условие 5.7 – Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията в КР и периодична оценка на съответствието им с определените стойности в КР. Изпълнява се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8 - Изготвени са и се прилагат писменни инструкции за преразглеждане на работата на технологичното оборудване, след всяко възникване на аварийна ситуация и аварийно планиране и действия  при аварии.

През 2017 година не е имало аварии на технологичното оборудване, както и аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване и средствата за лична защита. Списъкът на персонала и техните телефонни номера и адреси, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в „План за действие при аварии”, е актуализиран.

- Записи

Условие 5.9 - Документират се и се съхраняват :

- Резултатите от мониторинга на емисионните и технически показатели, оценката на съответствието, причините за установяване на несъответствия и предприетите коригиращи действия, се документират в дневници.

- Данните от актуализацията на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

- Списък с документите, доказващи съответствие с условията на КР и ги предстява при поискване от компетентни органи.

Записите генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от отговорните лица, се правят с цел адекватно управление на процесите и осигуряване на проследимост и възможност за техния анализ.

- Докладване

Условие 5.10 – Ежегодно до 31 март представя в РИОСВ – Враца, годишен доклад за изпълнение дейностите за които е предоставено КР. Докладът е изготвен в съответствие с утвърден от МОСВ образец за годишните доклади. При поискване се представя допълнителна информация, относно изпълнение на условията в КР.

- Актуализиране на СУОС

Условие 5.11 – През 2015 г, КР №256-Н0/2008 г. , издадено на „СВ Феникс“ ЕООД е изменено в полза на на „Мей Ту ” ЕООД. След изменението Разрешителното, фирмата актуализира СУОС, съгласно актуалните условия. Фирмата се задължава при следваща актуализация или изменение на издаденото КР или след издаване на ново такова, да актуализира СУОС.

- Уведомяване

Условие 7 -  През 2017 г. не са настъпвали аварийни ситуации.

По Условия 7.1. и 7.4. дружеството е необходимо да уведоми МОСВ/РИОСВ- гр. Враца и БДДР - гр. Плевен, за всяка планирана промяна в работата.

3.3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1. Използване на вода

Използваната вода за производствени  нужди от един тръбен кладенец ТК-1 с географски координати   N 43⁰18′04.3″: е 23⁰39′56.2″ и при наличие на разрешително за водовземане № 11520075 от 17.12.2014 г. на Басейнова дирекция  „Дунавски район“ гр. Плевен. За подновяване на разрешителното за водовземане, дружеството е представило необходимите документи с вх.№……………………

Оператора прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества за производствени нужди и получените резултати са в съответствие с разходните норми, определени в условията на разрешителното.

Ежемесечно се записват показанията на измервателното устройство към тръбния кладенец,както и разходената вода към халетата (към всяко хале има водомер за отчитане ежедневната консумация на птиците ). Отчетената месечна консумация вода се разделя на броя на птиците в халето за месеца и се умножава по 1000 . Събират се отчетите на водата на всички халета на даден център и се делят на броя на птиците, след което се умножава по 1000.

Годишната консумация е сумата  от средно-месечните консумации делено    на 12   .

За отчетниата 2017 година са изразходени 11 370 м3 вода.

Таблица 3.1

| Инсталация за интензивно отглеждане на птици | Източник на вода | Количество вода за отглеждане на 1000 птици за 1 година, съгласно КР м3 | Използвано количество за 1000 птици за 2017 г м3 | Оценка за съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тръбен кладенец-1 | 76,00 | 71,06 | да |

При извършени периодични проверки за състоянието на водопроводната мрежа не са регистрирани аварии, по напорния и гравитачния водопровод.

Брой извършени проверки: ежедневно;

Брой установени несъответствия: 0;

Няма установени течове.

3.3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Прилага се инструкция за правилна експлоатация и поддържане на електропреобразувателните части на технологичното оборудване.

Електроенергията се изчислява, като отчетните стойности на електромера се разделят на заетите от птиците места и се умножават по 1000. Средно-месечната  консумация на ел.енергия по центрове се събира и дели на 12.

Оператора прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените изчислени количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми, при което няма установени несъответствия.

Таблица 3.2

| Инсталация за интензивно отглеждане на птици | Източник на енергия | Количество ел.енергия за отглеждане на 1000 птици за 1 година, съгласно КР MW/h | Използвано количество за 1000 птици за 2017 г MW/h | Оценка за съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД | 45 MW/h | 4.94 MW/h | да |

Годишната консумация на електроенергия за 2017 г. е 790,09 МВтч .

3.3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ,СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

Годишната употреба на спомагателни материали и горива за отглеждане на 1000птици е в съответствие с разходните норми. Спомагателните материали и дезинфектанти се изчисляват, като изразходеното количество за месеца се раздела на заетите места за птици през съответния месец и се умножи по 1000. Годишните консумации се изчисляват, като срдено-месечните стойности се събират и се делят на 12.

Таблица 3.3.2

| Инсталация за интензивно отглеждане на птици | Спомагателни материали | Годишно количество,съгласно КР t/y | Количество за отглеждане на 1000 птици за 1 година, съгласно КР | Употребено годишно количество за 2017 г t/y | Употребено количество за 1000 птици за шест месеца на 2017 г t/y | Оценка за съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дезинфектанти | 1,24 | 0,66 | 100 | 0,625 | да |

За изчисляване на годишните консумации на газ за 1000 птици се събират средно-месечните консумации и се делят на 12.

Годишната консумация на природен газ за 2017 г. е 65 000 хм3.

Таблица 3.3.3

| Инсталация за интензивно отглеждане на птици | Горива | Годишно количество,съгласно КР Nm3/y | Количество за отглеждане на 1000 птици за 1 година, съгласно КР Nm3 | Употребено годишно количество за 2017г Nm3/y | Употребено количество за 1000 птици за шест месеца на 2017 г Nm3 | Оценка за съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | природен газ | 445 110 | 236.26 | 65 000 | 203.125 | да |

3.3.4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

Резултати от проверката на площадката за съхранение:

Фирма „МЕЙ_ТУ“ ЕООД спазва условията на КР по отношение на изискванията към площадките и съоръженията за съхранение на спомагателни материали. Извършената вътрешна проверка установи, че няма несъответствие поради което няма коригиращи действия.

- Операторът не съхранява на площадката течни суровини и горива.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

Емисионни фактори , методология и стойности

Емисиомнните фактори за емисии на метан CH4 са взети от Ръководството CORINAIR, а емисионните фактори N2O и ФПЧ 10 са по BREF документи.

Те са дадени в килограми за едно животно годишно.

| Вид,код | EF в кг / 1 брой животно годишно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Птици, 100 509 Емисионен фактор | CH4 метан | NH3 амоняк | N2O диазотен оксид | ФПЧ 10 |
|  | 0,117 | 0.92 | 0.014-0.021 | 0.03 |

ЗАМЪРСИТЕЛИ ПО ЕРЕВВ и PRTR  2017 г. В ОБХВАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА.

В таблицата са изчислените емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, по “Единна методика за инвентаризация на емисиите на вредните вещества  в атмосферния въздух”- БАН-2008 г.

Емисионните фактори за метан (СН4) и амоняк (NH3) са изчислени по Ръководството CORINAIR, а EF за (N2O) и (ФПЧ10) са по BREF документи.

Таблица 1

GAS номер           Замърсители                     Кг за  2017

74-82-8                  Метан /CH4/                         18 740

Амоняк /NH3/                       147 200

N2O диазотен оксид              2240

ФПЧ10                                  4800

4.2.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

4.2.1. Изпълнение на условията в КР свързани с контрола на пречиствателните съоръжения – фуражния завод е отдаден под наем, същия през 2016 г. е ремонтиран, но не е работил през 2017 г.

4.2.2. Емисии от точкови източници- не се контролира.

4.2.3. Неорганизирани източници на емисии – не са констатирани неорганизирани източници на емисии.

4.2.4. Интензивно миришещи вещества - Операторът не употребява силно летливи органични съединения в т.ч. разтворители, както и не се генерират такива в производствените процеси.

За отчетния период на 2017 г. няма постъпили оплаквания за миризми от жители на съседните села, които се намират на три километра от площадката, поради което не се налага да се извършват някакви действия в тази посока.

4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДАЧНИТЕ ВОДИ

Производствените отпадачни води се отвеждат посредством бетонови тръби във водоплътни изгребни ями. Изгребването се извършва от специализирани камиони на ВиК Враца, съгласно сключен договор. Прилага се инструкция за периодична проверка, поддръжка, ремонт на водоплътните изгребни ями. Няма констатирани нарушения.

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ

Образуваните отпадъци не се различават по код и наименование и не превишават зададените количества от КР.

По Условие 11.1.2, имаме утвърдена актуализирана „Програма за управление на отпадъците“. Резултатите от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените такива от КР, показват наличие на съответствие. Събирането на отпадъците във фирмата става съгласно условията в КР, по схема съответстваща с изискванията на нормативната уредба по околната среда. Не са предприемани коригиращи действия, поради липса на необходимост. Във връзка с изпълнението на Условие 11.3.6. относно оценка на съответствието на временно съхранение на отпадъците с изискванията на разрешителното докладваме:

Отпадъците се съхраняват на определените и обозначени площадки.

Няма констатирани несъответствия за отчетната 2017 г.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване- луминисцентни тръби се съхраняват според предписанията, разделно от другите отпадъци, а закрита и обозначена площадка, с осигурени 40 гр.сяра/ по 2 гр на всеки килограм лампи, съгл. Условие 11.3.4. на КР.

Няма установени несъответствия за отчетната 2017 г.

По Условие 11.4. относно транспортирането на отпадъците, събирането на смесените битови отпадъци става в специални контейнери в найлонови чували, раздадени на всеки Център.

През отчетната 2017 г., 1,080 т. битови отпадъци са извозени от сметоизвозни коли на фирма „БКС –Враца“ ЕООД, два пъти месечно, съчетано с извозването на битовите отпадъци от кметството в с. Мраморен.

Хартиени, картонени опаковки и пластмасови отпадъци, не са генерирани на територията на фирмата през 2017 г.

През 2017 г нямаме генерирани строителни отпадъци, защото няма извършвани строителни работи и ремонти.

По Условие 11.7. за контрол и измерване на отпадъците. –pа контрол и измерване на отпадъците, дружеството води дневник.

Условие11.А Управление на страничните животински продукти.

Отпадъците които се генерират пряко от производствения процес са страничните животински продукти-отработена животинска постеля на птиците и животински изпражнения, урина, тор и умрели птици.

При отглеждането на птиците основният отпадък са изпражнения и тор, включително и използваната слама, няма течен отпадък ( урина ). След завършване на технологичния процес по отглеждането на птиците, халето се почиства и измита и отпадъка се депонира своевременно със собствен транспорт на торовата площадка.

Торовата площадка е с площ 9.265 дка и е разположена в землището на с. Голямо Пещене, което  отстои на 3 км от инсталацията. Площадката е бетонирана и отстрани на част от нея има плътна бетонна ограда.

Същата може да побере до 10 000 т. торова постеля. До нея има изграден бетонов път. След компустиране и отлежаване, тора се предоставя на земеделски стопани за наторяване на обработваеми площи.

През изминалата 2017 година са предадени 2 200 т торова постеля/КОД 02 01 06/ на фирма „Тошел Агро”ООД.

Събирането на умрелите птици става ежедневно, през целия производствен процес в найлонови чували, които се съхраняват до извозването им в екарисажна площадка, която се намира до Център 4 а. Извозването им става по график, от екарисаж „Брамас-96“ АД- гр Шумен, за преработка, по сключен договор.

За 2017 г са предадени 2.360 кг. умрели птици /КОД-02 01 02/ на екарисажа.

4.5. ШУМ –

На 24.08.2017 г. съгласно плана за собствен мониториг са извршени 4 броя изследвания за шум от Регионална лаборатория Монтана   и протоколите са предадени в РИОС гр.ВРАЦА

Несъответствие            -  няма

Коригиращи действия –няма

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ.

На 24.08.2017 г. е направено изследване от Р	егионална лаборатория гр.Монтана на три броя извадки от почва:

1734- с. Мраморен, общ. Враца. Птицекомбина- първи център. S01, дълбочина 0-20 см, координати  N 43 18.754, Е23 40.044

1735- с. Мраморен, общ. Враца. Птицекомбина- под 4-ти център. S02, дълбочина 0-20 см, координати  N 43 18.608, Е23 39.876

1736- с. Мраморен, общ. Враца. Птицекомбина- под торова площадка. S03, дълбочина 0-20 см, координати  N 43 19.100, Е 23 41.210

Протокола е предаден в РИОС гр. Враца.

Несъответствие            -  няма

Коригиращи действия –няма

По Условие 13.1. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, резултатите от проверките доказват отсъствие на течове, поради което не се е наложило прилагане на съответни мерки по инструкцията за отстраняването им . Във връзка с Условие 13.4. / за приложими мерки в случай на разливи/, се води дневник с данни от тези проверки. През 2017 г. дружеството „МЕЙ-ТУ“ ЕООД не е допускала замърсяване на подземните води от разливи и не е създавала с действията си аварийна ситуация.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР ( ИППСУКР ).

Дружеството „МЕЙ-ТУ“ ЕООД , няма Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР ( ИППСУКР ) към КР.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ.

Не е предвидено прекратяване.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ.

Няма инциденти през отчетната 2017 г. свързани с околната среда по отношение на:

- изпускане на неорганизирани емисии;

- излизане извън контрол на пречиствателно съоръжение

- предизвикване на шум в околната среда и др.,

През изтеклата 2017 година не е имало оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталацията.

8.Подписване на годишния доклад/Декларация.

- Декларация

- Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в  „Годишният доклад за изпълнение на дейностите за 2017 г., за които е предоставено комплексно разрешително № 256-НО/2008 г. на „Мей Ту” ЕООД.

- Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                           Дата:           .03.2018 год.

Име на подписващия:

Длъжност в организацията: Управител