“Астра Биоплант” ЕООД,

гр. Сливо поле

Годишен  доклад

за изпълнение на дейностите по

Комплексно Разрешително (КР) № 254-Н1-И0-А1/2017

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОКОЛНА СРЕДА

Mарт, 2020 г.

1. УВОД

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле

- Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Сливо поле, бул. „България” № 23

- Регистрационен номер на КР - 	254-Н1-И0-А1/2017

- Дата на подписване на КР - 		28.06.2012 г.

- Дата на влизане в сила на КР - 	13.07.2012 г.

- Дата на актуализация на КР - 	04.09.2017 г.

- Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

гр. Сливо поле, ул. „България” № 23

тел.:   082 / 817-500

факс:  082 / 817-517

- Лице за контакти

Димитър Минчев – Управител

Мирослав Симеонов - Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

гр. Сливо поле, ул. „България” № 23

тел.:   082 / 817-501

факс:  082 / 817-517

- Кратко описание на всяка от  дейностите / процесите, извършвани в инсталацията

„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле е химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин, включваща следните дейности и процеси:

- подготовка;

- екстракция;

- рафиниране;

- инсталация за соапщок;

- производство на биодизел;

- производство на глицерин.

- Производствен капацитет на инсталацията

- производство на биодизел – 60 000 т./год.;

- производство на глицерин – 7 920 т./год.;

- Произведено количество от инсталацията за отчетният период

- биодизел – 0 т./год.;

- глицерин – 0 т./год.;

- растително масло – 21 911,77  т./год

- Организационна структура на фирмата, касаеща  управлението на околната среда

Всички дейности в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от отговорник ЗБУТ и отговорник  Екология.

- РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чаталджа” 60

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно извършена актуализация на КР през 2017 г. е ивършена промяна в Условие № 5 – Управление на околната среда. Като оператор на настоящото коплексно разрешително се осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

2.1 Съгласно изисванията на Усл. 5.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

2.2 Съгласно изискванията на Усл. 5.2 са приложени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

2.3 Съгалсно изискванията на Усл. 5.3 се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

2.4 Съгласно изисканията на Усл. 5.4 се прилагат писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2.5 Съгласно изискванията на Усл. 5.5 се документират данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

2.6 Съгласно изискванията на Усл. 5.6 се да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Структура и отговорности

Като част от извикванията е изготвен “Списък на персонала и отговорните лица в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле по изпълнение на условията на Комплексно разрешително (КР) № 254-Н1-И0-А1/2017. Персоналът и отговорните лица са определени от Управителя чрез Заповед.

Във всяка една от изготвените, съгласно изискванията на Комплексното разрешително инструкция са определени конкретният персонал и отговорните лица по нейното изпълнение.

Обучение

Във връзка с изискванията при прилагането на Система за управление на околната среда (СУОС) е разработена “Инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала”.

В съответствие с горецитираната инструкция ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответни програми, като същите при необходимост  се актуализират.

Обмен на информация

За осъществяване на обмен на информация е изготвен “Списък на персонала и отговорните лица в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле по изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017”.

За осъществяване на обмен на информация е изготвен “Списък на органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017.

Документиране

В изпълнение на Условие 5.6  се прилагана“Списък с нормативни документи по околна среда, свързани с работата на инсталацията”, който периодично са актуализира.

Във връзка с Условие 5.1 е изготвен “Списък на работни инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017”.

Проверка и коригиращи действия

В изпълнение изискванията на Условие 5.2. са разработени и се прилагат конкретни писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017”.

Разработени са, съгласно Условие 5.3  конкретни писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексно разрешително № 254-Н1/2012

Съгласно Условие 5.4. са разработени конкретни писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2.9. Записи

Съгласно изискванията на Условие 5.6. са разработени и се прилагат конкретни писмени инструкции за документиране и съхраняване на данните от мониторинга на техническите и емисионните показатели и оценката на съответствието им с съгласно условията в Комплексно разрешително  254-Н1-И0-А1/2017”.

Съгласно Условие 5.6 са разработени конкретни писмени инструкции за документиране и съхранявяне на данните от причините за допуснатите несъответствия и предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните разпоредби.

Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително 254-Н1-И0-А1/2017 е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806 от 31.10.2006 год., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

Актуализация на СУОС

През отчетния период оператора не е избършвал актуализации на СУОС.

През 2019 г.  дружеството приключи процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год. биодизел на 100 000 т/год. биодизел“ с местоположение: УПИ V-1158, кв. 137, УПИ VII-1158, кв. 119 и УПИ VIII-1158, кв. 119 гр. Сливо поле, област Русе. За приклчената процедура е издадено Решение по ОВОС № РУ-22/2019г. за одобряване на цитираното по-горе инвестиционно предложение.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

В предприятието се изпълняват дейности по измерване, отчитане и документиране, ежемесечно и годишно, на разходите на входните елементи на процесите – суровини и материали, вода, електрическа енергия, горива /твърдо и течно/ за произведената продукция.

3.1. Използване на вода

Предприятието има договор с „ВиК” - Русе за доставка и използване на вода за питейно-битови нужди.

Предприятието има разрешително за водоползване на собствен водоизточник – 2 броя тръбни кладенци.

Ползването на вода от собствен водоизточник (Тръбен кладанец ТК1 и Тръбен кладанец ТК2), намиращи се на територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле се осъществява съгласно издадено от Басейнова Дирекция “Дунавски район с център Плевен” Разрешително за водовземане № 11530039 / 25.06.2007 г., което с Решение № 2825/06.12.2019 г. е изменено и е с продължен срок на действие. Поради недостатъчен дебит на ТК1, за производствените си нужди дружеството използва само тръбен кладенец ТК2.

Разходът на вода за производствени нужди се отчита по водомер, отчитащ консумацията на вода от собствения водоизточник.

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.3.  е изготвена и се прилага „Инструкция за експлоатация и поддръжка на парокотелна централа и охладителна система, като основен консуматор на вода за производствени нужди”,.

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.1.4, Условие 8.1.5.4. и Условие 8.1.5.5.  е изготвена е и се прилага “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката”.

През 2019 год. са извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа разположена на площадката.

Съгласно Условие 8.1.5.2. е изготвена и се прилага „Инструкция за измерване / изчисляване и документиране на количествата използвана вода (вкл. охлаждане)” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.

В изпълнение изискванията на Условие 8.1.5.3. е  изготвена и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане)”.

Предвид липсата на произведен продукт (биодизел и глицерин) през отчетния период (2019 г.) не са представени количествата вода за производствени нужди за единица продукт и съответно оценка на съответсвието на косумацията на вода.

3.2. Използване на енергия

В предприятието не е извършвана промяна на местоположението на устройствата за измерване на електроенергия.

Предприятието изпълнява изискванията на стандарт ISO 9001:2008 за управление на качеството. Експлоатацията и поддръжката на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия, се управляват от Основни процедури “Управление на производствените процеси” и “Средства за наблюдение и измерване”.

В съответствие с Условие 8.2.1.2. и Условие 8.2.1.3. е изготвена и се прилага “Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия”.

В сьответсвие с изискванията на Условие 8.2.1.3.  е разработена и се прилага “Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа”.

През 2019 год. е извършена проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа. По време на проверката несъответствия не са констатирани.

Съгласно Условие 8.2.2.1. е изготвена и се прилага “Инструкция за измерване / изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия” - месечен (общо и за производството на единица продукт) и годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.

.

В изпълнение	 изискванията на Условие  8.2.2.2. е изготвена е и се прилага инструкция “Инструкция за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия”.

Предвид липсата на произведен продукт (биодизел и глицерин) през отчетния период (2019 г.) не са представени количествата електро и топлоенерия за производствени нужди за единица продукт и съответно оценка на съответсвието на косумираните  електро и топлоенергия.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

През 2019 год. на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са употребявани суровини, спомагателни материали и/или горива, съгласно  определените в Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017г.

Съгласно Условие 8.3.2.1. е разработена и се прилага инструкция “Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива” - годишен (общо и за производството на единица продукт) разход.

В изпълнение на Условие 8.3.2.2. е изготвена е и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива”, с определените норми.

Предвид липсата на произведен продукт (биодизел и глицерин) през отчетния период (2019 г.) не са представени количествата суровини, спомагателни материали и горива за производствени нужди за единица продукт и съответно оценка на съответсвието на косумирани суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Съхранението на суровини и спомагателни материали се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

Всички налични на площадката вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008  относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

В съответствие с Условие 8.3.5.1.  се прилага “Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките за суровини, спомагателни материали и горива”.

През 2019 год. е извършена проверка на резервоарите за съхранение на суровини спомагателни материали, като по време на проверката течове и несъответствия не са констатирани.

В сьответсвие с  Условие 8.3.5.1. се прилага “Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива”.

През 2019 год. е извършена проверка на площадките за съхранение на суровини спомагателни материали. При проверката не са констатирани несъответствия.

Съхранението на химикалите се осъществява в оригиналните им опаковки, в закрити складове, без гравитачна връзка с канализацията. Във всеки склад са приложени предоставените от производителя информационни листове за безопасност за наличните химически вещества.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители)

В представената по - долу таблица е отразен всеки замърсител, за който „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле има задължение да докладва, съгласно условията в Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017г. и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Замърсителите не превишават количествата, съгласно Приложение № 2 на Регламента.

Таблица 1.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метод | във въздуха kg/год. | Метод | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | М БДС EN 15058:2006 | - (15080,92) |  | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | С CORINAIR | - (7 603 615,42) |  | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | М БДС EN 14792:2006 | - (6019,69) |  | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | М БДС EN 14791:2006 | - (760,38) |  | - | - | - | * |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | - | М БДС EN 17.1.4.02-77 | - (109,98) | - | - | ** |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | М БДС EN 13284-1:2004 | - (4992,5) |  | - | - | - | * |
| 12# |  | Общо азот |  | - | М БДС ISO 7890-3 | - (89,45) | - | - | ** |
| 7# |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | С ПУР | - (47 316,49) |  |  | - | - | * |

Годишните количества на замърсителите с № 2#, 8#, и 11#,  съгласно Условие 9.6.1.5. са изчислени на база брой експлоатационни часове на инсталацията, умножени по количеството на отпадните газове при нормални условия на вредното вещество и по измерената  приведена стойност на концентрацията на съответния замърсител по време на мониторинг.

Прилага се следната формула:

Е год.  = брой часове х С зам. x V кор.

Брой експлоатационни часове на инсталацията за 2019 г. – 7328 часа

Замърсител № 2#:

7328 h  х  8647 Nm3/h  x 238 mg/Nm3

7328 h  х  8647 x   0,000238 kg/Nm3  = 15080,92 kg/y

Замърсител № 8#

7328 h  х  8647  Nm3/h  x  95 mg/Nm3

7328 h  х  8647 x    0,000095 kg/Nm3  =  6019,69 kg/y

Замърсител № 11#:

7328 h  х  8647 Nm3/h  х   12 mg/Nm3

7328 h  х  8647 х   0,000012 kg/Nm3  =  760,38 kg/y

Изчисленията са направени по горе описания начин, поради причината, че в методиката по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, утвърдена от МОСВ липсва алгоритъм и емисионни фактори за емисиите на замърсителите, отделяни при експлоатацията на инсталации и дейности, попадащи в обхвата на т.4.1.б. от Приложение №4 към Закона за опазване на околната среда. Съгласно цитираното по – горе условие от Комплексно разрешително № 254-Н1/2012., емисиите за които не са определени емисионни фактори се считат за нулеви.

Годишното количество замърсител № 86# е изчислено като масовият поток на вредното вещество измерен от собствени периодични измервания на изпускащите устройствa е умножен по работните часове на инсталацията за 2019г. За замърсител №86#, отделян от ИУ К10 на Котел №1 и Котел №2 е изчислено на база брой експлоатационни часове на инсталацията, умножени по количеството на отпадните газове при нормални условия на вредното вещество и по измерената  приведена стойност на концентрацията на съответния замърсител по време на мониторинг.

ИУ К 10 Комин на Котел № 1 и Котел № 2 при паралелна работа:

Работни часовена инсталацията за 2019 г. – 7328ч.

Количество отпадни газове при нормални условия – 8647 Nm3/h

Измерана приведена стойност на концентрацията на замърсителя – 70 mg/Nm3

7328 h  х  8647 Nm3/h  x 0,000070 kg/Nm3 = 4435,56 кг/год

ИУ К 6 Аспирация от чадъри над съдове за NaOH:

Масов поток на вредното вещество – 0,001 кг/ч

Работни часовена инсталацията за 2019 г. – 7328 ч.

0,001 х 7328 = 7,33 кг/год

ИУ К 3.3 Аспирация от пресяване на примеси:

Масов поток на вредното вещество – 0,002 кг/час

Работни часовена инсталацията за 2019 г. – 7328 ч.

0,002 х 7328 = 14,66 кг/год

ИУ К 3.4 Аспирация от пресяване на примеси:

Масов поток на вредното вещество – 0,004 кг/час

Работни часовена инсталацията за 2019г. – 7328 ч.

0,004 х 7328 = 29,31 кг/год

ИУ К 4 Аспирация от лющилни машини:

Масов поток на вредното вещество – 0,016 кг/час

Работни часовена инсталацията за 2019 г. – 7328 ч.

0,016 х 7328 = 117,25 кг/год

ИУ К 5 Аспирация от лющилни машини:

Масов поток на вредното вещество – 0,020 кг/час

Работни часовена инсталацията за 2019 г. – 7328 ч.

0,020 х 7328 = 146,56 кг/год

ИУ К 5.1 Аспирация от лющилни машини:

Масов поток на вредното вещество – 0,022 кг/час

Работни часовена инсталацията за 2019 г. – 7328 ч.

0,022 х 7328 = 161,22 кг/год

ИУ К 5.2 Аспирация от лющилни машини:

Масов поток на вредното вещество – 0,011 кг/час

Работни часовена инсталацията за 2019 г. – 7328 ч.

0,011 х 7328 = 80,61 кг/год

Годишното количество на замърсител 86# е равно на сбора замърсители за всяко изпускащо устройство за календарната година:

4435,56+7,33+14,66+29,31+117,25+146,56+161,22+80,61 = 4992,5 кг/год.

Годишто количество на замърсител 3# е изчислено по методиката CORINAIR за горивни инсталации с мощност под 50 MWth по следната формула:

Ез = EFз * Cr * Qri,

Където:

EFз – емисионен фактор

Cr – количеството на използваното гориво в тонове

Qri – долна топлина на изгаряне на използваното гориво

Съгласно CORINAIR

EFCO2 = 115

Qri = 14.7 GJ/Mg = 0.0147 GJ/kg

Cr(2019г.) = 4497,85 t = 4497850kg

ECO2 = 115 * 0.0147 * 4497850 = 7 603 615,42kg

Годишното количество на замърсител 7# е изчислено на базата на масов баланс на емисиите на ЛОС за 2019 г., съгласно План за управление на разтворителите – 47 316,49 кг.

Годишното количество на замърсител с № 76# и замърсител 12#, съгласно Условие 9.6.1.5. са определени на базата на оценка по фирмена методика.

Количеството заустени води по пломбирано разходомерно устройство за 2019г. -  7 678, 5 m3

Годишните количества на замърсителите № 76# и 12# са изчислени, като средно аритметичните стойности на концентрациите на съответните вещества от направените на всяко шестмесечие анализи, плюс анализизте от ежегодния мониторин на РИОСВ- гр Русе в пробовземна т. 2 са умножени по обема на пречистените отпадни води съгласно монтирано разходомерно устройство на изход на ПСОВ през 2019.

Средна стойност на концентрация на N2 изпуснат в отпадни води за 2019 г. – 11,65 mg/l

7 678, 5 m3 х   11,65 mg/l = 89,45 kg. изпуснат  N2 в отпадна вода.

Средна стойност на концентрация на ХПК/3 изпуснат в отпадни води за 2019г. – 42,97 mg/ l

7 678, 5 m3 х 42,97 mg/l  = 329.94 kg/y  / 3 = 109,98 kg/y. общ органичен въглерод изпуснат в отпадна вода.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източниците на емисии в атмосферния въздух и пречиствателните съоръжения към всеки един от тях по комплексно разрешително (при наличие на такъв) са както следва:

- Източник – Отдушник към винтови преси с пекачи

- Пречиствателно съоръжение - не

- Източник – Аспирация от пресяване на примеси участък „Подготовка”

- Пречиствателно съоръжение - Циклон

- Източник – Аспирация от пресяване на примеси участък „Подготовка”

- Пречиствателно съоръжение - Циклон

- Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

- Пречиствателно съоръжение - Циклон

- Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

- Пречиствателно съоръжение - Циклон

- Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

- Пречиствателно съоръжение - Циклон

- Източник – Аспирация от лющилни машини към участък „Подготовка”

- Пречиствателно съоръжение - Циклон

- Източник – Аспирация от чадъри над съдовете за NaOH

- Пречиствателно съоръжение - не

- Източник – Аспирация от маслен разредител към участък „Екстракция”

- Пречиствателно съоръжение - не

- Източник – Котел № 1 тип КПТГл-4000/13

- Пречиствателно съоръжение – Ръкавен циклонен филтър

- Източник – Котел № 2 тип КПТГл-8000/13

- Пречиствателно съоръжение – Ръкавен циклонен филтър

В съответствие с изискванията на Условие 9.1.2, и Условие 9.1.3 е разработена и се прилага “Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения”.

В изпълнение изискванията на Условие 9.1.4 и Условие 9.1.5.1. е разработена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения”.

В изпълнение на Условие 9.2.3.  е изготвена “Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите в атмосферата”.

През отчетната година е извършен собствен мониторинг на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове, като получените данни за 2019 г. са представени в Таблица 2-1 – Таблица 2-13 попълнени по-долу в настоящият доклад.

Таблица 2-1-Изпускащо устройство №К10 Комин на Котел № 1 и Котел № 2 - Протокол № 762/02.12.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | - | 70,0 мг/м3 | Веднъж годишно | Да |
| NOх | mg/Nm3 | 650 | - | 95 мг/м3 | Веднъж годишно | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 2000 | - | 12 мг/м3 | Веднъж годишно | Да |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 238 мг/м3 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-2 Изпускащо устройство № К7.3 участък екстракция – след маслен разделител – Протокол №764/02.12.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ЛОС | Kg/t | 1 | - | 0,0027 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-6 Изпускащо устройство № К3.3 аспирация от пресяване на примеси – Протокол №759/02.12.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 3,2 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-7 Изпускащо устройство № К3.4 аспирация от пресяване на примеси – Протокол № 760/02.12.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5,3 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-8 Изпускащо устройство № К4 аспирация от лющилни машини– Протокол № 654/15.11.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4,8 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-9 Изпускащо устройство № К5 аспирация от лющилни машини– Протокол № 655/15.11.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5,9 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-10 Изпускащо устройство № К5.1 аспирация от лющилни машини– Протокол № 659/15.11.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 6,1 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-11 Изпускащо устройство № К5.2 аспирация от лющилни машини  – Протокол № 65/15.11.2019 г..

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5,7 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-12 Изпускащо устройство № К1.1 отдушник към винтови преси с пекачи – Протокол № 761/02.12.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 19 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 2-13 Изпускащо устройство № К6 аспирация от чадъри над съдове за NaOH – Протокол № 763/02.12.2019 г.

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 1,3 | Веднъж годишно | Да |

На 11.11.2019г. беше извършена проверка от представител на РИОСВ-Русе  с последващ емисионен контрол на неподвижен източник – Котел №1, тип КПТГл-4000/13, с топлинна мощност от 3,23 МW. За извършената проверка е издаден Констативен протокол № 10/11.11.2019г. на РИОСВ-Русе. Въз основа на Протокол от изпитване №11-0574/18.11.2019г. на РЛ Русе за извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата при работата на Котел №1, на територията на „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле се установи, че на 11.11.2019г., при извършен емисионен контрол на отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на Котел №1, измерената концентрация на показател въглероден оксид – 4783,0 mg/Nm3 превишава нормата за допустима емисия, заложена в Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии, и Таблица 9.2.2.4 от Комплексно разрешително № 2540-Н1/2012г. (250 mg/Nm3). За извършената констатация е издаден Констативен протокол №ИП-48/06.12.2019г. на РИОСВ-Русе. Във основа на констатираното превишение на нормата за допустима емисия по показател въглероден оксид е издадено Наказателно постановление №И-11-3879-1/16.12.2019г. с наложена текуща месечна санкция в размера на 85 лв., считано от 19.11.2019г.

С писмо с Вх. №.АО-1/02.01.2020г. до РИОСВ-Русе е предоставена информация с предприети организационни и технически мерки за недопускане на повторно превишение на концентрацията на показателя, а именно:

- Профилактика и поддръжка на система за мониторинг на кислорода в димните газове;

- Профилактика и поддръжка на система на първичен и вторичен въздух в горивните камери.

- Подмяна на ръкавни циклонни филтри към Котел №1 и Котел №2

В изпълнение на изискванията на Усл.9.2.3 е изготвена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответсвията и предприемане на коригиращи действия“.

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.3. е изготвена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии”.

През 2019 г. не са констатирани източици на неорганизирани емисии, поради което не са и прилагани мерки за тяхното ограничаване.

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.3. е изготвена и се прилага „Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им“.

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.4. е изготвена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на общи емисии на ЛОС с определените в разрешителното норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

През 2019 год. е извършена необходимата оценка, в резултат на което не са установени несъответствия с изискванията на Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017г

В изпълнение изискванията на Условие 9.3.5. е разработена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките срещу неорганизираните емисии”. Оценката се извършва на база документираните резултати от изпълнение на инструкцията по Условие 9.3.3.

През 2019 год. е извършена необходимата оценка, в резултат на което не са установени несъответствия с изискванията на Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017г.

В сьответсвие с изискванията на Условие 9.4.3. е изготвена „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества”.

През отчетният период не са регистрирани емисии на интензивно миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания от жители на община Сливо поле в РИОСВ – гр. Русе за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Съгласно изискванията на Усл. 9.6.1.3 е изготвен и съгласуван с РИОСВ-гр. Русе, План за собствен мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката. Плана за мониторинг е съгласуван с Изх.№492/15.02.2018 г. на  РИОСВ-гр.Русе.

В съответсвие  с Усл.9.6.1.4, собствени периодични измервния на ИУ К10 се извършват с честота съгласно съгласувания с РИОСВ-гр. Русе, План за собствен монитоинг на площадката.

Годишните количества на замърсителите, съгласно Условие 9.6.1.5 са изчислени съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Изпълнено е Условие 9.6.2.1., като са документирани максимален дебит на отпадъчните газове, стойности на контролираните параметри и честота на мониторинг за всяко съществуващо изпускащо устройство на площадката.

Съгласно Условие 9.6.2.1 докладваме за измерения дебит на изпускащите устройства и максималният такъв в таблицата по- долу:

| Изпускащо устройство | Измеренно количество отпадъчни газове –СПИ / Nm3/h | Максимален дебит на газовете / Nm3/h | Съответсвие |
| --- | --- | --- | --- |
| ИУ К 10 | 8647 | 20 016 | Да |
| ИУ К 6 | 1061 | 4000 | Да |
| ИУ К 3.3 | 767 | 1000 | Да |
| ИУ К 7.3 | 7 | 30 | Да |
| ИУ К 1.1 | 280 | 300 | Да |
| ИУ К 3.4 | 805 | 1000 | Да |
| ИУ К 4 | 3390 | 4000 | Да |
| ИУ К 5 | 3432 | 4000 | Да |
| ИУ К 5.1 | 3606 | 4000 | Да |
| ИУ К 5.2 | 1844 | 2000 | Да |

В изпълнение на Условие 9.6.2.3., във връзка с Условие 9.6.2.8., докладваме, че са осигурени предвидените мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества.

В изпълнение на Условие 9.6.2.8., във връзка с Условие 9.6.2.7. докладваме, че през годината са извършени необходимите и указани в КР замервания на емисиите на вредни вещества отделяни в атмосферния въздух. В следствие на резултатите от замерванията е извършена оценка на съответствието и  са предприети необходимите коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 9.6.2.9 за емитираните количества на замърсители във въздуха, за производството на единица продукт, Ви уведомявам, че през отчетния период не е прозивеждан продукт – биодизел и глицерин.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са изградени и се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за производствени и битово- фекални отпадъчни води:

- Маслоотделител;

- Реактор - смесител;

- Флотатор;

- Вертикален утаител;

- Електролизер;

- Реактор;

- Ежекторен смесител;

- Сепаратор;

- Адсорбционен филтър;

Разработена е и се прилага „Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води”.

През отчетния период са извършени четири проверки на техническото състояние на ПСОВ, като при три са извършени профилактики.

- На 05.02.2019 г. при извършване на проверка за техническото състояние на ПСОВ е констатиран теч от изходен тръбопровод на Усреднител №2. За извършената проверка на ПСОВ е съставен Протокол №04/05.02.2019 г. След констатиране на несъответствието в работата на ПСОВ е извършена изработка на нова патрупка (DN80), след което същата е монтирана. След предприетите коригиращи действия съоръжението работи нормално. За констатиране и отстраняване на неизправността е съставен Протокол № 04.1/07.02.2019 г.

- На 12.03.2019 г. при извършване на проверка за техническото състояние на ПСОВ е констатиран шум и вибрации на Помпа №1 (за отпадни води). За извършената проверка на ПСОВ е съставен Протокол №05/14.03.2019 г. След констатиране на несъответствието в работата на съоръжението е извършен демонтаж на помпен агрегат и подмяна на лагери и съединител. След предприетите коригиращи действия Помпа №1 работи нормално. За констатиране и отстраняване на неизправността е съставен Протокол № 05.1/14.03.2019 г.

- На 25.07.2019г. при извършване на проверка за техническото състояние на ПСОВ е констатирана пукнатина на мантела на стъклопластов Усреднител №1. За извършената проверка на ПСОВ е съставен Протокол №19/25.07.2019 г. След констатиране на несъответствието в работата на съоръжението е извършено почистване, лепене и изпитване на съоръжението. След предприетите коригиращи действия съоръжението работи нормално. За констатиране и отстраняване на неизправността е съставен Протокол № 19.1/29.07.2019 г.

През отчетният период не са констатирани несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива, съгласно „Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива.”.

През отчетният период са извършени предвидените проверки в изпълнение на горецитираната инструкция, като не са констатирани несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в комплексното разрешително.

Основните замърсители, изпускани с отпадъчните води, за които са заложени норми за допустимо съдържание на вредни вещества утвърден с Комплексно разрешително № 254-Н1-И0-А1/2017г. са както следва:

- рН;

- Неразтворени вещества;

- ХПК;

- БПК5;

- Растителни масла;

- Нефтопродукти;

- Общ азот.

Съгласно Условие 10.1.4.1. е изработена „Инструкция за извършване собствен мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води.”

В изпълнение изискванията на Условие 10.1.4.3. е разработена „Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на вредни и опасни вещества в смесен поток отпадъчни води”

Съгласно № 254-Н1-И0-А1/2017г., издадено на дружеството собствен мониторинг трябва да бъде извършван в две пробовземни точки.

Пробовземна точка № 1 – изход ПСОВ (пречистени производствени, охлаждащи и битово-фекални), с координати N – 43 56΄43,99˝ и Е – 26 12΄47,70˝ – мониторинг на всеки три месеца;

Пробовземна точка № 2 – приемна шахта на помпена станция (за смесен поток отпадъчни води - производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни), с координати N – 43 56΄43,60˝ и Е – 26 12΄46,02˝ - мониторинг на всеки шест месеца;

Резултатите от собствения мониторинг са представени в таблици 3.1 – 3.6 по – долу:

Таблица 3.1 – Резултати от собствен мониторинг на поток отпадни води от изход от ПСОВ, за първо тримесечие (пробовземна точка 1) – Протокол №8/04.03.2019г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-9,0 | 6,85 ± 0,16 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | ˂ 2,0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9,56±0,48 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 100 | ˂ 50 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 11,0±0,7 | Веднъж на три месеца | Да |
| Растителни масла | mg/dm3 | 10 | 4,20±0,53 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,26± 0,03 | Веднъж на три месеца | Да |

Таблица 3.2 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадни води от приемна шахта, за първо шестмесечие (пробовземна точка 2)– Протокол № 9/04.03.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-9,0 | 6,96 ±0,18 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | ˂2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9,61 ± 0,48 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 100 | ˂ 50 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 9,00±0,7 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Растителни масла | mg/dm3 | 10 | 1,64±0,53 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,20 ± 0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 3.3 – Резултати от собствен мониторинг на поток пречистени отпадни води на изход от ПСОВ, за второ тримесечие (пробовземна точка 1) – Протокол № 58/ 25.06.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-9,0 | 6,65 ±0,18 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | ˂ 2 | Веднъж на три месеца | Да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9,30 ± 0,48 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 100 | ˂ 50 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 7,92±0,7 | Веднъж на три месеца | Да |
| Растителни масла | mg/dm3 | 10 | ˂1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,22 ± 0,03 | Веднъж на три месеца | Да |

Таблица 3.4 – Резултати от мониторинг на поток пречистени отпадни води на изход от ПСОВ, за трето тримесечие (пробовземна точка 1) – Протокол№70 /23.09.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-9,0 | 6,82 ± 0,18 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | ˂ 2 | Веднъж на три месеца | Да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9,85 ± 0.48 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 100 | < 50 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | <4 | Веднъж на три месеца | Да |
| Растителни масла | mg/dm3 | 10 | <1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,28±0,03 | Веднъж на три месеца | Да |

Таблица 3.5 – Резултати от собствен мониторинг на поток пречистени отпадни води на изход от ПСОВ, за четвърто тримесечие (пробовземна точка 1)  – Протокол 85/08.12.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-9,0 | 6,52± 0,22 | Веднъж на три месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | ˂ 2 | Веднъж на три месеца | Да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9,83 ± 0.39 | Веднъж на три месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 100 | <50 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 6,92±0,15 | Веднъж на три месеца | Да |
| Растителни масла | mg/dm3 | 10 | 2,44 ± 0,22 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,27 ± 0,03 | Веднъж на три месеца | Да |

Таблица 3.6 – Резултати от собствен мониторинг на смесен поток пречистени отпадни води от приемна шахта, за второ шестмесечие (пробовземна точка 2– Протокол № 86/08.12.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-9,0 | 6,76 ± 0.22 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | <2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9,79 ± 0,39 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 100 | < 50 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 4,82 ± 0,15 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Растителни масла | mg/dm3 | 10 | 2,00 ± 0,22 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0.22 ± 0,13 | Веднъж на шест месеца | Да |

През месеци 03.2019 г. и 07.2019 г. бяха  извършени пробонабирания от пробовземна точка № 2 от страна на пробовземач на Регионална лаборатория – Русе във връзка с изпълнение на плана за контролна дейност на РИОСВ, като резултатите от пробите отговаряха на индивидуалните емисионни ограничения заложени в КР №254-Н1/2012 г., с изключение на показател общ азот (резултат 14,2 мг/л при норма 10 мг/л). За резултатите от анализите са предоставени протоколи от изпитване №11-0131/29.03.2019 г., №11-0329/07.08.2019 г. и №11-0330/07.08.2019г. от Регионална лаборатория – Русе. Във връзка с искане в писмо с Изх.№И-2525/21.08.2019г. на РИОСВ-Русе са предоставени резултати от мониторинг на подмзените води за 2019 г.

В изпълнение на Усл.10.1.4.7 - с писмо с Вх.№КД-07-997/31.01.20 г. на БДУВ – гр. Плевен са предоставени декларации по чл.194Б от Закона за водите с изчислена такса за заустено количество пречистени отпадни води:

•	Декларация за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. за заустени пречистени отпадъчни води с дължима такса – 42,92 лв.

4.4. Управление на отпадъците

През 2019 год. на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са генерирани следните отпадъци:

- 10 01 01 – Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

- 19.08.12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци

- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване (слънчогледова люспа)

През 2019 г. на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле са приемани  за извършване на дейност по оползотвпряване следните отпадъци:

20 01 25 - Хранителни масла и мазнини - 336,1 тона.

Количеството отпадък, генериран от инсталацията на територията на „Астра Биоплант” ЕООД,  с код 02 03 04 материали негодни за консумация и преработване (слънчогледова люспа) за отчетния период е 4497,85тона.

Общото количество образуван и след това третиран (R1 – изгаряне) на площадката отпадък през 2019г. , с код 02 03 04  материали негодни за консумация и преработване (слънчогледова люспа) е 4497,85тона.

Не са извършвани дейности с отпадъци, както и няма образувани следните отпадъци:

17 06 04 – Изолационни материали, разлияни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 05 06 – Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 02 05* - Нехорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 08 02* - Други емулсии

07 06 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакция

19 09 05 – Наситени или отработени йонообменни смоли

15 02 03 – Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработен перфил)

15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработени филтри)

15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (работно облекло)

15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени вещества (пластмасови туби от фосфорна и лимонена киселина)

20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 99 – Други фракции неупоменати другаде

02 01 01 - Утайки от измиване и почистване

02 02 01 - Утайки от измиване и почистване

02 02 03 - Материали, негодни за консумация и преработване

02 05 01 - Материали, негодни за консумация и преработване

02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

020301 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване

16 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде

19 08 09 - Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини

20 01 21* - Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

19 10 01 - Отпадъци от чугун и стомана

Съгласно Усл.11.1.2 е изготвена и се прилага „Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива“.

| Код на отпадък | Наименование на отпадък | Количество (t/y) | Норма за ефективност (t/t продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 06 10* | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакция | 0 | 3,3333*10-4 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (опаковки от натриева основа) | 0 | 0,001 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (туби от фосформа киселина) | 0 | 6,67*10-5 |

Ежемесечно се определя образуваното количество отпадъци по видове и количеството образуван отпадък за единица продукт (за производствени отпадъци) и се извършва оценка на съответствието (докладване съгласно условия 11.7.2. и 11.7.3. от КР).

Управлението на отпадъците на територията на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство.

През 2019 г.  не са предавани количества отпадъци извън производствената площадка.

В таблица 4 по – долу са описани  измерените количества генерираните отпадъци на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, както и местата им за съхранение, начина им на транспортиране извън площадката и съответствието им със заложените в КР № 254-Н1-И0-А1/2017г допустими количества.

Предвид отчетените нулеви количества на произведен продукт – биодизел и глицерин, не са опсани коичествата образуван отпадък за единица продукт.

Таблица 4.4.3 Образуване на отпадъци (2019г.)

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР, t/t продукт | Реално измерено, t/t продукт |  |  |  |
| Утайки от измиване, почистване, белене, центруфугиране и сепариране/разделяне | 02.03.01 | 6 000 | 0 | - | - | Да | - | Да |
| Материали, негодни за консумация или преработване (биомаса) | 02.03.04 | 23 000 | 4497,85 | 0,15 | - | - | - | Да |
| Сгурия, шлака, дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10.01.01 | 300 | 4,379 | - | - | Да, № 3 | 10.1 тона Предаден на КЛМ-ЕКО ЕООД | Да |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакция (глицерин) | 07 06 08* | 20 | 0 | 3,3333*10-4 | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 2 | 0 | - | - | Да № 1 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13.03.07* | 0,25 | 0 | - | - | Да №1 | - | Да |
| Други емулсии | 13.08.02* | 2 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени вещества (опаковки от калиева и натриева основи) | 15.01.10* | 60 | 0 | 0,001 | - | Да, № 1 |  | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени вещества (туби от фосфорна и лимонена киселина) | 15.01.10* | 4 | 0 | 6,67*10-5 | - | Да, № 1 | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработени филтри) | 15 02 03 | 500 | 0 | - | - | Да | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработен перфил) | 15 02 03 | 360 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (работно облекло) | 15 02 03 | 0,2 | 0 | - | - | Да, № 1 | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17.01.07 | 8 | 0 | - | - | - | - | - |
| Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 17.05.06 | 0,35 | 0 | - | - | - | - | - |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17.06.04 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 19.08.12 | 10 | 0,905 | - | - | - | 3,1 тона Предаден на КЛМ-ЕКО ЕООД | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 3 | 0 | - | - | Да, № 3 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 7 | 0 | - | - | Да, № 2 |  | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 2 | 0 | - | - | Да | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката - тон | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материали, негодни за консумация или преработка (биомаса) | 02.03.04 | 4497,85 | не | - | Да |
| Хранителни масла и мазнини | 20 01 25 | 336,1 | не | - | Да |

4.4.1. Количество образувани отпадъци

В изпълнение на Условие 11.1.2 се прилага инструкция за периодична оценка на съответсвието на нормите за ефективност при образуваните отпадъци с определените такива.

4.4.2. Събиране на отпадъците

През отчетният период По време на извършената проверка в изпълнение на „Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците” не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение, обозначени на схема в Приложение – Карта №10 „Площадки за временно съхранение на отпадъци“.

В изпълнение изискванията на Условие 11.3.9. е разработена и се прилага  “ Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците”. През отчетният период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва единствено от фирми, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор.

4.4.5. Оползотворяване, преработване и/или рециклиране на отпадъците

В изпълнение на условията е разработена “Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците”.

По време на извършените проверки през отчетният период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по оползотворяване на отпадъците.

През изминалата отчетна година са оползотворени 4497,85 т биомаса (Материали, негодни за консумация или преработка – код 02.03.04) и 336,1 т. употребявани масла (Хранителни масла и мазнини – код 20 01 25)

4.4.6. Обезвреждане на отпадъците

Предаването на отпадъците за oбезвреждане, се извършва с външни фирми, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор..

През отчетният период (2019 г.) не са предавани отпадъци за извършване на операция по обезвреждане, съгласно Приложение № 1 към § 1, т. 11 от ЗУО.

4.5. Шум

През отчетният период (2019 г.) не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70dB(А);

- вечерно ниво – 70dB(А);

- нощно ниво – 70dB(А);

В мястото на въздействие (най-близко разположените спряма промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 45dB(А);

- вечерно ниво – 35dB(А);

- нощно ниво – 35dB(А);

Съгласно Условие 12.2.1 , собствен мониторинг на звуковата мощност на площадката се извършва веднъж на две години. Мониторнг на звуковата мощност е проведен през 10.2019 г. , като резултатите са представени в Таблици №6.1,№6.2 и №6.3.

Таблица 6.1 –Дневно ниво на шума - Протокол № 125/24.10.2019 г.

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Резултат от изпитването |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq | Неопреде-леност |  |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ1/ | 70 | 56,8 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ2/ | 70 | 59,7 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ3/ | 70 | 54,9 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ4/ | 70 | 53,9 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ5/ | 70 | 52,3 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ6/ | 70 | 48,8 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ7/ | 70 | 53,3 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ8/ | 70 | 55,4 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ9/ | 70 | 54,2 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ10/ | 70 | 56,2 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума /ИТ11/ | 45 | 44,6 | 0,3 | съответства |

Таблица 5.2 –Вечерно ниво на шума - Протокол № 125/24.10.2019 г.

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Резултат от изпитването |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq | Неопреде-леност |  |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ1/ | 70 | 55,9 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ2/ | 70 | 58,3 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ3/ | 70 | 55,8 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ4/ | 70 | 52,8 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ5/ | 70 | 51,6 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ6/ | 70 | 47,8 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ7/ | 70 | 52,6 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ8/ | 70 | 54,4 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ9/ | 70 | 54,6 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ10/ | 70 | 54,3 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума /ИТ11/ | 35 | 34,6 | 0,3 | съответства |

Таблица 5.3 –Нощно ниво на шума- Протокол № 125/24.10.2019 г.

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Резултат от изпитването |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq | Неопреде-леност |  |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ1/ | 70 | 56,0 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ2/ | 70 | 57,7 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ3/ | 70 | 54,2 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ4/ | 70 | 53,0 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ5/ | 70 | 51,4 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ6/ | 70 | 47,6 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ7/ | 70 | 51,8 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ8/ | 70 | 54,2 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ9/ | 70 | 54,8 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур /ИТ10/ | 70 | 53,6 | 0,3 | съответства |
| Еквивалентно ниво на шума /ИТ11/ | 35 | 34,4 | 0,3 | съответства |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 83,8 | 5,1 | - |

Съгласно КР № 254-Н1-И0-А1/2017г. Условие 12.2.2, операторът прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите на Условие 12.2.1

В съответствие с Условие 12.2.3, операторът е разработил и прилага „Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия”.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Предприятието не отвежда в почвата или в подземните водни обекти отпадъчни води. Ежедневно се извършва оглед на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, от оператори и дежурни техници за установяване на течове. При необходимост се реагира веднага.

В изпълнение на Условие 13.1.1, операторът прилага „Инструкция  за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините  и отстраняване на течовете”

В съответствие с Условие 13.1.2, операторът е разработил и прилага  „Инструкция за разливи и/или изливания на вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води”.

В съответствие с Условие 13.1.4, операторът е разработил и прилага  „Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

В съответствие с Условие 13.1.4, операторът е разработил и прилага  „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

4.6.1 Условия за мониторинг на почвата

Основните замърсители, за които съществува възможност да бъдат изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:

- pН;

- Нефтопродукти;

Съгласно Условие 13.2.1 и  Таблица 13.2.1. от КР № 254-Н1-И0-А1/2017г. мониторинг на състоянието на почвите се извършва веднъж на десет години.

Мониторинг на състоянието на почвите е извършен през 2016 г., като резултатите са предоставени в таблици 4.6.1 до 4.6.10.

Съгласно Условие 13.2.2 от КР № 254-Н1-И0-А1/2017г. е изготвен и съгласуван с РИОСВ-гр. Русе, План за собствен мониторинг на инсталацията за производствео на биодиел към „Астра Биоплант“ ЕООД. Плана за мониторинг е съгласуван с Изх.№492/15.02.2018 г. на  РИОСВ-гр.Русе.

Таблица 4.6.1 Пункт №1 – Протокол от анализ № 1358/26.09.2016 г. (дълбочина 1-10 см. И координати 43 56 39.10 N 261256.50 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 1 | 7,73 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 1 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.2 Пункт №1 – Протокол от анализ № 1358/26.09.2016 г (дълбочина 10-40 см. и координати 43 56 39.10 N 261256.50 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 1 | 7,73 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 1 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.3 Пункт №2 – Протокол от анализ № 1359/26.09.2016 г.. (дълбочина 1-10 см. И координати 43 56 44.80 N 26 12 48.90 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 2 | 7,83 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 2 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.4 Пункт №2 – Протокол от анализ № 1359/26.09.2016 г.. (дълбочина 10-40 см. и координати 43 56 44.80 N 26 12 48.90 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 2 | 7,80 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 2 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.5 Пункт №3 – Протокол от анализ № 1360/26.09.2016 г. (дълбочина 1-10 см. И координати 43 56 46.25 N 26 12 48.9 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 3 | 7,89 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 3 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.6 Пункт №3 – Протокол от анализ № 1360/26.09.2016 г.. (дълбочина 10-40 см. и координати 43 56 46.25 N 26 12 48.9 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 3 | 7,86 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 3 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.7 Пункт №4 – Протокол от анализ № 1361/26.09.2016 г. (дълбочина 1-10 см. И координати 43 56 45.20 N 26 12 46.07 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 4 | 7,83 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 4 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.8 Пункт №4 – Протокол от анализ № 1361/26.09.2016 г. (дълбочина 10-40 см. и координати 43 56 45.20 N 26 12 46.07 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 4 | 7,58 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 4 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.9 Пункт №5 – Протокол от анализ № 1365/26.09.2016 г. (дълбочина 1-10 см. И координати 43 56 45.31 N 26 12 51.04 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 5 | 6,59± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 5 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 4.6.10 Пункт №5 – Протокол от анализ № 1365/26.09.2016 г. (дълбочина 10-40 см. И координати 43 56 45.31 N 26 12 51.04 E)

| Показател | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | МП 5 | 6,75 ± 0,20 | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | МП 5 | <50 | Веднъж на 3 години | Да |

4.6.2 Условия за мониторинг на подземните води

Ползването на вода от собствен водоизточник (Тръбен кладенец ТК1 и Тръбен кладенец ТК2), намиращи се на територията на производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле се осъществява съгласно издадено Разрешително за водовземане № 11530039 / 25.06.2007 г., което с Решение № 2825/06.12.2019 г. е изменено и е с продължен срок на действие. Поради недостатъчен дебит на ТК1, за производствените си нужди дружеството използва само тръбен кладенец ТК2.

През отчетната година e извършен собствен мониторинг на подземните води съгласно Разрешително за водовземане № 11530039 / 25.06.2007 г., Условие 13.3.1 и Таблица 13.3.1,  данните от които са представени в Таблици 4.6.2.1, 4.6.2.2, 4.6.2.3

Протокол от изпитване №199/1/30.09.2019 г. на Акредитирана лаборатория – „Мобил Лаб-Русе“ ООД:

Таб.4.6.2.1

| № | Наименование на характеристиката | Единична величина | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на характеристиката |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активна реакция | рН | 7,16±0,06 | 6,5-9,5 |
| 2 | Специфична електропроводимост | µs/см | 1036±8 | 2000 |
| 3 | Амониев йон | mg/l | 0,098±0,008 | 0,5 |
| 4 | Хлориди | mg/l | 74,4±3,0 | 250 |
| 5 | Сулфати | mg/l | 54,7±3,2 | 250 |
| 6 | Нитрати | mg/l | 38,4±2,2 | 50 |
| 7 | Нитрити | mg/l | 0,120±0,010 | 0,5 |
| 8 | Фосфати | mg/l | 0,067±0,009 | 0,5 |

Протокол от изпитване №199/2/30.09.2019 г. на Акредитирана лаборатория – „Мобил Лаб-Русе“ ООД:

Таб. 4.6.2.2

| № | Наименование на характеристиката | Единична величина | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на характеристиката |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разтворен кислород | mg/l О2 | 3,6±0,2 | - |

Протокол от изпитване №978/30.09.2019г. на Акредитирана лаборатория – ВиК ООД – Русе:

Таб. 4.6.2.3

| № | Наименование на характеристиката | Единична величина | Резултати от изпитването | Стойност и допуск на характеристиката |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манган | mg/l | 0,021±0,002 | 0,050 |

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 254-Н1-И0-А1/2017г.

Към Комплексно разрешително № КР № 254-Н1-И0-А1/2017г. издадено на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле няма Инвестиционната програма за привеждане в съответствие.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През отчетният период производствената дейност на химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини(биодизел) и глицерин, разположена на територията производствената площадка на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не е извършвала дейност. През отчетния период – 2019 г. е  произвеждано растително масло и шрот.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. Аварии

Предприятието е разработило и актуализирало “План за действие при бедствия, аварии и катастрофи”, който е утвърден от Гражданска защита – гр. Русе и Кмета на община „Сливо поле”. Планът се актуализира всяка година. В предприятието е разпространен актуален списък на необходимите телефонни номера за случаи на извънредни ситуации. Направена е оценка на потенциалните аварийни ситуации по звена. При възникване на аварийна ситуация с отражение върху околната среда се уведомява РИОСВ писмено. В предприятието е изготвен списък на опасните химични вещества и препарати с отбелязани количества и място на съхранение. В складовете за химикали са налични и ИЛБ за разположените на съответното място химични вещества.

През отчетният период не са регистрирани аварии на територията на производствената площадка „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле. Поради тази причина не е попълнена Таблица 9.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През отчетната година в „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле не са постъпили оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др.

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №  254-Н1-И0-А1/2017г., издадено на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................						Дата:  26.03.2020г.

Име на подписващия:  Димитър Минчев

Длъжност в организацията:  Управител