ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

Член на Група ЮЛА

Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2014 г.,

за които е предоставено

Комплексно разрешително № 47/2005 г.

София, Март 2015 г.

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за която е издадено комплексното разрешително (КР)

Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

“Инсталация за производство на опаковъчно стъкло”

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

София 1220, ул.”Проф.Иван Георгов” № 1

- Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 47/2005 г.

- Дата на подписване н а КР

  - На 13.06.2005 г. е подписано КР №47/2005г.

  - На 12.06.2012г. е подписано Решение №47-Н0-И0-A1/2012г. за актуализация на КР

  - На 23.08.2012г. е подписано Решение №47-Н0-И0-A1-ТГ1/2012г. за поправка в актуализираното КР

  - На 15.08.2014г. е подписано Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г. за актуализация на КР

- Дата на влизане в сила на КР

  - 02.07.2005 г.

  - 05.07.2012 г.

  - 14.09.2012 г.

  - 04.09.2014 г.

- Име на оператора и на собственика

“Дружба Стъкларски Заводи” АД

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

София 1220, ул.”Проф.Иван Георгов” № 1

тел.: 	+359 2/9216 551

факс: 	+359 2/931 12 47

е-mail:	office@drujba.bg

- Лице за контакти

Eвелина Николова – Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти

София 1220, ул.”Проф.Иван Георгов” № 1

тел.: 	+359 2/9216 647

факс: 	+359 2/9311 247

GSM: +359 879 502 058

е-mail:	enikolova@drujba.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

І. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на  опаковъчно стъкло – производство на стъклени опаковки.

ІІ. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Котелна централа с два водогрейни котела - производство на топла вода за битови нужди и отопление на административната сграда.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

І. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на  опаковъчно стъкло – капацитет по Условие № 4 от КР:

330 т/24 ч., 120 450 т/г.

През 2014 г. инсталацията за производство на опаковъчно стъкло е работила в непрекъснат режим на експлоатация, 365 дни в годината, 8760 часа. Общото количество произведена стъкломаса за 2014 г. е 112681 т/г; 308,7 т/24ч.

Съгласно Решение 47-Н0-И0-A1-ТГ1/2012г. за актуализация на КР за периода 01.01. – 03.09.2014г. по Условие 4

Произведена стъкломаса: 74609 т/г; 307 т/24 ч.

Съгласно Решение 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г. за актуализация на КР за периода 04.09. – 31.12.2014г. по Условие 4

Произведена стъкломаса: 38072 т/г; 312 т/24 ч.

ІІ. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Котелна централа с два водогрейни котела -1х500 kW, 1х220 kW

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

РИОСВ-София

бул.”Цар Борис ІІІ” № 136

1618, София

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова Дирекция “Дунавски район” – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60

Водно бюро – София

гр. София, бул. „Лавеле” №16, ет. 3

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Схема на структурата и отговорностите по управление на околната среда е представена в т. 12 от Увода.  Дружба Стъкларски Заводи, София съхранява списък на лицата, отговарящи за изпълнението на условията в КР и го актуализира при всяка промяна.

- Обучение

През 2014г. са проведени следните обучения на персонала:

- Управление на дейностите по отпадъци;

- ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда

- Актуализация на КР във връзка с ЕС Решение от 28 февруари 2012 година за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство, съгласно Директива 2010/75/ЕС;

- Предотвратяване и действия при аварии.

- Обмен на информация

Дружеството е изготвило и поддържа актуален списък с лицата, техните длъжности, телефони и адреси, които отговарят за изпълнението на условията в разрешителното.

- Документиране, Управление на документи, Оперативно управление

„Дружба Стъкларски Заводи” АД, София е изготвило необходимите инструкции изисквани от разрешителното, които са одобрени и се съхраняват на площадката в писмен и електронен вид. По съответните инструкции се водят необходимите записи под формата на протоколи, таблици и дневници. Фирмата съхранява актуални списъци на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите, както и съответните документи и инструкции.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Оценка на съответствието се извършва според изискванията на условията в КР. При установяване на несъответствие се анализират причините и се предприемат коригиращи действия. Извършените оценки по условия са представени в доклада.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработени са всички инструкции, изисквани в Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. През докладвания период не са регистрирани аварийни ситуации.

- Записи

Отговорните лица документират резултатите от наблюденията и мониторинга, както и от оценката на съответствие. Изготвен е списък на документите, доказващи съответствие с условията на Комплексното разрешително.

- Докладване

Изготвен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2014г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 47/2005 г.

- Актуализация на СУОС

Системата за управление на околната среда е актуализирана през 2014 г. във връзка с актуализацията на комплексно разрешително № 47/2005г. и прилагане на ЕС Решение от 28 февруари 2012 година за формулиране на заключения за НДНТ при стъкларското производство, съгласно Директива 2010/75/ЕС.

По Условие 7.4. (Условие 7.1 и Условие 7.2) През 2014 г. не са регистрирани аварийни замърсявания. В съответствие с изискванията на КР операторът е докладвал в РИОСВ резултатите от проведения през годината собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха. Резултатите от мониторинга по компонент „Води” са докладвани до РИОСВ и Басейнова Дирекция.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Съгласно Решение 47-Н0-И0-A1-ТГ1/2012г. за актуализация на КР за периода 01.01. – 03.09.2014г.

В изпълнение на Условие 8.1.6.1. консумацията на вода за производствени нужди за периода 01.01. – 03.09.2014г. е представена в следващата таблица.

Таблица 3.1.1

| Източник на вода | Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество (01.01.- 03.09.2014г.) | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт (01.01.- 03.09.2014г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК и сондажни кладенци | Инсталация за производство на опаковъчно стъкло | 1,638 м3/т | 101885 м3 | 1,365 м3/т | Да |

В резултат от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните водни количества с определените такива в разрешителното по Условие 8.1.5.3. се установи, че няма несъответствия.

Съгласно Решение 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г. за актуализация на КР за периода 04.09. – 31.12.2014г.

Таблица 3.1.2.

| Източник на вода | Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество (04.09.- 31.12.2014г.) | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт (04.09.- 31.12.2014г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК и сондажни кладенци | Инсталация за производство на опаковъчно стъкло | 1,638 м3/т | 48207 м3 | 1,266 м3/т | Да |

За цялата 2014 г. използваното годишно количество вода е 150092 м3. Годишната норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт е 1,332 m3/единица продукт, което е в съответствие с изискванията на КР.

По Условие 8.1.5.2 и 8.1.5.3. се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в КР.

Резултатите от измерените количества вода и оценките за съответствие се записват в таблица за оценка на съответствието във формат, утвърден от директор завод. През 2014г. не е констатирано несъответствие със заложената в КР годишна норма за ефективност при употребата на вода.

По Условие 8.1.3 и 8.1.4. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на скрапера към оборотен цикъл за стъклени трошки и инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката. През изтеклата година не са констатирани течове по водопроводната система или други несъответствия.

3.2. Използване на енергия

Съгласно Решение 47-Н0-И0-A1-ТГ1/2012г. за актуализация на КР за периода 01.01. – 03.09.2014г.

По Условие 8.2.3.1. за периода 01.01. – 03.09.2014г. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за:

- Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС за календарната година.

- резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

По Условие 8.2.3.1. резултатите са представени в следващата таблица:

Таблица 3.2.1. Стойности на норма за ефективност при употребата на електроенергия за периода 01.01. – 03.09.2014г.

| Инсталация за производство на опаковъчно стъкло | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт, съгласно КР | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт (01.01.– 03.09.2014г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на опаковъчно стъкло | 0,417 MWh/t | 0,391 MWh/t | Да |

Съгласно Решение 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г. за актуализация на КР за периода 04.09. – 31.12.2014г.

По Условие 8.2.3.1. резултатите са представени в следващата таблица:

Таблица 3.2.2. Стойности на норма за ефективност при употребата на електроенергия за периода 04.09. – 31.12.2014г.

| Инсталация за производство на опаковъчно стъкло | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт, съгласно КР | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт (04.09. – 31.12.2014г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на опаковъчно стъкло | 0,426 MWh/t | 0,386 MWh/t | Да |

По Условие 8.2.2.2 операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия. Резултатите за измерените количества електроенергия и оценката за съответствие се записват в таблица за оценка на съответствието във формат, утвърден от директор завод.

Общата консумация на електроенергия през 2014 г. е 43564 MWh. За цялата 2014 г. годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт е 0,386 MWh/t, което е в съответствие с изискванията на КР.

По Условие 8.2.1.2 се прилага Инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на Ванна пещ, пламъчно – електрическа, регенеративна, проточна с подковообразен пламък към Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, основен консуматор на електроенергия и съгласно Условие 8.2.2.3. резултатите се документират.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Съгласно Решение 47-Н0-И0-A1-ТГ1/2012г. за актуализация на КР за периода 01.01. – 03.09.2014г.

По Условие 8.3.2.1. се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС. Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.5.

По условие 8.3.2.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на годишните норми за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. Резултатите за измерените/изчислените годишни стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива и оценките за съответствие се записват в  таблици за съответствие по формат, утвърден от директор завод. В периода 01.01. – 03.09.2014г. не е констатирано несъответствие със заложените в КР годишни норми за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива.

По Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС.

Таблица 3.3.1. Стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини за периода 01.01.- 03.09.2014г.

| Суровина | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] КР | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] 01.01.- 03.09.2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Калцинирана сода | 0,211 | 0,117 | Да |
| Доломит | 0,09 | 0,074 | Да |
| Пегматит/Фелдшпат/Перлит | 0,069 | 0 | Да |

Таблица 3.3.2. Стойности на нормите за ефективност на ползваните спомагателни материали за периода 01.01.- 03.09.2014г.

| Спомагателен материал | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] КР | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] 01.01.- 03.09.2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Топло покритие | 0,000105 | 0,00007 | Да |
| Оцветители | 0,005 | 0,0036 | Да |

Таблица 3.3.3. Стойности на нормите за ефективност на ползваните горива за периода 01.01.- 03.09.2014г.

| Гориво | Годишна норма за ефективност [Nm3/единица продукт] КР | Годишна норма за ефективност [Nm3/единица продукт] 01.01.- 03.09.2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 158,08 | 121,19 | Да |

Съгласно Решение 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г. за актуализация на КР за периода 04.09. – 31.12.2014г.

Таблица 3.3.4. Стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини за периода 04.09. – 31.12.2014г.

| Суровина | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] КР | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] 04.09. – 31.12.2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Калцинирана сода | 0,211 | 0,119 | Да |
| Доломит | 0,09 | 0,077 | Да |
| Пегматит/Фелдшпат/Перлит | 0,069 | 0 | Да |

Таблица 3.3.5. Стойности на нормите за ефективност на ползваните спомагателни материали за периода 04.09. – 31.12.2014г.

| Спомагателен материал | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] КР | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] 04.09. – 31.12.2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Топло покритие | 0,000105 | 0,00006 | Да |
| Оцветители | 0,005 | 0,0033 | Да |

Таблица 3.3.6. Стойности на нормите за ефективност на ползваните горива за периода 04.09. – 31.12.2014г.

| Гориво | Годишна норма за ефективност [Nm3/единица продукт] КР | Годишна норма за ефективност [Nm3/единица продукт] 04.09. – 31.12.2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 158,08 | 122,8 | Да |

В следващите таблици са представени  годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровините, спомагателните материали и горива общо за 2014г. за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Таблица 3.3.7. Годишни стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини през 2014г.

| Суровина | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] КР | Годишно количество за 2014г. [t/година] | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] 2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калцинирана сода | 0,211 | 13263 | 0,118 | Да |
| Доломит | 0,09 | 8470,6 | 0,075 | Да |
| Пегматит/Фелдшпат/Перлит | 0,069 | 0 | 0 | Да |

Таблица 3.3.8. Годишни стойности на нормите за ефективност на ползваните спомагателни материали през 2014 г.

| Спомагателен материал | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] КР | Годишно количество за 2014г. [t/година] | Годишна норма за ефективност [t/единица продукт] 2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топло покритие | 0,000105 | 7,750 | 0,00007 | Да |
| Оцветители | 0,005 | 381 | 0,00338 | Да |

Таблица 3.3.9. Годишни стойности на нормите за ефективност на ползваните горива през 2014г.

| Гориво | Годишна норма за ефективност [Nm3/единица продукт] КР | Годишно количество за 2014г. [Nm3/година] | Годишна норма за ефективност [Nm3/единица продукт] 2014г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 158,08 | 13 713 467 | 121,7 | Да |

По Условие  8.3.3.2 През 2014г. не е констатирано несъответствие със заложените в КР годишни норми за ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

„Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка София съхранява всички химични вещества и препарати съгласно условията, посочени в информационните листове за безопасност. Складовете за съхранение на химични вещества и препарати са с бетонова основа, без връзка с канализацията. Суровините и спомагателните материали, които се използват в производствената дейност, се съхраняват на съответните складови площадки, посочени в Заявлението. Горивата се съхраняват в съответните резервоари на площадки, специално оборудвани за тази цел и посочени в Заявлението. В изпълнение на Условия №№ 8.3.4.3, 8.3.4.4 и 8.3.5. са разработени съответните инструкции за поддръжка на резервоарите и поддръжка и периодична проверка на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали. Резултатите от проверките се отразяват в оперативни документи. Няма констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условие 8.3.6.1-8.3.4.4 през 2014г. са извършени 2 бр. проверки на складовете за съхранение на суровини и спомагателни материали. Не са установени несъответствия. През същия период са извършени 2 бр. проверки на резервоарите за съхранение на течни спомагателни материали, смеси и горива, при които не са установени несъответствия. По Условие 8.3.6.2 през отчетната година не са регистрирани течове по тръбопреносната мрежа.

4. Емисии на вредни  и опасни вещества в околната среда

4.1. Докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент №166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители.

В табл. 4.1.1 са докладвани веществата, емитирани от дейността на дружеството, съгласно Регламент №166/2006. Тези вещества са записани заедно с измерената/изчислената за тях емисионна стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. През 2014г. не е изчислено/измерено превишение на посочените в Регламента прагове за изпускане във въздуха и във водата. Докладван е също и метода, използван за получаване на резултатите.

Таблица 4.1.1. Замърсители по ЕРИПЗ за 2014 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) |  |  | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | “-“ (43381) С | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | “-“ (38080000) С | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | “-“ (675) M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (94993) М | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (53290) M | - | - | - | * |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | “-“ (0,89) М | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | “-“ (0,89) M | “-“ (7,5) М | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | “-“ (0,89) M |  |  |  | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | “-“ (0,0) M | - | - | - | - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | “-“ (0,0) M | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | “-“ (2986) M | - | - | - | * |

Стойностите на емисиите са получени в резултат от измерените концентрации за замърсителите по време на собствения мониторинг с изключение на показателите „въглероден диоксид” и  „въглероден оксид“, чиито емисии са получени чрез изчисление по методика за изчисляване на емисии на вредни вещества във въздуха.

За изчислението на показателя „въглероден оксид” е използван емисионен фактор (94 g/GJ) за дейността “Производство на амбалажно стъкло” с код на процеса (SNAP CODE) – 030315 при употребата на природен газ (код 301) от Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха, одобрена от МОСВ.

Изчисленията са направени по следната методология:

Е= EF x A където: Е – годишна емисия

EF - емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител (g/GJ)

А - дейност (GJ)

A= F x Qr i x Aстат

F- специфична консумация на гориво (Nm3/Mg продукт)

Qr i - долна топлина на изгаряне на използваното гориво (GJ/Mg)

Aстат - продукция за година (Mg)

За замърсителя „въглероден оксид“ в таблицата е посочен методът на изчисление „С“, съгласно указанията в Ръководния документа на ЕК за прилагането на регистъра за изпускане и пренос на замърсители от 31.05.2006 г.

Изчисленията на емисиите на въглероден оксид по горепосочената методика са показани в следващата таблица:

| Емисии на СО през 2014 г. |  |
| --- | --- |
| Е – годишна емисия (g) | 43380935 |
| EF - емисионен фактор CO (g/GJ) | 94 |
| A - дейност (GJ) | 461499,3 |
| F- специфична консумация на гориво (Nm3/Mg продукт) | 121,7 |
| Консумация на природен газ за 2014 Nm3 | 13713467 |
| Qr i - долна топлина на изгаряне Природен газ TJ (1000 Nm3) | 0,033653 |
| Aстат - продукция за година (Mg) | 112681 |

Изчисленията на СО2 са в съответствие с Методиката за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, както и в съответствие с действащото разрешително за емисии на парникови газове.

Стойностите на емисиите на останалите атмосферни замърсители (NOх, SOx, Cd, Cr, Pb, HCL, HF, PM10), които са изчислени въз основа на данните от извършените собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества във въздуха са изчислени по следната формула:

E изч. = Е изм.*Дебит на отпадните газове*Брой работни часове в годината/10^6

където

Е изч. – изчислената емисия на съответния замърсител - [кг/г];

E изм. – измерената емисия на съответния замърсител - [mg/Nm3]

Дебит на отпадъчните газове – [Nm3/h]

При изчислението на емисиите на азотни оксиди и прах е отчетено въвеждането в експлоатация на пречиствателното съоръжение CerCat Filter към Ванната пещ. Съгласно изискванията на КР, изпускащо устройство К1/ Т1 - Ванна пещ подлежи на СПИ веднъж в годината. По план-график измерванията за 2014г. трябваше да бъдат извършени в началото на четвърто тримесечие на 2014г. (т.к. СПИ за предходната година са извършени на 27.09.2013г.). Предвид предстоящото въвеждане в експлоатация на пречиствателното съоръжение, мониторинг на изпускащо устройство К1/ Т1 - Ванна пещ  за 2014г. е извършен в началото на м. Декември в периода на 72-часовите проби за технологично изпитване при регламентирано натоварване на пречиствателното съоръжение за прах и азотни оксиди CerCat Filter към Ванната пещ. В периода на измерване Ванната пещ е работила с натоварване 100%. До въвеждане в експлоатация на пречиствателното съоръжение, нивата на емисиите на азотни оксиди и прах кореспондират на данните от предходните СПИ, публикувани в ГДОС за 2013г., а именно  216,3 т/г за азотни оксиди и 6,97 т/г за емисии на прах.

Таблица 4.1.1.1. Емисии на прах и азотни оксиди по ЕРИПЗ за 2013 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) |  |  | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 116333 M | - | - | - | * |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | “-“ (6970) M | - | - | - | * |

Стойностите на емисиите в отпадъчните води са определени въз основа на резултатите от направените измервания по време на собствения мониторинг.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Съгласно Условие 3.4.1. от Решение 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г. за актуализация на КР „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатация на 1 бр. пречиствателно съоръжение с керамични елементи (CerCat filter) към изпускащо устройство К1 към Т1 – Ванна пещ.“

- Пречиствателното съоръжение с керамични елементи (CerCat filter) към изпускащо устройство К1 към Т1 – Ванна пещ е изградено.

- в периода 02-05.12.2014 г. са извършени 72-часови проби за технологично изпитване при регламентирано натоварване на пречиствателното съоръжение за прах и азотни оксиди CerCat Filter към Ванната пещ.

- В началото на 2015 г. се очаква да приключи процедурата по приемане на съоръжението и разрешаване ползването му, съгласно Закона за устройство на териториите и Закона за чистотата на атмосферния въдух.

През 2014г. пречиствателното съоръжение R1 – сух циклон на изпускащо устройство К4 от Абразивно почистване на формови комплекти е функционирало нормално. Ежемесечно се извършват проверки, свързани с експлоатационния режим на съоръжението, както и мониторинг на контролирания параметър – запълване на конусната част. Резултатите се записват в специално изготвен дневник. При извършените през годината проверки не са констатирани несъответствия.

По Условие 9.6.2.6 от КР:

По Условие 9.6.2.1 Операторът документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.6.1.1

По Условие 9.6.2.2. Операторът документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

По Условие 9.6.2.3. Източник на неорганизирани емисии на територията на завода са откритите складове за пясък и дейностите при разтоварване и зареждане на суровините пясък, доломит и варовик. За ограничаване им се прилага съответната инструкция. Ежемесечно се следи височината на насипа в складовете с пясък да не превишава тази на стената. Своевременно се почиства площадката за товаро-разтоварни дейности и зареждане на суровините. Води се дневник за за поддържане на чистотата в Материален цех.

По Условие 9.6.2.4. през 2014 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на предприятието. „Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка София в цялостната си дейност не използва и не генерира интензивно миришещи вещества, следователно няма разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества по Условие 9.4.3. През 2014г. са извършени 2бр. проверки, не са констатирани несъответствия.

По Условие 9.6.2.5. се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР емисионни норми. Резултатите от оценката на съответствието са представени в таблиците по-долу.

В изпълнение на Условие 9.1.4 се прилагат инструкции за експлоатация и поддържане на  пречиствателните съоръжения на територията на площадката.

По Условие 9.1.6.2. през 2014 г. са извършени 12 бр. проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение сух циклон на територията на площадката с определените оптимални такива, съгласно условията на КР. Не са установени несъответствия.

През 2014г. в изпълнение на Условие 9.6.1.1 собственият мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха е изпълнен в съответствие с изискванията в необходимият обем.

В изпълнение на Условие 9.6.2.6. резултатите от направения собствен периодичен мониторинг са представени в таблиците по-долу.

Съгласно изискванията на КР, изпускащо устройство К1/ Т1 - Ванна пещ подлежи на СПИ веднъж в годината. По план-график измерванията за 2014г. трябваше да бъдат извършени в началото на четвърто тримесечие на 2014г. (т.к. СПИ за предходната година са извършени на 27.09.2013 г.). Предвид предстоящото въвеждане в експлоатация на пречиствателното съоръжение, мониторинг на изпускащо устройство К1/ Т1 - Ванна пещ  за 2014г. е извършен в началото на м. Декември в периода на 72-часовите проби за технологично изпитване при регламентирано натоварване на пречиствателното съоръжение за прах и азотни оксиди CerCat Filter към Ванната пещ. В периода на измерване Ванната пещ е работила с натоварване 100%.

Таблица 4.2.1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от изпускащо устройство К1/ Т1 - Ванна пещ за 2014 г.*

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от Периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 37 680 | 19880 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 6,6 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| NOх | mg/Nm3 | 750 | 530 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| SOх | mg/Nm3 | 400 | 300 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Oлово и съединенията му, определен като Pb | mg/Nm3 | 0,8 | <0,005 | Веднъж на две години Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Хром и съединенията му, определен като Cr | mg/Nm3 | 1,0 | <0,005 | Веднъж на две години Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Живак и съединенията му, определен като Hg | mg/Nm3 | 0,05 | <0,0001 | Веднъж на две години Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Селен и съединенията му, определен като Se | mg/Nm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж на две години Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Кадмий и съединенията му, определен като Cd | mg/Nm3 | 0,2 | <0,005 | Веднъж на две години Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl | mg/Nm3 | 20 | <0,2 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Флуор и неорганичните му газообразни съединения, определени като HF | mg/Nm3 | 5 | <0,1 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| Амоняк | mg/Nm3 | 30 | 3.8 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 20 | Веднъж годишно Протокол 270Д/05.12.2014 | Да 1/100 |

(*) измервания в периода на 72-часови проби за технологично изпитване при регламентирано натоварване на пречиствателното съоръжение за прах и азотни оксиди CerCat Filter към Ванната пещ.

До въвеждане в експлоатация на пречиствателното съоръжение, нивата на емисиите на азотни оксиди и прах кореспондират на данните от предходните СПИ, публикувани в ГДОС за 2013г.

Таблица 4.2.1.1. Емисии на прах и азотни оксиди в атмосферния въздух от изпускащо устройство К1/ Т1 - Ванна пещ за 2013 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от Периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 37 680 | 22491 | Веднъж годишно Протокол №2851-Д/27.09.2013 | Да 1/100 |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 800 | 866,6 | Веднъж годишно Протокол №2851-Д/27.09.2013 | Не 1/96 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 22 | Веднъж годишно Протокол №2851-Д/27.09.2013 | Не 1/96 |

За горепосочените превишения на нормите за допустими емисии на прах и азотни оксиди на дружеството е наложена месечна санкция от РИОСВ.

По Условие 9.6.2.5. в резултат от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР емисионни норми след инсталиране на пречиствателното съоръжение не се установи несъответствие.

Таблица 4.2.2. Емисии в атмосферния въздух от абразивно почистване на формови комплекти – K4-Т2 за 2014 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от Периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 14000 | 12149 | Веднъж годишно Протокол №188Д.1/09.10.2014 | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 17 | Веднъж годишно Протокол №188Д.1/09.10.2014 | Да 1/100 |

Таблица 4.2.3. Емисии в атмосферния въздух от участък за нанасяне на топло покритие – K5-Т3 за 2014 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от Периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 2050 | 2030 | Веднъж годишно Протокол №188Д/09.10.2014 | Да 1/100 |
| Прах | mg/Nm3 | 10 | <0,3 | Веднъж годишно Протокол №188Д/09.10.2014 | Да 1/100 |
| Калай | mg/Nm3 | 1 | <0,005 | Веднъж годишно Протокол №188Д/09.10.2014 | Да 1/100 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 50 | 46 | Веднъж на две години Протокол №188Д/09.10.2014 | Да 1/100 |
| HCL | mg/Nm3 | 30 | 1,33 | Веднъж годишно Протокол №188Д/09.10.2014 | Да 1/100 |

Таблица 4.2.4. Емисии в атмосферния въздух от К2 водогреен котел 440/12 PKR за 2014 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от Периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 1800 | 735 | Веднъж на две години Протокол №188Д.2/09.10.2014 | Да 1/100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 94 | Веднъж на две години Протокол №188Д.2/09.10.2014 | Да 1/100 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 100 | 0 | Веднъж на две години Протокол №188Д.2/09.10.2014 | Да 1/100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | 0 | Веднъж на две години Протокол №188Д.2/09.10.2014 | Да 1/100 |

По Условие 9.6.2.5. оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените по КР показва, че през 2014 г. не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии на контролираните замърсители. По Условие 9.6.2.7. в следващата таблица са представени данни за емитираните количества атмосферни замърсители за производство на единица продукт.

Таблица 4.2.23.  Емитирани количества атмосферни замърсители през 2014 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/год. | kg/t продукт |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | “-“ (43381) С | 0,385 |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | “-“ (38080000) С | 337,9 |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | “-“ (675) M | 0.006 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (94993) М | 0.843 |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (53290) M | 0,473 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | “-“ (0,89) М | 0,00001 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | “-“ (0,89) M | 0,00001 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | “-“ (0,89) M | 0,00001 |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | “-“ (0,0) M | 0 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HCl) | “-“ (0,0) M | 0 |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | “-“ (2986) M | 0.026 |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

По Условие 10.1.1.1. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. По Условие 10.2.1. През 2014г. са извършени две проверки на канализационната мрежа на територията на фирмата, при които не са констатирани несъответствия.

По Условие 10.1.2.1. „Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка София зауства производствените отпадъчни води - смесен поток (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в софийска градска канализация в точка на заустване № 1 и № 2. През 2014г. не са регистрирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в канализацията.

Данните от извършения мониторинг на отпадъчни води през 2014г. са представени в следващите таблици.

Таблица 4.3.1. Емисии в отпадъчни води - смесен поток (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в канализация в точка на заустване № 1 през 2014 г.

| Параметър | Единица | Норма, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 450,57 | 411 |  | Да |
|  | m3/час | 18,7 | 17 |  |  |
|  | m3/год | 164 459 | 150092 |  |  |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7.27 | веднъж на шестмесечие | Да |
|  |  |  | 7,89 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 6 | веднъж на шестмесечие | Да |
|  |  |  | 47.6 |  | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 2.31 | веднъж на шестмесечие | Да |
|  |  |  | 1.1 |  | Да |
| Хром /шествалентен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | веднъж на шестмесечие | Да |
|  |  |  | <0,05 |  | Да |
| Хром /тривалентен | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | веднъж на шестмесечие | Да |
|  |  |  | <0,05 |  | Да |

Таблица 4.3.2. Емисии в отпадъчни води - смесен поток (води от площадки за съхранение на нафта и открити площадки за съхранение, битово-фекални и дъждовни) в канализация в точка на заустване № 2 през 2014 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 22 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 1.14 | Веднъж годишно | Да |

По Условие 10.2.2 При извършените оценки на съответствие на резултатите от собствения мониторинг със съответните норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води, не бяха констатирани несъответствия.

По Условие 10.2.5. в следващата таблица са представени данните за емитираните количества замърсители в отпадъчни води за производството на единица продукт.

Таблица 4.3.3. Количества замърсители в отпадъчните води, за производството на единица продукт

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии(колона 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във води (колона 1b) |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/t продукция |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | “-“ (7,5) М | 6.6E-05 |

4.4. Управление на отпадъците

По Условие 11.1.1. (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2., да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4. и Таблица 11.5 от КР.

В изпълнение на горното информацията е представена в следващата таблица.

Таблица 4.4.1 Образувани отпадъци през 2014 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество т/г |  | Годишна норма за ефективност т/т |  | Предварително съхраняване | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КР | 2014 | КР | 2014 |  |  |  |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 | 10 01 17 | 1 | 0 | - | - | №16 | Външна фирма | Да |
| Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 | 10 11 12 | 20 000 | 17659 | 0,2 | 0,16 | №23 | Собствен транспорт | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1,5 | 0,053 | - | - | №27 | Външна фирма | Да |
| Прах и частици от черни метали | 12 01 02 | 3 | 0,388 | - | - | №27 | Външна фирма | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 119,3 | 41,56 | - | - | №17 | Външна фирма | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 150 | 102,52 | - | - | №19 | Външна фирма | Да |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 | 700 | 374,39 | - | - | №23 | Външна фирма | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърни платна) | 15 02 03 | 0,3 | 0,3 | - | - | №26 | Външна фирма | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 3 | 0 | - | - | №12 | Външна фирма | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 10 | 0 | - | - | №13 | Външна фирма | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 2 000 веднъж на 8-10 години | 0 | - | - | - | Външна фирма | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 230 | 0 | - | - | №17 | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 3,9 | 0,5 | - | - | №10 | Външна фирма | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 75 | 74,65 | - | - | №14 | Външна фирма | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 4 | 0 | - | - | №15 | Външна фирма | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 1 | 0,06 | - | - | №10 | Външна фирма | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 6 | 0,4 | - | - | №11 | Външна фирма | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 6 | 0,087 | - | - | №21 | Външна фирма | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | 10 | 0 | - | - | №13 | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 6,5 | 0 | - | - | №18 | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,26 | 0,1 | - | - | №21 | Външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 4 700 | 0 | - | - | №18 | Външна фирма | Да |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 150 | 37,3 | - | - | №20 | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 170 | 164 | - | - |  | Външна фирма | Да |

По Условие 11.3.9. (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

По Условие 11.4.1. (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) оператора предава за транспортиране всички отпадъци по условие 11.1. извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

По Условие 11.4.3. (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

По Условие 11.5.1. (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) оператора предава отпадъците, генерирани от дейността на предприятието, за oползотворяване, в т.ч. рециклиране извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или 78 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

По Условие 11.5.4. (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.)  се прилага инструкция за оценка на съответствието на oползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 11.9.3. (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.)  операторът документира резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.3.9., Условие 11.4.3., Условие 11.5.4., Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3., установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. Ежемесечно се извършва оценка на съответствието на образуването, приемането, предварителното съхранение и транспортирането на отпадъците, съгласно условията на КР. Резултатите се отразяват в таблица за оценка на съответствието с изискванията на КР. При направените 12 бр. проверки не са констатирани несъответствия.

В изпълнение на Условия 11.5.2. и 11.5.3. през 2014 г. на територията на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, София са се извършвали операции, обозначени с код R13 и R5 за отпадък Стъклени опаковки с код 15 01 07 – количество в размер на 25863,21т.

Таблица 4.4.2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци през 2014 г.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката в тонове | Обезвреждане на площадката | Общо предадено количество на посочения оператор в тонове | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 | 10 11 12 | 17659 |  |  | R5 – „Дружба Стъкларски Заводи” АД |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 |  |  | 0,063 | "Триомет" ООД |
| Прах и частици от черни метали | 12 01 02 |  |  | 0.944 | "Триомет" ООД |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |  |  | 41.56 | „Екоинвест”ООД |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 |  |  | 102.52 | СД „ХИК-91 Пацев и сие”; „Вадиас Трейд”ООД |
| Опаковки от дървесни материали (дървени палети) | 15 01 03 |  |  | 374.4 | „Екоинвест”ООД |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтърни платна) | 15 02 03 |  |  | 0.8 | "Чистота Балкани" ООД |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* |  |  | 0,5 | „Лубрика” ООД |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* |  |  | 74,65 | „ЮВАЛ 2007”ЕООД |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* |  |  | 0.1 | "Чистота Балкани" ООД |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  |  | 0,1 | "БалБок Инженеринг" АД |
| Смеси от метали | 17 04 07 |  |  | 32.3 | "Триомет" ООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  |  | 164 | Алара 2000 ЕООД |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 25863,21 |  |  | R5 – Ванна пещ |

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.2.2. от КР (актуализирано с Решение №47-Н0-И0-A1/2012г.) притежателят на настоящото разрешително трябва да осигурява на всеки две години оценяване на общата звукова мощност на обекта. Измерванията бяха извършени на 09 Октомври 2014 г. от акредитирана лаборатория “Пехливанов инженеринг” ООД  Лаборатория за изпитване и калибриране “ЛИПГЕЙ”, за което са издадени 3бр. Протоколи - № 184Д/09.10.2014г., 184Д1/09.10.2014г., 184Д2/09.10.2014г.

Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг през 2014 г. са отразени в Таблица 4.5.1. През отчетния период не са установени несъответствия.

По Условие 12.3.3. (актуализирано с Решение №47-Н0-И0-A1/2012г.) през изтеклата година не са постъпили оплаквания от живущи около площадката.

Таблица 4.5.1 Мониторинг на шум през 2014г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Лимит dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 61,3 | Ден | - | - |
| Пункт 2 | 57,8 | Ден | - | - |
| Пункт 3 | 54,6 | Ден | 70 | ДА |
| Пункт 4 | 59,1 | Ден | 70 | ДА |
| Пункт 5 | 55,7 | Ден | 70 | ДА |
| Пункт 6 | 60,4 | Ден | 70 | ДА |
| Пункт 7 | 58,8 | Ден | - | - |
| Пункт 8 Място на въздействие | 35,4 | Ден | 55 | ДА |
| Обща звукова мощност | 109,4 | Ден | - | - |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Лимит dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 56,8 | Вечер | - | - |
| Пункт 2 | 53,2 | Вечер | - | - |
| Пункт 3 | 58,1 | Вечер | 70 | ДА |
| Пункт 4 | 57,9 | Вечер | 70 | ДА |
| Пункт 5 | 60,2 | Вечер | 70 | ДА |
| Пункт 6 | 61,4 | Вечер | 70 | ДА |
| Пункт 7 | 56,7 | Вечер | - | - |
| Пункт 8 Място на въздействие | 35,0 | Вечер | 50 | ДА |
| Обща звукова мощност | 109,0 | Вечер | - | - |

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Лимит dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 53,5 | Нощ | - | - |
| Пункт 2 | 51,0 | Нощ | - | - |
| Пункт 3 | 56,2 | Нощ | 70 | ДА |
| Пункт 4 | 58,3 | Нощ | 70 | ДА |
| Пункт 5 | 57,1 | Нощ | 70 | ДА |
| Пункт 6 | 60,7 | Нощ | 70 | ДА |
| Пункт 7 | 55,9 | Нощ | - | - |
| Пункт 8 Място на въздействие | 33,6 | Нощ | 45 | ДА |
| Обща звукова мощност | 107,6 | Нощ | - | - |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Производствената дейност на ”Дружба Стъкларски Заводи” АД не е източник на емисии в почвата и подземните води (не се изпускат замърсители в нея).

По Условие 13A2 (актуализирано с Решение №47-Н0-И0-A1/2012г.) и по Условие  13.1.2 (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) се прилага Инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. От извършените проверки на тръбопроводите и оборудването, разположени на открито, за наличие на течове не са установени такива.

По Условие 13A4 (актуализирано с Решение №47-Н0-И0-A1/2012г.) и по Условие  13.1.4 (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) на площадката се съхраняват достатъчно количество сорбиращи материали за почистване.

По Условие 13A5 (актуализирано с Решение №47-Н0-И0-A1/2012г.) и по Условие  13.1.5 (актуализирано с Решение № 47-Н0-И0-А2-ТГ1/2014г.) се прилага инструкция за отстраняване на разливи. През 2014 г. не са установени разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка.

Таблица 4.6.1. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4.6.2. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Предотвратяване и действия при аварии

През 2014 г. в инсталациите или части от тях не са възниквали аварии.

6. Преходни и анормални режими на работа

Инсталацията за производство на опаковъчно стъкло е с непрекъснат режим и през отчетната година не е имало анормален режим на работа (Условие 15.4. съгласно КР КР).

По Условие 15.2 (актуализирано с Решение №47-Н0-И0-A1/2012г.) операторът прилага Инструкция за пускане/влизане в стабилен работен режим/ и спиране на инсталацията за производство на опаковачно стъкло.

По Условие 15.3 (актуализирано с Решение №47-Н0-И0-A1/2012г.) операторът прилага инструкция за документиране на действията по Условие 15.2., вкл. продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията за производство на опаковъчно стъкло.

Изискванията на горепосочените инструкции са стриктно спазвани при извеждането от експлоатация на ванната пещ за извършване на планов ремонт, както и впоследствие за възобновяване на дейността й.

7. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2014 г. инсталацията или части от тях не са прекратявали работа.

8. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

8.1. Аварии

През 2014 г. не е имало аварийни ситуации на територията на „Дружба Стъкларски Заводи” АД, София.

Таблица 8.1.1 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2014г. не са постъпили оплаквания в „Дружба Стъкларски Заводи” АД, София от дейността на инсталациите.

Таблица 8.2.1 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Съгласно инструкциите за попълване на таблица 4.1.1 Замърсители по ЕРИПЗ и PRTR в Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително, утвърдена със Заповед РД-806/31.10.2006г. от Министъра на околната среда и водите, в Колона 1 ако прагът е превишен се докладва стойността, с която се надвишава.