„ВМВ –МЕТАЛ”ЕООД- гр. И Х Т И М А Н

Утвърдил:

Управител:....................

/инж.Ем.Шаранков/

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 106 –Н1/2009 г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЯ №№ 106 – Н1 – И1 – АО /2013 г. ,106 – Н1 – И2 – АО /2013 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

гр. Ихтиман

2015 г.

Разработил,

Ръководител ОБЗ, Е и ТН:.............................

Инж.Ц.Кючукова/

3.1. УВОД

- Наименование на инсталациите, за който е издадено комплексно разрешетелно (КР)

  - Инсталация за производство и леене на чугун, включваща:

- Цех за едри отливки с 4 бр. индукционни пещи ИЧТ-10

- Участък „Шихтоване и топене“

- Участък „Технологични линии“

- Цех за средни и дребни отливки с 7 броя индукционни пещи ИЧТ-10

- Участък „Шихтоване и топене“

- Участък Автоматична формовъчна линия и Формовъчен автомат

- Инсталация за непрекъснато леене на хидравлично плътни профили от чугун /2 броя/

  - Инсталация за регенерация на смесите към цех Едри отливки

  - Адрес по местонахождение на инсталациите

гр. Ихтиман 2050, „Път Индустриален“ 3Б-4Б, община Ихтиман, област Софийска

- Регистрационен номер на комплексно разрешително (КР) -  №106-Н1/2009 г.изменено с Решения №106-Н1-И1-АО/2013год.и №106-Н1-И2-АО/2013год.

- Дата на подписване на комплексно разрешително (КР)  – 18.12.2009 год.,последното решение за изменение на 28.11.2013 година;

- Дата на влизане в сила на комплексно разрешително (КР)за” ВМВ-Метал” – 17.05.2013 год.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното -  „ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика

гр. Перник ;

пл„Кракра Пернишки” №1 ,хотел „Струма”ет.1,ап.101

община Перник;

област Перник;

тел.: 0724/8-70 -80;

факс 0724/8-10-61;

e-mail: info@tchugunoleene.com

- Лице за контакти – инж.Цанка Колева Кючукова

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на оператора

гр. Ихтиман -ПК 2050;

ул.„Индустриален път”№ 3Б-4Б

тел.: 0724/8-10-09;

факс 0724/8-10-61;

e-mail: info@tchugunoleene.com

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

  - Инсталация за производство и леене на чугун, попадаща в обхвата на  т.2.2 и т. 2.4 от приложение 4 на ЗООС

Инсталацията включва два леярски цеха – цех Едри отливки и цех Средни и дребни отливки. В тези цехове се извършва: подготовка на формовъчната пръст, набиване на леярските каси, залагане и формоване на леярските каси, заливане на същите с течен метал. След изчакване на необходимото технологично време касите се изтръскват и от тях се отделя готовата чугунена отливка.

  - Инсталация за регенерация на смесите към цех Едри отливки

В тази инсталация се извършва регенерация на вече използваната леярска пръст. Целта е да се постигне нейното пречистване, освежаване и повторно използване в технологичният процес.

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите съгласно условие 4 от КР:

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (t/y) | Реално произведена продукция (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за производство и леене на чугун, включваща: - Цех за едри отливки с 4 бр. Индукционни пещи ИЧТ – 10 - Участък Шихтоване и топене - Участък Технологични линии - Цех за средни и дребни отливки с 7 бр. Индукционни пещи ИЧТ – 10 - Участък Шихтоване и топене - Участък Автоматична формовъчна линия и Формовъчен автомат - Инсталация за непрекъснато леене на хидравлично плътни профили от чугун /2 броя/. | 2.2. 2.4. | 160 t/24 h | 36,12 t/24 h | Да |
| 2. | Инсталация за регенерация на смесите към цех за едри отливки | 5.1.2.а) | 210 t/24 h | 26,72t/24 h | да |

Съгласно условие 2.1. на притежателят на настоящето разрешително се разрешава да експлоатира неповече от 3 бр.електрически индукционни пещи във всеки един от двата цеха към Инсталацията за производство  и леене на чугун.

Това условие се изпълнява и през 2014 година са работили по една основно и една допълнително индукционни пещи във всеки един от двата цеха.

Условие 3.4.4. В изпълнение на Условие 9.2.1.2. притежателят на настоящото разрешително да планира мерки за организираното изпускане на емисиите на вредни вещества  от автоматичната формовъчна  линия и формовъчен автомат в  „Цех за дребни и средни отливки” към „Инсталация за производство и леене на чугун” е осигурено организираното изпускане на емисиите на вредни вещества  от автоматичната формовъчна  линия и формовъчния автомат в „Цех за дребни и средни отливки”. Същите се отвеждат към два броя изпускащи устройства (комини) след пречистване в два броя прахоуловители (ръкавни филтри).

Условие 3.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да реконструира аспирационна инсталация към проходната дробометната камера в „Цех за дребни и средни отливки” към „Инсталация за производство и леене на чугун” и да изгради ръкавен филтър към нея – от проходната дробометната камера в „Цех за дребни и средни отливки” е налична само кабината - няма инсталация за почистване на отливките, при което е невъзможно използването й.

Условие 3.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да реконструира аспирационна инсталация към дробометната камера в „Цех за едри отливки” към „Инсталация за производство и леене на чугун” и да изгради ръкавен филтър към нея -  Изграден е ръкавен филтър към нея като на газохода след същия е изградена пробовземна точка;

Условие 3.4.1.   Изграждане  на  аспирационна инсталация с 3 бр. подвижни смукателни чадъри над индукционните пещи в „Цех за едри отливки” към „Инсталация за производство и леене на чугун” и ръкавен филтър към нея-изготвен е проект и предстои изпълнението му;

Условие 3.4.2.  Изграждане  на  аспирационна инсталация с 3 бр. подвижни смукателни чадъри над индукционните пещи в „Цех за средни  и дребни  отливки” към „Инсталация за производство и леене на чугун” и ръкавен филтър към нея-изготвен е проект и предстои изпълнението му;

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда – съгласно приложение №1.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите

РИОСВ – гр. София 1618, ул. “Цар Борис III” №136, ет.10

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ ите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център гр. Пловдив,

ул “Янко Сакъзов ” №35, тел. 032/604720, факс 032/604721

3.2.   Управление на околната среда

„ВМВ-Метал”-ЕООД докладва, че през 2014 год. продължава да прилага успешно приетата система за управление на околната среда (СУОС) съгласно изискванията на Условие 5. от Комплексното разрешително № 106 – Н1-И2-АО/2013 г.

Условие 5.1. Структура и отговорности – През настоящата календарна година не се

наложиха изменения в съответната процедура по околната среда, като част от СУОС. В

нея са регламентирани реда, отговорностите, пълномощията и документирането на

дейностите по определяне на структурите и отговорностите по внедряването, функ-

ционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, в т.ч.

изпълнението на условията заложени в Комплексното разрешително,което е с титуляр считано от 28.11.2013година „ВМВ-Метал”-ЕООД -Ихтиман.

Инсталация „Чугунолеене”-Ихтиман  е собственост на „Еврометал”-ООД  с Постановление от 25.09.2012 година на СОС-търговско отделение.

Инсталацията се отдава под наем на ВМВ-Метал-ООД-София за срок от десет години,считано от 10.10.2012 година,чрез сключен Договор за наем между двете дружества,като последният се преподписва на 01.08.2013 година,поради смяна на адреса на управление и титула на фирмата.

Поради горните причини,Решение №106-Н1-И1-АО/2013година на Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда за изменение на титуляра на  КР №106/2009 година ,издадено от Министъра на околната среда и водите е изменено с Решение №106-Н1-И2-АО/2013 година на Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда и титуляра на разрешителното е „ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман,считано от 28.11.2013 година.Поради горните обстоятелства”ВМВ-Метал”,ЕООД като „оператор” на инсталацията представя настоящият Доклад за 2014 г.

Условие 5.2. Обучение – Съгласно утвърдена процедура са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала в дружеството. През 2014 година в Дружеството е провело обучения и инструктажи на персонала в съответствие с изискванията на условията на Комплексното разрешително и внедрената Система за управление на околната среда. Обучения през 2014 г. са проведени на база на изготвен и утвърден от Управителя на Дружеството Годишен план за обучение на персонала на “ВМВ-Метал”-ЕООД за 2014 г., като плана е съставен и утвърден през м. януари 2014 г. Резултатите от проведените обучения на служителите и работниците в Дружестото са положителни и удовлетворяват ръководството на Дружеството. Обученията са документирани и архивирани съгласно изискванията на процедурата.

Условие 5.3. Обмен на информация – Чрез утвърдена процедура са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството и външни заинтересовани страни, относно аспектите и системата за управление на ОС и изпълнение условията на комплексното разрешително. През 2014г. не се документирани несъответствия по отношение на обмен на информация.

Условие 5.4. Документиране – Дружеството е осигурило през 2014 г. на площадката актуализиран списък с нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталациите. Същото така са осигурени на площадката и списък на персонала съдържащ информацията, на кого, какъв документ от СУОС е предоставен и списък на всички необходими инструкции и документи към тях, изисквани от настоящото комплексно разрешително.

Условие 5.5. Управление на документите – По отношение на управлението на документите дружеството прилага процедура, която е част от системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008. В съответната процедура са определени дейностите, изискванията, компетенциите, отговорностите и реда за управление на документите и записите по качеството и околната среда, които се отнасят до системата за управление на качество и системата за управление на околната среда в “ВМВ-Метал” ЕООД - София

Условие 5.6. Оперативно управление – Оператора прилага всички изисквани от комплексното разрешително инструкции за експлоатация и поддържка. Същите биват съхранявани на площадката в писмен вид и могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган.

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия – Дружеството, прилага процедури, в които са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по оценката на резултатността от изпълнението на условията на КР. За проверка и коригиращи действия оператора също прилага процедура от СУОС, с която биват определени редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по провеждане на коригиращи и превантивни действия за опазване на околната среда и изпълнение на условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Дружеството е  регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации в процедура към СУОС. Също така дружеството прилага План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации. Като същият е съгласуван от Териториалното поделение на гражданска защита към гр. Ихтиман. Като част от плана дружеството е изградило и Авариен план, в който са упоменати опасностите и действията при аварии с опасни продукти използувани в процеса на повърхностна обработка на металите. Към настоящия момент не се е налагало изменение на Плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации.

Условие 5.9. Записи – Операторът на инсталация „Чугунолеене”-Ихтиман, ВМВ-Метал-ЕООД докладва, че през 2014 г. съгласно изискванията на условие 5.9.4. от Комплексното разрешително е изготвил актуален списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.  Оператора води всички необходими документи и съхранява данните и записите по надлежния ред.

Условие 5.10. Докладване –  „ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман  като „оператор” на инсталация „Чугунолеене”-Ихтиман съгласно договора за наем със собственика на инсталацията „Еврометал”-ООД-Перник, през настоящата 2015 год.  представя годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено КР №106/2009.

Условие 5.11. Актуализация на СУОС – През периода на действие и прилагане на Системата за управление на околната среда операторът не е извършвал актуализация .

  - Използуване на ресурси

3.3.1.Използване на вода

Инсталация „Чугунолеене”  – гр. Ихтиман използва вода за питейно-битови нужди нужди и охлаждане, съгласно разрешително за водовземане от подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510366/30.07.2012г.,издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – център Пловдив.,изменено с Решение№РР-1931/30.04.2014 година.

Фирмата прилага, като част от Система за управление на околната среда съответните инструкции:

- Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване;

- Инструкция за поддръжка на оборотния цикъл за охлаждащи води на индукционните пещи от топилните участъци;

- Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в индукционните пещи;

- Инструкция за изчисляване/измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди;

- Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди /включително охлаждане/ с условията на разрешителното.

Води се дневник за техническо обслужване на съоръженията използуващи промишлена вода, където биват отразявани резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа и индукционните пещи. В него се отразяват също установени течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отдел ЕМД.

През 2014 г. „Чугунолеене”  – Ихтиман докладва данни от годишните количества изразходвани водни количества (по инсталации) за производство на единица продукт – производствената вода (включително и за охлаждане). Както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества производствена вода с определените такива в условие 8.1.2. от Комплексното разрешително №106/2009 год. Резултатите са докладвани в таблица 1.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Количество, m 3 / единица продукт, съгласно КР | Използвано количество, m 3 / единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство и леене на чугун, включваща: • Цех за едри отливки с 4 бр. Индукционни пещи ИЧТ – 10 - Участък Шихтоване и топене - Участък Технологични линии • Цех за средни и дребни отливки с 7 бр. Индукционни пещи ИЧТ – 10 - Участък Шихтоване и топене - Участък Автоматична формовъчна линия и Формовъчен автомат - Инсталация за непрекъснато леене на хидравлично плътни профили от чугун /2 броя/. | 6.6 (m3/t) | 5,14 (m3/t) | да / не |

Производствената вода се използва за охлаждане на индукционните ел. пещи. Независимо от натовареността на работа на пещите, охлаждащият цикъл работи непрекъснато. Целта е избягване на замръзване при ниски температури, подсигуряване на работата дори на една пещ .

    - Използване на енергия

Като част от системата за управление на околната среда се прилагат инструкции:

- Инструкция за експлоатация и поддържка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване на индукционните ел. пещи, основни консуматори на електроенергия;

- инструкция за проверки на техническото състояние на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, установяване на загуби  и предприемане на действия за тяхното отстраняване;

- инструкция за измерване, изчисляване и документиране на консумираните количества електроенергия.

- Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1. на КР.

Дружеството документира месечните и годишни количества електроенергия на площадката и води дневник за техническо обслужване на основните консуматори на електроенергия, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото им състояние. В него се отразяват също установени аварии и ремонти, и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отдел ЕМД. През 2014 г. са били констатирани дребни аварии и ремонти, което от своя страна е довело до необходимостта от предприемане на съответните своевременни коригиращи мерки.

Докладваните данни за годишното количество консумирана електроенергия от инсталациите за производство на единица продукт -електроенергия, като резултат от прилагането на инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия от основните консуматори в Инсталацията за производство и леене на чугун и на инсталацията за регенерация на смесите към цех Едри отливки, инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условие 8.2.1. от Комплексното разрешително №106-Н1/2009 год.  са показани  в таблица 3.2 -т.1 и таблица3. 2-т.2.

До дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и причини за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Таблица 3.2

| Наименование на инсталацията | Електроенергия за единица продукт (MWh/t), съгласно КР | Консумирано количество електроенергия за единица продукт (MWh/t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - Инсталация за производство и леене на чугун, включваща: • Цех за едри отливки с 4 бр. Индукционни пещи ИЧТ – 10 - Участък Шихтоване и топене - Участък Технологични линии • Цех за средни и дребни отливки с 7 бр. Индукционни пещи ИЧТ – 10 - Участък Шихтоване и топене - Участък Автоматична формовъчна линия и Формовъчен автомат - Инсталация за непрекъснато леене на хидравлично плътни профили от чугун /2 броя/. | 1,2 | 1,08 | да / не |
| - Инсталация за регенерация на смесите към цех Едри отливки | 0,0092 | 0,0015 | да / не |

На Дружеството не се е налагало предприема допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталациите по отношение на употребата на електроенергия за производствени нужди.

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага следните инструкции:

- инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използуваните количества суровини и спомагателни материали.

- Инструкция за оценка на съответствието на количествата използвани суровини и спомагателни материали за Инсталация за производство и леене на чугун, с условията на КР.

Данните за съответните количества се отчитат, като месечни и годишни стойности.

За инсталация „Чугунолеене” – Ихтиман през 2015 година се докладват на РИОСВ-София, данни от годишните количества за 2014г. за изразходвани суровини и спомагателни материали от оператора ВМВ-Метал-ЕООД,чрез инсталацията за производство на единица продукт, както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условие 8.3.1.1. в таблица 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2. в таблица 8.3.1.2. от Комплексното разрешително №106-Н1/2009 год. Годишните стойности на употребените количества са докладвани в таблица 3.3.1. и таблица3.3.2.

Таблица 3.3.1

| Суровина | Количество, t/t продукт, съгласно КР | Употребено количество t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугун леярски | 0,25 t/t продукт на база фуранова смола/бентонит | 0,05 t/t продукт на база фуранова смола/бентонит | да / не |
| Феросплави | 1,136 t/t продукт на база фуранова смола/бентонит | 0,025 t/t продукт на база фуранова смола/бентонит | да / не |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Количество, t/t продукт, съгласно КР | Употребено количество t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Фуранова смола | 0,0181 t/t продукт на база фуранова смола | 0,022 t/t продукт на база фуранова смола | да / не |
| Катализатор | 0,0072 t/t продукт на база фуранова смола | 0,009 t/t продукт на база фуранова смола | да / не |
| Бентонит | 0,0075 t/t продукт на база бентонит | 0,078 t/t продукт на база бентонит | да / не |

Забележка:

Отклоненията и отчетените несъответствия за количествата на спомагателните материали за в резултат на многото нови чугунени отливки, които се приемаха за производство в дружеството през 2014 г,някои от които са единични бройки.

За тези нови отливки все още няма утвърдени разходни норми и утвърдена технология за тяхното производство, което в повечето случаи води до преразход на материали докато се достигне до най-подходящата технологична карта за производството на същите.

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

През 2014 год. са спазени и изпълнени всички изисквания посочени в комплексното разрешително № 106-Н1/2009 год. свързани с химичните вещества и препарати, използвани в дружеството, както и изискванията за складовете за съхранение на същите.  Притежаваме информационни листове за безопасност за всички използвани химичните вещества и препарати. През 2014 г. са набавени и се подменят  информационни листове за безопасност за всички използвани химичните вещества и препарати със същите такива съгласно изискванията по REACH. Операторът е осигурил необходимите условия при съхрание на химичните вещества и препарати на площадката съгласно изискванията дадени в информационни листове за безопасност и условията в Комплексно разрешително № 106/2009 г.. Химичните вещества и препарати са опаковани и етикирани и съответно са снабдени с  информационни листове за безопасност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Съхранението на течни горива, суровини и спомагателни материали се осъществява в резервоарите, посочени в Таблица 8.3.4.5. от Комплексното разрешително № 106/2009 г.

| № на резервоара | Материал, от който е изработен, вид | Обем, m3 | Обем и материал на обваловката | Съхранявано вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | надземен, резервоар-цистерна от неръждаема ламарина | 32 | 92,4 m3, циментова | Нафта |
| 2 | надземен, хоризонтален резервоар от неръждаема ламарина | 32 | 92,4 m3, циментова | Дизелово гориво |
| 3 | надземен, вертикален резервоар от неръждаема ламарина | 1бр. х 4 m3 1бр. х 5 m3 | 9,7 m3, циментова | трансформаторно масло |

За всички обваловани площи задължително се следи да не се допуска:

- Наличие на течност в обема им;

- Наличие на неконтролируеми връзки с канализацията.

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки. Същата съдържа:

- извършване на проверки на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;

- действия за откриване и отстраняване на течове в резервоарите и техните обваловки;

- установяване на причините за регистрирани несъответствия;

- предприемане на коригиращи действия.

През 2014 год. в дружеството, операторът не е констатирал наличие на течности или разливи. В Приложение ІІ.4.3.1.-1 от приложенията към комплексното разрешително са посочени складовете, в който се съхраняват спомагателните материали.

Прилагат се:

- инструкция за поддържка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете  и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията, записани в комплексното разрешително;

- инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива, суровини и спомагателни материали.

Резултатите от проверките по отношение на поддръжката на съоръженията, както и установени течове и предприети действия за отстраняването им се документират и съхраняват в Дневници за техническо обслужване. Дневниците се водят и съхраняват от отдел ЕМД.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по прилагане на инструкциите, също така и течове от резервоарите и причини за достигане до такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани коригиращи действия и корекции за тяхното отстраняване.

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - (0,0006) (М) | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - (0,00017) (М) | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му /като Cr/ | - | - (0,0048) (М) | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - (0,0007) (М) | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - (0,00005) (М) | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - (0,00025) (М) | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - (0,001) (М) | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - (0,0013) (М) | - | - | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли( като общ С) | - | - (0,00029) (М) | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (като общ С или ХПК/3) | - | - (1,557) (М) | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | - (0,0005) (М) | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10µm (РМ10) | - (М) | - | - | - | - |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) | - () |  |  |  |  |

(M) - изчисление на база резултати от акредитирана лаборатория

( ) - резултат от изчислението

Колона 1а

За изчисляване на резултатите за замърсител  Фини прахови частици <10µm (РМ10) би следвало да се използва изчислителен метод при използване резултати от  измервания на акредитирана лаборатория, с честота съгласно изискванията на КР.Такъв не е използван и резултати за 2014 година не са показани,тъй като не са извършвани измервания в инсталацията,поради невъзможност за спазване  на чл.19,ал.1,т.3 от Наредба №6 от 26 март 1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферният въздух от обекти с неподвижни източници ,а именно”Осигуряване на провеждане на контролни измервания при спазване на условието в т.3 –осигуряване на капацитет на съответният неподвижен източник не по-малка от 70% от номиналната за периода на измерванията”които през целият период на 2014 година „ВМВ-Метал-ЕООД” не можа да осигури.За наличието на този проблем ВМВ-Метал-ЕООД- е уведомил РИОСВ-София,при извършване на регулярните проверки.

Колона 1b

За 2014 г. е провеждан собствен мониторинг от акредитирана лаборатория „Евротест контрол”-ООД .

В колона 1с на Таблица 1  - Липсват замърсители и не е  докладвана информация – няма поставено условие за измервания на почвите от акредитирана лаборатория.          За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод (М) като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория.

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от предприятията за нуждите на собствения мониторинг и докладване е:

Води – по отношение на колона 1b в таблица 1

М1 (g/ч)= С х Q /1000

М (кg/год.)= М1 (g/ч)  х  24 х дни /1000

Дебит по концентрация дава товара

М1 (g/ч)= С х Q /1000

Q - Дебита в m3 /h

С - Концентрацията в mg/L

Дни – 251

  - Емисии в атмосферата

Източници на замърсяване на атмосферния въздух:

Към датата на докладване Условие 9.1.1. от КР разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения и източници на отпадъчни газове:

Таблица 1.

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Минимална височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ИУ № 5 | Дробометна камера VKP-2200 (цех за едри отливки) | - До 31.12.2011г. - 1 бр. циклон - от 01.01.2012г. - 1 бр. ръкавен филтър | - 20 000 | - 24 |
| Иу № 6 | проходната дробометна камера VK 3 (цех за средни и дребни отливки) | - До 31.12.2011г. - 1 бр. циклон - от 01.01.2012г. 1 бр. ръкавен филтър | - 20 000 | - 23 |
| - ИУ № 19 | Дробометна камера TYP-13 (средни отливки) | - ръкавен филтър | - 11 776 | - 23 |

| - Изпускащо устройство № | - Източник на отпадъчни газове | - Пречиствателно съоръжение | - Максимален дебит на газовете, (Nm3/h) | - Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИУ № 20 | Инсталация за регенерация на смесите – I линия | ръкавен филтър | 23 000 | 23 |
| ИУ № 21 | Инсталация за регенерация на смесите – II линия | ръкавен филтър | 25 000 | 23 |

| - Изпускащо устройство № | - Източник на отпадъчни газове | - Пречиствателно съоръжение | - Максимален дебит на газовете, (Nm3/h) | - Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ИУ № 4 | Дробометна камера 376 С | - касетъчен филтър - PF-32 | - 20 000 | - 20 |

За всяко пречиствателно съоръжение са определени:

- Контролирани параметри;

- Оптимални стойности на всеки от параметрите;

- Честотата на мониторинг на стойностите на параметрите;

- Вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;

- Необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Разработена е инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Контрол на пречиствателното оборудване.

Прилага се писмена инструкция съгласно Условие 9.1.5.1. за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2. на КР. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Документирането на  резултатите от извършеният мониторинг на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения се извършва съгласно инструкцията от страна на Енергомеханичен отдел. Контролираните параметри –„налягане и качество на сгъстеният въздух” като оптимална стойност 0,5-07 кРа ,се вписват в дневник от дежурният персонал,както и следененето на наличното оборудване  „манометри” и резервно оборудване –„резервни торби и клапани”.Това се извършва непрекъснато,като при необходимост от коригиращи действия се прилагат такива.

Емисии от точкови източници

- Изпускащо устройство – ИУ № 5 – дробометна камера VKP-2200

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | Веднъж годишно |  |

Поради многократно намаленият обем на производството през 2014 г. и не осигуряване на условията изисквани от чл.19,ал.1,т.3 от Наредба №6 от 26 март 1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферният въздух от обекти с неподвижни източници ,а именно”Осигуряване на провеждане на контролни измервания при спазване на условието в т.3 –осигуряване на капацитет на съответният неподвижен източник не по-малка от 70% от номиналната за периода на измерванията”които през целият период на 2014 година „ВМВ-Метал-ЕООД” не можа да осигури.За наличието на този проблем ВМВ-Метал-ЕООД- е уведомил експертите от РИОСВ-София при извършване на регулярни проверки през годината.

- Изпускащо устройство – ИУ № 6 – дробометна камера VK 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | - | Веднъж годишно |  |

През 2014 г. дробометната камера не е възстановявана и е налична само част от кабината и същата на този етап не може да се използва,а и няма необходимост от възстановяването й.

- Изпускащо устройство – ИУ № 19 – дробометна камера TYP - 13

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | Веднъж годишно |  |

Поради все още недостигнатият обем на производството през 2014 г. и не осигуряване на условията изисквани от чл.19,ал.1,т.3 от Наредба №6 от 26 март 1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферният въздух от обекти с неподвижни източници ,а именно”Осигуряване на провеждане на контролни измервания при спазване на условието в т.3 –осигуряване на капацитет на съответният неподвижен източник не по-малка от 70% от номиналната за периода на измерванията”които през целият период на 2014 година „ВМВ-Метал-ЕООД” не може да осигури.За наличието на този проблем ВМВ-Метал-ЕООД- е уведомил експертите от РИОСВ-София при извършването на регулярните проверки през годината.

- Изпускащо устройство – ИУ № 20 – инсталация за регенерация на смесите – I линия

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | Веднъж годишно |  |

Поради все още недостигнатият обем на производството през 2014 г. и не осигуряване на условията изисквани от чл.19,ал.1,т.3 от Наредба №6 от 26 март 1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферният въздух от обекти с неподвижни източници ,а именно”Осигуряване на провеждане на контролни измервания при спазване на условието в т.3 –осигуряване на капацитет на съответният неподвижен източник не по-малка от 70% от номиналната за периода на измерванията”които през целият период на 2014 година „ВМВ-Метал-ЕООД” не може да осигури.За наличието на този проблем ВМВ-Метал-ЕООД- е уведомил експертите от РИОСВ-София при извършването на регулярните проверки през годината.

- Изпускащо устройство – ИУ № 21 – инсталация за регенерация на смесите – II линия

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | Веднъж годишно |  |

Поради все още недостигнатият обем на производството през 2014 г. и не осигуряване на условията изисквани от чл.19,ал.1,т.3 от Наредба №6 от 26 март 1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферният въздух от обекти с неподвижни източници ,а именно”Осигуряване на провеждане на контролни измервания при спазване на условието в т.3 –осигуряване на капацитет на съответният неподвижен източник не по-малка от 70% от номиналната за периода на измерванията”които през целият период на 2014 година „ВМВ-Метал-ООД” не можа да осигури.За наличието на този проблем ВМВ-Метал-ЕООД- е уведомил експертите от РИОСВ-София при извършването на регулярните проверки през годината.

- Изпускащо устройство – ИУ № 4 – дробометна камера 376 С

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | Веднъж годишно |  |

Поради все още недостигнатия обем на производството през 2014 г. и не осигуряване на условията изисквани от чл.19,ал.1,т.3 от Наредба №6 от 26 март 1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в атмосферният въздух от обекти с неподвижни източници ,а именно”Осигуряване на провеждане на контролни измервания при спазване на условието в т.3 –осигуряване на капацитет на съответният неподвижен източник не по-малка от 70% от номиналната за периода на измерванията”които през целият период на 2014 година „ВМВ-Метал-ЕООД” не можа да осигури.За наличието на този проблем ВМВ-Метал-ЕООД- е уведомил експертите от РИОСВ-София при извършването на регулярните проверки през годината

По условие 9.2.1.2. и таблици 9.2.1.2 за осигуряване на пречиствателни съоръжения и емисионен контрол на изпускащи устройства №№1,2,3,12,13,14 и 15 съгласно условие 9.6.Собствен мониторинг,ВМВ-Метал-ЕООД  е предприело следните действия:

След представяне на Анекс към Договор за наем за инсталацията  с писмо изх.№26-00-3681/27.03.2013 г. на Министерството на околната среда и водите”ВМВ-Метал”-ООД е приет за „нов оператор за всички инсталации и съоръжения,разрешени с условията на КР№106/2009 година” .Издадено е решение №КР-Н1-И1-АО/17.05.2013 година на Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда ,впоследствие променено с №КР-Н1-И2-АО/28.11.2013 година на Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда,с което „ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман е титуляр на КР№106-Н1/2009 година

След  приемането на ВМВ-Метал-ЕООД-Ихтиман за „оператор на инсталация-Чугунолеене-Ихтиман  от страна на МОСВ през м.март 2013 година са налице условия за предприемане на  мерки по изпълнение на заложените условия на КР на инсталацията и съответно вложат инвестиции в това направление.

Горното обяснява неизпълнението на условие 9.6.1.4.Мониторинг на изпускащи устройства №№1,2,3,12,13,14 и 15 веднъж годишно.

По условие 9.2.3-Инсталации за повърхностно третиране за грундиране и боядисване на чугунени отливки с изпускащи устройства №16 в Ремонтно механичен цех и №№ 17 и 18 в Цеха за средни и дребни отливки и условие 9.6.1.3.Мониторинг на ЛОС, определени като органичен въглерод

През 2014 година , ВМВ-Метал-ООД не е използвал Инсталациите за грундиране в Цеха за средни и дребни отливки  и те не са привеждани в експлоатация,което изключва мониторинг на изпускащи устройства №№17 и 18.

В ремонтно-механичен цех ,където се е извършвало грундиране на отливките и е налично Изпускащо устройство №16 не е извършван мониторинг на ЛОС,тъй като не се достигна капацитет при който да се извършат реални измервания на  показателя по Условие 9.6.1.3.

Разработени са:

- инструкция за извършване на периодична проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

- Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.1.5.1. и информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива през 2013 г. са :

- брой извършени проверки – постоянно отчитане на прибор

- брой установени несъответствия – не

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – не

Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на източниците на организирани емисии с определените условия на КР са :

- брой емисионни измервания – не са извършени измервания,поради описаните към съоръженията причини,за които е докладвано в РИОСВ-София;

- брой установени несъответствия –не са възможни отчитания

-  причини за несъответствия и коригиращи мерки –няма

4.3. Емисии на отпадъчни води /Условие № 10/

През 2014 г. в инсталация„Чугунолеене“-Ихтиман се провеждало собствен мониторинг ,съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 106-Н1/2009г.и последващите изменения. Мониторингът се извършва от акредитирана лаборатория „Евротест - контрол“ ЕАД, гр. София.

Емисии на производствени отпадъчни води /Условие 10.1./:

- т. №1   -  І-ви клон на площадкова дъждовна канализация

- Т. № 2 – изход от площадката / производствени и битово-фекални води/

Таблица 3.

| Показател | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | m3/h m3/24h m3/y | 19 460 167 900 | 5,33 127,86 46670 |  | Да Да Да |
| Активна реакция | рН единици | 6,0 - 9,0 | 8,19 ± 0,1 8,2 ± 0,1 8,13 ± 0,1 8,33 ± 0,1 8,21 | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 310 | 7,6 ± 0,8 <6 <6 <6 6,4 | Един път на тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 52,3 ± 5,2 58,4± 5,8 45,5± 4,6 58,9± 5,9 53,775 | Един път на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 0,012± 0,001 0,013± 0,001 0,02±0,002 0,036±0,004 0,020 | Един път на тримесечие | Да |
| Фосфати | mg/dm3 | 15 | <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 | Един път на тримесечие | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 | Един път на тримесечие | Да |
| БПК 5 | mgО2/dm3 | 600 | 3,9 ± 0,4 1,0 ± 0,1 <0.50 3,8 ± 0,4 2,3 | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | 1200 | 25,8 ± 2,6 8,2 ± 0,8 13,9 ± 1,4 16,7 ± 1,7 16,15 | Един път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.332 ± 0,01 0.23 ± 0,07 <0.02 0.726 ± 0,015 0,275 | Един път на тримесечие | Да |
| Феноли | mg/dm3 | 10 | <0.003 <0,003 <0.003 <0.003 <0.003 | Един път на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 10 | 0,007 ± 0,0007 0.096±0.009 0.015±0.002 0.013±0.001 0,03275 | Един път на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 | Един път на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0042 <0.0018 | Един път на тримесечие | Да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0.010 0.0071±0.0007 <0.002 <0.002 <0.02 | Един път на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0.010 <0.005 <0.005 <0.005 <0.006 | Един път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,0059 ± 0,0006 0,0072 ± 0,0007 0,0094 ± 0,0009 0,008 ± 0,001 0,007625 | Един път на тримесечие | Да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 | Един път на тримесечие | Да |
| Хром /тривалентен/ | mg/dm3 | 2,5 | <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.05 | Един път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | 0,0045 ± 0,0004 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.002625 | Един път на тримесечие | Да |
| Цианиди/свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 | Един път на тримесечие | Да |
| Цианиди /общо/ | mg/dm3 | 1,5 | <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 | Един път на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,0054 ± 0,0005 0.016 ± 0.002 0.015 ± 0.002 0.032± 0.003 0,0135 | Един път на тримесечие | Да |

Дъждовни води /Условие 10.2./

| Показател | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на дъждовните води | m3/h m3/24h m3/y | 1,8 17,3 15 740 | 0,006 0,15 2366 |  | Да |
| Активна реакция рН | рН единици | 6,0 – 9,0 | 7,99± 0,1 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50,0 | < 6 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,0062 ± 0,0006 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 2,0 | 0,0063 ± 0,0006 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | < 0,02 | 1 път на тримесечие | Да |

Производствени  води – 46670 куб.м/год.

Питейни води – 18930 куб.м/год.

Дъждовни води – 2366 куб.м/год.

Дружеството притежава канализационната система , съгласно Условие 10.1.2.1.

Всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в отпадъчните води и прилагане на инструкцията за проверка на канализационната система се  изпълняват :

По условие 10.1.1.2. е разработена инструкция за експлоатация на пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.

По условие 10.1.1.3. е разработена инструкция за периодична проверка съответствието на оптимални стойности на технологичните параметри на пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител.

През 2014 г. операторът не е използвал посоченото пречиствателно съоръжение, защото автомивката към гаража не се използва. При необходимост транспортните средства към дружеството се мият на частни автомивки.

По условие 10.2.3.2. се прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води през колектор № 1 – запад.

По условие 10.2.3.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените емисионни ограничения.

През 2014 г. е провеждан собствен мониторинг от акредитирана лаборатория – „Евротест контрол“ – гр. София.

Информация за емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води по потоци:

- емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води в Точка на пробовземане: №1 - е извършван  мониторинга през 2014 г. съгласно условията от КР

- емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води в Точка на пробовземане №2 - е извършван  мониторинг през 2014 г. съгласно условията КР.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на водите с определените в КР норми :

- брой извършени проверки  - 4 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствията – няма

- предприети/планирани коригиращи действия – не се налагат.

Не се налага набелязване на  коригиращи мерки за привеждане в съответствие с условията на КР - има съответствие с условията от КР.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на каломаслоуловител – не се налага, защото съоръжението не се експлоатира през 2014 г.

Резултати от прилагане  на инструкцията за периодична проверка на състоянието  на канализационната   система:

-   брой   извършени   проверки - ежемесечно

-   брой   установени   течове - няма

- предприети/планирани коригиращи действия – води се запис за извършените проверки.

4.3. Управление на отпадъците /Условие №11/

Таблица 4. Образуване на отпадъци /Условие 11.1./

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 10500 | 611 | 1,3 | 0,494 | площадка № 1а | Собствен | Да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 3000 | 635,81 | 0,046 | 0,07 | площадка № 7 | Собствен | Не |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | 42000 | 0 /9353,44/ | 1,3 | 0 /1,27/ | Инстала-ция за регенера-ция | Транспортни ленти | Да |

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фернири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 15 | 0,8 | площадка № 11 | Собствен | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде /чугунен лом/ | 10 09 99 | 9000 | 1910,98 | площадка № 3 | Собствен | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 900 | 66,45 | площадка № 3 | Собствен | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 200 | 0,0 | площадка № 6 | - | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 250 | 32,10 | площадка № 8 | Собствен | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 5000 | 0,0 | площадка № 3 | Собствен | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 09 09* | 9000 | 306,75 | площадка № 1 | Собствен | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 1,5 | 0,00 | площадка № 2 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 1,5 | 0,00 | площадка № 2 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 1,5 | 0,140 | площадка № 2 | Собствен | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти /колектори/ | 13 05 03* | 0,6 | 0,00 |  | - | Да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 100 | 0,0 | площадка № 5 | - | Да |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | 16 02 09* | 1 | 0,00 | площадка № 10 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,5 | 0,00 | площадка № 4 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,6 | 0,0 | площадка № 9 | Собствен | Да |

В изпълнение на Условие 11.1.2. оператора е представил в РИОСВ актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от Закона за управление на отпъдаците и в съответствие с условията на КР № 106-Н1/2009 г. Същата е утвърдена от РИОСВ – София.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на Площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фернири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | не | Не | - | да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | не | Не | - | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | да | Не | - | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | Да | Не | - | да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 09 09* | Не | Не | - | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде /чугунен лом/ | 10 09 99 | Да | Не | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Да | Не | - | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 10 01 10* | не | Не | - | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | не | Не | - | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | не | Не | - | да |
| Утайки от маслоуловителни шахти /колектори/ | 13 05 03* | не | Не | - | да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | Не | - | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | Не | - | да |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | 16 02 09* | не | Не |  | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | Не | - | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | не | Не | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | да | Не | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | Не | - | да |

Обобщена информация за изпълнение на Условие 11. Управление на отпадъците от КР.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – 2 броя извършени проверки, като не са установени несъответствия на  изискванията и не са предприети коригиращи действия през 2014год.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 4 броя извършени проверки, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през 2014 год.

- Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид, код и наименование и не са превишавани годишните количествата.

- По условие 11.2.10. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. През 2014 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

- По условие 11.2.11. се прилага инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъците, с определените в комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. През 2014 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

- По условие 11.3.10. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. През 2014 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. През 2014 г. операторът е провел две проверки на площадките, като не е констатирал несъответствия.

- По условие 11.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. През 2014 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

- По условие 11.5.9. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. През 2014 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

- По условие 11.6.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. През 2014 година следствие на прилагането на инструкцията не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

- По условие 11.7.2. се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци.

- По условие 11.7.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци.

- По условие 11.9.1. се изготвени  годишни отчети по Наредба № 1 от 04.06.2014 год. и същите са изпратени в ИАОС – София с изх№072/25.02.2015 година.Спазен е срокът по Наредбата- не по-късно от 10 март на съответната календарна година.

4.5 Шум

През 2014 г. не е  извършван собствен мониторинг относно измерване на нивата на шум съгласно изисквания определени в условия 12.2.1. и 12.2.2. в Комплексното разрешително № 106-Н1/2009 г.

Не е извършен поради обективни причини.

По условие 12.2.3. е налична инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействието с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

По изпълнение на Условие 12.3.3. от Комплексното разрешително № 106-Н1 / 2009:

- оплаквания от живущи около площадката - няма. Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката. Най-близкото населено място е на около 2 км от завода – с. Живково и с. Веринско.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване /Условие № 13/

- По условие 13.2. се прилага инструкция за периодична проверка на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. През 2014 година не са установени течове от тръбопроводи и оборудване.

- По условие 13.4. се прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка /включително и обвалованите зони/. През 2014 година не са установени разливи на вредни вещества.

Съгласно условията от КР са поставени условия за провеждане на собствен мониторинг на подпочвените води един път на шест месеца.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | Сондаж | 6,5 – 9,5 | 7,3 | 1 път на шест месеца | да |
| Електропроводимост | сондаж | 2000ms/сm-1 | 752 | 1 път на шест месеца | да |
| Нефтопродукти | сондаж | 50 mg/dm3 | 6,22 | 1 път на шест месеца | да |
| Мед | сондаж | 2,0 mg/dm3 | 0,0057 | 1 път на шест месеца | да |
| Цинк | сондаж | 5,0 mg/dm3 | 0,122 | 1 път на шест месеца | да |

Таблица 8. Опазване на почви

През 2014 година не е извършен мониторинг на почвите,тъй като съгласно Плана за мониторинг и Условие №  от КР това става един път на 3 години.През 2013 година е извършван такъв мониторинг и следващият ще бъде през 2016година.

- Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)  ВМВ-Метал-ЕООД-Ихтиман няма.

Плануваните мероприятия в инвестиционната програма от предишният оператор на инсталация „Чугунолеене”-Ихтиман-„Чугунолеене”,АД-Ихтиман за съоръжения ,които не се използват и не съответстват на настоящето производство и използваните налични техники ,няма да се изпълняват .

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2014 г. Дружеството не е прекратявало производствената си дейност

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не сме имали аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и околната среда.

Таблица 7.1.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които ни е издадено КР.

Таблица 7.2.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно Разрешително № 106-Н1/2009 г.на Министъра на околната среда и водите,изменено с Решение №106-Н1-И1-АО/2013година на Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда за изменение на титуляра на  КР №106/2009 година , изменено с Решение №106-Н1-И2-АО/2013 година на Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда и титуляра на разрешителното е „ВМВ-Метал”-ЕООД-Ихтиман,считано от 28.11.2013 година  като „оператор” на Инсталация за производство и леене на чугун и Инсталация за регенерация на смесите.

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...........................                                                  			 Дата: 26.03.2015 г

Име на подписващия: инж.Емил Симеонов Шаранков

Длъжност в организацията: Управител