Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 465-Н0/2013 г.

(ГДОС)
на
„КАМЕНИЦА” АД,

гр. Пловдив,

за отчетната 2014г.

Пивоварна Пловдив

Март 2015 г

- Увод

  - Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително (КР) КР 465-Н0/2013 г.

Инсталация, която попада в обхвата на т.6.4.2. б) от Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на пиво

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

- Котелна инсталация, включваща:

- Котел 1 - ПКМ 12

- Котел 2 – ПКМ 12

- Адрес по местонахождение на инсталациите

Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Източен" № 65﻿.

Обектът „КАМЕНИЦА“ АД, Пивоварна Пловдив е разположена в централната градска част. До площадката се достига по бул. „Източен”, като входовете към предприятието са два – единият от страната на ул. „Иларион Макариополски”, а другият е от страната на бул. „Източен”. Имотът на предприятието, на който са разположени всички инсталации, сгради и съоръжения е с идентификатор 56784.523.801 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 год. на Началник на СГКК - гр. Пловдив.

  - Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 465-Н0/2013 г.

- Дата на подписване на КР

16.09.2013 г.

- Дата на влизане в сила на КР

04.10.2013 г.

- Оператор на инсталациите (притежател на разрешителното)

„КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика/оператора

4000 гр. Пловдив, район „Централен”, бул. "Източен" № 65﻿

Тел. +359 32 276 359

Факс: +359 32 276 355

- Лице за контакти

Георги Ангелов – Мениджър околна среда, здраве и безопасност

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти

4000 гр. Пловдив, район „Централен”, бул. "Източен" № 65﻿

тел: 0895527067

е-mail: Georgi-Angelov.Angelov@molsoncoors.com

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПИВО

Основните етапи, през които преминава производството на пиво са:

- Приемане, съхранение (малц, ечемик)

- Подготовка на други суровини и спомагателни материали:

  - Водоподготовка;

  - Получаване и съхранение на хмел.

- Производство на пивна мъст:

  - Пречистване на суровини;

  - Смилане;

  - Смесване и майшуване;

  - Цедене и филтроване;

  - Варене и охмеляване.

- Ферментация:

  - Охлаждане на горещата пивна мъст;

  - Подготовка на мая и заквасване;

  - Ферментация;

  - Отделяне на маята;

  - Отлежаване на зеленото пиво;

  - Подготовка на деаерирана вода;

- Филтрация:

  - Филтрация през кизелгуров филтър;

  - Филтрация през “патронен” филтър;

  - Допълнително охмеляване с изохоп;

  - Корекция на цвета и други добавки;

  - Разреждане с вода;

  - Насищане с CO2;

  - Успокояване и съхранение на готова продукция.

- Опаковане:

  - Опаковъчна линия за кегове;

  - Опаковъчна линия за PET бутилки.

- Съхранение и експедиция.

Приемане, съхранение и пречистване на суровини (малц, ечемик, царевичен грис)

Приемане и съхранение

Малцът и ечемикът, необходими за производството на пиво в отдел Пивопроизводство се приемат и съхраняват в 21 броя силози по 260 м3 на Силозно стопанство.

Зърното се придвижва до силозите в Силозно стопанство посредством два броя шнека, три броя елеватори и шест броя редлери. От всички тях запрашеният въздух преминава през пречиствателно съоръжение – модул с ръкавни филтри, който е монтиран на 5 етаж на сградата на Силозно сопанство.

Транспортиране на суровини

Запрашеният въздух се улавя и при транспортирането на малца и ечемика от разтоварището до силозите и от транспортирането от тези силози към отделение Варилно чрез система от 4 броя редлери. От всички тях запрашеният въздух преминава през пречиствателно съоръжение – модул с ръкавни филтри, който е монтиран на 7 етаж в сградата на Силозно стопанство. Уловеният прах се предава на външни фирми за фураж на животни.

Почистване, претегляне и смилане на суровини

Малцът или ечемикът от Силозно стопанство, посредством транспортьори, се подава към Варилно отделение. Суровината се приема в 4 броя силози по 90 м3.

Малцът се подава по отделна линия към суха мелница през кантар. Запрашеният въздух от всички съоръжения към линията (три броя шнека, един елеватор, две полирки и бункер за малц) преминава през пречиствателно съоръжение – модул с ръкавни филтри, който е монтиран на 6 етаж на отделение Варка. Уловеният прах се предава на външни фирми за фураж на животни.

На линията за малц има разположена машина за отделяне на попаднали камъни (камъкоотделител или т.нар. дестонер). Запрашеният въздух от нея преминава през отдело пречиствателно съоръжение - модул с ръкавни филтри, който е монтиран на 6 етаж на отделение Варка. Уловеният прах се предава на външни фирми за фураж на животни.

Ечемикът се подава  по съответната линия към суха мелница през кантар. На линията за ечемик има монтирано пречиствателно съоръжение – модул с ръкавни филтри, който улавя ечемичения прах и го връща отново в смления ечемик. Изходът на аспирацията е странично на сградата на отделение Варилно.

Смлените суровини постъпват в бункери за мливо.

Смесване и Майшуване

При този процес се смесват мливото (малцово, ечемичено или друго) и омекотената вода. Самият процес представлява поддържане на определенa температурa за определено време. Разградените вещества преминават в разтворима форма и формират екстракта на пивната мъст. Този екстракт впоследствие ще бъде подложен на ферментация до получаване на т.нар. “зелено пиво”.

Ензимните системи, извършващи тези процеси, могат да действат най-добре само при оптимални за тях условия – температура, рН и други.Този важен технологичен процес се провежда в два броя смесително-озахарителни апарати, даващи възможност за загряване и непрекъснато разбъркване на малцовата каша (Майш 1 и Майш 2). След тест, йодна проба, малцовата каша се прехвърля в съд за филтрация.

Филтрация на пивна мъст

Топлата малцова каша (майш) от майшуването постъпва в цедилна каца , където се отделя пивната мъст от пивоварната каша (трици).

Цедилната каца представлява апарат със сито и множество тръби в долната си част, през които се оттича и се събира изцедената пивна мъст. В горната част остава отцедена пивоварната каша, която се промива с вода с цел максимално извличане на полезния екстракт. След този процес пивоварната каша се съхранява в четири броя силози по 40 m3, разположени на открито и се предава на външни фирми за храна на животни.

Изцедената пивна мъст постъпва в буферен съд и оттам се прехвърля във варилен съд за варене.

Варене

Целта на варенето е да се увеличи екстрактното съдържание на сместа до желания процент.  Освен концентриране на пивната мъст, при варенето се извършва и влагането на хмел или хмелови продукти, които са основна съставка за производство на пиво. При процеса на варене се добавя и калциев дихлорид (CaCl2), който ще се усвои от дрождите в бъдещия процес на ферментация. Хмелът придава специфичната горчивина и аромат на пивото. Прибавянето му към пивната мъст се извършва именно при високата температура на варене, понеже там най-пълно се разтварят, оползотворяват и трансформират хмеловите горчиви вещества.

Охмелената пивна мъст постъпва в съд “Вирпол” с обем 80 м3 . Целта на този съд е да се уловят горещите утайки, образувани в процеса на варене на пивната маса с хмел (хмелово-белтъчни комплекси).

След приключване на процеса на производство на пивна мъст, апаратите и тръбните системи се дезинфекцират. На варилния съд на всяка шеста-осма варка се прави почистване и дезинфекция с разтвори на натриева основа и азотна киселина (HNO3). След измиването промивните води се изпускат във вътрешнозаводската канализационна система и от там в градската такава.

Ферментация:

Ферментацията е процес, при който захарите в отделената мъст се разграждат до алкохол и въглероден диоксид (CO2) с помощта на микроорганизми (дрожди), които се внасят под формата на мая.

Охлаждане на горещата пивна мъст

От съда на „Вирпол” охмелената гореща пивна мъст се охлажда в пластинчат топлообменник от 96°С до 12°С и постъпва в резервоари за ферментация.

Подготовка на мая и заквасване

След охлаждане на пивната мъст в поток на придвижване към ферментаторите се извършва заквасване с необходимото количество мая. Маята може да бъде получена по два начина – създадена от чиста култура в лабораторни условия или чрез повторно използване от процеса на ферментацията.

Маята от чиста култура се развива в два броя съдa до достигане на необходимия за заквасване растеж.

Маята от процеса на ферментация се отделя от ферментационните съдове и се съхранява в осем съда и се използва многократно. След няколко оборота, когато маята вече е износена и става негодна за употреба, тя се предава на външни фирми за оползотворяване.

Ферментация

След като пивната мъст се закваси с мая, започва процесът на ферментация.

На територията на завода има 14 броя вертикални цилиндрично-конусни танка за ферментация (ЦКT) с обща  вместимост 3400 m3.

Процесът на ферментация зависи основно от температурния режим и от физикохимичните показатели – привиден екстракт (неразграден ектракт), диацетил (за органолептиката на продукта), алкохолно съдържание и pH.

Тъй като процесът на ферментация е свързан с отделянето на температура (екзотермичен процес) е необходимо охлаждане на съдовете за протичане на оптимален процес. Охлаждането се осъществява чрез воден разтвор на монопропилен гликол, който циркулира в охладителните ризи на ферментационните съдове. Самият воден разтвор на монопропилен гликол се охлажда индиректно от NH3 .

След приключване на ферментационния процес маята се изважда, след нейното флокулиране и окрупняване на дъното на съда. След това пивото се центрофугира за очистване и охлаждане и постъпва в 6 броя цилиндрично-конусни съда за студено отлежаване (депозит) с общ капацитет 1000 m3.

Измиването  на технологичното оборудване се извършва след всяко изпразване на ферментатор или депозитен танк. Ферментаторите и депозитните съдова се мият с 2% натриева основа и 1% разтвор на киселина. След измиване промивните води се изпускат във вътрешнозаводската канализационна система и оттам в ГПСОВ.

Подготовка на деаерирана вода

При този процес водата от градската водопроводна мрежа преминава през обработка за нейното деаериране (извличане и елиминиране на кислорода) с помощта на вакуум и СО2. Тази деаерация се извършва с цел да се избегнат процесите на окисление при разреждане на пивото, до достигане на желания екстракт за съответния продукт.

Филтрация:

Филтрацията цели избистряне на пивото, постигане на заложените по спецификация параметри (екстракт, алкохол, газировка), както и неговото стабилизиране.

Филтрация през кизелгуров филтър

Пивото се подава от депозитните танкове. То преминава през охладител (пластинчат топлообменник) и постъпва във филтър, в който като филтруващ агент се използва кизелгур (SiO2). По този начин се улавят повечето механични замърсители и примеси.

В патронния филтър бирата преминава през механични свещи, за да се уловят механичните примеси,  преди бирата да влезе за отлежаване.

За да се коригира горчивината на продукта се добавя течен хмелов екстракт.

Корекция на цвета се извършва като в поток се добавя карамел и други добавки. Разреждането с вода и насищането на бирата с въглероден диоксид се осъществява в поток, за да се достигне декларирания екстракт на съответния продукт.

Готовият продукт постъпва в 11 броя съда за успокоение с общ капацитет 550 м3.

Филтър инсталацията се измива с 2% натриева основа или гореща вода, като  промивните води се изпускат във вътрешнозаводската канализационна система. Успокоителните танкове се мият с 1% разтвор на киселина след всяко изпразване на съда, като промивните води отново се изпускат във вътрешнозаводската канализационна система.

След филтрацията на бирата следва опаковането й.

II. Опаковане:

| ОПАКОВЪЧНА ЛИНИЯ |  |
| --- | --- |
| Метални бурета (КЕГ) | PET бутилки |
| - депалетизиране | - приемане на преформи |
| - обръщане на празни кегове | - нагряване във фурна |
| - плакнене външно | - раздуване с въздух под налягане |
| - пастьоризация на пивото в поток | - пастьоризация на пивото в поток |
| - вътрешно миене и пълнене | - миене на празни бутилки |
| - контрол на ниво | - пълнене |
| - датиране на първичната опаковка | - затваряне |
| - обръщане на пълните кегове | - етикетиране |
| - поставяне на капачка | - опаковане в мултипак ( опция) |
| - датиране на капачката | - опаковане на стекове |
| - палетизиране | - палетизиране |
| - чембероване на готовия палет | - фолиране със стреч фолио |
| - склад готова продукция | - склад готова продукция |
| - експедиция | - експедиция |

На всяка линия се извършва инспекция за ниво на пълнене, етикетиране, качество на етикетиране, наличие на код и др.

ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

В Хладилно отделение се произвежда „студ”, необходим за производствените нужди на пивоварна Пловдив. Хладилно отделение се състои от компресорна и апаратна зали. Хладилната инсталация работи в непрекъснат режим и използва амоняк като хладилен агент. Съоръженията на амонячната хладилна инсталация се намират в северната част на производствената сграда.

Общото количество амоняк, протичащ в хладилната инсталация е максимум 8 тона. Използват се два различни вида охлаждане:

- Системата за охлаждане, която използва монопропилен гликол за студоносител охлажда 14 бр. ЦКТ, инсталация за деаерирана вода, съдове за мая и охлаждане на бирата при трансфер, филтрация и помещение успокоително (ББТ), хмелохранилище, РЕТ-линия и КЕГ-линия посредством топлообенни апарати. Монопропилен гликолът, който се използва е със сертификат безопасен за здравето, т.нар. food grade.

- Системата за охлаждане с ледена вода охлажда пивната мъст след варката, преди постъпването й във ферментатора.

Технология на процесите

Работата на системата може да се опише по следния начин:

Амонячните компресори засмукват амонячни пари и чрез сгъстяване ги транспортират към кондензатори, които се намират на покрива на сградата. Там се извършва втечняване на сгъстените амонячни пари и се стичат към 2 бр. линейни ресивери, всеки от които е с вместимост 2,5 m3.

След това течния амоняк се дистрибутира към всички изпарители, в които става обмен на температурата. По този начин се охлажда монопропилен гликола. Системата за охлаждане на монопропилен гликол работи със следните параметри:

Смукателно налягане 2,2 атм, а на нагнетяване около 12 атм. Кондензаторът е с водно охлаждане, средната температура на водата е в рамките на 22ºC до 25ºC. 
Инсталацията е изградена от 2 винтови компресора GEA Grasso R2, изпарителни кондензатори BALTIMOR - 2 бр., 6 бр. изпарители IK125 и 1 бр. пластинчат изпарител Алфа Лавал МК15-BWFGR, чилър GEA Grasso с охлаждаща мощност 600 kW. Към инсталцията има дренажен ресивер 5 m3, който служи за поемане на излишния амоняк от системата, както и в аварийни ситуации да събере амоняка от авариралата част на системата.

| № | Описание на съоръженията | Означение | К-во Броя | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компресор | Gea Grasso | 2 | Компресорна зала |
| 2. | Отделител на течности | ОТ | 6 | Апаратна зала |
| 3. | Кондензатор | BAC | 2 | Покрив сграда |
| 4. | Изпарител | ИЗП | 7 | Апаратна зала |
| 5. | Чилър GEA Grasso | Gea Grasso | 1 | Компресорна зала |

Наличен е разработен и внедрен План за действие при амонячна авария в пивоварна Пловдив.

СО2 ИНСТАЛАЦИЯ

Въглеродният диоксид (СО2) е естествен продукт от процеса на размножаване и „работа” на пивните дрожди по време на ферментация. С цел улавянето му и използване отново в процеса на производство на пиво, в пивоварната е инсталирана инсталация за събиране и рекуперация на СО2, както и съдове за съхранението му.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВОДОПОДГОТОВКА

Водоподготовка за пивопроизводство

Системата за водоподготовка е инсталация за обработка на вода. Oбработва се вода,  постъпваща от мрежата на ВиК.

Водата постъпва в резервоари за съхранение. След това, чрез хидрофорни помпи, на хидрофор се нагнетява вода с налягане 3,8 – 4,0 bar.

Водата, която ще се ползва за пивопроизводство, постъпва в CO2 дегазатор и чрез помпи  се подава към отделение Варка.

След обработване на 250 m3 вода през йонообменна колона и карбонов филтър, системата  влиза в регенерация. Регенерацията се извършва с 60% сярна киселина, като се дозира през инжектор. По време на регенерация е необходимо, въпреки автоматичното преминаване през отделните цикли, да се наблюдава от оператор.

Атмосферен СО2 дегазатор

Дегазаторът е предназначен да отделя свободния въглероден диоксид от водата, посредством обтичане с въздух в противоток. Декарбонизираната вода преминава отгоре надолу през специален пълнеж от пластмасови пръстени с увеличена повърхност. В дегазатора се подава въздух с вентилатор за средно налягане, филтриран през хепа филтър.

Водоподготвителна станция за мека вода

Двуколонна омекотителна инсталация

Инсталацията работи на принципа на силно киселия йонообмен. Регенерацията на филтърните колони се извършва с нейодирана или таблетирана сол със степен на чистота 99 %. По време на филтрация наличните във водата Са, Mg, Ba, Sr и Fe се обменят със съдържащия се в йонообменната смола Na. По време на регенерация обменните йони се освобождават и се отвеждат с промивната вода, а смолата се зарежда с Na.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

Сгъстен въздух се използва в най-различни процеси във всички отдели на пивоварната и е много важно да се поддържа налягането според изискванията на консуматорите. Манипулациите, изискващи най-високо налягане, определят налягането на въздуха в системата. Всъщност, монтираното пивоварно оборудване изисква при нормални условия 6 bar въздушно налягане в системата. Пивоварната Пловдив разполага с 6 броя въздушни винтови компресори – 4 броя Mahle - 45 kW, 1 брой Mahle – 55 kW и 1 бр. Neac 100 kW.

Компресори

Компресорите Mahle обслужват нуждите от сгъстен въздух на пивоварната.

В процеса на работа има един основен компресор и ако е необходимо, се включват последователно и други компресори. Необходимостта да работят повече от един компресори се налага от консуматорите - ако се консумира по-голямо количество въздух и налягането в системата падне автоматично се включва втори и при необходимост могат да работят всички.

Компресор NEAC е предназначен единствено за нуждите на Варилно отделение и по-конкретно за „изтласкване” на пивоварната каша.

Изсушител

Въздухът, който се подава към консуматорите трябва да бъде „сух” т.е. не трябва да съдържа влага. Ролята на изсушителя е да отнеме влагата, която се съдържа във въздуха. Изсушителят е хладилна машина, чиито хладилен агент е фреон, той охлажда постъпващия в машината въздух до ниска температура (3 ÷ 3,5 оС). При тази температура влагата кондензира и бива отделена посредством автоматични кондензоотделители. Фреонът в тези 2 изсушителя е 2,5 килограма.

Буферен танк

Буферният танк за сгъстен въздух е важна част от цялостната система за сгъстен въздух в пивоварната и адекватното планиране на съхранението е ключово за ефективността на въздушните компресори. Буферният танк обикновено представлява основния складов капацитет на въздушната система. Ако танкът е оразмерен правилно, се предотвратяваизлишна работа и се предоставя подходящ складов капацитет за пиковете на търсене.

Котелна инсталация

Необходимата пара за производствени нужди на пивоварната се доставя от Котелна инсталация. Основното количество произведена пара се използва за процесите на майшуване, варене и опаковане. Към настоящия момент Котелната инсталация разполага с два броя котли:

|  | Котел 1 | Котел 2 |
| --- | --- | --- |
| Вид на котела | ПКМ 12 | ПКМ 12 |
| Мощност | 8.6 MW | 8.6 MW |
| Производителност на пара | 12 тона/час | 12 тона/час |
| Основно гориво | природен газ | природен газ |
| Резервно гориво | - | промишлен газьол |
| Изпускащо устройство | № 1 | № 2 |

Двата котела са свързани към два отделни комина, които излизат над покрива на сградата на Парова централа.

За резервно гориво се използва промишлен газьол, който се съхранява в два резервоара с обеми 20 м3 и 5 м3. Това гориво ще се използва в случай, че бъде преустановено захранването с природен газ.

- Производствен капацитет на инсталациите

Инсталация, която попада в обхвата на т.6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС

1. Инсталация за производство на пиво, с капацитет по Условие № 4 от КР

- 422.8 т/24h (4 228 hl/24h).

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Котелна инсталация, включваща:

- Котел 1 ПКМ 12, с капацитет 8.6 MW;

- Котел 2 ПКМ 12, с капацитет 8.6 MW;

По Условие 4.2.2 през 2014 г. количеството произведената готова продукция от Инсталацията за производсво на пиво е 385 390 хектолитра. Капацитетът на инсталацията за 2014 г. е 1 767,84 hl/24h, при работа на инсталацията 218 дни.

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

| Име | Заемана длъжност | Изпълнение на условия по комплексно разрешително | Задължения по управление на околната среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Милко Петров Апостолов | Мениджър пивоварна | КР (за всички условия) | Контрол на дейностите по управление на околната среда. Утвърждава документи по управление на околната среда. Информиране на контролни органи и местни власти. |
| Радка Стоянова Караилиева | Регионален Мениджър ОС, Здраве, БТ | КР (за всички условия) | Координиране на дейностите по управление на околната среда. Проверка на съответствие с екологичното законодателство и условията на КР. Наблюдение на емисионните и технически показатели. Формулиране на причините за установените несъответствия. Управление на дейностите по отпадъците. |
| Георги Ангелов Ангелов | Мениджър ОС, Здраве, БТ | КР (за всички условия) | Координиране на дейностите по управление на околната среда. Проверка на съответствие с екологичното законодателство и условията на КР. Актуализира и поддържа основния набор документи по околна среда. Наблюдение на емисионните и технически показатели. Провеждане на мониторинг на фактори на околната среда. Формулиране на причините за установените несъответствия. Управление на дейностите по отпадъците. Отговорност по практическото изпълнение на условията Попълване на записи (формуляри) по управление на документация по околна среда. |
| Георги Николов Каишев | Мениджър техническа поддръжка | 8.1.3; 8.3.1; 8.1.4; 8.1.5.2; 8.2.1.1; 8.2.1.2; 8.2.2.1; 8.3.4.5; 8.3.4.6; 8.3.4.7; 10.1.1.5.1; 10.1.3.4; 13.1.1; | Контрол на дейностите по управление на околната среда. Наблюдение на технически показатели. Назначаване на коригиращи действия. Отговорност по практическото изпълнение на условията Попълване на записи (формуляри) по управление на документация по околна среда. |
| Тонислав Георгиев Йотов | Мениджър пивопроизводство | 4.2.1; 8.1.3; 8.3.2.1; | Контрол на дейностите по управление на околната среда. Наблюдение на технически показатели. Назначаване на коригиращи действия. Отговорност по практическото изпълнение на условията Попълване на записи (формуляри) по управление на документация по околна среда. |
| Анета Желязкова Борис Панайотов Николай Попов Емил Котeв Христо Христов Петър Тодоров | Оператор | 9.1.1.3- 01-05; 15.1; 15.2; 15.3. | Попълване на формуляр 9.1.1.3. – 01-05 Отговорност по практическото изпълнение на условията Съдействие при анализиране на несъответствията |
| Веселин Емилов Цанков Пенко Стоилов Стоилов Иван Павлов Примов Петър Дечев Ташев Динчо Ангелов Стоименов | Оператор | 10.1.1.3 | Попълване на формуляр 10.1.1.3 -01 Отговорност по практическото изпълнение на условията Съдействие при анализиране на несъответствията |
| Велислав Хери Ратимисон | Процесен Инженер | 5.8.2 – 06, 5.8.2 - 08 | Попълване на формуляр 5.8.2-06 Отговорност по практическото изпълнение на условията Съдействие при анализиране на несъответствията |
| Симеон Иванов Граматиков Христо Василев Бахчевански Иван Костадинов Чакъров Костадин Николов Ангелов Георги Ставрев Ангелов Иван Христов Пананов | Огняр | 15.2; 15.3 | Отговорност по практическото изпълнение на условията |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

РИОСВ – Пловдив

бул. „Марица” № 122

4000, Пловдив

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията /инсталациите

Басейнова Дирекция Управление на Водите „Източнобеломорски район” – Пловдив

ул. „Янко Сакъзов” № 35

4000, Пловдив

- Система за управление на околната среда

  - Структура и отговорности

Със Заповед е определен персоналът (съгл. Условие 5.1), който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и са изготвени списъци с лицата отговорни за изпълнение на условията в комплексното разрешително.

При промяна на персонала/лицата или отговорностите списъкът се актуализира.

  - Обучение

Съгласно Условие 5.2 от КР

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвят годишни програми за обучение, в зависимост от потребностите. Съгласно Условие 5.2.1 е изготвена  Програма за екологично обучение. Тя е с продължителност Октомври 2014 - 2015г., адаптирана по приетия и изпълняван годишен план за обучение. Програмата ще се актуализира октомври 2015г.

Целите на програмата са:

    - Определяне на потребностите на персонала от екологично обучение;

    - Запознаване на личния състав с екологичното законодателство на РБ;

    - Запознаване на личния състав с условията на КР 465-Н0/2013;

    - Определяне на обучение по въздействие на околната среда на работното място;

    - Повишаване на компетентността чрез обучение и контрол;

    - Повишаване на информираността чрез вътрешен и външен обмен на информация;

    - Включване на екологични изисквания в инструктажите на персонала, чиято работа може да въздейства на околната среда;

През 2014 г. са проведенини обучения на персонала, както следва:
1.      Опасни агенти (вкл. Работа с ОХВ и смеси) – през месец Октомври;
2.      Политика по ОС – през месец Април;
3.      Емисии – включва КР, Мониторинг, Отпадъци – през месеци Април, Май, Юни и Октомври;
4.     Управление на водите – през месеци Юли, Октомври;
5.     Отпадъци – през месеци Май, Септември;
6.     Отпадни и ко-продукти – през месец Януари, Май, Юли;

  - Обмен на информация

Съгласно Условие 5.3 от КР

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомени съгласно условията на разрешителното. Списъкът съдържа техните адреси и телефони за контакт (включително за спешни случаи).

  - Документиране

Съгласно Условие 5.4 от КР

5.4.1. Изготвен е актуален списък с нормативните актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите.

5.4.2. Изготвен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното. Инструкциите се съхраняват на достъпно място за всички служители, отговорни за тяхното изпълнение.

5.4.3. В списък се документира на кого от персонала/отговорните лица се предоставят документи свързани с Комплексното разрешително.

  - Управление на документи

Съгласно Условие 5.5 от КР

Прилага се инструкция за актуализация на документите изисквани от Комплексното разрешително при промяна на нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите. При актуализация на документацията, невалидната такава ще бъде изземвана.

  - Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6 от КР

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени и се изпълняват.

Като Приложение 1 към ГДОС е представен списък с всички инструкции изисквани по КР, номер, дата и версия.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на изискванията на Условие 5.7.1 „КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР.

По Условие 5.7.2  се пилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Съгласно Условие 5.7.3 прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 5.7.4 има изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове.

За постигане на съответствие с новите нормативни разпоредби, ръководният персонал се уведомява за предприемане на необходимите организационни/технически действия.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно Условие 5.8 от КР

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

През докладвания период не са регистрирани аварийни ситуации.

  - Документиране

Съгласно Условие 5.9 от КР

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Резултатите от изпълнение на инструкцията по Условие 5.7.4 се документират и съхраняват. При наличие на нови нормативни изисквания към работата на инсталацията ще бъдат предприети необходимите организационни и технически изисквания за постигане на съответствие.

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъотвествия и предприетите коригиращи действия.

Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

  - Докладване

Съгласно Условие 5.10.2. на КР

Докладват се резултатите от собствения мониторинг.

„КАМЕНИЦА” АД, гр. Пловдив, Пивоварна Пловдив, с издаденото Комплексно разрешително № 465-Н0/2013г. изготвя настоящият Доклад по околната среда на основание чл.125, т.6 от ЗООС.

Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително” и се предоставя в срок до 31 март на хартиен и електронен носител.

При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

  - Актуализация на СУОС

Съгласно Условие 5.11 от КР

При актуализация  или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова ще бъде актуализирана системата за управление на околната среда.

Не са правени постъпки за актуализиране или изменение  на КР и следователно и на СУОС.

Условие 7.5. (Обобщена информация по условия 7.2 и 7.4)

През 2014 г. не са регистрирани аварийни замърсявания.

Не са били планирани промени в работата на Инсталацията за производство на пиво за 2014г.

В съответствие с изискванията на КР Условие 7.3. операторът е докладвал в РИОСВ и Басейнова Дирекция резултатите от проведения през 2014 г. собствен мониторинг по компонент „Води”.

- Използване на ресурси

- Използване на вода

За производствени нужди „Каменица” АД използва единствено питейна вода от водопроводната мрежа на град Пловдив, въз основа на Договор №16344 от 24.04.2008 г. с „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД-Пловдив.

Прилагат се инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на оборудването на варилно отделение, което е основен консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Условие 8.1.3.). Извършени са 1 бр проверки на системата за контрол и поддъжка на оборудването. Не са констатирани несъответствия.

- поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване причините за тях (съгл. Условие 8.1.4). Извършена е 1бр. проверка, в изпълнение на инструкцията. Не са констатирани течове.

- измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие. 8.1.5.2 и Условие 8.1.5.3). При извършената 1 бр. проверка на съответствието с годишната норма за ефективност при употребата на вода за 2014 г. не са констатирани несъответствия със заложената ГНЕ (Годишна норма за ефективност) в Комплексното разрешително.

Съгласно КР 465-Н0/2013 г. в изпълнение на Условие 8.1.6.1. консумацията на вода за производствени нужди за 2014 г. е представена в следващата таблица.

Таблица 3.1

Инсталация за производство на пиво

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество вода за m3/единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество m3 (2014) | Използвано количество вода за m3/за единица продукт* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопро- водната мрежа на град Пловдив | - | 0,442 | 106 622 | 0,277 | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/хектолитра филтровано пиво (2014)

- Използване на енергия

Разходът на електрическа енергия се отчита посредством измервателни устройства, отбелязани на Приложение № 4.1 – План за площадково електроснабдяване, количествата на топлоенергия се отчитат от топломери, отбелязани в Приложение № 4.1 – План на газоснабдителна система.

Прилагат се инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на варилно отделение, основен консуматор на топло- и електроенергия на площадката. Извършени са 1 бр проверки на системата за контрол и поддъжка на оборудването. (съгл. Условие 8.2.1.1). Не са констатирани несъответствия.

- проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване (съгл. Условие 8.2.1.2). Извършена е 1бр. проверка, в изпълнение на инструкцията. Не са констатирани нарушения в целостта на проводите и/или повреди.

- измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества топло- и електроенергия, оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро – и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им (съгл. Условие 8.2.2.1 и Условие 8.2.2.2). При извършената 1 бр. проверка на съответствието с годишната норма за ефективност при употребата на вода за 2014 г. не са констатирани несъответствия със заложената ГНЕ в Комплексното разрешително.

По Условие 8.2.3.1.

В Таблица 3.2 са представени изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия.

Таблица 3.2.

Инсталация за производство на пиво

| Електроенергия/ топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/hl, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,0118 | 0,0067 | Да |
| Топлоенергия | 0,040 | 0,018 | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия,

MWh /хектолитра филтровано пиво (2014)

При извършената 1 бр. проверка на съответствието с годишната норма за ефективност при употребата на електо- и топлоенергия за 2014 г. не са констатирани несъответствия със заложената ГНЕ в Комплексното разрешително.

- Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Прилагат се инструкции за:

- измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1 и Условие 8.3.1.2. Оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали за инсталацията по Условие 2, която попада в обхват на Приложение №4 от ЗООС, с условията на разрешителното и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие. 8.3.2.1 и Условие 8.3.2.2).

По Условие 8.3.3.1. резултатите са представени в следващите таблици:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количетво съгласно КР | Количество за единица продукт*, съгласно КР (2014) | Употребено годишно количество (kg) (2014) |  | Количество за единица продукт* (2014) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малц | - | 14 | 4 996 685 |  | 12,96 | Да |
| Ечемик | - | 7 | 1 052 647 | 2,7 |  | Да |
| Царевичен грис | - | 2,8 | 0 |  | - | Да |
| Хмел | - | 0,0284 | 1750,063 |  | 0,0045 | Да |
| Мая | - | 0,5 | 191320 |  | 0,49 | Да |

* Годишна норма за ефективност при употребата на суровини, kg/хектолитра филтровано пиво (2014)

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количетво съгласно КР КР | Количество за единица продукт*, съгласно КР (2014) | Употребено годишно количество (kg) (2014) | Количество за единица продукт* (2014) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калциев дихлорид | - | 0,03 | 7 471,7 | 0,019 | Да |
| Калиев метабисулфат | - | 0,001 | 362,156 | 0,0009 | Да |
| Фосфорна киселина | - | 0,07 | 27 283 | 0,07 | Да |
| Млечна киселина | - | 0,026 | 5 612 | 0,014 | Да |

* Годишна норма за ефективност при употребата на спомагателни материали, kg/хектолитра филтровано пиво (2014)

Таблица 3.3.3.

| Горива* | Годишно количетво съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - |

* в КР няма изискване за документиране на използвани горива, поради което Таблица 3.3.3 не е попълнена

По Условие  8.3.3.2. през 2014 г. са извършени 1 бр. проверки. Не са констатирани несъответствия със заложените в КР годишни норми за ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали.

- Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Прилагат се инструкции за:

- поддръжка на резервоарите описани в Условие 8.3.4.3. (съгл. Условие 8.3.4.5).

- поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти и товаро-разтоварните площадки, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 8.3.4.6).

- установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали и горива при работата на инсталациите по Условие 2 (съгл. Условие 8.3.4.7).

Условие 8.3.6.1.

Обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.5. и 8.3.4.6.:

- брой на извършените проверки:

  - по Условия 8.3.4.5 – 1 бр.

  - по Условия 8.3.4.6 – 1 бр.

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствие – няма;

- предприетите коригиращи действия – няма.

Условие 8.3.6.2. От извършените проверки (1 бр.) за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа спомагателни материали и горива през докладвания период не са констатирани несъответствия.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

    - Докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент №166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

В табл. 4.1.1. се докладват вещества, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.  Те се записват заедно с измерената/изчислената за тях емисионна стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. В случаите на превишение, се вписва количеството, с което се превишава прага. Докладван е също и метода, използван за получаване на резултатите.

Таблица 4.1.1. (Таблица 1 – по образец) Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) |  |  | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | “-“ (0) M | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (2 680) M | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (0) M | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | ”-“ (138) M | - | - | - | - |
| 6 |  | Амоняк (NH3) | - | ”-“ (0,234) M | - | - | - |
| 13 |  | Общо фосфор | - | “-“ (0,251) M | - | - | - |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) | - | “-“ (0) M | - | - | - |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | “-“ (0) M | - | - | - |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) | - | “-“ (0) M | - | - | - |
| 20 |  | Мед и съединенията ѝA (като Cu) | - | “-“ (0,00045) M | - | - | - |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) | - | “-“ (0) M | - | - | - |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) | - | “-“ (0,00021) M | - | - | - |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) | - | “-“ (0,00085) M | - | - | - |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | “-“ (0,00018) M | - | - | - |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | - | “-“ (0) M | - | - | - |

Стойностите на емисиите са получени в резултат от измерените концентрации за замърсителите по време на собствения мониторинг.

През 2014 г. няма превишаване на определения праг в Таблицата: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

    - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Прилага се инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните технологични  параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения (Условие 9.1.1.3)

Пречиствателни съоръжения:

- 6 броя ръкавни филтри към ИУ № 3 - Линия за разтоварване на суровини;

- 10 броя ръкавни филтри към ИУ № 4 - Транспортиране на суровини от силози до варилно отделение;

- 6 броя ръкавни филтри към ИУ № 5 - Линия за малц преди мелене;

- 10 броя ръкавни филтри към ИУ № 6 - Линия за малц – Машина за почистване;

- 4 броя ръкавни филтри към ИУ № 7 - Линия за ечемик преди мелене.

| Пор. № на изпускащото устройство | Тип съоръжение за отпадъчни газове, процес и/или инсталация | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Вид на оборудването за мониторинг | Честота на мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 3 | Модул 6 бр. ръкавни филтри Разтоварване на суровини | разлика в налягането - ΔP | 20 – 160mm воден стълб | U-образен манометър | Веднъж седмично при работа на инсталацията | U-образен манометър |
| № 4 | Модул 10 бр. ръкавни филтри Транспортиране на суровини от силози до варилно отделение | разлика в налягането - ΔP | 20 – 160mm воден стълб | U-образен манометър | Веднъж седмично при работа на инсталацията | U-образен манометър |
| № 5 | Модул 6 бр. ръкавни филтри Линия за малц преди мелене | разлика в налягането - ΔP | 20 – 160mm воден стълб | U-образен манометър | Веднъж на смяна при работа на инсталацията | U-образен манометър |
| № 6 | Модул 10 бр. ръкавни филтри Линия за малц – Машина за почистване | разлика в налягането - ΔP | 20 – 160mm воден стълб | U-образен манометър | Веднъж на смяна при работа на инсталацията | U-образен манометър |
| № 7 | Модул 4 бр. ръкавни филтри Линия за ечемик преди мелене | разлика в налягането - ΔP | 20 – 160mm воден стълб | U-образен манометър | Веднъж на смяна при работа на инсталацията | U-образен манометър |

По Условие 9.1.3.3

В режим на работа на оборудването, проверки за нормалната експлоатацията и поддръжката на оптималните технологични параметри на работа на пречиствателните съоръжения се извършват ежедневно. Няма установени несъответствия.

Прилагат се инструкции за:

- извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с разрешените емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.2.4);

- периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници,  предприемане на мерки за ограничаването им, периодична оценка на спазването на им и ограничаване на неорганизираните емисии и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.3.2 и Условие 9.3.3);

- предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно меришещите вещества (Условие 9.4.2 и Условие 9.4.3).

Условие 9.6.2.6:

По Условие 9.6.2.1 Операторът документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг по Условие 9.6.1.1.

По Условие 9.6.2.2. Операторът документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

По Условие 9.6.2.3. Операторът документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. По ИОС 9.3.3. и  ИОС 9.4.3. са извършени 8 бр. проверки, при които няма констатирани несъответствия.

По Условие 9.6.2.4. през 2014 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на предприятието.

По Условие 9.6.2.5. Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2013 г. са извършени собствени периодични измервания: 7бр. протоколи

№ 10-1704/03.09.2013; № 10-1993/01.10.2013, № 08-0384/24.06.2013,

№ 08-0383/24.06.2013, № 08-0224/18.04.2013, № 08-0223/18.04.2013,

№ 08-0215/18.04.2013.

СПИ са извършени от акредитирана лаборатория при спазване на регламентираните срокове заложени в КР. Съгласно периодиката заложена в разешителното следващите собсвени периодични измервания ще бъдат извършени през 2015г.

Резултатите от оценката на съответствието са представени в таблиците по-долу:

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух от Котел ПМК 12 № 1 F1 K1; изпускащо устройство К1 - Протокол № № 10-1704/03.09.2013

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 13 000 | 8 982 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | 57 | Веднъж на две години | Да 100% |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | Веднъж на две години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | Веднъж на две години | Да |

Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух от Котел ПМК 12 № 2 F2 K2; изпускащо устройство К2 - Протокол № 10-1993/01.10.2013

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 13 000 | 11 955 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | 71 | Веднъж на две години | Да 100% |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 43 | Веднъж на две години | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | Веднъж на две години | Да |

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух от Линия за разтоварване на суровини; изпускащо устройство К3 - Протокол № 08-0384/24.06.2013

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 8 000 | 3 340 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | 2,8 | Веднъж на две години | Да 100% |

Таблица 2.4. Емисии в атмосферния въздух от Транспортиране на суровини от силози до варилно отделение; изпускащо устройство К4 - Протокол № 08-0383/24.06.2013

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 4 000 | 2 602 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | 2,2 | Веднъж на две години | Да 100% |

Таблица 2.5. Емисии в атмосферния въздух от Линия за малц преди мелене; изпускащо устройство К5 - Протокол № № 08-0224/18.04.2013

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 7 500 | 3 589 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | 1,1 | Веднъж на две години | Да 100% |

Таблица 2.6. Емисии в атмосферния въздух Линия за малц – Машина за почистване; изпускащо устройство К6 - Протокол № 08-0223/18.04.2013

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 3 900 | 3 128 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | 2,1 | Веднъж на две години | Да 100% |

Таблица 2.7. Емисии в атмосферния въздух Линия за ечемик преди мелене; изпускащо устройство К7 - Протокол № 08-0215/18.04.2013

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 1800 | 600 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | 1,4 | Веднъж на две години | Да 100% |

Условие 9.6.2.7.

Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт са посочени в Таблица 2.8

Таблица 2.8

| Замърсител | Количество (кг) емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт |
| --- | --- |
| CO | 0 |
| NOx | 0.00006 |
| SO2 | 0 |
| Прах | 0.000003 |

    - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Прилагат се инструкции за:

- Поддържане на оптимална стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2 (съгл. Условие 10.1.1.3).

- Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. (съгл. Условие 10.1.1.5.1).

По Условие 10.1.1.6.4

Пречиствателни съоръжения:

- Неутрализационна станция (по пътя на отпадъчните води от филтърно отделение и от CIP на бутилиращата линия);

- Утаителна шахта (по пътя на производствените отпадъчни води след кизелгуровия филтър).

| Оборудване/ съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Вид на измерва-нето | Оценка/ проверка на точността на измерването | Период на измерване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неутрализационна станция | pH на отпадъчните води | pH ~ 7.0 | автоматично | да | непрекъснато |
| Утаителна шахта | Ниво на утайката | 140 см | визуално | - | Веднъж месечно |

Извършени проверки на експлоатацията и поддръжката на ПС – 3бр. Няма установени несъответствия. Поддържат се определените оптимални технологични параметри при работа на съоръженията, като записите за проверките се водат съгласно определената периодика.

Прилагат се инструкции за:

- оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с определените по разрешителното максимално допустими концентрации на вещества в производствените води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 10.1.3.2).

- проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване (съгл. Условие 10.1.3.4).

По Условие 10.5:

По Условие 10.5.1 Операторът документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по Условие 10.1.3.1. Мониторингът се извършва на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, условно чисти, битово-фекални и дъждовни), зауствани в градската канализация.

През 2014 г. е извършен мониторинг: Протокол № 10-0409/24.03.2014г.,

№161–ОВ/07.04.2014г., №11-0260/16.04.2014г., №181/21.07.04.2014г.,

№352 -ОВ/21.07.04.2014г.,  №625-ОВ/15.12.2014г.

Мониторингът е извършен от акредитирана лаборатория при спазване на регламентираните срокове заложени в КР.

По Условие 10.5.2 Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР емисионни норми.

- брой на извършените проверки - 3 бр.

- брой установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствие – няма;

- предприетите коригиращи действия – няма.

По Условие 10.5.3 Резултатите от мониторингът са представени в Таблици 4.3.1 и 4.3.2 и 4.3.3

Таблица 4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТП– последната ревизионна шахта, преди включване в градската канализация;

Протокол № 10-0409/24.03.2014г., №161–ОВ/07.04.2014г., №11-0260/16.04.2014г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2013 |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни води | m3/час | 320 | 15,46 |  | - | Да |
|  | m3/ден | 1 953 | 371,17 |  | - | Да |
|  | m3/година | 712 926 | 135 480 |  | - | Да |
| Температура | °C | - | 19,5± 0,3 |  | Веднъж годишно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 |  | 63 ± 3 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфиди (като S) | mg/dm3 | 1,5 |  | 0, 048 ± 0,002 | Веднъж годишно | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15,0 |  | 0,39 ± 0,03 | Веднъж годишно | Да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10,0 |  | < 0,1* | Веднъж годишно | Да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10,0 |  | 0,36 ± 0,04 | Веднъж годишно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 |  | < 0,00001* | Веднъж годишно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 |  | < 0,00005* | Веднъж годишно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 |  | 0,0063 ± 0,0003 | Веднъж годишно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 |  | < 0,0005* | Веднъж годишно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 |  | 0,0033 ± 0,0002 | Веднъж годишно | Да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 |  | < 0,02* | Веднъж годишно | Да |
| Хром /тривалентен/ | mg/dm3 | 2,5 |  | < 0,02* | Веднъж годишно | Да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 |  | 0,00156 ± 0,00008 | Веднъж годишно | Да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 |  | < 0,002* | Веднъж годишно | Да |
| Цианиди /общо/ | mg/dm3 | 1,5 |  | < 0,02* | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 |  | 0,00133 ± 0,00007 | Веднъж годишно | Да |

* - по малко от границата на количествено определяне на метод

Таблица 4.3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТП– последната ревизионна шахта , преди включване в градската канализация;

Протокол №181/21.07.04.2014г.,№352 -ОВ/21.07.04.2014г.

| Параметър |  | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2013 |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Дебит на отпадниводи | m3/час |  | 320 |  | 15,46 | - | Да |
|  | m3/ден |  | 1 953 |  | 371,17 | - | Да |
|  | m3/година |  | 712 926 |  | 135 480 | - | Да |
| Активна реакция /рН/ | - |  | 6,5 – 9,0 |  | 8,57 ± 0,04 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | - |  | 104 ± 5,2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 |  | - |  | 720,6 ± 28,1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 |  | - |  | 157,50 ± 6,62 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амонячен | mg/dm3 |  | 35 |  | 1,94 ± 0,08 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 |  | 15 |  | 1,01 ± 0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | 15 |  | 1,611 ± 0,076 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 |  | 120 |  | 2,86±0,24 | Веднъж на шест месеца | Да |

* - по малко от границата на количествено определяне на метода;

Таблица 4.3.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТП– последната ревизионна шахта , преди включване в градската канализация;

Протокол №625-ОВ/15.12.2014г.

| Параметър |  | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2013 |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Дебит на отпадниводи | m3/час |  | 320 |  | 15,46 | - | Да |
|  | m3/ден |  | 1 953 |  | 371,17 | - | Да |
|  | m3/година |  | 712 926 |  | 135 480 | - | Да |
| Активна реакция /рН/ | - |  | 6,5 – 9,0 |  | 6,57 ± 0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | - |  | 12,6 ± 0,5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 |  | - |  | 336 ± 7 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 |  | - |  | 176 ± 6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амонячен | mg/dm3 |  | 35 |  | 1,53 ± 0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 |  | 15 |  | 2,7 ± 0,1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | 15 |  | <5* | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 |  | 120 |  | 13,3±0,8 | Веднъж на шест месеца | Да |

* - по малко от границата на количествено определяне на метода;

По Условие 10.5.4

- брой на извършените проверки

  - по Условия 10.1.3.2 – 3 бр.

  - по Условия 10.1.3.4 – 1 бр.

- брой установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствие – няма;

- предприетите коригиращи действия – няма.

По Условие 10.5.5 Операторът документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

По Условие 10.5.7

Данните за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт са посочени в Таблица 4.3.3

Таблица 4.3.3

| Замърсител | Количество (кг) емитиран замърсител отпадъчните води за производството на единица продукт |
| --- | --- |
| Амоняк (NH3/ | 0,000000006 |
| Общо фосфор | 0,000000006 |
| Арсен и съединенията му (като As) | 0 |
| Кадмий и съединенията му (като Cd) | 0 |
| Хром и съединенията му (като Cr) | 0 |
| Мед и съединенията ѝA (като Cu) | 0,00000000001 |
| Живак и съединенията му (като Hg) | 0 |
| Никел и съединенията му (като Ni) | 0,000000000005 |
| Олово и съединенията му (като Pb) | 0,00000000002 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | 0,000000000004 |
| Цианиди (като общо CN) | 0 |

    - Управление на отпадъците

По Условие 11.9.2. Операторът документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество – Таблица 4.

По Условие 11.7.1. Операторът извършва измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, t/y, КР 465-Н0/2013 г. | Реално измерено/ t 2014 | Количество t/ единица продукт КР 465-Н0/2013 г. | Реално измерено 2014 |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 100 | 16,880 | - | - | № 3 | Външна фирма Предадено 16,880 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 200 | 37,830 | - | - | № 3 | Външна фирма Предадено 37,830 | Да |
| Опаковки от дървесни материали (палети) | 15 01 03 | 1000 | 35,740 | - | - | № 4 | Външна фирма Предадено 35,740 | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 10 | 0,460 | - | - | № 5 | Външна фирма Предадено 0,460 | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 300 | 18,880 | - | - | № 6 | Външна фирма Предадено 18,880 | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 5 | 0,093 | - | - | № 2 № 7 | Външна фирма Предадено 0,093 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 2 | 0,032 | - | - | № 2 | Външна фирма Предадено 0,032 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (кизелгур) | 15 02 03 | 200 | 34,800 | - | - | № 8 | Външна фирма Предадено 34,800 | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | 16 02 11* | 20 | 0,570 | - | - | № 10 | Външна фирма Предадено 0,570 | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 200 | 31,100 | - | - | № 11 | Външна фирма Предадено 31,100 | Да |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 10 | 5,400 | - | - | № 11 | Външна фирма Предадено 5,400 | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 20 | 0,740 | - | - | - | Външна фирма Предадено 0,740 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0,160 | - | - | № 13 | Външна фирма Предадено 0,160 | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро-въглеводороди | 20 01 23* | 150 | 8,346 | - | - | № 10 | Външна фирма Предадено 8,346 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 100 | 29,860 | - | - | - | Външна фирма Предадено 29,860 | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 16,880 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 37,830 | Да |
| Опаковки от дървесни материали (палети) | 15 01 03 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД R03 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 35,740 | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 0,460 | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 18,880 | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД D15 - Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 - D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им Предадено 0,093 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД D15 - Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 - D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им Предадено 0,032 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (кизелгур) | 15 02 03 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 34,800 | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | 16 02 11* | - | - | “Хефти металс” ЕООД R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 0,570 | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | „Ростер” ООД R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 20,140 | Да |
|  |  |  |  | „Феникс – Т” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 5,400 |  |
| Смеси от метали | 17 04 07 | - | - | „Феникс – Т” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 10,960 | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД D15 - Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 - D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 0,740 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 0,160 | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро-въглеводороди | 20 01 23* | - | - | „Хефти металс” ЕООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 8,346 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „Чистота Балкани” ЕООД D15 - Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 - D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 29,860 | Да |

През 2014г. не са образувани и няма налични от минали години за кодове: 12 01 01,

13 01 10*, 13 02 05*, 15 01 07, 16 01 03, 16 07 08*, 17 09 04, 19 09 05, 20 01 36, 20 01 40.

Прилагат се инструкции за:

- периодична оценка на съответствието на предварително съхраняване с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.3.14).

- периодична оценка на съответствието транспортирането на отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.4.3).

- оценка на съответствието на оползотворяване в т.в. рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.5.2).

- оценка на съответсвието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответсвията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условие 11.6.2).

- измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Условия 11.7.2. и Усл. 11.7.3).

По Условие 11.9.4. съгласно изискванията на инструкциите относно дейностите по управление на отпадъците ИОС 11.3.14, ИОС 11.4.3, ИОС 11.5.2, ИОС 11.6.2, ИОС 11.7.3

-брой и обект на проверките - 9 бр.

-установени несъответствия - няма;

-причини - няма;

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- няма.

    - Шум

Съгласно Условие 12.2.1. от КР 465-Н0/2013г да се извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката, еквивалентни нива на шум е мястото на въздействие.

Прилагана инструкция за периодично наблюдение на показателите на шум по Условие 12.2.1 на Комплексното разрешително, оценка на съответствието, установяване на причините за несъответствие и предприемане на корегиращи действия (съгл. Условия 12.2.2. и 12.2.3).

Наблюдението на шумовите нива беше извършено на 12.08.2013 г. от Акредитирана лаборатория на ИАОС, за което са издадени Протоколи №: 10-1597, 10-1595 и 10-1596 от 14.08.2013 г. Допълнително, контролно измерване

Протокол №: 10-1720/28.08.2013г.

По Условие 12.3.3. през изтеклата 2014 г. не са постъпили оплаквания от живущи около площадката.

Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг през 2013 г. година са отразени в Таблица 6.1, Таблица 6.2, Таблица 6.3.

През 2013 год. Каменица АД проведе измервания на емисиите на шум (дневно, вечерно и нощно ниво на шум) по границата на площадката на предприятието. От направените измервания и съставените протоколи се установи надвишаване на еквивалентното ниво на шум в нощното измерване, в една точка в близост до PЕТ опаковъчната линия в югоизточния край на площадката.

Таблица 6.1. Шумови емисии дневно – 12:10 – 13:05 ч.,

Протокол №: 10-1597/14.08.2013 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 60 | 52,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 2 | 60 | 48,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 3 | 60 | 44,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 4 | 60 | 47,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 5 | 60 | 48,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 6 | 60 | 47, 9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 7 | 60 | 48,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 8 | 60 | 46,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 9 | 60 | 48,6 ± 0,3 | ДА |
| Точка 10 | 60 | 46,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 11 | 60 | 50,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 12 | 60 | 47,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 13 | 70 | 55,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 14 | 70 | 52,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 15 | 70 | 54,6 ± 0,3 | ДА |
| Точка 16 | 70 | 53,2 ± 0,3 | ДА |

Таблица 6.2 Шумови емисии вечерно – 19:55 – 21:05 ч,

Протокол №: 10-1595/14.08.2013 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 55 | 51,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 2 | 55 | 49,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 3 | 55 | 45,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 4 | 55 | 46,6 ± 0,3 | ДА |
| Точка 5 | 55 | 50,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 6 | 55 | 49, 8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 7 | 55 | 49,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 8 | 55 | 46,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 9 | 55 | 45,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 10 | 55 | 44,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 11 | 55 | 48,7 ± 0,3 | ДА |
| Точка 12 | 55 | 48,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 13 | 70 | 61,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 14 | 70 | 52,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 15 | 70 | 55,7 ± 0,3 | ДА |
| Точка 16 | 70 | 53,1 ± 0,3 | ДА |

Таблица 6.3 Шумови емисии нощно – 3:30 – 4:35 ч,

Протоколи №: 10-1596/14.08.2013 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 50 | 51,7 ± 0,3 | НЕ |
| Точка 2 | 50 | 48,6 ± 0,3 | ДА |
| Точка 3 | 50 | 43,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 4 | 50 | 43,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 5 | 50 | 46,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 6 | 50 | 47,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 7 | 50 | 46,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 8 | 50 | 42,7 ± 0,3 | ДА |
| Точка 9 | 50 | 42,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 10 | 50 | 41,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 11 | 50 | 44,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 12 | 50 | 45,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 13 | 70 | 61,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 14 | 70 | 48,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 15 | 70 | 52,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 16 | 70 | 50,6 ± 0,3 | ДА |

Предприети са незабавни мерки за установяване на източника на шум. Бяха установени спукан прозорец и малка цепнатина по източната фасада, в най-южния й край. Откритите проблемни участъци бяха ремонтирани незабавно.

По-късно през същия месец Каменица АД отново проведе измервания за нощно ниво на шум в югоизточния и южния край на площадката. Резултатите от измерванията показват, че в резултат на реализираните корективни мерки няма превишаване на нормите в близост до отдел Опаковане, РЕТ линия.

След влизане в сила на Комплексното разрешене не са установени несъответствия.

Таблица 6.4. Шумови емисии нощно – 0:15 – 0:40 ч.,

Протокол №: 10-1720/28.08.2013г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 70 | 49,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 2 | 50 | 48,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 3 | 70 | 48,5 ± 0,3 | ДА |

    - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилагани инструкции за:

- периодична проверка на за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове (съгл. Условие 13.1.1).

- отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/пдземните води и третиране наобразуваните отпадъци. (съгл. Условие 13.1.3).

Условие 13.1.6.3

По условие 13.1.1 са извършени 1 бр. проверки на тръбопроводите и оборудването при което не са констатирани несъответствия.

По условие 13.1.3 не са констатирани раливи и не се е налагало тахното отстраняване.

Таблица 8 Опазване на почви*

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовзем-на точка | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито-ринг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт1 | Пункт 2 |  |  |

*По КР няма изискване за провеждане на мониторинг на почви, поради което Таблица 8 не е попълнена

Прилагани инструкции за:

- за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. (съгл. Условие 15.1)

- за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходими мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. (съгл. Условие 15.2)

- за документиране на действията по Условие 15.2, включваща продъжителността на процесите по пускане и спиране на инсталацииите по Условие 2. (съгл. Условие 15.3)

Условие 15.4. Операторът е изработил План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2., който включва вида, количествата и продължителността на времето на извънредните емисии и начините на тяхното измерване и контролиране.

По Условие 15.5. През 2014 г. не е регистриран анормален режим на инсталацията по Условие 2, поради което Опрераторът не е провеждал мониторинг при анормални режими на работа.

- Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Според приетата ИППСУКР през 2014г. е изградено предвиденото пречиствателно съоръжение (неутрализационна станция). То ще бъде въведено в експлоатция до 07.07.2015г.

- Прекратяване работата на инсталацията или части от тях

По Условие 16.4.

През 2014 г. инсталациите или части от тях не са прекратявали дейността си. Поради тази причина не е представен план на действията при закриване на дейностите в инсталациите по Условие 2 (Условия 16.2 и 16.3. КР 465-Н0/2013 г.).

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

- Аварии

През 2014 г. не е имало аварийни ситуации на територията на „Каменица” АД, Пивоварна Пловдив поради което Таблица 9 не е попълнена.

Таблица 9 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2014 г. не са постъпили оплаквания в „Каменица” АД, Пивоварна Пловдив от дейността на инсталациите, поради което Таблица 10 не е попълнена.

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Подписване на Годишния Доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад по околна среда за 2014 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 465-Н0/2013 г. на Пивоварна Пловдив „КАМЕНИЦА” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 	29.03. 2014 г.

Подпис: ............................		Милко Апостолов

/Мениджър Пивоварна/

/печат/

Приложение 1

| Номер на Инструкцията/Условието от КР | Инструкция | Дата на влизане в сила на инструкцията | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| ИОС 4.2.1 | Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.2.1 | Определяне на потребностите от обучение на персонала и изготвяне на годишна програма за обучение на персонала. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.5.1 | Инструкция за актуализация на документите, изисквани с разрешително № 465-Н0/2013г., в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. | 02.06.2014г. | 02 |
| ИОС 5.7.4 | Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.1 | Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2 | Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-01 | Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-02 | Инструкция за определяне на възможните аварийни, включително в резултат на наводнение или земетресение ситуации,с въздействие върху околната среда и здравето на хората и избор на действията за предотвратяване/ограничаване на тези въздействия и осигуряване на най-добра защита за живота и здравето на хората. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-03 | Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-04 | Инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-05 | Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-06 | Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията. | 07.01.2014г. | 02 |
| ИОС 5.8.2-07 | Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-08 | Инструкция за определяне на средства за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 5.8.2-09 | Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала (списък на телефонните номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 8.1.3 | Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването на Варилно отделение, което е основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 8.1.4 | Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 8.1.5.2_8.1.5.3 | Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, оценка на съответствието на изразходваните количества вода от Инсталация за производство на пиво, определените в Условие 8.1.2. на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия | 02.06.2014г. | 02 |
| ИОС 8.2.1.1 | Инструкция за експлоатация и поддръжка на Варилно отделение – основен консуматор на толо- и електроенергия към Инсталация за производство на пиво. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 8.2.1.2 | Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприенаме на действия за тяхното отстраняване. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 8.2.2.1_8.2.2.2 | Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на използваните количества електро и топлоенергия, оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. | 02.06.2014г. | 02 |
| ИОС 8.3.2.1_8.3.2.2 | Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2, оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали от инсталацията по Условие 2., която попада под обхвата на Приложение № 4 от ЗООС с условията в разрешителнпото, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | 02.06.2014г. | 02 |
| ИОС 8.3.4.5 | Инструкция за поддръжка на резервоарите описани в Условие 8.3.4.3, включително проверка на целостта и здравината на резервоарите; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите; установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане на коригиращи действия. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 8.3.4.6 | Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 8.3.4.7 | Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали и горива при работа на инсталациите по Условие 2 на Комплексното разрешително. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 9.1.1.3 | Инструкция за поддръжка на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените по Условие 9.1.1. | 19.05.2014г. | 02 |
| ИОС 9.2.4 | Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 9.3.2 | Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 9.3.3 | Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 9.4.2 | Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 9.4.3 | Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 10.1.1.3 | Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. | 07.01.2014г. | 02 |
| ИОС 10.1.1.5.1 | Инструкция за проверка на съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Условие 10.1.1.2 на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 10.1.3.2 | Инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг, с определените в разрешителното максимално допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 10.1.3.4 | Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 11.3.14 | Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините на установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | 13.01.2014г. | 02 |
| ИОС 11.4.3 | Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | 13.01.2014г. | 02 |
| ИОС 11.5.2 | Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на разрешителното изисквания, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 11.6.2 | Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията в разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 11.7.2_11.7.3 | Инструкция за измерване на количествата на образуваните количества отпадъци, оценка на съответствието на на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | 24.06.2014г. | 02 |
| ИОС 12.2.2_12.2.3 | Инструкция за периодично наблюдение на показателите на шума съгласно Условията на Комплексното разрешително, оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 13.1.1 | Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 13.1.3 | Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърят почвта/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 14.4 | Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 15.1 | Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 15.2 | Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите от Условие 2 на КР. | 01.10.2013г. | 01 |
| ИОС 15.3 | Инструкция за документиране на действията по Условие 15.2, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. | 01.10.2013г. | 01 |