РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНите Сандански, струмяни и кресна

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 292– НО/2008 г.

(за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.)

гр. Сандански, 2015 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански

- община Сандански, землище Сандански, местност ″Могилата″

- Регистрационен номер на КР - № 292-НО/2008

- Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 15.11.2008 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

Притежател на разрешителното - Община Сандански - Андон Тотев – Кмет на община Сандански

Оператор: Община Сандански

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

# Собственик: Община Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, тел. 0746 / 3590101, факс: 0746 / 3590162.

# Оператор: Община Сандански

- Лице за контакти

Инж. Васил Кирилов Хърков – старши експерт “Екология”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Адрес: гр.Сандански – 2800, бул. “Свобода” № 14, тел: 0746/89075, e-mail: ekolog@sandanskibg.com.

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни  отпадъци на община Сандански е разположено в местността “Могилата”, землище на гр.Сандански. Площадката е разположена извън регулацията на гр.Сандански, северозападно от населеното място на около 2,2 км. и на около 2000 м.източно от Е-79.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и  паметници на културата. Изградена е прилежаща инфраструктура. Площта на цялото депо е 81,726 дка.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общината – битови и производствени отпадъци имащи характер на неопасни. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за неопасни отпадъци;

- клетка   2− за неопасни отпадъци;

- клетка 3 – за неопасни отпадъци;

- клетка 4 – за неопасни отпадъци;

-клетка 5−	за неопасни  отпадъци;

Към момента отпадъците се депонират в клетка 2 на регионалното депо.

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на всяка клетка. На постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Входящият контрол се осъществява от оператор-кантарджия. Измерването на отпадъците става с електронна везна и данните се записват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване;

- разстилане с уплътняване;

- оросяване с инфилтрирани води;

- запръстяване;

Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен участък, разстилане и уплътняване на отпадъците с булдозер до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м.

Регионалното депо работи на 7 – дневна работна седмица.

Депото е въведено в експлоатация през 2002 година – Решение за въвеждане в експлоатация № 113 от 04.03.2002 г. на ДНСК София. Клетка 2 на РДНО е въведена в експлоатация през 2012 г. – Разрешение за ползване №1166 от 13.09.2012 г.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.	Таблица 4.1

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет t/24h | Максимален капацитет t | Количество депонирани отпадъци t | Максимално депонирано количество t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2014 г. |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна. | 5.4 | 85 | 417 068 |  |  |
|  |  |  |  | 71 955 | - | - |
|  | Клетка 1 |  |  |  |  |  |
|  | Клетка 2 |  |  | 155456 | 13 394 | < 85 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

За община Сандански:

- инж. Васил Кирилов Хърков – ст. експерт “Екология”

За “Стройкомтранс” ЕООД

1. инж. Иван Симеонов  – Управител на „Стройкомтранс” ЕООД.

2. Спаска Дамбова – Отговорник депо.

3. инж. Татяна Шингарова – Еколог

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионално депо за неопасни  отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна е разположено на територията на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград, ул.”Свобода” № 1

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

Басейновата дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” № 66, п.к.441

2.Система за управление на околната среда

С Договор № 46-05 от 18.02.2009 г. община Сандански възлага експлоатацията, поддържането и изпълнението на условията на КР за обект: Регионално депо за неопасни отпадъци на “Стройкомтранс” ЕООД, гр. Сандански.

- Структура и отговорности

- Определен е  персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-  Изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

- изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

За разглеждания период не е правена актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни  отпадъци за общини Сандански, Струмяни и Кресна.

| Условия по КР №292 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - По Условие 4.2 от КР за общото количество депонирани отпадъци. - Данните за депонираните отпадъци в клетка №2 са представени в Таблица 4.1 към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2014 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР №292 - НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1 и Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. Не са констатирани аварийни разливи и други замърсявания. По Условие 7.2 за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. е извършван мониторинг на подземни води, инфилтрат, смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води, отпадъчни газове и шум. Копия от протоколите с резултатите са изпратени на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР – Благоевград. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t депониран отпадък | Използвано годишно количество m3 | Използвано годишно количество за единица продукт m3/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. |
| СН „Санданска Бистрица“ | 0,06 m3 /t | 368 m3 | 0,027 m3 /t | Да |

| Условия по КР №292 – НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2 от КР, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с вода за технически нужди от поливен водопровод въз основа на актуален писмен договор с СН „Санданска Бистрица”. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице. На площадката е монтиран водомер. Изразходваната вода за производствени нужди се отчита по водомера или се изчислява съгласно инструкцията за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. • Изразходваното количество вода на депото е 0,027 мЗ/тон депониран отпадък. • През периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са извършени 12 проверки на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежемесечно с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия | Количество за единица продукт съгласно КР МWh/t депониран отпадък | Използвано годишно количество за единица продукт МWh/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2014 г. |
| Електроенергия | 0,004 MWh/t | 0,00235 MWh/t | Да |

| Условия по КР №292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електро-енергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с "Електроснабдяване" гр. Сандански. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпените станции за инфилтрат и за техническа вода и осветлението на площадката. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт съгласно КР l/t депониран отпадък | Количество за единица продукт l/t депониран отпадък | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | - |
| Дезинфектанти | 0,007 l /t | 0,0043 l/t | Да |

Не се използват суровини и горива.

| Условия по КР №292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | Като спомагателни материали се използват дезинфектанти. Изготвена е писмена инструкция за отчитането на използваните количества дезинфектанти. Няма превишаване на консумацията на спомагателни материали съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР №292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • В района на депото се съхраняват единствено спомагателни материали – дезинфектанти. • Техническото обслужване на автопарка не се извършва в района на площадката. Отработените масла не се сменят и съхраняват в района на площадката. В района на депото не се съхраняват горива. Съгласно инструкцията се извършват ежеседмични проверки на площадката за спомагателни материали. Не са установени несъответствия. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Данните са представени в Таблици 1 и 2 от Приложенията.

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец измерения дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.5.1.1 за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган. | Към момента не е изградена газоотвеждащата система на клетка 1, не е монтирана инсталацията за изгаряне на биогаз, няма дебитомер и газоанализатор. През 2014 г. са извършени две замервания на контролираните параметри през м. март и м. септември. |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.5.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Съгласно наша Инструкция и Условие 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. |
| Условие 9.5.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.20 | Количествата на замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък са: Метан (CH4) – 0,094 кг/т. депониран отпадък; Въглероден диоксид (CO2) – 0,075 кг/т. депониран отпадък; Кислород (О2) – 19,53 кг/т. депониран отпадък; Водород (Н2) – 0 кг/т. депониран отпадък; Сероводород (H2S) - <0.00011 кг/т. депониран отпадък. |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията.

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.2.1.2.3. за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.2.1.2.3 се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция и резултатите се отразяват в съответни дневници: а) БПСОВ – веднъж месечно. В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |
| Условие 10.5.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.2.4.3. и да докладва като част от съответния ГДОС за: -брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/ планирани коригиращи действия; | За периода от 01.01.2014 г.до 31.12.2014 г. не е извършван мониторинг на повърхностни води. Извършен е мониторинг на смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор. Установени са несъответствия по следните показатели: неразтворени вещества и нефтопродукти. Установени са причините за несъответствията и са предприети коригиращи действия. |
| Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.2. и Условие 10.2.4.1. | За периода от 01.01.2014 г.до 31.12.2014 г. е извършван мониторинг на метеорологичните данни и на инфилтрат. Извършван е и мониторинг на смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор. |
| Условие 10.5.5. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.3. да се включи като част от съответния ГДОС. | За периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 са извършени 12 проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително охранителните канавки и дренажната система за инфилтрат. Не са установени течове и други несъответствия. |
| Условие 10.5.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. | Изчислените годишни количества на вредните вещества са дадени в Таблица 1 от приложенията. |
| Условие 10.5.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.20. | Количествата на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт са дадени в Таблица 11 от приложението. |

4.3     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 292 – НО/2008 г.:

- По Условие 11

- За периода 01.01.-31.12.2014 г.:

- 13 394 т  ТБО, от тях

- 544,260 т  ПО

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | За периода на отчитане са образувани 120 кг. отпадъци с код и наименование 16 01 03 излезли от употреба гуми. За периода са образувани 0,575 кг. отпадъци с код и наименование 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак от дейността на инсталацията. Данните са посочени в Таблица 4 от приложенията. |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | ►количествата генерирани отпадъци са посочени в Таблица 4 от Приложенията ►събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно условие 11.3.5 и 11.3.8 ►транспортиране на отпадъци–не е извършвано ►оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 5 от Приложенията Извършват се ежемесечни проверки съгласно инструкциите по условия: 11.2.7, 11.3.10, 11.3.11, 11.4.3, 11.5.3 и 11.6.4. Не са установени несъответствия. |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна, определен в Условие 11.7.5. | Към месец май 2014 г. е извършено геодезическо заснемане на състоянието на депото. Измерен е обема на отпадъчното тяло – 142 873,22 м3 към месец май 2014 г. |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани и/или оползотворени на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС. | В следната таблица: |

Таблица, съгласно Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 15.11.-31.12.2008г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци: |  | 12 837,82 |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12 783,500 | депониране | “Стройкомтранс” ЕООД, “Бетон” ЕООД, ЕТ „Иван Трендафилов”, „Примо Трейд” ЕООД и „Чистота Балкани” ЕООД, „ТексанМедикал“ЕООД, община Струмяни, община Сандански и физически лица | Да |
| Отпадъци от почистване на пазари | 20 03 02 | 32,52 | депониране | “Стройкомтранс” ЕООД | Да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 21,8 | депониране | “Стройкомтранс” ЕООД | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 556,18 |  |  |  |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 03 04 | 262,7 | депониране | „Стройкомтранс” ЕООД | Да |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 01 99 | 0,82 | депониране | “Стройкомтранс” ООД | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер ) | 04 02 09 | 7,76 | депониране | „Бетон“ЕООД, „Стройкомтранс“ЕООД | Да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 1,78 | депониране | “Стройкомтранс” ООД | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 04 02 99 | 37,86 | депониране | “Тексан - Медикал” ЕООД, „Стройкомтранс“ЕООД | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 10 13 99 | 16,38 | депониране | “Стройкомтранс“ЕООД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0,12 | депониране | „Тексан Медикал“ЕООД | Да |
| Други отпадъци/включително смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци , различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | 228,76 | депониране | „Евроимпекс-Благоевград” ООД, „Стройкомтранс“ЕООД, „Унитрейд- Благоевград“ЕООД, „Феникс Дупница“ЕООД | Да |

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | През 2014 г. не са изпускани замърсители в почвата, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества. За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. не е извършван пренос на опасни отпадъци извън площадката. |

  - Шум:

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Не са постъпвали оплаквания относно предизвикване на шум от района около депото. През 2014 г. е извършено замерване на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от площадката на депото и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие. |

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | За разглеждания период 01.01.-31.12.2014 г. е извършван мониторинг на подземните води. Резултатите са представени в Таблица 7. |
| Условие 13.8.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.7.2.3. показатели като част от съответния ГДОС. | През 2009 г. са взети проби за мониторинг на почви от акредитирана лаборатория за изпитване РЛ - Благоевград. Получени са резултати само за pH. Анализите на останалите показатели от КР за мониторинг на почви са извършени през 2010 г. Данните са посочени в Таблица 8 . |

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС | Мониторинг на почвите е извършен през 2012 г. През отчетния период 01.01-31.12.2014 г. не е извършван мониторинг на почви. |
| Условие 13.8.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | На обекта няма разположени тръбопроводи на открито. Ежемесечно се извършва оглед на състоянието на помпената станция на водата за технически нужди. Не са установени течове на тръбите, арматурите и помпата. През 2014 г. не са установени разливи или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. На територията на площадката (на определените за целта места) се съхраняват в достатъчни количества необходимите сорбиращи материали за почистване в случай на разлив на вредни и опасни вещества. Извършват се необходимите проверки съгласно инструкциите и резултатите се записват в нарочни книги. |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | За разглеждания период не са установени анормални режими на работа на инсталацията. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

За регионалното депо за неопасни отпадъци има изготвена инвестиционна програма за привеждане на депото в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение, конто притежателят на КР е поел като ангажимент да изпълни с цел привеждане в съответствие на инсталацията с изискванията на законодателството по околна среда.

В ГД се докладва за изпълнението на всяка дейност от програмата за отчетния период. Представя се информация, до какви резултати е довело изпълнението на мярката.

В случай, че е регистрирано забавяне в срока или неизпълнение на някоя от мерките или сроковете, операторът го докладва, заедно с причините за това и мерките, които предприема за изпълнението на съответната дейност.

Закъснението на изпълнението на инвестиционната програма на регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Сандански, Кресна и Струмяни, находящо се в местността „Могилата”, землището на село Плоски е породено от следните долу изложени причини:

Съгласно Националната референтна рамка на Република България, основният инструмент за финансово подпомагане на общините в областта на управлението на отпадъците е Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, чиято приоритетна ос 2 - Отпадъци преразпределя средства от Европейския фонд за регионално развитие, един от структурните фондове на Европейския съюз.

В тази връзка община Сандански заложи в своя Общински план за развитие 2007 – 2013 г., реализацията на инвестиционните проекти в сферата на отпадъците да бъде финансирана от Оперативна програма „Околна среда”, като тук причисляваме и проектите свързани с инвестиционната програма на Регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Сандански, Кресна и Струмяни, находящо се в местността „Могилата”, землището на село Плоски, община Сандански.

Ето защо община Сандански, кандидатства по Оперативна програма „Околна среда”, получи одобрение и в момента изпълнява проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка на регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна”, като този проект е в своята финална фаза.

През лятото на 2010 г., след преразглеждане на финансовите възможности на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” се уточни, че наличният финансов ресурс, ще бъде използван за финансиране строителството само на 23 регионални депа, чието създаване не е стартирало към настоящия момент.

Ето защо, веднага община Сандански инициира и проведе редица срещи с Ръководството на Министерство на околната среда и водите на Република България в лицето на Зам.министър Евдокия Манева, Директора на ПУДООС, Ръководителя на МЗ на ОПОС, Директори на Дирекции,  експерти с цел бързото намиране на решение и форма на финансиране на неотложното изграждане на втора клетка на регионалното депо на общините Сандански, Струмяни и Кресна.

Решението бе постигнато, през есента на 2010 г., когато този обект бе включен за финансиране със средства от Държавния бюджет за 2011 г.

В началото на 2011 г. бяха обсъдени и детайлите относно изискванията за получаване на средствата от Държавния бюджет за 2011, съгласуването на проектите от Областен експертен съвет, издаването на разрешението за строеж от Областния управител на Област Благоевград, провеждането на обществените поръчки, осъществяването на контрол върху строителството и други въпроси.

През 2011 г. бяха проведени процедури за обществени поръчки за избор на изпълнители на строителството и строителен надзор. На 08.11.2011 г. бяха подписани договора за строителство на клетка 2 на РДНО и договора за строителен надзор. На 01.12.2011 г. официално бе открита строителната площадка и започна изграждането на клетка 2.

Клетка 2 на РДНО Сандански, Струмяни и Кресна е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1166 от 13 септември 2012 година.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 01.01.2014 - 31.12.2014 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условия по КР № 292 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | В близко бъдеще не се предвижда прекратяване дейността на инсталацията. В разглеждания период и временно не е прекратявана дейността на инсталацията. |

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2014 г. в РД за неопасни отпадъци не е имало аварии свързани с околната среда

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на регионалното депо за неопасни отпадъци:

През 2014 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 292 - НО/2008 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия: Андон Тотев					Дата: 27.03.2015 г.

Длъжност в организацията: Кмет на община Сандански

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове |  |  | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| # | 74-82-8 | Метан (СН4) | - (1261,44) | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (998,64) | - | - | - | * |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | - (6916,399) | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - (1,2864) | Не е измервано | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му като (Cu) | - | - (0,9443) | Не е измервано | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му като (Zn) | - | - (0,9737) | Не е измервано | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | - (0,0055) | Не е измервано | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му като (Pb) | - | - (0,0493) | Не е измервано | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - (0,079) | Не е измервано | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му като (Ni) | - | - (0,4735) | Не е измервано | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) | - | Не е измервано | - | - | ** |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | - (0,3777) | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - (0,0027) | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | - (0,0274) | - | - | - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | Не е измервано | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - (49,54) | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | - (780,65) | - | - | - |

Резултатите са изчислени на база на извършени замервания през 2014 г.

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г., съгл. Условие 11 е 13 394 тона.

Газоотвеждащата система на клетка 1 не е изградена. Извършвани са собствени измервания  на емисии от точкови източници. През месец март и месец септември 2014 г. са извършени замервания на емисиите на изход на газовите кладенци. Резултатите са посочени в следващата таблица.

Количеството на вредните вещества в атмосферния въздух се изчислява по следния начин:

За метан, въглероден диоксид, сероводород и водород: Измереното количество на вредните вещества е в кг/час (колона 13 от протоколите). Годишното количество се получава като се умножи измереното количество на вредните вещества (кг/год) по броя на часовете в денонощието (24) и броя на дните в годината (365). По този начин се определят годишните количества за всеки газов кладенец по отделно. Общото годишно количество на вредните вещества е сума от годишните количества на четирите газови кладенеца.

За кислород: Съдържанието в протокола е дадено като обемни %. Годишното количество на съответния газ изразено като nm3/год се получава като се умножи годишния дебит на биогаза по съдържанието на съответния газ  (об. %) в биогаза и произведението се раздели на 100. Годишното количество на съответния газ изразено като kg/год се получава като се умножи годишното количество на газа (nm3/год) по плътността му. Плътността на кислорода при нормални условия е 1,42934 kg/nm3. Годишното количество на кислорода се определят за всеки газов кладенец по отделно. Общото годишно количество на кислорода е сума от годишните количества на трите газови кладенеца.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответ-ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг 01.01.-31.12.14 г. |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 1261,44 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 998,64 | - | - |
| Кислород (O2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 261617,4 | - | - |
| Сероводород (H2S) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 1,49 | - | - |
| Водород (H2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 0 | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчните води (инфилтрат, повърхностни води от площадката на депото и смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от стопански двор)

Протоколи от изпитване № 6007 от 04.04.2014 г.и №6.1-3.701/04.04.2014г. за инфилтратни води.

| Параметри | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3 | Не е нормирано | 5474 | Веднъж на тримесечие | Да |
| РН |  | Не е нормирано | 7,93 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 38,8 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | Не е нормирано | >100 | Веднъж на тримесечие | Да |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 17,4 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 1309 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | Не е нормирано | 24,51 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,050 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,13 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,32 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | Не е нормирано | 4,27 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,086 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,016 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,17 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 1201 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 331 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 9,2 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | 163 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,5 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Животински мазнини и рас-тителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | 64 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0.02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Анйонактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,10 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Феноли | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,069 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,011 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,0005 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,005 | Веднъж на тримесечие | Да |

Протоколи от изпитване №7432 от 11.09.2014 г. и № 6.1-3.786 от 11.09.2014 г. за инфилтратни води.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3 | Не е нормирано | 5474 | Веднъж на тримесечие | Да |
| РН |  | Не е нормирано | 7,71 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 38,4 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | Не е нормирано | >100 | Веднъж на тримесечие | Да |
| БПК5 | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 25,2 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 2125 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | Не е нормирано | 20,16 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,24 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,025 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | Не е нормирано | 6,26 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,087 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,002 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,12 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 1326 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 27,7 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 8,9 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | 120 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,72 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Животински мазнини и рас-тителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Анйонактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,20 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Феноли | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,069 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,001 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,018 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,00050 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,005 | Веднъж на тримесечие | Да |

Мониторинг на смесен поток производствени води и битово-фекални отпадъчни води от площадката на стопанския двор

Протоколи от изпитване № 6008 от 04.04.2014 г., № 5890 ОТ 21.03.2014г. и №6.1-3.694 от 21.03.2014г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | 7,63 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 161,6 | Веднъж на тримесечие | Не |
| БПК5 | mgО2/dm3 | 25 | 5,6 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | 90 | 66 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | 53,4 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2,0 | 0,149 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 0,501 | Веднъж на тримесечие | Не |
| Общ колититър | mg/dm3 | <0,1 | <0,001 | Веднъж на тримесечие | Да |

Протокол от изпитване № 7421 от 11.09.2014 г., №7370 от 08.09.2014г. и № 6.1-3.780 от 05.09.2014 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | 7,70 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 69,6 | Веднъж на тримесечие | Не |
| БПК5 | mgО2/dm3 | 25 | 4,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| ХПК | mgО2/dm3 | 90 | 71 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | 32,6 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2,0 | 0,086 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Общ колититър | mg/dm3 | <0,1 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | Да |

Анализ на причините за установените несъответствия:

При направените замервания са отчетени и минимални превишения по показателя нефтопродукти 0,5 при ИЕО 0,3 мг/куб.дм/. Причината за констатираното несъответствие, е че съоръжението не е проектирано да отстранява нефтопродукти от отпадни води и не гарантира тяхното качество по отношение на този показател.

Обясненията по отношение на превишението на ИЕО по показателя неразтворени вещества  са следните:

Отчетените стойности за 2014 г.  на измервателното устройство /водомера/ за  заустваните количества смесен поток от производствени и битово-фекални отпадъчни води са минимални - в порядъка от 5 до 8 куб. м на месец. Отпадната вода се задържа известно време в пречиствателното съоръжение. След което по тръби се оттича до мястото на заустване.Като целия този процес е неравномерен т. е., притока на заустваната отпадна вода след пречиствателното съоръжение е неравномерен във времето.При  извършване на пробовземане се натоварва максимално канализационната система, за да може на изтека да потече вода и съответно да бъде взета проба.При този процес водите овличат със себе си  всички отлагания по тръбите, което считам, че води до повишеното ниво на неразтворени вещества в точката на заустване.

Мониторинг на повърхностни атмосферни води от охранителните канавки, формирани около терена на тялото на депото (клетки № 1÷5) и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН |  | 6,0-8,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 30 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| БПК5 | mgО2/dm3 | 15 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| ХПК | mgО2/dm3 | 70 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Обща твърдост | mgΣqv/dm3 | 10 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (Общ) | mg/dm3 | 0,55 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | µg/dm3 | 0,2 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | µg/dm3 | 0,05 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Желязо | mg/dm3 | 1,5 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Манган | mg/dm3 | 0,3 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0,04 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | 1,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
| Органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | - | Веднъж на тримесечие |  |

За отчетния период не е извършван мониторинг на повърхностни атмосферни води от охранителните канавки, формирани около терена на тялото на депото (клетки № 1÷5) и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | 0,24 | - | няма норма | - | Условие 11.3.6. | - | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0,3 | - | няма норма | - | Условие 11.3.6. | - | Да |
| Утайки от маслоуловител-ни шахти (колектори) | 13 05 03* | 2,5 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,1 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,15 | - | няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | Да |
| Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | 19 08 10* | 0,2 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.01 | 0,000575 | няма норма | 0,42x10-7 | Условие 11.3.5. | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 2,5 | 0,120 | няма норма | 0,00000896 | Условие 11.3.8. | - | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 3,45 | - | няма норма | - | Не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,1 | 1,2 | няма норма | 0,0000896 | Не | - | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Забележка: Отпадъци с код: 130011*;130206* и 160107* не се генерират на площадката. Отпадъци с код: 130503*; 190810* и 200304 не са образувани през отчетната 2014 г. Отпадъци с код: 200121*  и 16 01 03 се съхраняват на площадката на депото.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | Не | Не | Не | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | Не | Не | Не | Да |
| Утайки от масло-уловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | Не | Не | Не | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | Не | Не | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | Не | Да |
| Смеси от мазнини и масла от маслено-водн сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | 19 08 10* | Не | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Не | Не | Не | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | Не | Не | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | Да |

Към разглеждания отчетен период на площадката са образувани 0,575 кг отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Таблица 6. Шумови емисии.

Протокол №183С от 13.10.2014г.

| Място на измерването | Измерени стойности в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Гранични стойности съгласно КР в dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 51,4 | - | 70 | Да |
| Пункт 2 | 54,1 | - | 70 | Да |
| Пункт 3 | 50,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 4 | 46,6 | - | 70 | Да |
| Пункт 5 | 40,2 | - | 70 | Да |
| Пункт 6 | 37,3 | - | 70 | Да |
| Пункт 7 | 41,6 | - | 70 | Да |
| Пункт 8 | 49,1 | - | 70 | Да |
| Пункт 9 | 46,0 | - | 70 | Да |
| Пункт 10 | 44,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 11 | 48,7 | - | 70 | Да |
| Пункт 12 | 52,0 | - | 70 | Да |
| Пункт 13 | 47,6 | - | 70 | Да |
| Пункт 14 | 38,2 | - | 70 | Да |
| Пункт 15 | 35,9 | - | 70 | Да |
| Пункт 16 | 39,3 | - | 70 | Да |
| Пункт 17 | 41,7 | - | 70 | Да |
| Пункт 18 | 40,4 | - | 70 | Да |
| Пункт 19 | 44,2 | - | 70 | Да |
| Пункт 20 | 47,5 | - | 70 | Да |
| Пункт 21 | 48,7 | - | 70 | Да |
| Пункт 22 | 52,3 | - | 70 | Да |
| Пункт 23 | 56,3 | - | 70 | Да |
| Пункт 24 | 58,3 | - | 70 | Да |
| Пункт 25 | 53,9 | - | 70 | Да |
| Пункт 26 | 48,8 | - | 70 | Да |
| Пункт 27 | 45,3 | - | 70 | Да |

Най-близкото населено място - гр. Сандански отстои от площадката на депото на повече от 2200 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 7. Опазване на подземните води.

Протоколи от изпитване  № 6003, № 6004, №6005, №6006 от 04.04.2014 г. ,  № 6.1-3.697, №6.1-3.698, №6.1-3.699, №6.1-3.700 от 04.04.2014г. за контрол на подземни води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 | КК №4 |  |  |
| Водно ниво | КК №№ 1,2,3,4 | - | 100 см | 200 см | 1070 см | 730 см | Веднъж на три месеца | Да |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3,4 | 2000 μs cm-1 | 2350 | 1960 | 1038 | 264 | Веднъж на три месеца | Не |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3,4 | 12 mgΣqv/dm3 | 10,43 | 13,86 | 2,85 | 1,57 | Веднъж на три месеца | Не |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3,4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,54 | 7,5 | 6,94 | 7,16 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,068 | 0,044 | 0,023 | 0,087 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3,4 | 50 mg/l | 0,55 | 0,81 | <0,10 | 0,20 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 391 | 289 | 55,9 | 3,6 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 120 | 86,0 | 8,3 | 6,8 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,42 | 0,53 | 0,67 | 1,37 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | КК №№ 1,2,3,4 | 2,0 mg/l | 0,084 | 0,075 | 0,039 | 0,282 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3,4 | 20 μg/l | 15 | 10 | 2,0 | 7,6 | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | <10 | <10 | <10 | 20 | Веднъж на три месеца | Не |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | 4,9 | 2,2 | 1,6 | 2 | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3,4 | μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 mg/l | 0,021 | 0,023 | 0,015 | 0,052 | Веднъж на три месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3,4 | 200 mg/l | 350 | 194,5 | 223 | 32,0 | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3,4 | 0,01 mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 μg/l | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,0010 | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3,4 | 1,0 μg/l | <0,50 | <0,50 | <0,5 | <0,50 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,026 | Веднъж на три месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,55 | Веднъж на три месеца | Да |
| Феноли | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,022 | 0,022 | 0,032 | 0,032 | Веднъж на три месеца | Да |

Протоколи от изпитване  № 7429, №7430, №7431 от 11.09.2014 г., №6.1-3.783, №6.1-3.784, №6.1-3.785 от 11.09.2014 г. за контрол на подземни води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК №1 | КК №2 | КК №3 | КК №4 |  |  |
| Водно ниво | КК №№ 1,2,3,4 | - | 152 см | 316 | - | 1013 | Веднъж на три месеца | Да |
| Електропроводимост | КК №№ 1,2,3,4 | 2000 μs cm-1 | 1980 | 2060 | - | 270 | Веднъж на три месеца | Не |
| Обща твърдост | КК №№ 1,2,3,4 | 12 mgΣqv/dm3 | 13,64 | 15,68 | - | 2,02 | Веднъж на три месеца | Не |
| Активна реакция | КК №№ 1,2,3,4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,35 | 7,35 | - | 7,40 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амониев йон | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | 0,200 | 0,83 | - | 1,76 | Веднъж на три месеца | Не |
| Нитрити | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | <0,05 | <0,05 | - | <0,05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрати | КК №№ 1,2,3,4 | 50 mg/l | 0,98 | 0,62 | - | 0,41 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 358 | 337 | - | 3,9 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | КК №№ 1,2,3,4 | 250 mg/l | 105,8 | 92,6 | - | 5,1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфати | КК №№ 1,2,3,4 | 0,50 mg/l | <0,10 | <0,10 | - | <0,10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,42 | 0,48 | - | 1,02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | КК №№ 1,2,3,4 | 2,0 mg/l | 0,0088 | 0,0064 | - | 0,0081 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | КК №№ 1,2,3,4 | 20 μg/l | 24 | 14 | - | <2,0 | Веднъж на три месеца | Не |
| Олово | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | <2,0 | <2,0 | - | <2,0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром общ | КК №№ 1,2,3,4 | 10 μg/l | 9,8 | 3,9 | - | <1,0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | КК №№ 1,2,3,4 | μg/l | <5,0 | 7,8 | - | <5,0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 mg/l | 0,025 | 0,013 | - | 0,075 | Веднъж на три месеца | Да |
| Натрий | КК №№ 1,2,3,4 | 200 mg/l | 305,0 | 233,0 | - | 24,2 | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | КК №№ 1,2,3,4 | 0,01 mg/l | <0,005 | <0,005 | - | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | КК №№ 1,2,3,4 | 5,0 μg/l | <1,0 | <1,0 | - | <1,0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | КК №№ 1,2,3,4 | 1,0 μg/l | <0,50 | <0,50 | - | <0,50 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,27 | 0,21 | - | 0,33 | Веднъж на три месеца | Да |
| Феноли | КК №№ 1,2,3,4 | mg/l | 0,058 | 0,032 | - | 0,014 | Веднъж на три месеца | Да |

Несъответствията по показател “натрий” се дължат на високите нива на натрия в подземните води. В базовите измервания на замърсяването на подземните води извършени през 2002 г. (начало на експлоатация на депото) е отчетено ниво на натрия около ПДК. Същото може да се каже и за несъответствието по показател “хлориди”.

Несъответствията по показателя електропроводимост се дължат на високите нива на хлоридите в подземните води.

Във водата в  района се наблюдават високи нива на концентрация на калциеви и магнезиеви йони, на което се дължи повишението на общата твърдост.

По показателите амоний, никел и олово  считаме, че отклонението е инцидентнно, тъй като на площадката не са извършени дейности различни от необичайните или е грешка при измерванията от лабораторията.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8,21 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| мед | 32,03 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 66,23 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Хром | 74,16 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 17,68 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Кадмий | 0,256 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Никел | 48,46 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| нефтопродукти | 18,45 | Точка № 1 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| pH | 8,25 | Точка № 1 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 25,90 | Точка № 1 20-30 см |  | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 62,13 | Точка № 1 20-30 см |  | Веднъж на три години | Да |
| Хром | 68,60 | Точка № 1 20-30 см |  | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 16,09 | Точка № 1 20-30 см |  | Веднъж на три години | Да |
| Кадмий | 0,256 | Точка № 1 20-30 см |  | Веднъж на три години | Да |
| Никел | 38,66 | Точка № 1 20-30 см |  | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 19,71 | Точка № 1 20-30 см |  | Веднъж на три години | Да |
| pH | 8,40 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 20,00 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 55,42 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Хром | 62,68 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 14,33 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Кадмий | 0,232 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Никел | 49,6 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 11,09 | Точка № 2 0-20 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| pH | 8,57 | Точка № 2 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 21,54 | Точка № 2 |  | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 55,41 | Точка № 2 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Хром | 65,48 | Точка № 2 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 12,43 | Точка № 2 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Кадмий | 0,133 | Точка № 2 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Никел | 41,08 | Точка № 2 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 16,38 | Точка № 2 20-30 см. |  | Веднъж на три години | Да |

През 2009 г. са взети проби за мониторинг на почви от акредитирана лаборатория за изпитване РЛ-Благоевград. Същата година са получени резултати само за pH. През 2010 г. с протокол от изпитване № 168 от 15.04.2010 г. от акредитирана лаборатория дирекция “ЛАД” към ИАОС ни бяха изпратени резултатите от останалите показатели съгласно КР за мониторинг на почви.

Мониторинг на почвите е извършен през 2012 г. съгласно условията в КР.

През 2014 година не е извършван мониторинг на почвите, съгласно условията в КР.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

В РД за неопасни отпадъци е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”.

Таблица 11. Количество на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт

| № | Контролирани параметри | Резултат | Количество на замърсителите кг/год. | Количество на замърсителите за единица продукт кг/тон депониран отпадък |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БПК5,mg/dm³ | 21,3 | 116,60 | 0,0087 |
| 2. | Хлориди/Clˉ/,mg/dm³ | 1263,5 | 6916,399 | 0,5164 |
| 3 | Сулфати/SO4²ˉ/;mg/dm³ | 179,35 | 981,762 | 0,0733 |
| 4 | Желязо/общо/,mg/dm³ | 5,265 | 28,821 | 0,00215 |
| 5 | ХПК/бихроматна/,mg/dm³ | 1717 | 9398,858 | 0,702 |
| 6 | Обща твърдост, mg/dm³ | 22,34 | 122,289 | 0,00913 |
| 7 | Пермаганатна окисляемост, mg/dm³ | 100 | 547,4 | 0,0409 |
| 8 | Неразтворени вещества, mg/dm³ | 38,6 | 211,296 | 0,0158 |
| 9 | Феноли, mg/dm³ | 0,069 | 0,3777 | 2,82х10-5 |
| 10 | Aмоний/NH4+/,mg/dm³ | 141,5 | 774,571 | 0,0578 |
| 11 | Сулфиди, mg/dm³ | 0,05 | 0,2737 | 2,043х10-5 |
| 12 | Фосфати, mg/dm³ | 9,05 | 49,54 | 0,0037 |
| 13 | Азот нитратен, mg/dm³ | 1,11 | 6,0761 | 0,000454 |
| 14 | Животински мазнини и растителни масла, mg/dm³ | 33,5 | 183,379 | 0,0137 |
| 15 | Нефтопродукти, mg/dm³ | 0,02 | 0,1095 | 0,8175х10-5 |
| 16 | Анйонактивни детергенти, mg/dm³ | 1,20 | 6,569 | 0,49х10-3 |
| 17 | Кадмий /Cd²+/,mg/dm³ | 0,001 | 0,0055 | 4,1х10-7 |
| 18 | Олово/Pb²+/,mg/dm³ | 0,009 | 0,0493 | 3,68х10-6 |
| 19 | Мед /Cu²+/,mg/dm³ | 0,1725 | 0,9443 | 7,05х10-5 |
| 20 | Хром /VІ/, mg/dm³ | 0,05 | 0,2737 | 2,043х10-5 |
| 21 | Хром /ІІІ/, mg/dm³ | 0,185 | 1,0127 | 7,561х10-5 |
| 22 | Никел/Ni²+/,mg/dm³ | 0,0865 | 0,4735 | 3,535х10-5 |
| 23 | Цинк /Zn²+/mg/dm³ | 0,145 | 0,7937 | 5,926х10-5 |
| 24 | Арсен, mg/dm³ | 0,0145 | 0,079 | 5,898х10-6 |
| 25 | Живак, mg/dm³ | 0,0005 | 0,0027 | 2,01х10-7 |
| 26 | Цианиди, mg/dm³ | 0,005 | 0,0274 | 2,045х10-6 |

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда