РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА НА ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 365-Н0/2008 Г. ЗА ОБЕКТ:

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ

КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ ”

мaрт 2022, гр. Кърджали

- СЪДЪРЖАНИЕ:

1.	УВОД	3

2.	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	7

3.	Използване на ресурси	23

3.1	Използване на вода	23

3.2	Използване на енергия	25

3.3	Изплозване на суровини, спомагателни материали и горива	27

3.4	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.	28

4.	ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	30

4.1	Доклад по Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) И PRTR	30

4.2	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	30

4.2.1	Емисии от точкови източници	31

4.2.2	Неорганизирани емисии	31

4.3	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните  и повърхностни (дъждовни) води	32

4.3.1	Отпадъчни води	32

4.3.2	Повърхностни води	36

4.4	Управление на отпадъците	38

4.4.1	Образуване на отпадъци	38

4.4.2	Приемане и депониране на отпадъци	39

4.4.3	Временно съхраняване на отпадъците	46

4.4.4	Транспортиране на отпадъците	46

4.4.5	Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци	46

4.4.6	Обезвреждане на отпадъци	47

4.5	Шум	47

4.6	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	49

4.6.1	Почви	49

4.6.2	Подземни води	49

5.	Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)	51

6.	Прекратяване работата на инсталациите или части от тях	52

7.	СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ	53

7.1	Аварии	53

7.2	Оплаквания или възражения, свързани с дейостта на инсталациите, за които е издадено КР	53

8.	ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД	54

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблици:	56

- УВОД

Регионалното депо за неопасни отпадъци е разположено на 5 км от град Кърджали в югоизточна посока. Теренът е относително хълмист с наклон в източна посока от около приблизително 12%, а котите са от 330 до 275 м над морското равнище. Площадката е собственост на Община Кърджали.

Достъпът до обекта следва да се осъществява посредством съществуващия подходен път.

Собственик на регионалното депо е Община Кърджали.

Регионалният център е предвиден да обслужва 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград.

Депото се експлоатира съгласно действащата нормативна уредба на Република България,  издаденото от МОСВ Комплексно разрешително № 365-Н0/2008 г. и План за експлоатация, утвърден от Кмета на Община Кърджали и представен в РИОСВ – гр. Хасково.

Регионалният център работи на 7-дневна работна седмица от понеделник до неделяч	 от 8:00 до 17:00 часа.  Създадена е организация при евентуално закъснение на колите поради авария или друга причина, те все пак да могат да бъдат разтоварени.

За правилното и безопасно функциониране на Регионалния център са предвидени и изградени следните съоръжения, свързани с опазване на околната среда:

- клетка 1 (нова) – изолация по дъното на клетката, дренажна система, система за отвеждане на биогаза

- ограда

  - КПП

- трап за дезинфекция на автомобили и електронен кантар за автоматично измерване на отпадъците

- площадка за опасни отпадъци – карантинна зона

- площадкова ВиК - мрежа

- площадково ел. захранване и районно осветление

- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води

  - трафопост

  - система за улавяне и отвеждане на газ до газстанция /факел/

  - система за събиране на инфилтрат от Клетка 1 и оросителна система

  - резервоари за питайна вода и вода за ПП-нужди

  - станция за гориво

  - автомивка

  - площадка /склад/ за инертни материали

  - вертикална планировка – вход депо, пътища и пакроустройство

  - мониторингови кладенци за контрол на подпочвените води

  - външен водопровод за захранване

Фиг.: Регионално депо за неопасни отпадъци.

- Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР);

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене“

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Землищата на с. Вишеград и с. Островец, местност „Чал Дорасъ“, община Кърджали, област Кърджали

- Регистрационен номер на КР;

365-НО/2008 г.

- Дата на подписване на КР;

28.11.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

21.12.2008 г.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Притежател на Комплексно разрешително - Община Кърджали

Оператор - „Зауба“ ЕАД, съгласно Договор № 13416-03/24.06.2016 г. и Договор № 17975-03/25.06.2021 г., сключен между Община Кърджали като Възложител и „Зауба“ ЕАД като Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ“

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

Община Кърджали - бул. “България” №41, municipalitykj@mail.bg

„Зауба“ ЕАД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 48-50,  – гл. мениджър РЦУО, zauba_rcuo@abv.bg

- Лице за контакти;

– началник отдел „Опазване на околната среда” при Община Кърджали

96– упълномощен представител на изпълнителния директор на  „Зауба“ ЕАД

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

– бул. “България” №41, , ekologia_kj@abv.bg

– РЦУО – Кърджали, , zauba_rcuo@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

- Приемане на отпадъците – входящ контрол: идентификация на юридическото/физическото

лице, собственик на отпадъка, код и основание за притежание на отпадъка, регистрационен

номер на автомобила, визуално охарактеризиране на отпадъка;

- Преминаване през електронен кантар за регистрация на количеството отпадъци;

- Дезинфекция на сметоизвозните автомобили при влизане и излизане от депото – премина-

ване през трап, пълен с дезинфекционен разтвор;

- Депониране – разтоварване на предварително определени участъци и контрол;

- Разстилане и уплътняване на отпадъците;

- Дневно и междинно покритие - послойно запръстяване на отпадъците с инертен материал;

- Управление на сметищните газове - кладенци за събиране на газ – изграждането им ще за-

почне след запълване на първи работен хоризонт и ще се изпълнява успоредно с натруп-

ване на отпадъка във височина;

- Управление на инфилтрата – събиране на количеството инфилтрат в буферен резервоар за

последващо пречистване и оросяване на депонираните отпадъци;

- Управление на отпадъчните води - събиране на количеството отпадъчните води в буферен

резервоар за последващо пречистване;

- Поддържане и експлоатация на дренажни, газоотвеждащи, водопроводни, канализационни

и отводнителни  съоръжения;

- Провеждане на мониторингов контрол;

- Водене на отчетна документация;

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Капацитет на инсталацията: 62,4 т отпадъци/ 24 часа съгласно Условие 4.1. от КР

Количество за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.: 89,77 т отпадъци/ 24 часа

| Година | Депонирани отпадъци, т | Забележка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 32772,17 | Община Кърджали, т | 18746,14 |
|  |  | Община Ардино, т | 2061,58 |
|  |  | Община Крумовград, т | 2828,08 |
|  |  | Община Кирково, т | 3996,28 |
|  |  | Община Момчилград, т | 2936,39 |
|  |  | Община Джебел, т | 1835,12 |
|  |  | Община Ивайловград, т | 368,58 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

В Общинска администрация Кърджали функционира отдел “Опазване на околната среда” към Дирекция “Архитектура, строителство и устройство на територията”. В сектора работят 6 служители, 3 от които в областта на управление на отпадъците:

- – началник отдел „Опазване на околната среда”

- – старши експерт в отдел „Опазване на околната среда”

- – главен специалист в отдел „Опазване на околната среда”

Дейностите по експлоатация на депото се изпълняват от „Зауба“ ЕАД, гр. София:

- – Упълномощен представител на изпълнителния директор на „Зауба“ ЕАД;

- - Главен мениджър на Регионалния център;

- Помощен и обслужващ персонал,

които при експлоатацията на депото извършват конкретни дейности по изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ Хасково, гр. Хасково,  ул. ”Добруджа” № 14, ет. 5

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26

- СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

От датата на пускане на инсталациите по Условие 2 от КР (към момента е изградено само 2. Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Момчилград и Черноочене, състоящо се от Клетка 1 – с приключила експлоатация), Операторът прилага система за управление на околната среда, отговаряща на следните изисквания:

- Структура и отговорности

Служители на община Кърджали, отговарящи за изпълнението на условията в Комплексното разрешително: В Общинска администрация Кърджали функционира отдел “Опазване на околната среда” към Дирекция “Архитектура, строителство и устройство на територията”. В сектора работят 6 служители, 3 от които в областта на управление на отпадъците:

- – началник отдел „Опазване на околната среда”

- – старши експерт в отдел „Опазване на околната среда”

- – главен специалист в отдел „Опазване на околната среда”

Дейностите по експлоатация на депото се изпълняват от „Зауба“ ЕАД, гр. София въз основа на сключен договор от 24.06.2016 г. и договор от 25.06.2021 г. с община Кържали:

- – Упълномощен представител на изпълнителния директор на „Зауба“ ЕАД;

- - Главен мениджър на Регионалния център;

- Помощен и обслужващ персонал.

- Обучение

Изготвят се годишни програми за обучение съобразно потребнстите на персонала/лицата, отговарящи за изпълнението на условията по КР. Програмите се актуализират в зависимост от нуждите за обучение.

Обучение на лицата от Община Кърджали, отговорни за изпълнение на условията в комплексното   разрешително:

| № | ТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ | срок | отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изисквания с условията в комплексното разрешително | постоянен |  |
| 2. | Запознаване с нормативните изисквания, необходими при изготвянето на документацията изискваща се в условията на комплексното разрешително | постоянен |  |
| 3. | Контрол на системата за електронен контрол на постъпващите на депото отпадъци | постоянен |  |
| 4. | Запознаване с актуалните документи и общински разпоредби, отнасящи се до управлението на отпадъците и опазването на околната среда | постоянен |  |
| 5. | Запознаване с актуалните документи и нормативни разпоредби, отнасящи се до управлението на отпадъците и опазването на околната среда | постоянен |  |

Обучение на персонала от „ЗАУБА” ЕАД, които извършват конкретни дейности  по изпълнението на условията в разрешителното:

| № | ТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ | срок | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запознаване с изискванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци | постоянен |  |
| 2. | Изисквания с условията в комплексното разрешително | постоянен |  |
| 3. | Изисквания при попълване на документацията изискваща се в условията на комплексното разрешително | постоянен |  |
| 4. | Запознаване с инструкциите, които се изготвят и актуализират във връзка с изпълнение на условията в комплексното разрешително | постоянен |  |
| 5. | Запознаване със системата за електронен контрол на постъпващите на депото отпадъци | постоянен |  |
| 7. | Запознаване с актуалните документи и нормативни разпоредби, отнасящи се до управлението на отпадъците и опазването на околната среда | постоянен |  |
| 8. | Запознаване с актуалните нормативни изисквания по отношение хигиена на труда, безопасност на труда и противопожарна охрана | постоянен |  |

През отчетния период е проведено обучение на служителите на „Зауба“ ЕАД, отговорни за изпълнение на условията в КР, по всички горецитирани теми.

- Обмен на информация

Съгласно Условие 5.3.1. от КР се поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Това са и органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи):

| Име и длъжност | Местопложение на работното място | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Кмет на община Кърджали | гр. Кърджали бул. България № 41 |  |
| Секретар общински щаб за изпълнение плана за защита при бедствия. | гр. Кърджали бул. България № 41 |  |
| Еколог община Кърджали | гр. Кърджали бул. България № 41 |  |
| ОД Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” | гр. Кърджали ул. “Г.Кондолов” №26 | тел. 112 |
| Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково | гр. Хасково ул. Добруджа № 14 |  |
| Дежурен на РУ на МВР Кърджали | гр. Кърджали бул. България № 41 | тел. 112 |
| Дежурен община Кърджали | гр. Кърджали бул. България № 41 |  |
| Спешна медицинска помощ Кърджали | гр. Кърджали, бул. “България” №53 | тел. 112 |
| Оператор на РЦУО: | „Зауба“ ЕАД |  |
| Упълномощен представител на изпълнителния директор на „Зауба” ЕАД – | РЦУО - Кърджали |  |

- Документиране

Съгасно Условия 5.4.1. от КР е изготен списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията:

| № | Нормативни актове |
| --- | --- |
| 1 | Комплексно разрешително № 365-Н0/2008 г. на Община Кърдажли за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Момчилград и Черноочене" |
| 2 | Закон за опазване на околната среда. |
| 3 | Закон за чистотата на атмосферния въздух. |
| 4 | Закон за водите. |
| 5 | Закон за управление на отпадъците. |
| 6 | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. |
| 7 | Закон за защита от шума в околната среда. |
| 8 | Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. |
| 9 | Наредба № 7/07.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. |
| 10 | Наредба 14/ 23.09.1997 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. |
| 11 | Наредба № 11/14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. |
| 12 | Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух. |
| 13 | Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. |
| 14 | Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. |
| 15 | Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. |
| 16 | Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. |
| 17 | Наредба 3/01.08.2016 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. |
| 18 | Наредба 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. |
| 19 | Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. |
| 20 | Наредба № 7/24.08.2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. |
| 21 | Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. |
| 22 | Наредба 1 / 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. |
| 23 | Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи. |
| 24 | Наредба 6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. |
| 25 | Наредба 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. |
| 26 | Заповед № РД-613/08.08.2012 г. на МОСВ - Методика за определяне на общата звукова мощностзвукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |
| 27 | Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г. |

Списък на инструкциите, изисквани с КР, съгласно Условие 5.4.2.:

| № | Условие | Инструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.5.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. |
| 2 | 5.7.1. | Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплекснот разрешително. |
| 3 | 5.7.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. |
| 4 | 5.7.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. |
| 5 | 5.8.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. |
| 6 | 5.8.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която да бъдат включени дейностите по: |
|  |  | - определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; |
|  |  | - определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; |
|  |  | - определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; |
|  |  | - подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; |
|  |  | - определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; |
|  |  | - определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; |
|  |  | - определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; |
|  |  | - определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; |
|  |  | - определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; |
|  |  | - определяне и редовна актуализация на списъка на персонала ( с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при авария; Инструкцията да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или авариии. Резултатите да се документират. |
| 7 | 8.1.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на процесите, които са основни консуматори на вода за производствени нужди. |
| 8 | 8.1.4. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. |
| 9 | 8.1.5.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва: |
|  |  | - обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; |
|  |  | - месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; |
|  |  | - месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталациите по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; |
|  |  | - годишнa консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталациите по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; |
| 10 | 8.1.5.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. |
| 11 | 8.2.1.2. | Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологично и пречиствателно оборудване, които са основни консуматори на електроенергия в Инсталация за компостиране, Инсталация за сортиране и ПСОВ. |
| 12 | 8.2.2.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: |
|  |  | - обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката; |
|  |  | - месечна консумация на електроенергия за всяка от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 за ЗООС; |
|  |  | - месечна консумация на електроенергия за един тон отпадък за всяка от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 за ЗООС; |
|  |  | - годишна консумация на електроенергия за един тон отпадък за всяка от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; |
| 13 | 8.2.2.2. | Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. |
| 14 | 8.3.1.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоара, описан в Условие 8.3.1.1. Инструкцията задължително да съдържа: |
|  |  | - проверка на целостта и здравината на резервоара и обваловката; |
|  |  | - действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и обваловката; |
|  |  | - установяване на причините за регистрираните нарушения; |
|  |  | - предприемане на коригиращи действия; |
| 15 | 9.1.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение и инсталацията за изгаряне на биогаз, описани в Таблици 9.1.1. и 9.1.2. |
| 16 | 9.1.3.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение и Инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в Таблици 9.1.1 и 9.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. |
| 17 | 9.2.3. | От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка клетка, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в: |
|  |  | - контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти; |
|  |  | - периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на Условие 9.6.1.1. |
| 18 | 9.3.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. |
| 19 | 9.3.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. |
| 7 | 9.4.5. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства за депото). |
| 21 | 10.1.1.2.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, по Условие 10.1.1.1. |
| 22 | 10.1.1.2.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за: - периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 с определените в Таблица 10.1.1.1; - установяване на причините за несъответствие; - предприемане на коригиращи действия. |
| 23 | 10.1.1.2.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателното съоръжение, по Условие 10.1.1.1. |
| 24 | 10.1.1.2.4. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. |
| 25 | 10.1.4.6. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. |
| 26 | 10.3.3.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.3.1.2., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. |
| 27 | 11.2.7. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. |
| 28 | 11.3.10. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното. |
| 29 | 11.3.11. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. |
| 30 | 11.4.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. |
| 31 | 11.5.5. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. |
| 32 | 11.6.5. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. |
| 33 | 11.7.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количествата отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. |
| 34 | 11.7.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. |
| 35 | 12.2.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. |
| 36 | 12.2.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. |
| 37 | 13.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. |
| 38 | 13.4. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. |
| 39 | 13.8.4. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.8.4 и с определено фоново ниво по Условие 13.8.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. |
| 40 | 13.9.3. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.9 и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. |
| 41 | 14.4. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. |
| 42 | 15.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: |
|  |  | - пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; |
|  |  | - спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес. |
| 43 | 15.2. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. |
| 44 | 15.2.1. | Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. |

Отговорни за изпълнението на инструкциите са:

- Операторът на РЦУО;

- Лицата, определени със заповед на Кмета на Община Кърджали.

- Управление на документи

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР. Съставен и представен в РИОСВ е План за експлоатация на депото и Авариен план.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Изготвени са и се прилагат следните инструкции:

  - Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР;

  - Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определение в условията на КР;

  - Инстукция за установаване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За периода януари – декември 2021 година не са регистрирани аварийни ситуация на територията на РЦУО.

Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Изготвена е и се прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са включени дейности по:

  - определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

  - определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

  - определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

  - подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

  - определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

  - определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

  - определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

  - определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

  - определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

  - определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при авария;

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите се документират.

Също така има и утвърден Авариен план, който е представен в РИОСВ – гр. Хасково.

- Записи

Операторът документира и съхранява:

  - данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в КР;

  - данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

  - данните от преразлеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

Изготвя се списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

- Докладване

Обобщена информация по условията в КР се представя ежегодно в РИОСВ – гр. Хасково Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Настоящият Годишен доклад по околна среда се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1.от КР. Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, и е съобразен с изискванията на разработеия модул за докладване на замърсителите. Формата на доклада дава възможност необходимата информация лесно и бързо да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсяванията (PRTR).

- Актуализация на СУОС

Системата за управление на околната среда се актуализира при актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително № 365-Н0/2008 г., или при издаването на ново такова.

За педиода януари – декември 2021 г. не е актуализирана системата за управление на околната среда.

- Използване на ресурси

  - Използване на вода

- Операторът използва вода за производствени и питейно-битови нужди от селищната водопроводна система на гр. Кърджали, като има подписан договор за доставка на вода с „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. При работа на инсталациите количеството използвана вода не превишава посоченото в КР.

Водоснабдяването на площадката на регионалния център става чрез довеждащ водопровод, който захранва напорен резервоар за питейни и противопожарни нужди 200+200 куб.м. Вода се взема от съществуваща шахта в землището на с. Горна гледка - имот № 23078 и разположена до нея помпена станция.

С монтирания в помпената станция водомер се осъществява измерване разхода на вода за цялата площадка, включително за противопожарни и питейно-битови нужди.

На площадката на РЦУО използването на вода е за:

-питейно-битови нужди;

-технически нужди, за измиване на автомобили и поливане на зелени площи;

-противопожарни нужди.

Основният консуматор на вода за производствени нужди е оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап.

- Количеството изразходвана вода се изчислява ежемесечно и годишно – Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Своевременно се прави и оценка на съответствието на изразходваните количества вода с определените в разрешителното, като при евентуални несъответствия се предприемат коригиращи действия.

- Таблица: Използвано количество вода по месеци за отчетния период януари – декември 2021г.

| месец | изразходвано количество вода, м3 | депониран отпадък, тон | консумация на вода за тон депониран отпадък, м3/тон отпадък |
| --- | --- | --- | --- |
| януари | 20 | 2312,46 | 0,009 |
| февруари | 20 | 2328,46 | 0,009 |
| март | 27 | 2659,02 | 0,010 |
| април | 45 | 2823,09 | 0,016 |
| май | 35 | 2821,24 | 0,012 |
| юни | 25 | 2917,26 | 0,009 |
| юли | 60 | 3106,96 | 0,019 |
| август | 50 | 3251,48 | 0,015 |
| септември | 40 | 2896,10 | 0,014 |
| октомври | 30 | 2679,66 | 0,011 |
| ноември | 20 | 2504,40 | 0,008 |
| декември | 15 | 2472,04 | 0,006 |
| Общо: | 387 | 32772,17 | 0,012 |

- Изразходваното количество вода в м3/месец е разделено на количеството депонирани отпадъци в т/месец, като крайният резултат за годишното потребление е средно аритметметичен от всички месеци. Както се вижда от приложената графика, разходът на вода винаги е бил чувствително под допустимия съгласно КР.

- Таблица: Използвано количество вода за периода януари - декември 2021 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ВиК” ООД | - | 1.07 м3/тон отпадък | 387 м3 | 0,012 м3 | Да |

- Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на процесите, които са основни консуматори на вода за производствени нужди, както и инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. При ежемесечните проверки за състоянието на водопроводната мрежа към момента не са констатирани течове. Резултатите се документират, съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

  - Използване на енергия

- Операторът използва електроенергия за производствени и битови нужди, като има подписан договор за доставка на елекртоенергия с „EVN“ ООД, гр. Кърджали. При работа на инсталациите количеството използвана електроенергия не превишава посоченото в КР.

Освен осветлението и захранването на сградите, основните консуматори на електроенергия на площадката са пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, оборудване в помпена станция и резервоари за питейни и противопожарни нужди и кантара за регистриране теглото на постъпилите отпадъци.

- Операторът отчита общото количество използвана електроенергия на площадктата чрез електромер, разположен в трафопост на територията на депото. Количеството изразходвана електроенергия се изчислява ежемесечно и годишно – Инструкция, осигуряваща измерване, изчисление и документиране на изразходваните количества електроенергия. Своевременно се прави и оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените в разрешителното, като при евентуални несъответствия се предприемат коригиращи действия.

- Таблица: Използвано количество електроенергия по месеци за отчетния период януари– декември 2021 г.

| Месец | количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/тон отпадък | изразходвано електроенергия, MWh | депониран отпадък, тон | консумация на електроенергия за тон депониран отпадък, MWh/тон отпадък | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| януари | 0,079 | 5,078 | 2312,46 | 0,002 | да |
| февруари | 0,079 | 4,057 | 2328,46 | 0,002 | да |
| март | 0,079 | 3,925 | 2659,02 | 0,001 | да |
| април | 0,079 | 3,281 | 2823,09 | 0,001 | да |
| май | 0,079 | 2,765 | 2821,24 | 0,001 | да |
| юни | 0,079 | 2,850 | 2917,26 | 0,001 | да |
| юли | 0,079 | 2,734 | 3106,96 | 0,001 | да |
| август | 0,079 | 2,934 | 3251,48 | 0,001 | да |
| септември | 0,079 | 2,824 | 2896,10 | 0,001 | да |
| октомври | 0,079 | 2,950 | 2679,66 | 0,001 | да |
| ноември | 0,079 | 4,900 | 2504,40 | 0,002 | да |
| декември | 0,079 | 3,887 | 2472,04 | 0,002 | да |
|  | 0,079 | 42,185 | 32772,17 | 0,001 | да |

- Изразходваното количество електроенергия в MWh/месец е разделено на количеството депонирани отпадъци в т/месец, като крайният резултат за годишното потребление е средно аритметметичен от всички месеци. Както се вижда от приложената графика, разходът на електроенергия винаги е бил чувствително под допустимия съгласно КР.

Таблица: Използвано количество електроенергия за периода януари - декември 2021 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Eлектроенергия | 0,079 MWh/t отпадъци | 0,001 MWh/t отпадъци | Да |

- Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателно оборудване, които са основни консуматори на електроенергия.

  - Изплозване на суровини, спомагателни материали и горива

Като спомагателни материали за дезинфекция през отчетния период се е използвало дезинфекционно средство Натриев хипохлорит за трап за дезинфекция, през който преминават  автомобилите. Използваното количество за отчетния период е 239 литра, а количеството за един тон депониран отпадък 0,01 литра. Натриевият хиполхорит е в течна форма, като съхранението и употребата се извършват, съгласно указанията в Информационния лист за безопасност.

Земни маси, които се използват за запръстяване на отпадъците в клетката за депониране, се добиват от площадката на депото и от външни източници.

Използва се дизелово гориво за доставка на земни маси за запръстяване в клетката за депониране, за разстилане и уплътняване на отпадъците, както и за работа на дизеловия агрегат при спиране на ел. захранването от електро разпределителната мрежа. Изразходваното количество дизелово гориво за отчетния период е 34334,75 литра, количеството за един тон отпадък – 1,05 l/t.

В КР не са заложени норми за тон депониран отпадък за използването на суровини, спомагателни материали и горива.

Таблица: Използване на суровини за периода януари – декември 2021 г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Таблица: Използване на спомагателни материли за периода януари – декември 2021 г.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриев хипохлорит | - | - | 239 л | 0,01 л/т | Да/не |

Таблица: Използване на дизелово гориво за периода януари – декември 2019 г.

| Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти. | месец | изразходвано количество гориво, т |  | депониран отпадък, тон |  | консумация на гориво за тон депониран отпадък, т/тон отпадък |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | януари | 2754,04 |  | 2312,46 |  | 1,19 |  |  |  |  |
|  | февруари | 2163,56 |  | 2328,46 |  | 0,93 |  |  |  |  |
|  | март | 2967,47 |  | 2659,02 |  | 1,12 |  |  |  |  |
|  | април | 3540,18 |  | 2823,09 |  | 1,25 |  |  |  |  |
|  | май | 3434,64 |  | 2821,24 |  | 1,22 |  |  |  |  |
|  | юни | 3545,95 |  | 2917,26 |  | 1,22 |  |  |  |  |
|  | юли | 2484,52 |  | 3106,96 |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  | август | 2339,53 |  | 3251,48 |  | 0,72 |  |  |  |  |
|  | септември | 2508,75 |  | 2896,10 |  | 0,87 |  |  |  |  |
|  | октомври | 2561,75 |  | 2679,66 |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  | ноември | 3332,83 |  | 2504,40 |  | 1,33 |  |  |  |  |
|  | декември | 2701,53 |  | 2472,04 |  | 1,09 |  |  |  |  |
|  | Общо: | 34334,75 |  | 32772,17 |  | 1,05 |  |  |  |  |
| Горива |  |  | Годишно количество, съгласно КР |  | Количество за единица продукт1), съгласно КР |  | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт |  | Съответствие |
| Дизелово гориво |  |  | - |  | - |  | 34334,75 л | 1,05 л/т |  | Да/не |

Съхранение на площадката има на Натриев хипохлорит. Съхранението е съгласно информационни листа за безопасност. Дезинфектантът се съхранява в оригинална пластмасова опаковка, с ясна и четлива маркировка, в закрито помещение, защитено от влиянието на пряка слънчена светлина, на идентифицирано място, без опасност от смесване с други вещества.

Съхраняване се извършва на земни маси, използвани за запръстяване на депонираните в Клетка 1 отпадъци. Пръстта се съхранява на територията на РЦУО.

За настоящия период януари – декември 2021 г. операторът не осъществява съхранение на дизелово гориво на площадката. Обслужващата техника се зарежда от мобилна цистерна.

- ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

  - Доклад по Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) И PRTR

- В основата на всеки доклад е залегнала системата за собствен мониторинг на депото, която е  комплекс от специфични контролно-измервателни, аналитични и информационни дейности, които дават възможност за оценки и прогнози за състоянието на околната среда.

- Системата за мониторинг има за цел да оцени актуалното състояние на компонентите на околната среда и дава възможност за своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне степента на ефективност на осъществяваните мероприятия. Целта се постига чрез наблюдение на показателите, които определят състоянието на компонентите на околната среда (почви, атмосферни и подземни води, въздух и др.) и факторите, влияещи върху тях (метеорологични, емисии и др.).

- Операторът на депото въз основа на оценка на замърсителите от площадката в атмосферния въздух и в отпадъчните води докладва данните, определени чрез измервания и изчисления и представени в Таблица 1 от Приложение 1 към ГДОС.

- За отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  докладът е изготвен и поданен в определения срок (до 31 март 2021 година).

- За отчетния период е извършено заустване във воден обект – зауства се смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални, инфилтрат от депото) в сухо дере (II категория водоприемник) при спазване на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в КР

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

- Собственикът на РЦУО трябва да изгради система за отвеждане на образуваните газове от тялото на Клетка 1. Към дата 31.12.2021 г. газоотвеждащата система не е изградена.

- От датата на изграждане на газоотвеждащата система на Клетка 1, събираните газове ще се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталация за изгаряне на биогаз. Съгласно КР: „Дата на изграждане на газоотвждащата система“ е датата на изграждане на горния изолационен екран след запълване капацитета на депото (Условие 6.17.).

- Изготвена е инстукция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален режим на пречиствателното съоръжение и инсталацията за изгаряне на биогаз, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение и Инсталацията за изгаряне на биогаз с определените опримални такива (инструкцията включва и установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия).

### Емисии от точкови източници

Операторът изчислява количествата на годишните замърсители съгласно единната методика CORINAIR за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, като се използва годишното количество депонирани отпадъци (за "метан" и „амоняк“ те са описани преди Таблица 1, Приложение 1 на оператора). Направени са необходимите измервания и изчисления за докладване на количествата на замърсителите по ЕРИПЗ, независимо че не са изградени вертикални газови кладеници и няма отделящ се биогаз. Получените стойности са представени преди таблица 1 Докладване по ЕРИПЗ в ГДОС.

- Собствен мониторинг на емисиите на вредните вещества в отпадъчните газове, изпускани на изходите на газовите кладенци, ще започне да се провежда от датата на изграждането на вертикалните газови калденци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на Клетка 1 на РЦУО. Клетка 1 е в екслоатация от 07.09.2016 г. до 29.02.2020 г.

### Неорганизирани емисии

Източници на неорганизирани емисии на територията на РЦУО са от клетката за депониране, от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на помощната техника на самото депо и сметоизвозващата техника само за района на депото. Изпусканите емисии от  разтоварване на отпадъците включва метан (CH4), серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NО2), въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (CO) и следи от други газове, например летливи органични съединения (ЛОС), сероводород (H2S) и др. при положение, че отпадъците не са престояли и температурата на околната среда е сравнително висока. Количеството на същите емисии излъчвани от депото също варира от много ниски нива, като същественото нарастване ще се наблюдава по време на оперативния период (активно разграждане в зависимост от състава на биоразградимите вещества), след което постепенно ще намаляват с течение на времето.

- Неорганизирани емисии на територията на РЦУО има от разстилащата и уплътнителна техника и от сметоизвозните коли. Излъчването на  замърсителите е от линеен тип  и обхваща различни райони по разстояние, и съгласно натовареността на пътната мрежа не оказват съществено значение, поради бързото им разсейване в атмосферата, съгласно климатичната характеристика на района. Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, както и инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предпприемане на коригиращи действия. Всички участъци от площадката – обслужващи пътища и зоната около Клетка 1 се овлажняват при сухи периоди срещу ограничаване на неорганизираните емисиите от прах.

    - Интензивно миришещи вещества

- Операторът се стреми и осигурява всички дейности на площадката да се извършват по начин, който ограничава разпространението на миризми извън площадката. За целта редовно след приключване на работния процес за деня се извършва запръстяване на работния участък с необходимите количества заемни маси, посочени в технологията на депониране. Те се съхраняват на площадката. Съгласно изискванията по Условие 9.4.5. от КР е изготвена инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Пряка отговорност за организацията, изпъл-нението и контрола по прилагането на инструкцията носят отговорника и персонала на регионалния център.

- В изпълнение на Условие 9.6.2.7 притежателят на настоящото разрешително докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон компостиран/ депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.19.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните  и повърхностни (дъждовни) води

### Отпадъчни води

Операторът има право да зауства смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални, инфилтрат от депото) в сухо дере (II категория водоприемник) при спазване на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в КР.

Към момента на започване експлоатацията на Клетка 1 (07.09.2016 г.) е изградена и пусната в експлоатация ПСОВ. Изготвена е инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на ПСОВ, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

За периода септември – декември 2021 г. съгласно отчет от монтирания на изход ПСОВ разходомер са заустени отпадъчни води с количество 69 м3.

Анализът на заустваните отпадъчни води е направен през март, юни, септември и декември 2021 г. Пробите са изследвани от „Софийска вода“ АД, Лабораторен изпитвателн комплекс, сектор  „Отпадъчни води“. Лабораторията притежава сертификат за акредитация с рег. № 50 ЛИ/12.03.2018 г., валиден до 12.03.2022 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Таблица: Резултати от анализи на заустваните отпадъчни води, проведени през 2021 г.Грешка! Невалидна връзка.Съгласно Условие 10.1.4.1 притежателят на КР извършва анализ на състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетката на депото.

Анализ на състава на инфилтрата е направен през март, юни, септември и декември 2021 г. Пробите са изследвани от „Софийска вода“ АД, Лабораторен изпитвателн комплекс, сектор  „Отпадъчни води“. Лабораторията притежава сертификат за акредитация с рег. № 50 ЛИ/12.03.2018 г., валиден до 12.03.2022 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Таблица: Резултати от анализ състава на смесения поток отпадъчни води, проведени през 2021 г.Грешка! Невалидна връзка.Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода януари - декември 2021 година има подписани 12 броя констативни протоколи (за всеки изминал месец) за периодични проверки за наличие на течове от канализационната система на площадката и дренажната система, при които няма констатирани течове по трасетата на канализационната система и дренажния колектор за инфилтрат от Клетка 1.

### Повърхностни води

- Операторът има право да зауства повърхностни води в сухо дере (II категория водоприемник) при спазване на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в КР. Пробовземнаето се извършва веднъж на тримесечие, от точка на пробовземане, указана в КР. Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

- Анализът на състава на потока повърхностни (дъждовни) води е направен през март, юни, септември и декември 2021 г. Пробите са изследвани от „Софийска вода“ АД, Лабораторен изпитвателн комплекс, сектор  „Питйни води“. Лабораторията притежава сертификат за акредитация с рег. № 50 ЛИ/19.05.2016 г., валиден до 12.03.2022 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

- Таблица: Резултати от анализ състава на повърхностни (дъждовни) води, проведени през 2021 година.Грешка! Невалидна връзка.Оценката на съответствие показва, че заустваните повърхностни (дъждовни) води не нарушават категорията на водоприемника (II категория съгласно КР).

- Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват от оператора на депото.

  - Управление на отпадъците

### Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци по време на строителните работи на площадката, както и отпадъците, които ще се образуват след въвеждане в експлоатация на инсталациите, трябва да отговарят на вида и количеството, регламентирани в КР.

От дата на въвеждане в екплоатация на РЦУО няма извършвани строителни работи, следователно и генерирани от този вид дейност отпадъци (Таблици 11.1; 11.2; 11.3 от КР). През 2019 г. започна да се изпълнява дейността по пречистване и заустване на смесен поток отпадъчни води, в следствие на който се образуват утайки (Таблица 11.4 от КР). На територията на РЦУО все още няма изградени сепарираща и компостираща инсталация (Таблица 11.5; 11.6 от КР). Няма образувани опасни отпадъци на територията на площадката; обслужването на експлоатационната техника се извършва в специализирани сервизи, извън територията на РЦУО (Таблица 11.7 от КР). На територията на депото е образуват смесените битови отпадъци от обслужващия персонал (Таблица 11.8 от КР).

Таблица: Количество образувани отпадъци на територията на РЦУО за 2021 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР( t/y ) | Реално измерено ( t/y ) |  |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 52 | 0,340 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,5 | 0,950 | да |

### Приемане и депониране на отпадъци

Операторът има сключен договор за приемане на отпадъци с общините: Кърджали, Ардино, Крумовград, Кирково, Момчилград, Джебел и Ивайловград. Отпадъците се приемат по график съгласно договори, сключени с всяка община.

Приемането на отпадъци се извършва на база придружаваща документация, която включва:

  - Данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакт и др.);

  - Код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2;

  - Произход на отпадъците.

Процедурата по приемане на отпадъците минава по следния ред:

  - Преминаване през портала на депото за идентификация, където посредством денонощна охрана се ограничава свободния достъп;

  - Проверка на придружаващата отпадъците документация;

  - Визуална проверка на отпадъка с оглед установяване съответствието на отпадъка с представената документация;

  - Измерване с кантар и регистрация по електронен път на количеството приети отпадъци;

  - Отразяване в „Отчетна книга“, оформена съгласно Наредба № 1, заверена в РИОСВ, гр. Хасково.

За отпадъци, които не се образуват редовно и от един и същи процес, операторът извършва приемане само след предоставяне на информация за основно охарактеризиране.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Кодовете и количествата на отпадъците, разрешени за приемане на територията на РЦУО, са определени в КР.

След регистриране на теглото, сметоизвозните коли биват насочвани към място за разтоварване. На територията на депото важат всички правила за движение по пътищата и ограничението на скоростта за всички превозни средства е 30 км/ч. Водачите на камионите по всяко време е необходимо да спазват инструкциите и изискванията на приемащия персонал.

Тялото на отпадъците по време на запълване, ще се изгражда на хоризонти с височина от 2,00 м, като на пласт от 1,80 м депонирани и уплътнени отпадъци е предвидено запръстяване – покриване с пласт от 0,20 м почва или друг подходящ материал. Запръстяването се прави с цел:

  - Предотвратяване разнасянето на леките отпадъци и неприятни миризми;

  - Преминаване на отпадъците по-бързо от аеробна в анаеробна фаза за минерализация на органичните отпадъци;

  - Възпрепятства се контакта с животни;

  - Увеличава се устойчивостта на откосите;

  - Срещу запалаване.

Съгласно Копмлексното разрешително капацитет на Клетка 1 е 97 3582 т. Експлоатацията на Клетка 1 приключва в края на месец февруари 2020 година.

Таблица: Показатели за състоянието на депото

| година | депонирани отпадъци, т | депонирани отпадъци, м3 | запръстя-ване, м3 | площ, заета от отпадъците, м2 | свободен капацитет | забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 (07.09.-31.12) | 10136,05 | 10136,05 | 1013,61 | 5631,14 | 86202,35 | Площ на Клетка 1 - 14 330 м2; Капацитет - 97 352 т |
| 2017 | 31762,00 | 31762,00 | 3176,20 | 14330,00 | 51264,15 |  |
| 2018 | 34090,87 | 34090,87 | 3409,09 | 14330,00 | 13764,19 |  |
| 2019 | 35749,14 | 35749,14 | 3574,91 | 14330,00 | 0,00 |  |
| 2020 | 4428,28 | 4428,28 | 442,83 | 14330,00 | 0,00 |  |
| общо | 116166,34 | 116166,34 |  |  |  |  |

Съгласно цитираното Условие 11.7.5. показателите на състоянието на депото са площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен обем. Към дата 31.12.2021 г. актуални данни за тези показатели са:

- Площ, заета от отпадъците: 14 330 м2 (цялата площ на Клетка 1);

- Обем и състав на отпадъците: 116 166,34 тона отпадъци от общините Кърджали, Ардино, Крумовград, Кирково, Момчилград. Джебел и Ивайловград по данни от отчетните книги и данните от електронната везна – кантарни бележки; съставът на отпадъците е смесени битови отпадъци;

- Технология на депониране: Основните технологични операции по депониране на отпадъците са: приемане и насочване към зоните за депониране; транспортиране до Клетка 1; разтоварване и извършване на визуален контрол; разстилане и уплътняване; изолация/запръстяване на депонираните отпадъци. Отпадъците, които се депонират в Клетка 1, се разтоварват от сметоизвозните коли на определен дневен работен участък и се подравняват и валират с булдозер. Височината на всеки работен пласт е 1,80 м. Върху работния пласт отпадъци се изпълнява изолиращ пласт от 0,20 м земни маси. Запръстяването се прави с цел: предотвратяване разнасянето на леките отпадъци и неприятни миризми; преминаване на отпадъците по-бързо от аеробна в анаеробна фаза за минерализация на органичните отпадъци; възпрепятства се контакта с животни; увеличава се устойчивостта на откосите; срещу запалаване.

- Продължителност на експлоатация: от 07.09.2016 г. до 29.02.2020 г. или 3 години и 6 месеца;

- Свободен обем: към дата 31.12.2021 г. няма свободен обем в Клетка 1 и нейната експлоатация е приключила;

КР регламентира и дневния капацитет за разрешения прием на отпадъци, които е 62,4 т/24 часа. Този капацитет е определен при предпоставка за изградени сортираща и компостираща инсталации, през които отпадъците преминават за предварително третиране за намаляване техния обем. Към този момент тези инсталации не са изградени, което обяснява и надвишението на посочения в КР капацитет.

Операторът осъществява измерване и изчисляване на количествата депонирани отпадъци ежемесечно и годишно.

Таблица: Дневен капацитет за периода януари – декември 2021 г.

Грешка! Невалидна връзка.Отпадъците по кодове, определени в КР за депониране в Клетка 1, не трябва да надвишават 35 346 t/y. За периода януари – декември 2021 г. няма депонирани отпадъци в Клетка 1 поради приключване на нейната експлоатация през 2020 г.

Таблица: Количество депонирани отпадъци за периода януари – декември 2021 г. – по месеци (общо и по общини).

Грешка! Невалидна връзка.

| Община | Месец | Депонирани отпадъци, т |
| --- | --- | --- |
| Община Кърджали | 01.2021 | 1397,80 |
|  | 02.2021 | 1338,32 |
|  | 03.2021 | 1506,76 |
|  | 04.2021 | 1652,36 |
|  | 05.2021 | 1609,94 |
|  | 06.2021 | 1653,66 |
|  | 07.2021 | 1739,20 |
|  | 08.2021 | 1795,02 |
|  | 09.2021 | 1623,06 |
|  | 10.2021 | 1497,68 |
|  | 11.2021 | 1438,10 |
|  | 12.2021 | 1494,24 |
|  | Общо: | 18746,14 |
| Община Ардино | 01.2021 | 138,48 |
|  | 02.2021 | 130,74 |
|  | 03.2021 | 145,18 |
|  | 04.2021 | 161,22 |
|  | 05.2021 | 182,82 |
|  | 06.2021 | 172,98 |
|  | 07.2021 | 230,70 |
|  | 08.2021 | 223,14 |
|  | 09.2021 | 203,28 |
|  | 10.2021 | 177,90 |
|  | 11.2021 | 161,10 |
|  | 12.2021 | 134,04 |
|  | Общо: | 2061,58 |
| Община Крумовград | 01.2021 | 170,20 |
|  | 02.2021 | 215,58 |
|  | 03.2021 | 240,74 |
|  | 04.2021 | 224,74 |
|  | 05.2021 | 209,88 |
|  | 06.2021 | 244,68 |
|  | 07.2021 | 246,06 |
|  | 08.2021 | 276,78 |
|  | 09.2021 | 262,42 |
|  | 10.2021 | 257,92 |
|  | 11.2021 | 239,84 |
|  | 12.2021 | 239,24 |
|  | Общо: | 2828,08 |
| Община Кирково | 01.2021 | 253,90 |
|  | 02.2021 | 276,24 |
|  | 03.2021 | 312,08 |
|  | 04.2021 | 317,90 |
|  | 05.2021 | 321,14 |
|  | 06.2021 | 382,80 |
|  | 07.2021 | 391,16 |
|  | 08.2021 | 393,34 |
|  | 09.2021 | 390,54 |
|  | 10.2021 | 335,52 |
|  | 11.2021 | 320,70 |
|  | 12.2021 | 300,96 |
|  | Общо: | 3996,28 |
| Община Момчилград | 01.2021 | 184,64 |
|  | 02.2021 | 185,56 |
|  | 03.2021 | 271,66 |
|  | 04.2021 | 273,51 |
|  | 05.2021 | 307,64 |
|  | 06.2021 | 262,68 |
|  | 07.2021 | 325,90 |
|  | 08.2021 | 327,18 |
|  | 09.2021 | 230,88 |
|  | 10.2021 | 223,88 |
|  | 11.2021 | 178,78 |
|  | 12.2021 | 164,08 |
|  | Общо: | 2936,39 |
| Община Джебел | 01.2021 | 139,76 |
|  | 02.2021 | 151,96 |
|  | 03.2021 | 149,00 |
|  | 04.2021 | 161,08 |
|  | 05.2021 | 156,58 |
|  | 06.2021 | 169,02 |
|  | 07.2021 | 173,94 |
|  | 08.2021 | 169,84 |
|  | 09.2021 | 153,16 |
|  | 10.2021 | 149,90 |
|  | 11.2021 | 134,08 |
|  | 12.2021 | 126,80 |
|  | Общо: | 1835,12 |
| Община Ивайловград | 01.2021 | 27,68 |
|  | 02.2021 | 30,06 |
|  | 03.2021 | 33,60 |
|  | 04.2021 | 32,28 |
|  | 05.2021 | 33,24 |
|  | 06.2021 | 31,44 |
|  | 07.2021 | 0,00 |
|  | 08.2021 | 66,18 |
|  | 09.2021 | 32,76 |
|  | 10.2021 | 36,86 |
|  | 11.2021 | 31,80 |
|  | 12.2021 | 12,68 |
|  | Общо: | 368,58 |

Таблица: Количество депонирани отпадъци в Клетка 1 за периода януари – февруари 2021 г. – годишно (общо и по общини).

Грешка! Невалидна връзка.Относно реда и опазване на околната среда по време на експлоатация на депото, всеки ден, при настъпване края на работното време, вътрешните пътща се инспектират и разпилените отпадъци биват събирани. По време на засушаване, емисиите на прах се контролират чрез напръскване на повърхностите с вода. При необходимост зоните с настилка се почистват от почва/кал, отпадъци, сняг и лед през зимата. Всички сгради, конструкции, зелени площи и площадките около сградите се поддържат в чисто и подредено състояние, без разпилени от вятъра отпадъци. Извършват се редовни инспекции и при констатирана необходимост се предприемат мерки за почистване на олуци и водосточни тръби от замърсявания, които биха намалили провеждането на дъждовни води.

### Временно съхраняване на отпадъците

Операторът има право да съхранява временно отпадъци за срок не по-дълъг от:

  - Три години при последващо предаване за оползотворяване;

  - Една година при последващо предаване за обезвреждане.

Временното съхранение се разрешава само на определените в КР за целта площадки. Към момента има въведена в експлоатация само площадка за инертни материали, а площадките за опасни отпадъци и отпадъци, съдържащи азбест не са изградени, следователно този вид отпадъци не се приемат на територията на депото.

Изготвена е инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното, както и инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

### Транспортиране на отпадъците

Операторът има право да предава за транспортиране отпадъци, извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. Транспортирането се извършва само при спазване на разпоредбите на Глава III на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

За периода до януари-декември 2021 г. не е извършвано транспортиране на отпадъци извън територията на РЦУО.

### Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Операторът има право да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, образувани при дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор.

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните сесъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода до януари-декември 2021 г. не са извършвани процедури по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци.

### Обезвреждане на отпадъци

Операторът има право да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на КР изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Обезвреждането на отпадъците се осъществява при следните условия:

  - Отпадъците се депонират на предварително определени работни участъци;

  - Участъкът, където е депониран такъв отпадък ежедневно се покрива със земни маси;

  - Преди всяка операция участъка се оросява;

Операторът експлоатира РЦУО при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Депонирането на отпадъците е съобразно установените правила и експлоатационни изисквания, определени в План за експлоатация, представен в РИОСВ, който е неразделна част от проекта за технологията на депонирането и от КР. Всякаква информация, свързана с управлението на отпадъците, ще бъде съхранявана за срок  не по-кратък от 5 календарни години, като при поискване от компетентните органи, ще бъде предоставяна.

  - Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, е необходимо да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на  еквивалентно ниво на шума, регламентирани в КР:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

В изпълнение на Условия 12.1 и 12.2 от КР, измерването на шума се извършва по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона). Измерване се извършва веднъж на две години. Замерване нивото на звуковото налягане е извършено през септември 2018 и ноември 2020, като резултатите са докладвани в ГДОС за 2018 и 2020 година. За отчетения период не е извършвано замерване. Съгласно графика за собствен мониторинг, такова ще бъде проведено през ноември 2022 г., като резултатите ще бъдат докладвани в ГДОС 2022.

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Източник на шум на територията на РЦУО е работещата техника – разстилаща и уплътняваща и сметоизвозните автомобили. С цел да бъде намален шума, цялото механично оборудване непрекъснато бива поддържано в добро техническо състояние. Площадката на депото гранчи с ниви и общински терени, незастоени, без наличие на човешко присъствие.

Операторът извършва наблюдения на нивото на шума, а при евентуални констатирани несъответствия предприема коригиращи действия. Всякакви оплаквания на живущи около площадката и надвишени максимално допустими нива се докладват незабавно.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

- При проектирането и изграждането на депото са предвидени необходимите мерки за недопускане навлизането на замърсители в почвата и подземните води. Геоложката основа е оформена с подходящи надлъжни и напречни наклони, които осигуряват събиране на инфилтрата в дренажна мрежа, елемент на долния изолационен екран на Клетка 1, както и неговото оттичане, отвеждане и последващо третиране. За осигуряване на геоложка бариера срещу проникване и разпространение на замърсявания от отпадъчното тяло на депото е предвиден долен изолиращ екран. Предприети са всички необходими действия, за да се гарантира правилната експлоатация и поддръжка, както на депото, така и на останалите съоръжения и инсталации с цел недепускането на замърсявания в почвата и подземните води.

### Почви

- Операторът извършва анализ за състоянието на почвите на територията на площадката (базово състояние) по показатели определени в КР (Условие 13.9.1.). Анализът се извършва в постоянни пунктове за мониторинг на почвите – 3 броя, чието разположение е съгласувано с РИОСВ и ИАОС (Писмо за съглсуване на план за мониторинг на почви с вх. № 04-10-100/29.12.2016 г.). Изпитване се извършва веднъж на три години съгласно КР. Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

- Измерванията на базовото състояние на почвите са направени през декември 2016 г. През 2019 г. е извършено замерване в 3 точки, чието разположение е обозначено на плана за собствен мониторинг.

- През отчетния период не са провеждани изпитвания на почвите съгласно плана за собствен мониторинг. Съгласно графика за собствен мониторинг, изпитване ще бъде проведено през декември 2022 г., като резултатите ще бъдат докладвани в ГДОС за 2022.

### Подземни води

Съгласно Условие 13.8.1. по време на експлоатация на депото и след неговото закриване се провежда собствен мониторинг на подземните води по показатели, регламентирани в КР. Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в КР, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Мониторингът се провежда в 3 броя мониторингови кладенци за подземни води, обозначени на чертеж на площадката № 108-3-401 в приложение към заявлението на КР. Мониторингов кладенец 1 е предвиден за инсталации за сортиране и компостиране. Той ще бъде изпълнен след тяхното изграждане. В мониторингов кладенец 3 е констатирано отсъствие на водно ниво, следователно пробовземане е извършено само от Мониторингов кладенец 2.

- Анализът на подземните води е направен през юни и декември 2021 г. Пробите са изследвани от „Софийска вода“ АД, 	Лабораторен изпитвателн комплекс, сектор  „Питйни води“. Лабораторията притежава сертификат за акредитация с рег. № 50 ЛИ/19.05.2016 г., валиден до 12.03.2022 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Резултати от анализ на подземни води на територията на РЦУО, проведен през юни и декември 2021 г., са представени в Таблица 7 от Приложение 1.

# Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на кр (иппсукр)

За отчетния период не се налага докладване.

- Прекратяване работата на инсталациите или части от тях

##### Съгласно Условие 16.1. от КР, Операторът уведомява РИОСВ и ИАОС при вземане на решение за прекратяване дейността на някоя от инсталациите. Преди прекратяване на дейността на всяка от инсталациите или на части от тях е необходимо да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейностите на площадката или на част от тях (Условие 16.2.). При временно прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея се изготвя План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях и се представя в РИОСВ (Условие 16.3.).

##### За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. е прекратена работата на инсталациите или части от тях – прекратена е експлоатацията на Клетка 1 на 29.02.2020 г.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. не е прекратявана работата на инсталациите.

- СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

  - Аварии

##### Притежателят на КР разработва и спазва вътрешен авариен план (Условие 14.1.). Всяка аварийна ситуация следва да бъде документирана – причини, време и място на аварията, последствия и предприети коригиращи действия. Операторът има изготвена оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. Има изготвена инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

##### При възникване на аварийна ситуация, ще бъде спазен утвърденият Авариен план. Операторът ще уведоми незабавно Възложителя – Община Кърджали, областния управител, РИОСВ и органите на Облатно управление ПБЗН при МВР, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейнова дирекция.

##### За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. няма регистрирани аварии на територията на РЦУО.

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейостта на инсталациите, за които е издадено КР

##### Операторът уведомява РИОСВ за всички постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР, включително датата и вида на оплакването.

##### За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

# ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Кмет на Община Кърджали:____________________

()

За „Зауба“ ЕАД – Оператор на РЦУО: ______________

()

Съгласувал доклада: ____________________________

(–

началник отдел „Опазване на околната среда”

при Община Кърджали)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №365-НО/2008г., на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата:  21.03.2022 г.                                                Кмет на Община Кърджали:__________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблици:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/ година | във водата (колона 1б) kg/ година | в почвата (колона 1в) kg/ година |
| 1. | 74-82-8 | Метан (CH4) | (3 015 039,64) (C) 100 000 | — | — |
| 2. | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | — | — |
| 3. | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | (6 062 851,45) (C) 100 000 000 | — | — |
| 4. |  | Хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) | 100 | — | — |
| 5. | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6. | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | (104 870,94)(C) 10 000 | — | — |
| 7. |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | (1310,89)(C) 100 000 | — | — |
| 8. |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
| 9. |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) | 100 | — | — |
| 10. | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — |
| 11. |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12. |  | Общ азот | — | 50 000 | 50 000 |
| 13. |  | Общ фосфор | — | 5 000 | 5 000 |
| 14. |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | — | — |
| 15. |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) | 1 | — | — |
| 16 |  | Халони | 1 | — | — |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | (0,003) 5 | 5 |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 | (0,001) 5 | 5 |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | (0,028) 50 | 50 |
| 20 |  | Мед и съединенията й (като Cu) | 100 | (0,025) 50 | 50 |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | (0,000) 1 | 1 |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | (0,003) 20 | 20 |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | (0,006) 20 | 20 |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | (0,044) 100 | 100 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения(като AOX) | — | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | 10 | — |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | 1 | — |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | 1 | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | 10 | — |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | 10 | — |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | — | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфеноле токсилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли | — | 20 | 20 |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като ХПК/3) | — | (1,035) 50 000 | — |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени | — | 200 (като BTEX) | 200 (като BTEX) |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | (30,385) 2 милиона | 2 милиона |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | — | — |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | (0,055) 2 000 | 2 000 |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | — | — |
| 86 |  | Фини прахови * частици < 10µm (PM 10) | 50 000 | — | — |

Данните при изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база количествата депонирани неопасни отпадъци. Количество депонирани отпадъци за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е 32 772,17 т отпадъци.

Резултатите на емисии на замърсители във въздуха са получени чрез изчисление по метода CORINAIR-94 на база годишно количество на депонирания отпадък за 2021 г. (32 772,17 т):

- Метан (CH4):

32772,17 Mg х 92 kg/Mg х 10-3= 3015,04 Mg

- Въглероден диоксид (CO2):

32772,17 Mg х 185 kg/Mg х 10-3= 6062,85 Mg

- Амоняк (NH3):

32772,17 Mg х 3,2 kg/Mg х 10-3= 104,87 Mg

- ЛОС без метан (NMVOC):

32772,17 Mg х 0,04 kg/Mg х 10-3= 1,31 Mg

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Към настоящия момент няма изградена газоотвеждаща система, поради което не е извършван мониторинг на работа на инсталацията съгласно Условие 9.6.1 от КР.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответ-ствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъс-нат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| - метан (CH4); |  | 20 – 55 об. % | - | - | Месечно | - |
| - кислород (O2). |  | Max. 5% | - | - | Месечно | - |

Таблицата се попълва за всяко изпускащо устройство и за всяко измерване

1) попълва се при периодичен мониторинг;

*- докладват се емисиите на замърсители, които са докладвани вече в таблица 1, като в таблица 2

се попълват резултатите от измерване на  емисиите на съответния замърсител.

** - Всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители (параметри), специфични за различните производствени дейности. Всеки един замърсител (параметър), който е нормиран в КР следва да бъде включен в ГДОС;

Условие 9.6.2.7.

Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха за един тон компостиран/ депониран отпадък са посочени в Таблица 2.1

Таблица 2.1

| Замърсител | Количество (кг) емитиран замърсител във въздуха за тон депониран отпадък |
| --- | --- |
| CO2 | 0,185 |
| CH4 | 0,092 |
| NH3 | 0,0032 |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 0,00004 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параме-тър | Единица | НДЕ, съгла сно КР | Резултати от мониторинг март 2021 | Резултати от мониторинг юни 2021 | Резултати от мониторинг септември 2021 | Резултати от мониторинг декември 2021 | Честота на монито-ринг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъч-ните води | m3/ден m3/час m3/год | 63,35 m3/d 17,85 m3/h 20500 m3/y |  |  |  |  | Един път на триме-сечие | - |
| pH |  | 6,0 – 8,5 | 7,0±0,6 | 11.4±0.9 | 10.2±0.8 | 7,7±0.6 | Един път на триме-сечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | <5 | 16.80±4.05 | 7.2±1.74 | <5,00 | Един път на тримесечие | да |
| Нефто-продукти | mg/dm3 | 0,3 mg/dm3 | 0,16±0,03 | 0.07±0,02 | 0.10±0,02 | 0,08±0,02 | Един път на тримесечие | да |
| ХПК (бихроматна) | мgО2/dm3 | 70 mg/dm3 | <10 | 15±2.5 | 10±2 | <10 | Един път на тримесечие | да |
| БПК5 | мgО2/dm3 | 15 mg/dm3 | 3,1±0,92 | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.08 | Един път на тримесечие | да |
| Анион-активни детер-генти | mg/dm3 | 1 mg/dm3 | 0,05±0,007 | 0,06±0,009 | 0.22±0,034 | 0.04±0,009 | Един път на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,05 mg/dm3 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | Един път на тримесечие | да |
| Барий | mg/dm3 | 1 mg/dm3 | 0,008±0,002 | 0,008±0,002 | 0,009±0,002 | 0,013±0,003 | Един път на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,01 mg/dm3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (трива-лентен) | mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (шеств-алентен) | mg/dm3 | 0,05 mg/dm3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 mg/dm3 | <0,02 | 0,178±0,017 | 0,138±0,013 | <0,02 | Един път на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,001 mg/dm3 | 0,0007±0,00009 | 0,0002±0,00003 | <0.0001 | <0.0001 | Един път на тримесечие | да |
| Молиб-ден | mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | Един път на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 0,2 mg/dm3 | <0,010 | 0.011±0,004 | 0.015±0,005 | <0,01 | Един път на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 0,05 mg/dm3 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | Един път на тримесечие | да |
| Селен | mg/dm3 | 0,01 mg/dm3 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | Един път на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 mg/dm3 | 0,064±0,011 | 0,31±0,054 | 0,214±0,037 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 mg/dm3 | 12,05±1,15 | 134.71±24.19 | 283.6±49.5 | <10 | Един път на тримесечие | да |
| Флуор-иди | mg/dm3 | 1,5 mg/dm3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфат-ни йони | mg/dm3 | 300 mg/dm3 | 59±7 | <20 | <20 | <20 | Един път на тримесечие | да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,04 mg/dm3 | 0,03 | 0,03 | 0.215±0.034 | <0,061 | Един път на тримесечие | да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 10 mg/dm3 | 0,646 | 2,122 | 11.888± 0.954 | <0,22 | Един път на тримесечие | да |

Таблицата се попълва за всяка точка на пробовземане и за всяко измерване

*- докладват се емисиите на замърсители, които са докладвани вече в таблица 1, като в таблица 3 се попълват резултатите от измерване на емисиите на съответния замърсител.

** - Всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители (параметри), специфични за различните производствени дейности. Всеки един замърсител (параметър), който е нормиран в КР следва да бъде включен в ГДИД;

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество т/год. |  | Годишно количество за единица продукт |  | Вре-менно съхра-нение на пло-щадката* | Транспортиране собствен транс-порт външна фирма | Съот-вет ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе-ства определе-ни с КР | Реално измере-но | Количе-ства определе-ни с КР | Реално измере-но |  |  |  |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Пластмаса | 17 02 03 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | 5 598 | - | - | - | - | - | - |
| Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | 1 772 | - | - | - | - | - | - |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 | 19 08 14 | 52 | 0,340 | - | 0,00001 | не | не | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 1 500 | - | - | - | - | - | - |
| Черни метали | 19 12 02 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| Цветни метали | 19 12 03 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| Стъкло | 19 12 05 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 19 12 07 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | 7 200 | - | - | - | - | - | - |
| Горими отпадъци (RDF- модифицирани горива, получени от отпадъци), | 19 12 10 | 9 000 | - | - | - | - | - | - |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция) | 19 12 12 | 11 000 | - | - | - | - | - | - |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция) | 19 12 12 | 5 500 | - | - | - | - | - | - |
| Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | 1 200 | - | - | - | - | - | - |
| Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 19 05 02 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| Нестандартен компост | 19 05 03 | 3 000 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,5 | 0,950 | - | 0,00002 | не | не | да |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

##### За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са приемани отпадъци за оползотворяване или обезвреждане, както следва:

| Отпадък | Код | Оползотво-ряване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 |  | 245,70 | ЗАУБА ЕАД | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  | 33318,65 | ЗАУБА ЕАД | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 |  | 548,86 | ЗАУБА ЕАД | да |
| Утайки от пречистване на отпадънчи води от населени места | 19 08 05 |  | 213,64 | ЗАУБА ЕАД | да |

Таблица 6. Шумови емисии

През отчетния период за 2021 г. на територията на инсталацията не е извършено замерване на нивото на звуковото налягане.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шума (фоново ниво) | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума | - | - | - |
| Еквивалентно ниво на шума (място на въздействие) | - | - | - |
| Ниво на обща звукова мощност | - | - | - |

Таблица 7. Опазване на подземните води

В изпълнение на Условие 13.8.1. от КР, пробовземането се извършва в 3 бр. мониторингови кладенци за подземни води, обозначени на чертеж на площадката № 108-3-401, приложен към заявлението. Мониторингов кладенец 1 е предвиден за  инсталации за сортиране и компостиране. Той ще бъде изпълнен след тяхното изграждане. В мониторингов кладенец 3 е констатирано отсъствие на водно ниво, следователно пробовземане е извършено само от Мониторингов кладенец 2. Изпитване на подземните води е проведено през юни и декември 2021 г.

| Показател | Мерна единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг юни 2021 | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Основни физико-химични показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропрово-димост | ms/cm | 2000 | 673.0±15.5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | meq/l | 12 | 6.17±0.54 | Веднъж на две години | Да |
| 3. Перманганатна окисляемост | mgO2/l | 5.0 | <0.5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция | рH единици |  6,5 и  9,5 | 7.4±0,07 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | mg/l | 0.50 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | mg/l | 50.0 | 24.304±1.964 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | mg/l | 0.50 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | mg/l | 250 | 54.660±4.419 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | mg/l | 250 | 52.289±4.223 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | mg/l | 0.50 | <0.10 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | mg/l | 5.0 | 0.217±0.018 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ІІ. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 12. Живак | mg/l | 1.0 | <0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | mg/l | 5.0 | <0,1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | mg/l | 2.0 | 0,009±0,0010 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | mg/l | 20 | 3.4±0.83 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | mg/l | 10 | 6.5±1.33 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Селен | mg/l | 10 | 1±0.1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | mg/l | 10 | 6.5±1.33 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | mg/l | 50 | 3434±654 | Веднъж на две години | Не |
| 20. Желязо | mg/l | 200 | 2697±368 | Веднъж на шест месеца | Не |
| 21. Калций | mg/l | 150 | 90±23 | Веднъж на две години | Да |
| 22. Магнезий | mg/l | 80 | 14±3.3 | Веднъж на две години | Да |
| 23. Манган | mg/l | 50 | 61±17.7 | Веднъж на две години | Не |
| 24. Цинк | mg/l | 5.0 | 0,009±0,0013 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | mg/l | 0.06 | 0,002±0,0002 | Веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | mg/l | 200 | 25±5 | Веднъж на две години | Да |
| 27. Бор | mg/l | 1.0 | 0.007±0.002 | Веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | mg/l | - 5.0 | 2.8±1.22 | Веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | mg/l | 0.05 | 2.2±0.34 | Веднъж на шест месеца | Не |
| ІІІ. Специфични органични замърсители |  |  |  |  |  |
| - 30. Бензен | mg/l | - 1.0 | <0.3 | Веднъж на две години | Да |
| - 31. Бенз(а)пирен | mg/l | - 0.01 | <0.005 | Веднъж на две години | Да |
| - 32. 1,2 Дихлоретан | mg/l | - 3.0 | <1 | Веднъж на две години | Да |
| - 33. Полициклични ароматни въглеводороди | mg/l | - 0.10 | <0.005 | Веднъж на две години | Да |
| - 34.Тетрахлоретилен и трихлоретилен | mg/l | - 10 | - | Веднъж на две години | - |
| - 35. Пестициди | mg/l | - 0.10 | <0.01 | Веднъж на две години | Да |
| - 36. Пестициди - ( общо ) | mg/l | - 0,50 | <0.01 | Веднъж на две години | Да |
| - 37. Цианиди | mg/l | - 0.01 | <5 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - Други: |  | Базов анализ |  |  |  |
| - 38. Феноли | mg/l | <0,005 | <0,5 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - 39. Барий | mg/l | 0,095±0,016 | 34±6.8 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - 40. Молибден | mg/l | <0,010 | 1±0,1 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - 41. Нефтопродукти | mg/l | <0,20 | 0.05±0.01 | Веднъж на шест месеца | Да |

| Показател | Мерна единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг декември 2021 | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Основни физико-химични показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропрово-димост | ms/cm | 2000 | 640,0±14,7 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | meq/l | 12 | 5,27±0,46 | Веднъж на две години | Да |
| 3. Перманганатна окисляемост | mgO2/l | 5.0 | 0,7±0,2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция | рH единици |  6,5 и  9,5 | 7,2±0,07 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | mg/l | 0.50 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | mg/l | 50.0 | 39,664±3,206 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | mg/l | 0.50 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | mg/l | 250 | 66,294±5,36 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | mg/l | 250 | 24,151±1,951 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | mg/l | 0.50 | 0,12±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | mg/l | 5.0 | 0.329±0.027 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ІІ. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 12. Живак | mg/l | 1.0 | 0,04±0,011 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Кадмий | mg/l | 5.0 | 1,5±0,21 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Мед | mg/l | 2.0 | 0,007±0,0007 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Никел | mg/l | 20 | 1,4±0,34 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Олово | mg/l | 10 | 24±2,0 | Веднъж на шест месеца | Не |
| 17. Селен | mg/l | 10 | 1±0,2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Хром | mg/l | 10 | 12,2±1,15 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 19. Алуминий | mg/l | 50 | 2457±556 | Веднъж на две години | Не |
| 20. Желязо | mg/l | 200 | 3866±433 | Веднъж на шест месеца | Не |
| 21. Калций | mg/l | 150 | 79±23,1 | Веднъж на две години | Да |
| 22. Магнезий | mg/l | 80 | 12±1,3 | Веднъж на две години | Да |
| 23. Манган | mg/l | 50 | 55±6,4 | Веднъж на две години | Не |
| 24. Цинк | mg/l | 5.0 | 0,041±0,0057 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 25. Естествен уран | mg/l | 0.06 | 0,002±0,0002 | Веднъж на две години | Да |
| 26. Натрий | mg/l | 200 | 27±2,6 | Веднъж на две години | Да |
| 27. Бор | mg/l | 1.0 | 0.019±0.004 | Веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон | mg/l | - 5.0 | 1,2±0,46 | Веднъж на две години | Да |
| 29. Арсен | mg/l | 0.05 | 1,8±0,42 | Веднъж на шест месеца | Не |
| ІІІ. Специфични органични замърсители |  |  |  |  |  |
| - 30. Бензен | mg/l | - 1.0 | <0.3 | Веднъж на две години | Да |
| - 31. Бенз(а)пирен | mg/l | - 0.01 | <0.005 | Веднъж на две години | Да |
| - 32. 1,2 Дихлоретан | mg/l | - 3.0 | <1 | Веднъж на две години | Да |
| - 33. Полициклични ароматни въглеводороди | mg/l | - 0.10 | <0.005 | Веднъж на две години | Да |
| - 34.Тетрахлоретилен и трихлоретилен | mg/l | - 10 | - | Веднъж на две години | - |
| - 35. Пестициди | mg/l | - 0.10 | <0.01 | Веднъж на две години | Да |
| - 36. Пестициди - ( общо ) | mg/l | - 0,50 | <0.01 | Веднъж на две години | Да |
| - 37. Цианиди | mg/l | - 0.01 | <5 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - Други: |  | Базов анализ |  |  |  |
| - 38. Феноли | mg/l | <0,005 | <0,5 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - 39. Барий | mg/l | 0,095±0,016 | 37±4,1 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - 40. Молибден | mg/l | <0,010 | 2±0,2 | Веднъж на шест месеца | Не |
| - 41. Нефтопродукти | mg/l | <0,20 | 0,08±0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултатите от мониторинга показват отклонение при някои от показателите. Вероятната причина за несъответствията от мониторинга на подземните води от установената стойност на някои от показателите се дължи на непосредственото разположение на площадката за временно депониране на отпадъци, която е функционирала в периода от края на 2013 г. до 07.09.2016 г., както и от март 2020 г. до настоящия момент.

Таблица 8. Опазване на почви

В изпълнение на Условие 13.9. от КР, пробовземането се извършва в 3 бр. пункта за мониторинг на почви, обозначени на плана за собствен мониторнг в Приложение № 38 от заявлението. Базов анализ на почвите е извършен през декември 2016 г., а съгласно изискванията на КР, следващо изпитване беше проведено през декември 2019 г. През настоящия период не е предвиден собствен мониторинг на почви. Съгласно плана за собствен мониторинг изпитване ще бъде проведено през декември 2022 г., като резултатите ще бъдат докладвани в ГДОС за 2022 г.

Таблица 9. Аварийни ситуации

##### За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. няма регистрирани аварии и постъпили писмени оплаквания.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

##### За периода от  01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. няма няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

| Дата на оплакването или възражение-то | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |