„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ – СЕВЛИЕВО” ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 182 – НО/2008г.

(коригиран)

гр. Севлиево 2009 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици, геодезическо заснимане тялото на депото и речник на използваните термини

- Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително /КР/

Инсталации, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС:

1. „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево, включващо:

  - Три броя клетки за неопасни отпадъци – от № 1 до № 3;

  - Четиридесет и четири клетки за опасни отпадъци – от № 1 до № 44.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Механична работилница

- Рекултивирано депо за неопасни отпадъци

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Севлиево, ул. „Ловнидолско шосе” №84

- Регистрационен № на КР:   КР №182 – НО/2007

- Дата на подписване на КР: 29.10.2007 год.

- Дата на влизане в сила на КР: 29.11.2007 год.

- Оператор на инсталацията:

„Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД;

притежател на разрешителното е община Севлиево

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Собственик – община Севлиево, пл. Свобода 1, тел. 0675/396116, факс: 0675/32773, оператор: адр. гр. Севлиево, ул. „Ловнидолско шосе” 84, БУЛСТАТ 107568635, тел. факс 0675/32881, GSM 0885366693, e-mail: depo_sevlievo@abv.bg

- Лице за контакти: инж. Йордан Христов Георгиев – Управител

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: гр. Севлиево, ул. „Ловнидолско шосе” 84, тел. факс 0675/32881, GSM 0885366693, e-mail: depo_sevlievo@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци обслужващо общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Депото разполага с три броя клетки за битови, строителни и производствени отпадъци като първите две са изградени и в момента се експлоатира само Клетка №1. Третата клетка ще се изгради при нужда след изчерпване на капацитета на първите две.

За депониране на опасни отпадъци са изградени 44 броя клетки всяка с обем 562 м3 и представляват стоманобетонови съоръжения, разположени в 6 реда стъпалообразно.

В източната част на депото е разположено старо депо, изцяло закрито и рекултивирано и ЛПСОВ за третиране на отпадъчните води от инсталацията преди заустването им в градската канализация.

Посредством събирателна тръба биогаза се отвежда към инсталацията за изгаряне на биогаз. Формираните инфилтрирали води в съществуващото депо се събират посредством околовръстен събирателен дренаж и насочват към помпена шахта №1. Същите води съвместно с инфилтриралите води от клетка №1 се препомпват в канализация за инфилтрирали води, която ги отвежда към пречиствателната станция.

ЛПСОВ се състои от пясъкозадържател, задържателен резервоар №1, стрипинг колона и задържателен резервоар №2 и дозиращи инсталации за фери-хлорид и варно мляко.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет, t/24h | Максимален капацитет, t | Количество депонирани отпадъци |  |  | Максимално депонирано количество t/24h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006г | 2007г. | 2008г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| 1 | Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дря-ново и Сухиндол, гр. Севлиево | 5.4 | 400 | 1 644 680 |  |  |  |  |  |  |
|  | Клетки за неопасни отпадъци |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ° Клетка І |  |  | 581415 | 3298,880т. ТБО | 11075,400т. ТБО 2733,510т. ПО | 12402,620т. ТБО 44,960т. СО 2662,240т. ПО | ≥ 100т | ≥ 100т | ≥ 100т |
|  | ° Клетка ІІ |  |  | 414585 |  |  |  |  |  |  |
|  | ° Клетка ІІІ |  |  | 622500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Клетки за опасни отпадъци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ° Клетка 1 - 44 |  | 200 | 26180 | 343,560т. ОО | 271,720т. ОО | 1619,980т. ОО | ≥ 100т | ≥ 100т | ≥ 100т |

От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. и Условие 4.2. от КР.

Експлоатацията на клетки №№ 1и 2 за опасни отпадъци е започнала от месец март 2003г., съгласно Разрешение за ползване №453/18.03.2003г. на ДНСК /въведени в експлоатация  2 клетки за опасни отпадъци и строителната част на още 10 клетки за опасни отпадъци, ограда, пътища и др./

От месец септември 2006г. в експлоатация са въведени клетки №№ 1 и 2 -  за неопасни отпадъци и останалите клетки за опасни отпадъци от № 13 до №44, съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-662/14.09.2006г. на ДНСК.

„РДО – Севлиево” ООД - гр. Севлиево, експлоатира инсталацията, след съдебна регистрация на Дружеството с Решение №384/2005г. на Габровски Окръжен съд. Към 31.03.2009г., състоянието по запълване на клетките е следното:

Количество депонирани опасни отпадъци по клетки:

Таблица 1:

| Клетки за опасни отпадъци | Количество /тон/ | Код на отпадъка |
| --- | --- | --- |
| 2006г. |  |  |
| ○ Клетка №1 | 34,980 | 11 01 09* |
| ○ Клетка №2 | 120,840 | 11 01 09* |
| ○ Клетка №3 | 187,720 | 10 11 19* |

Таблица 2:

| Клетки за опасни отпадъци | Количество /тон/ | Код на отпадъка |
| --- | --- | --- |
| 2007г. |  |  |
| ○ Клетка №1 | 30,000 | 11 01 09* |
| ○ Клетка №2 | 5,840 | 11 01 09* |
| ○ Клетка №3 | 234,160 | 11 01 09* |
| ○ Клетка №3 | 1,720 | 16 03 03* |
| ○ Клетка №3 | 32,640 | 16 03 05 |
| ○ Клетка №1 за ТБО и ПО | 379,440 | 17 06 01* |

Таблица 3:

| Клетки за опасни отпадъци | Количество /тон/ | Код на отпадъка |
| --- | --- | --- |
| 2008г. |  |  |
| ○ Клетка №1 | 9,620 | 04 02 19* |
| ○ Клетка №1 | 8,560 | 19 08 13* |
| ○ Клетка №2 | 27,880 | 19 01 11* |
| ○ Клетка №3 | 208,520 | 11 01 09* |
| ○ Клетка №3 | 43,900 | 11 01 09* |
| ○ Клетка №3 | 299,520 | 10 11 19* |
| ○ Клетка №1 за ТБО и ПО | 1021,980 | 17 06 01* |

Забележка: В клетки с №№ 1 и 2 е имало депонирани количества опасни отпадъци и преди цялостното въвеждане в експлоатация на депото през 2006 год. На депонираните от преди количества опасни отпадъци в клетките за опасни отпадъци не се знае точното тегло защото тогава не е имало автомобилна везна на депото. Двата броя клетки в които са депонирани отпадъци са били въведени в експлоатация с Акт 16 още от първия етап и имат разрешение за ползване. Оператор на депото тогава е била община Севлиево. Депонираните отпадъци в тези клетки са: галваничен шлам от „Идеал Стандарт – Видима” АД гр. Севлиево и индивидуални превързочни материали с изтекъл срок на годност на Гражданска защита гр. В. Търново.

До момента са запълнени и запечатани три броя клетки за опасни отпадъци с водоплътна бетонна плоча, покрита с 0,75м. глина като са спазени изискванията на транспортиране, депониране и разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- инж. Йордан Георгиев – Управител на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД

- инж. Георги Цонев – Технолог, Зам. Управител

- Христина Христова – Еколог

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за отпадъци в община Севлиево е разположено на територията на РИОСВ гр. Велико Търново, която извършва контрол и наблюдение на дейността.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за отпадъци в община Севлиево е разположено на територията на Басейнова Дирекция гр. Плевен.

- Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

О С  С

УПРАВИТЕЛ

Технолог химик Заместник Управител

Еколог

Отговорник механизация, механик

Оператор булдозер, компактор

/шофьор/

Оператор челен товарач

/шофьор/

Оператор багер

/шофьор/

Счетоводство

Организатор работа с клиенти

Оператор ЛПСОВ, инсталация за изгаряне на биогаз и автомивки

С опазването на околната среда е пряко заето цялото ръководство на фирмата. Изготвени са списъци утвърдени от Управителя с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в  КР и отговорните лица за изпълнение (по Условие 5.1.1. и Условие 5.1.1.1.). Същите се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите (по Условие 5.1.1.2.). Дейността на управителя на депото се подпомага от всички служители на Дружеството, които са ангажирани по експлоатацията на депото.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР. Същият се актуализира и се съхранява на площадката. Всеки един от служителите на депото притежава КР за изпълнение на Условията в него.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение;

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника;

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда.

Работниците са запознати с противопожарните правила за противопожарна охрана на сградите и района на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД, които са поставени на видно място в административната сграда на депото.

Разработена е и се прилага Инструкция № 5 за „Обучение на персонала отговорен за поддръжката и експлоатацията на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД.

На лицата, работещи с опасни отпадъци, е осигурен инструктаж и периодично обучение и здравословни и безопасни условия на труд като:

- извършване на начален и периодичен инструктаж и обучение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- осигуряване на ежегодни медицински прегледи и здравна застраховка.

- Обмен на информация

- Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и годишните отчетни книги за депонираните отпадъци се правят в 3 екземпляра за РИОСВ, община Севлиево и за ИАОС.

- Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община гр. Севлиево е предоставена документация за начина на експлоатация на Регионалното депо за ТБО, ПО и ОО, за водене на отчетност и за периодичния мониторинг провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е за достъп на населението.

- В Регионалното депо за отпадъци се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала отговорен за изпълнение на КР.

- Във връзка с осъществяване на по-добър обмен на информация в дружеството се изготви списък относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт (по Условие 5.3.1. от КР).

Изготвен е и актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи) – по Условие 5.3.2.

По-горе описаната информация е предоставена на отговорните лица за изпълнение и всеки от работещите в „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД  има достъп до нея.

- Документиране:

В изпълнение на Условие 5.4.1. е изготвен списък с нормативната уредба по околна среда, отнасяща се до работата на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД. Същият подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, имаща отношение към работата на инсталацията.

Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото КР.

Инструкциите и прилежащата документация се съхраняват от „Еколога” при „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД.

Всички документи по изпълнението на КР се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, за която е издадено разрешителното.

- Управление на документи

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Инструкциите се съхраняват и са на разположение на компетентните органи. Всички документи съдържат идентификационен номер и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за отпадъци.

Документите  свързани с Комплексното Разрешително се актуализират в случай на промяна в нормативната уредба. Невалидните документи се изземват от всички които ги ползват.

Изготвена е Инструкция № 4 за: „Актуализация на документите, изисквани в Комплексното Разрешително” в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

В „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД са изготвени и се прилагат писмени инструкции за:

-   Инструкция № 1 – „Работа с водоструйна машина НД 1040 В”

- Инструкция № 2 – „Възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда при аварии”.

- Инструкция № 3 – „Съответствието на измерените, изчислените количества спомагателни материали”.

- Инструкция № 4 – „Актуализация на документите, изисквани в Комплексното Разрешително.

- Инструкция № 5 - „Обучение на персонала отговорен за поддръжката и експлоатацията на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД.

- Инструкция № 6 – „Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за противодействие при възможни аварии, включително средствата за лична защита”.

- Инструкция № 7 – „Мониторинг и коригиращи действия при замърсяване на почви”.

- Инструкция № 8 - „Пропусквателния режим на автомобилния поток”.

- Инструкция № 9 – „Приемане и депониране на твърди битови отпадъци”.

- Инструкция № 10 - „Мониторинг и коригиращи действия на емисии в атмосферата”.

- Инструкция № 11 – „Периодични проверки, поддръжка (ремонт) на трикамерен утаител, ЛПСОВ и каломаслоуловител.

- Инструкция № 12 - „Работа със софтуерен продукт: „Transact Weighbridge” за отчитане преминаванията през кантара.

- Инструкция № 13 – „Измерване, изчисляване, документиране и оценка на изразходваната електроенергия”.

- Инструкция № 14 – „Транспортирането на отпадъците”.

- Инструкция № 15 – „Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци, тяхното оползотворяване, преработване и рециклиране с определените в условията на разрешителното изисквания и предприемане на коригиращи действия”.

- Инструкция №16 – „Определяне на опасните вещества, съхранявани  или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария”.

- Инструкция № 17 – „На съоръжението за измиване на гумите на автомобилите”.

- Инструкция № 18 – „Работа с хидрофорна уредба”.

-Инструкция № 19 – „Отстраняване на разливи от вещества/препарати, които замърсяват почвата и подземните води и третиране на образуваните отпадъци”.

- Инструкция № 20 – „Оценка възможността за изпускане, в резултат на аварии, в канализацията на опасни течни вещества и коригиращи действия”.

- Инструкция № 21 – „Избор на сборен пункт за извеждане на работниците от района на авария”.

- Инструкция № 22 – „Определяне състоянието на тялото на депото – мониторинг на топографията”.

- Инструкция № 23 – „Мониторинг и коригиращи действия относно емисии на отпадни води”.

- Инструкция № 24 – „Мониторинг и коригиращи действия относно замърсяване на подземни води”.

- Инструкция № 25 – „Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система за битово-фекални води”.

- Инструкция № 26 – „Проверки и коригиращи действия за техническото състояние на водопроводната мрежа”.

- Инструкция № 27 – „Използване на автомобилната везна тип CSBP 3X12m-PWI фирма продавач „ЕКСИТ” ООД гр. Бургас”.

- Инструкция № 28 – „Работа с многоканален газоизмервателен апарат „Дрегер-7000”.

- Инструкция № 29 – „Мониторинг на шумови емисии в околната среда”.

- Инструкция № 30 – „Експлоатация, поддръжка и техника за безопасност на Помпена станция за изгаряне на сметищни газове HOF GAS®Readi 600C при „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД”.

- Инструкция № 31 – „Документиране на резултатите от проверката на техническото състояние на канализационната мрежа и дренажната система на площадката на РДО”.

- Инструкция № 32 – „Откриване и отстраняване на разливи и течове на дизелово гориво от машините и автоцистерната за зареждане”.

- Инструкция № 33 – „Поддръжка на модулна станция за дизелово гориво”.

- Инструкция № 34 – „Измерване на използваната вода на депото”.

- Инструкция № 35 – „Периодични проверки състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води”.

- Инструкция № 36 – „Работа с булдозер”.

- Инструкция № 37 – „Работа с инструменти използвани в процеса на експлоатация на депото”.

- Инструкция № 38 – „Работа с термостат LANGE”.

- Инструкция № 39 – „Работа с помпа за агресивни разтвори-  SERFILCO”.

- Инструкция № 40 – „Процедура по прием на отпадъци”

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприема коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

В дружеството е разработен: „План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи”. Издадена е Заповед на Управителя, с която е определен отговорник и координатор по противопожарни и аварийна безопасност/ПАБ/. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на дружеството е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Издадена е и Заповед за проверка изправността на противопожарните уреди и съоръжения и Заповед, с която са определени отговорни лица за безопасна експлоатация на отоплителните, електронагревателните и други електрически уреди, с цел осигуряване на пожарна безопасност.

Депото разполага с Инструкция № 2 за: „Възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда при аварии”, Инструкция № 6  за: „Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за противодействие при възможни аварии, включително средствата за лична защита”, Инструкция №16 за: „Определяне на опасните вещества, съхранявани  или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария”, Инструкция № 20 за: „Оценка възможността за изпускане, в резултат на аварии, в канализацията на опасни течни вещества и коригиращи действия” и Инструкция № 21 за: „Избор на сборен пункт за извеждане на работниците от района на авария”.

- Записи

Отговорните лица за изпълнение на инструкциите съгласно КР № 182/2007г. документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. При установяване на несъответствие се документират и съхраняват данните за причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно се изготвя Годишен Доклад по околна среда като се докладват всички дейности, регламентирани по КР №182/2007г.

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено КР и е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, издаден от Министъра на околната среда и водите и се представя в РИОСВ в определеният срок.

РДО информира РИОСВ за резултатите от мониторинга, определени с условията на разрешителното. В частта „Води” за резултатите се уведомява и Басейнова дирекция – гр. Плевен.

Незабавно се уведомява РИОСВ – Велико Търново за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото, спрямо изискванията на КР. Също така при прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея, оператора уведомява РИОСВ и ИАОС.

- Актуализация на СУОС

През годината периодически се приемат периодични оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително и при промяна на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

| Условия по КР №182 НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - По Условие 4.2 от КР за общото количество депонирани отпадъци в рекултивираната част на депото - няма данни. Съгласно Условие №2 от КР Рекултивираното депо за отпадъци не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. - Данните за неопасни отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица 4.1 към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. - Данните за опасни отпадъци в клетки №№ - от 1 до 3 са представени в Таблици 1, 2 и 3 към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |

| Условия по КР №182 НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2008г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР следователно и на СУОС. |

| Условия по КР №182 НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 и Условие 7.3 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 през периода не е имало залпови замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и организации. Копия на всички протоколи от извършвания мониторинг от акредитирани лаборатории се изпращат своевременно в РИОСВ, а протоколите от частта „Води” и в Басейнова дирекция. За всеки анализационен протокол се съставя протокол за съответствие, който се предоставя на контролните органи. Обяснения за отклоненията са посочени след съответните Таблици в Приложенията. По Условие 7.2 за резултатите от мониторинга се информират своевременно контролните органи. По Условие 7.3 е изпратено уведомително писмо до РИОСВ за временно прекратяване работата на ЛПСОВ за извършване на гаранционен ремонт. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Месечната консумация на вода за производствени нужди на тон депониран отпадък за инсталацията е показана в следните таблици.

Таблица 3.1. ( по Условие 8.1. от КР)

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество |  | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2007г. | 2007г. |
| ВиК мрежа Градски водопровод | няма норма | 1 m3 /t | 136 m3 | 325 m3 | 0.020 m3 /t | Да |

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2008г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008г. | 2008г. | 2008г. |
| ВиК мрежа Градски водопровод | няма норма | 1 m3 /t | 471 m3 | 0.028 m3 /t | Да |

Пояснение към Таблица 3.1. за 2008г.

| Месец | Количество отпадъци (БО, СО, ПО и ОО)/ t | Изразходено количество вода m3 | Изразходено количество вода m3/t |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 817 | 10 | 0.0122 |
| Февруари | 1164 | 6 | 0.0052 |
| Март | 1740 | 8 | 0.0046 |
| Април | 1324 | 5 | 0.0038 |
| Май | 2226 | 16 | 0.0072 |
| Юни | 1204 | 26 | 0.0216 |
| Юли | 1519 | 14 | 0.0092 |
| Август | 1266 | 40 | 0.0316 |
| Септември | 1404 | 310 | 0.2208 |
| Октомври | 1549 | 17 | 0.0110 |
| Ноември | 1462 | 9 | 0.0062 |
| Декември | 1056 | 10 | 0.0095 |
|  |  |  | 0.3429 |

Изразходеното количество вода в m3/месец е разделено на количеството депонирани отпадъци в t/месец, като крайният резултат е средно аритметично от всички месеци.

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градският водопровод въз основа на актуален писмен договор с В и К „Бяла” ЕООД гр. Севлиево /по Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: • Изразходваното количество вода на депото е 0.028 мЗ/тон депониран отпадък. • През 2008г. са извършени 12 проверки на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежемесечно с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. По водопреносната мрежа не са открити течове. Тя се проверява и поддържа съгласно инструкцията. |

  - Използване на ел.енергия:

Месечната консумация на електроенергия за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията е показана в следните таблици.

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006г. | 2007г. | 2007г. |
| Електроенергия | 0.0138 MWh/t | няма данни | 0.0002 MWh/t | Да |

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2008г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2008г. |
| Електроенергия | 0.0138 MWh/t | 0.0025 MWh/t | Да |

Пояснение към Таблица 3.2. за 2008г.

| Месец | Количество отпадъци (БО, СО, ПО и ОО)/ t | Консумация на електроенергия MWh | Консумация на електроенергия по месеци MWh/t |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 817 | 9.120 | 0.0112 |
| Февруари | 1164 | 6.640 | 0.0057 |
| Март | 1740 | 4.560 | 0.0026 |
| Април | 1324 | 3.760 | 0.0028 |
| Май | 2226 | 2.080 | 0.0009 |
| Юни | 1204 | 2.240 | 0.0019 |
| Юли | 1519 | 0.560 | 0.0004 |
| Август | 1266 | 1.200 | 0.0009 |
| Септември | 1404 | 1.360 | 0.0010 |
| Октомври | 1549 | 3.200 | 0.0021 |
| Ноември | 1462 | 2.560 | 0.0018 |
| Декември | 1056 | 4.560 | 0.0043 |
|  |  |  | 0.0356 |

Консумираната електроенергия в MWh/месец е разделена на количеството депонирани отпадъци в t/месец, като крайният резултат е средно аритметично от всички месеци.

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за ТБО е регулирано в Договор с "Електроснабдяване" гр. Габрово. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпената и изтласквателната станции за инфилтрат. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция №13 за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество |  | Количество за единица продукт |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2006г | 2007г. | - |
| - | - | - | - | - | - | - |  |

Не се използват суровини.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество |  | Количество за единица продукт |  | Съот- вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. |  |
| Земни маси | 6 182 m3 /y | 0.1023 m3 /t | 750 m3 /y | 3 489m3 /y | 0.23 m3/t | 0.21m3 /t | Не |
| Ca(OH)2 | 10 l/y | 0.00016 l/t | 1.0 t/y | 8.0 t/y | 0.0003 t/t | 0.0005 t/t | Не |
| Fe Cl3 | 6 l/y | 0.0001 l/t | - | 200 l/y | - | 0.012 l/t | Не |

Забележка: Стойностите заложени в Комплексното Разрешително за годишните количества и количества за единица продукт в Таблица 3.3.2 са неточни, така че не може да се направи оценка за съответствие. При изчисляване на употребеното количество земни маси при работата на инсталацията са взети само битови, строителни и производствени отпадъци, тъй като земните маси се използват само за тяхното запръстяване.

Таблица 3.3.2. – 2008 г.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съот- вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008г. | 2008г. |  |
| Земни маси | 6 182 m3 /y | 0.1023 m3 /t | 4 200 m3/y | 0,2780 m3/t | Не |
| Ca(OH)2 | 10 l/y | 0.00016 l/t | 12,5 t/y | 0,00082 t/t | Не |
| Fe Cl3 | 6 l/y | 0.0001 l/t | 6,0 t/y | 0,00040 t/t | Не |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество |  | Количество за единица продукт |  | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2006г. | 2007г. | Да |
| Дизелово гориво | 100 t/y | 3 l/t депониран отпадък | 9.182 t | 26.870 t | 2.78 l/t | 1.9 l/t |  |

Таблица 3.3.3. – 2008 г.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008г. | 2008г. | Да |
| Дизелово гориво | 100 t/y | 3 l/t депониран отпадък | 35,03 t | 2,64 l/t |  |

| Месец | Количество отпадъци (БО, СО, ПО и ОО)/ t | Употребено количество дизелово гориво/ l | Употребено количество дизелово гориво по месеци l/t |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 817 | 2903 | 3.55 |
| Февруари | 1164 | 3773 | 3.24 |
| Март | 1740 | 3034 | 1.74 |
| Април | 1324 | 5096 | 3.85 |
| Май | 2226 | 3265 | 1.47 |
| Юни | 1204 | 2842 | 2.36 |
| Юли | 1519 | 3768 | 2.48 |
| Август | 1266 | 3442 | 2.72 |
| Септември | 1404 | 2534 | 1.80 |
| Октомври | 1549 | 2767 | 1.79 |
| Ноември | 1462 | 4608 | 3.15 |
| Декември | 1056 | 3671 | 3.48 |
|  |  |  | 31.63 |

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | Изготвена е и се прилага Инструкция № 3 за „Съответствието на измерените, изчислените количества спомагателни материали”. Земните маси се използват в експлоатационния процес за запръстяване и при рекултивация на клеткитe. Месечната и годишната консумация на горива и суровини се отчитат чрез съответни дневници и oт счетоводството на фирмата. Има съответните документи. Операторът декларира, че заложените в КР количества, не се надвишават. |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.6., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • В района на депото се съхраняват единствено спомагателни материали – земни маси, добити при работата по изграждане на новите клетки. Изградена е площадка за временно съхранение върху територията на трета клетка. • Техническото обслужване на автопарка се извършва съгласно изминатите километри/моточасове, отразени в съответни дневници. По-сериозни ремонти се извършват съгласно договор с "Торино Мотърс" – България и “NEW HOLLAND” – България. Отработените масла се съхраняват на временна площадка за съхранение на опасни отпадъци. На депото се извършват системни проверки като за целта се водят съответни дневници. Проверките за съоръженията за хидратна вар и ферихлорид (солна киселина) се извършват веднъж на три дни. Цистерната и обваловките за съхранение на дизелово гориво се проверяват един път седмично. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. |
| Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали. | • Наличната техника – челен товарач, булдозер, компактор, багер, камиони се зареждат с гориво от ведомствената дизелова станция на депото. Течове при зареждане не се допускат, не е имало инциденти довели до разлив при зареждане със специализираната автоцистерна за гориво на фирмата доставчик на гориво за депото. Дизеловата колонка е снабдена с шахта тип обваловка, която няма гравитачна връзка с канализационната система. Периодически се извършва мониторинг на състоянието на тръбната мрежа и резервоарите за Ca(OH)2 и Fe Cl3 като своевременно се отстраняват евентуални дефекти. За целта се водят съответни дневници. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и РRТR

Данните са определени чрез измервания и изчисления и са представени в Таблица 1 от  Приложенията.

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията.

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива | Съгласно наша Инструкция №30 и Условие 9.1.4.3. се извършва ежедневно мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.2 – Таблица 9.1. Измерват се обемни проценти на следните газове: метан /CH4/, кислород /О2/, въглероден диоксид /СО2/. Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива, както и установените причини за евентуалните несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват. Резултатите се отразяват в специален за целта дневник, който се попълва ежедневно. Дебит на газовете не се измерва, тъй като инсталацията не е оборудвана със съответен уред за измерване. Емисиите на вредни вещества не влияят върху качеството на атмосферния въздух. Има съответствие с КР. Притежателят на КР прилага всички мерки недопускащи да се нарушат нормите на качеството на атмосферния въздух. Видно от по долу показаните диаграми количеството на метан в биогаза непрекъснато намалява като през 2008 година инсталацията за изгаряне е работила само 9,25 часа. |

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: Условия 9.6.2.1 , 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 от КР . | Съгласно наша Инструкция №10 и Условие 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода. За целта се води дневник от отговорник звено „Механизация и транспорт”. Ефективността на газоотвеждащата система съгласно Условие 9.6.2.6, изградена към рекултивираното депо се удостоверява чрез проверки състава на двата газови кладенеца (метан/CH4/, кислород /О2/, въглероден диоксид /СО2/) и сравняването със състава на газовия поток пред въздуходувката на инсталацията за изгаряне на биогаз. Измервания от изходите на газовите кладенци в Клетка 1 не са извършени, тъй като последните са в процес на изграждане. Операторът на депото е изготвил и прилага Инструкция № 10 по Условие 9.2. – Условие 9.6. от КР. |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията.

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.2. Емисионни норми Условие 10.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.3.2 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - Брой на извършените проверки; - Установени несъответствия; - Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | По Условие 10.1.2.1. се ползва Договор с ВиК „Бяла” гр. Севлиево - оператор на новостроящата се селищна пречиствателна станция за отпадъчни води, който договор сме представили пред Басейнова Дирекция гр. Плевен и РИОСВ – В.Търново. Във връзка с Условие 10.1.1.3.2. се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция № 23 и резултатите се отразяват в съответни дневници: а) трикамерен утаител – веднъж на три дни; б) ЛПСОВ – ежедневно; в) каломаслоуловител – веднъж месечно. В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. Общият брой на проверките през 2008г. по това Условие е 164. |
| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| Условие 10.4.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.3.4, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение ІІ на Регламент №166/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | Докладвано в Таблици 1 и 3 от Приложенията. |

Както се вижда от приложените по-долу графици стойностите за показателите за различните замърсители бележат тенденция за постепенно намаляване. Тъй като от едногодишните измервания се вижда, че повечето показатели за инфилтрат /измервания от РШ № 3/ показват стабилни стойности, считаме че през 2009г. честотата на пробовземане /Таблица 10.1.3.1./ може да се извършва веднъж на шест месеца.

4.4. Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 182 – НО/2007г.:

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1. Образуване на отпадъци. | На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на инсталацията. През 2008г. на територията на “Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД по време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР и в количества, не превишаващи тези, определени в условието /показани са в Таблица 4 към приложенията/. По Условие 11.1.2. е актуализирана Програмата за управление на дейностите по отпадъците и е представена за утвърждаване в РИОСВ. Изготвена е и се прилага Инструкция №15 по Условие 11.1.3. |
| Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците. | По Условие 11.2.4. и Условие 11.3.5. - Отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак през отчетната 2008г. не е образуван, също така нямаме наличен от минали години. По Условие 11.2.5 и Условие 11.3.6.. – Отпадъци: 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и 13 02 05*- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа се съхраняват на определените за това места /склад/ в затворени съдове, като са обозначени с табели. Площадката, на която се съхраняват е бетонирана. Събират се разделно. По Условие 11.2.6. се прилага Инструкция № 15. |
| Условие 11.2.8. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по условие 11.2.7. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор. | Приемането на отпадъците се извършва съгласно спазване на описаните в Инструкция № 40 процедури по прием на отпадъци. |

При кантара отпадъците превозвани в открити камиони преминават визуална инспекция за приемане или отхвърляне. Условие 11.2.8.2. е спазено, тъй като всяка доставка на отпадъци пристига с придружаваща документация, съгласно Условието. На съответния документ / Справка – класификация и произход на предаден отпадък/ се отбелязва от депониращия отпадъци кода и наименованието им. При  разтоварването на отпадъците в клетката, оператора на смето-уплътнителната техника се подписва на документа, тъй като той също извършва визуална проверка. На излизане организатора за работа с клиенти записва на документа: тегло на камиона при влизане в депото, тегло при излизане от депото и тегло на товара като съответно се подписва.

На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо.

По Условие 11.2.8.3. Операторът на депото извършва проверка на придружаващата отпадъците документация. Извършва се и визуална проверка. До момента не е  извършвана подготовка за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, тъй като само една фирма ни е представила документ за основно охарактеризиране на отпадъци. Писмено се потвърждава приемането на всяка доставка / Справка – класификация и произход на предаден отпадък /. При направен отказ за приемане на отпадъци съгласно условията по КР сме уведомявали РИОСВ – В. Търново.

Условие 11.2.8.6. се изпълнява като на депото се приемат само отпадъци, които отговарят на критериите за приемане.

През отчетната 2008г. приеманите отпадъци, посочени в Условие 11.2.7., не са подлагани на предварително третиране, изискващо се по Условие 11.2.8.7., поради факта, че  предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото. Притежателите на отпадъци извършват предварително третиране, като при събирането отпадъците се подлагат на обработка /сортиране/ за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и привеждане в удобен за транспортиране и съхранение вид. Също така фирмите предават рециклируемите отпадъци.

Временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци се извършва само на отпадъците, определени с Условие 11.1. и Таблица 11.4 и Таблица 11.5. от КР – изпълнява се Условие 11.3.2.

Условие 11.3.1. и Условие 11.5.1.1. Събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно Таблица 4 от Приложенията.

Неопасните отпадъци, които са образувани на площадката на депото са депонирани в Клетка №1 .

В момента проучваме лицата, притежаващи разрешение по чл.  37 от ЗУО или комплексно разрешително, на които можем да предадем генерираните опасни отпадъци за оползотворяване или обезвреждане, въз основа на писмен договор.

По Условие 11.3.2. има обособена площадка за временно съхраняване на генерираните отпадъци.

Условие 11.3.3. Площадката за временно съхраняване на опасни отпадъци е изградена като закрито помещение, с трайна настилка (бетонова), отделена е от останалите съоръжения в обекта, обозначена е с указателна табела „Площадка за събиране на образуваните от инсталацията опасни отпадъци”. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците. През отчетната година не са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците, образувани пряко при експлоатацията на инсталацията.

По Условие 11.3.4. до Условие 11.3.4.1.2., фирмата, изпълнител на обекта: Консорциум „ГБС – ХИДРО 2003” е предала обекта без наличието на отпадъците посочени в Таблица 11.1. от КР. Ние сме обособили такава площадка за отпадъците посочени в Таблица 11.4. от КР, но те не се съхраняват там тъй като са депонирани в Клетка №1 на депото.

Операторът на депото събира образуваните на площадката отпадъци с код и наименование, посочени в КР на определените за това места, обозначени със съответни табели маркирани с надпис – по Условие 11.3.7. до Условие 11.3.11. Операторът на депото прилага Инструкция № 15 по Условие 11.3.12.

По Условие 11.4. До сега не е извършвано транспортиране на отпадъците извън площадката на депото.

Условие 11.4.4. – Прилага се Инструкция № 14.

С отпадъците, посочени в Условие 11.5.2. от КР, посочени в Условие 11.2.7.2. от КР, а именно:

17 01 01 бетон

17 01 02 тухли

17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

20 02 02 почва и камъни, се извършва опрерация по обезвреждане и/или оползотворяване чрез подравняване на терени, запръстяване на отделни пластове и при рекултивация на депото.

Операторът на депото прилага Инструкция № 15 по Условие 11.5.3.	Условие 11.6.2. се изпълнява като посочените отпадъци се депонират в клетките за неопасни отпадъци /Клетка №1/. Отпадъците, посочени в Условие 11.6.2.1. се депонират в клетките за опасни отпадъци.

На площадката на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД не са приемани отпадъци посочени в Условие 11.6.3. По отношение на излезлите от употреба гуми те временно се съхраняват в Клетка №1 на депото. При натрупване на по-големи количества, отпадъците се натоварват на собствен превоз и се депонират на общинската площадка за временно съхраняване на излезли от употреба износени автомобилни гуми. Същата е създадена с цел подобряване реда и чистотата в региона на Община Севлиево.

Площадката е обособена в източната част на града до оградата на „Психо-болницата” с подход от към площадката обособена за петъчен базар, разположена на площ около 0.800 м2 и заградена с ограда (бодлива тел). Настоящата площадка е предадена на Община Севлиево за използването й по предназначение.

Операторът спазва предписаната технология за депониране по Условие 11.6.4.

По Условие 11.6.4.1. е изготвен План за експлоатация, който е съгласуван с РИОСВ по Условие 11.6.4.2.

Прилагат се Инструкции № 8, № 12 и № 36 по Условие 11.6.5. и Инструкция № 22 по Условие 11.6.6.

Количествата генерирани отпадъци са посочени в Таблица 4 от Приложенията – по Условие 11.7.1.

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на “Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности” по Условие 11.9.1.

На територията на “Регионално депо за отпадъци - Севлиево” се водят следните отчетни книги:

- Отчетна книга за образувани и/или третирани отпадъци (за отпадъци, образувани при производствената дейност на инсталацията) - съгласно приложение № 3 от Наредба № 9/2004 г.;

- Отчетна книга за депа за отпадъци / за депониране за отпадъци / – съгласно приложение № 1 от Наредба № 9/2004 г.

Отчетните книги са прошнуровани и заверени от регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местонахождение на площадката – РИОСВ – Велико Търново.

Изготвени са и са представени в РИОСВ годишни отчети за образувани производствени или опасни отпадъци, съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9/2004г.

Изготвени са и са представени в РИОСВ годишни отчети по образец съгласно приложение № 7 (дейност, свързана с депониране на отпадъци), както и идентификационна карта, изготвена съгласно образец по приложение № 11 от Наредба № 9/2004 г. Годишните отчети са представени в указания в Наредба № 9/ 2004г. срок – до 31 март на годината, следваща отчетния период.

Условие 11.9.1.3. – Операторът на депото е изготвил специализирана работна карта, указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото. На мястото за депонирането на азбеста е извършено геодезическо заснемане. Изготвен е кадастрален чертеж, свързан с кадастралната система на страната. Специализираната работна карта е представена в РИОСВ.

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | Проверките са извършени от РИОСВ – Велико Търново и Басейнова Дирекция. Направени са предписания, които са изпълнени, а тези които са с по-голям срок са заложени в актуализираната програма за управление на отпадъците. По Условие 11.2.6, 11.3.12, 11.5.3 и 11.7.3 се прилага Инструкция № 15 „Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци, тяхното оползотворяване, преработване и рециклиране с определените в условията на разрешителното изисквания и предприемане на коригиращи действия”. По Условие 11.4.4 се прилага Инструкция № 14 „Транспортиране на отпадъците”. По Условие 11.6.5 се прилагат Инструкция № 8, Инструкция № 12 и Инструкция № 36. За изпълнението на горе посочените Условия, съгласно Заповед на Управителя се водят съответни дневници, които отчитат образуваните количества отпадъци, събирането на отпадъци, временното съхранение и дейности по третиране и транспортиране, съгласно Условията на КР. |

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.5 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5 и да представя като част от ГДОС: - Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, определен в Условие 11.7.5. | Мониторингът на състоянието тялото на депото се извършва съгласно наша Инструкция №22 /по Условия 11.6.6 и 11.7.5 от КР/. По Приложение 2, прилагаме Геодезическо заснимане тялото на депото, извършено съгласно наше възлагане от ЕТ „ИНТЕРФЕЙС – П. Казанлъклиев”, от което се вижда, че няма недопустими слягания тялото на депото и други изменения. |
| Условие 11.9.8 Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС. | Всички количества отпадъци, които са постъпили на депото за депониране са документирани. В следната таблица са представени видовете и количествата на депонираните на депото отпадъци по код, наименование и количества. |

Таблица, съгласно Условие 11.9.8.

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 2007г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 11073,740 | депониране | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 2733,510 | депониране | Да |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 |  | депониране | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 12 01 06 | 15 02 03 |  | депониране | Да |
| Отпадъчни кори и дървесина | 03 03 01 |  | депониране | Да |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 |  | депониране | Да |
|  |  |  | депониране | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | 12 01 05 |  | депониране | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 |  | депониране | Да |
| Отпадъци от отработени текстилни влакна | 04 02 22 |  | депониране | Да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 |  | депониране | Да |
| Отпадъчни леярски форми | 10 12 06 |  | депониране | Да |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 |  | депониране | Да |
| Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11 | 10 12 12 |  | депониране | Да |
| Отработен активен въглен | 19 09 04 |  | депониране | Да |
| Строителни отпадъци: | 17 01 07 | 2760,000 | депониране | Да |
| Опасни отпадъци: |  | 271,720 | депониране | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* |  | депониране | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 11 19* |  | депониране | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване | 04 02 19* |  | депониране | Да |
| Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 19 01 11* |  | депониране | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* |  | депониране | Да |
| Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества | 11 01 09* |  | депониране | Да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* |  | депониране | Да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* |  | депониране | Да |

Таблица, съгласно Условие 11.9.8. – 2008г.

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 2008г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12402,620 | депониране | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 2662,240 | депониране | Да |
| Отпадъци от отработени текстилни влакна | 04 02 22 | 59,640 | депониране | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 12 01 06 | 15 02 03 | 970,620 | депониране | Да |
| Утайки от измиване и почистване | 02 02 01 | 21,520 | депониране |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02 05 02 | 41,400 | депониране |  |
| Отпадъци от алкохолна дестилация | 02 07 02 | 2,020 | депониране | Да |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 871,980 | депониране | Да |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 03 04 | 39,600 | депониране | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | 12 01 05 | 397,260 | депониране | Да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 26,220 | депониране | Да |
| Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром | 04 01 08 | 53,800 | депониране | Да |
| Отпадъци от смесени материали | 04 02 09 | 1,340 |  |  |
| Отпадъци от растителни тъкани | 02 01 03 | 45,600 | депониране | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 1,360 | депониране | Да |
| Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | 16 03 06 | 74,320 | депониране | Да |
| Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | 16 02 16 | 25,800 | депониране | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | 29,760 | депониране |  |
| Строителни отпадъци: | 17 01 07 | 44,960 | депониране | Да |
| Опасни отпадъци: |  | 1619,980 | депониране | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 1021,980 | депониране | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 10 11 19* | 299,520 | депониране | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | 9,620 | депониране | Да |
| Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 19 01 11* | 27,880 | депониране | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* | 8,560 | депониране | Да |
| Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества | 11 01 09* | 252,420 | депониране | Да |

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.9. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с (Условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи. | Операторът на депото съхранява всички документи от началото на експлоатация на обекта и ги предоставя при поискване от компетентните органи. |
| Условие 11.9.10 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | От Таблица 5 е видно, че до момента не изнасяме отпадъци вън от площадката. |

  - Шум:

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Условие 12.1.1. и Условие 12.2.1. се изпълняват. Операторът на депото е изготвил и прилага инструкция № 29 по Условие 12.2.2. и Условие 12.2.3. от КР. Не са постъпвали оплаквания от живущи около площадката. Поддържа се лесозащитния пояс около депото. През 2008г. са извършени измервания съгласно Условие 12 от КР от независима акредитирана лаборатория: „Акредитирана изпитвателна лаборатория ИАОС – РЛ - Стара Загора”. Резултатите са представени в Таблица 6 в приложенията. |

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.2., 13.3. и Условие 13.10.5. Условие 13.4., 13.7, 13.8.3 и Условие 13.9.3. | На площадката на РДО не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни и опасни вещества. На същата са осигурени достатъчни количества сорбиращи материали в случай на разливи. Изготвен е Дневник, в който ще бъдат отразявани данни за евентуални разливи, причините за тях, последствията и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвата и подземните води и оценката на резултатите са изготвени: Инструкции № 7 - „Мониторинг и коригиращи действия при замърсяване на почви”, Инструкция №19 - „Отстраняване на разливи от вещества/препарати, които замърсяват почвата и подземните води и третиране на образуваните отпадъци” и Инструкция № 20 – „Оценка възможността за изпускане, в резултат на аварии, в канализацията на опасни течни вещества и коригиращи действия”. Инструкция № 24 – „Мониторинг и коригиращи действия относно замърсяване на подземни води”. Във връзка с изпълнението на по-горе посочените инструкции периодически сме провеждали анализ за съответствие на проведените изпитания за мониторинг, като резултатите сме оформили в Протоколи, копия от които сме предоставили на РИОСВ – Велико Търново. |
| Условие 13.10.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | Данните за замърсяване на подземните води са посочени в Таблица 7 от Приложенията. От таблицата / подточки 7.1. до 7.16. / се вижда замърсяване на подземни хоризонти, основно свързани с МК – 1 и МК - 2. Обяснението, е че замърсяванията са резултат от експлоатацията на старото сметище, което е добре отразено в Техническия хидрогеоложки доклад предшестващ ОВОС на обекта. Най-общо данните в Таблица 7 показват тенденция към постепенно намаляване на замърсителите. Това се вижда и от посочените по-долу графики. |
| Условие 13.10.7 Резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.9 показатели като част от съответния ГДОС. | През 2008г. е извършен мониторинг на почви. Резултатите са посочени в Таблица № 8 от Приложение 1. За базово състояние са взети данни от Окончателен Доклад за ОВОС на проект обект: „Общинско депо със секции за твърди битови, строителни, промишлени и опасни отпадъци на Община Севлиево и закриване на съществуващото депо за твърди отпадъци от гр. Севлиево”. Относно показателите: „желязо” и „нефтопродукти” за базови ще се вземат показателите от Протокол № 770/26.08.2008г. През 2009г. ще се извършат контролни измервания по горните показатели. |

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.10 Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Следвайки изискванията на КР са разработени 40 инструкции, които покриват Условията в него и почти всички аспекти от дейността на фирмата. За тяхното изпълнение е издадена Заповед от Управителя с указване задълженията на всеки служител. Управителят следи стриктно за прилагането на всички инструкции, като през годината за целта са направени над 30 проверки. По Условие 13.7. „Технолог-химик” при „РДО – Севлиево” е извършил 6 бр. контролни проверки на съответните дневници. |

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от мониторинга по Условие 15.4 като част от ГДОС | Извънредни емисии при анормални режими не са установени и в тази връзка не е извършен и съответен доклад към РИОСВ – В. Търново. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

РД за ТБО Севлиево няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях;

През 2008 г. не  е   прекратявана цялостната  работата на инсталацията, а само временно е прекратена работата на ЛПСОВ, за което е уведомен 	РИОСВ.

| Условия по КР №182 – НО/2007г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5 Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | Във връзка с извършване на гаранционен ремонт временно е прекратена работата на ЛПСОВ, за което своевременно е уведомена РИОСВ. |

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2008 г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда. Не са възниквали и аварийни ситуации. Ако възникне такава, ще се спази утвърденият план за бедствия и аварии.

Не е имало оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 10 в приложенията.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО:

През 2008г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

- Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 182 - НО/2007 г. на „Регионално депо за отпадъци - Севлиево" ООД – гр. Севлиево.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия: инж. Йордан Георгиев                  Дата: 31.03.2009г.

Длъжност в организацията: Управител

подпис		           	печат

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1. ТАБЛИЦИ:

ТАБЛИЦА 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | — | — |
|  |  | Изпускателно устройство № 1 М | ( – ) 165 |  |  |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | — | — |
|  |  | Изпускателно устройство № 1 М | ( – ) 6 289 |  |  |
| 4 |  | Хидро-флуоро-въглеводороди (HFCs) | 100 | — | — |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | — | — |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 100 000 | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
|  |  | Изпускателно устройство № 1 М | ( – ) 0.28 |  |  |
|  |  | Изпускателно устройство № 2 М | ( – ) 2.8 |  |  |
|  |  | Изпускателно устройство № 3 М | ( – ) 2.8 |  |  |
|  |  | Изпускателно устройство № 4 М | ( – ) 7.3 |  |  |
| 9 |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) | 100 | — | — |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12 |  | Общ азот | — | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | 1368 |  |
| 13 |  | Общ фосфор | — | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | 10.56 |  |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | — | — |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) | 1 | — | — |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | — | — |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) 0.23 |  |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 | 5 | 5 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) 1.38 |  |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 50 | 50 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) ≤ 1.29 |  |
| 20 |  | Мед и съединенията й (като Cu) | 100 | 50 | 50 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) ≤ 0.78 |  |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) ≤ 0.023 |  |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) ≤ 0.805 |  |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) ≤ 0.23 |  |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) 4.23 |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) | — | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | 10 | — |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | 1 | — |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | 1 | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | 10 | — |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | 10 | — |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | — | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли | — | 20 | 20 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) ≤ 0.9 |  |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като ХПК/3) | — | 50 000 | — |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ( – ) 120.25 |  |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени | — | 200 (като BTEX) | 200 (като BTEX) |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 милиона | 2 милиона |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | — | — |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 |
|  |  | Условие 10.1.3.1 М |  | ≤ 0.115 |  |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | — | — |
| 86 |  | Фини прахови * частици < 10 µm (PM 10) | 50 000 | — | — |

Данните за отпадните води са на база измервания, отразени в протоколи  № 1008/30.07.2008г.,  № 1205/ 18.09.2008 г., № 1444/ 21.11.2008 г., № 1539/ 12.12.2008 г. от      „  ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ „ АД.

Годишно количество на смесеният поток отпадъчни води съгл. Условие 10.1.3.3 –  23 125 m3       За простота при изчисленията приемаме 23 000 m3 .

Данните за атмосферен въздух са на база измервания, отразени протоколи № 4-РД/ 10.07.2008 г., № 5-РД/ 10.07.2008 г., № 2-РД/10.07.2008 г., № 8-РД/10.07.2008 г., № 10-РД/10.07.2008 г., № 12-РД/10.07.2008 г., № 2-2/ 07.08.2008 г., № 4-2/07.08.2008 г., № 6-2/ 07.08.2008 г., № 8-2/ 07.08.2008 г., № 12-Р/17.10.2008 г., № 14-Р/17.10.2008 г., № 16-Р/ 17.10.2008 г.,  № 18-Р/ 17.10.2008 г., № 20.-Р/ 24.11.2008 г., №  22-Р/ 24.11.2008 г., № 24-Р/24.11.2008 г., № 26-Р/ 24.11.2008 г. от „ ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

При изчисление на CH4 и CO2 от изпускателно у-во № 1 са взети предвид часовете през които горелката е била запалена ( 9.25 ч/год ), като към тях са добавени и часовете необходими за ежедневна настройка на инсталацията за изгаряне на биогаз ( 65 ч/год ).

* По данни на професор Пехливанов, ръководител на Акредитирана лаборатория „Липгей”, която извършва мониторинг на атмосферен въздух на „РДО – Севлиево” ООД,  до момента в целия ЕС липсва методика за измерване PM10 от организирани източници. Не ни е известна методика за изчисляване на показателя.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух – съгласно посочените по-горе протоколи и действителни работни часове на съответните вентилатори.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | - Не се регламентира | - - | 165 .00 | Веднъж на тримесичие | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | - Не се регламентира | - | 6289.00 | Веднъж на тримесичие | - |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | Кg/година | - Не се регламентира | - | 13.18 | Веднъж на тримесичие | - |

Показателят РМ 10 не е докладван, тъй като акредитираната лаборатория „Липгей” на която сме възложили мониторинга на атмосферния въздух, декларира че до момента в рамките на ЕС няма разработена методика за измерването му от организирани източници.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (смесен поток инфилтрат и вътрешни води)

Протоколи № 1008/ 30.07.2008г., № 1205/ 18.09.2008 г., № 1444 / 21.11.2008 г., №1539 / 12.12.2008 г. от „ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ” АД.

Във връзка с Условие 10.1.2.1 на КР, съгласно сключен Договор от 02.07.2007г. с ВиК „Бяла”- Севлиево, нормите за допустими емисии са съгласно Приложение №1 към съответния Договор.

Протокол № 1008/ 30.07.2008г   – първо тримесечие 2008 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 35 – 800 | 117 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 8.1 | Постоянен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 180-500 /300/* | 28 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | mg/dm3 | 60-20000 /3000/* | 11.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 80-30000 /5000/* | 116 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | ≤0.15 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | 0.0686 | 1 път на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 0-1000 /100/* | 0.878 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | 0.040 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0.0459 | 1 път на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | 2.404 | 1 път на тримесечие | Не |
| Олово | mg/dm3 | 1.0 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1.0 | 0.0186 | 1 път на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | ≤ 0.001 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1.0 | 0.004 | 1 път на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 7-1300 /900/* | 90.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ азот / N/ | mg/dm3 | 10-1500 | 90.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ фосфор /P / | mg/dm3 | 0-100 | 1.403 | 1 път на тримесечие | Да |
| Фосфати /PO43-/ | mg/dm3 | 15 | 1.26 | 1 път на тримесечие | Да |
| Сулфиди /S / | mg/dm3 | 1-1000 | 0.166 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цианиди общи | mg/dm3 | 1.0 | 0.007 | 1 път на тримесечие | Да |
| Тривалентен хром /Cr3+/ | mg/dm3 | 2.5 | 0.069 | 1 път на тримесечие | Да |
| Шествалентен хром /Cr6+/ | mg/dm3 | 0.5 | ≤0.010 | 1 път на тримесечие | Да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 1.0 | ≤0.07 | 1 път на тримесечие | Да |

- - средна стойност в сухо време

Отклонението за съдържанието на кадмий считаме за резултат от случайно попаднала утайка при пробонабиране.

Протокол № 1205/ 18.09.2008г   – второ тримесечие 2008 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 35 – 800 | 117 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 7.4 | Постоянен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 180-500 /300/* | 745 | 1 път на тримесечие | Не |
| БПК | mg/dm3 | 60-20000 /3000/* | 43.5 | 1 път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 80-30000 /5000/* | 275 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | ≤0.02 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | 0.0686 | 1 път на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 0-1000 /100/* | 0.878 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | 0.0040 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0.0459 | 1 път на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | 2.404 | 1 път на тримесечие | Не |
| Олово | mg/dm3 | 1.0 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1.0 | 0.0186 | 1 път на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | ≤ 0.001 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1.0 | 0.004 | 1 път на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 7-1300 /900/* | 90.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ азот / N/ | mg/dm3 | 10-1500 | 90.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ фосфор /P / | mg/dm3 | 0-100 | 1.403 | 1 път на тримесечие | Да |
| Фосфати /PO43-/ | mg/dm3 | 15 | 1.26 | 1 път на тримесечие | Да |
| Сулфиди /S / | mg/dm3 | 1-1000 | 0.166 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цианиди общи | mg/dm3 | 1.0 | 0.007 | 1 път на тримесечие | Да |
| Тривалентен хром /Cr3+/ | mg/dm3 | 2.5 | 0.069 | 1 път на тримесечие | Да |
| Шествалентен хром /Cr6+/ | mg/dm3 | 0.5 | ≤0.010 | 1 път на тримесечие | Да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 1.0 | ≤0.07 | 1 път на тримесечие | Да |

- - средна стойност в сухо време

Отклонението за съдържанието на кадмий и неразтворени вещества считаме за резултат от случайно попаднала утайка при пробонабиране.

Протокол № 1444/ 21.11.2008г   –  трето тримесечие 2008 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 35 – 800 | 117 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 7.4 | Постоянен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 180-500 /300/* | 34 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | mg/dm3 | 60-20000 /3000/* | 3.8 | 1 път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 80-30000 /5000/* | 48.2 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.02 | 1 път на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 0-1000 /100/* | 1.3 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | 0.0189 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0.1065 | 1 път на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | ≤ 0.001 | 1 път на тримесечие | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1.0 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1.0 | 0.0230 | 1 път на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | ≤ 0.001 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1.0 | ≤ 0.002 | 1 път на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 7-1300 /900/* | 26.25 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ азот / N/ | mg/dm3 | 10-1500 | 30.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ фосфор /P / | mg/dm3 | 0-100 | 0.0515 | 1 път на тримесечие | Да |
| Фосфати /PO43-/ | mg/dm3 | 15 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Сулфиди /S / | mg/dm3 | 1-1000 | ≤ 0.1 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цианиди общи | mg/dm3 | 1.0 | ≤ 0.002 | 1 път на тримесечие | Да |
| Тривалентен хром /Cr3+/ | mg/dm3 | 2.5 | 0.0223 | 1 път на тримесечие | Да |
| Шествалентен хром /Cr6+/ | mg/dm3 | 0.5 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 1.0 | ≤ 0.03 | 1 път на тримесечие | Да |

- - средна стойност в сухо време

Протокол № 1539 / 12.12.2008г   – четвърто тримесечие 2008 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 35 – 800 | 117 | Постоянен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 180-500 /300/* | 10 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | mg/dm3 | 60-20000 /3000/* | 4.2 | 1 път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 80-30000 /5000/* | 41.7 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | ≤0.02 | 1 път на тримесечие | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 0-1000 /100/* | 0.3809 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | 0.0926 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0.3586 | 1 път на тримесечие | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | ≤ 0.001 | 1 път на тримесечие | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1.0 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1.0 | 0.0801 | 1 път на тримесечие | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | ≤ 0.001 |  |  |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1.0 | 0.002 | 1 път на тримесечие | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 7-1300 /900/* | 2.36 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ азот / N/ | mg/dm3 | 10-1500 | 41.7 | 1 път на тримесечие | Да |
| Общ фосфор /P / | mg/dm3 | 0-100 | 0.147 | 1 път на тримесечие | Да |
| Фосфати /PO43-/ | mg/dm3 | 15 | ≤ 0.01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Сулфиди /S / | mg/dm3 | 1-1000 | ≤ 0.1 | 1 път на тримесечие | Да |
| Цианиди общи | mg/dm3 | 1.0 | 0.005 | 1 път на тримесечие | Да |
| Тривалентен хром /Cr3+/ | mg/dm3 | 2.5 | 0.0353 | 1 път на тримесечие | Да |
| Шествалентен хром /Cr6+/ | mg/dm3 | 0.5 | 0.011 | 1 път на тримесечие | Да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 1.0 | ≤0.03 | 1 път на тримесечие | Да |

- - средна стойност в сухо време

Таблица 4. Образуване на отпадъци – 2007г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.09 | 0.08 | няма норма | 0.005 l/t | Да | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.34 | 0.30 | няма норма | 0.019 l/t | Да | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0.01 | 0.01 | няма норма | 0.0006 kg/t | Да | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.2 | 0.08 | няма норма | 0.005 kg/t | Да | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.5 (10 бр/г) | 0.3 (6 бр./г) | няма норма | 0.019 kg/t | Да | - | Да |

Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Метални отпадъци | 17 04 05 | 1.2 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Изкопани земни маси различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | 3 000 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 30 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Пластмаса и каучук ( ПЕ фолио, ПЕ тръби, геотекстилни мембрани) | 19 02 04 | 0.4 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Стъкло | 19 12 05 | 0.1 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 19 12 07 | 0.3 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Почва и камъни | 20 02 02 | 6 000 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |

Опасни отпадъци, образувани по време на строителните работи

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.15 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.05 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.20 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |

Битови отпадъци, образувани по време на строителните работи

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |

Таблица 4. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка – 2008г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.5 (10 бр/г) | 0 | 0 | 0 | Не | - | Да |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 19 08 02 | 0.6 | 0.1 | 0.01 kg/t | 0.007 kg/t | Не | - | Да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 6 | 3 | 1.0 kg/t | 0.180 kg/t | Не | - | Да |

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка – 2008г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 1.2 | 0 | няма норма | 0 | Да | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.34 | 0.12 | няма норма | 0.0071 kg/t | Да | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0.05 | 0.02 | няма норма | 0.0011 kg/t | Да | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0.01 | 0.01 | няма норма | 0.0005 kg/t | Да | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.2 | 0 | няма норма | 0 | Да | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.003 | 0 | няма норма | 0 | Не | - | Да |

Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2 | 1.520 | няма норма | 0.09 kg/t | Не | - | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 1,8 | 1,0 | няма норма | 0.05 kg/t | Не | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Не | Не | Не | Да |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 19 08 02 | Не | Да | Не | Да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | Не | Да | Не | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | Не | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | Не | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | Не | Не | Не | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | Не | Не | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | Не | Да | Не | Да |

Генерираните производствени отпадъци са депонирани в Клетка № 1 на депото, съгласно КР.

Посочените образувани опасни отпадъци от цялата площадка на депото временно се съхраняват и не са предавани за оползотворяване или обезвреждане през отчетната година. В момента проучваме лицата, притежаващи съответното разрешително за извършване на такава дейност.

Таблица 6. Шумови емисии.

| Място на измерването | Ниво на звуково нялягане в dB (A) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур 1 „КПП – Приемна зона” |  |  |  |
| Точка 1 | 63,2 | Деня | Да |
| Точка 2 | 68,8 | Деня | Да |
| Точка 3 | 66,8 | Деня | Да |
| Точка 4 | 63,7 | Деня | Да |
| Точка 5 | 56,8 | Деня | Да |
| Точка 6 | 59,9 | Деня | Да |
| Точка 7 | 68,7 | Деня | Да |
| Точка 8 | 63,1 | Деня | Да |
| Контур 2 – „Клетка 1” |  |  |  |
| Точка 1 | 68,2 | Деня | Да |
| Точка 2 | 63,0 | Деня | Да |
| Точка 3 | 67,4 | Деня | Да |
| Точка 4 | 61,8 | Деня | Да |
| Точка 5 | 62,4 | Деня | Да |
| Точка 6 | 67,2 | Деня | Да |
| Точка 7 | 60,8 | Деня | Да |
| Точка 8 | 58,8 | Деня | Да |
| Контур 3 – „Клетки опасни отпадъци” |  |  |  |
| Точка 1 | 51,3 | Деня | Да |
| Точка 2 | 50,1 | Деня | Да |
| Точка 3 | 48,8 | Деня | Да |
| Точка 4 | 48,8 | Деня | Да |
| Точка 5 | 42,6 | Деня | Да |
| Точка 6 | 37,8 | Деня | Да |
| Точка 7 | 41,4 | Деня | Да |
| Точка 8 | 46,2 | Деня | Да |

Не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 7. Опазване на подземните води

7.1 Протокол № ГИ – 1438/30.07.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №1 с координати 43° 00′ 391″ СШ и 25° 07′ 994″ ИД | 1000 | 2910.00 | Веднъж на три месеца | Не |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.113 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 1.60 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 15.0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.619 | Веднъж на три месеца | Не |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.26 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | — • — | 150 | 141.8 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 1225.0 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Водороден показател | — • — | - | - | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.1, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 5 показателя, което се обеснява с наличие на стари замърсявания добре отразени в хидрогеоложкия доклад, предшестващ извършването на ОВОС и проектирането на обекта.

7.2 Протокол № ГИ – 1484/19.09.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №1 с координати 43° 00′ 391″ СШ и 25° 07′ 994″ ИД | 1000 | 3600.00 | Веднъж на три месеца | Не |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.18 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.05 | Веднъж на три месеца | Да Ь |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 1.10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 0.014 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Цинк | — • — | 1.0 | 0.673 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.337 | Веднъж на три месеца | Не |
| Никел | — • — | 0.1 | 0.020 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | 0.015 | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | ≤ 0.02 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | — • — | 150 | 183.6 | Веднъж на три месеца | Не |
| Хлориди | — • — | 100 | 1112.0 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Водороден показател | — • — | - | - | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.2, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 5 показателя, което се обеснява с наличие на стари замърсявания добре отразени в хидрогеоложкия доклад, предшестващ извършването на ОВОС и проектирането на обекта.

7.3 Протокол № ГИ – 1538/28.11.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №1 с координати 43° 00′ 391″ СШ и 25° 07′ 994″ ИД | 1000 | 3324.00 | Веднъж на три месеца | Не |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.01 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 13.40 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | 2.74 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 0.043 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | 0.630 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.96 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | 0.015 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | 0.014 | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | ≤ 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 1568.9 | Веднъж на три месеца | Не |
| Хлориди | — • — | 100 | 995.00 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.014 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 7.2 | Веднъж на три месеца |  |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.1, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 3 показателя, което се обеснява с наличие на стари замърсявания добре отразени в хидрогеоложкия доклад, предшестващ извършването на ОВОС и проектирането на обекта.

7.4 Протокол № ГИ – 1565/08.12.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №1 с координати 43° 00′ 391″ СШ и 25° 07′ 994″ ИД | 1000 | 3005.00 | Веднъж на три месеца | Не |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.15 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.83 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 11.20 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | 1.70 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 0.10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | 0.44 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.52 | Веднъж на три месеца | Не |
| Никел | — • — | 0.1 | 0.011 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | 0.010 | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.07 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | — • — | 150 | 987.30 | Веднъж на три месеца | Не |
| Хлориди | — • — | 100 | 818.00 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.010 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 6.9 | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.4, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 5 показателя, което се обеснява с наличие на стари замърсявания добре отразени в хидрогеоложкия доклад, предшестващ извършването на ОВОС и проектирането на обекта.

7.5 Протокол № ГИ – 1439/30.07.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №2 с координати 43° 00′ 328″ СШ и 25° 07′ 935″ ИД | 1000 | 338.0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.043 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 2.4 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 2.37 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | — • — | 150 | 97.10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 5.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | 0.16 | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | - | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.5, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 1 показател, което се обеснява с наличие на случайни причини или грешка при пробонабиране.

7.6 Протокол № ГИ – 1485/19.0.9.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №2 с координати 43° 00′ 328″ СШ и 25° 07′ 935″ ИД | 1000 | 372.0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.03 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.01 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 0.60 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 0.027 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | 0.054 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.14 | Веднъж на три месеца | Не |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 109.40 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 3.45 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | 0.1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | - | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.6, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 1 показател, което се обяснява с наличие на случайни причини или грешка при пробонабиране.

7.7 Протокол № ГИ – 1529/10.11.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №2 с координати 43° 00′ 328″ СШ и 25° 07′ 935″ ИД | 1000 | 325 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.01 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 1.80 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | 0.05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | 0.008 | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 102.23 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 3.34 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | 0.1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.08 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 7.3 | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

7.8 Протокол № ГИ – 1566/12.12.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №2 с координати 43° 00′ 328″ СШ и 25° 07′ 935″ ИД | 1000 | 351.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.03 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.01 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 1.80 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | 0.008 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | 0.008 | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.13 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | — • — | 150 | 102.23 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 3.34 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | 0.10 | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.08 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 7.2 | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.8, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 1 показател, което се обеснява с наличие на случайни причини или грешка при пробонабиране.

7.9 Протокол № ГИ – 1565/08.12.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №3 с координати 43° 00′ 275″ СШ и 25° 08′ 064″ ИД | 1000 | 864.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.43 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.13 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 14.90 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | 0.027 | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.03 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 95.21 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 81.0 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Водороден показател | — • — |  | - | Веднъж на три месеца | - |

- - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.9, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 1 показател,  като отклонението е незначително и е в обсега на грешката на метода.

7.10 Протокол № ГИ – 1586/19.09.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №3 с координати 43° 00′ 275″ СШ и 25° 08′ 064″ ИД | 1000 | 850.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.03 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.06 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 15.40 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | 0.032 | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 2.14 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | — • — | 150 | 116.80 | Веднъж на три месеца | Не |
| Хлориди | — • — | 100 | 63.25 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | - | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.10, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 1 показател, което се обеснява с наличие на случайни причини или грешка при пробонабиране.

7.11 Протокол № ГИ – 1530/10.11.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №3 с координати 43° 00′ 275″ СШ и 25° 08′ 064″ ИД | 1000 | 794.22 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.52 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.28 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 16.31 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.017 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 98.109 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 74.12 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.014 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 7.0 | Веднъж на три месеца | - |

* - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.11, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 1 показател,  като отклонението е незначително и е в обсега на грешката на метода.

7.12 Протокол № ГИ – 1567/12.12.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №3 с координати 43° 00′ 275″ СШ и 25° 08′ 064″ ИД | 1000 | 818.24 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 0.45 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.34 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 15.60 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.008 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 88.37 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 78.3 | Веднъж на три месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.025 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 7.2 | Веднъж на три месеца | - |

- - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.12, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 1 показател,  като отклонението е незначително и е в обсега на грешката на метода.

7.13 Протокол № ГИ – 1441/30.07.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №4 с координати 43° 00′ 312″ СШ и 25° 08′ 295″ ИД | 1000 | 870.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 29.6 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.028 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 3.6 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 2.04 | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.22 | Веднъж на три месеца | Не |
| Сулфати | — • — | 150 | 5.81 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 133.0 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца |  |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Водороден показател | — • — |  | 6.95 | Веднъж на три месеца | - |

- - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.13, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 4 показателя,  като отклоненията   се обесняват с непосредствената близост на кладенеца до старото депо.

7.14 Протокол № ГИ – 1487/19.09.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №4 с координати 43° 00′ 312″ СШ и 25° 08′ 295″ ИД | 1000 | 862.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 27.4 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.39 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 5.8 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 3.48 | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | — • — | 0.1 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 17.79 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 87.00 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | - | Веднъж на три месеца |  |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | - | Веднъж на три месеца | - |
| Водороден показател | — • — |  | 7.3 | Веднъж на три месеца | - |

- - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.14, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 4 показателя,  като отклоненията   се обесняват с непосредствената близост на кладенеца до старото депо.

7.15 Протокол № ГИ – 1531/10.11.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №4 с координати 43° 00′ 312″ СШ и 25° 08′ 295″ ИД | 1000 | 824.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 31.03 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.015 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 2.82 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 2.43 | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.01 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 5.35 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 121.03 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.024 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 7.20 | Веднъж на три месеца | - |

- - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.13, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 3 показателя,  като отклоненията   се обесняват с непосредствената близост на кладенеца до старото депо.

7.16 Протокол № ГИ – 1568/12.12.2008 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР /mg/l/ | Резултати от мониторинг /mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №4 с координати 43° 00′ 312″ СШ и 25° 08′ 295″ ИД | 1000 | 843.00 | Веднъж на три месеца | Да |
| Амоняк /като амоний/ | — • — | 1.2 | 25.2 | Веднъж на три месеца | Не |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0.125 | 0.020 | Веднъж на три месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 30 | 3.26 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфор /ортофосфати/ | — • — | 1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 0.2 | 1.23 | Веднъж на три месеца | Не |
| Цианиди | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Олово | — • — | 0.2 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | — • — | 0.1 | 0.008 | Веднъж на три месеца | Да |
| Никел | — • — | 0.1 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 0.05 | - | Веднъж на три месеца | Да |
| Арсен | — • — | 0.03 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Живак | — • — | 0.002 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Нефтопродукти | — • — | 0.05 | 0.02 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | — • — | 150 | 5.62 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 100 | 111.16 | Веднъж на три месеца | Не |
| Флуориди | — • — | 1.0 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Селен | — • — | 0.005 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Антимон | — • — | 0.02 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Молибден | — • — | 0.05 | * | Веднъж на три месеца | Да |
| Барий | — • — | 0.5 | 0.041 | Веднъж на три месеца | Да |
| Водороден показател | — • — |  | 7.1 | Веднъж на три месеца | - |

- - елементът не е открит

Подземните води съгласно Таблица 7.16, измерени от „ГЕОЛАБ” – София не отговарят по 3 показателя,  като отклоненията   се обесняват с непосредствената близост на кладенеца до старото депо. Очевидна е тенденцията към постепенно, постоянно намаляване на замърсителите.

Таблица 8. Опазване на почви. Протокол № 770/26.08.2008г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | 5,67 | Позиция 22 | 8,44 | Веднъж на три години | Да |
| Кадмий | 4,7 | Позиция 22 | < 0,2 | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 176 | Позиция 22 | 27,8 | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 232,67 | Позиция 22 | 54,4 | Веднъж на три години | Да |
| Никел | 45 | Позиция 22 | 52,7 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 140 | Позиция 22 | 111 | Веднъж на три години | Да |
| Хром | - | Позиция 22 | 42,7 | Веднъж на три години | Да |
| Арсен | - | Позиция 22 | 11,0 | Веднъж на три години | Да |
| Живак | - | Позиция 22 | < 0,015 | Веднъж на три години | Да |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

В РДО е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД гр. Севлиево.

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2:

Геодезическо заснимане тялото на депото

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР			Комплексно разрешително

СК			Сондажни кладенци

ТБО			Твърди битови отпадъци

РДО			Регионално депо за отпадъци

РИОСВ		Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК			Газови кладенци

ПАБ			Противопожарна и аварийна безопасност

ЛПСОВ		Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

БО			Битови отпадъци

СО			Строителни отпадъци

ПО			Производствени отпадъци

ОО			Опасни отпадъци