Съдържание

| 3.1 | УВОД | 2 стр. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Име на инсталацията, за която е издадено КР | 3 стр. |
| 3.1.2 | Адрес по местонахождение на инсталацията | 3 стр. |
| 3.1.3 | Регистрационен номер на разрешителното | 3 стр. |
| 3.1.4 | Дата на подписване на Комплексно разрешително | 3 стр. |
| 3.1.5 | Дата на влизане в сила на КР | 3 стр. |
| 3.1.6 | Притежател на разрешителното | 3 стр. |
| 3.1.7 | Телефон, факс и е-mail на оператора/инсталацията | 3 стр. |
| 3.1.8 | Имена на лицата за контакт | 3 стр. |
| 3.1.9 | Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията | 4 стр. |
| 3.1.10 | Производствен капацитет на инсталацията | 5 стр. |
| 3.1.11 | Организационна структура на предприятието, отнадяща се до управлението на околната среда | 6 стр. |
| 3.1.12 | РИОСВ, отговаряща за разрешителното | 6 стр. |
| 3.1.13 | Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията | 6 стр. |
| 3.2 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 6 стр. |
| 3.3 | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 11 стр. |
| 3.3.1 | Използване на вода | 11 стр. |
| 3.3.2 | Използване на енергия | 13 стр. |
| 3.3.3 | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 14 стр. |
| 3.3.4 | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | 15 стр. |
| 4 | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 17 стр. |
| 4.1 | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ | 17 стр. |
| 4.2 | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 18 стр. |
| 4.3 | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 20 стр. |
| 4.4 | Управление на отпадъците | 21 стр. |
| 4.5 | Шум | 22 стр. |
| 4.6 | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 23 стр. |
| 5 | ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА | 23 стр. |
| 6 | ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ | 24 стр. |
| 7 | СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ | 24 стр. |
| 8 | ДЕКЛАРАЦИЯ | 25 стр. |
| 9 | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | 26 стр. |

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

„Прогрес” АД притежава Комплексно разрешително/КР/ №133/2006г., което влиза в сила от 14.07.2007г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Стара Загора Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-1535/30.12.2003г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг през периода от юли до декември 2007г., 2008г. и 2009г., както сравнението им и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

3.1.1 Име на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Индукционни пещи 4 броя;

- Индукционна пещ 1 брой;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора,

са разположени на площадката на „Прогрес” АД, Индустриална зона,

гр.Стара Загора 6000,  България.

3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията

„Прогрес” АД, Индустриална зона, гр.Стара Загора 6000,България.

3.1.3 Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително №133/2006г.

3.1.4 Дата на подписване на Комплексното разрешително

25.06.2007г.

3.1.5 Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително

14.07.2007г.

3.1.6 Притежател на разрешителното

„Прогрес” АД

3.1.7 Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията

България

Стара Загора 6000

Индустриална зона

Тел.   +359 42 605 697

Факс  +359 42 605 661

E-mail:contact@progress-sz.com

3.1.8 Име на лицето за контакт, адрес, телефон и E-mail:

инж.Веселина Колева  – инженер ЕМО и отговорник КР

инж.Веселина Колева

България

Стара Загора 6000                                                                                              Индустриална зона

Тел.   +359 42 632 807

GSM 0889/ 85 14 99

E-mail:koleva@progress-sz.com

3.1.9 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

На производствената площадка на „Прогрес” АД през 2009г. са извършвани следните дейности:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал:

- Индукционни пещи 4 броя;

- Индукционна пещ 1 брой;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора.

Заводът е пуснат в редовна експлоатация през 1968 година. Предмет на дейност на фирмата е производството  на чугунени отливки.

За производство на чугунени отливки се използват като суровини: чугун леярски на блок, чугунени отпадъци и стоманени отпадъци.

Технологичната схема включва следните процеси:

Посредством мостов кран металната шихта, съставена от посочените по-горе суровини постъпва в участък „Топилен“. Стопеният метал се разлива в кранова кофа, която с помощта на  електроповдигач се транспортира в три участъка: участък „Конвейер“, участък „Тежки отливки“ и АФЛ, където течният метал се налива в готови форми.

С палети отливките се пренасят в участък „Чистачен“ за почистване, а отработената смес по транспортни ленти постъпва в участък „Смесеподготовка“.

Почистването на отливките става в участък „Чистачен“. Почистените отливки се транспортират до поле за очистване на остатъците от наливни системи, което се извършва с ъглошлайф машини и стационарни шмиргели.

Готовите отливки се сортират по клиенти в метални палети или дървени опаковки и постъпват в склада за готова продукция за експедиция.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на алуминиеви сплави:

- Тигелна пещ 1 брой

Моделно-сърцевата екипировка, която се изработва от алуминиева сплав, предварително се подготвя, като получената готова алуминиева сплав се стопява в тигелна пещ и се отлива в готовите форми. Така получената отливка се обработва в „Моделен“ участък“ и монтира на формовъчните блани.

3.1.10 Производствен капацитет на инсталацията.

Леярна за черни метали с производствен капацитет 47,43t/24h и 12 000t/у готова продукция

Топене на метал:

- Индукционни пещи 4 броя всяка с капацитет 10 t стопен метал;

- Индукционна пещ 1 брой с капацитет 3 t стопен метал;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора с общ капацитет 5 t стопен метал

Топене на алуминиеви сплави:

- Тигелна пещ 1 брой с капацитет 2t/24h.

- Произведена продукция през 2009г. при работа на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал в Леярна за черни метали:

| Месец | Произведена продукция по марки чугун в t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GJL 200 | GJL 300 | GJS 500 |
| Януари | 115,438 | 41,605 | 12,598 |
| Февруари | 177,171 | 80,784 | 38,224 |
| Март | 199,674 | 99,362 | 7,421 |
| Април | 208,276 | 212,805 | 7,008 |
| Май | 183,328 | 131,251 | 9,526 |
| Юни | 406,919 | 59,422 | 18,974 |
| Юли | 395,235 | 78,201 | 26,920 |
| Август | 119,725 | 54,595 | 14,456 |
| Септември | 374,437 | 63,367 | 21,196 |
| Октомври | 488,075 | 89,03 | 33,879 |
| Ноември | 361,253 | 77,79 | 46,746 |
| Декември | 186,467 | 123,884 | 61,546 |
| Общо: |  |  | 4626,588 t |

- Инсталация извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС

Топене на алуминиеви сплави:

- Стопено количество Al сплав през 2009г.

| Месец | Норма по КР, t/24h | Стопено количество Al сплав, t/24h | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 2t/24h | 0,195 | Да |
| Февруари | 2t/24h | 0,116 | Да |
| Март | 2t/24h | 0,190 | Да |
| Април | 2t/24h | 0,093 | Да |
| Май | 2t/24h | 0,093 | Да |
| Юни | 2t/24h | 0,201 | Да |
| Юли | 2t/24h | 0,081 | Да |
| Август | 2t/24h | 0,161 | Да |
| Септември | 2t/24h | 0,151 | Да |
| Октомври | 2t/24h | 0,136 | Да |
| Ноември | 2t/24h | 0,255 | Да |
| Декември | 2t/24h | 0,239 | Да |

3.1.11 Организационна структура на Фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ДИРЕКТОР

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛИ

ОТГОВОРНИК КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

ЗАМ. ПРОИЗВОДСТВЕН

ДИРЕКТОР

РЪКОВОДИТЕЛ

ЕНЕРГЕТИЧНА

ПОДДРЪЖКА

ОРГАНИЗАТОРИ

ПРОИЗВОДСТВО

РЪКОВОДИТЕЛ

МЕХАНИЧНА

ПОДДРЪЖКА

3.1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора 6000

Ул.”Стара планина” №2

3.1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Гр.Пловдив 4000

Ул.”Булаир” №26

3.2 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“ПРОГРЕС” АД – гр. Стара Загора има функционираща система за управление на околната среда, която е разработена при спазване изискванията на условие 5 на КР № 133/2006г.

- Структура и отговорности – усл. 5.1.

Ръководството на „ПРОГРЕС” АД е определило задачите и отговорностите на служителите и работниците, които извършват конкретни дейности по изпълнение условията в КР, с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС. Списъците на тези лица се съхраняват  при отговорник Комплексно разрешително и в случай на необходимост се актуализират своевременно.

- Обучение – усл. 5.2.

Дружеството има изготвена  програма за обучение на персонала за всяка година в изпълнение на изискванията, поставени в усл.5.2.1 от КР. Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на общите и конкретни цели по околна среда за реализиране на политиката на “ПРОГРЕС” АД в областта на околната среда. Програмата се изготвя от отговорник КР и се утвърждава от Изп. Директор. При необходимост същата се актуализира  в съответствие с потребностите от обучение на персонала.

- Обмен на информация – усл. 5.3.

В изпълнение изискванията на усл. 5.3.1. Дружеството има изготвен  актуален списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.3.2. се поддържа и в случай на необходимост се актуализира списък на органите / лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. Списъкът съдържа имената на органите / институциите, адресите и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). Списъкът е сведен до знанието на персонала на Дружеството, който е отговорен за уведомяването на заинтересованите лица, контролни органи и обществени институции.

- Документиране – усл. 5.4.

Изпълнени са изискванията на усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. При отговорник КР се съхранява и при необходимост актуализира списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до дейността на инсталацията, като ги свежда до знанието на лицата, отговорни за прилагането на съответните законови актове и изпълнението на условията в КР. Съхраняват се всички изготвени инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Инструкциите, изисквани от КР, са предоставени на хартиен носител на лицата, отговорни по усл. 5.3.1., срещу подпис.

- Управление на документи – усл. 5.5.

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване и архивиране на документите. В изпълнение на изискванията на усл. 5.5.1. е изготвена инструкция за изземване на невалидната документация и за актуализация на документите, изисквани от КР, в случай на промяна на нормативната уредба, дейността на инсталацията, изменение на технологичните процеси или използваните суровини и материали. При необходимост инструкцията своевременно се прилага.

- Оперативно управление – усл. 5.6.

Актуален списък  с нормативните документи и всички инструкции, касаещи компонентите на околната среда, се съхраняват при Отговорник Комплексно разрешително.

Спазват се инструкциите за експлоатация и поддръжка на инсталацията, съгласно КР и ISO 9001:2008.

- Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия –

усл. 5.7.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.7. в дружеството има утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените по КР и в случай на констатирани несъответствия за установяване на причините, които са ги предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия, резултатите от тях и отговорните лица.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – усл. 5.8.

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации в "ПРОГРЕС”АД се разработват организационни и технически

мероприятия, определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, целящи тяхното недопускане и действия, предназначени за спасяването на хора, материални активи и отстраняване на последствията от аварията.

В Дружеството са разработени и се поддържат в актуално състояние аварийни планове:

- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи в "ПРОГРЕС" АД при възникване на бедствия, аварии и катастрофи, съставен от шест подпланове. Планът за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи (СНАВР) е разработен въз основа на Закон за защита при бедствия- ДВ бр.102/19.12.2006г и е съобразен с изискванията на следните нормативни документи: чл. 20, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 124 от 1997 г.), чл. 248, чл. 249, чл. 250 и чл. 251 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88 от 1999 г.), Закон за опазване на околната среда (ДВ бр. 86 от 1991 г., изм. 29.12.2009г.), ПМС № 58/26.03.1999 г. за приемане на Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария, Наредба № 5/11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Планът е съгласуван и одобрен от кмета на Община Стара Загора и Гражданска защита област Стара Загора.

- План за евакуация на административната сграда и производствените участъци.

Планът е неразделна част от Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи в "ПРОГРЕС" АД при възникване на бедствия, аварии и катастрофи и е съгласуван с РС”ПБЗН” Стара Загора.

Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните аварии, които могат да възникнат, елементарни действия по ограничаване на развитието им и начинът на евакуиране на работниците и служителите.

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации, в структурните единици се прилагат незабавни действия за намаляване или предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Дружеството има изготвена писмена инструкция по усл. 5.8.1. за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. При необходимост от преразглеждане на инструкциите за работа с пречиствателното оборудване се определя комисия със заповед на Изп.Директор, която да определи наложащите промени и да въведе нова инструкция за работа, съгласно ISO 9001:2008.

В изпълнение на усл. 5.8.2. е  утвърдена и се прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие на околната среда при аварии. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията и при аварии. За всяко от въпросните опасни вещества Дружеството е получило Информационни листи за безопасност от съответните вносители или дистрибутори.

В “ПРОГРЕС” АД се  прилага писмена инструкция за определяне на възможните  аварийните ситуации по усл. 5.8.3. на КР.  Предвидено е тази

инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и след авария. Същата при необходимост се преразглежда и актуализира. Възможните аварийни ситуации са разгледани в Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи на Гражданска защита. Обемът на аварийни ситуации с потенциално въздействие върху околната среда и здравето на хората обхваща и случаите на природни явления – наводнение, земетресение, и др.

В изпълнение на усл. 5.8.4. на КР са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации по усл. 5.8.3., въз основа на които е изготвен ПЛАН за действие при бедствия, аварии и катастрофи, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.8.5 до усл. 5.8.13. Дружеството прилага изготвени и утвърдени следните инструкции:

- Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие;

- Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за действие при аварии;

- Инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

- Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

- Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;

- Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни бедствия и аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка с телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Ежегодно се актуализира План за действие при бедствия, аварии  и катастрофи на Дружеството. В съответствие с него при необходимост се

актуализират съответните инструкции. Регулярно се извършват проверки за техническата изправност на средствата за оповестяване на аварии. Протокол от извършено обучение се съхранява при отговорник Гражданска защита.

- Записи – усл. 5.9.

“ПРОГРЕС” АД изпълнява задълженията си по изискванията на

усл. 5.9. на КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията на КР, за установяване на причините за констатирани несъответствия и предприетите коригиращи действия. Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат дневници за документиране и оценката на съответствието на регистрираните стойности на емисионните и технически показатели с нормите, заложени в КР.  Всички данни от наблюдението на емисионните и технически показатели, оценка на съответствието и предприеманите коригиращи действия се описват в Дневници, които се съхраняват при Отговорник КР и съответните отговорни лица.

- Докладване – усл. 5.10.

Дружеството изпълнява изискванията на усл.5.10. на КР. Информация относно изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи за резултатите от собствения мониторинг по компоненти. Обобщена информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2009г. се предоставя с настоящия ГДОС. При извършване на проверки от страна на контролните органи при поискване е предоставена изисканата допълнителна информация.

- Актуализация на СУОС – усл. 5.11.

Актуализация на СУОС се извършва при актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително или след издаването на ново такова. През 2009г. не е извършвана такава актуализация.

Главните насоки на фирмената политика по отношение опазването на околната среда са основани на принципите на спазване на законовите разпоредби, действащи в областта на опазване на околната среда, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда, подобрение на експлоатационните параметри на инсталацията от екологична гледна точка. Стремежът на Дружеството е всички нови и съществуващи продукти и процеси да бъдат съобразени с изискванията на здравеопазването, безопасността, опазването на околната среда и ресурсите. Основната цел е управление на производствените инсталации и съоръжения по начин, който осигурява здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда.

  - ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

В „Прогрес” АД са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката и експлоатация и поддръжка на оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Леярна за черни метали, съгласно ISO 9001:2008. Необходимото количество вода се добива от собствени водоизточници ТК№1 и ТК№2, съгласно Разрешително за водоползване №300917/24.06.2005г, като ТК№2 се използва за охлаждане на индукционните пещи, а ТК№1 за други цели /хигиенизиране на площадката/. Отчитането на изразходваното количество вода за охлаждане на индукционни пещи от ТК№2 става с водомери.

През 2009г. не са установени несъответствия по условие 8.1.7.2 между измерените количества вода и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

| Инсталация | Количество, m3/единица продукт | Количество, m3/у |
| --- | --- | --- |
| Леярна за черни метали | 5 | 63 072 |

- Количества свежа вода за охлаждане при работа на инсталацията, определени с КР

Табл.3.3.1(Условие 8.1.2) Разход на вода през юли-декември 2007г., 2008г., 2009г. и оценка на съответствието за количествата изразходвана вода за охлаждане в Леярна за черни метали

| Отчетен период | Източник на вода | Годишно к-во, съгл.КР | К-во за един.продукт, съгл. КР | Използвано годишно количество | Използвано год.к-во за ед.продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VІІ-ХІІ 2007г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 14243 m3/у | 2,74 m3 | Да |
| 2008г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 30147 m3/у | 3,31 m3 | Да |
| 2009г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 17122 m3/у | 3,70 m3 | Да |

От представените данни в Таблица 3.3.1. е видно, че няма преразход на изразходваната вода за охлаждане в Леярна за черни метали през 2009 год. с определените по Усл. 8.1.2. на КР разходни норми. През 2009г. не са установени несъответствия по условие 8.1.7.2 между измерените количества вода и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

Извършва се ежедневен преглед за наличие на течове и се води Дневник за установени течове, причини за тяхната поява и предприетите коригиращи действия, съгласно писмена инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа по усл.8.1.3. През отчетният период не са установени течове по водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. По Усл.8.1.4 се прилага писмена инструкция за поддръжка на оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Леярна за черни метали, според която се извършва ежедневен визуален контрол за функционална годност на охлаждащите системи на ИП – да поддържат t0 на охлаждащата вода на ИП, съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията. Веднъж годишно се извършва профилактика на оборотните охлаждащи системи, съгласно Годишен план-график на основни МСИ по ISO 9001: 2008. Прилага се писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – охлаждащи системи към индукционни пещи в Леярна за черни метали, съгласно усл.8.1.5. Тази инструкция е обвързана с други технологични инструкции, както и с изискванията за техническо обслужване на машини, съоръжения и инсталации по ISO 9001: 2008.

3.3.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Прилагането на инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването, съгласно ISO 9001:2008 е свързано с подобряване ефективността на съоръженията, което от своя страна води до ефективност на инсталацията по отношение употребата на електроенергия.

През 2009г. не са установени несъответствия между измерените количества енергия и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия, съгласно условие 8.2.3.2.

- Количество електроенергия за работа на инсталацията, определена с КР

| Наименование на инсталацията | Електроенергия за единица продукт(MWh/t) |
| --- | --- |
| Леярна за черни метали | 2,94 - 3,26 |

Табл.3.3.2 (Условие 8.2.4.1) Консумация на електроенергия през юли-декември 2007г., 2008г. и 2009г. и оценка на съответствието за количествата изразходвана енергия в Леярна за черни метали

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| VІІ-ХІІ 2007г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,2316 (MWh/t) | Да |
| 2008г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,32(MWh/t) | Да |
| 2009г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,64(MWh/t) | Да |

3.3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

Не са установени несъответствия през 2009г. по условие 8.3.2.2 между изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива с определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

Табл. 3.3.3.1(Условие 8.3.3.1и 8.3.3.2) Консумация на суровини през юли-декември 2007г., 2008г. и 2009г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани суровини в Леярна за черни метали

| Суровини | Годиш-но к-во, съгл. КР t/у | К-во за ед. продукт, съгл. КР | Употре- бено год. к-во 2007 t/у | Употре- бено год. к-во 2008 t/у | Употре- бено год. к-во 2009 t/у | К-во за ед. продукт 2007г | К-во за ед. продукт 2008г | К-во за ед. продукт 2009г | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски чугун GJL 200 | 5 883 | 0,18 | 2858,835 | 4721,927 | 1650,7 | 0,169 | 0,125 | 0,175 | Да |
| Леярски чугун GJL 300 |  | 0,84 |  |  |  | 0,747 | 0,684 | 0,665 | Да |
| Леярски чугун GJS 500 |  | 1,27 |  |  |  | 1,193 | 1,194 | 1,172 | Да |
| Собствен възврат/скрап/ GJL 200 | 6 740 | 0,39 | 3313,053 | 5978,073 | 2463,859 | 0,383 | 0,385 | 0,386 | Да |
| Собствен възврат/скрап/ GJL 300 |  | 0,87 |  |  |  | 0,86 | 0,866 | 0,861 | Да |
| Собствен възврат/скрап/ GJS 500 |  | 1,02 |  |  |  | 0,889 | 0,888 | 0,891 | Да |
| Навъглеродител GJL 200 | 153,6 | 0,009 | 71,604 | 63,71 | 21,39 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | Да |
| Навъглеродител GJL 300 |  | 0,02 |  |  |  | 0,018 | 0,008 | 0,008 | Да |
| Навъглеродител GJS 500 |  | 0,02 |  |  |  | 0,0188 | 0,008 | 0,007 | Да |
| Фероманган GJL 200 | 67 | 0,005 | 28,147 | 46,58 | 31,20 | 0,0043 | 0,0036 | 0,0043 | Да |
| Фероманган GJL 300 |  | 0,1 |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,0156 | Да |
| Феросилиций GJL 200 | 133,2 | 0,1 | 55,824 | 114,569 | 50,6 | 0,01 | 0,014 | 0,011 | Да |
| Феросилиций GJL 300 |  | 0,02 |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,014 | Да |
| Модификатор GJL 300 МКЦ2 | 28 | 0,01 | 7,33 | 20,08 | 7,352 | 0,009 | 0,006 | 0,007 | Да |
| Модификатор GJS 500 SKV63 | 87 | 0,06 | 45,646 | 70,541 | 13,85 | 0,055 | 0,048 | 0,046 | Да |
| Мед, електролитна GJL 300 | 17 | 0,006 | 9,532 | 16,7 | 4,678 | 0,0049 | 0,0046 | 0,004 | Да |

Табл.3.3.3.2(Условие 8.3.3.1и 8.3.3.2) Консумация на спомагателни материали през юли-декември 2007г., 2008г. и 2009г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

| Спомагателни материали | Годишно к-во, съгл. КР t/у | К-во за ед. продукт, съгл. КР | Употребено год. к-во t/у 2007г | Употребено год. к-во t/у 2008г | Употребено год. к-во t/у 2009г | К-во за ед. продукт 2007г | К-во за ед. продукт 2008г | К-во за ед. продукт 2009г | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлакоотделящ флюс GJL 200 | 39,22 | 0,0025 | 17,255 | 13,885 | 7,426 | 0,0023 | 0,001 | 0,0009 | Да |
| Шлакоотделящ флюс GJL 300 |  | 0,0030 |  |  |  | 0,0027 | 0,001 | 0,0022 | Да |
| Шлакоотделящ флюс GJS 500 |  | 0,0080 |  |  |  | 0,0076 | 0,003 | 0,0062 | Да |
| Слакс внос GJL 200 | 51,8 | 0,0005 | 8,617 | 12,405 | 3,947 | 0,00048 | 0,00048 | 0,0004 | Да |
| Слакс внос GJL 300 |  | 0,0025 |  |  |  | 0,00225 | 0,0016 | 0,0015 | Да |
| Слакс внос GJS 500 |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00383 | 0,003 | 0,0028 | Да |
| Каменовъглен прах | 78 | - | 24,63 | 6,8 | 0 | - | - | - | Да |
| Смола Еколотек | 98 | - | 23,5 | 34,55 | 19,44 | - | - | - | Да |
| Епоксидна смола | 1,7 | - | 1,334 | 0,657 | 0,386 | - | - | - | Да |
| Масла | 14,7 | - | 3,716 | 5,93 | 0,598 | - | - | - | Да |

| Горива | Год. к-во, съгл. КР t/у | К-во за ед. продукт, съгл. КР | Употребено год. к-во t/у 2007г | Употребено год. к-во t/у 2008г | Употребено год. к-во t/у 2009г | К-во за ед. продукт 2007г | К-во за ед. продукт 2008г | К-во за ед. продукт 2009г | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | 108 | 0,009 | 16,17 | 28,589 | 8,136 | 0,003 | 0,003 | 0,0018 | Да |
| Природен газ | 120 000 Nm3 | - | 24884 | 38610 | 19085,5 | - | - | - | Да |

Табл.3.3.3.3(Условие 8.3.1.3) Консумация на горива през юли-декември 2007г., 2008г. и 2009г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

3.3.4 СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ

Проверка на складовата база се извършва веднъж годишно, съгласно инструкцията по Усл.8.3.4.8 и се съставя протокол. През 2009г. с определена със заповед на Изпълнителния Директор комисия е извършена една проверка на складовата база за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите. Комисията е констатирала, че съхранението на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите отговаря на изискванията, определени в Комплексното разрешително. Не са установени несъответствия в складовата база и течове по тръбната преносна мрежа и не са предприемани коригиращи действия, в изпълнение на условие 8.3.4.9 и условие 8.3.4.10.

Табл.3.3.4.1(Условие 8.3.6.1) Складова база на площадката

| Наименова ние на резервоара за съхранение | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | Тип, размери, конструктивен материал | Разположение в рамките на площадката и разстоянието до канализационна с-ма | Дата на извършена проверка 2009г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад метал | Чугунени отпадъци Стоманени отпадъци Леярски чугун | 280 м2 бетонова конструкция | в леярски корпус 50м | 28.08.2009г. | Да |
| Склад №1 | Дробинки,FeMn;FeSi,Медни отпадъци; Леярски гвоздеи;Подпори;Бентонит;Набивна маса;Модификатори;Огнеупорен цимент;Слакс; Декстрин;Леярска глина Теракот,Плакиран пясък, Черен графит;Сребрист графит; Шлакоотделящ флюс,Al сплав, смола | 1586 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 28.08.2009г. | Да |
| Покрит склад сушилня | Изсушен кварцов пясък Силози за кварцов пясък | 1486 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | в леярски корпус 10м | 28.08.2009г. | Да |
| Склад спомагателни материали | Навъглеродител Каменовъглен прах Карбопласт | 306 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 28.08.2009г. | Да |
| Склад СО2 | СО2 | 74 м2 стоманен | самостоятелна сграда 10м | 28.08.2009г. | Да |
| Конвейер Складова площ | Огнеупорна пръст | 25 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | в леярски корпус 100м | 28.08.2009г. | Да |
| Склад открит спомагателни материали | Огнеупорни тухли Шмиргелови шайби | 792 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелен корпус 20м | 28.08.2009г. | Да |
| Склад №2 | Карбофлексови шайби Силиконова емулсия | 792 м2 стоманен | самостоятелна сграда 20м | 28.08.2009г. | Да |

Табл.3.3.4.2(Условие 8.3.6.2) Проверки за установяване и отстраняване на течове от резервоарите

| Период | Брой проверки на състоянието на резервоарите | Установени течове | Коригиращи действия | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009г | 12 проверки | Няма течове в резервоарите | - | Да |

- ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) И PRTR

Табл.4.1 (Условие 9.6.4.2)

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ | Праг за производство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух | Във води | В почва |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm (РМ 10) | 4911,9 | - | - | - | - |

Забележка: ФПЧ10 е процентно съдържание (60%) от общия прах на площадката.

Въз основа на данните от извършения мониторинг на показател прах през 2009г на Изпускащи устройства №1, №2, №3 и №4, се определя общото количеството прах на площадката за 2009година, както следва:

Работни дни през 2009г. – 253 бр; работно време – 8h дневно

Изпускащо устройство №1 - извършено замерване на 24.11.2009г :

Определя се дебита за  2009г: 91057,1 (Nm3/h). 2024 (h) =184,3.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

184,3.106Nm3 . 22,7mg/Nm3.10-6= 4183,61 kg

Изпускащо устройство №2 - извършено замерване на 24.11.2009г. :

Определя се дебита за 2009г : 97626,4 (Nm3/h). 2024 (h) =197,6.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

197,6.106 Nm3 . 19,3mg/Nm3. 10-6= 3813,68 kg

Изпускащо устройство №3 - извършено замерване на 24.11.2009г :

Определя се дебита за 2009г: 3030 (Nm3/h). 2024 (h) =6,13.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

6,13.106 Nm3 . 14,7mg/Nm3. 10-6= 90,11 kg

Изпускащо устройство №4 - извършено замерване на 24.11.2009г. :

Определя се дебита за 2009г: 2983,4 (Nm3/h). 2024 (h) = 6,04.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

6,04.106 Nm3 . 16,4 mg/Nm3. 10-6= 99,06  kg

Общото количество прах за 2009 година е  8186,46 kg.

ФПЧ10 е 60% от общия прах – 4911,9 kg.

Проведеният собствен мониторинг, съгласно условие 9.2.1., табл. 9.2.1.1 и табл. 9.6.1.1 показва превишение на нормата за прах, изпускан от вентилационна тръба №1, както и превишение на дебита на отпадъчните газове от вентилационни тръби №1 и №2.

За достигане на индивидуалните емисионни ограничения за показател прах на вентилационна тръба №1 и разрешените дебити за вентилационни тръби №1 и №2 от Комплексното разрешително, са предприети следните коригиращи действия:

- подмяна на ръкавни филтри на вентилационна тръба №1 и ново замерване от акредитирана лаборатория за емисионен показател прах със срок 31.05.2010г.;

- проверка и регулиране на технологичното оборудване от акредитирана лаборатория за поддържане и контрол на оптималните стойности на параметъра дебит на вентилационни тръби №1 и №2, със срок 31.05.2010г.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

(Условие 9.6.4.6)

Спазва се инструкцията по Условие 9.1.1.1 за експлоатация и поддържане на оптималните стойности на всяко пречиствателно съоръжение и се извършва ежедневен мониторинг на параметъра диференциално налягане, съгласно Условие 9.1.4.1. През  2009г. не са установени несъответствия между измерените стойности на параметъра и определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност, съгласно КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръкавен филтър | Диференциално налягане | Δ 80-100mmН2О стълб |  |
| Януари | 82 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Февруари | 90 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Март | 91 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Април | 87 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Май | 92 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Юни | 93 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Юли | 90 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Август | 86 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Септември | 95 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Октомври | 94 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Ноември | 88 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Декември | 89 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |

| Пречиства телно съоръже ние | Пара метър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непре къснат монито ринг | Перио дичен монито ринг 2009 |  |  |
| Изпускащо устройство №1 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 22,7 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Не съответства |
| Изпускащо устройство №2 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 19,3 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №3 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 14,7 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №4 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 16,4 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |

В таблицата са представени резултатите от извършения собствен мониторинг на показател прах, от които е видно несъответствие с допустимите норми за изпускащо устройство №1. Предстои подмяна на ръкавните филтри за постигане на допустимите емисионни норми и  последващо измерване на показател прах със срок 31.05.2010г.. Резултатите от извършения собствен мониторинг са представени в Приложение №1 табл.2 на ГДОС.

Източници на неорганизирани емисии могат да бъдат: течове по тръбопроводи, фланци, клапи или помпи; нарушено уплътнение на оборудването, сито за отработена смес. В дневник се записва регистрацията на неорганизирани емисии и предприетите мерки за отстраняването им. Източник на интензивно миришещо вещество може да бъде не добре затворена опаковка на фенолформалдехидни смоли. Веднъж месечно се извършва проверка за целостта на опаковките и резултата се записва в дневник.

През 2009г. не е установено наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката, в изпълнение на Условие (9.6.4.4). Вземат се превантивни мерки, включващи преглед и поддръжка техническата годност на оборудването - потенциален източник на неорганизирани емисии, съгласно условие (9.6.4.3). Измиване/омокряне и почистване на площадката, където е установена неорганизирана емисия от прах.

В резултат на собственият мониторинг на показател прах и оценка на документираните стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми  са установени несъответствия, налагащи предприемането на коригиращи действия (Условие 9.6.4.5).

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Точка на пробовземане ТЗ№1 РШ№59 /последна ревизионна шахта на площадката/

Табл.4.3.1 (Условие 10.2.4) Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, определени с КР.

| Показател | Максимално допустими концентрации на замърсяващи вещества в отпадъчните води, зауствани в ТЗ №1 |
| --- | --- |
| Активна реакция pH | 6,5-9 pH единици |
| Неразтворени вещества | 200 mg/dm3 |
| Желязо(общо) | 10 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |

В Приложение №1 табл. 3 на ГДОС са представени резултатите от извършения собствен мониторинг на емисии в отпадъчни води. От тях е видно превишение на показател неразтворени вещества – фактическа концентрация 359 mg/dm3, при индивидуално емисионно ограничение

200 mg/dm3. Като коригиращо действие е предприето почистване на ревизионна шахта №59 и последващо измерване на показател неразтворени вещества от акредитирана лаборатория със срок 15.02.2010г.

До преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности по показател неразтворени вещества е наложена текуща ежемесечна санкция от РИОСВ Стара Загора, съгласно чл.48.,ал.1,т.3 от Закона за водите и във връзка с условие 10.1.4.1 от Комплексно разрешително №133/2006.

Съгласно Условие 10.1.1.1 се извършва месечна проверка на канализационната мрежа и канализационните шахти и при установяване на възникнали течове се определят причините и се вземат коригиращи действия. През 2009г. не са документирани възникнали течове в канализационната мрежа.

Табл.4.3.2 (Условие 10.2.1) Брой извършени проверки за състоянието на канализационната мрежа през 2009г.

| Брой проверки на състоянието на канализационната мрежа | Установени течове в канализационната мрежа | Коригиращи действия | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 проверки | Няма течове | - | Да |

Табл.4.3.3 (Условие 10.2.6) Непреки годишни емисии в отпадъчни води през 2009г

| К-ва зауствани отпадъчни води, m3 | Данни от мониторинга mg/dm3 |  |  | Количество на годишните емисии кг/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неразтво рени вещества | Fe | Нефтопродукти | Неразтво рени вещества | Fe | Нефтопродукти |
| 35896,2 | 359 | 1,95 | 0,772 | 12886,735 | 69,998 | 27,71 |

Количеството зауствани отпадъчни води се определя съгласно инструкциите по Усл.10.1.4.2, а непреките годишни емисии по Усл.10.1.4.4.

  - Управление на отпадъците

Съгласно Усл.11.1.3 от Комплексно разрешително се извършва всеки месец оценка на образуваните количества отпадъци и при установени несъответствия с определените норми се предприемат коригиращи действия. През 2009г. не са установени несъответствия между изчислените стойности на количествата отпадъци и определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия. Образуваните отпадъци на площадката са представени в табл.4 на Приложение №1 на ГДОС.

Събирането на отпадъци (Условие 11.2.7) се извършва по определена схема.

Веднъж годишно се извършва проверка, която дава възможност да се направи оценка за събирането на отпадъците на площадката. Не са установени несъответствия през 2009г.

Транспортирането на отпадъците в дружеството се извършва съгласно Условие 11.4.2 от КР и се следи за възникнали несъответствия.

Отпадъци с код 16 11 06, код 17 01 07 се депонират на общинско депо, находящо се в местността „Баритна мина” гр.Стара Загора. Отпадъци с код 03 01 05, код 15 01 01, код 15 01 06 и код 20 03 01 се депонират на общинско депо, находящо се в местността „Мандра баир” гр.Стара Загора. Транспортирането на тези отпадъци се извършва с транспорт на дружеството. За останалите видове отпадъци посочени в табл.4 на Приложение №1 са сключени договори с оторизирани фирми за транспорт, обезвреждане и рециклиране.

Предварително третиране /раздробяване/ се извършва на отпадък с код 16 11 06 – облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 за намаляване  обема на отпадъка.

Оползотворяване на отпадък с код 10 10 99 - Отпадъци неупоменати другаде (леякови системи от алуминиева сплав) се извършва в тигелната пещ на участък Машинна формовка.

„Прогрес” АД притежава Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали №249/17.06.2005г.

Съгласно упоменатите в Условие 11.5.3 отпадъци:

02 01 10 Метални отпадъци

12 01 01 Стърготини,стружки и изрезки от черни метали

06 01 17 Черни метали

17 04 05 Желязо и стомана

17 04 07 Смеси от метали

19 01 02 Черни метали, отделени от дънна пепел

19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана

19 12 02 Черни метали

19 12 03 Цветни метали

20 01 40 Метали

е разрешено тяхното оползотворяване на територията на площадката с общо количество 9 512 t/у, представени в табл.5 на Приложение №1. През 2009г. не са установени несъответствия по оползотворяването, преработването и рециклирането на упоменатите видове отпадъци (Условие 11.5.10). Отпадъците, определени за обезвреждане от КР (Условие 11.6.5) се предават на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО, Комплексно разрешително за такава дейност и със сключен договор. Предаването на тези отпадъци се извършва с транспорт на съответната фирма. През 2009г. не са установени несъответствия при спазване на инструкцията по (Условие 11.6.5) за оценка на съответствието при обезвреждане на отпадъците.

За отпадъци, които се генерират от производствения процес в изпълнение на Условие 11.7.3 от КР, се извършва всеки месец оценка на съотвествието между количествата образувани отпадъци и определените норми в КР. Отпадъците, които не се генерират пряко от производствения процес се оценят веднъж годишно, чрез сравняване на количествата измерени и изчислени отпадъци.

През 2009г. не са установени несъответствия при извършените оценки на съответствията за наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци.

  - Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/:

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A);

От измерванията и направената оценка през 2009г. на получените резултати от акредитирана лаборатория се установи, че в три точки на замерване с номера: 1, 2 и 10 не е спазено допустимото звуково налягане, представени в табл.6 на Приложение №1 на ГДОС.  Причините за несъответствието са отразени в протоколите на лабораторията, а именно работещите в близост съседни източници на шум. В случая коригиращи действия не е възможно да бъдат приложени.

През 2009г. не са регистрирани жалби от живущите около площадката, съгласно Условие 12.3.3 от КР.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2009г. е направен един анализ на подземни води и не са установени несъответствия при извършената оценка на съответствията за наблюдаваните показатели (Условие 13.7.1.4), представени в табл.7 на Приложение №1 в ГДОС. Не е регистрирано замърсяване на повърхностни и/или подземни води, съгласно (Условие 7.1) от КР. При аварийна ситуация и/или залпово замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води се прилага утвърдения в Дружеството План при залпови изпускания на замърсяващи вещества, вследствие на аварийни ситуации. През 2009г. не са регистрирани аварийни ситуации със залпови изпускания на замърсяващи вещества (Условие 7.2) от КР.

През 2007г. е направен един анализ на почви и тези данни се приемат за базово състояние на наблюдаваните показатели (Условие 13.7.2.1). Собствен мониторинг на почви се извършва веднъж  на три години, съгласно (Условие 13.7.2,табл.13.3) от Комплексно разрешително №133/2006г. Резултатите от проведения мониторинг е представен в табл.8 на Приложение №1.

- ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРЕМА

за привеждане в съответствие с условията на КР

През 2009г. са изпълнени посочените по-долу дейности за постигане изискванията на Комплексното разрешително на стойност 25 400лв.

| № | Дейности | Инвестиции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Смяна на ръкавни филтри на аспирационни системи | 17 400лв. |
| 2. | Поддържане на пречиствателните съоръжения | 8 000лв. |

От извършения собствен контрол и мониторинг през 2009г. се установи несъотвествие при направените замервания на показател шум в три точки и съответно неспазване изискванията на КР. Причините за несъответствието са отразени в протоколите на лабораторията, извършила замерването, а именно работещите в близост съседни източници на шум. В случая коригиращи действия не е възможно да бъдат приложени.

От собственият мониторинг на показател прах през 2009г. е видно несъответствие с допустимите норми за изпускащо устройство №1. За достигане на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условие 9.2.1, таблица 9.2.1.2 от разрешителното, предстои подмяна на ръкавните филтри и последващо измерване на показател прах със срок 31.05.2010г.

Установеното превишение на дебита на отпадъчните газове от вентилационни тръби №1 и №2 предстои да бъде проверено от „Орган за контрол от вида С за контрол на вентилационни инсталации” със срок 31.05.2010г.

Количествата на използваните вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива в производствения процес, както и образуваните отпадъци изпълняват поставените изисквания.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Дружеството не е прекратило дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

През 2009г. не са възникнали аварии, които да доведат до въздействие върху здравето на населението и околната среда /Приложение №1 табл.9/.

Не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталацията през 2009г /Приложение №1 табл.10/.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________________________

Дата:_________________

Име на подписващия: инж.Славин Янакиев

Длъжност: Изпълнителен Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ | Праг за производство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух | Във води | В почва |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm (РМ 10) | - (4911,9) M | - | - | - | - |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Пречиства телно съоръжение | Пара метър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство №1 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 22,7 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Не съответства |
| Изпускащо устройство №2 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 19,3 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №3 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 14,7 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №4 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 16,4 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в канализацията

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води през 2009г | m3/ден | 172,8 | 141,88 | Веднъж годишно | Съответства |
|  | m3/час | 7,2 | 5,91 | Веднъж годишно | Съответства |
|  | m3/год | 63 072 | 35 896,2 | Веднъж годишно | Съответства |

| Активна реакция pH | pH единици | 6,5-9 | 6,81± 0,01 | Веднъж годишно | Съответства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 359 ± 7 | Веднъж годишно | Не съответства |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 10 | 1,95 ± 0,09 | Веднъж годишно | Съответства |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,772 ± 0,015 | Веднъж годишно | Съответства |

Таблица 4. Образуване на отпадъци на площадката през 2009г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка та /№ на площадката | Транспортиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/у | Реално измерено t/у | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Трици,талаш,изрез ки,парчета,дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упомена тите в 03 01 04 | 03 01 05 | 17 | 14,150 | - | - | 0 т на площадка №1 | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 195 | 2,400 | 0,0163 | 0,00052 | 81,150 т на площадка №2 | - | Съответ ства |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05 | 10 09 06 | 30 | 0 | - | - | 5,800 т на площадка №3 | - | Съответ ства |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 2 169 | 0 | 0,181 | 0 | 3,146 т на площадка №4 | - | Съответ ства |
| Отпадъци неупоменати другаде (леякови системи от алуминиева сплав) | 10 10 99 | 5,4 | 0,644 | 0,00045 | 0,00014 | 0,046 т на площадка №5 | - | Съответ ства |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 26,8 | 2,370 | - | - | 0,200 т на площадка №6 | - | Съответ ства |
| Прах и частици от черни метали (от почистване на отливките) | 12 01 02 | 5 213 | 2333,96 | - | - | 0 т на площадка №7 | - | Съответ ства |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 21,8 | 1,980 | - | - | 1,300 т на площадка №8 | Външна фирма „ГЕ 88” ООД Гр.София | Съответ ства |
| Отпадъци от заваряване | 12 01 13 | 0,96 | 0,063 | - | - | 0,846 т на площадка №9 | - | Съответ ства |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 1,67 | 0,675 | - | - | - | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 5 | 0 | - | - | - | - | Съответ ства |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 2,5 | 1,145 | - | - | - | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоме натите в 16 11 05 | 16 11 06 | 97,3 | 23,200 | - | - | 0 т на площадка №10 | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 05* | 266 | 0,064 | - | - | 0,821 т на площадка №11 | - | Съответ ства |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | 3 185 | 1,090 | - | - | 8,350 т на площадка №12 | - | Съответ ства |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 6,7 | 0 | - | - | 0 т на площадка №13 | - | Съответ ства |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 2 | 0 | - | - | 0 на площадка №13 | - | Съответ ства |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 6 | 0 | - | - | 0 т на площадка №13 | - | Съответ ства |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества /варели от смоли/ | 15 01 10* | 4,7 | 1,560 | - | - | 4,042 т/ 202 бр. варели на площадка №14 | - | Съответ ства |
| *Трансформатори и кондензатори, съдържащи РСВs | 16 02 09* | 17 /217бр./ | 0 |  | - | 0 т на площадка №15 | - | Съответ ства |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,21 /600бр/у/ | 0,051 | - | - | 0 т на площадка №16 | Външна фирма „Бал Бок инжене ринг”АД Гр.София | Съответ ства |
| Смеси от бетон, тухли,кереми ди,плочки,фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 5 | 4,100 | - | - | - | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 70 | 28,300 | - | - | 0 т на площадка №17 | Собствен транспорт | Съответ ства |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, т | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални отпадъци | 02 01 10 | 0 | - | - | - |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 411,370 | - | - | - |
| Черни метали | 06 01 17 | 0 | - | - | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 0 | - | - | - |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 0 | - | - | - |
| Черни метали, отделени от дънна пепел | 19 01 02 | 0 | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0 | - | - | - |
| Черни метали | 19 12 02 | 2419,680 | - | - | - |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0 | - | - | - |
| Метали | 20 01 40 | 0 | - | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | Общинско депо Стара Загора | - |
| Смеси от бетон,тухли,кереми ди,плочки,фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | Общинско депо Стара Загора | - |
| Трици,талаш,изрезки,парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | - | - | Общинско депо Стара Загора | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | Общинско депо Стара Загора | - |
| Общо количество: |  | 2831,050 |  |  | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на изверване | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Време на замерване (деня/нощта) | Измерено звуково налягане в dB(A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на измерване №1 | 70 | 1000-1400 h | 73,6 | не съответства |
| Точка на измерване №2 | 70 | 1000-1400 h | 71,4 | не съответства |
| Точка на измерване №3 | 70 | 1000-1400 h | 68,6 | съответства |
| Точка на измерване №4 | 70 | 1000-1400 h | 70,0 | съответства |
| Точка на измерване №5 | 70 | 1000-1400 h | 69,6 | съответства |
| Точка на измерване №6 | 70 | 1000-1400 h | 62,0 | съответства |
| Точка на измерване №7 | 70 | 1000-1400 h | 68,0 | съответства |
| Точка на измерване №8 | 70 | 1000-1400 h | 66,7 | съответства |
| Точка на измерване №9 | 70 | 1000-1400 h | 64,6 | съответства |
| Точка на измерване №10 | 70 | 1000-1400 h | 71,8 | не съответства |
| Точка на измерване №1 | 70 | 2000-2300 h | 46,6 | съответства |
| Точка на измерване №2 | 70 | 2000-2300 h | 54,9 | съответства |
| Точка на измерване №3 | 70 | 2000-2300 h | 69,8 | съответства |
| Точка на измерване №4 | 70 | 2000-2300 h | 49,9 | съответства |
| Точка на измерване №5 | 70 | 2000-2300 h | 46,8 | съответства |
| Точка на измерване №6 | 70 | 2000-2300 h | 46,1 | съответства |
| Точка на измерване №7 | 70 | 2000-2300 h | 63,1 | съответства |
| Точка на измерване №8 | 70 | 2000-2300 h | 49,6 | съответства |
| Точка на измерване №9 | 70 | 2000-2300 h | 44,9 | съответства |
| Точка на измерване №10 | 70 | 2000-2300 h | 47,8 | съответства |
| Точка на измерване №1 | 70 | 0000-0230 h | 52,5 | съответства |
| Точка на измерване №2 | 70 | 0000-0230 h | 57,1 | съответства |
| Точка на измерване №3 | 70 | 0000-0230 h | 67,3 | съответства |
| Точка на измерване №4 | 70 | 0000-0230 h | 51,9 | съответства |
| Точка на измерване №5 | 70 | 0000-0230 h | 45,0 | съответства |
| Точка на измерване №6 | 70 | 0000-0230 h | 49,2 | съответства |
| Точка на измерване №7 | 70 | 0000-0230 h | 64,6 | съответства |
| Точка на измерване №8 | 70 | 0000-0230 h | 47,8 | съответства |
| Точка на измерване №9 | 70 | 0000-0230 h | 42,9 | съответства |
| Точка на измерване №10 | 70 | 0000-0230 h | 46,6 | съответства |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |
| Разтворени вещества | ТК №1 | 500 mg/l | 1000 mg/l | 688± 14 | Веднъж годишно | Да |
| Амоний | ТК №1 | 0.12 mg/l | 1.2 mg/l | < 0,020 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | ТК №1 | 0.025 mg/l | 0.125 mg/l | 0,006 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | ТК №1 | 10 mg/l | 30 mg/l | 31,7 ±1,0 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | ТК №1 | 50 µg/l | 500 µg/l | <0.14 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | ТК №1 | 50 µg/l | 200 µg/l | <0,02 | Веднъж годишно | Да |

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |
| Разтворени вещества | ТК №2 | 500 mg/l | 1000 mg/l | 640 ± 13 | Веднъж годишно | Да |
| Амоний | ТК №2 | 0.12 mg/l | 1.2 mg/l | 0,043± 0,003 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | ТК №2 | 0.025 mg/l | 0.125 mg/l | < 0,006 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | ТК №2 | 10 mg/l | 30 mg/l | 23,9 ± 0,7 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | ТК №2 | 50 µg/l | 500 µg/l | <0,14 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | ТК №2 | 50 µg/l | 200 µg/l | <0,02 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,74±0,02 рН единици | Пункт 1 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти | 370±27 mg.kg-1 | Пункт 1 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Желязо | 36 542 mg.kg-1 | Пункт 1 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Активна реакция /рН/ | 8,58±0,02 рН единици | Пункт 2 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти | 75±5 mg.kg-1 | Пункт 2 | - | Веднъж на 3 години | - |
| Желязо | 20 697 mg.kg-1 | Пункт 2 | - | Веднъж на 3 години | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталацията

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |