Годишен доклад

за  2009 г.

3. ФОРМАТ  НА ГОДИШНИЯ  ДОКЛАД (ГД):

3.1. Увод

Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил:

· предварителна обработка на текстил, включваща дейностите:

-   изваряване;

- химическо избелване.

· багрене, включващо:

-   багрене на текстил;

-   печатане на текстил с пигментни багрила.

(т.6.2 от Приложение 4 на ЗООС)

Адрес: 3000 гр.Враца, ул.”Индустриална”№7

Регистрационен номер:  №135/2006г.

Дата на подписване: 25.06.2007г.

Дата на влизане в сила: 14.07.2007г.

Оператор: “Вратица”ООД, гр.Враца

Адрес: 3000 гр.Враца, ул.”Индустриална”№7, тел.: 092 660 287, факс: 092 661 512,   e-mail: info@vratitza.com

Лице за контакти: инж.Виктория Велкова – Инспектор Екология.,инж.Мариана Тодорова-                      Р-л"Техническо направление"

Адрес: 3000 гр.Враца, ул.”Индустриална”№7, тел.: 092 648 523, факс: 092 661 512,   e-mail: viki_velkova@abv.bg  ,mariana@vratitza.com

Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

-         Апретурна преработка – суровия плат в зависимост от предназначението си преминава през различни апретурни операции.

Основните са: изваряване, избелване, сушене, фиксиране, багрене, печатане, апретиране, каландриране, окачествяване. Изваряването и избелването са процеси, които се извършват на една поточна линия с възможност и за извършването им независимо един от друг. Изваряването се извършва с разтвор на NaOH, а избелването с натриев хипохлорит/при поточното избелване – линия на въже/ или водороден пероксид/при периодично избелване – на джигер или полупоточно избелване – фулардиране, отлежаване, пране/. Багренето е сложен физикохимичен процес. Използват се различни методи на багрене – периодично – на джигери за багрене на памучни тъкани и на дюзови багрилни машини/джет апарати/ за багрене на полиестер, полупоточно/с реактивни багрила/ и поточно багрене/с пигментни багрила/ - на фулард.   При текстилното печатане, което може да се разглежда и като багрене на плата в определени участъци, багрилото се нанася във вид на паста – смес от определени количества багрило и химични средства, сгъстител и др. Използва се метода на директно печатане с пигментни багрила на ротационна печатна машина Stork.

Производствен капацитет на инсталацията:

| Производствен капацитет на инсталацията: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 4.1.Максимален капацитет на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капацитет, определен с КР |  |  | Годишно количество произведена продукция /2009г/ |  |  |  |
| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС | Капацитет (t/24h) | Капацитет (t/y) |  | Капацитет (t/24h) | Капацитет (t/y) |  |  |
| 1 | Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил: | точка 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - предварителна обработка на текстил, включваща дейностите: |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
|  | = изваряване; |  | 15 | 4 000 |  | 4 | 946 |  |  |
|  | = химическо избелване. |  | 15 | 4 000 |  | 4 | 920 |  |  |
|  | - багрене, включващо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | = багрене на текстил; |  | 8 | 2 100 |  | 1 | 207 |  |  |
|  | = печатане на текстил с пигментни багрила. |  | 9 | 2 300 |  | 2 | 488 |  |  |
| Капацитета на инсталацията, която се експлоатира не превишава капацитета определен от КР през 2009 г.,което е видно от горната таблица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимален капацитет на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Инсталация извън обхвата на Приложение№4 на ЗООС | Капацитет по КР |  |  | Капацитет |  |  |  |  |
| 1 | Цех "Предачен" - произвоство на прежди; | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Цех "Тъкачен" - произвоство на тъкани; | - |  |  | - |  |  |  | 3,888 |
| 3 | Цех "Апретура" - заключителна обработка; | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Цех за производство на шевни изделия; | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 | Инсталация за производство на топлоенергия -2бр.котли - К1 и К2, тип ПКМ-6,5, всеки с номинална мощност 5МW -1бр.котел К3, тип ПКМ-12 с номинална мощност 9МW | 19 МW |  |  | 3.89 MW |  |  |  |  |

Забележка: Максималния копацитет на инсталацията се получава като : произведеното годишно количество топлинна енергия за

2009 г. е 9801 MWh и се разделя на отработните часове за 2009 г. в Парова централа - 2521 часа.

|  | Организационна структура на фирмата,отнасяща се до управление на околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех “Апретура” Цех"Предачен" Цех”Тъкачен” Цех "Шевен" Р-л “Техническо направление” Р-л "Производствено направление" Други звена на дружеството Отговорник по качеството УПРАВИТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инспектор Екология |  |  |  |  |  |
|  | Началниците по цехове / Предачен, Тъкачен, Апретурен,Шевен /,Ръководител ОТК и Р-л"Техническо направление" са отговорни за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изпълнението на инструкциите по Условие 11 от КР/Управление на отпадъците/.Р-л"Технически отдел", Н-к цех "Апретурен", Управител склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Бои и химикали" - изпълнение на Условие 8 / Използване на ресурси / и Условие 13 /Опазване на почвата и подземните води от замърсяване/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Техническо направление" - Условие 9 и 10/Емисии в атмосферата и Емисии в отпадъчните води/.Звено "Информационно обслужване" -Условие 4.2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документиране на годишно и ежемесечно количество произведена продукция за Инсталацията по Условие 2 от Приложение 4 на ЗООС/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инспектор Екология обобщаване на резултатите и ежемесечно документиране. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията : РИОСВ - гр.Враца ,3000 ул."Екз.Йосиф"№81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . Басейнова дирекция ,на чиято територия е разположена инсталацията:Дунавски район - център Плевен ,5800,Ул."В.Левски"№1,ет.16,п.к.1237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Система за управление на околната среда

През отчетния период 2009г. се поддържа актуална информация  относно отговорните

лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително - списък с имена , длъжност , местоположение на работното място и телефон за контакт.

Изготвена е програма за обучение на персонала за запознаване с изискванията на КР.

Поддържа се актуален списък на органите / лицата , които трябва да бъдат уведомени съгласно условията на КР , техните адреси и начин за контакт/вкл. за спешни случаи/.

Осигурен е актуален списък с нормативните актове , отнасящи се към работата на инсталациите .

Изготвени са всички необходими инструкции и лицата отговорни за тяхното изпълнение.

Има списък на кого от персонала , какъв документ е предоставен .

Във връзка с управлението на документите се прилага инструкция за актуализиране на документите в случай на промени в нормативната уредба , работа и управление на инсталациите, както и изземване на невалидната документация.

Прилагат се инструкциите за експлоатация и поддръжка , изисквани в КР .

Прилагат се инструкциите за мониторинг  на техническите и емисионните показатели , съгласно КР и инструкциите за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели , с определените в условията на КР, както и инструкциите за установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Във връзка с предотвратяването и контрола на аварийните ситуации се прилага инструкция за работа на технологичното / пречиствателно оборудване както и инструкция за определяне на опасните вещества , съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Прилага се инструкция за определяне  на възможните аварийни ситуации с въздействие върху  околната среда и здравето на хората .

Изготвен е план за действие при авария , осигуряващ най – добрата защита за живота и здравето на хората и околната среда .

Извършва се веднъж годишно проверка за подготовка на персонала , отговорен за изпълнение на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие, прилага се  инструкция за избор на сборни пунктове , както и най – подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията и инструкция за определяне на причините , довели до аварията и предприемане на коригиращи действия .

Прилага се инструкция  за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията и инструкция  за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции , както и безпрепятствен достъп до местата за  съхранението им .

Прилага се  инструкцията за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии/напр.пожарогасители , кофпомпи , адсорбенти за разливи и др./,най – подходящи места за разполагането им , редовната им проверка и поддръжка в изправност  и редовно се  актуализира списъка на персонала отговорен за изпълнение на действията , предвидени в Плана за действие при аварии,както и се актуализира списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването , предвидени в Плана за действие при аварии .

Всички данни от замерванията се документират и съхраняват и се прави оценка на съответствието с изискванията на условията в КР ,като се документират и съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия .

Изготвен списък  с документи , доказващи съответствие с условията на КР .

При поискване от компетентните органи се представя информация относно изпълнението на условията в КР .

Докладвани са резултати от собствен мониторинг.

| 3.3. Използване на ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Използване на вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изразходвано количество вода за производствени нужди за тон продукт за 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инсталация | Годишно количество |  | Количество вода за единица продукт, съгласно КР, м3/t |  |  | Използвано годишно количество вода за единица продукт, м3/t |  |  | Съответствие |  |  |  |  |
| Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - предварителна обработка на текстил, включваща дейностите: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = изваряване; |  |  | 60 |  |  | 26 |  |  | да |  |  |  | 25,89852 |
| = химическо избелване. |  |  | 50 |  |  | 23 |  |  | да |  |  |  | 22,82609 |
| - багрене, включващо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = багрене на текстил; |  |  | 150 |  |  | 101 |  |  | да |  |  |  | 101,4493 |
| = печатане на текстил с пигментни багрила. |  |  | 12 |  |  | 7 |  |  | да |  |  |  | 7,172131 |
| Общо за инсталацията | - |  | 272 |  |  | 157 |  |  | да |  |  |  |  |

Използването на вода за производствени нужди става от един шахтов кладенец (ШК-1) и един тръбен кладенец (ТК-1) за което имаме актуално разрешително за водоползване валидно до 2010 г., съгласно Закона за водите и  Договор за водоснабдяване с "ВиК"ООД - гр.Враца.

През месец 06.2009 г.е извършен собствен мониторинг на подземните води от тръбния и шахтов кладенец от Акредитирана регионална лаборатория - Враца - съгласно Протоколи №344-1 и №344-2/10.06.2009г.

При експлоатация на инсталацията по Условие 2 , количеството на използваната вода за производствени нужди не превишава посоченото  в КР, което е видно от горната таблица.

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на оборудването към поточната линия за избелване и изваряване , което е основен консуматор на вода за производствени нужди .

Прилага се инструкцията за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа , според която веднъж седмично се прави преглед за установяване на течове , което се обобщава веднъж месечно.Регистрираните течове за външния водопровод са 5 бр.,а за вътрешния са 6 бр.за което са предприети незабавни действия за отстраняването им.Подробна информация се съхранява в рапортната тетрадка на дежурните в звено "Техническо".

Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди става с измервателни устройства.Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди . Документираната информация включва:1.Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката.2.Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2,която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.3.Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон продукт за инсталацията по Условие 2,която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.4.Годишната консумация на вода за производствени нужди за тон продукт за инсталацията по Условие 2,която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Общото количество произведена продукция, съгласно табулограма, изготвена от Ягодинка Писарска за 2009г. е 946 t за изварени тъкани,  920t - избелени тъкани, 207t - багрени тъкани и 488t - щампирани тъкани, т.е. печатане. Тъй като  всички тъкани преминават задължително през изваряване, а в табулограмата избелените и изварените тъкани са дадени като обща ст-ст, за да намерим избелените тъкани събираме изварените и ги изваждаме от общото количество. За инсталацията  използваното количество вода за 2009г. е 70 000 куб.м, данните са взети от справка, изготвена от инж.Виктория Велкова - Инспектор Екология на база месечно отчитане на водомерите във фирмата от инж.Емил Лазаров - инженер ВиК.  Консумацията за изваряване на вода е 35%, за избелване - 30%, за багрене - 30% и за печатане - 5%. На база на тези данни се изчислява използваното количество вода за единица продукт, при което се получава съответствие с разходните норми, определени от условията на КР.

| 3.3.2. Използване на енергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годишна консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количества за единица продукт, съгласно КР |  | Използвани количества за единица продукт през 2009г |  | Съответствие |  |  |  |  |
| Инсталация | Консумация на електроенергия, MWh/t | Консумация на топлоенергия, MWh/t | Консумация на електроенергия, MWh/t | Консумация на топлоенергия, MWh/t |  |  |  |  |  |
| Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил: | 0,46 | 14,95 | 0,40 | 6,87 | да |  |  |  |  |
| - предварителна обработка на текстил, включваща дейностите: | 0,11 | 4,60 | 0,08 | 1,84 | да |  | топл.енер | 4908 | мгвч |
| = изваряване; | 0,05 | 4,60 | 0,03 | 1,84 | да |  | коген | 55 |  |
| = химическо избелване. | 0,06 | - | 0,05 | - |  |  | общо : | 4963 | мгвч |
| - багрене, включващо: |  |  |  |  |  |  | ел.енерг. | 601,64 | мгвч |
| = багрене на текстил; | 0,25 | 2,75 | 0,23 | 1,68 | да |  |  |  |  |
| = печатане на текстил с пигментни багрила. | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 3,36 | да |  |  |  |  |

При работа на инсталацията попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС през 2009 г.не са превишени стойностите за консумация на електро и топлоенергия посочени в КР.

Основен консуматор на електроенергия е процеса багрене на текстил.

Прилага се писмена инструкцията за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро и топлоенергия за инсталацията по Условие2,попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.Общото количество произведена продукция, съгласно табулограма, изготвена от Ягодинка Писарска за 2009г. е 946t за изварени тъкани, 920t - избелени тъкани, 207t - багрени тъкани и 488t - щампирани тъкани, т.е. печатане. Тъй като всички тъкани преминават задължително през изваряване, а в табулограмата избелените и изварените тъкани са дадени като обща ст-ст, за да намерим избелените тъкани събираме изварените и ги изваждаме от общото количество. Консумация на ел.енергия  за 2009г.за Инсталацията е 601.64MWh , данните са взети от справка, изготвена от инж.Виктория Велкова - Инспектор Екология на база месечно отчитане на електромерите във фирмата от  Гл.енергетик  и разпределена както следва - 5% за изварени, 7% за избелени, 8% за багрени и 7% за печатани тъкани.Общата консумацията на топлоенергия за 2009г.за Инсталацията е 4963 MWh/4908 MWh консумирана топлоенергия и 55 MWh произведена от Когенератора и консумирана топлоенергия за целия Апретурощампов цех -инсталация по условие 2

/за изваряване е 35%, за багрене - 7% и за печатане - 33%/. На база на тези данни се изчислява консумацията на електро и топлоенергия за единица продукт,при което се получава съответствие с разходните норми,определени от условията на КР.

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване и инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа. Регистрирани 18 бр. течове по вътрешния паропровод и 1 бр.теч по кондензопровода . Предприети са незабавни действия за тяхното отстраняване,подробно отразени в рапортната тетрадка на дежурните в звено "Техническо".Няма регистрирани течове по външния паропровод.

| 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годишна консумация на суровини за 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количества, съгласно КР |  | Употребени количества за 2009г |  |  |  |  |
| Процес | Суровина | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Годишно количество [t/y] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Годишно количество [t/y] | Съответствие |  |  |
| Поточно избелване | Сурови памучни тъкани 100%П | 1,08 | 2300 | 0,972 | 550 | да |  | 566 |
| Полупоточно избелване | Сурови памучни тъкани 100%П | 1,08 | 1200 | 0,975 | 115 | да |  | 118 |
| Периодично избелване | Сурови тъкани 100%П и смес П/ПЕ | 1,08 | 1000 | 0,975 | 230 | да |  | 236 |
| Периодично багрене | Избелени тъкани | 1,13 | 1700 | 1,087 | 225 | да |  | 207 |
|  | Багрила: | 0,03 | 46 | 0,03 | 7,16 | да |  |  |
|  | - директни; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - серни; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реактивни; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дисперсни; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дисперсно-реактивни; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дисперсно-директни. |  |  |  |  |  |  |  |
| Полупоточно багрене | Избелени тъкани | 1,13 | 650 | - | - | да |  |  |
|  | Реактивни багрила | 0,03 | 16 | - | - | да |  |  |
| Пигментно печатане | Избелени тъкани | 1,09 | 2500 | 0,93 | 453 | да |  | 488 |
|  | Пигментни багрила | 0,02 | 50 | 0,01 | 3,59 | да |  |  |
|  | Биндер | 0,07 | 175 | 0,05 | 23,51 | да |  |  |
|  | Сгъстител | 0,01 | 25 | 0,01 | 4,74 | да |  |  |
| Пигментно поточно багрене | Избелени тъкани | 1,09 | 60 | - | - | да |  |  |
|  | Пигментни багрила | 0,04 | 3 | - | - | да |  |  |
|  | Емулсия за печат | 0,15 | 9 | - | - | да |  |  |

Употребяваните при работа на инсталацията по Условие 2 суровини, не се различават по вид и не превишават количествата посочени в таб.8.3.1.1.на КР.

Общото количество суровини за 2009г. по процеси са взети от справка, изготвена от инж.Светла Статкова - Н-к Апретурощампов цех на база месечно отчитане на суровите тъкани по процеси, както и използваните багрила, биндер и сгъстител. На база на тези данни се изчисляват годишните количества за единица продукт, при което се получава съответствие с разходните норми, определени от условията на КР.

Използвани са за поточно, полупоточно и периодично избелване 895 t/y 	сурови тъкани от които са произведени общо 920t/y избелени тъкани. Суровите тъкани са разпределени както следва  в посочената по – горе таблица . Използваните сурови тъкани отнесени към получените готови тъкани дават количеството за единица продукт.

Забележка:  За 2009г. Не е правено полупоточно  и пигментно поточно багрене, затова не са отбелязани стойности.

| Годишна консумация на спомагателни материали за 2009г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3.3.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количества, съгласно КР |  | Употребени количества за 2009г |  |  |
| Процес | Спомагателен материал | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Годишно количество [t/y] | Количество за единица продукт [t/t продукт] | Годишно количество [t/y] | Съответствие |
| Поточно избелване | Натриева основа (100%) | 0,045 | 105 | 0,041 | 37,47 | да |
|  | Натриев хипохлорид (активен хлор) | 0,009 | 21 | 0,006 | 5,9 | да |
|  | Сярна киселина | 0,002 | 5 | 0,002 | 1,89 | да |
| Полупоточно избелване | Водороден пероксид (100%) | 0,030 | 36 | 0,015 | 14,2 | да |
|  | Натриева основа (100%) | 0,040 | 48 | 0,029 | 26,92 | да |
|  | Натриев силикат | 0,015 | 18 | - | - |  |
|  | Стабилизатор | 0,008 | 10 | 0,003 | 2,44 | да |
|  | Обезскробващо вещество | 0,005 | 6 | 0,003 | 2,37 | да |
|  | Антипенител | 0,002 | 3 | - | - |  |
| Периодично избелване | Обезскробващо вещество | 0,025 | 25 | 0,008 | 6,9 | да |
|  | Калцинирана сода | 0,016 | 16 | 0,009 | 8,16 | да |
|  | Натриева основа (100%) | 0,011 | 11 | 0,010 | 9,27 | да |
|  | Водороден пероксид (100%) | 0,010 | 10 | 0,009 | 8,14 | да |
|  | Оцетна киселина | 0,004 | 4 | 0,004 | 3,63 | да |
|  | Мокрител | 0,012 | 12 | 0,007 | 6,03 | да |
|  | Оптически избелител | 0,004 | 4 | 0,002 | 2,29 | да |
|  | Стабилизатор | 0,003 | 3 | 0,002 | 1,43 | да |
| Периодично багрене | Електролити | 0,120 | 200 | 0,099 | 20,43 | да |
|  | Диспергатори | 0,003 | 6 | 0,003 | 0,57 | да |
|  | Перилни вещества | 0,009 | 16 | 0,005 | 1,03 | да |
|  | Антипенител | 0,003 | 5 | - | - |  |
|  | Окислители | 0,031 | 53 | 0,018 | 3,69 | да |
| Полупоточно багрене | Натриева основа (100%) | 0,080 | 52 | - | - |  |
|  | Натриев силикат | 0,250 | 140 | - | - |  |
|  | Карбамид | 0,075 | 42 | - | - |  |
|  | Мокрител | 0,002 | 2 | - | - |  |
| Пигментно печатане | Поливинил алкохол | 0,010 | 25 | 0,002 | 1,19 | да |

Употребяваните при работа на инсталацията по Условие 2 спомагателни материали, не се различават по вид и не превишават количествата посочени в таб.8.3.1.2.на КР. Общото количество спомагателни материали за 2009г. са взети от справка  и анализирана по процеси от инж.Светла Статкова - Н-к Апретурощампов цех. На база на тези данни се изчисляват годишните количества за единица продукт, при което се получава съответствие с разходните норми, определени от условията на КР.

Общото количество произведена продукция, съгласно табулограма,  за 2009г. е 946t за изварени тъкани, 920t - избелени тъкани- от тях 207t – използвани за багрени тъкани , 488t – за щампирани тъкани, т.е. печатане и 225t за оптически избелени. Тъй като  всички тъкани преминават задължително през изваряване, а в табулограмата избелените и изварените тъкани са дадени като обща ст-ст, за да намерим избелените тъкани събираме изварените и ги изваждаме от общото количество/. Количеството на спомагателните материали при поточното, полупоточното и периодично избелване е отнесен към цялото количество произведени избелени тъкани ,тъй като резервоара /например за натриева основа е един и от него се черпи за всички преходи, няма условия за засичане на конкретни количества вложени в точно определен преход, а се прави средно статистически разход на потребената натриева основа към общото количество произведен избелен плат, които се обработва по посочените в таблицата процеси/.

Забележка:  За 2009г. Не е правено полупоточно  багрене, затова не са отбелязани стойности.

| Годишна консумация на горива за 2009г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3.3.3. |  |  |  |  |  |
|  | Годишно количество, съгласно КР |  | Употребени количества за 2008г |  | Съответствие |
| Процес | Гориво | Количество [Nm3/y] | Гориво | Количество [Nm3/y] |  |
| Инсталация за производство на топлоенергия | Природен газ | 9 000 000 | Природен газ | 1 940 000 | да |

Употребяваните при работа на инсталацията по Условие 2 горива не се различават по вид и не са в по - големи количества от попосочените в таб.8.3.1.3.на КР.

Общото количество употребени горива за 2009г. е 1 940 000 Nm3 природен газ, получено на база ежемесечно отчитане на разходомера в Парова централа - основен консуматор на природен газ и сумирано за годината от инж.В.Велкова - Инспектор Екология. На база на тези данни се получава съответствие с количеството, определено в условията на КР.

Прилагат се писмени инструкции за измерване, изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, както и инструкция за оценка на съответствието на измерените ( изчислени ) с определените такива в КР. Не са установени несъответствия.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Всички химични вещества и препарати, квалифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват в склад за бои и химикали в оригинални фабрични опаковки, които отговарят на изискванията за безопасност при транспорт и съхранение и съгласно придружаващите ги информационни листове за безопасност. При извършените проверки /3 бр./ не е констатирано несъответствие. Горивото за парова централа е природен газ и няма резервоари за съхранение.

Единствените резервоари, в които се съхраняват течни спомагателни материали  в количество извън текущото потребление са двата резервоара за натриева основа,на които има изградена обваловка.Прилага се инструкцията за поддръжка на резервоарите и обваловката.При ежедневните огледи през 2009 г. за целостта и  здравината на резервоарите с натриева основа и обваловката в периода 15 ÷ 30.09.2009г е констатиран теч на помпата за подаване  на натриева основа, които своевременно е отстранен през останалото време няма констатирани течове по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали, както и течове от резервоарите.Огледите се извършват от работник съставяне на смеси и разтвори под прякото ръководство на началник смяна.При установяване на несъответствие откриване на течове - киселини и основи мястото се засипва с пясък, който попива разлятия спомагателен материал и се съхранява в специални съдове на определените за това места съгласно Условие 8.3.4.3 от КР.При разсипване на прахообразни суровини се обират с промишлена прахосмукачка по преценка на Началник АЩЦ, Началник смяна и Технолог - се влагат в производството или се съхраняват в кутии на определените за това места.

Резултатите от проверките се документират и съхраняват в съответния участък при Н-к АЩЦ,Р-л участък или Н-к смяна.

| 4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR |  |  |  |  |  |  |  |
| Tаблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | "-" (75) | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди(NOx/NO2) | "-" (1898) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди(SOx/SO2) | "-" (0) | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - | "-" (133) | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - | "-" (39) | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | "-" (7) | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - | - | "-" (2) | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - | "-" (14) | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод |  | - |  | "-" (5740) |  |

Забележка: Резултатите са взети от Доклад №1/2009г. и Протокол №365/19.06.2009г. за собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници - Парова централа - Котел ПКМГ-6.5 №1/останалите котли не са работили през 2009г./ извършени от Акредитирана Регионална лаборатория - Враца.Данните са получени, като емисии от NОx - ст-ст 159.3mg/Nm3/усреднена от 3 измервания/ е умножена по обемния дебит, 4727 Nm3/h и умножена  по 2521(работните часове за 2009г. , разделена на 1 000 000, за да се получи Кg/год., емисиите от SO2 за Котел №1 са 0, емисиите от СО за  Котел №1 е  6.3mg/Nm3, пресметнато аналогично на предната емисия.  Емисионните прагове за СО са 500 000, за NOx са 100 000, за SO2 - 150 000, а изчислените ст-ти са съответно 75, 1898 и 0, т.е. не са превишени емисионните прагове на вредни вещества. Котел №2 и №3 не са работили през 2009 г. поради липса на технологическа необходимост.

Резултатите за количествата на замърсителите в отпадъчните производствени води през 2009г.са получени като са усреднени измерените ст-ти от 4 бр. измервания за азот, фосфор, хром, мед , цинк и общ органичен въглерод съответно - 1.896; 0,564; 0,106; 0,0247,  0.198 и 82 mg/dm³ са умножени по дебита за година 70 000 м³/y (количество вода, преминало през водомера на Инсталацията по Условие 2 за отпадни води след Пречиствателна станция и отчетено от "ВиК"), т.е. 70 000 000 dm³/y и разделено на

1 000 000, за да се получи Kg/год.  Няма превишение на емисионните прагове .

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни прагове. Веднъж на две години се извършва мониторинг на газовете.През 2009г. са направени измервания в газоходите на Котел №1, към инсталацията за производство на топлоенергия, съгласно Таблица 9.1.2. от КР, от Акредитирана лаборатория. Направен е анализ и документиране на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, които се съхраняват от Р-л"Техническо направление".  Няма несъответствие на измерените стойности .

Обемния дебит на димните газове е в нормите съгласно КР .

На територията на площадката няма източници на неорганизирани емисии на интензивно миришещи вещества в атмосферния въздух , освен инсталацията за изваряване , при която се отделя водна пара , но при стриктно спазване на технологичния режим , за което отговарят всички ръководни лица  в Апретуро-щампов цех , както и обслужващия персонал , пряко зает в производствения процес , не се допуска изпускане на пара без необходимост от нея.

| 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tаблица 2. Емисии в атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Котел ПКМ-Г №1: |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 100 | - | 6,3 | Веднъж на две години | да |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | - | 159,3 | Веднъж на две години | да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | Веднъж на две години | да |
| Котел ПКМ-Г №2: |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | Веднъж на две години |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | - | 0 | Веднъж на две години |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | Веднъж на две години |  |
| Котел ПКМ-Г №3: |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | Веднъж на две години |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | - | 0 | Веднъж на две години |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | Веднъж на две години |  |

Резултатите са взети от Доклад №1/2009 г и  Протокол №365/19.06.2009г. за собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници - Парова централа - Котел ПКМГ-6.5 №1, останалите котли не са работили през 2009г.Измерванията са извършени от Акредитирана Регионална лаборатория - Враца:  емисии от NОx - ст-ст 159.3 mg/Nm³ (стойноста е от 3бр.измервания - усреднена) от трите точкови източници, емисиите от SO2 за Котел №1 е 0, емисиите от СО са  от Котел №1е 6.3mg/Nm³. Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствие на измерените стойности с определените в КР и при установяване на несъответствие се предприемат коригиращи действия. През 2009 г. не са констатирани несъответствия на измерените стойности на емисионните норми. Няма констатирани неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, както и регистрирани оплаквания от ползвателите на съседните терени за интензивно миришещи вещества.През 2011 г. предстои извършване на собствен мониторинг.

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на димните газове(Nm³/h) | Резултати от Доклад №1/2009г | Вид гориво | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комин К1 | Котел №1 тип ПКМ-Г 6,5 | 6120 | 4727 | Природен газ | Да |
| Комин К2 | Котел №2 тип ПКМ-Г 6,5 | 6120 | - | Природен газ | Да |
| Комин К3 | Котел №3 тип ПКМ-Г 12 | 11160 | - | Природен газ | Да |

По Условие 9.1.1. и на КР, не трябва да се превишава дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници – през 2009 г. обемния дебит е в нормите.

| 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tаблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |  |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/год | 2 400 180 700 000 | - |  |  |  |
| рН | - | 6,5 - 8,5 | 7.85 6.56 2.56 7.96 | веднъж на тримесечие | да да не да |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 230 | 15 97 51 87 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |
| БПК5 | mg/dm³ | 250 | 72 155 98.5 167 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |
| ХПК | mg/dm³ | 300 | 146 366 162 310 | веднъж на тримесечие | да не да не |  |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 3 | 1.8 3.4 0.7 0.6 | веднъж на тримесечие | да не да да |  |
| Сулфатни йони | mg/dm³ | 400 | 141 403 274 88 | веднъж на тримесечие | да не да да |  |
| Цианиди(общо) | mg/dm³ | 1,0 | <0.001 <0.008 <0.001 <0.001 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |
| Общ азот | mg/dm³ | 16 | 0.074 5.12 1.36 1.03 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |
| Общ фосфор | mg/dm³ | 2 | 0.088 1.13 0.928 0.111 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm³ | 1 | <0.014 <0.014 <0.383 <0.014 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm³ | 0,5 | 0.0029 0.0500 0.0209 0.0250 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm³ | 5 | 0.049 0.174 0.524 0.046 | веднъж на тримесечие | да да да да |  |

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуални емисионни ограничения , установяват се причините за несъответствията и се предприемат коригиращи действия.

Резултатите в таблиците са от собствен мониторинг съгласно протоколи от изпитване №163/15.04.2009г. №343/10.06.2009г.,№611/23.09.2009 г.,773/19.11.2009г. в точка на пробовземане - след Пречиствателна станция за смесен поток отпадъчни води - производствени и дъждовни, преди точката на заустване в градския колектор с координати 43º12.897´ СШ и  23º33.996´ ИД от Акредитирана Регионална лаборатория - Враца.За I тримесечие не е констатирано превишение на емисиите в отпадъчните води , те са в нормите определени от Договора с "ВиК"ООД -Враца и съгласно КР.За II тримесечие е констатирано превишение на емисиите в отпадъчните води  на ХПК в граници ооколо 22%, на нефтопродукти  12% и сулфатни йони с 8%.За нефтопродуктите на същия ден преди да се вземат пробите в ПС е взета проба директно от канала на изход от площадката на "Вратица" преди постъпване на отпадъчната вода в канализацията на уличното платно до Пречиствателната станция. Тук съдържанието на нефтопродукти  в отпадните води съгласно протокол № 342/01.06.2009 е 1.5 което значи ,че отпадните води се замърсяват с нефтопродукти извън площадката на дружеството от други обекти.

От проведените последващи измервания до края на 2009г. не са констатирани превишения на нормите за нефтопродукти. За III-то тримесечие активната реакция на рН е по-ниска поради авариране на автоматичното подаване на сярна киселина и предозиране на същата.Веднага е предприета профилактика и настроика на уреда  и е взета контролна проба от Акредитирана Регионална лаборатория – Враца – отчетено е , че рН е в нормите на КР с протокол  от изпитване № 707-1/08.10.2009г. на изход на Пречиствателната станция и Протокол от изпитване № 707-2/08.10.2009г. до радиалния утайтел при контролера за рН в ПС.За IV то тримесечие емисиите в отпадъчните води са в нормите, определени от Договора на дружеството с "ВиК"ООД-Враца и съгласно КР има само превишение на ХПК спрямо нормите около 3%,което е незначително .Ще се предприеме  през 2010г. почистване  на утайките в радиалният утайтел, което ще доведе до влизане на ХПК в норма. Поради намаления обем производство и малко превишение на контролираните стойности

Заустените количества отпадъчни води като смесен поток - производствени и дъждовни се отчитат ежемесечно чрез система за отчитане в открити канали преди пречиствателната станция , както е отбелязано в заявлението.

Профилактични прегледи на техническото състояние на канализационната система за смесени потоци отпадъчни води се изпълнява по време на годишния планов ремонт. Проверката включва отваряне на чугунени и стоманени капаци установяване на здравината на стените на ревизионните шахти, входящи и изходящи тръби, дъна на ревизионни шахти, като се прави визуален оглед с използване на електрически фенер. При констатиране на промени в здравината се предприемат съответните възстановителни действия.Резултатите от направените проверки са документирани.За 2009 г. са направени 12 текущи  проверки. 				     Прилага се инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения в Пречиствателна станция /ПС/ за смесен поток отпадъчни води - производствени и дъждовни по Условие 10.1.1.1., според която на всеки два часа дежурния в ПС контролира активната реакция на рН в басейна за неутрализация и в смесителя и записва резултатите в дневник, а един път месечно измерва с нивомерна летва нивото на утайката в радиалния утаител на ПС и записва резултатите в дневника.При несъответствие на стойностите  на контролираните параметри , т.е. рН и ниво на утайката, дежурния се обажда на Р-л"Техническо направление", инж.ВиК или Гл.енергетик, за да вземат мерки и коригиращи действия/напр.пренастройка на контролера в по - малки граници, за да не се надвиши рН над допустимите граници ,или ако нивото на утайката се увеличи и не се хомогенизира достатъчно за да се изгребе /.

За неутрализиране на алкалността се използва концентрирана сярна киселина чрез автоматично подаване в смесителя.Отчитането на активната реакция на рН става автоматично чрез контролер на изхода от радиалния утаител преди излизането на водата в градската ПС. Стойностита на активната реакция на рН, разрешени от КР, са в границите 6.5 ÷ 8.5, а оптималната стойност, която трябва да се поддържа е 7.На всеки два часа се пуска гребло на радиалния утаител за хомогенизация на утайката.Ежедневно дежурния в ПС прави  обход и проверка на пречиствателните съоръжения. При съмнения за проблем при работата на някое от съоръженията, както и на автоматизираната система за подаване на сярна киселина, дежурния се обажда приоритетно на Р-л"Техническо направление", инж.ВиК, Гл.енергетик или на Управителя за вземане на своевременни мерки и отстраняване на причините, довели до това.

При извършване на собствения мониторинг на смесен поток отпадъчни води - производствени и дъждовни от акредитирана лаборатория се прави оценка  за съответствие на резултатите с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1.,ако има несъответствия се установяват причините за това и се предприемат коригиращи действия. Представяне на информация на РИОСВ и Басейнова дирекция за резултатите от мониторинга, съгласно Условие 7.4. с включен анализ, съответствия / несъответствия и коригиращи действия. Документите се съхраняват от инж. М.Тодорова и се представят на компетентните органи при поискване.

Няма констатирани течове на канализационната система за смесени потоци отпадъчни води - производствени и дъждовни ( клон 1) и битово-фекални и дъждовни ( клон 2 и 3) при извършване на профилактични, текущи и задължителни проверки веднъж месечно,което се документира в дневник.

| 4.4. Управление на отпадъците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 4. Образуване на отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  |  |  |  |  |
| Отпадък | Код | Количества, определени с КР | Реално измерено | Количества, определени с КР | Реално измерено | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10 | 3 | 0,15 | 0,001 | 0,0001 | Да - Площадка 11 |  | Да |  |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (маломерни парчета плат или ивици от плат) | 04 02 09 | 140 | 28 | --------- | --------- | Да - Площадка 3 |  | Да |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна (текстилен мъх) | 04 02 21 | 50 | 32 | --------- | --------- | Да - Площадка 1 |  | Да |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна (гранела и капела) | 04 02 21 | 200 | 41,4 | --------- | --------- | Да - Площадка 1 |  | Да |  |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна (остатъци от прежда) | 04 02 22 | 60 | 15 | --------- | --------- | Да - Площадка 2 |  | Да |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 8 | 2,94 | --------- | --------- | Да - Площадка 5 |  | Да |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 50 | 2,34 | --------- | --------- | Да - Площадка 6 |  | Да |  |
| Опаковки от дървени материали (дървени палети) | 15 01 03 | 5 | 0 | --------- | --------- | Да - Площадка 5 |  | Да |  |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | 20 | 6,3 | --------- | --------- | Да - Площадка 7 |  | Да |  |
| Черни метали | 19 12 02 | 20 | 12,92 | --------- | --------- | Да - Площадка 4 |  | Да |  |
| Цветни метали | 19 12 03 | 6 | 0,28 | --------- | --------- | Да - Площадка 4 |  | Да |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19 | 50 | 0 | --------- | --------- | Не |  | Да |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 | 15 | 0 | --------- | --------- | Да - Площадка 12 |  | Да |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | 3 | 0 | --------- | --------- | Не |  | Да |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21 | 1 | 0,05 | --------- | --------- | Да - Площадка 9 |  | Да |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 200 | 20 | --------- | --------- | Да - Площадка 8 |  | Да |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 200 | 30 | --------- | --------- | --------- |  | Да |  |
| През изминалата 2009 г. се изпълняваше Програмата за управление на дейностите по отпадъците изискваща се по чл. 29 от ЗУО,съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на КР. Изпълняват се инструкциите относно дейностите по управление на отпадъците по регламентирания реда и начина за събиране ,временно съхраняване и транспортиране на отпадъците от отговорните лица, определени за изпълнението на иструкциите по всички дейности свързани с отпадъците.Подобрен е контрола по следенето и воденето на всички отпадъци - редовно се попълват таблиците и се предават в края на месеца за обобщаване на резултата. Всички отпадъци, които се транспортират се измерват на кантар и се документира с кантарни бележки, които се предават след измерването и се съхраняват.Води се стриктно отчетна книга за отпадъци. Ежемесечно се изчислява количеството образуван опасен отпадък за единица продукт произведен от инсталацията и се следят количествата образувани отпадъци на площадката, анализират се резултатите и се сравняват с количествата, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определени с условията в КР. Търсят се възможности за намаляването им. Сключени са Договори за предаване на текстилните отпадъци / гранела и капела, текстилен мъх, черни и цветни метали, хартия и др./Персонала на дружеството е запознат с разделното събиране на отпадъците. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образуваните отпадъци при работа на инсталациите съответстват по вид (код и наименование) и не надвишават количествата, определени с условията в КР. Площадките съоветстват на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, обозначени са с необходимите табели и отделени от останалите съоръжения в обекта.През изминалата година са извършени 2 проверки на площадките за временно съхранение на отпадъците.Това е отразено в протоколи на комисията извършила проверките - нарушения не са констатирани.В изготвените информационни карти - отчети за различните видове отпадъци за 2009 г. няма отклонения в количествата определени в КР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не са почиствани утайки от резервоарите на Пречиствателната станция на дружеството през 2009 г. и няма извадени утайки от тях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10 | Не | Не |  | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (маломерни парчета плат или ивици от плат) | 04 02 09 | Не | Не | Фирми и физически лица | Да |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна (текстилен мъх) | 04 02 21 | Не | Не | РДТБО "Екопроект" ООД - гр.Враца | Да |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна (гранела и капела) | 04 02 21 | Не | Не | Изнесени извън страната-Германия , в страната "Лима -2" - гр. София | Да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна (остатъци от прежда) | 04 02 22 | Не | Не | Фирми и физически лица | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Не | Не | "ВИН"ЕООД - гр.Враца | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Не | Не | "ВИН"ЕООД - гр.Враца | Да |
| Опаковки от дървени материали (дървени палети) | 15 01 03 | Не | Не | "ВИН"ЕООД - гр.Враца | Да |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | Не | Не | "ВИН"ЕООД - гр.Враца | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | Не | Не | "ВИН"ЕООД - гр.Враца | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | Не | Не | "ВИН"ЕООД - гр.Враца | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19 | Не | Не | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 | Не | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | Не | Не | "ВИН"ЕООД - гр.Враца | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21 | Не | Не |  | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | Не | Не | Общинско разтоварище кв.Бистрец | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | РДТБО "Екопроект" ООД - гр.Враца | Да |

Отпадъците се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на лица, притежаващи  лиценз по чл.53 на ЗУО за търговска дейност с отпадъци /въз основа на писмен договор с дружеството/ и комплексно разрешително за извършване на такава дейност, придружени от съпроводителен документ и със специализиран транспорт според условията на КР. Фирмата e слючила договор    за стоителните отпадъци с Община гр.Враца, за битовите отпадъци и текстилен мъх договор с РДТБО"Екопроект"ООД гр.Враца, а за хартиени, пластмасови, метални опаковки, черни и цветни метали с фирма "ВИН"ЕООД гр.Враца, за флуоресцентните тръби с "Балбок инженеринг"АД - гр.София. Фирмата не притежава инсталация за обезвреждане на отпадъци и не получава такива от други предприятия.

| 4.5 Шум |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tаблица 6. Шумови емисии |  |  |  |  |
| Място на измерването | Допустимо звуково налягане в dB (А) | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| ИТ №1 | 70 |  |  |  |
| ИТ №2 | 70 |  |  |  |
| ИТ №3 | 70 |  |  |  |
| ИТ №4 | 70 |  |  |  |
| ИТ №5 | 70 |  |  |  |
| ИТ №6 | 70 |  |  |  |
| ИТ №7 | 70 |  |  |  |
| ИТ №8 | 70 |  |  |  |
| ИТ №9 | 70 |  |  |  |
| ИТ №10 | 70 |  |  |  |
| ИТ №11 | 70 |  |  |  |
| ИТ №12 | 70 |  |  |  |
| ИТ №13 | 70 |  |  |  |
| ИТ №14 | 70 |  |  |  |
| ИТ №15 | 70 |  |  |  |

Дейностите, извършвани на производствената площадка не превишават нивата на шум определени в КР.Собствен мониторинг е извършен през месец 07.2008г. следващия предстои  през 2010 г.

Извършено е контролно измерване на шумовите емисии на 09.03.2009 г. от Регионална лаборатория - гр.Враца съвместно с РИОСВ.Изготвен е протокол №/09.03.2009 г. Не е установено превишаване на нивата на шумовите емисии.

Няма данни за постъпили жалби от живущи около площадката.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2009г. са изградени два броя наблюдателни пиезометри от системата за собствен мониторинг на подземните води в района на площадката на "Вратица"ООД и Пречиствателна станция .Резултатите от анализа на състоянието на подземните  води е отразено с протокол от анализ № В-866-1/2009 и протокол № В-866-2/2009г/базово състояние/ показано в таблица №7.

Съгласно КР честотата на собствения мониторинг на почвата е веднъж на три години и предстои да се извърши през 2011 г.

Разливи и изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка не са констатирани, както и течове от тръбопроводите и оборудването.

| Tаблица № 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мярка | Точка на пробовземане | Стандарт за качество | Резултат от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| 1.Обща минерализация | mg/dm³ | П-1 |  | 1152,34 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 1310,48 | Веднъж на 1год |  |
| 2.Обща твърдост | mg-eqv/dm³ | П-1 |  | 5,82 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg-eqv/dm³ | П-2 |  | 7,83 | Веднъж на 1год |  |
| 3.Активна реакция/рН/ | - | П-1 |  | 7,33 | Веднъж на 1год |  |
|  | - | П-2 |  | 7,25 | Веднъж на 1год |  |
| 4.Окисляемост перман. | mg/dm³ | П-1 |  | 2,24 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 4,41 | Веднъж на 1год |  |
| 5.Нитрити/NO2ˉ/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.05 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 0,05 | Веднъж на 1год |  |
| 6.Нитрати/NO3ˉ/ | mg/dm³ | П-1 |  | 3,73 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 5,37 | Веднъж на 1год |  |
| 7.Хлориди/Clˉ/ | mg/dm³ | П-1 |  | 94,41 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 142,50 | Веднъж на 1год |  |
| 8.Фосфати/PO4³ˉ/ | mg/dm³ | П-1 | 0,5 | <0.15 | Веднъж на 1год | да |
|  | mg/dm³ | П-2 | 0,5 | 0,15 | Веднъж на 1год | да |
| 9.Сулфати/SO4²ˉ/ | mg/dm³ | П-1 | 250 | 81,19 | Веднъж на 1год | да |
|  | mg/dm³ | П-2 | 250 | 149,80 | Веднъж на 1год | да |
| 10.Бикарбонат/HCO3ˉ/ | mg/dm³ | П-1 |  | 648,12 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 638,45 | Веднъж на 1год |  |
| 11.Карбонат/CO3²ˉ/ | mg/dm³ | П-1 |  | <5 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | <5 | Веднъж на 1год |  |
| 12.Амоняк/NH4+/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.1 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | <0.1 | Веднъж на 1год |  |
| 13.Магнезий/Mg²+/ | mg/dm³ | П-1 |  | 11,28 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 13,05 | Веднъж на 1год |  |
| 14.Калций/Ca²+/ | mg/dm³ | П-1 |  | 98,01 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 135,32 | Веднъж на 1год |  |
| 15.Натрий/Na+/ | mg/dm³ | П-1 |  | 212,31 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 216,24 | Веднъж на 1год |  |
| 16.Калий/K+/ | mg/dm³ | П-1 |  | 2,49 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 8,17 | Веднъж на 1год |  |
| 17.Мед/Cu²+/ | mg/dm³ | П-1 | 0,2 | <0.004 | Веднъж на 1год | да |
|  | mg/dm³ | П-2 | 0,2 | <0.004 | Веднъж на 1год | да |
| 18.Манган/Mn²+/ | mg/dm³ | П-1 |  | 0,733 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 1,217 | Веднъж на 1год |  |
| 19.Олово/Pb²+/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.05 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | <0.05 | Веднъж на 1год |  |
| 20.Алуминий/Al³+/ | mg/dm³ | П-1 |  | 0,06 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 0,05 | Веднъж на 1год |  |
| 21.Желязо/Fe²+ и Fe³+/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.03 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | 0,10 | Веднъж на 1год |  |
| 22.Цинк/Zn²+/ | mg/dm³ | П-1 | 1 | 0,008 | Веднъж на 1год | да |
|  | mg/dm³ | П-2 | 1 | 0,017 | Веднъж на 1год | да |
| 23.Арсен/As³+ и As5+/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.05 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | <0.05 | Веднъж на 1год |  |
| 24.Селен/Se²+/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.05 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | <0.05 | Веднъж на 1год |  |
| 25.Кадмий/Cd²+/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.004 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | <0.004 | Веднъж на 1год |  |
| 26.Хром/Cr6+/ | mg/dm³ | П-1 | 0,05 | <0.004 | Веднъж на 1год | да |
|  | mg/dm³ | П-2 | 0,05 | <0.004 | Веднъж на 1год | да |
| 27.Никел/Ni²+/ | mg/dm³ | П-1 |  | <0.01 | Веднъж на 1год |  |
|  | mg/dm³ | П-2 |  | <0.01 | Веднъж на 1год |  |
| 28.Нефтопродукти | mg/dm³ | П-1 | 0,05 | <0.70 | Веднъж на 1год | не |
|  | mg/dm³ | П-2 | 0,05 | 0,61 | Веднъж на 1год | не |

Установеното повишено съдържание на нефтопродукти се отнася за горния слой на подземното водно тяло.Наличието на глинест пласт с достатъчна дебелина / повече от 2,90 – 5,20м / и плътност залягаща под водоностния пласт е гаранция за неразпространението на това замърсяване в дълбочина. Завишеното съдържание на нефтопродукти в подземната вода не е резултат от производствената дейност на “Вратица”ООД.

Предвид на това, химичното състояние на подземните води от кватернерния водоносен хоризонт в района на изградените пиезометри, според изискванията на чл.72, т.2 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване,ползване и опазване на подземните води,може да се квалифицира като добро.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие  с условията на КР (ИППСУКР)

През 2009 г.изпълнените дейности по ИППСУКР са:

- привеждане в съответствие на площадките за временно съхраняване на отпадъци - поставяне на табели и ограждене на всички площадки.

- Монтирана е автоматизирана система за подаване на сярна киселина за достигане на нормите за градската канализация по показател"активна реакция рН, и нормите след пускане са в граници.

- Изградена е обваловка на резервоара за натриева основа - по направеният проект от консултантска фирма .

- През 2009 г.изградихме два пиезометри - наблюдтелни сондажи за мониторинг на подземните води.

Поради значително намаляване на производството през 2009 г.и финансовата криза не е изпълнена една дейност - не е монтиран нов реактор , помпи и въздуходувки към смесителя в технологичната схема на ПСОВ .Превишаването на ХПК е в минимални граници поради намаления обем на производството, затова през 2010 г. предвиждаме почистване на утайките от радилния утаител ,което ще доведе до влизане на ХПК в нормите.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетния период, т.е. 2009г. не е прекратявана дейността на инсталациите и съоръженията или на части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

През отчетния период, т.е. 2009г. не са възниквали аварийни ситуации. Във фирмата е разработен и се прилага  План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съгласуван със съответните институции.Относно действията на персонала при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и други критични ситуации/запалвания, пожари, аварии екологични инциденти и др./ е разработен план за действие.Оповестяването става съгласно схема за оповестяване на длъжностните лица и щаба на постоянната обектова комисия.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период, т.е. 2009г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №135/2006г. на “Вратица”ООД, гр.Враца.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ____________________                                     09.03.2010 г.

Име на подписващия: Константин Армянов

Длъжност в организацията : Управител на “Вратица”ООД