- ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 180-Н1 / 2009 год.

- ОБЩИНА СИЛИСТРА

- Силистра, март  2011 г.

- Увод:

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

№ 180-Н1 / 2009 г. за:

- Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините:

- Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница

Адрес по местонахождение на инсталацията :

7500, гр. Силистра

- Местност / Осми пост /  по пътя за Добрич

Регистрационен номер  на КР                                     № 180-Н1 / 2009 г.

Дата на подписване на КР                                                    08.12.2009 г.

Дата  на влизане в сила на КР                                              18.12.2009 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното :

- Общини: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово,

- Алфатар, Главиница

Адрес , тел ,номер , факс, e-mail на оператора:

7500  гр. Силистра

ул. „Симеон Велики” № 33

тел.:   086 / 88 23 23

факс: 086 / 88 23 23

e-mail: depo_ss@mail.bg

Лице за контакти :

Веселин Георгиев  –    Директор

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

7500  гр. Силистра

ул. „Симеон Велики” № 33

тел.:   086 / 88 23 23

факс: 086 / 88 23 23

e-mail: depo_ss@mail.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в

- Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините :

- Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница

Приемане на територията на площадката отпадъци с код и наименование, съобразно разрешените  от  КР № 180-Н1 / 2009 г., обезвреждане на инфилтрат в ЛПСОВ,изгаряне на сметищен газ в газова инсталация.

На територията на „Регионално депо за твърди битови отпадаци – Силистра” има изградени следните клетки за неопасни отпадаци:

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет ( t / 24) | общ капацитет (t) | Приет отпадък за 2010г. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци | 5.4 | 110.96 | 1 011 416 |  |
| 2 | Клетка 1 |  |  | 187 572 | 17051 |
| 3 | Клетка 2 |  |  | 180 790 | 18285 |
| 4 | Клетка 3 |  |  | 208 836 |  |
| 5 | Клетка 4 |  |  | 434 218 |  |

- Организационна структура:

- Общинско предприятие на бюджетна издръжка

Структура, отнасяща се  до управлението на околната среда  РИОСВ ,  на чиято   територия е разположена инсталацията:

РИОСВ - Русе

7000, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

- Басейнова Дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен

гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, п.к.1237

- Система за управление на околната среда

Всички дейности, свързани с управлението на околната среда, се координират от директора на депото, който е на трудов договор към Община Силистра. Дейността на Директора на депото се подпомага от всички служители  които са ангажирани по експлоатацията на съоръжението.

- Структура и отговорности:

- Директор

- Счетоводител

- Технически ръководител

- Технолог ПСОВ

- Домакин

- Шофьор

- Въоръжена охрана

- Технически ръководител

- Оператор ел.везни

- Оператор на компактор

- Оператор на булдозер

- Ел. техник и ВиК специалист

- Общи работници

- Технолог  ПСОВ

- Лаборант

- Оператори на помпи

Списъкът подлежи на  актуализация при всяка промяна на персонала / лицата или отговорностите.

- Обучение:

Съгласно Условие 5.2.1е извършено обучението по опазване на околната среда ,здраве и безопасност при работа на персонала обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, като се прилагат следните видове обучения:

- начална професионална подготовка

- периодично обучение.

Преди “Регионално депо за твърди битови отпадъци” гр.Силистра да бъде въведено в експлоатация е проведено обучение на персонала, включващ теоретичен курс и тренировъчен курс.

- Извършва се начален и периодичен инструктаж и обучение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Осигурява се специално работно облекло и лични предпазни средства съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- усигуряват се ежегодни медицински прегледи и здравна застраховка.

- Обмен на информация:

Съгласно Условие 5.3.1. списъка на отговорните лицата за изпълнение на условията в КР № 180-Н1 / 2009 год.” е съставен и поставен на достъпно място за всички служители .

Съгласно Условие 5.3.2. се поддържа актуален списък на органите /лицата, които       трябва да бъдат уведомени съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт ( включително за спешни случаи).

- Документиране:

В изпълнение на  Условие  5.4.1. е изготвен списък на нормативни документи по околната среда, отнасящи се до работата на „Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините:Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар и Главиница”. Горепосоченият списък подлежи на  актуализация при промяна на нормативните уредби, имащи отношение към работата на инсталацията.

Изготвен е и  утвърден от Директора на ОбП „РДБО”  списък на всички необходими инструкции,съгласно условията на Комплексно разрешително № 180-Н1 / 2009 год.  които, се съхраняват на достъпно за всички служители място.

Разработен е и регистърът съдържащ списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога се предоставя, като всичко се документира по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

- Оперативно управление:

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка , изисквани в Комплексно разрешително № 180-Н1/2009 год.съгласно, Условие 5.6.1.  са изготвени и се съхраняват на площадката в писмен вид .

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 180-Н1/2009 са разработени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, включващи констатирани несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е изготвен “План за действие при бедствия”.

Изготвена е писмена “Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария”.

Изготвена е “Инструкция за определяне на опасните вещества ,  образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария”.

Изготвена е “Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората”.

Изготвена е “Инструкция за подготовка на персонала , отговорен за изпълнението на Плана за действие при бедствия и периодично обновяване на готовността му за действие”.

Изотвена е “Инструкция  за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при бедствия”.

Изготвена е “Инструкция  за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията”.

Изготвена е “Инструкция  за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия”.

Изготвена е “Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии”.

Изготвена е “Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита”.

Изготвена е “Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии”.

Изготвена е “Инструкция  за начина на оповестяване на персонала съласно плана за действие при бедствия и аварии”.

Изготвен и редовно се актуализира списъка с телефонните номера и начина за оповестяване, предвиден в „Плана за действие при бедствия и аварии ”.

- Записи:

Записите се създават и поддържат, за  да послужат съобразно изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на системата за управление на околна среда.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително са:

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното / пречиствателното оборудване;

- записите, свързани с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Данните от:

- наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително;

- причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

се документират и съхраняват.

Докладване:

Настоящият доклад представя изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 180-Н1/2009, и е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

- 

- Актуализация на системата за управление на околната среда:

Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително, както и при промяна в нормативната уредба.

- Използване на ресурси

- Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди се осъществява от Сондажен кладенец СК-1 съгласно Разрешително за водовземане издадено от Басейнова Дирекция „Дунавски район” – с център гр.Плевен, при спазване на записаните в него условия.

Добитото количество подземна вода за периода  01.01.2010 г. –  01.01.2011 г.  е         1590 m3  . Отчитането на добитото количество вода за производствени нужди става посредством монтирано разходомерно устройство –/ водомер/.

- Таблица 1

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР m3 | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t депониран отпадък | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен кладенец | 2756 | 0.078 | 1590 | 0.045 | Да |

- Използване на енергия

Консумацията на електроенергия  се отчита посредством 1 бр. електромер, разположен в съществуващ трафопост на територията на площадката.

Количеството електроенергия , употребена през отчетната 2010 година, е 112.72 kWh.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените  количества  електроенергия с определените в КР №180-Н1/2009”,

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно и се съхраняват.

Консумацията на електроенергия през 2010 г. изразена като годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията, е докладвано в представената по – долу таблица.

- Таблица 2

| Електроенер- гия | Годишно количество, съгласно КР mwh | Количество за единица продукт, съгласно КР mwh/тон депониран отпадък | Употребено годишно количество mwh | Използвано количество за единица продукт mwh/тон депониран отпадък | Съответст вие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенер- гия | 424 | 0.012 | 112.72 | 0.0032 | Да |  |

През годината не са констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества  електроенергия с определените такива в КР № 180-Н1/2009.

- Използване на суровини, спомагателни материали

Употребата на суровини, спомагателни  материали  през 2010 г. е докладвано в представените по - долу таблици:

- Таблица 3

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР Тон/ тон депониран отпадък | Употребено годишно количество тон | Количество за единица продукт Тон/ тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земни маси | 1060 | 0.03 | 897 | 0.025 | Да |

- Таблица 4

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР g/dm3 | Употребено годишно количество тон | Количество за единица продукт g/dm3 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железен трихлорид | 37.2 | 2.4 | 12.908 | 0.48 | Да |
| Калциев хидрооксид | 49.6 | 3.2 | 27.500 | 1.024 | Да |

- Съхранение на суровини, спомагателни материали и масла

Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява  единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

Химичните  вещества и препарати, които се класифицират като опасни по смисъла на ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията, посочени в информационни листи за безопасност. Копия от информационните  листове за безопасност на използваните при производствената  дейност  вещества и препарати се съхраняват на територията на площадката.

Моторните и хидравличнте  масла се съхранява  в  оригинални  варели на производителя, всеки с вместимост 208 литра, в склад на територията на ремонтната работилница, върху дървени скари.

Площадките за съхраняване отговарят на следните изисквания:

- притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

- нямат  връзка с канализацията.

Дизеловото  гориво се съхранява в  Модулен  резервоар, с капацитет 5 m3.

Калциевата основа Са(ОН)2 се съхранява в книжни торби до приготвянето на работния разтвор. Приготвеният работен разтвор се съхранява в 2 броя резервоари, всеки с капацитет 2,5 m3, намиращи се на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води.

Железният трихлорид ( FeCl3 ) се съхранява в резервоар с капацитет 6 m3, намиращ се на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води; около резервоара е изградена бетонова обваловка .Съхраняването на железния трихлорид се извършва по начин, недопускащ наличие на течност в обема на обваловката. Обваловката  няма  гравитационна  връзка с канализацията.

След извършената планова проверка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали не са констатирани течове при работата на инсталацията.

Съгласно Условие 8.3.6.1 от К.Р. са извършени  проверки на резервоара за дизелово гориво, съвпадащи със зареждането му с гориво. Проверките са протоколирани в специална книга ( дневник ) от назначена комисия от РДБО.

Проверена е цялостта и здравината на резервоара. Не са установени течове по инсталацията.

По Условие 8.3.4.3 и Условие 8.3.4.5 са изготвени писмени инструкции за поддръжка на резервоарите и периодична проверка за установяване и отстраняване на течове.Допълнително са изработени съдове за поемане на евентуално разливане на дизелово гориво.

През  2010 г. е извършена  заложената  в  план – графика проверка на резервоара, за съхранение на дизелово гориво. По време на проверката течове и несъответствия  не са констатирани.

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

- Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Посочените параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз от рекултивираното депо за битови отпадъци са конструктивни и защитни.

- Обемен дебит- мах 600 м3/h

- Налягане преди горивната камера - 5-80 mbar

- Концентрация  СН4 -  > 25 об. %

- Концентрация  О2 -   < 6 об.%

- Температура на постъпващия газ – 800 С

- Температура на изгаряне – 10000 С

Инсталацията е с автоматичен режим на работа и при отклонение от нормалната  работата и зададените параметри,атоматично се преустановява работата на горелката, като дават информация за причината . Инсталацията не е оборудвана с дебитомер  и газанализатори за СН4 / метан/ и О2 / кислород/  по проектно задание  и изпълнение. Оператора проверява налягането на газа преди горивната камера  и температурата на постъпващия газ ежедневно. При отчитане на налягане  горелката се стартира ръчно, за което се води дневник.

Записва се налягането на вход  и изход, температура преди запалване, работните часове на горене и дата. През 2010г. е запалвана петнадесет пъти, горяла е 205 часа  при  различни температури  от 80до 440 С  в зависимост от сезона .  Не са констатирани  отклонения от оптималните стойности при ежедневните проверки, както е по условие 9.1.5.1 от К.Р.

В резултат на проведени консултации с експерти  от РИОСВ гр. Русе  във връзка с измерване на емисиите, които се изхвърлят в атмосферата от  горелката след изгаряне на сметищния газ, се стигна до решение да не се предприема нищо допълнително, тъй като е опасно да нарушаваме монтираната инсталация на SIEMENS  и няма създадена заводска възможност за измерване на емисиите, които се отделят при изгарянето на сметищния газ от 12 метровата колона на горелката.

- Собствен мониторинг:

Със започване на депонирането на отпадъците през 2006 г. в  клетка №1  и запълване на първия работен хоризонт, е започнало изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци №1 и №2. Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано в атмосферния въздух. В началото на 2008 год. започна заппълването на първи хоризонт в клетка №2, успоредно с неговото запълване се започна и с изграждането на вертикални газови кладенци №3 и №4 ,като емисиите на вредни вещества се изпускат организирано в атмосферния въздух.

Към датата на подаване на ГДОС за отчетната 2010 година не е изградена газоотвеждаща система която да е свързана с Инсталацията за  изгаряне на биогаз

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

Докладването по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители за отчетната 2010 г. е извършено въз основата на: собствени периодични измервания на вертикалните газоотвеждащите кладенци в клетка 1 за неопасни отпадъци, мониторинг на смесен поток отпадъчни води и в последна шахта на изход от площадката и мониторинг на инфилтрат .

Съгласно „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” докладваните изпускания и преноси извън площадката са суми на изпусканията и преносите извън площадката за всички преднамерени случайни, обичайни и необичайни дейности на площадката на съоръжението (депото). През 2010 г. не е имало случаи на аварийни изпускания във въздуха, водите и почвите

В представената по – долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Замърсители (*)

| № | CAS № | Замърсител (1) | Пределни количества за изпускане |  |  | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във водата kg/год. | в почвата kg/год. |  |  |
| 1. | 74-82-8 | Метан (CH4) С-изчисление | 3150000 | — | — | ---- | ---- |
| 3. | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) С-изчисление | ---- (6537000) | — | — | ---- | ---- |
| 5. | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) С-изчисление | ---- | — | — | ---- | ---- |
| 6. | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) С-изчисление | 103 000 | — | — | ---- | ---- |
| 7. |  | Летливи органични съединения без метан (NMVOC) С-изчисление | --- (1400) | --- | ---- | ---- | ---- |
| 17. |  | Арсен и съединенията му (като As) (8) Е-експ.оценка | ---- | ---- (4.37) | ---- | ---- | ---- |
| 18. |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) (8) Е-експ.оценка | ---- | ---- (0.027) | ---- (<0.33) | ---- | ---- |
| 19. |  | Хром и съединенията му (като Cr) (8) Е-експ.оценка | ---- | ---- | ---- (31.2) | ---- | ---- |
| 20. |  | Мед и съединенията ѝ (като Cu) (8) Е-експ.оценка | ---- | ---- (0.0008) | ---- (20.9) | ---- | ---- |
| 21. |  | Живак и съединенията му (като Hg) (8) Е-експ.оценка | ---- | ---- (0.008) | ---- | ---- | ---- |
| 22. |  | Никел и съединенията му (като Ni) (8) Е-експ.оценка | --- | ---- (0.007) | 20 31.9 | ---- | ---- |
| 23. |  | Олово и съединенията му( като Pb) (8) Е-експ.оценка | ---- | ---- (0.004) | ---- (14.3) | ---- | ---- |
| 24. |  | Цинк и съединенията му (като Zn) (8) Е-експ.оценка | ---- | ---- (0.002) | ---- (52.3) | ---- | ---- |
| 79. |  | Хлориди (като общо Cl) Е-експ.оценка | — | ---- (85.635) | --- | ---- | ---- |
| 82. |  | Цианиди (като общо CN) Е-експ.оценка | — | ---- | ---- | ---- | ---- |

ИЗПУСКАНИЯ

Съгласно чл.2, т.10 от Регламент 166/2006 „изпускане“ означава всяко едно внасяне на замърсители в околната среда в резултат на каква да е човешка дейност, независимо преднамерена или случайна, обичайна или необичайна, включително разливане, излъчване, отделяне, впръскване, обезвреждане или разтоварване, или чрез канализационни системи без окончателна преработка на отпадъчната вода.

Изпускания във въздуха

Съгласно Условие 9.6.1.1. операторът трябва да изчислява годишните количества на замърсителите по Таблица 9.6.1, съгласно  изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Таблица 9.6.1.

| Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС | Вещества, kg/y | Метод |
| --- | --- | --- |
| Регионално депо за битови неопасни отпадъци за общините Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар и Главиница | CH4 | EN 13649 |
|  | CO2 | БДС EN 1231 |
|  | O2 | Pr EN 14789,ISO 12039:1998 |
|  | H2S | БДС EN 1231 |
|  | H2 |  |
|  | NH3 |  |

Докладване на метода, използван за измерване/изчисление на изпусканията /преноса извън площадката “Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. септември 2004 г.)”, утвърдена със Заповед № РД-77/03.02.2006 г. на МОСВ е посочена като Международно приет изчислителен метод.

По-долу е определено количеството на замърсителите в атмосферния въздух по  метода:  С (изчисление).

Изчисление на количествата замърсители, генерирани от дейността на       инсталацията.

Е = Кх . EF . 10-3

Емисии на метан (CH 4):                     35339.92 кg/Мg.10 -3= 3251 Мg

Емисии на въглероден оксид(СО 2 ): 35339.185,0 кg/Мg.10 -3= 6537 Мg

Емисии на амоняк(NH 3 ):                    35339.3,2 кg/Мg.10 -3= 113 Мg

Емисии на NMVOC:                             35339.0.04 .10 -3=1,4 Мg

В Условие 9.6.1.2. е посочено, че годишните количества на замърсителите се определят съгласно изискванията на Регламент №166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите.

Съгласно заповед РД-896/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, с която се утвърждават Методиката за реда и начина за контрол на КР и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 трябва да се отрази и в таблица 2.

Съгласно т.1.1.11 Измерване/изчисляване/оценка на изпускания и преноси извън площадката от „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” докладването се извършва на базата на измерване, изчисление или оценка на изпусканията и преносите извън площадката. В случаите, когато общото количество на изпускания от съоръжението замърсител се определя използвайки повече от един метод (например М – измерване, С – изчисление), за докладването се избира методът на определяне, който дава най-високо количество на изпусканията. Операторите трябва да подготвят процеса на събиране на данни в съответствие с международно приети методики (чл.5, параграф 4 от Регламент № 166/2006) ако има такива методики.

Стандарти CEN и ISO като измервателни методики (в Допълнение 3 към „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители” са изброени стандартизираните международно приети методики за измерване на замърсители във въздуха и водата). Липсата на стандарти CEN или ISO  не винаги означава, че няма съответна процедура; възможно е например процедурата по CEN или ISO по такива теми да са в процес на изготвяне

През отчетната 2010 година не са регистрирани емисии на интензивно миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите , извършвани на площадката.

Съгласно  условие 9.6.1.2. от К.Р.  възлагаме  на акредитирана лаборатория да измерват параметрите на газовите потоци / СО2, СН4, О2 ,Н2S, Н2 / на изходите на  газови кладенеца в клетка 1 и клетка 2. Изпратили сме възлагателни писма да бъдем включени в графика за замерване тази година

Участъците от депото, които са източници на неорганизирани емисии на прах, се оросяват при необходимост

- Интензивно миришещи вещества:

Извършването на  дейностите на площадката става по начин, ограничаващ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден се извършва запръстяване на  дневния работен участък на депото.

Разработена е и се прилага “Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за  предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества”, включваща установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- Производствени отпадъчни води:

- Работа на пречиствателните съоръжения:

На територията на „Регионолно депо за  неопасни ( битови ) отпадаци” се експлотират следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадачни води:

- три броя утаители за следните потоци отпадачни води ( автомивка за

сметовозните автомобили; отпадъчни води от изушително поле за пясък; битови – фекални отпадъчни води от санитарите възли на сградите и дъждовни води от стопанския двор)

- ЛПСОВ за следните потоци (инфилтратни води от клетките за депониране ;

рекултивирано депо за неопасни отпадъци и отпадъчни води след три броя утаители).

След  достигане на оптимални параметри потоците се прехварлят  в два броя задържателни резервоара намиращи се  на територията на ПСОВ.

Дъждовните води от околни терени и дъждовни води от клетки, които все още не са в експлоатация , се заустват в приемник “сухо дере” и се приемат за условно чисти.

За  2010 г. от четирите замервания на утайката в трите утаителя е под 15% за това основното почистване ще бъде извършено през следващата 2011 година.

Изготвена е и се прилага инструкция осигуряваща оптимален режим на работа на пречиствателните съоръжения съгласно разрешените с  Условие 10.1.1.1 и определените по  Условие 10.1.1.2 контролирани параметри.

- Контрол на пречиствателното оборудване:

На територията на площадката на Регионално депо-Силистра е изградена пречиствателната станция за отпадъчни води,  която се експлоатира съгласно изготвените инструкции . ПСОВ се поддрържка  в оптимален работен режим. Съгласно изискващият се мониторинг по Комплексно разрешително №180-Н1 / 2009 год

На съоръженията се извършва ежедневен контрол и необходимата им профилактика, за което се води дневник.

За всички възникнали аварийни ситуации по време на технологичния процес и с оборудването се води дневник и протоколи за несъответствията.

- през  м. 06.2010г. при работа на стрипинг колоната се получи  запушване на разпръсквача монтиран в нея, което наложи демонтирането му за  почистване и отпушване .

- през  м. 08.2010г. бе извършено техническо обслужване на помпите намиращи се на територията на депото.

- през  2010г. на помпите за  варно мляко и за филтър преса са подменени лоените набивки.

- Емисионни  норми-индивидуални  емисионни  ограничения:

След напълване на задържателните резервоари по нивомер /намиращ се в сградата на ПСОВ/  и достигане на ниво около 3,20 -  3,30 м. се извършва анализ на инфилтратната вода по следните показателите:

- рН

- съдържание на амониеви йони

- ХПК; БПК

- Неразтворени вещества

След което се пристъпва към обработката и, като се води и,  междинен контрол. Когато инфилтратните води постигнат  допустимите  показатели се заустват в градската канализация на гр.Силистра .На база сключен  договор с месното ВиК дружество съгласно Условие 10.1.2.1.

Извършва се и периодична проверка на всички съоръжениея към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото.

- Собствен мониторинг на отпадачни води:

- Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на вход:

На обемът и състава на инфилтратните води се извършва анализ съгласно Условие 10.1.4.1 за което се попълва таблица съгласно КР №180-Н1 / 2009 г.

.

Прилагаме следните анализационни протоколи на инфилтратни води:

Данните от протоколите прилагаме в  таблица 5:

- Протокол №252/07.06.2010г. от шахта на клетка 1 с координати 440 03`62``СШ и 27018`95`` ИД,

- Протокол №253/07.06.2010г. от шахта на клетка 2 с координати 440 03`87``СШ и 27019`04`` ИД

преди смесване с битово-фекални дъждовни води.

- Таблица 5.1 м.юни 2010 г.:

| Параметър | Еди- ница | НДЕ, съгла сно КР | Резултати от мониторинг |  | Стойност и допуск на показа теля | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прот- л №252 07.06.10 | Прот-л №253 07.06.10 |  |  |
| Обем на Отпадъчните води | m3 | 26845 |  |  |  |  |
| Арсен |  |  | 163 | 116 |  |  |
| Барий | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Кадмий | mg/ l |  | <1 | <1 | <0.5 | Да |
| Хром ІІІ | mg/ l |  |  |  | <0.25 | Да |
| Хром VІ | mg/ l |  |  |  | <0.5 | Да |
| Мед | mg/ l |  | <0.03 | <0.03 |  |  |
| Живак | mg/ l |  | <0.3 | <0.3 |  |  |
| Молибден | mg/ l |  | 10.7 | 7.21 |  |  |
| Никел | mg/ l |  | 0.293 | 0.199 | <1 | Да |
| Олово | mg/ l |  | 4.29 | <1 | <1 | Да |
| Манган | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Цинк | mg/ l |  | 0.088 | <0.06 | <5 | Да |
| Хлорни йони | mg/ l |  | 3190 | 2482 |  |  |
| Флуориди | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Сулфатни йони | mg/ l |  | 68.5 | 320 | <400 | Да |
| Екстрахируеми вещества | mg/ l |  | 0.392 | 0.750 |  |  |
| Анион активни детергенти | mg/ l |  | 0.710 | 0.565 |  |  |
| Нитрити | mg/ l |  | 0.074 | <0.006 | <1 | Да |
| Нитрати | mg/ l |  | <0.2 | 1.4 |  |  |

- Протокол №651/03.09.2010г. от шахта на клетка 1 с координати 440 03`62``СШ и 27018`95`` ИД,

- Протокол №650/03.092010г. от шахта на клетка 2 с координати 440 03`87``СШ и 27019`04`` ИД

преди смесване с битово-фекални дъждовни води

Данните от протоколите прилагаме в  таблица 5.1:

- Таблица 5.1 м. септември 2010 г.:

| Параметър | Единица | НДЕ, съгла сно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прот- л №651 03.09.10 | Прот- л №650 03.09.10 |  |  |
| Обем на Отпадъчните води | m3 | 26845 |  |  |  |  |
| Арсен |  |  |  |  |  |  |
| Барий | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Кадмий | mg/ l |  | <0.01 | <0.01 | <0.5 | Да |
| Хром ІІІ | mg/ l |  |  | <0.02 | <0.25 | Да |
| Хром VІ | mg/ l |  | <0.02 | <0,02 | <0.5 | Да |
| Мед | mg/ l |  | 0.089 | 0.046 |  |  |
| Живак | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Молибден | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Никел | mg/ l |  | 0.275 | 0,119 | <1 | Да |
| Олово | mg/ l |  | <0.03 | <0,03 | <1 | Да |
| Манган | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Цинк | mg/ l |  | 0.159 | 0,07 | <5 | Да |
| Хлорни йони | mg/ l |  | 2730 | 1064 |  |  |
| Флуориди | mg/ l |  |  |  |  |  |
| Сулфатни йони | mg/ l |  | 73.7 | 31.0 | <400 | Да |
| Екстрахируеми вещества | mg/ l |  | 0.727 | 1,92 |  |  |
| Анион активни детергенти | mg/ l |  | 0.688 | 0,325 |  |  |
| Нитрити | mg/ l |  | <0.06 | <0,056 | <1 | Да |
| Нитрати | mg/ l |  | 1.0 | 1.1 |  |  |

- Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на изход

Двата потока инфилтрат постъпват в открити резервоари в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), където се третират с железен трихлорид и калциева основа и се отстранява амоняка посредством стрипинг колона. Пречистените отпадъчни води се смесват с битово-фекалните води от площадката и смесения поток отпадъчни  води,  и се зауства в селищната канализационна система на гр.Силистра .

Протоколи от изпитване на инфилтратни води на изход:

- Протокол №251/27.04.2010г.,

- Протокол №600/13.08.2010г.,

след смесване с битово-фекални и дъждовни води и обработени по технологична инструкция в ПСОВ.

Данните от протоколите прилагаме в  таблици 6:

- Таблица 6.1 за месец април

| Параметър | Единица | НДЕ,съг ласно КР | Резултати от мониторинг | Стойност и допуск на показа- теля | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прот-л №251 27.04.10 |  |  |
| Обем на отпадъчните води | m3 | 26845 | 400 |  | Да |
| pH |  |  | 8.6 | 6.5- 9.0 | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/ l |  | 32 | <200 | Да |
| Сулфатни йони | mg/ l |  |  |  |  |
| Азот амонячен | mg/ l |  | 29.8 | <35 | Да |
| Желязо /общо/ | mg/ l |  | 3.81 | <10 | Да |
| Фосфати /катоР/ | mg/ l |  |  |  |  |
| Сулфати/катоS/ | mg/ l |  |  |  |  |
| ХПК | mg/ l |  | 454 | <700 | Да |
| БПК5 | mg/ l |  | 130 | <400 | Да |
| Цианиди/свободни 8 | mg/ l |  |  | <0.5 | Да |
| Нефтопродукти | mg/ l |  | 0.160 |  |  |
| Фенолен индекс | mg/ l |  |  |  |  |
| Перманганатна окисляемост | mg/ l |  | >100 |  |  |
| Хлориди | mg/ l |  |  |  |  |
| Екстрахируеми в-ва | mg/ l |  | 0.640 |  |  |

- Таблица 6.2 за месец август

| Параметър | Единица | НДЕ,съг ласно КР | Резултати от мониторинг | Стойност и допуск на показа- теля | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прот-л №600 13.08.10 |  |  |
| Обем на отпадъчните води | m3 | 26845 | 400 |  | Да |
| pH |  |  | 8.98 | 6.5- 9.0 | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/ l |  | 41 | <200 | Да |
| Сулфатни йони | mg/ l |  |  |  |  |
| Азот амонячен | mg/ l |  | 129 | <35 | Да |
| Желязо /общо/ | mg/ l |  | 4 | <10 | Да |
| Фосфати /катоР/ | mg/ l |  |  |  |  |
| Сулфати/катоS/ | mg/ l |  |  |  |  |
| ХПК | mg/ l |  | 760 | <700 | Не |
| БПК5 | mg/ l |  | 130 | <400 | Да |
| Цианиди/свободни 8 | mg/ l |  |  | <0.5 | Да |
| Нефтопродукти | mg/ l |  | 600 |  |  |
| Фенолен индекс | mg/ l |  |  |  |  |
| Перманганатна окисляемост | mg/ l |  | >100 |  |  |
| Хлориди | mg/ l |  |  |  |  |
| Екстрахируеми в-ва | mg/ l |  | 2.70 |  |  |

От протоколите ясно се вижда, че не можем да постигнем пълно очистване до допустимите показатели. Самата технология не позволява това. Затова кандидатствахме за Проекти „Разширение, реконструкция и модернизация на пречиствателна станция” за инфилтрат в ОбП „Регионално депо за битови отпадъци” гр.Силистра, което бе предложено от МОСВ гр.София на фирма „Зеорекс интернационал” ЕООД, която е патентопритежател на очистваща технология и разработи този проект. Стойността на проекта е 801519 лева. Изпълнението му е единствения изход за постигане на законовите норми за нивата на наблюдаваните показатели.

От резултатите от изпитванията на РИОСВ гр.Русе видимо имаме несъответствие с показателите на ХПК и БПК, а показателите на амониевите йони до допустимите стойности с тази технология изисква изключително дълъг период от време, което създава неудобства в дъждовни периоди на времето.

Количеството и вида на замърсителите в инфилтрата варира в широки граници през различните периоди от експлоатацията на депото, и зависи от вида на депонираните отпадъци, метеорологичните условия, количеството на водите, преминали през отпадъците, възрастта на депонираните отпадъци, степента на биоразграждане на отпадъците и др.

Към момента на подаване на годишния доклад допълнителното съоръжение към ПСОВ не  е изградено.

През 2010 г. е извършван собствен мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно  метеорологичните данни с показатели заложени в таблица 10.1.4.1.1. от КР №180-Н1/2009

- Таблица 10.1.4.1.1

| № | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

Годишното количество валежи на Депото е  996 l/m2 .

Силата на вятъра средно годишно е около  5.8 m/s .

Атмосферната влага в зависимост от сезона варира от  55-85 %.

Съгласно Условие 10.1.4.2. от К.Р. водим дневник за количеството смесен поток отпадъчни води, които след пречистване по технологичната схема се изпускат през  измервателното устройство / Електронен водомер/  монтиран на изход  от ЛПСОВ . Смесеният поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, се зауства в  Точка на заустване – ТЗ № 1  в канализационната система на гр. Силистра  с координати:

44006’14’’СШ

27016’32’’ИД

при наличие на актуален договор с  ВиК  дружество и спазване на условията в него.

Копие от договора е изпратен в  Басейнова дирекция  Дунавски район, гр. Плевен.

През 2010 г. сме обработили 92 броя резервоара и по електронния водомер е отчетено 26845 m3 смесен поток отпадъчни води.

Съгласно Условие 10.1.4.3. и 10.4.6. от К Р №180-Н1 / 2009 г.не сме подали данни на замърсители  в отпадъчни води. Пределните количества на замърсители посочени в Приложение ІІ на Регламент №166/ 2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.01.2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) са в рамките на допустимото в отпадъчните води. Показателите, по които водим собствен мониторинг на смесен поток отпадъчна вода не се намират в Приложение ІІ на Регламент 166/2006г.

- Опазване на подземните води

Водоснабдяването на площадката с вода за питейно-битови нужди се осъществява въз основа на договор между “В и К” ООД – Силистра, което експлоатира селищната водоснабдителна система, и Област Силистра съгласно действащото законодателство. Условията по договора с “ВиК” ООД - Силистра са спазени.

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на проверки по техническото сътояние на  водопроводната  мрежа на площадката ,  включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите коригиращи действия.

През 2010 г. са извършени заложените в план - графика проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. По време на проверките не са констатирани течове, нарушаване целостта на водопроводната мрежа и несъответствия. Резултатите се съхраняват  на територията на площадката.

- Управление на отпадъците:

- Образуване на отпадъци:

- През 2010 г. на територията на „Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините : Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница” по време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР№180 – Н1 / 2009 г и в количества, не превишаващи, определените в условието.

Изготвена е и се прилага  “Инструкция за периодична оценка на съответствието на образуваните отпадъци при производството на единица продукт с определените в Условие 11.1.1. от  КР № 180-Н1 / 2009”, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Информация за количествата отпадъци, образувани по време на работата на инсталацията (тези, които се генерират пряко от производствения процес), изразени като годишно количество и годишно количество за единица продукт, са представени в Таблица 7.

Таблица 7

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Време- нно съхране- ние на площад- ката * | Транс- порти- ране | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдър- жащи живак | 20 01 21* | 0,0005 t/y | 0,0005 т. | - | - | №1 | с външна фирма | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на мине- рална основа | 13 01 10* | 0,3 t/y | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни масла за зъб- ни предавки на минер.основа | 13 02 05* | 0,48 t/y | 0,43 т. | - | - | №1 | с външна фирма | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали | 15 02 02* | 0,05 t/y | 0,030 т. | - | - | №1 | с външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1t/y | - | - | - | - |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 4 t/y | 4 т. | - | - | Не | със собствен транспорт | Да |
| Инфилтрат от депа за отпадъци | 19 07 03 | 15600 t/y | 12 000 т. |  |  | Не | Не | Да |
| Утайка | 19 08 14 | 50 t/y | 33 т. |  |  | Не | със собствен транспорт | Да |

Приемане на отпадъци

През отчетната 2010 година на площадката на депото не са приемани за обезвреждане отпадъци, различни от посочените в  КР№180 –Н1 / 2009 г.

Общото количество  депонирани твърди битови отпадъци са следните:

- 35 202 тона  / смесени битови отпадаци /

-      134 тона  / азбест /

Общо: 35 336 тона

Временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци се извършва на отпадъците, определени с Условие 11.1., Таблица 11.4 и Таблица 11.5. от КР       № 180-Н1/2009, с кодове и наименования както следва:

Опасни отпадъци:

13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни  масла за зъбни предавки на минерална основа

13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни отпадъци

16 01 07* Маслени филтри

20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Производствени отпадъци

19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13

Площадката за временно съхраняване на производствени отпадъци е изградена като  отделено съоръжение в обекта, обозначена е с указателна табела: „Площадка за временно съхраняване на производствени отпадъци”.

Съхранението на отпадъците, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията се осъществява единствено на обособената площадка за временно съхраняване на отпадъците. Площадката  за временно съхраняване на производствени отпадъци отговарят на изискванията на Приложение № 2 към Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци  не е допускана, както и смесването с други вещества.

Изготвена е и се прилага “Инструкция за периодична оценка на съответсвието на временно съхраняване с условията на КР №180-Н1/2009”, включваща  причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

През отчетната година не са констатирани отклонение  и /или несъответствия с изискванията за временно съхранение на отпадъците, образувани пряко при експлоатацията на инсталацията.

- Транспортиране на отпадъците

Производствените отпадъци, образувани пряко при производствената дейност на инсталацията, както следва:

- 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13;

- 20 03 01 Смесени битови отпадъци;

- 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи

които са транспортирани от мястото им на образуване до клетка І за неопасни отпадъци, където са подложени на обезвреждане.

През отчетната 2010 година извън територията на депото са транспортирани следните отпадъци, образувани пряко при работата на инсталацията, както следва. Отпадъци с кодова характеристика:

- 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни  масла за зъбни предавки на минерална основа

- 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

- 16 01 07* Маслени филтри

те са предадени въз основа на писмен договор на фирма „ЕКОТРАНС 2010 „ ЕООД гр.Варна, като за транспортирането им е попълнета транспортна карта .

- Контрол  и  измерване  на  отпадъците

Изготвена е и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива съгласно КР №180-Н1/2009”.

Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява от оператора.

През месец януари 2011 г. е извършено геодезическо заснемане на клетка 1 за неопасни отпадъци, която се експлоатира в момента. Изчисляването на обема на отпадъците е спрямо базовата повърхнина. При заснемането на обемите са взети всички характерни точки на релефа, които окунтуряват промените във височинно и ситуационно положение. Обемите са изчислени по аналитичен метод чрез създаване на нерегулярна тригонометрична мрежа от непокриващи се триъгълници. Съгласно „Инструкция за маркшайдерски работи” е регламентирана допустима грешка при определяне на такива обеми ± 2 %. Операторът осъществява мониторинг на състоянието на тялото на регионалното депо (топография на депото) съгласно КР №180-Н1/2009 г. .

- Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

На територията на “Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар и Главиница  ” се водят следните отчетни книги:

- отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (за отпадъци,образувани при производствената дейност на инсталацията) – съгласно приложение № 3 от Наредба № 9/2004 г.;

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително № 180-Н1/2009 през 2010г.

- отчетна книга за депониране за отпадъци – съгласно приложение № 1 от Наредба № 9/2004 г.  -

- годишни отчети по образец съгласно приложение № 7 (дейност, свързана с депониране на отпадъци);

- идентификационна карта, изготвена съгласно приложение № 11 от Наредба № 9 / 2004 г.;

- годишни отчети по образец съгласно приложение № 6 от Наредба № 9 / 2004 г. за образуваните пряко при производствената дейност на инсталацията.

Годишните отчети са представени в указания в Наредба № 9 /2004 г. срок – до 31 март на годината, следваща отчетния период.

През  2010 година  е извършвана операция по депониране на азбестови отпадъци в депото съгласно Условие 11.6.2.1.  за което е изготвена специализирана  работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 8 / 24.08.2004г., указваща  местоположението на депонираните азбестови отпадъци.

През отчетната 2010 година няма изпускани количества в почвата на замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

- Шум

През отчетната 2010 г. не са регистрирани жалби  и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

- Съгласно Условие 12.2.1. от КР №180-Н1/2009 г. се наблюдава:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката

следва да се извършва веднъж на две години.

Съгласно Условие 12.2.2. от КР №180-Н1/2009 г. е извършено замерване на шума на територията на площадката. Данните прилагаме в съответната таблица

Таблица на стойностите на шума съобразени с контурните точки на приложената скица към протокол №903 / 21.10.2010 г.

| Измерителна контурна точка | Показател Единица величина | Резултати от контрола ден | Допустими стойности ден dB(A) | Несъответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Екв.ниво на шума dB (A) | 46,2 ± 0.3 | 70 | няма |
| 2. | Екв.ниво на шума dB (A) | 51,9 ± 0.3 | 70 | няма |
| 3. | Екв.ниво на шума dB (A) | 56,6 ± 0.3 | 70 | няма |
| 4. | Екв.ниво на шума dB (A) | 53,7 ± 0.3 | 70 | няма |
| 5. | Екв.ниво на шума dB (A) | 57,9 ± 0.3 | 70 | няма |
| 6. | Екв.ниво на шума dB (A) | 52,7 ± 0.3 | 70 | няма |
| 7. | Екв.ниво на шума dB (A) | 49,4 ± 0.3 | 70 | няма |
| 8. | Екв.ниво на шума dB (A) | 54,9 ± 0.3 | 70 | няма |
| 9. | Екв.ниво на шума dB (A) | 59,5 ± 0.3 | 70 | няма |
| 10. | Екв.ниво на шума dB (A) | 59,6 ± 0.3 | 70 | няма |
| 11. | Екв.ниво на шума dB (A) | 55,0 ± 0.3 | 70 | няма |
| 12. | Екв.ниво на шума dB (A) | 49,8 ± 0.3 | 70 | няма |
| 13. | Екв.ниво на шума dB (A) | 51,8 ± 0.3 | 70 | няма |
| Ниво на обща ст по контура | звукова мощно- | 106 ± 0.6 | Не се нормира |  |

Забележка: Предприятието е с редовен дневен режим на работа от 7,30 до 16,00 часа,поради което няма необходимост от замерване през другите части на денонощието.

Изготвена е и се прилага  “Инструкция за извършване на собствени периодични измервания на показателите: Обща звукова мощност на площадката и Еквивалентни нива на шум”.

Изготвена е и се прилага “Инструкция за оценка на съответствието на установените нива шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействието с разрешените такива в КР №180-Н1/2009”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на необходимите коригиращи действия.

- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на производствената площадка на “Регионално депо – Силистра” не са регистрирани течове, разливи или изливания на опасни вещества.

Изготвена е “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване.

Изготвена е “Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци”, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване, както и документирането им.

- Опазване на подземните води

- Собствен мониторинг на подземни води

Съгласно Условие 13.7.1. от КР оператора следва да извърши анализ на подземните води по показателите и честотата, посочени в Таблица 13.7.1 от Комплексното разрешително.

Мониторингът на подземни води следва да се извършва в следните точки на пробовземане (8 бр.пиезометри):

- -  Кладенец СВ А , с координати  44°03′51.9" СШ и 27°18′44.6" ИД;

- -  Кладенец СВ В , с координати  44°03′53.7" СШ и 27°18′45.7" ИД;

- -  Кладенец СВ С , с координати  44°03′54.6" СШ и 27°18′45.2" ИД;

-  Кладенец СВ  1 , с координати  44°03′36.0" СШ и 27°18′52.8" ИД;

-  Кладенец СВ 2 , с координати  44°03′41.1" СШ и 27°18′03.5" ИД;

-  Кладенец СВ 3 , с координати  44°03′48.3" СШ и 27°19′01.8" ИД;

-  Кладенец СВ 4 , с координати  44°03′54.0" СШ и 27°18′47.8" ИД;

-  Кладенец СВ 5 , с координати  44°03′44.1" СШ и 27°18′47.8" ИД;

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на подземните води и оценката на съответствието им са изготвени:

Работна инструкция  “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на подземни води” и Работна инструкция  “Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР №180-Н1/2009”.

Анализите на подземните води в  мониторингови кладенци са извършени от акредитирана лаборатория – РЛ-Русе.

Данните от мониторинга за всеки един анализ на подземни води, за всеки от мониторинговите кладенци, са представени в Таблици 13.7.1 Опазване на подземните води по-долу (съгласно условие по КР).

- Таблица 13.7.1

Данни за наблюдателен кладенец СВ A съгласно :

Протокол №84 / 01.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 10.56 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 15.0 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 84 | 7,25 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 84 | 29 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 84 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 84 | 0,37 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 84 | 0,25 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 84 | 36 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 84 | 0,034 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 84 | <0,1 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 84 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 84 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 84 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 84 | <0,02 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 84 |  | 1 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 84 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 84 | <0,2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 84 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 84 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 84 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 84 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 84 | 0,19 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 84 | 21,4 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 84 | <0,10 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 84 | 43 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 84 | 0,20 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 84 | 59 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 84 | 833 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 84 | 2,74 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 84 | 9 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 84 | 78 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 84 | 62 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 84 | 14 | 200 |

Данни за наблюдателен кладенец СВ B  съгласно :

Протокол №86 / 01.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 10.25 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 13.0 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 86 | 6,8 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 86 | 66 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 86 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 86 | 2,8 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 86 | 0,50 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 86 | 1760 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 86 | 0,065 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 86 | 0,05 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 86 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 86 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 86 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 86 | <0,02 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 86 |  | 1 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 86 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 86 | <0,2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 86 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 86 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 86 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 86 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 86 | 0,22 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 86 | 12,5 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 86 | 1,56 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 86 | 36 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 86 | 0,110 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 86 | 256 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 86 | 526 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 86 | 3,22 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 86 | 5,2 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 86 | 59 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 86 | 27 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 86 | 10 | 200 |

Данни за наблюдателен кладенец  СВ C  съгласно :

Протокол №88 / 02.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 10.0 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 13.0 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 88 | 6,86 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 88 | 50 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 88 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 88 | 0,64 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 88 | 0,100 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 88 | 740 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 88 | <0,02 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 88 | <0,1 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 88 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 88 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 88 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 88 | <0,02 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 88 |  | 1 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 88 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 88 | <2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 88 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 88 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 88 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 88 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 88 | <0,05 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 88 | 84 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 88 | <0,10 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 88 | 43 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 88 | 0,064 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 88 | 1200 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 88 | 1007 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 88 | 4,64 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 88 | 9,2 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 88 | 129 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 88 | 33 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 88 | 63 | 200 |

Данни за наблюдателен кладенец СВ 1  съгласно :

Протокол №83 / 01.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 12,3 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 13,0 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 83 | 7.7 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 83 | 33 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 83 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 83 | 0.093 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 83 | 0.06 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 83 | 169 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 83 | 0.06 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 83 | <0.1 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 83 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 83 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 83 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 83 | 2 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 83 |  | 1 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 83 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 83 | <2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 83 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 83 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 83 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 83 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 83 | 0.18 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 83 | 14 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 83 | <0.1 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 83 | 45 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 83 | 0.032 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 83 | 139 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 83 | 528 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 83 | 1.95 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 83 | 5.6 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 83 | 32 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 83 | 49 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 83 | 11 | 200 |

Данни за наблюдателен кладенец СВ 2  съгласно :

Протокол № 87  / 02.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 14,50 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 15.5 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 87 | 7,44 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 87 | 33 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 87 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 87 | 0,091 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 87 | 0,16 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 87 | 44 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 87 | <0.002 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 87 | <0.1 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 87 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 87 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 87 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 87 | <0,02 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 87 |  | 1 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 87 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 87 | <0,2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 87 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 87 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 87 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 87 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 87 | <0,05 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 87 | 70 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 87 | 0,55 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 87 | 71 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 87 | 0,018 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 87 | 13 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 87 | 1338 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 87 | 1.35 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 87 | 15 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 87 | 77 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 87 | 136 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 87 | 54 | 200 |

Данни за наблюдателен кладенец  СВ 3  съгласно :

Протокол № 89 / 02.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 7.90 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 14.0 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 89 | 7,11 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 89 | 23 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 89 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 89 | <0,028 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 89 | 0,08 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 89 | 28 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 89 | 0,055 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 89 | <0,1 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 89 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 89 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 89 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 89 | <0,02 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 89 |  | 1 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 89 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 89 | <0,2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 89 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 89 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 89 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 89 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 89 | <0,05 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 89 | 96,0 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 89 | <0,10 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 89 | 166 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 89 | <0,018 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 89 | <10 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 89 | 1295 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 89 | 4,96 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 89 | 13,5 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 89 | 181 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 89 | 55 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 89 | 75 | 200 |

Данни за наблюдателен кладенец  СВ 4  съгласно :

Протокол № 90 / 02.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 10.85 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 14.0 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 90 | 6,66 | ≥6,5 и ≤9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 90 | 19 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 90 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 90 | 0,56 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 90 | 0,21 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 90 | 25 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 90 | 0,122 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 90 | <0,1 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 90 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 90 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 90 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 90 | <0,02 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 90 |  | 1 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 90 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 90 | <0,2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 90 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 90 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 90 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 90 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 90 | <0,05 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 90 | 9,6 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 90 | 0,73 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 90 | 0,21 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 90 | 0,34 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 90 | 42 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 90 | 306 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 90 | 2,64 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 90 | 2,45 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 90 | 29 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 90 | 12,3 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 90 | 10 | 200 |

- Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №1 – ДВ бр.87 / 2008 г. - стандарт

Данни за наблюдателен кладенец  СВ 5  съгласно :

Протокол №85 / 01.07.2010 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 14.65 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 14.0 |  |
| 3 | рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 85 | 7,41 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Неразтв. в-ва |  |  | 85 | 29 | 200 |
| 5 | Разтв. в-ва |  |  | 85 |  | 1000 |
| 6 | Амоний | mg/l | ВМИ – 3 - 03 | 85 | 0,92 | 0,50 |
| 7 | Фосфати | mg/l | ВМИ – 7 - 03 | 85 | 0,18 | 0,50 |
| 8 | Желязо/общо/ | mg/dm3 | ISO 6332 | 85 | 30 | 200 |
| 9 | Фенол | mg/l | БДС 17.1.4.13 | 85 | 0,130 | 50 |
| 10 | Нефтопродук- ти | mg/l | ВМИ 32 / 2002 | 85 | <0,1 | 500 |
| 11 | Цианиди общо | mg/l | БДС 17.1.4.14 - 79 | 85 | <2 | 0.01 |
| 12 | Арсен * | mg/l | ISO 11069; ВМИ 28/2006 | 85 | <5 | 0,05 |
| 13 | Барий * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 85 |  | Не се нормира |
| 14 | Мед * | mg/l | ВМИ 21 / 2003 | 85 | <0,02 | 2,0 |
| 15 | Живак * | µg/l | ISO 11696 | 85 |  | 1.0 |
| 16 | Молибден * | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 85 |  | Не се нормира |
| 17 | Никел * | µg/l | ISO 8288; БДС 17.1.4.23 | 85 | <2 | 20 |
| 18 | Олово * | µg/l | ISO 8288; ВМИ 23 / 2002 | 85 | <10 | 10 |
| 19 | Селен * | µg/l | ISO 11969; БДС 7213 | 85 | <4 | 10 |
| 20 | Кадмий * | µg/l | ВМИ 25 / 2002 | 85 | <2 | 5 |
| 21 | Хром /общо/* | µg/l | ISO 9174; ВМИ 26 / 2003 | 85 | <10 | 10 |
| 22 | Цинк * | mg/l | ISO 8288; ВМИ 20 / 2002 | 85 | 0,20 | 5 |
| 23 | Хлориди * | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 85 | 26 | 250 |
| 24 | Флуориди * | mg/l | ВМИ 11 / 2005 | 85 | <0,19 | 5 |
| 25 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 85 | 70 | 250 |
| 26 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 85 | 0,48 | 0,50 |
| 27 | Манган | µg/l |  | 85 | 88 | 50 |
| 28 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 85 | 776 | 2000 |
| 29 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 85 | 3,15 | 5,0 |
| 30 | Обща твърдост | mgΣqv/l | БДС 3775 | 85 | 7,9 | 12 |
| 31 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 85 | 64 | 150 |
| 32 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 85 | 57 | 80 |
| 33 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 85 | 19 | 200 |

- Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №1 – ДВ бр.87 / 2008 г. - стандарт

Данни за наблюдателен кладенец  СВ 2  съгласно :

Протокол №1016 / 07.12.2010 г.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 14.75 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 15.0 |  |
| 3 | Ак.реакция,рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 1016 | 7.73±0.02 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 1016 | 1161±14 | 2000 |
| 5 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 1016 | 2.5±0.1 | 5 |
| 6 | Хлориди | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 1016 | 60.2±1.2 | 250 |
| 7 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 1016 | 17.9±0.2 | 250 |
| 8 | Амоний | mg/l | БДС ISO 710 - 1 | 1016 | 0.187±0.003 | 0.5 |
| 9 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 1016 | 0.059±0.001 | 0.5 |
| 10 | Нитрати | mg/l | БДС ISO 7890-3 | 1016 | 14.7±0.1 | 50 |
| 11 | Фосфор ортофосвфати | mg/l | БДС EN ISO 6878 | 1016 | 2.30±0.01 | 0.5 |
| 12 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 1016 | 140±2 | 80 |
| 13 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 1016 | 66.5±0.6 | 150 |
| 14 | Сума от калций и магнезий | mmol/l | БДС ISO 6059 | 1016 | 7.43±0.06 | 6 |
| 15 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 1016 | 17.7±0.4 | 200 |
| 16 | Желязо общо | mg/dm3 | БДС 16777 | 1016 | 0.110±0.006 | 0.2 |
| 17 | Хром общо | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 10.2±0.42 | 50 |
| 18 | Манган | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 11.5±0.1 | 50 |
| 19 | Никел | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | <2 | 20 |
| 20 | Мед | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 20.1±0.4 | 200 |
| 21 | Цинк | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 31.2±1 | 1000 |
| 22 | Арсен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 1.20±0.07 | 10 |
| 23 | Кадмий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | <0.08 | 5 |
| 24 | Олово | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 4.57±0.16 | 10 |
| 25 | Селен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | <3 | 10 |
| 26 | Цианиди свободни | mg/l | ВЛМ – 02 - 03 | 1016 | <0.002 | 0.050 |
| 27 | Феноли | mg/l | БДС ISO 6439 | 1016 | 0.057±0.001 | Не се нормира |
| 28 | Нефтопродукти | mg/l | ВЛМ – 40 - 08 | 1016 | <0.040 | 0.050 |
| 29 | Алуминий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 70.0 | 200 |
| 30 | Молибден | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | <1 | Не се нормира |
| 31 | Барий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1016 | 150 | Не се нормира |

- Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №1 – ДВ бр.87 / 2008 г. - стандарт

Данни за наблюдателен кладенец СВ 3 съгласно :

Протокол №1018 / 07.12.2010 г.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 7.47 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 14.0 |  |
| 3 | Ак.реакция,рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 1018 | 7.39±0.02 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 1018 | 1162±14 | 2000 |
| 5 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 1018 | 3.1±0.1 | 5 |
| 6 | Хлориди | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 1018 | 119±1 | 250 |
| 7 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 1018 | 126±1 | 250 |
| 8 | Амоний | mg/l | БДС ISO 710 - 1 | 1018 | 0.138±0.003 | 0.5 |
| 9 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 1018 | 0.059±0.001 | 0.5 |
| 10 | Нитрати | mg/l | БДС ISO 7890-3 | 1018 | 17.2±0.1 | 50 |
| 11 | Фосфор ортофосвфати | mg/l | БДС EN ISO 6878 | 1018 | 0.996±0.006 | 0.5 |
| 12 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 1018 | 29.6±0.5 | 80 |
| 13 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 1018 | 203±1 | 150 |
| 14 | Сума от калций и магнезий | mmol/l | БДС ISO 6059 | 1018 | 6.27±0.04 | 6 |
| 15 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 1018 | 25.6±0.4 | 200 |
| 16 | Желязо общо | mg/dm3 | БДС 16777 | 1018 | 0.153±0.006 | 0.2 |
| 17 | Хром общо | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 2.24±0.04 | 50 |
| 18 | Манган | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 24.7±0.3 | 50 |
| 19 | Никел | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 2.96±0.08 | 20 |
| 20 | Мед | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | < 2 | 200 |
| 21 | Цинк | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 77.8±2 | 1000 |
| 22 | Арсен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 0.554±0.014 | 10 |
| 23 | Кадмий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | < 0.08 | 5 |
| 24 | Олово | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 8.92±0.31 | 10 |
| 25 | Селен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | < 3 | 10 |
| 26 | Цианиди свободни | mg/l | ВЛМ – 02 - 03 | 1018 | < 0.002 | 0.050 |
| 27 | Феноли | mg/l | БДС ISO 6439 | 1018 | 0.085±0.003 | Не се нормира |
| 28 | Нефтопродукти | mg/l | ВЛМ – 40 - 08 | 1018 | < 0.040 | 0.050 |
| 29 | Алуминий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 38.6 | 200 |
| 30 | Молибден | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | < 1 | Не се нормира |
| 31 | Барий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1018 | 118 | Не се нормира |

- Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №1 – ДВ бр.87 / 2008 г. - стандарт

Данни за наблюдателен кладенец СВ 5 съгласно :

Протокол №1014 / 07.12.2010 г.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 14.95 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 13.5 |  |
| 3 | Ак.реакция,рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 1014 | 7.84±0.02 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 1014 | 721±12 | 2000 |
| 5 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 1014 | 5.4±0.1 | 5 |
| 6 | Хлориди | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 1014 | 35.5±0.6 | 250 |
| 7 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 1014 | 12.8±0.2 | 250 |
| 8 | Амоний | mg/l | БДС ISO 710 - 1 | 1014 | 0.562±0.003 | 0.5 |
| 9 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 1014 | 0.082±0.001 | 0.5 |
| 10 | Нитрати | mg/l | БДС ISO 7890-3 | 1014 | 1.18±0.04 | 50 |
| 11 | Фосфор ортофосвфати | mg/l | БДС EN ISO 6878 | 1014 | 0.812±0.006 | 0.5 |
| 12 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 1014 | 66.0±0.8 | 80 |
| 13 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 1014 | 76.4±0.6 | 150 |
| 14 | Сума от калций и магнезий | mmol/l | БДС ISO 6059 | 1014 | 4.62±0.04 | 6 |
| 15 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 1014 | 17.7±0.4 | 200 |
| 16 | Желязо общо | mg/dm3 | БДС 16777 | 1014 | 0.698±0.008 | 0.2 |
| 17 | Хром общо | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 2.39±0.04 | 50 |
| 18 | Манган | mg/dm3 | БДС 16777 | 1014 | 0.669±0.006 | 0.050 |
| 19 | Никел | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 3.20±0.10 | 20 |
| 20 | Мед | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | < 2 | 200 |
| 21 | Цинк | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 118±9 | 1000 |
| 22 | Арсен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 0.692±0.014 | 10 |
| 23 | Кадмий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | < 0.08 | 5 |
| 24 | Олово | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 14.6±0.4 | 10 |
| 25 | Селен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | < 3 | 10 |
| 26 | Цианиди свободни | mg/l | ВЛМ – 02 - 03 | 1014 | < 0.002 | 0.050 |
| 27 | Феноли | mg/l | БДС ISO 6439 | 1014 | 0.022±0.001 | Не се нормира |
| 28 | Нефтопродукти | mg/l | ВЛМ – 40 - 08 | 1014 | < 0.040 | 0.050 |
| 29 | Алуминий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 40.6 | 200 |
| 30 | Молибден | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 2.30 | Не се нормира |
| 31 | Барий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1014 | 108 | Не се нормира |

- Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №1 – ДВ бр.87 / 2008 г. - стандарт

Данни за наблюдателен кладенец СВ B съгласно :

Протокол №1017 / 07.12.2010 г.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 10.50 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 13.0 |  |
| 3 | Ак.реакция,рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 1017 | 7.30±0.02 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 1017 | 475±12 | 2000 |
| 5 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 1017 | 4.3±0.1 | 5 |
| 6 | Хлориди | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 1017 | 24.8±0.5 | 250 |
| 7 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 1017 | 11.0±0.2 | 250 |
| 8 | Амоний | mg/l | БДС ISO 710 - 1 | 1017 | 1.04±0.01 | 0.5 |
| 9 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 1017 | 0.168±0.001 | 0.5 |
| 10 | Нитрати | mg/l | БДС ISO 7890-3 | 1017 | 8.53±0.04 | 50 |
| 11 | Фосфор ортофосвфати | mg/l | БДС EN ISO 6878 | 1017 | 2.41±0.01 | 0.5 |
| 12 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 1017 | 25.9±0.5 | 80 |
| 13 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 1017 | 66.7±0.6 | 150 |
| 14 | Сума от калций и магнезий | mmol/l | БДС ISO 6059 | 1017 | 2.73±0.03 | 6 |
| 15 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 1017 | 13.7±0.3 | 200 |
| 16 | Желязо общо | mg/dm3 | БДС 16777 | 1017 | 2.60±0.03 | 0.2 |
| 17 | Хром общо | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 3.33±0.05 | 50 |
| 18 | Манган | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 515±6 | 50 |
| 19 | Никел | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 2.10±0.08 | 20 |
| 20 | Мед | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 3.00±0.10 | 200 |
| 21 | Цинк | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 33.4±1 | 1000 |
| 22 | Арсен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 0.422±0.014 | 10 |
| 23 | Кадмий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | < 0.08 | 5 |
| 24 | Олово | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 4.74±0.16 | 10 |
| 25 | Селен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | < 3 | 10 |
| 26 | Цианиди свободни | mg/l | ВЛМ – 02 - 03 | 1017 | <0.002 | 0.050 |
| 27 | Феноли | mg/l | БДС ISO 6439 | 1017 | 0.086±0.003 | Не се нормира |
| 28 | Нефтопродукти | mg/l | ВЛМ – 40 - 08 | 1017 | < 0.040 | 0.050 |
| 29 | Алуминий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 44.1 | 200 |
| 30 | Молибден | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | < 1 | Не се нормира |
| 31 | Барий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1017 | 76.0 | Не се нормира |

- Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №1 – ДВ бр.87 / 2008 г. - стандарт

Данни за наблюдателен кладенец СВ C съгласно :

Протокол №1015 / 07.12.2010 г.

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандатизирани / валидирани методи | № на пробата | Резултати от изпитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водно ниво | m |  |  | 10.00 |  |
| 2 | Температура | 0C |  |  | 12.5 |  |
| 3 | Ак.реакция,рН | pH | БДС 17.1.4.27 | 1015 | 7.18±0.02 | ≥6,5 и≤ 9,5 |
| 4 | Електропрово димост | µS/cm | БДС EN 27888 | 1015 | 1038±12 | 2000 |
| 5 | Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | БДС 17.1.4.16 | 1015 | 14.0±0.1 | 5 |
| 6 | Хлориди | mg/dm3 | БДС 17.1.4.24 | 1015 | 99.3±1.2 | 250 |
| 7 | Сулфати | mg/l | ВЛМ – 03 - 03 | 1015 | 14.3±0.2 | 250 |
| 8 | Амоний | mg/l | БДС ISO 710 - 1 | 1015 | 2.03±0.02 | 0.5 |
| 9 | Нитрити | mg/l | БДС EN 26777 | 1015 | 0.092±0.001 | 0.5 |
| 10 | Нитрати | mg/l | БДС ISO 7890-3 | 1015 | 1.48±0.04 | 50 |
| 11 | Фосфор ортофосвфати | mg/l | БДС EN ISO 6878 | 1015 | 2.76±0.007 | 0.5 |
| 12 | Магнезий | mg/l | БДС ISO 6059 БДС ISO 6058 | 1015 | 38.0±0.5 | 80 |
| 13 | Калций | mg/l | БДС ISO 6058 | 1015 | 194±1 | 150 |
| 14 | Сума от калций и магнезий | mmol/l | БДС ISO 6059 | 1015 | 6.41±0.04 | 6 |
| 15 | Натрий | mg/l | БДС ISO 9964 - 3 | 1015 | 44.2±0.9 | 200 |
| 16 | Желязо общо | mg/dm3 | БДС 16777 | 1015 | 1.82±0.03 | 0.2 |
| 17 | Хром общо | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | < 2 | 50 |
| 18 | Манган | mg/dm3 | БДС 16777 | 1015 | 2.05±0.02 | 0.050 |
| 19 | Никел | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | 6.89±0.21 | 20 |
| 20 | Мед | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | < 2 | 200 |
| 21 | Цинк | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | 110±9 | 1000 |
| 22 | Арсен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | 3.64±0.07 | 10 |
| 23 | Кадмий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | < 0.08 | 5 |
| 24 | Олово | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | 3.61±0.08 | 10 |
| 25 | Селен | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | < 3 | 10 |
| 26 | Цианиди свободни | mg/l | ВЛМ – 02 - 03 | 1015 | < 0.002 | 0.050 |
| 27 | Феноли | mg/l | БДС ISO 6439 | 1015 | 0.024±0.001 | Не се нормира |
| 28 | Нефтопродукти | mg/l | ВЛМ – 40 - 08 | 1015 | < 0.040 | 0.050 |
| 29 | Алуминий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | 21.5 | 200 |
| 30 | Молибден | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | < 1 | Не се нормира |
| 31 | Барий | µg/l | БДС EN ISO 17294 - 2 | 1015 | 158 | Не се нормира |

- Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №1 – ДВ бр.87 / 2008 г. – стандарт

- Опазване на почвата

Пункта за мониторинг, на почвата предвиден  съгласно  Условие 13.8.1 е следния:

- координати: 44°03′64" СШ и 27°18′94" ИД;

Данните от Протокол №1013 / 21.12.2010 г.  са посочени в таблица 13.8

Таблица 13.8

| № по ред | Наименование на показателя | Мерна единица | Стандартизирани/ валидирани методи | № на пробата | Резултати от изрипитанието | Допустима стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ак.реакция ,рН | рН един. | БДС ISO 10390 | 1013 | 7.99 ± 0.02 | Не се нормира |
| 2 | Никел | mg/kg | ISO 11047 | 1013 | 31.9 ± 0.3 | 250 |
| 3 | Мед | mg/kg | ISO 11047 | 1013 | 20.9 ± 0.2 | 500 |
| 4 | Цинк | mg/kg | ISO 11047 | 1013 | 52.3 ± 0.7 | 600 |
| 5 | Кадмий | mg/kg | ISO 11047 | 1013 | < 0.333 | 10 |
| 6 | Олово | mg/kg | ISO 11047 | 1013 | 14.3 ± 0.3 | 500 |
| 7 | Нефтопродукти | mg/kg |  | 1013 | < 7 | 300 |
| 8 | Хром | mg/kg | ISO 11047 | 1013 | 31.2 | 300 |

Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №3 – ДВ бр.71 / 2008 г.

Изготвен е Дневник, в който ще бъдат отразявани данни за евентуални  разливи, причините за тях, последствията от него и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на резултатите са изготвени:

- “Инструкция за извършване на собствен мониторинг на почви” и

“Инструкция за периодична оценка на съответствието на  данните от собствения мониторинг на почвите с определените с КР №180-Н1/2009”.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетната 2010 година не е прекратявана работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на “Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар и Главиница  ”.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

Аварии:

През отчетната 2010 г. не са регистрирани аварии на територията на площадката и в инсталацията. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Изготвен е План за защита при бедствия  и аварии, утвърден от Кмета на Община Силистра.

- Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През отчетната 2010 г. не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение на  миризми , шум , води , въздух и др. Поради тази причина не  е попълнена изискващата се Таблица 10.

- Подписване на годишния доклад

- ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 180 – Н1/2009 г. на „Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар и Главиница”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 04.03.2011 г.                                       Подпис: .................................

Име на подписващия:   Веселин Георгиев

Длъжност в организацията:  Директор