ГОДИШЕН   ДОКЛАД

ПО  ОКОЛНА  СРЕДА

ЗА 2011 ГОДИНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 398-НО/2010 г.

НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА”

НА “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

ГР. РАДНЕВО

март 2012 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад по околна среда /ГДОС/ е изготвен в изпълнение на чл.125, ал. 1, т.5 от ЗООС и на Условие 5.10.1 от Комплексно разрешително (КР) №398-H0/2010 г. за експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” на “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, гр. Раднево. Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено гореспоменатото Комплексно разрешително за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

1. УВОД

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

  - Адрес по местонахождение на инсталацията:

Землища на бивше село Гледачево, общ. Раднево, с. Гипсово, общ. Раднево, гр. Раднево, с. Пет могили, Общ. Нова Загора.

  - Регистрационен номер на КР:

№ 398-H0/2010 г.,

Комплексното разрешително е поправено с Решение № 398-Н0-И0-А-ТГ1/2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

  - Дата на подписване:

Дата на подписване на КР - 18.08.2010 г.

Дата на подписване на Решението за поправка – 21.03.2011 г.

  - Дата на влизане в сила на КР:

10.09.2010 г.

  - Оператор на инсталацията:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

6200, гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13

тел.: 0417 82354, факс 0417 82417

e-mail: mini-ead@marica-iztok.com

Изпълнителен директор – инж. Евгени Стойков

  - Лице за контакти:

Ръководител на отдел „Екология” – маг. еколог Владимир Иванов Етов

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

6200, гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13

тел.: 0417  82983,  центр. 0417 83304, вътр. 3070, факс 0417 82983

e-mail: etov@marica-iztok.com

  - Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

„Мини Марица Изток” ЕАД („ММИ” ЕАД) е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, което експлоатира „Източномаришкото лигнитно находище” с продуктивна площ около 240 km2 и обща дължина на фронта по добив на въглища около 10 km. Основната дейност на дружеството е добив на лигнитни въглища по открит способ от три рудника: „Трояново 1”, „Трояново Север” и „Трояново 3”, които са предназначени за топлоелектрическите централи „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, „Брикел” ЕАД и ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”.

Обединени северни насипища са едно от съоръженията на „ММИ” ЕАД. Те са формирани в една минна единица в резултат на площното и обемно сливане на трите стари външни насипища „Гледачево”, „Могилата” и „Гипсови мини” в края на 80–те години на миналия век. Разположени в най-северната част на Източномаришкия басейн.

Обединени северни насипища (ОСН) служат за насипване на иззетите минни маси от откривката на въглищата от рудниците „Трояново Север” и „Трояново 1”, които се транспортират по система от гумено-лентови транспортьори (ГЛТ) от рудниците до тялото на насипището.

Предвидената площ за Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” (ДНО ОСН), върху която за периода 2009  2024 година ще се водят насипищни работи е разположена изцяло върху стари насипи и възлиза на 10 544 000 m2. Общо до края на воденето на насипищна дейност на територията на ,,Обединени северни насипища” (2024 година) ще бъдат насипани  около 365 млн.m3 минна маса и 108 060 000 тона неопасни производствени отпадъци от дейността на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД.

Откривката се транспортира посредством разкривно транспортни насипищни комплекси (РТНК) от Рудник „Трояново Север” - РТНК 4 и от Рудник „Трояново 1” - РТНК 3, заедно с производствените отпадъци от  „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.

Откривните работи в двата рудника се водят по поточна технология с използване на роторни багери, гумено-лентови транспортьори и насипообразуватели (абзетцери).

Технологичната схема е следната:

- изкопаване на земни маси;

- изместване на забойни транспортьори;

- транспортиране на земни маси;

- насипване на земни маси;

- изместване на насипищни транспортьори;

- текущ постоянен ремонт на основни съоръжения и помощна механизация;

- направа на трасе за транспортьорите;

- изграждане на водоотлив;

- транспортиране и депониране на хумусни земни маси;

- рекултивация на терена.

т. 1 Изкопаването на земните маси се извършва с роторни багери. Те са изкопни агрегати с твърдо прикрепване на работния орган. Загребваната земна маса се изсипва последователно в улей и приемна лента, които насочват земната маса към забойните гумено-лентови транспортьори.

т. 2 Изместването на забойния гумено-лентов транспортьор става след като се изземат земните маси от разкривния багер, турнодозери, кранове и др., посредством използването на булдозери.

т. 3 Транспортирането на земни маси се извършва със система от гумено-лентови транспортьори до поемането им от насипообразователите (абзетцерите) As6300 (на РТНК 4) и Аs12500 (на РТНК 3), които насипват земните маси на „Обединени северни насипища”.

т. 4 Насипването на земни маси се извършва след поемането им от насипищните транспортьори и тяхното подаване чрез разтоварна кола на насипищните багер Аs12500 № 183 и Аs 6300 № 281. Насипообразувателят  Аs 6300 № 281 извършва само долно насипване, а насипищния багер Аs12500 № 183 горно и долно насипване. Подравняването на земните маси пред и около насипообразувателите се прави с булдозер.

т. 5 Преместването на насипищните транспортьори се извършва като преместването на забойните транспортьори по начина, описан в т. 2 от технологичната схема.

т. 6 Извършва се постоянен, авариен и текущ ремонт на основните съоръжения и помощната механизация.

Постоянния ремонт на основните съоръжения за обезпечаване на безаварийна работа се извършва по информация от нощните смени и при констатиране на неизправност на машините през деня. Задължително системата спира  всеки ден за 4 часа за планово-предупредителен ремонт и веднъж седмично за 12 часа. Аварийният ремонт на основните съоръжения се извършва при необходимост и се прави от обслужващия персонал по време на смяната. Годишният ремонт на основните съоръжения се прави като се спира минната техника за срок от 45 до 60 дни.

т. 7 Направата на трасе на работните проекти, нивелетно ниво, коти и гумено-лентовите транспортьори се извършва от булдозер, като предварително се трасира от маркшайдери. При направата на трасето задължително се спазва наклон. След направата на трасето започва изместване на гумено-лентовите транспортьори.

т. 8 Водоотливът се извършва като зад лентата се копаят магистрални канали с роторен каналокопател или багер.

т. 9 Събирането и извозването на хумуса става като предварително той се транспортира до определени места - хумусни депа. След като роторния багер стигне до депото, другите два багера спират да товарят разкривните земни маси. Насипообразувателят извършва маневра с цел да разтовари хумуса от неместимата страна на съответния работещ транспортьор. Превозва се хумуса, след което продължава работа с материали от откривката.

т. 10 Рекултивация. Изпълнява се техническа и биологична рекултивация на насипания терен, за което ежегодно се изготвят и реализират рекултивационни проекти.

Дейността по съвместното депониране на откривката от рудниците и неопасните производствени отпадъци се извършва въз основа на настоящото Комплексно разрешително.

Съгласно прилаганата понастоящем технология, получаваните отпадъци при енергопроизводството в ТЕЦ “Марица изток 2" ЕАД - сгуропепелина и гипс от СОИ се намиват чрез хидротранспорт в сгуроотвала на централата. След утаяване и дрениране на водата, смесеният отпадък (сгуропепелина и гипс) се транспортира до лентовия транспортьор с откривка от мините и така получената трикомпонентната смес се насипва на Депо за неопасни отпадъци “Обединени северни насипища".

Съвместно от “Мини Марица Изток” ЕАД и ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД е избран технологичен вариант за изграждане на Магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ) №2 за транспортиране на пепелина и гипс от МТЛТ №1 на ТЕЦ ”Марица Изток 2” ЕАД до “Обединени северни насипища”. Новият МТЛТ №2 се явява продължение на трасето на МТЛТ № 1.

МТЛТ №2 е изграден от задвижващата станция на съществуващия МТЛТ №1 с дължина 5 799 м  до линейната част на гумено-лентов транспортьр № 1302 от лентовата система на РТНК 3 . Включването на МТЛТ №2 към ГТЛ 1302 е при  км 2+718 .

Генерираните отпадъци от ТЕЦ "Марица изток 2", които се депонират на Депо за неопасни отпадъци «Обединени северни насипища» са класифицирани, съгласно Наредба №3 (ДВ бр. 44/2004 г.) както следва:

• сгурия, шлака и дънна пепел от котли - неопасен производствен отпадък с код 10 01 01;

• увлечена (летяща) пепел от изгаряне на въглища - неопасен производствен отпадък с код 10 01 02;

• твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове - неопасен производствен отпадък с код 10 01 05.

Отпадъкът от мините - откривката - не попада в Приложното поле на Закона за управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕС относно депа за отпадъци.

Откривката е изградена от геоложки наслаги, представляващи различно оцветени глини – жълтокафяви, кафяви, синьозелени, сивозелени, черни, и разнозърнести пясъци и чакъли.

Предвиденият за депониране пепелен материал има ниска обемна плътност, голяма пористост и слаба влагозадържаща способност, поради което повърхностния слой на пепелният пласт е силно дрениран и сух. По данни от инженерно-геоложки изследвания, пепелината се характеризира като “прахов дребен пясък” със слоеста структура.

Свойствата на пепелината благоприятстват инертизирането и дезактивирането на сгуропепелния отпадък при смесването му с материалите от откривните хоризонти, характеризиращи се с голяма плътност и нисък коефициент на филтрация, което довежда до намаляването на високия екологичен риск при евентуалното му самостоятелно депониране.

При смесеното депониране на откривката и отпадъците се спазва изискването количеството на отпадъците да не надвишава 25 % от общото количество депонирана маса. Поддържа се оптимална влажност на депонираните отпадъци от 15% до 25%, с цел недопускане на разпрашаването им. Не се допуска насипването само на отпадъци.

Насипването на откривката и пепелината в депото се извършва по проекти, които осигуряват наклон на новообразуваните терени, позволяващ гравитачно оттичане на валежите. В тялото на насипището и периферните части са направени канали, които поемат повърхностните води, формирали се от валежите на площадката на насипището и рудничните води от осушаването на рудниците и ги заустват в водоприемници. В сух период от площадката на насипището няма отток на води.

На територията на насипището няма спомагателни звена, съоръжения и складове. Те са разположени на територията на рудниците.

  - Производствен капацитет на инсталациите:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет (t отпадъци) | Депонирани отпадъци за периода 01.01.2011– 31.12.2011 г. (t отпадъци) /по усл. 4.2/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС) | 108 060 000 | 3 805 101 |

  - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора

6000 гр. Стара Загора, ул. “Стара Планина” №2, ПК 143

  - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция  за управление на водите “Източнобеломорски район”

4000 гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Специализираното звено в „Мини Марица Изток” ЕАД, отговарящо за управление на околната среда е отдел „Екология”, който е в състава на Дирекция „Минна” и има следните основни функции:

- Своевременно и коректно прилагане на всички законови наредби, касаещи производствената дейност на дружеството по отношение на опазването на околната среда и привеждането й в съответствие с действащото законодателство;

- Осъществява комуникационна и функционална връзка между дружеството и външни държавни или общински организации, представя, популяризира и защитава приетата и утвърдена екологична политика на фирмата;

- Организира провеждането на мониторинг;

- Анализира резултатите от провежданите по график измервания. Разработва и предлага конкретни мерки за отстраняване на констатираните отклонения;

- Организира, ръководи, осигурява, контролира цялостната дейност, свързана с управление на околната среда;

- Осигурява официална информация по околната среда за заинтересовани страни;

- Съдейства за оперативното управление на аспектите;

- Осъществява контрол по прилагане на документите от СУОС и на съответствието със съществуващите норми по околната среда;

- Извършва контрол, отчет и управление на дейностите по съхранение, транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани на площадката на дружеството;

- Извършва контрол за състоянието на складовете и резервоарите за съхранение на суровини, реагенти и горива;

- Един от приоритетните въпроси, които се решават от „Мини Марица Изток” ЕАД, в частност от Отдел „Екология”, е възстановяване на нарушените терени на площите, където окончателно са преустановени минните работи;

- Документира и поддържа документацията за основните дейности по опазване на околната среда.

В „Мини Марица Изток” ЕАД длъжностните лица, отговорни за дейностите по управление на околната среда са:

- Ръководител на отдел „Екология”

- Главен еколог

- Еколог

- Експерт „Комплексни разрешителни”

- инж. минен екология и рекултивация /във всеки рудник на дружеството/

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“Мини Марица Изток” ЕАД е внедрило и прилага интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

Съгласно Условие №5 от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. /КР/, е разработена и се прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на поставените изисквания.

  - Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2 е изготвен списък с персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

КРС 5.1.2 - ОСН Списък на отговорните лица и персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнението на условията в Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г.

Списъкът се съхранява и ще се актуализира при промяна на персонала/лицата или отговорностите. Към настоящия момент няма промяна в изготвения списък. Списъкът е достъпен за служителите.

  - Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1 от КР са определени потребностите от обучение на персонала през 2011 г. и е изготвена Програма за обучение. През месец февруари 2011 г. е проведено обучение на тема „Комплексни разрешителни на Обединени северни насипища и насипище Медникарово” с продължителност 2 дни. Обучението е съгласно Заповед на Изпълнителния директор на Дружеството и по утвърдена програма, като в него са взели участие 22 служители – отговорни лица и лица, които изпълняват конкретни дейности по изпълнение на условията от КР.

За повишаване квалификацията на работниците и служителите на „Мини Марица Изток” ЕАД ежегодно се изготвя Програма за квалификационната дейност и график за провеждане на обучения и квалификационните курсове, които се утвърждават от Изпълнителния директор на Дружеството.

КРП 5.2.1 – ОСН Програма за обучение на персонала

  - Обмен на информация

В изпълнение на Условие  5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. През 2011 г. е направена една актуализация на списъка с отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списъка с имената, длъжността, местоположението на работното място и телефона за контакт, във връзка с евентуално настъпили промени в мениджърския екип на „Мини Марица Изток” ЕАД. Списъкът е достъпен за служителите.

КРС 5.3.1 - ОСН Отговорни лица за изпълнение на условията от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г.

В изпълнение на Условие 5.3.2 на територията на предприятието се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи). Списъкът е достъпен за служителите.

КРС 5.3.2 - ОСН Списък на органите/лицата,които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г.

  - Документиране

Съгласно Условие 5.4.1 има изготвен списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталациите. Списъкът е актуализиран през 2011 г.

КРС 5.4.1 - ОСН Списък на нормативните актове по околна среда, които се отнасят до работата на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

Съгласно Условие 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно място на площадката.

КРС 5.4.2 - ОСН Списък на инструкциите, съгласно Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен.

КРС 5.9.4 – ОСН; КРС 5.4.3 - ОСН Списък с документите, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” и на предоставените документи.

Списъкът е актуализиран през 2011 г. във връзка с изготвената Методика за измерване и изчисляване на количествата депонирани производствени отпадъци на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” по Условие 4.1.

  - Управление на документи

В Дружеството се прилага писмена инструкция за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на Условие 5.5.1.

През 2011 г. в Регистъра за изменения са документирани 4 изменения на документи, изисквани с условията на КР, а именно:

- актуализация на списъка на отговорните лица за изпълнение на КР по Условие 5.3.1;

- актуализация на списъка с нормативни актове по околна среда по Условие 5.4.1;

- актуализация на списъка с документите, доказващи съответствие с условията на КР и на предоставените документи по Условия 5.4.3 и 5.9.4;

- изготвена е нова Методика за измерване и изчисляване на количествата депонирани производствени отпадъци на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” по Условие 4.1.

КРИ 5.5.1 - ОСН Инструкция за актуализация на документите, изисквани от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

Актуализираните документи, както и новата Методика са достъпни за лицата, които ги прилагат. Невалидните документи са иззети.

  - Оперативно управление

В изпълнение на Условие 5.6.1, изискваните от КР инструкции за експлоатация и поддръжка, са тези по условие 8.2.1.2 – Инструкции за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”. Списъкът на инструкциите за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, отговорните лица по прилагането им и документите, в които се отразяват извършените дейности, са приложени към инструкцията по условие 8.2.1.2 и са неразделна част от нея. Информацията е официално предоставена в писмен вид от Рудник „Трояново 1” и Рудник „Трояново Север”.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 5.7.1 се прилага писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, заложени в комплексното разрешително. Резултатите от мониторинга се отразяват в документи и протоколи, които се съхраняват на територията на предприятието.

КРИ 5.7.1 – ОСН Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

Съгласно Условие 5.7.2 се прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното. Водят се записи в Документ - оценка на съответствието, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия /към условията от КР/.

КРИ 5.7.2 – ОСН Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

Съгласно Условие 5.7.3 се прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За допуснатите несъответствия се водят записи в Протокол за несъответствие и Регистър на несъответствията.

През 2011 г. в Регистъра на несъответствията са документирани три несъответствия, както следва:

- 2 броя по Условие 13.7.2 от КР - установени са превишения на стандартите за качество на подземните води в пунктовете за мониторинг №1, №2, №3 и №4 от проведения собствен мониторинг през месец февруари и през месец ноември 2011 г. Изготвени са 9 броя Протоколи за несъответствие /за всеки пункт поотделно и за всеки проведен мониторинг, вкл. радиологичен/;

- 1 брой по Условие  10.1.1.1 от КР – от проведения през месец март 2011 г. собствен мониторинг е установено превишение на индивидуалното емисионно ограничение по показател „неразтворени вещества” на заустваните повърхностни води в точки на пробовземане №1, №2 и №5. Изготвен е 1 брой Протокол за несъответствие - общ за всички точки.

КРИ 5.7.3 – ОСН Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

По Условие 5.8.1 се прилага писмена инструкция - КРИ 5.8.1 - ОСН Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на

технологичното/пречиствателното оборудване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” /РТНК 3/след всяка авария.

През 2011 г. не са възниквали аварийни ситуации и съответно няма необходимост от актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Съгласно Условие 5.8.2 се прилага писмена инструкция за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - КРИ 5.8.2 - ОСН Инструкция за аварийно планиране и действие при аварии на Депо за неопасни отпадъци «Обединени северни насипища».

В Инструкцията, както и в Плана за  провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи и други кризисни ситуации на територията на Рудник „Трояново 1”, на чиято територията се намира депото са включени дейностите по:

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората;

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации, като са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации е документиран избрания начин на действие;

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;  Изготвен, утвърден от Управителя и изпълнен е План за обучение за 2011 г. на работниците и служителите, включени и невключени във формированията на аварийно-спасителния отряд в Рудник „Трояново 1”. За персонала на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” – РТНК 3, през 2011 г. е проведено обучение на тема „Поведение и действие на работниците и служителите при възникване на пожар на работното място”;

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия. През 2011 г. не са възниквали аварии с опасност за хората и околната среда;

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария - ел. сирени, стационарни и мобилни телефони;

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение – ежегодно се извършва качествена обработка и проверка на годността им;

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии. Общите изисквания за противопожарна защита са залегнали в Правилника за безопасността на труда при разработване на находища по открит способ и в Плана за СНАВР. Изискваните средства за противопожарна защита на всички съоръжения на територията на „Мини Марица Изток” ЕАД са подробно описани в Инструкцията по безопасността на труда при експлоатацията, текущото поддържане и ремонта на багерите, претоварачите и насипообразувателите в „Мини Марица Изток” ЕАД и в Инструкцията за общите правила по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Мини Марица Изток” ЕАД.

На всички багери, работещи на територията на „Мини Марица Изток” ЕАД, вкл. и на депото, са инсталирани пожарогасителни инсталации. Ежемесечно се извършват проверки за годността им, за което се съставят Протоколи за проверка на багерите, вкл. проверка на пожарогасителните средства.

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала, включен във формированията на аварийно-спасителния отряд в Рудник „Трояново 1”.

В „Мини Марица Изток” ЕАД се прилага План за защита при бедствия на територията на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево – общо за дружеството и за всеки рудник по отделно. Плановете се актуализират със Заповед на Изпълнителния директор за всяка календарна година.

  - Записи

В документи за записи и протоколи се водят записи и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително (съгласно Условие 5.9.1).

Данните за причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират в Протокол за несъответствие и Регистър на несъответствията (съгласно Условие 5.9.2). За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. има регистрирани 3 броя несъответствия, съгласно 9 броя Протоколи за несъответствие, подробно описани в т. 2.7 от настоящия доклад /по Условие 5.7.3/.

В изпълнение на Условие 5.9.3 докладваме, че към момента не е извършвано преразглеждане и/или актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Съгласно Условие 5.9.4 е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Тези документи се съхраняват и се предоставят при поискване от компетентните органи.

КРС 5.9.4 – ОСН; КРС 5.4.3 - ОСН Списък с документите, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” и на предоставените документи.

През 2011 г. е извършена една актуализация на списъка.

  - Докладване

“Мини Марица Изток” ЕАД има издадено Комплексно разрешително № 398-Н№/2010 г. за експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”. Настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, ал. 1, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от Комплексното разрешително, съгласно които Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ Стара Загора Годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително, на хартиен и електронен носител.

Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено гореспоменатото комплексно разрешително, считано от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.

  - Актуализация на СУОС

За отчетния период на настоящия доклад не са възниквали обстоятелства, налагащи актуализация на СУОС. Дружеството ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Извършена е актуализация на документи от СУОС, подробно описани в т. 2.5 от настоящия доклад.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1 Използване на вода:

При работата на инсталацията Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” се използва вода единствено с цел намаляване на праховите емисии във въздуха, като за целта се извършва оросяване на транспортния път от района на насипването на отпадъците върху откривката /от РТНК 3/ до насипообразувателя. Оросяването се извършва в сухо и ветровито време и при високи температури на околната среда.

Водата, необходима за оросяване се черпи от водоизточник, каптиращ подземни води, съгласно Разрешително за водоползване №1626/03.06.2003 г., чийто срок е удължен с Решение №494/04.12.2008 г. до 2015 г.

Прилагат се инструкциите и методиката:

КРИ 8.1.4.2 – ОСН Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”;

КРИ 8.1.4.3 – ОСН Оценка на съответствието на измерените/изчислени количества вода с определените в Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия;

КРМ 8.1.4.1 – ОСН Изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

За резултатите от прилагането на инструкциите и отчитането на измерените количества се водят записи в:

- Дневник за ежедневен разход на вода за производствени нужди;

- Ежемесечна справка за изразходваните количества вода;

- Документ - Оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешените, установяване на  причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия;

- Протокол за несъответствие;

- Регистър на несъответствията.

Документите се съхраняват на в отдел „Екология” на дружеството и се предоставят при поискване от компетентните органи.

За периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. общата консумация на вода и консумацията на вода за производството на единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС /в изпълнение на Условие 8.1.5.1./ са съгласно Таблица 3.1

Таблица 3.1

| Източник на вода, | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР /m3/t депониран отпадък/ | Използвано количество вода за отчетния период м3 | Използвано количество за единица продукт /m3/t депониран отпадък/ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец | Няма норма | 0,00003 | 203 | 0, 000006 | Да |

По Условие 8.1.5.2 докладваме, че за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. има направени 12 оценки на съответствието. За месеците, през които е използвана вода за оросяване – юни, юли, август, септември, октомври и ноември, изразходваното количество вода за единица продукт съответства на определената норма в КР, поради това не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Не са установени несъответствия на изразходваната вода за единица продукт с определената в КР норма през отчетната 2010 г. и не са предприемани коригиращи действия.

Съгласно Условие 8.1.3 от КР, основният консуматор на вода за производствени нужди е оросяващата техника – специализиран автомобил тип „водоноска”. Експлоатацията и поддръжката му се извършват от служителите от участък „Автотранспорт” в Рудник „Трояново 1” – шофьори и монтьори, съгласно специфичните инструкции за експлоатация и поддръжка на моторни превозни средства. За извършените през годината текущи ремонти на водоноската се изготвят наряди, които се съхраняват при ръководителя на участъка.

3.2 Използване на енергия:

Консумацията на електроенергия на площадката на депото се измерва посредством електромери, намиращи се в подстанции „Гипсово”, „Гледачево”, „3-ти март” и „Южна”. Всяко първо число от месеца се отчитат показанията на електромерите на килиите, захранващи РТНК 3 и РТНК 4. След отчитане на показанията се изчислява консумацията. От Ръководител отдел „ЕСР Марица Изток” се изготвя месечна справка на изразходваното количество ел. енергия от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, която до 5-то число на месеца се предоставя на Отдел „Екология”.

Съгласно Условие 8.2.1.2 се прилага Инструкция КРИ 8.2.1.2 - ОСН Експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

Съоръженията, основни консуматори на електроенергия на площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, за които се изисква прилагане на настоящата инструкция за експлоатация и поддръжка са:

- Разкривно - транспортно насипищен комплекс (РТНК) № 3- Трояново 1

РТНК 3 се състои от три броя багери:

- RS 2000 №141

- RS 2000 №142

- RS 4000 №151

Задвижващи станции (ЗС)-14 броя

- 1312 ,1311, 1301, 1302, 1303 ,1304 ,1325 ,1331 ,1332 ,1341 ,1342, 1343 ,1344;

Насипообразовател (абзетцер)-1 брой

- AS 12500 №183

- Разкривно - транспортно насипищен комплекс (РТНК) № 4-Трояново Север

РТНК 4  се състои от два броя багери:

- RS 2000 №241

- RS 1200 №234

Задвижващи станции (ЗС)-11 броя

- 4 броя  насипишщни: 2411, 2412 ,2413 ,2414;

- 3 броя магистрални: 2401 ,2402 ,2403;

- 4 броя забойни: 2421 ,2422 ,2431 ,2432;

Насипообразовател-1брой

- AS 6300 № 281

Списъкът на инструкциите за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, отговорните лица по прилагането им и документите, в които се отразяват извършените дейности, са приложени към инструкцията и са неразделна част от нея.

За годността за експлоатация на тежкото минно оборудване се извършват ежедневни проверки от определените длъжностни лица и при необходимост се предприемат ремонтни дейности. За извършените дейности се водят записи в наряд за работа, дневник за наряди и в оперативен дневник, които се съхраняват в съответния рудник.

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 се прилага Инструкция КРИ 8.2.2.1 – ОСН Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия

за производствени нужди на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

Месечната консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е равна на общата месечна консумация на електроенергия за площадката.

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електроенергия се документират в Месечна справка за изразходваното количество ел. енергия от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”.

По Условие 8.2.2.2 се прилага Инструкция КРИ 8.2.2.2 - ОСН Оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените в Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Водят се записи в Документ - Оценка на съответствието на изразходваните количества ел. енергия с разрешените, установяване на  причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 в Таблица 3.2 по-долу са представени данни, относно консумацията на електроенергия за периода от 01.01.2011 до 31.12.2011 г., изразена като годишна консумация за производство на единица продукт за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Таблица 3.2-1

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт за отчетния период | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” | 0.004 МWh/t | 0,00235 MWh/t | Да |

За периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. има направени 12 оценки на  съответствието на изразходваната електроенергия за единица продукт с определената в КР норма (съгласно Условие 8.2.3.2). Не са установени несъответствия и не се е налагало извършване на коригиращи действия, в резултат на прилагане на инструкцията КРИ 8.2.2.2 – ОСН.

Не са установени несъответствия на изразходваната електроенергия за единица продукт с определената в КР норма през отчетната 2011 г. и не са предприемани коригиращи действия.

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В комплексното разрешително на Депо за неопасни отпадъци «Обединени северни насипища» няма поставени условия за използване и съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

При експлоатацията на депото не се използват суровини.

Използваните спомагателните материали /основно масла и греси/ и горива /за транспортните средства/ се доставят и съхраняват на площадките на Рудник «Трояново 1» и Рудник «Трояново Север».

В таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 по-долу няма данни за докладване.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

На площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” не се съхраняват спомагателни материали и горива. Същото се осъществява на площадките на Рудник «Трояново 1» и Рудник «Трояново Север».

При необходимост се доставят на съоръженията на депото със специализирани транспортни средства.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

В Комплексното разрешително са поставени условия за докладване на годишните количества на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух, в повърхностните води и в почвата, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

На площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” няма точкови източници на емисии в атмосферния въздух и в КР няма поставени условия за извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

В утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух - CORINAIR, няма емисионни фактори за изчисляване на емисиите от такъв тип депа за производствени неопасни отпадъци.  Поради това не е възможно определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите, съгласно Условие 9.3.

Предвид горните обстоятелства,, няма документирана и съхранена на площадката информация по Условие 9.4.1 и докладване  по Условие 9.4.4, във връзка с Условие 9.4.1.

В КР са поставени емисионни норми за заустваните повърхностни води по показателите рН, неразтворени вещества, желязо, метали /общо/ и нефтопродукти. Тези замърсители не са посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и поради това няма направени изчисления,  документирана и съхранена на площадката информация по Условие 10.1.3.5 и Условие 10.3.2 и докладване на количества на замърсителите, изпускани в повърхностните води по Условие 10.3.3.

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. Поради това няма данни, които да се докладват по Условие 11.8.8.

В таблица 1 от Приложение №1 няма данни за докладване.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

На площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” няма точкови източници на емисии в атмосферния въздух и в КР няма поставени условия за извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Всички емисии, отделени в атмосферния въздух от площадката на Депо за неопасни отпадъци “Обединени северни насипища” са с характер на неорганизирано изпускане по смисъла на § 1, т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Източници на неорганизирани емисии са дейностите, свързани с работата на машините и съоръженията при:

- транспорта и пресипването на отпадъците върху откривката;

- насипване в тялото на депото с помощта на насипообразувател;

- рекултивацията на депото;

- движението на машини в района на депото.

Емисиите от рекултивацията на депото са от значение единствено за работната площадка, поради едрозърнестия състав и висока влажност на обработваните земни маси – съпоставими са напълно с емисиите по време на обработката на земята в земеделието.

Емисии на вредни вещества (SO2 , NOx , тежки метали и др.) от изгарянето на горива в двигатели с вътрешно горене - се отделят при:

1. транспортните дейности - транспорт на персонал, спомагателни средства и др.;

- рекултивационните мероприятия – от строително-изкопната техника (единични машини като багер, булдозер, челен товарач и др.).

Те са с локално значение и с ограничен период на действие. Не оказват трайно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Основният източник на прахови емисии във въздуха са отпадъците, транспортирани от сгуроотвала на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД. Частиците от пепелина  в тях, с размери под 30 m са потенциален източник на емисии, поради своите физични свойства (задържат се във въздуха продължително време).

За депонирането на отпадъците от ТЕЦ “Марица изток 2” е изграден Магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ) № 2 за транспортиране на сгуропепелина и гипс от МТЛТ № 1 на ТЕЦ ”Марица Изток 2” до Депо за неопасни отпадъци “Обединени северни насипища”. МТЛТ № 2 се явява продължение на трасето на МТЛТ № 1.

МТЛТ № 2 е изграден от задвижващата станция на съществуващия МТЛТ №1 с дължина 5 799 м до линейната част на гумено-лентов транспортьор № 1302 от лентовата система на РТНК 3. Транспортьорът е с широчина на лентата 1600 мм. След като се натовари с подлежащия за транспортиране материал, с помощта на направляващи ролки, краищата на лентата постепенно с прибират нагоре и навътре до оформяне на тръба, в която се затваря материала. По този начин на транспортиране на отпадъците от ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД – сгуропеплина и гипс от СОИ се постигат няколко положителни екологични ефекта:

1. Транспортираният материал е напълно предпазен от изхвърляне, разпръскване, изпадане, разпрашаване и не може да бъде отвят от лентата по време на транспорта;

- Материалът не се осушава и е независим от атмосферните влияния, като влага, вятър, висока температура и др.;

- Няма никакви емисии на вредни газове и прах.

- МТЛТ № 2 преминава далече от населените места и не нарушава нормалната работа и почивка на населението.

Откривката в рудниците на “Мини Марица Изток” ЕАД се състои от:

- глинест кохезионен материал без фини пясъци, които да се разсейват от вятъра;

- насипаната откривка е предимно с груб състав (парчета до 700 мм) и способства образуването на кора на повърхността на насипището, вследствие на високото съдържание на глина. В резултат на това не се образуват прахови емисии от повърхността на насипището, дори при сухо време и силни ветрове.

Смесването на откривка и отпадъци от ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД се извършва извън площадката на депото, от където се транспортират с помощта на гумено-транспортни ленти /ГТЛ/ до насипообразувателя As 12500.

Разработената технология за съвместно депониране на откривка от минна дейност и отпадък (сгуропепелина и гипс от СОИ) предвижда относително процентно съдържание, както следва:

1. откривка – до 75 %

2. сгуропепелина и гипс от СОИ – до 25 %

При товаро-разтоварните работи и при движението върху откритата лента на сместа “откривка-отпадъци”, главен фактор за поява на емисия е самото движение. Движението на въздуха - вятър над повърхността на смесените маси за насипване, е вторичен фактор и той се проявява като съществен при скорост на вятъра над 5 m/s.

Образуването на локални прахови емисии е възможно да се наблюдава главно през сухите летни месеци, при насипването в тялото на депото.

За предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии на прах се изпълняват следните мерки:

При извършване на товарене и разтоварване

- Всички пресипни точки по пътя на лентите са снабдени с гумен улей и са с оптимизирана минимална височина на пресипване;

- Използват се гумени транспортни ленти, специализирани за насипния материал;

- Задвижването на гумените транспортни ленти е с плавен старт;

- Спазват се стриктно оптималните срокове за планово-предупредителни ремонти;

- Автоматизиран е процеса на зареждане - автоматично спират лентите при прекъсване на подаването на откривка;

- Не се допуска транспортиране и насипване само на отпадъци.

За оборудването, използвано при товарене и разтоварване

- Осигурена е редовна поддръжка на цялото оборудване;

- Отпадъците от ТЕЦ-а се транспортират с Магистрални тръбни лентови транспортьори №1 и №2;

- Използват се възможно максимално дълги ленти с цел намаляване броя на пресипките.

За местата, където се извършва товарене и разтоварване

- Местата на пресипване са частично оградени;

- Монтирани са приемни съоръжения и гумени улеи;

- Предвидени са залесителни мероприятия за създаването на пояси покрай постоянните трасета на ГТЛ;

- При силен вятър се преустановява работа от гледна точка на безопасност на насипообразувателя.

За прахообразните материали, които се товарят и разтоварват

- Работи се с влажност на отпадъците от ТЕЦ-а от  15-25%;

- Отпадъците се смесват с глината от откривката, при което се намалява способността им за разпрашаване;

- При разпиляване на отпадъци или откривка около транспортьора, терена периодично се почиства, а  отпадъците - поставят на ГТЛ.

При транспортиране

- Използват се открити транспортни ленти за откривката, но отпадъците от ТЕЦ-а се транспортират с магистрален тръбен лентов транспортьор;

- При сухо и ветровито време се оросяват пътищата.

При смесеното депониране на твърди и прахообразни материали на открито

- Последните 1,5 – 2 метра над смесеното насипване на откривка и отпадъци от ТЕЦ-а се извършва като „запръстяване”, т. е. насипване само на откривка, която има глинест състав, не се разпрашава и запечатва терена;

- Изпълнява се техническа и биологична рекултивация – затревяване и залесяване;

- Преустановяват се дейностите при силен вятър.

По време на насипване и рекултивация:

- Оросяват се работните места;

- Оросяват се временните пътища за рекултивационните мероприятия.

Извършва се периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините за тях и предприемане на коригиращи мерки за ограничаването им.

Отговорности за установяването на източници на неорганизирани емисии на прах на площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” има целия обслужващ персонал на участък РТНК 3 - депо, който е запознат с инструкциите от условие 9.1 „Неорганизирани емисии” от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. Извършват се ежедневни обходи на ГТЛ и на площадката на депото и се изпълняват описаните по-горе мерки, с цел редуциране на праховите емисии.

При необходимост, извънредни коригиращи мерки са назначават от Изпълнителния директор на „Мини Марица Изток” ЕАД, Управителя на Рудник „Трояново 1” или от Ръководител участък РТНК 3.

В инструкция са регламентирани обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъци от площадката на депото, с цел редуциране на неорганизираните емисии и ненарушаване качеството на атмосферния въздух при експлоатацията му.

При сухо време и безветрие, както и при влажно време, поради характеристиките на насипваните на депото отпадъци от ТЕЦ-а с влажност 15-25% и откривка от минните дейности, не се налага извършване на оросяване на участъци от депото.

При сухо време с високи температури на околната среда, както и при сухо време и силни ветрове, освен стриктното изпълнение на описаните мерки по експлоатацията на депото, се налага извършване на оросяване на пътищата около транспортьора и на участъците в района на насипване на отпадъците върху откривката.

При природни бедствия, аварии и катастрофи на площадката на депото и в съседните терени, оросяване не се извършва.

Участъците за оросяване и продължителността на процеса се определят в зависимост от конкретната обстановка от Ръководител участък РТНК 3.

Информация за датата и часа на оросяване за всеки месец се документира в Дневник за ежедневен разход на вода за производствени нужди. Ежемесечно се уведомява РИОСВ Стара Загора за дните през съответния месец, през които е извършено оросяване, за причините за неорганизираните емисии и за изразходваното количество вода.

Прилагат се инструкциите:

КРИ 9.1.1 - ОСН Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, установяване на причините за неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им

КРИ 9.1.2 – ОСН Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

КРИ 9.1.2 – ОСН Инструкция за Определяне на обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъци от площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, с цел недопускане нарушаване качеството на атмосферния въздух при експлоатацията му

През 2011 г. са извършени 12 броя периодични оценки за спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии. През месеците юни, юли, август, септември, октомври и ноември, когато са били налице неорганизирани емисии, при извършените ежемесечни оценки на съответствието е установено, че се спазват предвидените мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните прахови емисии, генерирани от дейността на депото /Условие 9.4.4, във връзка с Условие 9.4.2/. Резултат от това е намаляването на запрашаването в района на депото.

Резултатите от изпълнението на мерките се документират в Документ - Оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии и на спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на  причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През 2011 г. не са възниквали форсмажорни обстоятелства, изискващи прилагане на извънредни коригиращи мерки.

При прилагането на Инструкция за Определяне на обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъци от площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, с цел недопускане нарушаване качеството на атмосферния въздух при експлоатацията му, е установено, че обстоятелствата, при които се е налагало извършване на оросяване през месеците юни, юли, август, септември, октомври и ноември 2011 г. са сухо и ветровито време, и високи температури на околната среда. /Условие 9.4.4, във връзка с Условие 9.4.3. Оросяването е разпоредено от Ръководител Участък РТНК 3, с цел намаляване на запрашаването в района на депото.

По Условие 9.4.4, във връзка с Условие 9.4.1 е докладвано в т. 4.1 от настоящия ГДОС.

По условие 9.4.6 от КР няма данни за докладване. В утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух - CORINAIR, няма емисионни фактори за изчисляване на емисиите от такъв тип депа за производствени неопасни отпадъци.

Поради това не е възможно определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите и изчисляване на емитираните количества на замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък.

Към момента няма друга утвърдена методика за изчисляване на емитираните количества на замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

От дейността на Депото за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” не се формират производствено замърсени отпадъчни води. Няма и не се предвижда изграждането на канализационни мрежи за производствени и битово-фекални отпадъчни води. За работниците са осигурени химически тоалетни. От територията на депото не се предвижда заустване на отпадъчни производствени и битово-фекални води във водни тела.

При дъждове се формират само повърхностни /дъждовни/ води. Пътят на формираните повърхностни води и точките на тяхното заустване са представени в приложение 1.8 от заявлението за издаване на КР.

По-голямата част дъждовни води от западната, южната и източната територия на депото, посредством система от канали се заустват в яз. „Гипсово”. В язовира се вливат и руднични води от централните водосборници на рудник „Трояново-север”.

Повърхностните води от северната част на депото се оттичат в канал, отвеждащ ги към яз. „Пет могили”.

Точките на пробовземане са:

| № | Място | Географска ширина | Географска дължина | Водоприемник с руднични води | Краен водоприемник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП №1 | Канал от източната страна на водостока на пътя | 42˚16΄46,0˝ | 25˚59΄13,4˝ | яз. Гипсово | р. Блатница |
| ТП №2 | Канал към язовира водосток на пътя | 42˚15΄57,7˝ | 26˚00΄32,1˝ | яз. Гипсово | р. Блатница |
| ТП №3А | Вток на водопровод от ВП – Дерин дере в яз. „Гипсово” | 42˚16΄25˝ | 26˚56΄50˝ | яз. Гипсово | р. Блатница |
| ТП №3 | Канал към яз. Пет могили | 42˚17΄42,1˝ | 26˚01΄11,5˝ | яз. Пет могили | р. Блатница |
| ТП №4 | Водосток на канал южно от ОСН | 42˚14΄48,5˝ | 26˚02΄59,6˝ | яз. Гипсово | р. Блатница |
| ТП №5 | Водосток на канал до ВП „р. Селска” | 42˚15΄08,2˝ | 26˚00΄56,6˝ | яз. Гипсово | р. Блатница |

В Условие 10.1.1.1 и Условие 10.1.1.2 от КР са поставени индивидуални емисионни ограничения на заустваните повърхностни води по показателите рН, неразтворени вещества, желязо, метали (общо) и нефтопродукти.

Периодичността на мониторинга, съгласно Условие 10.1.3.2 и Условие 10.1.3.3 от КР е веднъж на шестмесечие.

Пробовземането и анализите на заустваните повърхностни води се извършват от акредитирана лаборатория.

През отчетния период 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.  е ивършен 2 пъти собствен мониторинг – през месеците март и октомври, от акредитирана лаборатория.

В комплексното разрешително няма условие, изискващо извършване на оценка на съответствието на резултатите от мониторнга с поставените индивидуални емисионни ограничения на контролираните показатели, но такава се извършва.

При провеждане на собствения мониторинг през месец март 2011 г., в точки на пробовземане ТП №1, ТП № 2 и ТП №5  е установено превишение на индивидуалното емисионно ограничение /ИЕО/ по показател „неразтворени вещества”, поставено в условие 10.1.1.1, таблица 10.1.1.1 от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., както следва:

| Точка на пробовземане | ИЕО | Измерена стойност |
| --- | --- | --- |
| ТП №1 | 50mg/dm3 | 134±13mg/dm3 |
| ТП №2 | 50mg/dm3 | 86±9mg/dm3 |
| ТП №5 | 50mg/dm3 | 82±8mg/dm3 |

Резултатите от мониторинга, респ. установените превишения, са съгласно Протокол от изпитване №5906/19.03.2011 г. от ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД.

Установени са причините за несъответствието: От дейността на депото не се формират производствено замърсени отпадъчни води, а само повърхностни /дъждовни/ води. Същите увличат със себе си частици от земната повърхност, които са причина за превишение на ИЕО по показател „неразтворени вещества” в точките на пробовземане. Като коригиращи действия за спазване на ИЕО е извършено почистване на отводнителните канали и след това отново вземане на проби за изпитване. Повторно извършения анализ на водните проби от  ТП №1, ТП № 2 и ТП №5 по показател „неразтворени вещества” показва спазване на поставеното в условие 10.1.1.1, таблица 10.1.1.1 индивидуално емисионно ограничение, съгласно Протокол от изпитване № 318/28.04.2011г. на АМЕЕС ООД.

За неспазване на поставената норма в Комплексното разрешително от Директора на РИОСВ Стара Загора на „Мини Марица Изток” ЕАД е наложена имуществена санкции в размер на 503 лв.

При извършване на собствения мониторинг през месец октомври 2011 г. не са установени несъответствия на измерените стойности на замърсителите с поставените ИЕО.

На 26.10.2011 г. при извършване на пробонабиране на повърхностни води от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” за целите на собствения мониторинг по изпълнение на условията от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. се установи, че няма изтичане на води през точка на пробовземане №1 – канал от източната страна на водостока на пътя. Поради това не е извършен мониторинг, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.2 от КР. Уведомени са писмено БДУВ „ИБР” и РИОСВ Стара Загора.

В изпълнение на Условие 10.1.3.4 от КР е изготвена и се прилага КРМ 10.1.3.4 – ОСН Методика за изчисляване на количествата зауствани води от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”.

За отчетния период 01.01.2011 – 31.12.2011 г. през точките на заустване във водоприемниците са постъпили следните количества повърхностни води:

| Точка на заустване | Водно количество м3 |
| --- | --- |
| ТЗ №1 | 201 836 |
| ТЗ №2 | 293 139 |
| ТЗ №3 - яз. Пет могили | 434 952 |
| ТЗ №4 | 311 234 |
| ТЗ №5 | 290 967 |

Точка на заустване №3 - Вток на водопровод от ВП – Дерин дере в яз. „Гипсово” е включена в Комплексното разрешително на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, съгласно Решение №330/03.06.2008 г. на Директора на БДУВ „Източнобеломорски район” за изменение на разрешително за ползване на воден обект №300162/22.07.2005 г. за заустване на руднични отпадъчни води от Рудник „Трояново Север” на „Мини Марица Изток” ЕАД. В тази точка заустват основно руднични води. Минимална част от повърхностните води от южната част на депото /под 10 %/ евентуално попадат в нея посредством смесването им с рудничните води. Тяхното отделяне в точката на заустване е невъзможно, като и изчисляване на количествата им.

По Условие 10.3.3 няма данни за докладване, поради причините изложени в т. 4.1 от настоящия доклад.

4.4 Управление на отпадъците

След издаване на Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., “Мини Марица Изток” ЕАД е актуализирало Програмата за управление на дейностите по отпадъци, изискваща се по чл. 29 от ЗУО и съгласно Условие 11.1.2 от КР. Същата е утвърдена от РИОСВ Стара Загора с Решение № 13-ПУДОР-389/08.02.2011 г.

Производствените, опасните и битовите отпадъци, които се образуват от дейността на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” са малка част от отпадъците, които се генерират от дейността на „Мини Марица Изток” ЕАД. Всички дейности по третиране на отпадъците от дейността на дружеството се извършват съгласно издаденото Разрешително по чл. 37 от ЗУО, със срок на валидност до 19.03.2013 г. и Програмата за управление на дейностите по отпадъците 2011 - 2016 г., утвърдена от Директора на РИОСВ Стара Загора.

Депото, за което е издадено настоящото Комплексно разрешително, попада на територията на Рудник „Трояново 1”. Отпадъците, които се генерират от дейността му не се различават по вид /код и наименование/ от тези, които се генерират от рудника. Всички дейности по събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането им се извършват по един и същ начин, поради което не е икономически оправдано и целесъобразно разделяне на отпадъците от депото от тези на рудника.

На територията на депото няма обособени площадки за временно съхранение на отпадъците. Същото се извършва на площадките, които са обособени в рудника. В КР не са поставени условия за временно съхраняване на образуваните отпадъци.

Генерираните от дейността на депото отпадъци се събират, съгласно поставените условия в мястото на образуването им и се предават незабавно в местата за временното им съхранение.

Предаването на отпадъците от депото за временно съхранение в Звено „Вторични суровини” или Склад „ГСМ” се извършва въз основа на Приемно-предавателен протокол, в който е записано количеството на отпадъка -  изчислено в зависимост от обема, вида му или съда за временно съхранение.

Окончателното измерване на количествата образувани отпадъци съвместно от депото и от Рудник „Трояново 1”, се извършва чрез претеглянето им на везна в Дирекция „Маркетинг” при предаването им за транспортиране.

Отпадъците от дейността на депото се документират в отчетните книги за третирани и транспортирани отпадъци на Рудник „Трояново 1”, а отпадъците от ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, приемани на депото се документират в отчетна книга за депа за отпадъци – Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, съгласно Наредба 9/2004 г. Книгите са прошнуровани, прономеровани и заверени от РИОСВ Стара Загора (Условие 11.8.1).

За генерираните на територията на Рудник „Трояново 1” отпадъци, в т. ч. от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, Дружеството подава ежегодно идентификационна карта, съгласно Приложение № 11 на Наредба 9/2004 г. и годишен отчет, съгласно Приложение № 6 и  Приложение № 7 на същата Наредба (Условие 11.8.1).

При работата на депото през 2011 г., образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. (Условие 11.1.1).

В изпълнение на Условие 11.8.2, в Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2 по-долу е дадена информация за количествата, оползотворяването и обезвреждането на образуваните отпадъци през отчетния период.

Табл.4.4-1 Образуване на отпадъци за отчетен период 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР t/tотп | Реално измерено(1) t/tотп |  |  |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 3,37 | 1,06 | няма | 2,78х10-7 | няма | СТ(2) | да |
| Черни метали | 16 01 17 | 4,5 | 4,214 | няма | 1,1х10-6 | няма | СТ | да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 1,25 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 5,6 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 1,5 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 6 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 6 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 2 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Абсорбенти, филтърни материали /вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 1,5 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,5 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,170 | 0,010 | няма | 2х10-9 | няма | СТ | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,67 | 3,6 | няма | 9,46х10-7 | няма | Външна фирма | да |

Забележки:

(1) Посочените количества отпадъци са изчислени в изпълнение на Условие 11.8.2 от КР – годишно количество за един тон депонирани отпадъци.

(2) Собствен транспорт до площадките за временно съхранение в Рудник «Трояново 1»

Таблица 4.4-2 Предадени отпадъци за оползотворяване и/или обезвреждане през отчетния период 01.01.2011 – 31.12.2011 г. извън територията на депото.

| Отпадък | Код | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Код на извършваната операция по оползотворяване/ обезвреждане | Общо предадено количество за отчетния период t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | „Видком” ЕООД | R12, Т | 1,06 |
| Черни метали | 16 01 17 | „Диамант 6” ЕООД | R13, Т | 6,964 |
| Цветни метали | 16 01 18 |  |  | не са предавани |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 |  |  | не са предавани |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 |  |  | не са предавани |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* |  |  | не са предавани |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | „Чистота Балкани” ЕООД | R13, T | 0,600 |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* |  |  | не са предавани |
| Абсорбенти, филтърни материали /вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | „Чистота Балкани” ЕООД | D13, D14, D15, R12, R13,T | 0,030 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  |  | не са предавани |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  |  | не са предавани |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | А. С. А. България | D1 | 3,6 |

През 2011 г. е извършено предаване и на отпадъци, генерирани през 2010 г.

Отпадъците са предадени на фирмите за оползотворяване и/или обезвреждане въз основа на сключени писмени Договори.

Смесените битови отпадъци се събират и обезвреждат на Депото за неопасни отпадъци на Община Раднево с оператор А. С. А. България, въз основа на Общинска Наредба за местни данъци и такси,  и заплатена от Дружеството такса битови отпадъци.

За изпълнение на Условие 11 „Управление на отпадъците” от КР се прилагат следните инструкции:

- КРИ 11.2.12 - ОСН Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с  условията на Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия;

- КРИ - 11.3.3 – ОСН  Инструкция за оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията но Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., на, причините  за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

- КРИ 11.4.3 - ОСН Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с условията от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., на причините за установените несъответствия и за предприемане на  коригиращи действия;

- КРИ 11.5.3 - ОСН Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., на  причините  за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия;

- КРИ 11.6.2 - ОСН Инструкция за измерване или изчисление на количествата образувани отпадъци в съответствие с Условие 11.1 от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”;

- КРИ 11.6.3 - ОСН Инструкция за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива в Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 11.8.4  през отчетния период от 01.01.2011 – 31.12.2011 г. са извършени по 4 проверки за прилагане на  инструкциите за оценка на съответствието на събирането, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията на КР  /или общо 16 проверки/, при които няма констатирани несъответствия. Не се е налагало предприемане на коригиращи действия (Условие 11.8.3).

Резултатите са документирани в документ Оценка на съответствието на събирането, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г.

През отчетната 2010 г. са извършени по 2 проверки за прилагане на  инструкциите за оценка на съответствието на събирането, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията на КР  /или общо 8 проверки/, при които няма констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Количествата образувани отпадъци от дейността на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” през 2011 г. не се различават по вид /код и наименование/ и не превишават количествата, разрешени в условие 11.1 от КР (Условие 11.6.3). Не са установени несъответствия по отношение на количествата отпадъци и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Количествата образувани отпадъци от дейността на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” през 2010 г. не се различават по вид /код и наименование/ и не превишават количествата, разрешени в условие 11.1 от КР. Не са установени несъответствия по отношение на количествата отпадъци и не се е налагало предприемане на коригиращи действия през 2010 г.

По Условие 11.8.4.1 докладваме следната информация от извършения през отчетния период мониторинг на състоянието на депото, в изпълнение на Условие 11.6.5:

  - Площ от депото, заета от отпадъците

1.1. През 2010 г.

- 61,7 дка с горно насипване

- 289 дка с долно насипване

1.2. През 2011 г.

- 565,249 дка с горно насипване

- 725,612 дка с долно насипване

Цитираните по-горе площи, насипани с отпадъци, предвид прилаганата технология ще бъдат и вторично насипани, с оглед по-пълното използване на нарушените терени на депото. Поради това е некоректно сумирането им.

  - Обем на отпадъците –  4 736 889 м3 или 4 736 889  тона.

  - Състав на отпадъците

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) – 333 610,09 т;

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 3 027 465,84 т;

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчните газове (гипс от СОИ) – 1 375 813,07 т.

4. Технология на депониране – смесено депониране на отпадъците от т. 3 с откривка от минните дейности при спазване на съотношение до 25% отпадъци от общото количество депонирана маса.

5. Продължителност на експлоатация – непрекъсната за периода на експлоатация на депото.

6. Свободен капацитет на депото –  за приемане на 103 323 111 тона отпадъци.

7. Поведение /слягания/ на повърхността на тялото на депото

Измервания за установяване поведението /слягания/ на тялото на депото не се извършват.

В аспекта на земната механика „слягането” представлява „вертикална деформация на земната основа”. В този смисъл е невъзможно, а и некоректно определяне /измерване/ на слягане на повърхността на тялото на депото. На Депото за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” два пъти годишно се извършва маркшайдерски замер, посредством който се отчитат и контролират заложените за нормална експлоатация на депото параметри. При технологията на изграждане и експлоатация на депото /свободно отсипване-уплътняване-свободно отсипване/ не е възможно да бъде извършен мониторинг на показателя „слягане”, тай като депото се надгражда непрекъснато с новоотсипания материал.

Експлоатацията на депото се осъществява въз основа на одобрен технически проект за развитие на „Обединени северни насипища”.

По Условие 11.8.4.2 докладваме следната информация за количествата депонирани отпадъци на депото през 2011 г.:

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), в количество 268 384,92 t;

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество 2 449 757,29 t;

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчните газове (гипс от СОИ) в количество 1 086 958, 79 t.

Общото количество приети отпадъци от ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. е 3 805 101 тона.

Общото количество депонирани отпадъци с код и наименование 01 01 02 - отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми /откривка от РТНК 3/ за отчетния период 01.01.2011 – 31.12.2011 г. е 26 354 140 тона.

За 2011 г. количеството на отпадъците е 14,4 % от общото количество на депонирани материали /откривка и отпадъци/, с което е изпълнено Условие 11.5.1.1, съгласно което отпадъците не трябва да надвишават 25 % от общото количество.

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на депото на вещества, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год. Поради това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие 11.8.8.

4.5 Шум

Съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2 от КР при експлоатацията на депото е необходимо да извършваме наблюдение на общата звукова мощност и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие веднъж на две години.

През отчетния период не са провеждани измервания на емисиите на шум в околна среда (Условие 12.3.3). Дружеството ще извърши измервания на дневно, вечерно и нощно ниво на шум, съгласно заложения собствен мониторинг в комплексното разрешително с периодичност веднъж на 2 години.

Наблюденията ще се проведат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в Дружеството няма постъпили жалби за шум от дейността на депото, няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива на шум, и поради това няма предприети коригиращи действия (Условие 12.3.3).

Като част от Системата за управление на околната среда са изготвени инструкциите:

- КРИ 12.2.2 – ОСН Инструкция за наблюдение на показателите за шум от дейността на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”;

- КРИ 12.2.3 – ОСН Инструкция за периодична оценка на съответствието на установените нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По Условие 13.1, Условие 13.4 и Условие 13.7.2 в Дружеството се прилагат следните инструкции:

- КРИ 13.1 - ОСН   Инструкция за проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия;

- КРИ 13.4 - ОСН Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци;

- КРИ 13.7.2 - ОСН Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсителите в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от проверките за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположено на открито се документират в Дневник за разливи, в който се водят ежемесечни записи. Информация за наличие на разливи на площадката на депото се документира и в Справка за изпълнение на условията от Комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, която се изготвя всеки месец от Ръководител Участък РТНК 3.

За периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. не са установени разливи и не се е налагало предприемане на коригиращи действия (Условие 13.8.6), както и не са възниквали аварийни ситуации, които могат да предизвикат замърсяване на почвите и подземните води (Условие 13.9).

Комплексното разрешително, Условие 13.7.1 изисква по време на експлоатацията на депото да се провежда собствен мониторинг на подземните води от 4 броя точки на пробовземане, по показателите, посочени в Таблица 13.7.1 и от акредитирана лаборатория.

Пунктовете за мониторинг са:

- Пункт за мониторинг № 1, с координати: 42º18’19,9” СШ; 26º02’20” ИД

- Пункт за мониторинг № 2, с координати: 42º18’07,1” СШ; 26º02’37,3” ИД

- Пункт за мониторинг № 3, с координати: 42º14’57,3” СШ; 26º02’05,6” ИД

- Пункт за мониторинг № 4, с координати: 42º15’09,5” СШ; 26º01’15,7” ИД

и са обозначени в приложение № 9.7. от заявлението за издаване на КР.

За периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г. е проведен 2 пъти мониторинг на подземните води – през месец февруари и през месец ноември, по показателите от Условие 13.7.1, Таблица 13.7.1 (Условие 13.8.5). Резултатите от изпитванията са попълнени в Таблица 7 – Опазване на подземните води.

След получаване на Протоколите от изпитванията от акредитирана лаборатория – РЛ-Стара Загора към ИАОС, е приложена инструкцията по Условие 13.7.2 – извършена е периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсителите в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Изготвени са 12 броя документи КРД 13.8.3 – ОСН - Оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води – за всеки пункт за мониторинг и за всяко изпитване поотделно, вкл. за радиологичния мониторинг. Изготвени са 9 броя Протоколи за несъответствие, в които са анализирани причините за установените несъответствия - пунктовете за мониторинг са разположени в или близо до обработваема земеделска земя, която се третира с торове и препарати за растителна защита и вероятната причина за превишенията на стандартите за качество на подземните е внасянето на химични вещества в почвата, които по естествен път проникват в подземните води.

Друга вероятна причина за превишенията на сулфати е наличието на естествени залежи на природен гипс в района.

Резултатите от мониторинга, респективно установените несъответствия са съгласно Таблици 7 от настоящия доклад.

Резултатите от проведения мониторинг през месец февруари и през месец ноември са съпоставими като стойности за отделните замърсители.

Установените превишения на стандартите за качество на подземните води, не са замърсители, характерни за дейността на депото, поради което не се налага прилагане на коригиращи действия от „Мини Марица Изток” ЕАД.

При експлоатацията на съоръженията не се допуска използване на оборудване, от което са установени течове, до момента на тяхното отстраняване. Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (глини, трици, парцали) за почистване в случай на разливи на определените за целта места.

В КР няма поставени условия за извършване на собствен мониторинг на почви.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Към Комплексно разрешително № 398-H0/2010 г. няма приложена инвестиционна програма за привеждане в съответствие. Депото за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” отговаря на нормативната уредба по околна среда и към момента не са предвидени инвестиционни дейности.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През отчетния период от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. не е имало прекратяване на работата на инсталации или на части от тях (Условие 16.5), поради което не е възниквала необходимост от изготвяне на планове, изисквани от Условие 16 на КР.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии

През отчетния период на площадката на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” не са възниквали аварийни ситуации, свързани с опасност за здравето на хората и околната среда.

Съгласно Условие 14.2 от КР е направена Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

При аварийни ситуации е почти невъзможно  залпово замърсяване на повърхностните води с нефтопродукти при възникване на евентуални разливи. В такива ситуации се прилага Инструкцията по условие 13.4 за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

При възникване на пожари, веществата, използвани за гасенето им попадат на терена на депото и макар и малко вероятно е тяхното попадане в повърхностните води. Технически е невъзможно събиране на замърсените води с пожарогасителни вещества, с цел недопускане попадането им в повърхностните и подземни води и почви.

Имайки предвид отдалечеността на технологичните съоръжения от язовирите, тяхното замърсяване с нефтопродукти от възникнали разливи и пожарогасителни вещества е малко вероятно.

Съгласно Условие 14.4 в Дружеството се прилага КРИ 14.4 - ОСН Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на залпови изпускания на отпадъчни води, вследствие на аварийни ситуации.

По Условие 7.3 от Комплексното разрешително докладваме, че през отчетния период 01.01.2011г. – 31.12.2011 г. не са възниквали аварийни или други замърсявания, водещи до изпускане на замърсители в околната среда.

Не са планирани промени в работата на инсталацията по Условие 2 от разрешителното – Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

През 2011 г. в Дружеството не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”.

По Условие 15.2 от Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. във връзка с Условие 15.1 в настоящия доклад представяме следната информация:

Възможни са два вида отклонения от нормалните технологични режими на работа на съоръженията на Депото за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, а именно:

1. Преходни режими

Това са режими, чиято поява е от технологично естество и не могат да бъдат избегнати. Такива са преустановяване на дейността на добивните работи и съответно депониране на откривните земни маси и отпадъците от ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, с цел ремонт, поддръжка и рехабилитация на минното оборудване и спомагателната техника.

При необходимост от спазване на върховата ел. енергия, системата може да  спира  всеки ден за 4 часа за планово-предупредителен ремонт (ППР) и евентуално веднъж седмично за 12 часа. При отделни случаи, по преценка на Ръководител участък РТНК 3, престоят може да е по-дълъг. Ежедневна профилактика и поддръжка се извършва и на помощната механизация от обслужващия персонал. Годишният ремонт на основните съоръжения се прави като се спират ГЛТ системата с багери в срок от 45 до 60 дни.

2. Анормални режими

Появяват се при аварийни ситуации или сериозни отклонения на технологичните параметри от нормалните стойности. Те са краткотрайни и траят до отстраняване на съответната повреда в агрегатите от специализираните групи за ремонт и поддръжка на минното оборудване. Ежедневният ремонт на основните съоръжения за обезпечаване на безаварийна работа се извършва по информация от нощните смени и при констатиране на неизправност на машините през деня.

И в двата, описани по-горе режима не се извършва депониране на минна маса от откривката и производствени неопасни отпадъци от дейността на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, което по своята същност е преустановяване работата на депото. В този случай не се отделят емисии и не се налага тяхното измерване и контрол.

##### ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦИ:

- Таблица 1	-	Замърсители по ЕРИПЗ;

- Таблица 2	-	Емисии във въздуха;

- Таблица 3	-	Емисии в отпадъчни води;

- Таблица 4	-	Образуване на отпадъци;

- Таблица 5	-	Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Таблица 6	-	Шумови емисии;

- Таблица 7	-	Опазване на подземни води;

- Таблица 8	-	Опазване на почви;

- Таблица 9	-	Аварийни ситуации;

      - Таблица 10    -	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР.

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ.

Няма данни за докладване.

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | ## Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |

Таблица 2. Емисии във въздуха.

В КР няма поставени условия за извършване на мониторинг.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води.

1. ТП№ 1, Протокол от изпитване №5906/19.03.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 8,5±0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 134±13 | Веднъж на шестмесечие | не |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,0046±0,0005 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,0242±0,0025 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,02* | Веднъж на шестмесечие | да |

2. ТП№ 1, Протокол от изпитване №318/28.04.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 21,9±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | Веднъж на шестмесечие | - |

3. ТП№ 2, Протокол от изпитване №5906/19.03.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 8,2±0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 86±9 | Веднъж на шестмесечие | не |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,0051±0,0005 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,0147±0,0014 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие | да |

4. ТП№ 2, Протокол от изпитване №318/28.04.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 41,9±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | Веднъж на шестмесечие | - |

5. ТП№ 3 – яз. Гипсово, Протокол от изпитване №5906/19.03.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 8,1±0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30±3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,0798±0,0080 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 1,0561±0,1052 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие | да |

6. ТП№ 4, Протокол от изпитване №5906/19.03.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 8,2±0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | <6 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,0076±0,0008 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,0366±0,0037 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие | да |

7. ТП№ 5, Протокол от изпитване №5906/19.03.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 8,0±0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 82±8 | Веднъж на шестмесечие | не |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,0036±0,0004 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,079±0,0079 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие | да |

8. ТП№ 5, Протокол от изпитване №318/28.04.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 37,5±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | Веднъж на шестмесечие | - |

9. ТП№ 3 – яз. Пет могили, Протокол от изпитване №5906/19.03.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 8,0±0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42±4 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,0080±0,0080 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,0177±0,0029 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие | да |

10. ТП№ 1 – при извършеното пробонабиране на 26.10.2011 г. е установено, че няма изтичане на води през точка на пробовземане №1 /ТП № 1/, поради което не е извършен мониторинг и няма данни за попълване в следващата таблица

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | не е извършен | Веднъж на шестмесечие | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | не е извършен | Веднъж на шестмесечие | - |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | не е извършен | Веднъж на шестмесечие | - |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | не е извършен | Веднъж на шестмесечие | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | не е извършен | Веднъж на шестмесечие | - |

11. ТП№ 2, Протокол от изпитване № 877/04.11.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 7,88±0,03 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 37,1±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,112±0,004 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,080±0,003 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж на шестмесечие | да |

12. ТП№ 3 – яз. Гипсово, Протокол от изпитване № 878/04.11.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 7,42±0,03 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 34,9±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,064±0,003 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,2051±0,0115 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж на шестмесечие | да |

13. ТП№ 4, Протокол от изпитване № 879/04.11.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 7,94±0,03 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30,6±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,053±0,002 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,020±0,001 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж на шестмесечие | да |

14. ТП№ 5, Протокол от изпитване № 880/04.11.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 7,32±0,03 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48,3±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,037±0,002 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,33±0,023 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж на шестмесечие | да |

15. ТП№ 3 – яз. Пет могили, Протокол от изпитване № 881/04.11.2011 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | - | 6,0-9,0 | 7,73±0,03 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 49,6±0,3 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | 0,107±0,005 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Метали /общо/ | mg/dm3 | 5 | 0,986±0,045 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж на шестмесечие | да |

* - по-малко от границата на количествено определяне на метода

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР, t/tотп | Реално измерено t/tотп |  |  |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 3,37 | 1,06 | няма | 2,78х10-7 | няма | СТ | да |
| Черни метали | 16 01 17 | 4,5 | 4,214 | няма | 1,1х10-6 | няма | СТ | да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 1,25 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 5,6 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 1,5 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 6 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 6 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 2 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Абсорбенти, филтърни материали /вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 1,5 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,5 | 0 | няма | 0 | няма | СТ | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,170 | 0,010 | няма | 2х10-9 | няма | СТ | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,67 | 3,6 | няма | 9,46х10-7 | няма | Външна фирма | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | „Видком” ЕООД | да |
| Черни метали | 16 01 17 | не | не | „Диамант 6” ЕООД | да |
| Цветни метали | 16 01 18 | не | не | не са предавани | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | не са предавани | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | да | не | не са предавани | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | не | не | не са предавани | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | не | не | „Чистота Балкани” ЕООД | да |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | не | не са предавани | да |
| Абсорбенти, филтърни материали /вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | не | не | „Чистота Балкани” ЕООД | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | не са предавани | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | не са предавани | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | А. С. А. България | да |

Таблица 6. Шумови емисии.

През отчетния период 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.  не е ивършван собствен мониторинг на шум.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през ден/вечер/нощ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 7. Опазване на подземни води.

Забележка:  Получените резултати от мониторинг са в мерни единици, еднакви с тези на концентрацията в подземните води, съгласно КР - за съответния показател

1. Пункт за мониторинг №1

Протоколи от акредитирана лаборатория № 448/18.03.2011 г. и № 234/20.04.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №1 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 8,30м | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 7,12±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 2800±56 | два пъти годишно | Не |
| 3. Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 16,4±0,8 | веднъж на две години | Не |
| 4. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | <0,5* | два пъти годишно | Да |
| 5. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | 0,027±0,002 | два пъти годишно | Да |
| 6. Нитрати |  | 50 mg/l | 276±8 | два пъти годишно | Не |
| 7. Нитрити |  | 0.5 mg/l | 0,021±0,002 | два пъти годишно | Да |
| 8. Сулфати |  | 250 mg/l | 488±18 | два пъти годишно | Не |
| 9. Хлориди |  | 250 mg/l | 245±24 | два пъти годишно | Да |
| 10. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,078±0,008 | два пъти годишно | Да |
| 11. Флуориди |  | 1.5 mg/l | <0,1* | два пъти годишно | Да |
| 12. Цианиди |  | 50 g/l | <2* | два пъти годишно | Да |
| 13. Натрий |  | 200 mg/l | 258,4±12,9 | веднъж на две години | Не |
| 14. Калций |  | 150 mg/l | 159±16 | веднъж на две години | Не |
| 15. Магнезий |  | 80 mg/l | 103±10 | веднъж на две години | Не |
| 16. Бор |  | 1.0 mg/l | - | веднъж на две години | - |
| 17. Цинк |  | 1.0 mg/l | 0,137±0.007 | два пъти годишно | Да |
| 18. Живак |  | 1.0 g/l | <1* | два пъти годишно | Да |
| 19. Кадмий |  | 5.0 g/l | <7* | два пъти годишно | Да |
| 20. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,019* | два пъти годишно | Да |
| 21. Никел |  | 20 g/l | <12* | два пъти годишно | Да |
| 22. Олово |  | 10 g/l | <10* | два пъти годишно | Да |
| 23. Селен |  | 10 g/l | 1,7±0,1 | два пъти годишно | Да |
| 24. Хром |  | 50 g/l | <30* | два пъти годишно | Да |
| 25. Алуминий |  | 200 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 26. Желязо |  | 200 g/l | 21,4±0,5 | два пъти годишно | Да |
| 27. Манган |  | 50 g/l | <12* | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон |  | 5.0 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 29. Арсен |  | 10 g/l | <5* | два пъти годишно | Да |
| 30. Естествен уран |  | 0.06 mg/l | 0,031±0,004 | веднъж на две години | Да |
| - 31. Бензен |  | - 1.0 g/l | - <0,040* | веднъж на две години | - Да |
| - 32. Бенз(а)пирен |  | - 0.01 g/l | - <0,0050* | веднъж на две години | - Да |
| - 33. 1,2 Дихлоретан |  | - 3.0 g/l | - <0,010* | веднъж на две години | - Да |
| - 34. Полициклични ароматни въглеводороди |  | - 0.10 g/l | - <0,0050** | веднъж на две години | - Да |
| - 35.Тетрахлоретилен и трихлоретилен |  | - 10 g/l | - <0,020* | веднъж на две години | - Да |
| - 36. Пестициди |  | - 0.10 g/l | - **** | веднъж на две години | - Да |
| - 37. Пестициди (общо) |  | - 0,50 g/l | - ***** | веднъж на две години | - Да |
| - 38. Нефтопродукти |  | - 50 g/l | - <140* | веднъж на две години | - Да |
| - 39. Обща бета-активност |  | - 1.0 Bq/l | 0,53±0,13 | веднъж на две години | - Да |
| - 40. Обща алфа-активност |  | - 0.5 Bq/l | 0,29±0,19 | веднъж на две години | - Да |
| - 41. Обща индикативна доза |  | - 0.1 mSv/y | - *** | веднъж на две години | - - |

2. Пункт за мониторинг №1

Протоколи от акредитирана лаборатория № 12-1715/09.12.2011 г. и № 12-1716/09.12.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №1 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 8,50 м | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 7,10±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 2710±54 | два пъти годишно | Не |
| 3. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | 2,4±0,3 | два пъти годишно | Да |
| 4. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | 0,050±0,005 | два пъти годишно | Да |
| 5. Нитрати |  | 50 mg/l | 200±3 | два пъти годишно | Не |
| 6. Нитрити |  | 0.5 mg/l | 0,015±0,001 | два пъти годишно | Да |
| 7. Сулфати |  | 250 mg/l | 420±11 | два пъти годишно | Не |
| 8. Хлориди |  | 250 mg/l | 272±11 | два пъти годишно | Не |
| 9. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,044±0,004 | два пъти годишно | Да |
| 10. Флуориди |  | 1.5 mg/l | 0,66±0,03 | два пъти годишно | Да |
| 11. Цианиди |  | 0,05 mg/l | <0,005* | два пъти годишно | Да |
| 12. Бор |  | 1.0 mg/l | 0,06±0,01 | веднъж на две години | Да |
| 13. Цинк |  | 1.0 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 14. Живак |  | 1.0 g/l | <1,0* | два пъти годишно | Да |
| 15. Кадмий |  | 5.0 g/l | 1,3±0,1 | два пъти годишно | Да |
| 16. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 17. Никел |  | 20 g/l | 17±1 | два пъти годишно | Да |
| 18. Олово |  | 10 g/l | 15,2±0,8 | два пъти годишно | Не |
| 19. Селен |  | 10 g/l | 2,7±0,2 | два пъти годишно | Да |
| 20. Хром |  | 50 g/l | 1,5±0,1 | два пъти годишно | Да |
| 21. Алуминий |  | 200 g/l | 35±6 | веднъж на две години | Да |
| 22. Желязо |  | 0,200 mg/l | 0,033±0,002 | два пъти годишно | Да |
| 23. Антимон |  | 5.0 g/l | <0,6* | веднъж на две години | Да |
| 24. Арсен |  | 10 g/l | <0,5* | два пъти годишно | Да |

3. Пункт за мониторинг №2

Протоколи от акредитирана лаборатория № 449/18.03.2011 г. и № 234/20.04.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №2 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 2,00 м | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 7,05±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 3560±71 | два пъти годишно | Не |
| 3. Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 29,9±1,4 | веднъж на две години | Не |
| 4. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | 1,36±0,03 | два пъти годишно | Да |
| 5. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | <0,02* | два пъти годишно | Да |
| 6. Нитрати |  | 50 mg/l | 67,7±2,1 | два пъти годишно | Не |
| 7. Нитрити |  | 0.5 mg/l | <0,006* | два пъти годишно | Да |
| 8. Сулфати |  | 250 mg/l | 1796±65 | два пъти годишно | Не |
| 9. Хлориди |  | 250 mg/l | 30,1±3,0 | два пъти годишно | Да |
| 10. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,044±0,004 | два пъти годишно | Да |
| 11. Флуориди |  | 1.5 mg/l | 0,46±0,04 | два пъти годишно | Да |
| 12. Цианиди |  | 50 g/l | <2* | два пъти годишно | Да |
| 13. Натрий |  | 200 mg/l | 279,2±13,9 | веднъж на две години | Не |
| 14. Калций |  | 150 mg/l | 375±38 | веднъж на две години | Не |
| 15. Магнезий |  | 80 mg/l | 136±14 | веднъж на две години | Не |
| 16. Бор |  | 1.0 mg/l | - | веднъж на две години | - |
| 17. Цинк |  | 1.0 mg/l | 0,089±0.004 | два пъти годишно | Да |
| 18. Живак |  | 1.0 g/l | <1* | два пъти годишно | Да |
| 19. Кадмий |  | 5.0 g/l | <7* | два пъти годишно | Да |
| 20. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,019* | два пъти годишно | Да |
| 21. Никел |  | 20 g/l | <12* | два пъти годишно | Да |
| 22. Олово |  | 10 g/l | <10* | два пъти годишно | Да |
| 23. Селен |  | 10 g/l | 1,5±0,1 | два пъти годишно | Да |
| 24. Хром |  | 50 g/l | <30* | два пъти годишно | Да |
| 25. Алуминий |  | 200 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 26. Желязо |  | 200 g/l | 33,8±0,8 | два пъти годишно | Да |
| 27. Манган |  | 50 g/l | <12* | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон |  | 5.0 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 29. Арсен |  | 10 g/l | 14±1 | два пъти годишно | Не |
| 30. Естествен уран |  | 0.06 mg/l | 0,094±0,011 | веднъж на две години | Не |
| - 31. Бензен |  | - 1.0 g/l | - <0,040* | веднъж на две години | - Да |
| - 32. Бенз(а)пирен |  | - 0.01 g/l | - <0,0050* | веднъж на две години | - Да |
| - 33. 1,2 Дихлоретан |  | - 3.0 g/l | - <0,010* | веднъж на две години | - Да |
| - 34. Полициклични ароматни въглеводороди |  | - 0.10 g/l | - <0,0050** | веднъж на две години | - Да |
| - 35.Тетрахлоретилен и трихлоретилен |  | - 10 g/l | - <0,020* | веднъж на две години | - Да |
| - 36. Пестициди |  | - 0.10 g/l | - **** | веднъж на две години | - Да |
| - 37. Пестициди ( общо ) |  | - 0,50 g/l | - ***** | веднъж на две години | - Да |
| - 38. Нефтопродукти |  | - 50 g/l | - <140* | веднъж на две години | - Да |
| - 39. Обща бета-активност |  | - 1.0 Bq/l | - 0,75±0,17 | веднъж на две години | - Да |
| - 40. Обща алфа-активност |  | - 0.5 Bq/l | 0,44±0,25 | веднъж на две години | - Да |
| - 41. Обща индикативна доза |  | - 0.1 mSv/y | - *** | веднъж на две години | - - |

4. Пункт за мониторинг №2

Протоколи от акредитирана лаборатория № 12-1717/09.12.2011 г. и № 12-1718/09.12.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №2 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 2,10 м | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 7,25±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 3340±67 | два пъти годишно | Не |
| 3. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | 1,4±0,2 | два пъти годишно | Да |
| 4. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | 0,061±0,006 | два пъти годишно | Да |
| 5. Нитрати |  | 50 mg/l | 53,7±0,9 | два пъти годишно | Не |
| 6. Нитрити |  | 0.5 mg/l | <0,006* | два пъти годишно | Да |
| 7. Сулфати |  | 250 mg/l | 1870±49 | два пъти годишно | Не |
| 8. Хлориди |  | 250 mg/l | 21,4±0,9 | два пъти годишно | Да |
| 9. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,050±0,004 | два пъти годишно | Да |
| 10. Флуориди |  | 1.5 mg/l | 1,34±0,06 | два пъти годишно | Да |
| 11. Цианиди |  | 0,05 mg/l | <0,005* | два пъти годишно | Да |
| 12. Бор |  | 1.0 mg/l | 0,21±0,03 | веднъж на две години | Да |
| 13. Цинк |  | 1.0 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 14. Живак |  | 1.0 g/l | <1,0* | два пъти годишно | Да |
| 15. Кадмий |  | 5.0 g/l | 0,10±0,01 | два пъти годишно | Да |
| 16. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 17. Никел |  | 20 g/l | 2,4±0,3 | два пъти годишно | Да |
| 18. Олово |  | 10 g/l | 0,82±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 19. Селен |  | 10 g/l | 2,6±0,2 | два пъти годишно | Да |
| 20. Хром |  | 50 g/l | <0,5* | два пъти годишно | Да |
| 21. Алуминий |  | 200 g/l | <5* | веднъж на две години | Да |
| 22. Желязо |  | 0,200 mg/l | 0,032±0,002 | два пъти годишно | Да |
| 23. Антимон |  | 5.0 g/l | <0,6* | веднъж на две години | Да |
| 24. Арсен |  | 10 g/l | <0,5* | два пъти годишно | Да |

5. Пункт за мониторинг №3

Протоколи от акредитирана лаборатория № 450/18.03.2011 г. и № 234/20.04.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №3 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 26,90 м /ДВН/ | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 8,34±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 1469±56 | два пъти годишно | Да |
| 3. Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 1,6±0,7 | веднъж на две години | Да |
| 4. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | 2,00±0,05 | два пъти годишно | Да |
| 5. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | 0,828±0,010 | два пъти годишно | Не |
| 6. Нитрати |  | 50 mg/l | <0,06* | два пъти годишно | Да |
| 7. Нитрити |  | 0.5 mg/l | 0,0067±0,0005 | два пъти годишно | Да |
| 8. Сулфати |  | 250 mg/l | 96,2±3,5 | два пъти годишно | Да |
| 9. Хлориди |  | 250 mg/l | 286±29 | два пъти годишно | Не |
| 10. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,147±0,005 | два пъти годишно | Да |
| 11. Флуориди |  | 1.5 mg/l | 1,35±0,12 | два пъти годишно | Да |
| 12. Цианиди |  | 50 g/l | <2* | два пъти годишно | Да |
| 13. Натрий |  | 200 mg/l | 173,0±8,65 | веднъж на две години | Да |
| 14. Калций |  | 150 mg/l | 8,02±0,80 | веднъж на две години | Да |
| 15. Магнезий |  | 80 mg/l | 14,6±1,5 | веднъж на две години | Да |
| 16. Бор |  | 1.0 mg/l | - | веднъж на две години | - |
| 17. Цинк |  | 1.0 mg/l | 0,0120±0,0006 | два пъти годишно | Да |
| 18. Живак |  | 1.0 g/l | <1* | два пъти годишно | Да |
| 19. Кадмий |  | 5.0 g/l | <7* | два пъти годишно | Да |
| 20. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,019* | два пъти годишно | Да |
| 21. Никел |  | 20 g/l | <12* | два пъти годишно | Да |
| 22. Олово |  | 10 g/l | <10* | два пъти годишно | Да |
| 23. Селен |  | 10 g/l | <1* | два пъти годишно | Да |
| 24. Хром |  | 50 g/l | <30* | два пъти годишно | Да |
| 25. Алуминий |  | 200 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 26. Желязо |  | 200 g/l | 199±9 | два пъти годишно | Да |
| 27. Манган |  | 50 g/l | 15,0±0,8 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон |  | 5.0 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 29. Арсен |  | 10 g/l | <5* | два пъти годишно | Да |
| 30. Естествен уран |  | 0.06 mg/l | <0,01* | веднъж на две години | Да |
| - 31. Бензен |  | - 1.0 g/l | - <0,040* | веднъж на две години | - Да |
| - 32. Бенз(а)пирен |  | - 0.01 g/l | - <0,0050* | веднъж на две години | - Да |
| - 33. 1,2 Дихлоретан |  | - 3.0 g/l | - <0,010* | веднъж на две години | - Да |
| - 34. Полициклични ароматни въглеводороди |  | - 0.10 g/l | - <0,0050** | веднъж на две години | - Да |
| - 35.Тетрахлоретилен и трихлоретилен |  | - 10 g/l | - <0,020* | веднъж на две години | - Да |
| - 36. Пестициди |  | - 0.10 g/l | - **** | веднъж на две години | - Да |
| - 37. Пестициди ( общо ) |  | - 0,50 g/l | - ***** | веднъж на две години | - Да |
| - 38. Нефтопродукти |  | - 50 g/l | - <140* | веднъж на две години | - Да |
| - 39. Обща бета-активност |  | - 1.0 Bq/l | - <0,03* | веднъж на две години | - Да |
| - 40. Обща алфа-активност |  | - 0.5 Bq/l | <0,04* | веднъж на две години | - Да |
| - 41. Обща индикативна доза |  | - 0.1 mSv/y | - *** | веднъж на две години | - - |

6. Пункт за мониторинг №3

Протоколи от акредитирана лаборатория№ 12-1721/09.12.2011 г. и № 12-1722/09.12.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №3 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 26,90 м /ДВН/ | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 8,54±0,08 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 1461±29 | два пъти годишно | Да |
| 3. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | 1,9±0,2 | два пъти годишно | Да |
| 4. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | 0,77±0,07 | два пъти годишно | Не |
| 5. Нитрати |  | 50 mg/l | <0,02* | два пъти годишно | Да |
| 6. Нитрити |  | 0.5 mg/l | <0,006* | два пъти годишно | Да |
| 7. Сулфати |  | 250 mg/l | 107±3 | два пъти годишно | Да |
| 8. Хлориди |  | 250 mg/l | 284±12 | два пъти годишно | Не |
| 9. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,111±0,003 | два пъти годишно | Да |
| 10. Флуориди |  | 1.5 mg/l | 2,8±0,1 | два пъти годишно | Не |
| 11. Цианиди |  | 0,05 mg/l | <0,005* | два пъти годишно | Да |
| 12. Бор |  | 1.0 mg/l | 2,5±0,4 | веднъж на две години | Не |
| 13. Цинк |  | 1.0 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 14. Живак |  | 1.0 g/l | <1,0* | два пъти годишно | Да |
| 15. Кадмий |  | 5.0 g/l | 0,10±0,02 | два пъти годишно | Да |
| 16. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 17. Никел |  | 20 g/l | <1,0* | два пъти годишно | Да |
| 18. Олово |  | 10 g/l | <0,5* | два пъти годишно | Да |
| 19. Селен |  | 10 g/l | 1,4±0,1 | два пъти годишно | Да |
| 20. Хром |  | 50 g/l | 4,2±0,4 | два пъти годишно | Да |
| 21. Алуминий |  | 200 g/l | <5,0* | веднъж на две години | Да |
| 22. Желязо |  | 0,200 mg/l | 0,089±0,006 | два пъти годишно | Да |
| 23. Антимон |  | 5.0 g/l | 1,3±0,1 | веднъж на две години | Да |
| 24. Арсен |  | 10 g/l | 14,2±0,9 | два пъти годишно | Не |

7. Пункт за мониторинг №4

Протоколи от акредитирана лаборатория № 451/18.03.2011 г. и № 234/20.04.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №4 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 22,50 м | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 7,47±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 2540±51 | два пъти годишно | Не |
| 3. Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 23,6±1,1 | веднъж на две години | Не |
| 4. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | 3,20±0,08 | два пъти годишно | Да |
| 5. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | 0,128±0,003 | два пъти годишно | Да |
| 6. Нитрати |  | 50 mg/l | 451±14 | два пъти годишно | Не |
| 7. Нитрити |  | 0.5 mg/l | 0,206±0,002 | два пъти годишно | Да |
| 8. Сулфати |  | 250 mg/l | 337±12 | два пъти годишно | Не |
| 9. Хлориди |  | 250 mg/l | 228±23 | два пъти годишно | Да |
| 10. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,327±0,012 | два пъти годишно | Да |
| 11. Флуориди |  | 1.5 mg/l | <1* | два пъти годишно | Да |
| 12. Цианиди |  | 50 g/l | <2* | два пъти годишно | Да |
| 13. Натрий |  | 200 mg/l | 78,4±3,92 | веднъж на две години | Да |
| 14. Калций |  | 150 mg/l | 196±20 | веднъж на две години | Не |
| 15. Магнезий |  | 80 mg/l | 168±17 | веднъж на две години | Не |
| 16. Бор |  | 1.0 mg/l | - | веднъж на две години | - |
| 17. Цинк |  | 1.0 mg/l | 0,105±0,005 | два пъти годишно | Да |
| 18. Живак |  | 1.0 g/l | <1* | два пъти годишно | Да |
| 19. Кадмий |  | 5.0 g/l | <7* | два пъти годишно | Да |
| 20. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,019* | два пъти годишно | Да |
| 21. Никел |  | 20 g/l | <12* | два пъти годишно | Да |
| 22. Олово |  | 10 g/l | <10* | два пъти годишно | Да |
| 23. Селен |  | 10 g/l | <1* | два пъти годишно | Да |
| 24. Хром |  | 50 g/l | <30* | два пъти годишно | Да |
| 25. Алуминий |  | 200 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 26. Желязо |  | 200 g/l | 90±43 | два пъти годишно | Да |
| 27. Манган |  | 50 g/l | 31±2 | веднъж на две години | Да |
| 28. Антимон |  | 5.0 g/l | - | веднъж на две години | - |
| 29. Арсен |  | 10 g/l | <5* | два пъти годишно | Да |
| 30. Естествен уран |  | 0.06 mg/l | <0,01* | веднъж на две години | Да |
| - 31. Бензен |  | - 1.0 g/l | - <0,040* | веднъж на две години | - Да |
| - 32. Бенз(а)пирен |  | - 0.01 g/l | - <0,0050* | веднъж на две години | - Да |
| - 33. 1,2 Дихлоретан |  | - 3.0 g/l | - <0,010* | веднъж на две години | - Да |
| - 34. Полициклични ароматни въглеводороди |  | - 0.10 g/l | - <0,0050** | веднъж на две години | - Да |
| - 35.Тетрахлоретилен и трихлоретилен |  | - 10 g/l | - 102±16****** | веднъж на две години | - Не |
| - 36. Пестициди |  | - 0.10 g/l | - 0,014±0,002**** | веднъж на две години | - Да |
| - 37. Пестициди (общо) |  | - 0,50 g/l | - ***** | веднъж на две години | - Да |
| - 38. Нефтопродукти |  | - 50 g/l | - <140* | веднъж на две години | - Да |
| - 39. Обща бета-активност |  | - 1.0 Bq/l | - 0,10±0,03 | веднъж на две години | - Да |
| - 40. Обща алфа-активност |  | - 0.5 Bq/l | 0,13±0,07 | веднъж на две години | - Да |
| - 41. Обща индикативна доза |  | - 0.1 mSv/y | - *** | веднъж на две години | - - |

8. Пункт за мониторинг №4

Протоколи от акредитирана лаборатория № 12-1719/09.12.2011 г. и № 12-1720/09.12.2011 г.

| Показател | Точка на пробовземане ПМ №4 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво |  | - | 22,66 м | два пъти годишно | - |
| 1. Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 рН единици | 7,27±0,07 | два пъти годишно | Да |
| 2. Електропроводимост |  | 2000 s cm-1 | 2530±51 | два пъти годишно | Не |
| 3. Перманганатна окисляемост |  | 5 mg О2/l | 6,2±0,8 | два пъти годишно | Не |
| 4. Амониев йон |  | 0.5 mg/l | 0,80±0,07 | два пъти годишно | Не |
| 5. Нитрати |  | 50 mg/l | 464±7 | два пъти годишно | Не |
| 6. Нитрити |  | 0.5 mg/l | 0,98±0,01 | два пъти годишно | Не |
| 7. Сулфати |  | 250 mg/l | 233±6 | два пъти годишно | Да |
| 8. Хлориди |  | 250 mg/l | 224±9 | два пъти годишно | Да |
| 9. Фосфати |  | 0.5 mg/l | 0,339±0,009 | два пъти годишно | Да |
| 10. Флуориди |  | 1.5 mg/l | 0,85±0,04 | два пъти годишно | Да |
| 11. Цианиди |  | 0,05 mg/l | <0,005* | два пъти годишно | Да |
| 12. Бор |  | 1.0 mg/l | 0,06±0,01 | веднъж на две години | Да |
| 13. Цинк |  | 1.0 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 14. Живак |  | 1.0 g/l | <1,0* | два пъти годишно | Да |
| 15. Кадмий |  | 5.0 g/l | 0,13±0,03 | два пъти годишно | Да |
| 16. Мед |  | 0.2 mg/l | <0,05* | два пъти годишно | Да |
| 17. Никел |  | 20 g/l | 3,6±0,3 | два пъти годишно | Да |
| 18. Олово |  | 10 g/l | <0,5* | два пъти годишно | Да |
| 19. Селен |  | 10 g/l | 1,6±0,1 | два пъти годишно | Да |
| 20. Хром |  | 50 g/l | <0,5* | два пъти годишно | Да |
| 21. Алуминий |  | 200 g/l | <5,0* | веднъж на две години | Да |
| 22. Желязо |  | 0,200 mg/l | 0,114±0,004 | два пъти годишно | Да |
| 23. Антимон |  | 5.0 g/l | <0,6* | веднъж на две години | Да |
| 24. Арсен |  | 10 g/l | 1,56±0,08 | два пъти годишно | Да |

* - по-малко от границата на количествено определяне на метода

** - измерените стойности за всяко вещество са под границите на определяне на метода 0,0050 g/l и не е възможно определяне на сумата от концентрациите им

*** - изпитваната вода не е за питейно-битово водоснабдяване и съгласно заб. №9 не се изисква определяне на показателя

**** - измерените стойности за всяко отделно активно вещество са под границите на определяне на метода, съответно 0,010; 0,050 и 0,0050 g/l; само в ПМ №4 измерената концентрация е на Metholachlor;

***** - измерените концентрации на всички отделни пестициди са под границите на определяне на метода, съответно 0,010; 0,050 и 0,0050 g/l и не е възможно определяне на сумата им;

****** - измерената стойност е за концентрацията на трихлоретилен. Измерената концентрация на тетрахлоретилен е под границата на определяне на метода 0,020 g/l

Таблица 8. Опазване на почви.

В КР няма поставени условия за извършване на мониторинг на почви.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Аварийни ситуации

През отчетния период 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.  няма възникнали аварийни ситуации при дейността на депото, свързани с опасност за околната среда и здравето на хората.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.  няма постъпили оплаквания, относно дейността на депото.

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за 2011 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №398-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” на „Мини Марица Изток” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ________________________				Дата: ____________________

Име на подписвания: инж. Евгени Стойков

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор