|  | „ Българска Петролна Рафинерия“ ЕООД гр.София ул.“Стефан Караджа“ №2 5800 гр.Плевен Западна индустриална зона П.К.81 тел.: 0888 663 100, 064 982 206 факс: 0888 618 420 E-mail: bpr@bpr-bg.com; http://www.bpr-bg.com | № BG16173Q |
| --- | --- | --- |

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д  П О  О К О Л Н А

С Р Е Д А

( ГДОС )

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 246-НО/2008г.

Плевен, март 2012г.

3.1. УВОД

- Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, гр. София

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Плевен, Западна индустриална зона , имот №013068, местност “Вълова могила” в землището на с. Дисевица, община Плевен, област Плевен

- Регистрационен номер на Комплексно Разрешително:

246-НО / 2008г.

- Дата на подписване:

11.08.2008г.

- Дата на влизане в сила на Комплексно Разрешително:

20.09.2008г.

- Оператор на инсталацията:

„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, гр. София

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

Адрес по местонахождение

гр. Плевен

Западна индустриална зона

Д-р. инж. Исай Данаилов Лазаров – Управител

Павел Георгиев Германов – Управител

тел,факс, e-mail : 064 982 206,0888 618 420, bpr@bpr-bg .com

Адрес на централно управление

гр. София,

община Средец

ул. “Стефан Караджа” № 2

Д-р. инж. Исай Данаилов Лазаров – Управител

Павел Георгиев Германов – Управител

тел,факс, e-mail : 064 982 206,0888 618 420, bpr@bpr-bg .com

- Лице за контакти:

Слава Събева

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Плевен

Западна индустриална зона ,п.к. 81

тел,факс, e-mail : 064 982 188,0888 665 306, slavadsab@gmail.com

- Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

Инсталация, попадаща в обхвата на т.1.2 от Приложение № 4 от ЗООС:

1.    Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт:

Блок „ЕЛОУ”

Блок „Атмосферна дестилация”

Блок „Съхранение и експедиция на нефтопродукти”

Инсталация за производство на топлоенергия, включваща:

1 бр. котел В 1, тип ПК – 4.0

1 бр. котел В 2, тип ПК – 2.5

Основните технологични дейности са преработка на нефт и кондензат чрез атмосферна дестилация до производство на нефтени продукти.

Производствен капацитет на инсталацията:

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС | Капацитет съгл. КР | Годишно количество произведена продукция за периода: 01 януари 2011г -31 декември 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт: - Блок „ЕЛОУ” - Блок „Атмосферна дестилация” - Блок „Съхранение и експедиция на нефтопродукти” - Инсталация за производство на топлоенергия с обща номинална мощност 5,65 MW: - 1 бр. котел В 1, тип ПК – 4.0 с номинална мощност 3,9 MW; - 1 бр. котел В 2, тип ПК – 2.5 с номинална мощност 1,75 MW | 1.2 | 72 000t/y нефтени продукти 40 140 MWh/y пара | 10221,328 t/y нефтени продукти 7827,363 MWh/y пара |

Максималният производственият капацитет на рафинерията,съгласно Условие 4 е 72 000 t/y нефтени продукти- за периода 01януари 2011г. – 31 декември 2011г. са произведени 10221,328 тона  нефтопродукти .

Инсталацията за производство на топлоенергия се използва за производството на технологична пара, чийто максималeн  производственият капацитет  е 40 140 MWh/y пара. За периода 01.01 2011г. – 31 декември 2011г. количество произведена топлоенергия, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет е  7827,363 MWh/y пара.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Плевен

5800, гр. Плевен, ул. “Александър Стамболийски” № 1А

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция “Дунавски район”- център Плевен

5800, гр. Плевен, ул “Чаталджа” №60

3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД е разработила, внедрила, поддържа и непрекъснато подобрява система за управление на околната среда като основен елемент от общата управленска стратегия на дружеството.

Процесите, предмет на дейността по управление на околната среда се осъществяват на една площадка с местонахождение: Западна индустриална зона , Имот №013068, местност „Вълова могила”, в землището на с. Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен.

- Структура и отговорности:

Структурната схема на БПР ЕООД по прилагане на системата за управление на околната среда, дадена в Приложение 1, показва подчинеността и функционалните връзки за осъществяване на процесите.

Ръководството на БПР ЕООД е отговорно за цялостно изграждане и внедряване на системата за управление на околната среда. Предприема всички необходими мерки така, че поставените цели да бъдат постигнати в определените срокове като подсигурява необходимият персонал, технически и финансови средства за изпълнение.

Със заповед на Управителите на БПР-ЕООД, химик-екологът е с делегирани задължения и правомощия по осигуряване на поддържането на СУОС.

Определен е персонала и са изготвени списъци с персонала, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите. Няма  промени в изготвените списъци на персонала/лицата и техните отговорностите за изпълнение на КР

.

Легенда: ПМ - Производствен мениджър; НОТ – Н-к отдел „Технологичен”; НОТО - Н-к отдел „Техническо обслужване”; НОСМЕ-  Н-к отдел „Контрол, отчет на суровини и материали и  експедиция”; Е - Енергетик; УС - Управител склад

- Обучение

Ежегодно се извършва анализ на съществуващото и изисквано ниво на компетентност на персонала, ангажиран с поддържане на СУОС. В началото на всяка календарна година се изготвя План –програма за обучение на персонала, която се утвърждава от Управителите на БПР-ЕООД (Формуляр 100-11). При необходимост през годината План –програмата се актуализира и допълва. Всяко обучение завършва с оценка на резултатите:

За вътрешно обучение се издава Протокол за резултатите от проведено обучение

( Формуляр 100-12);

За външно обучение – удостоверение, сертификат, протокол и др.

Химик-екологът (ХЕ) отговаря за съхранението на записите по обучението на персонала.

За отчетния период е извършено вътрешно обучение, съгласно План – програма от 06. 04.2011г. по следните теми: „Повишаване уменията и знанията за боравене със средствата за лична защита и безпрепятствен достъп до местата им за съхранение. Използване на средства за противодействие на възможни аварии.” и „Предотвратяване и действие при  аварии”. Издадени са  Протоколи от проведеното обучение, които се съхраняват при ХЕ.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, адреси и телефони, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното /съгласно Условия 5.3.1; 5.3.2 са изготвени Формуляри 100-2 и 100-3/.

Създаден е ред за информиране на персонала, ангажиран с поддържане на СУОС чрез: информационни табла, своевременно предоставяне на документи на хартиен носител или на електронен носител чрез електронната мрежа.

- Документиране

  - Съгласно Условие 5.4.1 е изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите (Формуляр 100-4 “Списък на нормативните документи”). Към настоящия момент няма промяна в изготвения списък.

  - Съгласно Условие 5.4.2 е изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката (Формуляр 100-5 “Списък на  инструкциите”). Лицата, отговорни за тяхното изпълнение са отразени “Лист за регистрация на абонатите”.

Към настоящия момент няма промяна в изготвения списък на инструкциите,   изисквани с настоящото разрешително. Ф 100-1 Списък на персонала за извършване на дейностите  по изпълнение на условията на комплексното разрешително е актуализиран на 24.01.2011г.

  - Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен (Формуляр 100- 7 “Лист за регистрация на абонатите”).

    - Управление на документите

Документите на СУОС подлежат на изменения. Те трябва да съответстват на изискванията на комплексното разрешително, нови нормативни изисквания, касаещи СУОС, развитие и изменение на процесите в БПР-ЕООД в рамките на изискванията на комплексното разрешително.

Инструкцията, която се прилага за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на условия 5.5.1 и 5.5.2 на Комплексното разрешително е т.7 от Наръчник на СУОС - “Управление на документите”. Процедурата регламентира създаването, проверката и одобряването на документи, тяхното разпостранението, както и архивирането и изземването на невалидната документация. Водят се съответните документи:

  - Ф100-6 ”Списък на документите”;

  - Ф100-7 “Лист за регистрация на абонатите”;

  - Ф100-8 „Лист за регистрация на измененията”;

  - Ф 100-9 „Лист за картотекиране на записи”.

При изменение на документ от СУОС, химик-екологът попълва „Лист за регистрация на измененията”- Ф100-8, който заедно с „Лист за регистрация на абонатите”  се съхраняват при оригиналният екземпляр на документа.

Към настоящия момент няма актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, по тази причина няма и изземване на невалидна документация.

Оперативно управление

Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 5.7.1. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР.

Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници/формуляри.

Съгласно Условие 5.7.2. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.

Оценката на съответствието се записват в съответни дневници/формуляри.

Съгласно Условие 5.7.3. има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Допуснатите несъответствия се документират и се регистрира целият процес на определяне и отстраняване на причините, както и оценка на ефикасността от предприетите действия. Попълва се Формуляр 100-10 „Несъответствие, коригиращо и/или превантивно действие”.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Във връзка с Условие 5.8 е изготвена и се прилага процедура регламентираща процеса, изискванията, общия ред и отговорностите при предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, контрол и оценка на съответствието, както и последващи превантивни и коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.8.1 е изготвена инструкция за преразглеждане и при необхидимост актуализиране на инструкциите за работата на технологичното оборудване след всяка авария. Организацията, планирането и воденето на производствения процес в БПР-ЕООД се осъществява на база писмени, технологични и производствени технически инструкции.

Всички инструкции са съобразени със спецификата и естеството на работата при преработката на нефт. Спазването на технологичните и производствено технически инструкции е задължително от всички отговорни лица за извършването на определен вид дейност с цел недопускане на производствени аварии.

Съгласно Условие 5.8.2 се  прилага инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Личният състав на рафинерията е запознат с местата за съхранение на опасните вещества и тяхната специфика на съхранение.

В Плана за провеждане на СНАВР е заложен раздел ”План за действие при възникване на промишлени аварии свързани с отделяне на токсични вещества в БПР” с възможните авариини ситуации с отделяне на токсични вещества и тяхното въздействие върху околната среда и здравето на хората на територията на БПР-ЕООД.

Отговорният персонал, посочен в Плана, е запознат и работи съгласно изискванията му.

Веднъж годишно се провежда събеседване с отговорния персонал във връзка с  изпълнение на плана за действия при аварии свързани с отделяне на токсични вещества, като се коментират и разискват различни ситуации касаещи него.

Съгласно Условие 5.8.3 се прилага Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации свързани с въздействието върху околната среда и здравето на хората. Тази инструкция цели запознаване на личния състав с възможните ситуации и тяхното въздействие върху околната среда и здравето на хората на територията на БПР-ЕООД.

Всички аварийни ситуации и защитата от тях са описани в “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи” в БПР-ЕООД.

Документирането на възникналите аварии на територията на рафинерията се извършва в “Оперативен дневник за ликвидиране на аварии”, който е неразделна част от Плана. Дневникът се съхранява и се води от отговорното длъжностно лице – началник отдел „Технологичен” и „Безопасност и здраве при работа” (НОТБЗР).

Съгласно Условие 5.8.5. е определен персоналът, отговорен за плана за действие при аварии със заповед на Управителите на БПР-ЕООД.

Веднъж годишно се провежда събеседване с отговорния персонал във връзка с  изпълнение на плана, като се коментират и разискват различни ситуации касаещи него. Периодично се актуализира списъка на персонала, отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии.

За проверка на готовността на персонала (Условие 5.8.6) се организира проиграване на плана с личния състав, като се поставят теоретични и практични задачи, касаещи различни ситуации. Готовността на личния състав се документира в Протокол.

Сборните пунктове и пътищата за извеждане на персонала (Условие 5.8.7) са определени в “План за евакуация”.

На определени видни места на територията на обекта са поставени табла, на които е обозначена схема за евакуация на персонала.

При промяна на сборните пунктове и пътищата за извеждане на персонала от мястото на аварията, промените се отразяват в плана за евакуация и незабавно с тях се запознават работниците и служителите в БПР-ЕООД.

Съгласно Условие 5.8.8. се прилага инструкция за определяне причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия.

При възникване на авария в най-кратък срок се събира персонала и се установява и анализират причините довели до авария .

Причините довели до аварията и предприетите коригиращи действия се отразяват във формуляр Ф-100-10 от “Наръчник за управление на околната среда” от отговорното лице ПМ и/или НОТБЗР.

Осигурена редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на авария - кабелна и клетъчна телефонна връзка с компетентните и  специализираните органи и  сирена със звукова сигнализация с намиращият се на територията на обекта персонал.

Звуковата сигнализация се проверява за техническото и състояние веднъж годишно от отговорното лице- НОТО и за резултата да се издава Протокол.

Необходимите средства за лична защита се определят със “Списък на категориите работници и служители имащи право на специално работно облекло и лични предпазни средства”. Редовната проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции се отразява в паспорта на съответната противогазна маска (Условие5.8.10).

Всички лични предпазни средства да са на постоянно разположение на личния състав на работното им място, като се осигурява безпрепятствен достъп до мястото им.

Съгласно Условие 5.8.11. е въведена Инструкция за определяне на средствата за противодействие при аварии, най-подходящи места за разположението им, редовна им проверка и поддръжка в изправност.

Всички пожарогасители  на територията на инсталацията са описани в “Списък на местата на противопожарните средства за пожарогасене” и са  определени места им на разположение. Проверяват се ежегодно от лицензирана фирма, която да издава протокол и стикер за срока на годността им.

Съгласно Условие 5.8.12 се поддържа актуален списък на персонала, отговорен за изпълнението на действията предвидени в Плана за провеждане на СНАВР

С цел поддържане на комуникационното осигуряване на обекта с компетентните и специализираните органи, периодично да се актуализира списъка с телефонни номера за оповестяване в  Плана за провеждане на СНАВР от отговорното лице- НОТБЗР.

- Записи

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително

Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е  списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

- Докладване

От 20.09.2008г. “Българска Петролна Рафинерия”” ЕООД, гр. София извършва дейности по управление на околната среда, съгласно Комплексно разрешително № 246-НО/2008г., издадено от Министъра на околната среда и водите.

Настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и условие 5.10.1. от Комплексно разрешително № 246-НО/2008г.

Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ и Басейнова дирекция Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително в срок до 31 март   на хартиен и електронен носител.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”.

- Актуализация на СУОС

“БПР” ЕООД ще актуализира системата за управление на околната среда при изменение или актуализация на издаденото Комплексно разрешително № 246-НО/2008г. или след издаването на ново такова.

3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1. Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) става от от яз. Горни Дъбник, при наличие на актуално разрешително за водоползване –               № 003650/ 14.06.2005г., издадено от Министъра на околната среда и водите със срок на действие от 14.06.2005г. до 14.06.2011г.На 13.01.2011г е издадено Решение №7/13.01.2011г на МОСВ за Изменение и за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане№003650/14.06.2005г. от яз.“Горни Дъбник“ за промишлено водоснабдяване ,охлаждане и противопожарни нужди с краен срок на действие 14.06.2021г.

„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД притежава Разрешително за водовземане от подземен обект „С 4хг” №11590343/17.03.2009 с цел „Противопожарни нужди” издадено от Директора на БД  Дунавски район с център Плевен.

Тръбен кладенец „С 4 хг – БПР – Дисевица” се използва за противопожарни цели, съобразно условията на разрешителното. Той е оборудван с водомер за отчитане на използваните водни количества. Измерват се ежемесечно статично и динамично ниво. Данните от провеждания количествен мониторинг се записват в дневник.

Експлоатацията и поддръжката на основния консуматор на вода за охлаждане в инсталацията - Блок „АД”, се извършват съгласно Технологична инструкция за работата на Блок “Атмосферна Дестилация”(АД).

Ежедневно се правят проверки на техническото състояние на ваната за оборотни и охлаждащи води и се документират резултатите в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоражения”.

За периода 1.01.2011г. – 31.12.2011г. не са констатирани  несъответствия при експлоатацията на ваната за оборотни водиОсновен консуматор на вода за промишлени цели в инсталацията е Инсталацията за производство на топлоенергия (ИПТ), чиято експлоатацията и поддръжката  се извършва, съгласно Технологична инструкция за обслужване и експлоатация на парокотелна инсталация.

Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа с цел осигуряване на безпроблемна експлоатация на водопреносните съоражения в БПР ЕООД се извършва, съгласно “Инструкция за извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната  и канализационната мрежа” на БПР ЕООД. Документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводна мрежа се записва в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

За периода 1.01.2011г. – 31.12.2011г. не са констатирани течове по водопроводната система .

Използваното количество вода за промишлени цели и охлаждане от от яз. Горни Дъбник, се измерва с водомер, монтиран непосредствено на отклонението от магистралния водопровод. Документира се ежемесечно в двустранен протокол между НС и БПР ЕООД, съгласно сключен договор .

Количество вода използвана за промишлени цели се отчита с водомерно устройство, монтирано на водопровода, захранващ ИПТ.

За периода1.01.2011г. – 31.12.2011г. използваното общо количество вода за производствени нужди /включително охлаждане е 42930 m3.

Съгласно утвърдена „Методика за отчитане на действителната консумация на ресурси-вода,енергия,суровини,спомагателни материалии горива при производство на един тон продукт” годишните изразходвани водни количества на Инсталацията за производствени нужди/включително охлаждане за производство на единица продукт за периода1.01.2011г. – 31.12.2011г г. е 2,12 m3/t. (при  произведени продукти за посочения период – 10221,328t.)

Разрешеното количество вода за производство на единица продукт на инсталацията е 4,40 m3 / t., съгласно Условие 8.1.2 на Комплексно Разрешително №246-НО/2008г.

Ежемесечно се прилага оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди /включително охлаждане/ с определените норми в Условие 8.1.2. на КР като данните се документират в съответен формуляр(Ф100-13 от СУОС).

Няма констатирани несъответствия в действителната разходна норма за единица продукт и  разходните норми заложини в Условие 8.1.2. на КР.

Прилагат се инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на технологично оборудване, основни консуматори на вода за производствени нужди/включително охлаждане (съгл. Усл. 8.1.3 );

- проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване (съгл. Усл. 8.1.4.  );

- измерване и документиране на изразходваните количества вода, оценка на съответствие с определените норми (съгл. Усл. 8.1.5.2, 8.1.5.3);

- документиране на резултати от проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа (съгл. Усл. 8.1.5.4).

Брой извършени проверки на водопроводната мрежа  -726 броя.

Брой установени течове -  не са установени течове.

Брой установени отклонения -  не са установени отколонения.

Брой предприети коригиращи действия – 0 брой.

Количество използвана вода за прозводствени нужди(включително охлаждане) за Инсталацията - Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт

таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количес-тво, съглас-но КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| яз. Горни Дъбник | - | 4,40 m3 / t | 42930 m3 | 2,12 m3 / t | Да |

3.3.2. Използване на енергия

Прилагат се Методика за отчитане и изчисляване на консумацията на електроенергия и топлоенергия от инсталацията по Условие 2 на КР и „Методика за отчитане на действителната консумация на ресурси-вода,енергия,суровини,спомагателни материалии горива при производство на един тон продукт”

Измерването на консумираната електроенергия от инсталацията по Условие 2 на КР се осъществява от един общ електромер, съдържащ електроизмервателна група, която включва следните уреди:

- електромер за измерване на активна енергия, тройнотарифен

- електромер за измерване на реактивна енергия, еднонотарифен

- електромер за реактивна енергия за посока, еднонотарифен

- часовниково реле

Отчитането на консумираната топлоенергия от инсталациите се извършва по изчислителен път, на база на изразходеното количество природен газ.

Контрол и отчет относно използваната топлоенергия се осъществява чрез отчитане разходите на природен газ.

Извършва се непрекъснато регистриране чрез измервателни уреди потреблението на природен газ.

Отчитането на консумираната електро-/топлоенергия енергия се извършва ежедневно по показания на общ електромер и съответно разходомер за природен газ.

Показанията им се записват в “Дневник за разход на ел. енергия и газ”. Ежемесечно се изготвят  констативени протоколи за потребената  ел./топлоенергия енергия за  съответия период.

Съгласно Условие 8.2.1.3 са определени процесите и оборудването, които са основни консуматори на електро-/топлоенергия в Рафинерията за атмосферна дестилация на нефт.

Основни консуматори на електро/топлоенергия в инсталацията са:

- Блок ЕЛОУ

основните консуматори на електро енергия са:

помпа за захранване на инсталацията със суров нефт /П-1 иП-2/ като във всеки един момент работи само една от тях, а другата е резервна;

основните консуматори на топлоенергия е:

топлообменник /Т-2/ за окончателно загряване на суровият нефт.

- Блок АД

основните консуматори на електро енергия са:

помпите от помпен блок-1.В него са разположени 6 бр. двойни технологични помпи/ една работи, а другугата е в резерв/;

газова горелка на пещ F-101;

компресори- 2 бр., осигуряващи нужния технологичен въздух ;

въздушни вентилатори- 4 бр. на охлаждащият блок;

помпа/П-102/ А/Б, осигуряваща циркулацията на охлаждащата вода.

основните консуматори на топлоенергия са:

колони: К-101, К-102 и К-103.

- Блок Съхранение и експедиция на нефтопродукти

основните консуматори на електро енергия са:

помпен блок-2. Състои се от 4 двойки помпи посредством които се осъществява товаренето на готови нефтопродукти от автоналивната естакада;

помпи за разтоварване на нефт;

помпи за транспортиране на нефт между суровинни резервоари.

основните консуматори на топло енергия са:

всички суровинни и стокови резервоари;

пароспътници на тръбопроводи.

Инсталация за производство на топлоенергия

основните консуматори на електро енергия са:

1 бр. котел В 1, тип ПК – 4.0

1 бр. котел В 2, тип ПК – 2.5

основните консуматори на топлоенергия са:

Не се консумира топлоенергия, а произвежда топлоенергия под формата пара за технологични нужди.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електро-/топлоенергия в инсталацията, съгласно Условие 8.2.1.4.

Документирането на резултатите от инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване се извършва в “Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения” от отговорното лице (Условие 8.2.2.3).

Въведена е инструкция за проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Извършва се проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа с цел осигуряване на безпроблемната и експлоатация, съгласно Условие 8.2.1.5.

За отчетния период не са  констатирани пропуски по топлопреносната мрежа .

Съгласно Условие 8.2.2.1. е извършено измерване, изчисляване и документиране на количествата електро-/топлоенергия, като данните се документират в съответен формуляр (Ф100-14 и Ф100-15 от СУОС).

Годишна консумация на електро-/топлоенергия на производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2.е изчислена съгласно „Методика за отчитане на действителната консумация на ресурси-вода,енергия,суровини,спомагателни материалии горива при производство на един тон продукт” и е представена в Таблица 3.2 (при  произведени продукти 10221,328 t.).

Консумация на електроенергия                                                     таблица 3.2

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт | 0,04244 MWh/t | 0,03072MWh/t | да |

Консумация на топлоенергия                                                         таблица 3.2

| Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Рафинерия за атмосферна дестилация на нефт | 0,710 MWh/t | 0,569 MWh/t | Да |

Съгласно Условие 8.1.5.3 ежемесечно се извършва оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро-/топлоенергия с определените норми в Условие 8.2.1.1 на КР, като данните се документират в съответен формуляр (Ф100-14 и Ф100-15 от СУОС).

Не е установено  несъответсвие между месечното използваното  количество електроенергия за единица продукт спрямо  разрешено по т.8.2.1.1 от КР.

Установено е несъответствие между месечно използваното  количество топлоенергия за единица продукт  и разходните норми, заложени  в Условие.8.2.1.1 таблица 8.2.1.1 на КР за месец декември. Поради ниските температури за периода и образували се локални замръзвания по продуктопроводи и апарати е увеличено използването на пара за отстраняване на замръзванията и поддържане на инсталацията в нормален технологичен режим. Във връзка с несъответствието е попълнен  Ф100-10 .

Предприети са коригиращи и превантивни  действия:

Намален е излишният разход на пара по инсталацията след предприети мерки за недопускане  замръзвания на нефтопроводи, обогреви, апарати и съоръжения.Облекчен е режима на работа на парните котли чрез въвеждане на график на работа.Извършена е ревизия на кондензационните гърнета с цел проверка на тяхната изправност и недопускане на излишък на използване на пара. По този начин е постигнато намаляване количеството на използваната пара  а от тук  респективно намаляване разхода на газ за производство на топлоенергия.

Не се установява несъответствие между  заложената в КР стойност за консумация на топлоенергия за единица продукт за годината и реалната такава.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Употребяваните при работа на инсталацията по Условие 2 на КР суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Условие 8.3.1.1, Условие 8.3.1.2 и Условие 8.3.1.3.

Съгласно Условие 8.3.2.1 се прилагат инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като:

- месечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата за Инсталацията ;

- месечно производство за Инсталацията ;

- месечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата  за  производство на единица продукт за Инсталацията;

- годишна консумация на суровините, спомагателните материали  и горивата за  производство на единица продукт за Инсталацията.

Прилага се „Методика за отчитане на действителната консумация на ресурси-вода,енергия,суровини,спомагателни материалии горива при производство на един тон продукт”.Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условие Условие 8.3.1.1, Условие 8.3.1.2 и Условие 8.3.1.3.

Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива се документират в съответните формуляри от СУОС като в тях се отразяват и оценката на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива.

Използване на суровини                                                               таблица 3.3.1

| Суровина |  | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нефт | нефт | 77 160t. | 1,105t/t продукт | 10783,413 | 1,055 t/t | да |
|  | кондензат | 2 400t. |  | - |  |  |

Използване на спомагателни материали 											таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавки за горива | 2005,884 t/y. | 0,081 t/t продукт | 0,325t | 3,2.10-5 | Да |
| Деемулгатор | 4,752 t/y. | 0,066.10-3 t/t продукт | 0,13775t | 0,0135.10-3t | Да |
| Масло | 0,2 t/y. | - | 0,0088t | - | Да |
| Натриев хлорид | 15,0 t/y. | - | 6,500t | - | Да |

Използване на горива 																	таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 4980,566 t/y | 69,175.10-3t/t продукт | 1023,668т | 50,023.10 -3 t/t | да |

Съгласно Условие 8.3.2.2 ежемесечно се извършва оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените норми в Условие 8.3.1.1, Условие  8.3.1.2 и Условие 8.3.1.3 на КР като данните се документират в съответен формуляр (Ф100-16 ,Ф100-17, Ф100-18 Ф100-19 Ф100-20, Ф100-21  и Ф100-22 от СУОС).

За периода 1.01.2011-31.12.2011 e установено несъответствие между месечно измерените/изчислените количества деемулгатор за месеците ноември и декември. Попълнен е Ф100-10 и са взети мерки за отстраняване на несъответствието. За периода 1.01.2011-31.12.2011 няма несъответствие между месечното измерените/изчислените количества суровини,спомагателни материали и горива с определените норми в Условие 8.3.1.1,Условие 8.3.1.2.и Условие 8.3.1.3 на КР като данните се документират в съответен формуляр(Ф100-16,Ф100-17,Ф100-18,Ф100-19,Ф100-20,Ф100-21 и Ф100-22 от СУОС)

В резултат на прилагане на инструкцията по Условие 8.3.2.2 не са установени отклонения и съответно не са предприемани коригиращи действия.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

На територията на “БПР”ЕООД е обособен стоково-суровинен парк за съхранение на суровини, спомагателни материали (добавки за горива) и продукти, с капацитет, осигуряващ нормален и безавариен производствен процес.

Всички вещества, класифицирани като “опасни”, попадащи в обхвата на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати се съхраняват, съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листи за безопасност (Условие 8.3.4.1.)

Картотеката с Информационни листове за безопасност (ИЛБ) на всички използвани опасни химични вещества и препарати се съхранява в рафинерията и е достъпна за всички работещи с опасни вещества. ИЛБ се предоставя при поискване на РИОСВ (Условие 8.3.4.1.1.).

За всички произвеждани химични вещества в Инсталацията по Условие 2 и класифицирани като опасни съгласно ЗЗВВХВП са изготвени ИЛБ и се предоставят на клиентите съгласно нормативните изисквания. В рафинерията не се произвеждат опаковани химични вещества и съответно не се етикетират (Условие 8.3.4.1.2.).

Предприети са необходимите действия по прилагане на Регламент ЕО № 1907/2006г. на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химичните вещества и препарати (REACH).Регистрирани по REACH са 4 вещества,произвеждани в БПР-ЕООД.

Съхранението на добавки за горива, масла, деемулгатор се осъществява съгласно Условие 8.3.4.2. в  Склад №2 (II-ро отделение) с площ 48 м2 и капацитет 288 м3 при спазване на следните условия:

- притежава подова и странична изолация, осигуряваща задържането на територията на площадката на води  или други течности, попаднали върху нея;

- притежава подова и странична изолация; не се допуска просмукване на води или други течности в почвата под площадката;

- няма гравитационна връзка с канализационната система.

Изпълнено е Условие 8.3.4.4., като склад № 2 е оборудван с вани за съхранение на опасни химични вещества и препарати, устойчиви на тяхното въздействие. В този склад не се съхраняват вещества, попадащи под обхвата на Наредба № 16/1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Съхранението на натриев хлорид се осъществява съгласно Условие 8.3.4.3. в  склад №.1 с площ 17,25 м2 и капацитет 47,4 м3 при спазване на следните условия:

- притежава подова бетонова изолация, без връзка с канализацията. Съхранението на течните суровини и продукти, които са използвани и произвеждани се извършва единствено в резервоарите, посочени в Условие 8.3.4.5, устойчиви на действието на веществата, съхранявани в тях и посочени в таблица А.

таблица А

| Резервоар № | Проектен капацитет, m3 | Съхранявано вещество | Тип, размери, констр.м-л | Средства за защита на почвите от замърсявания, наличие на обваловка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 | 2 000 | Не се използва | Верт. D-15,20 м H-11,95 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R-2 | 2 000 | нефт | Верт. D-15,20 м H-11,95 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R-3 | 2 000 | нефт | Верт. D-15,20 м H-11,95 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R-4 | 2 000 | Не се използва | Верт. D-15,20 м H-11,95 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R-5 | 2 000 | нефт | Верт. D-15,20 м H-11,95 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 104 | 100 | разтворител “БАС-L” | хоризонт. D-2,99м L-14,584м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 105 | 160 | газьол с 0,1 % сяра | хоризонт. D-3,46 м L-18,160м | бетонова обваловка за целия обем |
| R106 | 160 | Котелно гориво със съд. на сяра до 1% | хоризонт. D-3,46 м L-18,160м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 107 | 50 | минерален терпентин | хоризонт. D-2,82 м L-8,7500м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 108 | 30 | Не се използва | хоризонт. D-2,54 м L-6,045м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 109 | 25 | Не се използва | хоризонт. D-2,55 м L-4,98м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 110 | 95 | Котелно гориво със съд на сяра до 1% | хоризонт. D-2,9796 м L-13,1284 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 111 | 200 | разтворител “БАС-L” | Верт. D-6,635 м H-5,92 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 112 | 200 | Минерален терпентин | Верт. D-6,615 м H-5,94 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 113 | 400 | газьол с 0,1 % сяра | Верт. D-8,53 м H-7,44 м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 114 | 400 | Не се използва | Верт. D-8,53 м H-7,44 м | бетонова обваловка за целия обем |
| Резервоар № | Проектен капацитет, m3 | Съхранявано вещество | Тип, размери, констр.м-л | Средства за защита на почвите от замърсявания, наличие на обваловка |
| R 115 | 50 | Не се използва | хоризонт. D-2,52 м L-9,897м | бетонова обваловка за целия обем |
| R 116 | 50 | Не се използва | хоризонт. D-2,52 м L-10,060 м | бетонова обваловка за целия обем |

Съгласно Условие 8.3.4.8 от КР и съгласно Приложение №1  към чл.3, ал.1 на Наредба №16	 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение ,товарене или разтоварване на бензини(обн., ДВ, бр.75 от 1999г.)  към терминала за товарене на нефтопродукти е изградено техническо съоръжение за дънно пълнене на автоцистерни за разтворителите “БАС-L”,  и минерален    терпентин

Съгласно Условие 8.3.4.9 се прилага „Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките за съхранение на течни суровини , спомагателни материали и продукти”, която включва: проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките, действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки и установявянето на причините за регистрираните нарушения и предприемане на коригиращи действия.

В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.3.4.9 не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

Съгласно Условие 8.3.4.11 се извършва периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали и продукти с експлоатационните изисквания и условията на КР, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Проверките на техническото състояние на съоръженията и площадките за съхранение се извършва ежедневно от отговорния персонал и резултатите се документират в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения” (Условие 8.3.5.)

Документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на резервоарите и обваловките се извършва в протоколи от съответните изпитвания,  и/или в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

Съгласно Условие 8.3.4.12 се прилага инструкция за отстраняването на течове, както и поддръжката на фланцеви съединения, уплътнения и помпи по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и продукти. Извършва се съгласно ТИ-8 „Техническа инструкция за предпазване на подземни води в случай на изтичане на нефт и нефтопродукти”.

Докладване съгласно изискване на Условие 8.3.6.1:

Няма установявени  несъответствия с експлоатиационните изисквания за съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали и продукти .

Извършени са следните проверки:

- брой на извършените проверки – на всеки резервоар  се правят проверки два пъти на денонощие –726 бр., като резултатите се отразяват в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

- брой на извършените проверки на обваловки - проверки се правят два пъти на денонощие- 726 бр., като резултатите се отразяват в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствие -  няма

- предприетите коригиращи действия -  няма.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ И PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1 b) | в почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 2# | 630 -08 - 0 | Въглероден оксид (СО) | / -/ 2581,8102 | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | / -/ 2735848,284 |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | / - / 3168,8157 | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOх/ SO2 ) | / - / 12,6301 | - | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - | / - / 73,35 | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) | - | - | - | / - / 7,52 | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Рb) | - | - | - | / - / 0,0 | - |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | - | - | - | / - / 0,17 | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ въглерод) | - | - | - | / - / 5,51 | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | - | - | / - / 2007,00 | - |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

В “Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, при преработка на суровини се експлоатира факелна система, съгласно Условие 9.1. и при спазване на технологичната инструкция за нейната експлоатация.

В Инсталацията по Условие 2., точковите организирани източници на емисии в атмосферния въздух са единствено тези определени по Условие 9.2.

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Съгласно Условие 9.3.2  е въведена инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, причини за неорганизираните емисии и мерки за ограничаването им.

Извършва се периодична проверка на техническото състояние на основното оборудване на Инсталацията с цел своевременно установяване на източниците на неорганизирани емисии на площадката, а именно: неплътности в технологичното оборудване и тръбопроводи, дихателни клапи на резервоари, предохранителни клапи, наливна естакада, факелно устройство, транспорт и др.

Проверката се извършва, съгласно технологичните инструкции и производствено- техническите инструкции на „Българска Петролна Рафинерия” ЕООД.

Документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на съоръженията се извършва ежедневно в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

В инстукцията са посочени мерки (превантивни дейности) за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии като резултатите от изпълнението им се документират и съхраняват от отговорното лице НОТО.

За отчетния период не са констатирани неорганизирани емисии / изпускания от уплътнения и фланци, предохранителни клапи, неплътности и др./.

Съгласно Условие 9.3.3  се прилага инструкция за Периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и  ограничаването на неорганизираните емисии, установяване на причини за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

На територията на предприятието няма изпускане на интензивно миришещи вещества в резултат на дейността на Дружеството (Условие 9.4). В рафинерията се преработва нефт с ниско съдържание на сяра. При атмосферната дестилация на такъв вид нефт практически не се отделят сероводород и меркаптани.

В случаи на постъпили оплаквания за наличие на интензивно миришещи вещества във въздуха в района около и прилежащите му райони ще се предприемат действия за идентифициране на източниците/ разкапсуловане, изпускане от фланци и др./ и прилагане на мерки за предотвратяване/ намаляване на емисии от интензивно миришещи вещества. Мерките за предотвратяване/ намаляване на емисии от интензивно миришещи вещества са:

- Да се използва екологично чистото гориво – природен газ;

- Да се преработва чрез атмосферна дестилация нефт с ниско съдържание на сяра;

- Да се извършва при необходимост подмяна или ремонтиране на уплътненията и частите, свързани с оборудването.

Съгласно Условие 9.4.3  се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване на емисии от интензивно миришещи вещества.

Спазват се посочените мерки и поради тази причина не са констатирани изпускания на интензивно миришещи вещества.

Емисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качеството на околната среда.

Въздействието на емисиите (организирани и неорганизирани) на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух се оценява чрез периодични (веднъж годишно) имисионни измервания, за качеството на атмосферния въздух от акредитирана лаборатория. На 21.04-24.04.2011г. е извършено измерване от  акредитирана лаборатория, съгласно сключен договор и е издаден Протокол от изпитване №248/26.04.2011г.на РЛ към ИАОС гр.Плевен. Резултатите от измерването отговарят на ПДК, съгласно нормативна уредба за качеството на атмосферния въздух.

Копие от протокола е приложен към Доклада.

Съгласно Условие 9.6.1.1 собствения мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха на изпускащо устройство К1 (комин на технологична пещ F101) и изпускащо устройство К 2 (комин на ИПТ) се извършват веднъж на две години.

Мониторинга е извършен през месец декември 2011г. от Акредитирана лаборатория,като са  издадени  Протоколи №1032/16.02.2012,№1033/16.02.2012 и №1034/16.02.2012г ЛИК „ЛИПГЕИ”към „Пехливанов инженеринг”ООД

Таблица 2.        Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство комин К 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах /ФПЧ | mg/Nm3 | - | - |  | Веднъж на 2 години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 250 |  | 130 | Веднъж на 2 години | да |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 0,00 | Веднъж на 2 години | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0,00 | Веднъж на 2 години | да |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | 4120 | - | 4004 | Веднъж годишно | да |
| Изпускащо устройство комин К 2-Котел В2,тип ПК2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Прах /ФПЧ NOX CO SO2 | mg/Nm3 | - | - |  | Веднъж на 2 години |  |
|  | mg/Nm3 | 250 | - | 120 | Веднъж на 2 години | да |
|  | mg/Nm3 | 100 | - | 0,00 | Веднъж на 2 години | Да |
|  | mg/Nm3 | 35 | - | 0,00 | Веднъж на 2 години | Да |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | 5309.925 | - | 1996 | Веднъж годишно | да |
| Изпускащо устройство комин К 2-Котел В1,тип ПК 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Прах /ФПЧ NOX CO SO2 | mg/Nm3 | - | - |  | Веднъж на 2 години |  |
|  | mg/Nm3 | 250 | - | 174,3 | Веднъж на 2 години | да |
|  | mg/Nm3 | 100 | - | 0,00 | Веднъж на 2 години | Да |
|  | mg/Nm3 | 35 | - | 0,00 | Веднъж на 2 години | Да |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | 5309.925 | - | 3730 | Веднъж годишно | да |

За определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха е използвана Актуализирана Методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха твърдена със заповед № РД 77/03.02.2006г. на МОСВ, Ръководство за инвентаризация на емисии – EMEP/CORINAIR Emission Inventary Guidebook – 3-то издание от м. септември /2004г.,което е изготвено на база CORINAIR-97

Използвана е формула за изчисления:

E = EF.A

където:

Е – емисия на определен замърсител, kg/y;

EF- емисионен фактор, който е относителна мярка и представлява емисия, отнесена за единица количествена характеристика, която определя адекватно конкретната дейност, g/GJ;

А – количество изгорено гориво, суровина или продукция, m3 или t.

Данните от изчисленията са представени в следната Таблица ЕРИПЗ:

Таблица ЕРИПЗ

| Дейност на инсталацията по Условие 2 | Точков източник (производствен или горивен) | Замърсител | А Количество и вид (гориво, суровина, продукция) | Топлопроводност, GJ | ЕF Емисионен фактор, g/GJ | Е Емисия, Kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Нефтена промишленост |  |  |  |  |  |  |
| А.1. Пещни процеси без контакт | Производствен източник – комин К1 на технологична пещ Ф101 | 1. SO2 | 474255m3 прир.газ | 18042,942* | 0,7 | 12,6301 |
|  |  | 2.NOх | 474255m3 прир.газ | 18042,942* | 71 | 1281,0489 |
|  |  | 3.СО | 474255m3 прир.газ | 18042,942* | 141 | 2544,0548 |
| А.2. Топлоцентрали под 50MW | Горивен източник – комин К2 на ИПТ | 1. SO2 | 829652m3 прир. газ | 31462,781* | - | 0 |
|  |  | 2.NOх | 829652m3 прир. газ | 31462,781* | 60 | 1887,7668 |
|  |  | 3.СО | 829652m3 прир. газ | 31462,781* | 1,2 | 37,7553 |

Забележка*-топлопроводността се изчислява  от стойността на СТИ-долна от ежемесечните протоколи от анализ на природния газ в акредитирана лаборатория

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води

Смесеният поток (производствени и дъждовни води) отпадъчни води от площадката се заустват в канализационната система и се пречистват единствено в ПСОВ на „Рафинерия Плама“АД, при наличие на актуален договор с дружеството, експлоатиращо канализационната система. (Условие 10.1.)

Прилага се инструкция за отчитане и изчисляване на количествата зауствани, като смесен поток  (производствени и дъждовни води) отпадъчни води по Условие 10.1.2.2.

Месечното количество, заустена като смесен поток (производствени и дъждовни води) отпадъчни води се документира в двустранен протокол между „Рафинерия Плама“АД  и БПР ЕООД, съгласно актуалния договор.

Отчетеното месечното количеството зауствани, като смесен поток  (производствени и дъждовни води) отпадъчни води се документират във формуляр Ф 100-24 и се изчисляват среднодневен дебит (Qср. ден), максимален дебит за час (Qмакс.час) и средногодишен дебит (Qср. год.) и се съпоставят с определените количества в КР .

Съгласно Условие 10.1.2, Условие 10.1.1.1 и Таблица 10.1.2.1 се извършва собствен мониторинг на смесеният поток (производствени и дъждовни води) отпадъчни води, зауствани в канализационната система на „Рафинерия Плама“АД, при точка на пробовземане №2 – последна шахта преди точката на заустване. Мониторингът е  документиран във Ф100-24  въз основа на протоколи от изпитвания в акредитирани лаборатории, описани по-долу:

-Протоколи от изпитване на Регионална лаборатория Пловдив към  ИАОС ГД”Лабораторно –аналитична дейност”със следните номера-№10-2125/21.12.2011,№10-1898/21.11.2011,№10-1673/01.11.2011,№1417/2011от23.09.2011,№1292/2011 от16.09.2011,№1089/2011 от 16.09.2011,№0885/2011 от 30.06.2011,№0618/2011 от 27.05.2011,№0455/2011 от 27.05.2011,№0264/2011 от 27.05.2011,№0182/2011 от 29.03.2011,№0057/2011 от 15.03.2011 по показател бензо(а)пирен

- Протоколи от изпитване на Лаборатория за изпитване на отпадъчни води „ВиК” ЕООД гр Плевен със следните номера-№1054В/21.12.2011,№964 В/28.11.2011,№864 В/19.10.2011,№775 В/26.09.2011,№704 В/26.08.2011,№597В/21.07.2011,№500 В/24.06.2011,№410 В/27.05.2011,№322 В/26.04.2011,№241 В/24.03.2011,№133 В/18.02.2011,№57 В/25.01.2011 по показатели ХПК,БПК5,общ азот

- Протоколи от изпитване на Лаборатория за изпитване „Аналитични методи””Лукойл Нефтохим Бургас”АД със следните номера- № 1  /12.01.2012       ,	№98/22.11.2011,№92/21.10.2011,№85/17.09.2011,№76/23.08.2011,№61/18.07.2011,№55/16.06.2011,№48/27.05.2011,№39/20.04.2011,№21/17.03.2011,№12/22.02.2011

№6/21.01.2011 по показатели  бензен и БТЕХ

- Протоколи от изпитване на Акредитирана изпитвателна лаборатория на нефт,разтворители,горива и нефтопродукти „БПР”ЕООД със следните номера-№636/19.12.2011,№588/16.11.2011,№550/18.10.2011,№467/15.09.2011,№416/19.08.2011,№358/15.07.2011,№295/15.06.2011,№248/13.05.2011,№206/15.04.2011,№147/17.03.2011,№090/16.02.2011,№028/19.01.2011 по показатели рН,неразтворени вещества,съдържание на нефтени въглеводороди,съдържание на хром(общ)и (шествалентен),съдържание на олово,съдържание на феноли(общо)(летливи),съдържание на сулфиди.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества по Условие 10.1.1.1.

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води от смесен поток(производствени и дъждовни води)в канализация

| № | Показатели | Концентрация на замърсяващи веществата в промишлено-дъждовните отпадъчни води, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустими концентра ции, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември |  |
| 1 | Активна реакция рН | 7,66 | 7,68 | 7,47 | 7,52 | 7,64 | 7,75 | 7,66 | 7,54 | 7,68 | 7,74 | 7,61 | 7,75 | 6,50 - 9,0 |
| 2 | Неразтворени вещества | 283 | 295 | 233 | 245 | 283 | 245 | 228 | 255 | 286 | 255 | 272 | 248 | 400 |
| 3 | БПК 5 | 150 | 140 | 17 | 56 | 10 | 22 | 13,0 | 34 | 20 | 28 | 19 | 23 | 30 |
| 4 | ХПК | 312 | 298 | 104 | 121 | 45 | 49 | 49 | 85 | 49 | 85 | 78 | 63 | 1000 |
| 5 | Азот-общ | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 1,8 | 1,30 | 0,9 | 1,7 | 1 | 1,4 | 1,1 | 1 | 10 |
| 6 | Нефтопродукти | 2,25 | 2,120 | 1,85 | 1,38 | 1,52 | 1,34 | 1,55 | 1,12 | 2,29 | 2,15 | 2,23 | 2,12 | 10 |
| 7 | Хром (общ) | 0,133 | 0,138 | 0,155 | 0,112 | 0,128 | 0,116 | 0,103 | 0,134 | 0,190 | 0,153 | 0,137 | 0,173 | 0,5 |
| 8 | Хром (шествалентен) | 0,042 | 0,035 | 0,041 | 0,036 | 0,043 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,055 | 0,058 | 0,052 | 0,066 | 0,1 |
| 9 | Олово | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,1 |
| 10 | Феноли (летливи) | 0,048 | 0,033 | 0,024 | 0,002 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,016 | 0,027 | 0,023 | 0,018 | 0,012 | 0,5 |
| 11 | Феноли (общо) | 0,131 | 0,146 | 0,106 | 0,090 | 0,075 | 0,062 | 0,055 | 0,082 | 0,133 | 0,1 | 0,124 | 0,105 |  |
| 12 | Бензен | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,010 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,027 | <0,002 | 0,05 |
| 13 | Бензо(а)пирен | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | <0,05E-4 | 0,05 |
| 14 | BTEX |  |  | <0,002 |  |  |  | <0,002 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 15 | Сулфиди | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,02 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 1,0 |
| количество | месечно количество отпадъчни води, m3 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |  |
|  | Qср. год.-m3/y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54000 |
|  | Qср.ден - m3 | 145,16 | 150 | 145,16 | 150 | 145,16 | 150 | 145,16 | 145,16 | 150,00 | 145,16 | 150,00 | 145,16 | 150 |
|  | Qмакс.час - m3 | 6,05 | 6,7 | 6,05 | 5 | 6,05 | 5 | 6,05 | 6,05 | 5 | 6,05 | 5 | 6,05 | 13,26 |

Съгласно Условие 10 отпадъчните води от площадката се на БПР се отвеждат и пречистват в ПСОВ  на „Рафинерия Плама“АД въз основа на сключен договор и заложени норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадните води , зауствани в канализационната система на „Рафинерия Плама“АД преди ПСОВ съгласно приложения 1 и 2 на актуалния договор. Извършен е собствен мониторинг съгласно Условие 10.1.2, Таблица 10.1.2.1 и Приложения 1 и 2 на актуалния договор.

Във връзка с Условие 10.5.1.1 са извършени 12 броя проверки.

Констатирано е несъответствие по показател БПК5.

Поради ниските температури през зимата и образуваните локални замръзвания на канализационната система за отпадни води, ниското ниво на отпадъчните води и невъзможността за промиване на канализационната система са завишени стойностите на показател БПК5

Ниското ниво на дъждовните води и ниското ниво на отпадните води в канализационната система водят до завишаване на показателя през летните месеци.

Във връзка с констатираните несъответствия са предприети коригиращи и превантивни действия,отразени във Ф100-10, които прилагаме към доклада.

При констатиране завишени стойности на БПК5 се извършва промиване на канализационната система на площадката на Рафинерията.Следи се за недопускане на замърсявания на работните площадки. Превантивно са извършва наблюдение на състоянието на приемните шахти и канализационната система и нивото на отпадните води

Смесеният поток (производствени и дъждовни води) отпадъчни води от площадката се заустват в канализационната система и се пречистват единствено в ПСОВ на „Рафинерия Плама“АД и  не водят до замърсяване на воден обект.

Количеството замърсител бензен е под прага за пренос на замърсители извън площадката съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета.

Изчисляване на годишни емисии на замърсителите в отпадъчните води смесен поток (производствени и дъждовни води)  по Условие 10.1.2.4., като пренос на замърсители извън площадката, изразени като килограма за година:

.

| Показател | Годишна емисия на замърсителя в отпадъчните производствени води, пренесени извън площадката kg / y |
| --- | --- |
| Общ азот | 73,35 |
| Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | 2007,00 |
| Хром и съединенията му (като Cr) | 7,52 |
| Олово и съединенията му (като Рb) | 0,00 |
| Феноли (като общ С) | 5,51 |
| Бензен | 0,17 |
| BTEX | - |

Охлаждащи води

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на тръбопреносната система на площадката за охлаждащи води (Условие 10.2.1)

Проверката се извършва, съгласно “Инструкция за извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната  и канализационната мрежа” на БПР ЕООД.

Документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на тръбопреносната система за охлаждащи води се извършва в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

При констатиране на несъответствия се предприемат мерки  за  своевременното им отстраняване.

Прилага се инструкция за Проверка и поддръжка на оборотния цикъл за охлаждащи води (Условие 10.2.2)

Проверката и поддръжката на оборотния цикъл за охлаждащи води се извършва съгласно Технологична инструкция за работата на Блок “АД” - основен консуматор на вода за охлаждане в инсталацията.

Документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на ваната за оборотни и охлаждащи води да се извършва в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

При констатиране на несъответствия се предприемат мерки  за  своевременното им отстраняване.

Извършени са следните проверки:

- брой на извършените проверки – на тръбопреносната система за охлаждащи води се правят проверки два пъти на денонощие– 726 бр., като резултатите се отразяват в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

- брой на извършените проверки на оборотния цикъл за охлаждащи води - проверки се правят два пъти на денонощие- 726 бр., като резултатите се отразявт в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоражения”.

- брой установени несъответствия - 0

Битово-фекални отпадъчни води

Битово-фекалните отпадъчни води се заустват в канализационната система и се пречистват единствено в ПСОВ на „Рафинерия Плама“АД, при точка на заустване №1 и при наличие на актуален договор с дружеството, експлоатиращо канализационната система и ПСОВ .

Прилага се инструкция за отчитане и изчисляване на количествата зауствани битово-фекални води (Условие10.3.2.2).

Месечното количество, заустени битово-фекални отпадъчни води се документира в двустранен протокол между „Рафинерия Плама“АД и „БПР“ ЕООД, съгласно актуалния договор.

Отчетеното месечното количеството заустени битово-фекални отпадъчни води се документират във формуляр Ф100-25 и се изчисляват среднодневен дебит (Qср. ден), максимален дебит за час (Qмакс.час) и средногодишен дебит (Qср. год.) и се съпоставят с определените количества в КР.

Веднъж месечно се извършва собствен мониторинг на битово-фекалните отпадъчни води, зауствани в канализационната система на „Рафинерия Плама“АД, при точка на пробовземане №1 – последна шахта преди точката на заустване, по показатели и честота на пробовземане, определени в КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории при сключени договори.

Данните от собствения мониторинг са съответно от

- Протоколи от изпитване на Акредитирана изпитвателна лаборатория на нефт,разтворители,горива и нефтопродукти „БПР”ЕООД със следните номера-№636/19.12.2011,№588/16.11.2011,№550/18.10.2011,№467/15.09.2011,№416/19.08.2011,№358/15.07.2011,№295/15.06.2011,№248/13.05.2011,№206/15.04.2011,

- №147/17.03.2011,№090/16.02.2011,№028/19.01.2011 по показател неразтворени вещества

- Протоколи от изпитване на Лаборатория за изпитване на отпадъчни води „ВиК” ЕООД гр.Плевен със следните номера-

- №1056 В/21.12.2011,№962 В/28.11.2011,№866 В/19.10.2011,№777 В/26.09.2011,№703 В/26.08.2011,№595 В/21.07.2011,№499 В/24.06.2011,№409 В/27.05.2011,№321 В/26.04.2011,№240 В/24.03.2011,№132 В/18.02.2011,№58 В/25.01.2011 по показатели ХПК и БПК5.

Те се  документират   във формуляр Ф100-25 и  се съпоставят с определените норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества по Условие  10.3.1.1 ,Таблица 10.3.1.1  и актуален договор с„Рафинерия Плама“АД -Приложение 2

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества от КР (Условие 10.3.2.3)

При констатиране на несъответствие между резултатите от мониторинга  и определените норми, се анализират причините, довели до това и се предприемат коригиращи и превантивни действия.

Резултатите от анализа за причините довели до несъответствие и предприетите превантивни и коригиращи действия да  се документират във формуляр Ф 100-10 от „Наръчник на системата за управление на околната среда” от химик- еколог.

| № | Показатели | Концентрация на замърсяващи веществата в битово- фекалните отпадъчни води, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустими концентрации, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември |  |
| 1 | Неразтворени вещества | 262 | 312 | 280 | 310 | 325 | 290 | 310 | 291 | 310 | 284 | 305 | 286 | 400 |
| 2 | ХПК | 183 | 246 | 415 | 79 | 36 | 33 | 18 | 27 | 16 | 121 | 37 | 57 | 1000 |
| 3 | БПК 5 | 52 | 90 | 125 | 48 | 7 | 18 | 4 | 12 | 11 | 62 | 15 | 19 | 25 |
| количество. | месечно количество отпадъчни води, m3 | 205 | 130 | 130 | 260 | 270 | 245 | 285 | 350 | 260 | 150 | 205 | 90 | 2580 |
|  | Qср. год.-m3/y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3060 |
|  | Qср.ден - m3 | 6,61 | 4,64 | 4,19 | 8,67 | 8,71 | 8,17 | 9,5 | 11,29 | 8,67 | 4,84 | 6,83 | 2,9 | 8,33 |
|  | Qмакс.час - m3 | 0,28 | 0,19 | 0,17 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,4 | 0,47 | 0,36 | 0,2 | 0,28 | 0,12 | 0,62 |

Таблица 3 Емисии в битово-фекалните отпадъчни води в канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Средногодишни резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d | 8,33 | 7.47 | Веднъж месечно | да |
|  | m3/h | 0.62 | 0.31 |  | да |
|  | m3/y | 3060 | 2580 |  | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 400 | 298 | Веднъж месечно | да |
| ХПК | mg/dm3 | 1000 | 110 | Веднъж месечно | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 40 | Веднъж месечно | не |

Констатирани са несъответствия по показател БПК5

Поради ниските температури през зимата и образуваните локални замръзвания на канализационната система за отпадни води, ниското ниво на отпадъчните води и невъзможността за промиване на канализационната система са завишени стойностите на показател БПК5.

Във връзка с Условие 10.5.1.1 при констатиране завишени стойности на показателя БПК5 се извършва промиване на канализационната система на прощадката на Рафинерията. Превантивно се извършва наблюдение на състоянието на приемните шахти и нивата на отпадните води в тях. и канализационната система

“БПР“ ЕООД има сключен договор с „Рафинерия Плама“АД за пречистване на отпадъчните води от промишлено-дъждовната и битово-фекална канализация.Съгласно Приложение №2 на същия стойността на показателя БПК5 не трябва да надвишава 100мг/л...

Констатирано е несъответствие  по показател среднодневен дебит за месеците април,май,юли,август и септември.

Минималните завишавания на показателя през летните месеци са свързани с ремонтни дейности на територията на прощадката и по-високите среднодневни температури през периода,  довели до завишена консумация на питейна вода за битови нужди.

Годишната стойност на цитирания показател няма несъответствие с определената в КР норма.

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се заустват в канализационната система и се пречистват единствено в ПСОВ на „Рафинерия Плама“АД и не водят до замърсяване на воден обект.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове (Условие 10.4).Проверка състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове се извършва, съгласно „Инструкция за извършване на проверка за техническото състояние на водопроводната и канализационна мрежа”. Извършват се ежедневни обходи и огледи на трасето на канализационната система, като се следи за повишено ниво на приемните шахти. Периодично по преценка се извършва промивка на канализационната система. Следи се за наличие на покриващи капаци на шахтите и за тяхното състояние.

Документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на канализационната мрежа, се извършва ежедневно в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

Извършени са следните проверки:

- брой на извършените проверки – на канализационната мрежа се правят проверки ежедневно– 363 бр., като резултатите се отразяват в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоръжения”.

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствие -  няма

- предприетите коригиращи действия -  няма.

- 4.4. Управление на отпадъците

Образуване на отпадъци –Условие 11.1

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Условие 11.1.1 на КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата опасни отпадъци, образувани от Инсталацията по Условие 2 при производството на единица продукт  с определените количества в таблица 11.1 от КР  (Условие 11.1.3):

Опасни отпадъци, образувани от Инсталацията по Условие 2, които се генерират пряко от производствения процес са:

- Дънни утайки от резервоари   / 050103* /

- Разливи от нефт и нефтопродукти / 050105* /

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа /130205 */

- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества  / 150110*/

Ежемесечно количествата генерирани отпадъци от Инсталацията се определят по обемен или тегловен способ и се документират в отчетната книга, изготвена съгласно Наредба № 9 /28.09.2004 г./  и заверена  от РИОСВ- Плевен.

Изчисляват се и се документират във Ф 100-26, Ф100-27, Ф100-28, Ф100-29 от СУОС:

- месечно количество образуван отпадък за  Инсталацията ;

- месечно производство за Инсталацията ;

- месечно количество образуван отпадък за  единица продукт за Инсталацията;

- годишно количество образуван отпадък за  единица продукт за Инсталацията.

Извършени са 12бр.  оценки на количествата образувани при производството на единица продукт, които са отразени в съответните формуляри.

Няма констатирано несъответствие на количествата опасни отпадъци, образувани от Инсталацията по Условие 2 при производството на единица продукт  с определените в таблица 11.1 от КР  количества.

Събиране и приемане на отпадъци –Условие 11.2

Всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1 се събират съгласно изискванията на глава ІІ, раздел І на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените площадки за временно съхраняване на територията на рафинерията, по схемата за разделно събиране и в съответсвие с нормативната уредба (Условие 11.2.1).

Осъществява се по начин, който не позволява смесването на опасни отпадъци с друго отпадъци, смесването на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Съгласно Условие 11.2.8 се прилага инструкция за  периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР, както следва:

- Събирането на отпадъци с код и наименование:

  - 05 01 03* - Дънни утайки от резервоари;

  - 05 01 05* - Разливи от нефт и нефтопродукти;

  - 13 02 05*-Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа,

се извършва в специализирани съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, не се допуска разливане и/или изтичане,  и са маркирани съответно с надпис:  „Отпадъчни нефтопродукти” и „Отработени масла”, както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците;

Събирането на отпадък с код и наименование 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални варели) се извършва разделно в затворено помещение –площадка №2.

    - Събирането на отпадък с код и наименование 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии се извършва разделно в специализирани съдове - вани, които са устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък, и материалът, от който са изработени, не взаимодейства с тях; обозначени са с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори"; осигурява се вентилация на въздуха.

    - Събирането на отпадък с код и наименование 20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се извършва разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка и оборудвана с отделни съдове за съхраняване на счупени лампи. Отпадъчните лампи, не се поставят в съдове за битови отпадъци и не се смесват с други отпадъци.

    - Събирането на отпадък с код и наименование 12 01 01 – стърготини, стружки и изрезки от черни метали, се извършва в метален съд, на мястото на тяхното образуване.

    - Събирането на опасните отпадъци да се извършва от квалифициран и редовно инструктиран персонал, снабден с необходимата техника и лични предпазни средства. Събирането на отпадъците да се извършва ръчно или механизирано, при спазване на условия за максимална сигурност и безопасност (чл.13 от Раздел I на Наредбата).

Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното се извършва на тримесечие  като резултатите се документират във Ф100-32 от СУОС.

Извършени са 4бр оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, която е отразена в съответния формуляр.

Не са  установени несъответствия.

Временно съхраняване на отпадъците – Условие 11.3

Дейността временното съхраняване се извършва единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1 и Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3 на КР, на съответните площадки за временно съхранение (Условие 11.3.1).

Отпадъците, образувани при производствената дейност се съхраняват временно за срок не по дълъг от:

  - три години при последващо предаване за оползотворяване;

  - една година при последващо предаване за обезвреждане.

Съгласно Условие 11.3.12 се прилага инструкция за  оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъците с условията в КР, както следва:

- Временното съхраняване на опасните отпадъци, се извършва в добре затвярящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с тях, обозначени с надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците;

- Временното съхраняване на отпадъци се осъществява по начин, който не позволява смесването на опасни отпадъци с други отпадъци, смесването на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци;

- Отпадък с код и наименование 05 01 05*- разливи от нефт и нефтопродукти, временно се съхранява на Площадка № 4, във вана с обем 40 м3, отговаряща на изискванията за съдове за събиране на опасни отпадъци. Площадка № 4 е оградена и са поставени ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъка, който се третира в нея;

- Отпадък с код и наименование 13 02 05*- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, временно се съхранява на Площадка № 3, която има ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъците, които се третира в нея. Съдовете за съхраняване отговарят на изискванията за съдове за събиране на опасни отпадъци;

- Отпадък с код и наименование 15 01 10 * - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества временно се съхранява на Площадка №2, която е закрита и има ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъците, които се третират  в нея;

- Отпадък с код и наименование 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии временно се съхранява на Площадка №3. Площадката е покрита, оградена, пажарообезопасена, няма връзка с канализацията, с трайна настилка, с надписи за предназначението й и вида на отпадъците, които се третира в нея. Акумулаторните батерии се поставят в съдове, отговарящи на изискванията за съдове за събиране на опасни отпадъци, като в непосредствена близост до тях има наличност на адсорбент;

- Отпадък с код и наименование 20 01 21*- флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се съхранява на Площадка №2, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количества най-малко по 2 грама за всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с:

  - затворени съдове за съхранение на счупени лампи;

  - съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, както и позволяващи товаро-разтоварни дейности;

  - повърхностите, върху които се поставя съдовете за съхраняване е с водонепропускливо покритие.

- Отпадък с код и наименование12 01 01 – стъготини, стружки и изрезки от черни метали се съхранява на Площадка №1, която е закрита и има ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъците, които се третира в нея;

Периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията в разрешителното се извършва на тримесечие, като резултатите се документират във Ф100-32 от СУОС.

Извършени са 4бр оценки на съответствието на временното съхраняване на отпадъците с условията в разрешителното, която е отразена в цитирания формуляр.

Не са  установени несъответствия.

Транспортиране на отпадъците –Условие 11.4

Транспортирането на опасните отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт.

Всички отпадъци, образувани при производствената дейност на  рафинерията се предават за транспортиране извън територията на площадката от фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност, или регистрационен документ по чл.12от ЗУО, или лиценз по чл.54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на сключен договор;

Съгласно Условие 11.4.3 за всяка партида транспортиран отпадък се изготвят и се съхраняват следните документи:

1. За неопасни производствени отпадъци:

- Сертификат на товара (отпадъка) или съпротивителен документ;

2. За опасни отпадъци:

  - Сертификат на товара (отпадъка) или съпротивителен документ;

  - Транспортна карта, съгласно Приложение 4 на Наредба №9/2004г.

  - Инструкция за действия при аварии.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на КР, съгласно Условие 11.4.4.

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят – информационна карта за отпадъка, транспортна карта, съгласно Приложение 4 на Наредба №9/2004г. и инструкция за действия при аварии.

Периодичната оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното се извършва на тримесечие  като резултатите се документират в Ф100-32 от СУОС.

Извършени са 4бр оценки на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, отразена в цитирания формуляр.

Не са установени несъответствия.

През 2011 г. не са транспортирани отпадъци от „БПР“ЕООД.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци – Условие 11.5

Всички отпадъци, посочени в Таблици №  11.1, 11.2 и 11.3 на КР се предават за оползотворяване, преработване или рециклиране на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност, или регистрационен документ по чл.12от ЗУО, или лиценз по чл.54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на сключен договор.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с условията на КР, съгласно Условие 11.5.4.

Периодичната оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с условията в разрешителното се извършва на тримесечие  като резултатите се документират в Ф100-32 от СУОС.

Извършени са 4бр оценки на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с условията в разрешителното, отразена в цитирания формуляр.

Не са установени несъответствия.

През 2011г не са предавани отпадъци за оползотворяване, преработване и рециклиране.

Обезвреждане на отпадъците- Условие 11.6

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията в КР, съгласно Условие 11.6.5.

Отпадъците, образувани от предприятието съгласно Условие 11.1 от КР се предават за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на сключен договор.

Оценка на съответствието на предаването на отпадъците за обезвреждане с условията в разрешителното се документира в Ф100-32 от СУОС.

Извършени са 4бр оценки на съответствието на предаването за обезвреждане, отразена в цитирания формуляр.

Не са установени несъответствия.

Съгласно Условие 11.6.3 в случай на предаване на отпадъци за обезвреждане чрез депониране, същите ще се подлагат на предваритело третиране преди депонирането им, по методи предварително съгласувани с РИОСВ-Плевен.

Съгласно Условие 11.8.2  в случай на образуване на отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране ще се извършва основно охарактеризиране и анализиране на същите, съобразно изискванията на Наредба № 8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Не са предавани отпадъци през отчетния период за обезвреждане.

Контрол и измерване на отпадъците – Условие 11.7

Съгласно Условие 11.7 се измерват/изчисляват количествата образувани и предадените отпадъци и оценка на съответствието на наблюдаваните образувани отпадъци с разрешените такива

Прилага се инструкция за измерване или изчисляване на образуваните и предадените количества отпадъци , съгласно Условие 11.7.2:

Количествата генерирани отпадъци от Инсталацията и от цялата площадка се определят по обемен или тегловен способ в момента на тяхното образуване и се документират в отчетната книга, изготвена съгласно Наредба № 9 /28.09.2004 г.  и заверена  от РИОСВ- Плевен.

Изчисляват се:

- месечните количества образувани отпадъци от Инсталацията по Условие 2, като сума от образуваните количества през същия месец и се документират във Ф 100-26, Ф100-27, Ф100-28 и Ф100-29;

- месечното количество образуван отпадък от Инсталацията по Условие 2, за единица продукт, като месечното количество образуван отпадък се раздели на количеството на месечната (за същия месец) продукция и се документира във Ф 100-26, Ф100-27, Ф100-28 и Ф100-29;

- годишното количество образуван отпадък от Инсталацията по Условие 2, като сума от всички месечни количества образуван отпадък и се документира във Ф 100-26, Ф100-27, Ф100-28 и Ф100-29;

- годишното количество образуван отпадък от Инсталацията по Условие 2, за единица продукт, като сума от от всички месечни количества образуван отпадък за единица продукт и се документира във Ф 100-26, Ф100-27, Ф100-28 и Ф100-29;

- месечните количества образувани отпадъци от цялата площадка, като сума от образуваните количества през същия месец и се документират във Ф100-30;

- годишното количество образуван отпадък от цялата площадка, като сума от всички месечни количества образуван отпадък и се документира във Ф100-30;

Съгласно Условие 11.7.3 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива в Условие 11.1. Резултатите се документират в съответните Ф 100-26, Ф100-27, Ф100-28, Ф100-29 и Ф100-30.

Извършени са 12бр. оценки на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с условията в разрешителното, отразени в цитираните формуляри.

Съгласно Условие 11.7.4 количествата на всеки отпадък по кодове, предадени на фирми за оползотворяване или обезвреждане се определят по обемен или тегловен способ в деня на тяхното предаване и се документират в отчетната книга, изготвена съгласно Наредба № 9 /28.09.2004 г.  и заверена  от РИОСВ- Плевен.

Годишните количества отпадъци, предадени на фирми се документират във Ф100-31.

Таблица 4     Образуване на отпадъци:

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране, собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Дънни утайки от резервоари | 05 01 03* | 500 | 0 | 6,9.10-3 | 0 | - | - | да |
| Разливи от нефт и нефтопродукти | 05 01 05* | 10 | 0 | 0,14.10-3 | 0 | Площадка №4 | 0 | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 10 | 0 | 0,14.10-3 | 0 | Площадка №3 | 0 | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 8 | 0 | 0,11.10-3 | 0 | Площадка №2 | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 | 0 | - | - | Площадка №1 | 0 | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1 | 0.090 | - | - | Площадка №3 | 0 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,02 | 0,00989 | - | - | Площадка №2 | 0 | да |

Документират се дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9 / 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

4.5. Шум

Съгласно Условие12.2.2 се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите:

- Общата звукова мощност на площадката;

- Еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- Еквивалетни нива на шум в мястото на въздействие

През 2011 година не  е извършен  собствен мониторинг на  шум в околната среда по определените показатели,съгласно условие 12.2.1на КР.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива шум,съгласно Условие 12.2.3.

Получените резултати се записват във формуляр 100-33 и се съпоставят с определените стойности за еквивалентни нива шум по границите на площадката и еквивалентни нива щум на мястото на въздействие по Условие 12.1.1 на КР

Таблица 5      Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на шума в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- |
| По границата на площадката на “БПР” ЕООД | - | - | - |

Площадката на рафинерията се намира извън населено място и отстои на 2.5 км източно от гр.Д.Дъбник ,на 3км североизточно от с.Ясен и на 10км източно от гр.Плевен и съответно няма постъпили жалби от живущи около площадката.

Режимът на работа в предприятието е непрекъснат,двусменен,което не води до промяна в емисиите на шума за дневен и нощен период.

4.6. Опазване на почви и подземни води от замърсяване

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете (Условие 13.1).

Проверките се извършват съгласно „Инструкцията за предпазване на подземни води и почви в случай на изтичане на нефт и нефтопродукти”.

Ежедневно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, като резултатите се документират в „Дневник за проверка на комуникационните връзки и техническите съоражения”.

- брой на извършените проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито- 363 бр.;

- брой установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствие -  няма;

- предприетите коригиращи действия -  няма.

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи и / или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) (Условие 13.4).

С цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие от евентуалните разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води се предприемат следните мерки:

- Периодична проверка на целостта на бетоновите обваловки и прощадките за товаро/разтоварна дейност;

- След ремонт на резервоари ще се извършва изпитване чрез хидравлична проба;

- Своевременно регистриране на евентуални течове по тръбопроводи, спирателна арматура, пробиви на резервоари и незабавното им отстраняване;

- Разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) ще се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им (Условие 13.2);

- Недопускане наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им (Условие 13.5);

- Товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за целта места (Условие 13.6);

- Съхраняване на необходимото количество подходящи сорбиращи материали на определените за целта места за почистване в случай на разливи (Условие 13.3);

- При изтичане на нефт или нефтопродукти върху почвата ще се изолира участъка, ще се посипва мястото на замърсяване със сорбент. Замърсената почва ще се изгребва и ще се съхранява във метална вана, съгласно Условие11.3.4;

- Организирането и провеждането на всички дейности по третиране и обезвреждането на евентуално замърсени почви с нефтопродукти ще се извършва от лицензирана фирма, съгласно сключен договор;

- Недопускане пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води (Условие 13.7).

Документиране съгласно Условие 13.10.4 – води се дневник ”Констатиране на разливи от вещества/препарати” с данни за:

- Дата и час на установяване на разлива;

- Причина за разлива;

- Замърсена площ и степен на замърсяване;

- Замърсител;

- Наименование/номер на приемамащия съд;

- Сорбент;

- Последствия от разлива и предприетите коригиращи действия.

Няма регистрирани случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), няма установени несъответствия и няма предприети коригиращи действия.

Условие 13.8. Собствен мониторинг на подземни води

Пунктове за собствен мониторинг на подземни води:

- Пункт МК № 1 с географски координати N 43°24′46.3′′    Е 24°29′03.9′′;

- Пункт МК № 2 с географски координати  N 43°24′45.0′′   Е 24°29′15.2′′;

- Пункт МК № 3 с географски координати N 43°24′40.8′′   Е 24°29′13.3′′.

Изградени са 3 броя мониторингови пунктове-МП-1, МП-2, МП-3.като са спазени изискванията в Наредба 1/10.10.2007 за проучване ,ползване и опазване на подземните води чл.147 ал.2 Т.5, чл160 ал.1 и ал.4 и Наредба №5/2007 за мониторингова дейност Изготвена е Записка съгласно предписанията в разрешителното № 02550030/13.08.2009г, в изпълнение на изискванията на условие 13.8.1 на КР

Пробовземането и анализите са  извършено от акредитирани лаборатории по показатели ,посочени в приложение №1 на Наредба 1/10.10.2007 и таблица 13.8.2 от КР

Изготвена е и се прилага съгласно условие 13.8.4 ,инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземни води, посочени в таблица 13.8.4 и фоновото ниво по Условие 13.8.3

Таблица 7.     Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР |  |  | СВН /м/ от мерната точка | Честота на мониторинг | Съответст-вие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | МП-1 |  |  |  | 10,11 10,13 | Два пъти годишно |  |
|  | МП-2 |  |  |  | 10,03 10,05 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | 8,71 8,73 |  |  |
| Температура | МП-1 |  |  |  | 15 17 | Два пъти годишно |  |
|  | МП-2 |  |  |  | 15,5 18 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | 15,5 18 |  |  |
| Активна реакция (рН) | МП-1 | ≥6,5 и ≤9,5 |  |  | 9,45 | Веднъж годишно | Да |
|  | МП-2 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | 9,30 |  |  |
| Нефтопродукти | МП-1 | 3,8 | Фоново ниво мg/l |  | 0,480 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-2 | 4,3 |  |  | 0,910 |  |  |
|  | МП-3 | 4,7 |  |  | 0,200 |  |  |
| Хром-общ | МП-1 | 50 µg/l |  |  | 38 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-2 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | 13 |  |  |
| Олово | МП-1 | 10 µg/l |  |  | <4.0 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-2 |  |  |  | 4.56 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | <4.0 |  |  |
| Амоний | МП-2 | 0,50 mg/l |  |  | 0.47 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-3 |  |  |  | <0.01 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | 0.32 |  |  |
| Нитрати | МП-1 | 50 mg/l |  |  | <0,4 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-2 |  |  |  | <0,4 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | <0,4 |  |  |
| Нитрити | МП-1 | 0,50 mg/l |  |  | 0.066 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-2 |  |  |  | 0.021 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | 0.072 |  |  |
| Фенол | МП-1 | 0,352 |  | Фоново ниво mg/l | 0.255 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-2 | 0,415 |  |  | 0.111 |  |  |
|  | МП-3 | 0,466 |  |  | 0.080 |  |  |
| Бензен | МП-1 | 1,0 µg/l |  |  | <0.5 | Веднъж годишно | Да не да |
|  | МП-2 |  |  |  | <0.5 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | <0.5 |  |  |
| Бензо(а)пирен | МП-1 | 0,01 µg/l |  |  | <0.001 | Веднъж годишно | Да да да |
|  | МП-2 |  |  |  | <0.001 |  |  |
|  | МП-3 |  |  |  | <0.001 |  |  |

Съгласно Усл.13.8.1  от КР показателите нефтопродукти и фенол  са сравняват със стойностите на фоновите измервания.

През 2011 г. са извършени изследвания на химичния състав на подземните води от МП-1,МП-2 и МП-3 съгласно Условие 13.8.5 от КР .Копия от Протокол от изпитване №418/30.08.2011 наАИЛ на НРГН „БПР”-ЕООД ,Протокол от изпитване №575/23.08.20111,№576/23.08.2011 ,№577/23.08.2011 на Изпитвателен Център”Лаборекс”Лаборекс ЕАД и Протокол от изпитване №0656/25.08.2011,№0657/25.08.2011г,№0658/25.08.2011г  на РЛ към ИАОС гр.Плевен са предоставени в Басейнова Дирекция „Дунавски райсн”

Не са установени несъответствия с определените стойности за стандарти за качество на подземни води и установеното фоново ниво на показателите фенол и нефтопродукти.

Констатирано е отсъствие  на течове и липса на повреди във фланцевите съединения,уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини,спомагателни материали и продукти.Не са документирани записи в „Дневник  за проверка на комуникационните връзки и технически съоръжения“.

Условие 13.9. Собствен мониторинг на почви

Пунктове за собствен мониторинг на почви:

- Пункт № 1 с географски координати N 43°24′44.58993′′    Е 24°29′12.66832′′;

- Пункт № 2 с географски координати  N 43°24′43.28519′′   Е 24°29′07.87583′′;

- Пункт № 3 с географски координати N 43°24′39.39889′′   Е 24°29′09.50396′′.

Местоположението и броят на пунктовете за собствен мониторинг на почви е съгласуван с РИОСВ– Плевен с писмо изх. № 4301/27.10.2008г.и ИАОС-София с писмо изх.№ 26-00-25/05.02.2009г.,

През докладвания период  е извършван собствен мониторинг на почви ,съгласно Условие 13.9.3.Пробонабирането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории като са издадени съответните Протокол от изпитване№7605/24.11.2011г на ИЛ “Евротест-контрол” ЕАД Протокол от изпитване №Е 697 А/16.11.2011г.1№Е 698 А/16.11.2011г №Е 699 А/16.11.2011г на Лаборатория на СЖС България ЕООД

Таблица 8.       Опазване на почви

| Показател | Концентрация в (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст-вие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | 7,62 | Пункт № 1 | 8,52 | Веднъж на три години |  |
|  | 7,91 | Пункт № 2 | 8,54 |  |  |
|  | 7,53 | Пункт № 3 | 8,32 |  |  |
| Нефтопродукти mg/kg | 30,32 mg/kg | Пункт № 1 | 10,31 | Веднъж на три години | Да Да Да |
|  | 299,44 mg/kg | Пункт № 2 | 67,25 |  |  |
|  | 86.78 mg/kg | Пункт № 3 | 18,64 |  |  |
| Олово mg/kg | 26 mg/kg | Пункт № 1 | 24 | Веднъж на три години | Да Да да |
|  | 24 mg/kg | Пункт № 2 | 18 |  |  |
|  | 100 mg/kg | Пункт № 3 | 49 |  |  |
| Хром-общ mg/kg | 26 mg/kg | Пункт № 1 | 24 | Веднъж на три години | Да Да да |
|  | 53 mg/kg | Пункт № 2 | 39 |  |  |
|  | 73 mg/kg | Пункт № 3 | 44 |  |  |
| РАНs (сума) mg/kg | 0.30 mg/kg | Пункт № 1 | <0.01 | Веднъж на три години | Да Да Да |
|  | 0.34 mg/kg | Пункт № 2 | <0.01 |  |  |
|  | 0.24 mg/kg | Пункт № 3 | <0.01 |  |  |
| РСВs (сума) mg/kg | 0.020 mg/kg | Пункт № 1 | <0.005 | Веднъж на три години | Да Да да |
|  | 0.022 mg/kg | Пункт № 2 | <0.005 |  |  |
|  | 0.020 mg/kg | Пункт № 3 | <0.005 |  |  |

Няма  констатирани несъответствия между данните от мониторинга и установеното базово състояние на почвите от трите пункта.

Условие 13.11

При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, се предприемат необходимите мерки, както следва:

- Ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

- Подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;

- Събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;

- Ликвидиране на последиците от аварията.

За докладвания период не са констатирани аварийни ситуации.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

В Инвестиционната програма на фирмата се предвидени  средства за удовлетворяване условията на Комплексното разрешително

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За докладвания период не е взето решение и съответно не е извършено временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталацията по Условие 2 или части от нея.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

На територията на “БПР” ЕООД няма аварийни ситуации, свързани с околната среда

Таблица 9.    Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

За докладвания период не са постъпили оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверяваме верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №246-НО/2008г. на “Българска Петролна рафинерия” ЕООД, гр. София.

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________				Дата:   06.03.2012г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания:                  д-р инж. Исай Лазаров

Длъжност в организацията:                 управител

Подпис:________________________		 	Дата:      06.03.2012г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания:                             Павел Германов

Длъжност в организацията:                      управител

Приложения:

1.Протокол от изпитване №575/23.08.2011г

2.Протокол от изпитване №576/23.08.2011г

3.Протокол от изпитване №577/23.08.2011г

4.Протокол от изпитване №418/30.08.2011г

5.Протокол от изпитване №0656/25.08.2011г

6.Протокол от изпитване №0657/25.08.2011г

7.Протокол от изпитване №0658/25.08.2011г

8.Протокол от изпитване №248/26.04.2011г

9.Протокол от изпитване №249/02.05.2011г

10.Приложение 1 към Договор за пречистване на отпадни води от 5.03.2009г,сключен между „Рафинерия Плама”ЕАД и „Българска Петролна Рафинерия”

11.Приложение 2 към Договор за пречистване на отпадни води от 5.03.2009г,сключен между „Рафинерия Плама”ЕАД и „Българска Петролна Рафинерия”

12.Копие от Ф100-10 №27/4.02.2011г

13.Копие от Ф100-10 №28/5.03.2011г

14.Копие от Ф100-10 №29/6.04.2011г

15.Копие от Ф100-10 №30/7.05.2011г

16.Копие от Ф100-10 №31/10.06.2011г

17.Копие от Ф100-10 №32/10.09.2011г

18.Копие от Ф100-10 №33/10.11.2011г

19.Копие от Ф100-10 №34/05.01.2012г