Е.МИРОЛИО ЕАД

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №107-H1-И0-A0/2009 г., на Министъра на околната среда и водите

Отчетен период: 01.01.2012 – 31.12.2012 г

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2

1.Увод	1

2.Система за управление на околната среда	4

3.Използване на ресурси	8

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	19

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР	48

6.Прекратяване на работата на инсталации или части от тях	49

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения	49

8.Подписване на годишния доклад	52

Приложение 1 	53

Приложение 2 	54

Таблици	54

# 1.Увод

## 1.1.Наименование на инсталацията, за която е издадено КР

Е.Миролио ЕАД, град Сливен, Дивизия „Лана”

### Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. от Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация цех ”Багрилен” Събиране на багрилни мощности (СБМ):

- Багрене на прежда, лента, влакно

- Багрене на плат

### Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация цех “Тъкачен”

- Инсталация цех “Щрайхгарен”

- Инсталация цех “Камгарен”

- Инсталация цех ”Апретура”

- Парова централа – 28.41 МW

## 1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията

8800  гр.Сливен,кв. „Индустриален”

## 1.3.Регистрационен номер на КР

№107-Н1-И0-А0/2009 г.

актуализация 1  - №107-Н1-И0-А1/2012 г.

актуализация 2  - №107-Н1-И0-А2/2012 г.

## 1.4.Дата на подписване на КР

17.09.2009 г.

актуализация 1  - 28.06.2012 г.

актуализация 2  - 09.11.2012 г.

## 1.5.Дата на влизане в сила на КР

06.11.2009 г.

актуализация 1  - 12.07.2012 г.

актуализация 2  - 23.11.2012 г.

## 1.6.Оператор на инсталацията, притежател на КР

“Е.Миролио” ЕАД, гр. Сливен

## 1.7.Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора

8800  гр.Сливен,кв. „Индустриален”

тел.: +359 44 612 417;  факс: +359 44 612 226

e-mail: G.Rimini@emiroglio.com

## 1.8.Лице за контакти

инж.Иван Динев – член на СД на “Е.Миролио”ЕАД

инж. Милена Иванова – н-к отдел ”Екология и охрана на труда”

## 1.9.Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

8800  гр.Сливен,кв. «Индустриален»

тел.: +359 44 612 217;  факс: +359 44 612 226

e-mail:M.Ivanova@emiroglio.com

## 1.10.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

- Инсталация за предварителна обработка и багрене - цех ”Багрилен” -  Събиране на багрилни мощности (СБМ):

В цех Багрилен се извършва боядисване на различни видове суровини, необходими за производството:  боядисване на влакно, прежда  и плат.

Оборудване:

- багрилни апарати на фирмите „Тийс”, „Лорис Белини” и „Обем”.

- багрилни апарати “Уголини”  за боядисване на мостри

- автоматична багрилна кухня на фирма Color Serviсe.

- Сушилни, преси за балиране  и интерсектинг за влакното

- щампа за лента

Технология:

Процесът на багрене се извършва по няколко начина:

- директно боядисване;

- дисперсно боядисване;

- метал-комплексно боядисване;

- реактивно боядисване;

- сулфо-боядисване.

Процеси

Суровината постъпва в цеха от централен склад във вид на влакно, лента, прежда, плат.

Влакното се зарежда от автоматично зареждащо устройство, което подава материала посредством вентилатор в пресата и отделя  част от растителните отпадъци, съдържащи се във влакното. Лентата, преждата и плата се зареждат за багрене ръчно.

В багрилна кухня, робот дозира необходимите бои, химикали и ТСС, на база на рецепта подготвена в химичната лаборатория. След това предварително дозираните бои, химикали и ТСС се подават автоматично към багрилните апарати.Процесът на багрене се контролира посредством компютър. Обагреният материал се центрофугира и суши.

Обагреното влакно и обагрения плат се изпращат за последваща обработка съответно влакното в цех Щрайхгарна предачница, а плата в цех Апретура. Обагрената лента, след сушенето се пасажира и се изпраща за предене. Обагрената прежда, се засклажда подредена на палети до поемането й от цех”Тъкачен”, цех „Плетиво” или се подготвя за изпращане на  клиент.

В производствения процес се използват вода и пара. Част от парата се произвежда в собствена ПЦ, останалата се доставя от Топлофикация Сливен

Отпадъчната вода от багрилните апарати се изпуска в канализационна система, която я отвежда до локалната пречиствателна станция.

## 1.11.Производствен капацитет на инсталацията

- Производствен капацитет на инсталацията и реално измерена продукция за 2012 г.

| Инсталация | Продукт | Годишно количество произведена продукция по КР | Реално измерено количество (краен продукт) | Производствен капацитет по КР | Реален капацитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t | t | t/24h | t/24h |
| Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил: Цех ”Багрилен”(СБМ) | Прежда, влакна, плат | 6000 | 2165,37 | 23,81 | 8,20 |

Сравнение 1 по условието за изчисляване по КР, действащо до 06.2012 г.

| година | Годишно количество, съгласно КР (t) | Реално измерено количество (краен продукт - t) | Производствен капацитет по КР (t/24h) | Реален капацитет (t/24h) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 6000 | 2165,37 | 23,81 | 8,20 | Да |
| 2011 | 6000 | 2254,4 | 23,81 | 8,95 | Да |
| 2010 | 6000 | 1771,962 | 23,81 | 5,625 | Да |

Сравнение 2 по условие то за изчисляване по КР, действащо след 06.2012 г.

| година | Годишно количество, съгласно КР (t) | Капацитет на инсталацията по Условие 2, съгласно КР (t/24h) | Реално измерено количество (краен продукт - t) | Реален капацитет (t/24h) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | - | 23,81 | 2165,37 | 8,20 | Да |
| 2011 | 6000 | 23,81 | 2254,4 | 8,95 | Да |
| 2010 | 6000 | 23,81 | 1771,962 | 5,625 | Да |

Забележка: В графа реално измерено количество/краен продукт/ са посочени данните за 2012 г.

Разрешеният капацитет на работа на инсталацията по актуализирано КР е 23,81 t/24h

## 1.12.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура на Е.Миролио ЕАД е представена в Приложение 1.

Отговорни лица за изпълнение на КР са член на СД – инж. И. Динев, н-к отдел ”Екология и охрана на труда” . По изпълнение на КР са ангажирани още:

- ОЗБУТ (отговорник здравословни и безопасни условия на труд)

- еколог

- Н-к цех”СБМ”

- Н-к цех”Апретура”

- Механик цех”Апретура”

- Механик цех”СБМ”

- Н-к отдел”Поддръжка”

- Н-к склад ”Бои,химикали и ТСС”

- Отговорник “Парна централа”

- Гл.енергетик

## 1.13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора

## 1.14.Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Източнобеломорски район,  4000 гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26, ет. 5

# 2.Система за управление на околната среда

## 2.1.Структура и отговорности

Изпълнение на Условие 5.1.1:

В “Е.Миролио”ЕАД се прилага система за управление на околната среда (СУОС).

Определен е  персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (виж т.1.12 по-горе).

Със Заповед  № R 018/15.03.2010 г.  и заповед R 081/12.12.2012 г.на Изпълнителния директор са възложени отговорностите по изпълнение на условията в КР.

Изпълнение на Условие 5.1.2:

Изготвен е актуален списък с персонала, ангажиран по изпълнение на действията и отговорен за спазване на условията в КР.

Н-к отдел”Екология и охрана на труда” съхранява списъците и ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

## 2.2.Обучение

Изпълнение на Условие 5.2.1:

Дружеството е сертифицирано по ISO 14001:2004 г. Инструкцията за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала е част от процедурите по тази система.  В съответствие с процедурата е изготвена годишна програма за обучение на персонала, включваща изпълнение на дейностите и отговорностите по КР.  Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.

## 2.3.Обмен на информация

Изпълнение на Условие 5.3.1:

Изготвен е списък на лицата, на които са възложени дейности и отговорности по условията в КР. Списъкът е достъпен за всички служители.

Изпълнение на Условие 5.3.2:

Изготвен е и се поддържа актуален списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в разрешителното. Списъкът съдържа информация за случаите, при които трябва се уведомят.

## 2.4.Документиране

Изпълнение на Условие 5.4.1:

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентиращ работата на инсталацията.

Изпълнение на Условие 5.4.2 и Условие 5.4.3:

Разработени са всички необходими инструкции по КР.  Предоставянето на документите се контролира чрез  списък на разпространение.

## 2.5.Управление на документите

Изпълнение на Условие 5.5.1:

Управлението на документите се регламентира с процедура по действащата СУОС, която включва процеса на актуализация, предоставяне и изземване на невалидна документация.

## 2.6.Оперативно управление

Изпълнение на Условие 5.6.1:

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, съгласно условията в КР. Съхраняват се в писмен вид на площадката.

## 2.7.Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия

Изпълнение на  Условие 5.7.1:

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели по КР.

Изпълнение на Условие 5.7.2:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга с изискванията на условията на КР. За всеки компонент на мониторинга, съгласно Условията в КР са изготвени критерии за оценка и форма за запис на резултатите.

Изпълнение на Условие 5.7.3:

Дейностите по установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия се регламентират чрез процедура от действащата СУОС.

Изпълнение на Условие 5.7.4:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове,уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

## 2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изпълнение на Условие 5.8.1:

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след авария.

Изпълнение на Условие 5.8.2:

Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, включваща всички изисквани по условието елементи. Изготвени са форми за записи.

## 2.9.Записи

Изпълнение на Условие 5.9.1:

Данните от мониторинга се документират във форми/дневници, съгласно изготвените инструкции.  Към записите се съхраняват оригиналните документи (протоколи), когато измерванията са извършени от външни организации и съответните документи за правоспособност. Оценката на съответствие се документира и съхранява в съответните форми към дневник ,съгласно инструкцията.

Изпълнение на Условие 5.9.2:

Съгласно процедура от действащата СУОС са изготвени форми за документиране на несъответствията и проследяване на изпълнението на коригиращите действия. Предвидено е прилагане на съпътстващи документи за диагностика, ремонт, настройки и др..

Изпълнение на  Условие 5.9.3:

Съгласно инструкцията по Условие 5.8.1 е предвидено документирането и съхранението на данните по актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изпълнение на Условие 5.9.4 и Условие 5.9.5:

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документите са налични на площадката. Съхраняват се в отдел”Екология и охрана на труда”.

## 2.10.Докладване

Изпълнение на Условие 5.10.1:

Настоящият доклад е четвърти за инсталацията.

Изготвен е съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Докладваната информация е  за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

Данните по ЕРИПЗ са докладвани за 2012 г.

## 2.11.Актуализация на СУОС

Изпълнение на Условие 5.11.1:

Към момента това е първата версия на СУОС, разработена преди издаване на КР. През 2012 г. са извършени две актуализации на КР:

- решение No 107-Н1-И0-А1/2012 г.

- решение No  107-Н1-И0-А2/2012 г.

След направените актуализации е извършен преглед на системата по околна среда при което е установена необходимост от промяна на записите,но не в процедурите на системата.

# 3.Използване на ресурси

## 3.1.Използване на вода

### Условия

Изпълнение на Условие 8.1.1:

Срокът на действие на актуалното разрешително - № 301570 /31.01.2007 г е  03.10.2012 г. През периода на докладване в БД ИБР е внесена документация с вх.No 0166/6.06.2012 г. за удължаване на срока на разрешителното.

Изпълнение на Условие 8.1.3 и Условие 8.1.5.4.:

Разработени са и се прилагат изискваните инструкции. Записите по прилагането се водят в дневници от операторите на машините.

Проверки:

- Брой проверки -12/ежемесечни, съгласно разработена инструкция

- Обект на проверка – записи, моментни параметри

- Предписана поддръжка –– изпълнена

- Констатирани нарушения - не

Изпълнение на Условие  8.1.4 и Условие 8.1.5.3:

Разработена е и се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната система, установяване и отстраняване на течове.  Записите по прилагането се водят в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 12/ежемесечни, съгласно разработена инструкция

- Установени течове – няма

- Предприети мерки – не са установени течове.

### Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт

Изпълнение на Условие 8.1.5.1.:

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.  Отчитането на използваното количество вода става чрез измервателни устройства, обозначени в Приложение № II.4.1. от заявлението.  Записите от отчитане на уредите се вписват в дневник. От влизане в сила на КР се води отчет за месечното количество вода за производствени нужди на цялата площадка и на инсталацията по Условие 2. Изчисленията на специфичния разход за единица продукт се извършват от отдел „Екология и охрана на труда“.  След влизане в сила на актуализацията на КР – Решение Nо 107-Н1-И0-А1/2012 г.  е променена инструкцията за изчисляване на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Изпълнение на Условие 8.1.5.2.:

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното.Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват в отдел “Екология  охрана на труда“.

Изпълнение на Условие 8.1.6.1.:

Годишната норма за ефективност при употреба на производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 за 2012 г. е:

Таблица 3.1 Използване на вода  - Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил Цех ”Багрилен”(СБМ)

| година | Използвано количество вода от инсталацията по Условие 2 | Произведено количество продукция на инсталацията по Условие 2 | Годишната норма за ефективност при употреба на производствена вода на инсталацията по условие 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | t | m3/t |
| 2012 г. | 382170 | 2165.37 | 176.49 |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми

Изпълнение на Условие 8.1.2 и Условие 8.1.6.2.:

- Използвана вода за 2012 г.

Таблица 3.1 Използване на вода  - Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил Цех ”Багрилен”(СБМ)

До актуализиране на КР – с решение No 107-H1-И0-А1/28.06.2012 г. данните за количеството на употребената вода за единица продукт са отчитани както следва:

След  актуализиране на КР количествата отново се отчитат месечно, но направените съпоставки за консумация на вода са определени съгласно годишна норма на ефективност при употребата на вода, m3/t.

Общо за 2012 г. годишната норма за ефективност  е в съответствие с употребеното количество вода.

С цел да може да се направи съпоставка с 2010 и 2011 г. са направени допълнителни изчисления за използваните количества вода през 2012 г. в  m3/t продукт.

Сравнение 1 по условие то за изчисляване по КР, действащо до 06.2012 г.

| година | Годишна норма на ефективност, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (м3/t продукт) | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт (м3/t продукт) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | - | 140 | 382170 | 176.49 | не |
| 2011 | - | 140 | 340170 | 152.92 | не |
| 2010 | - | 140 | 295410 | 174.52 | не |

Сравнение 2 по условие то за изчисляване по КР, действащо след 06.2012 г.

| година | Годишна норма на ефективност, съгласно КР (м3/t продукт) | Количество за единица продукт, съгласно КР (м3/t продукт) | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт (м3/t продукт) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 350 | - | 382170 | 176.49 | да |
| 2011 | - | 140 | 340170 | 152.92 | не |
| 2010 | - | 140 | 295410 | 174.52 | не |

Видно от приложените данни количеството на изразходваната вода за единица продукт през 2012 г. е оптимизирано спрямо 2011 г.

Разработена е и се прилага обща инструкция за оценка на съответствието, в която са включени и критериите, касаещи разхода на вода. Резултатите от оценката се вписват във съответните форми и се съхраняват на площадката.

Оценка:

- Брой  установени несъответствия – 6

- Причини   - изпълнение на сложна поръчка, при която за удовлетворяване на изискванията на клиента се налага 2 до 3 пъти обработка на един и същ материал, при което се регистрира преразход на ресурси.Освен това при подаването на заявлението за КР са взети данни за средностатистическо багрене при което фигурират всички възможни видове багрене и стойността на консумираните ресурси е отчетена без да се има предвид следното:

  - Дружеството може да получи преобладаващо поръчка за багрене през един отчетен месец само на тъмни цветове,които изискват до 3 пъти по – голяма консумация на ресурси.

  - Има голяма вероятност в зависимост от модните тенденции клиентите да поръчват  артикули, които изискват предимно реактивно багрене:

Напр. Вискоза – багренето трае около 12 ч.,а вълна около 5 часа.При багрене на вискоза се изразходва повече от 2 пъти ресурси.

Предприети/планирани  коригиращи действия:

- През 2012 г. е извършена актуализация на КР  като годишната норма на ефективност е поискана аргументирано и разрешена 350 м3/t .

## 3.2.Използване на енергия

### Условия

Изпълнение на Условие 8.2.2 и Условие 8.2.4.3.:

Разработени са и се прилагат изискваните инструкции. Записите по прилагането се водят в дневници от механик цех”Апретура” и оператори на ПСОВ.

Проверки:

- Брой проверки -12

- Обект на проверка – записи, моментни параметри

- Предписана поддръжка –– изпълнена

- Констатирани нарушения - не

Изпълнение на Условие 8.2.3. и Условие 8.2.4.4.:

Разработена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите по прилагане на инструкцията се документират в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 12

- Установени загуби – няма

- Предприети мерки – не са установени загуби.

### Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за производство на единица продукт

Изпълнение на Условие 8.2.4.1. и Условие 8.2.5.1.:

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количеството консумирана електроенергия и топлоенергия.

Електроенергия

До актуализиране на КР – с решение No 107-H1-И0-А1/28.06.2012 г. данните за количеството на употребената електроенергия за единица продукт са отчитани както следва:

| Месец | Продукция на инсталацията | Използвано количество електроенергия | Количество електроенергия на единица продукт | Норма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | MWh | MWh/t | MWh/t | да/не |
| януари | 115,4 | 300 | 2,60 | 1,6 | не |
| февруари | 185,64 | 361 | 1,95 | 1,6 | не |
| март | 204,4 | 379 | 1,85 | 1,6 | не |
| април | 214,12 | 362 | 1,69 | 1,6 | не |
| май | 247,95 | 386 | 1,56 | 1,6 | не |
| юни | 192,62 | 340 | 1,77 | 1,6 | не |

След актуализиране на КР количествата отново се отчитат месечно ,но направените съпоставки за консумация на електроенергия са определени съгласно годишна норма на ефективност при употребата на MWh/единица продукт.

Сравнение 1 по условието за изчисляване по КР, действащо до 06.2012 г.

| година | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (Mwh/ единица) | Използвано годишно количество за единица продукт (Mwh/ единица) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | - | 1,6 | 1,83 | не |
| 2011 | - | 1,6 | 1,8 | не |
| 2010 | - | 1,6 | 1,92 | не |

Сравнение 2 по условие то за изчисляване по КР,действащо след 06.2012 г.

| година | Годишна норма на ефективност при употреба на , съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (MWh/t) | Използвано годишно количество (MWh/t) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 3 | - | 1,83 | да |
| 2011 | - | 1,6 | 1,8 | не |
| 2010 | - | 1,6 | 1,92 | не |

Топлоенергия

До актуализиране на КР – с решение No 107-H1-И0-А1/28.06.2012 г. данните за количеството на употребената топлоенергия за единица продукт са отчитани както следва:

| Месец | Продукция на инсталацията | Използвано количество топлоенергия | Количество топлоенергия на единица продукт | Количество за единица продукт, съгласно КР (Mwh/ единица) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | MWh | MWh/t | MWh/t | да/не |
| януари | 115,4 | 1887 | 16,35 | 6,67 | не |
| февруари | 185,64 | 1372 | 7,39 | 6,67 | не |
| март | 204,4 | 1367 | 6,68 | 6,67 | не |
| април | 214,12 | 1285 | 6,00 | 6,67 | да |
| май | 247,95 | 896 | 3,61 | 6,67 | да |
| юни | 192,62 | 749 | 3,89 | 6,67 | да |

Сравнение 1 по условието за изчисляване по КР, действащо до 06.2012 г.

| година | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (Mwh/ единица) | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт (Mwh/ единица) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | - | 6,67 | 13782 | 6,36 | да |
| 2011 | - | 6,67 | 15064 | 6,86 | не |
| 2010 | - | 6,67 | 14727 | 9,62 | не |

Сравнение 2 по условие то за изчисляване по КР, действащо след 06.2012 г.

| година | Годишна норма на ефективност, съгласно КР (MWh/единица) | Количество за единица продукт, съгласно КР (MWh/t) | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт (м3/t продукт) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 30 | - | 13782 | 6,36 | да |
| 2011 | - | 6,67 | 15064 | 6,86 | не |
| 2010 | - | 6,67 | 14727 | 9,62 | не |

Видно от приложените данни, консумацията на енергия за единица продукт през 2012 г. е оптимизирана в сравнение с 2010 г. и 2011 г..

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.

Изпълнение на Условие 8.2.1., Условие 8.2.4.2. и Условие 8.2.5.2.:

- Консумация на енергия за 2012 г.

Таблица 3.2. Консумация на енергия Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил:  Цех ”Багрилен” (”СБМ”- Събиране на багрилни мощности)

| Електроенергия/топлоенергия | Годишна норма на ефективност при употреба на електроенергия съгласно КР MWh/t | Годишна норма на ефективност при употреба на електроенергия, изчислено за 2012 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 3 | 1.83 | да |
| Топлоенергия | 30 | 6.36 | да |

Разработена е и се прилага обща инструкция за оценка на съответствието. Резултатите от оценка на съответствието  на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1 се вписват в съответната форма.

Оценка:

- Брой  установени несъответствия – 9/6 за ел.енергия и 3 за топлоенергия/

- Причини   - изпълнение на сложна поръчка, при която за удовлетворяване на изискванията на клиента се налага 2 до 3 пъти обработка на един и същ материал, при което се регистрира преразход на ресурси.Освен това при подаването на заявлението за КР са взети данни за средностатистическо багрене при което фигурират всички възможни видове багренета и стойността на консумираните ресурси е отчетена без да се има предвид следното:

  - Дружеството може да получи поръчка за багрене през един отчетен месец само на тъмни цветове,които изискват до 3 пъти по – голяма консумация на ресурси.

  - Има голяма вероятност в зависимост от модните тенденции клиентите да поръчват  артикули,които изискват само дисперсно багрене:

Напр. Вискоза – багренето трае около 12 ч.,а вълна около 5 часа.При багрене на вискоза се изразходва до 2-3 пъти повече ресурси.

- Предприети/планирани  коригиращи действия – През 2012 г. е извършена актуализация на КР  като годишната норма на ефективност е поискана аргументирано и разрешена както следва:

- годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт – 3,0 MWh/t

- годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт – 30,0 MWh/t

## 3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

### Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива

Изпълнение на Условие 8.3.2.1.  и Условие 8.3.3.1.:

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали. Отчитането се извършва по вътрешна информационна система за доставките и счетоводни документи.

До актуализиране на КР – с решение No 107-H1-И0-А1/28.06.2012 г. данните за количеството на употребените бои, химикали и ТСС за единица продукт са отчитани месечно, както следва:

След актуализиране на КР количествата отново се отчитат месечно ,но направените съпоставки за консумация на бои, химикали и ТСС са определени съгласно годишна норма на ефективност, като изчисляването се извършва в съответствие с Условие 6.5.

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР разходни норми

Изпълнение  на Условие 8.3.1.1, Условие  8.3.2.2 и Условие 8.3.3.2.:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието. Резултатите се документират в съответната форма.

Сравнение 1 по условието за изчисляване по КР, действащо до 06.2012 г.

| година | Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (т/ т) | Използвано годишно количество (t) | Използвано годишно количество за единица продукт (т/т) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Бои, химикали | 3280 | 0,65 | 1103,94 | 0,51 | да |
|  | ТСС | 174 | 0,03 | 43,63 | 0,02 | да |
| 2011 | Бои, химикали | 3280 | 0,65 | 1085,13 | 0,48 | да |
|  | ТСС | 174 | 0,03 | 44,39 | 0,02 | да |
| 2010 | Бои, химикали | 3280 | 0,65 | 987,28 | 0,55 | да |
|  | ТСС | 174 | 0,03 | 38,13 | 0,02 | да |

Сравнение 2 по условие то за изчисляване по КР, действащо след 06.2012 г.

| година | Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (т/ т) | Годишна норма на ефективност, съгл. КР (t/единица продукт) | Използвано годишно количество (t) | Използвано годишно количество за единица продукт (т/т) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Бои, химикали | - | - | 1,5 | 1103,94 | 0,51 | да |
|  | ТСС | - | - | 0,5 | 43,63 | 0,02 | да |
| 2011 | Бои, химикали | 3280 | 0,65 | - | 1085,13 | 0,48 | да |
|  | ТСС | 174 | 0,03 | - | 44,39 | 0,02 | да |
| 2010 | Бои, химикали | 3280 | 0,65 | - | 987,28 | 0,55 | да |
|  | ТСС | 174 | 0,03 | - | 38,13 | 0,02 | да |

Видно от приложените данни консумацията на бои, химикали и ТСС за единица продукт през 2012 г. няма съществена промяна.

Оценка:

- Брой несъответствия – няма

### Използвани горива за 2012 г.:

| горива | Годишно количество, съгласно КР, Nm3 | Употребено годишно количество, Nm3 |
| --- | --- | --- |
| Природен газ | - | 2439678 |

Съпоставка на използваните горива :

| горива | горива | Годишно количество, съгласно КР, Nm3 | Употребено годишно количество, Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Природен газ | - | 2845060 |
| 2010 | Природен газ | - | 2712063 |

## 3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

### Условия

Изпълнение Условие 8.3.4.1.,  Условие 8.3.4.1.1. и Условие 8.3.4.2.:

Извършена проверка за наличие на ИЛБ и съответствие с условията, посочени в тях за съхраняваните и използваните опасни химични вещества,смеси и горива.

Копия от ИЛБ на всички използвани опасни химични вещества, смеси и горива се съхраняват в отдел ”Екология и охрана на труда”. В съответствие с ИЛБ са изготвени инструкции за безопасна работа и опазване на околната среда, които се съхраняват в цеховете. Част от наличните ИЛБ нямат превод на български език. Предприети са мерки за получаване на:

- Писмен отговор от доставчиците за регистрационния статус на използваните химически вещества и смеси;

- Предоставяне на актуалните ИЛБ на български език.

Съхранението на химичните вещества и смеси е съгласно изискванията, посочени за тях в ИЛБ.

Съхраняването на химичните вещества и смеси се извършва съгласно схема No 9  към заявлението за КР, актуализирано с Решение No 107-Н1-И0-А1/2012 г.. Складовете отговарят на условието. Съхранението се извършва в оригинална опаковка.

През 2012 г. при извършена контролна проверка на РИОСВ – гр.Стара Загора (Констативен протокол No 676/17.07.2012 г.) е констатирано, че новоизграденият склад, разрешен с Решение No 107-Н1-И0-А1/2012 г. има връзка с канализационни шахти.

С писмо изх.No R 794/03.08.2012 г. е извършено уведомяване на РИОСВ, че склада е приведен в съответствие с чл.6 от Наредбата за ОХВ и смеси, с което е изпълнено задължителното предписание No 1 от  Констативен протокол No 676/17.07.2012 г.

Изпълнение на Условие 8.3.4.3.:

Проверки:

- Брой проверки - 12

- Обект на проверката - Извършена проверка на състоянието на резервоарите за съхраняване на спомагателни материали, съдържащи химични вещества/смеси,  класифицирани в една или повече категории на опасност.

- Констатирани несъответствия – 0

- Предприети мерки – не са необходими

Изпълнение на Условие 8.3.4.2

Съхранението на течни спомагателни материали се извършва в обваловани резервоари, съгласно информацията по Схема No 9 към заявлението за КР, актуализирано с Решение No 107-Н1-И0-А1/2012  г..  от заявлението.

Предвидени са мерки за недопускане на течове в обема, и за недупускане на изтичане на евентуални аварийни течове  в канализацията.

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изпълнение на Условие 8.3.4.4:

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки.    Дейностите по осъществяване на проверки за състоянието  на резервоарите и обваловките се изпълняват от регулярно.  Резултатите по изпълнението се документират в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 14/цех“Апретура“/ и  12 /цех“СБМ“/

- Брой констатирани  несъответствия по целостта и здравината на резервоарите и обваловките – 0

- Брой констатирани  течове от  резервоарите и обваловките – 0

- Установени причини - не са констатирани нарушения

- Предприети действия – не са констатирани нарушения

### Резултати от проверката на площадките за съхранение

Изпълнение на Условие 8.3.5.1., Условие 8.3.5.2  и Условие 8.3.6.1:

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и  периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и резервоарните стопанства с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от проверките се документират в дневник.

Проверки:

- Брой извършени проверки - 12

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини за несъответствие – не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени несъответствия

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изпълнение на Условие 8.3.5.2 и Условие 8.3.6.2.:

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за течове и предприетите действия за отстраняването им от тръбната преносна мрежа. Резултатите от изпълнението се документират в дневник.

Проверки:

- Брой извършени проверки -12

- Брой установени несъответствия -0

- Причини – не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са констатирани несъответствия

# 4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### Докладване

Изпълнение на Условие 9.6.2.6

Докладвано в раздели 4.1 и 4.2.

## 4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR

Изпълнение на Условие 9.6.1.3., Условие 9.6.2.2., Условие 10.1.3.5.

и Условие 10.3.6., Условие 10.3.7.

Докладът по ЕРИПЗ е приключен.

Резултат

За 2012 г. над праговете за докладване са:

- стойностите за емисии във води по Колона 1  на: хром, никел, феноли и цинк;

- предадени извън площадката опасни отпадъци

Метод за оценка

- Емисии във въздуха

За доклада по ЕРИПЗ, емисиите на контролираните по КР замърсители са определени на база направените замервания през 2012 г., документирани  в протоколите на РЛ към ИАОС – гр.Стара Загора и работните часове на източниците на емисии за 2012 г.

Емисиите на СО2 са съгласно верифицирания доклад по РЕПГ.

- Емисии във  води

Определени са емисиите в точка на заустване 1, на база протоколи от извършени измервания.

- Пренос на отпадъци

Количествата отпадъци са докладвани съгласно наличната документация по управление на отпадъците, с кодове, съответстващи на КР.

Детайлни  пресмятания

- Емисии във въздуха

- Емисиите на NO2, CO, SO2  и прах са изчислени по резултати от измервания.

Изчисляване на емисиите по резултати от протоколи за измерване:

, kg/година

, kg/година

, mg/Nm3

, Nm3/h

, h/година

Входни данни

| Изпускащо устройство, k | Работни часове 2012 T, h/година | Измерени стойности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерен дебит, Q, Nm3/h | MNO2, mg/Nm3 | MCO, mg/Nm3 | MSO2, mg/Nm3 | MТОС, mg/Nm3 | Mпрах, mg/Nm3 |
| К1 | 2 | 7806,7 | 125,7 | 9,8 | 9,3 |  |  |
| К2 | 369,5 | 4747,6 | 136,8 | 14,2 | 16,6 |  |  |
| К3 | 858,5 | 4786,6 | 147,1 | 9,4 | 5,5 |  |  |
| К4 | 966 | 4060,1 | 134,2 | 9,3 | 4,9 |  |  |
| К5 | 7900 | 16410,4 | 33 |  |  | 18,6 | 18,4 |
| К5а | 7900 | 402,3 | 10,5 |  |  | 7,7 | 5,2 |
| К6 | 5280 | 20856,4 | 33,9 |  |  | 12,4 | 18,4 |
| К6а | 5280 | 293,7 | 10,5 |  |  | 7,7 | 11 |
| К7 | 5280 | 16400,1 | 20 |  |  | 10,5 | 9,2 |
| К8 | 7000 | 16463,4 | 34,2 |  |  | 11,4 | 13,5 |
| К9 | 3500 | 13015,9 | 41,8 |  |  | 22,6 | 15,3 |
| K10 | 5280 | 2242,6 |  |  |  |  | 6,7 |
| К11 | 2000 | 11550,4 |  |  |  |  | 7,8 |
| К12 | 8000 | 15456,4 |  |  |  |  | 10,8 |
| К13 | 2100 | 9855,1 |  |  |  |  | 14,5 |
| К14 |  |  |  |  |  |  |  |

Стойностите за измерената концентрация са на база на взетите проби.

Пресмятания

К1

Е NO2 = 125,7*10-6*7806,7*2= 1,96 kg/година

К2

Е NO2 = 136,8*10-6*4747,6*369,5=239.98 kg/година

К3

Е NO2 = 147.1*10-6*4786.6*858.5= 604.48kg/година

К4

Е NO2 = 134.2*10-6*4060.1*966= 526.34kg/година

К5

Е NO2 = 33*10-6*7900*16410.4 = 4278.19 kg/година

К5А

Е NO2 = 10.5*10-6*7900*402.3 = 33.37 kg/година

К6

Е NO2 = 33.9*10-6*5280*20856.4= 3733.13kg/година

К6А

Е NO2 =10.5*10-6*293.7*5280 = 16.28 kg/година

К7

Е NO2 = 20*10-6*5280*16400.1= 1731.85 kg/година

К8

Е NO2 = 34.2*10-6*7000*16463.4 =3941.34 kg/година

К9

Е NO2 = 41.8*10-6*13015.9*3500= 1904.23 kg/година

Е NO2 = 1.96+239.98+604.48+526.34+4278.19+33.37+3733.13+16.28+1731.85+3941.34+1904.23= 17011.15 kg/година

К1

Есо= 9.8*7806.7*2*10-6  = 0.15 кг/година

К2

Есо= 14.2*4747.6*369.5*10-6 = 24.91 кг/година

К3

Есо= 9.4*4786.6*858.5*10-6 = 38.63 кг/година

К4

Есо=9.3*4060.1*966*10-6= 36.48  кг/година

Е co= 0.15+24.91+38.63+36.48= 100.17 кг/година

К1

Еso2=9.3*7806.7*2* 10-6 = 0.15 кг/година

К2

Еso2= 16.6*4747.6*369.50*10-6 = 29.12 кг/година

К3

Еso2= 5.5*4786.6*858.50*10-6 = 22.6 кг/година

К4

Еso2= 4.9*4060.1*966*10-6 =  19.22 кг/година

Eso2=0.15+29.12+22.6+19.22= 71.09 kg/година

Е5прах = 18.4*16410.4*7900*10-6= 2385.42kg/година

Е 5Апрах =5.2*402.3*7900*10-6= 16.53 kg/година

Е 6прах =18.4*20856.4*5280*10-6=2026.24 kg/година

Е6Апрах =11*293.7*5280*10-6= 17.06 kg/година

Е 7прах =9.2*16400.1*5280*10-6=  796.65 kg/година

Е 8прах =13.5*16463.4*7000*10-6= 1555.79 kg/година

Е 9прах =15.3*13015.9*3500*10-6= 697 kg/година

Е 10прах =6.7*2242.6*5280*10-6=  79.33 kg/година

Е 11прах =7.8*11550.4*2000*10-6= 180.19  kg/година

Е 12прах =10.8*15456.4*8000*10-6= 1335.43 kg/година

Е 13прах =14.5*9855.1*2100*10-6=  300.09 kg/година

Е прах =2385.42 +16.53 +2026.24 +17.06 +796.65 +1555.79 +697 +79.33 +180.19+1335.43+300.09 = 9389.73 kg/година

- Емисии на СО2

Емисиите на СО2 са пресметнати съгласно Методика за осъществяване на мониторинг на емисии на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, утвърдена със Заповед №РД-442/17.07.2008г. на МОСВ

, kg/година

, Nm3/година

, TJ/Nm3 – по референтни данни от последната национална инвентаризация

, t/TJ– по референтни данни от последната национална инвентаризация

OF – фактор на окисление – съгласно одобрения алгоритъм в плана за мониторинг.

103 – привеждане от t в  kg;

Входни данни

По данни от NIR 10:

EFCO2= 55.2413 t/TJ

Qr= 0.000033641 ТJ/Nm3

FO=0.995

Пресмятания

Е со2= 2439678 *0.000033641*55.2413 *0.995 *103 = 4511162 kg/год.

- Емисии  във води

Докладваните количества са за Точка на заустване  №1 – р. Асеновска - Заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио”ЕАД). Характеристиките на потока се измерват в Точка на пробовземане  № 2  - Ревизионна шахта (след смесване с потока дъждовни води)

Ei – емисии на i-тия замърсител,  kg/година

V – дебит на отпадъчни води в точката на заустване,  m3/ година

Mi – средна концентрация на i-тия замърсител в отпадъчни води в точката на заустване,  mg/dm3

10-3 – коефициент за преобразуване от mg/dm3 в kg/m3

Входни данни

- Дебит на отпадни води

Дебитът на отпадъчни води в точка на заустване 1 е на база измервания чрез монтираното измервателно устройство.

V= 1 011 661 m3/година

Количеството на отпадъчните води(производствено – отпадъчни и дъждовни), заустено през 2012 г. е отчетено на база на разходомерното устройство, монтирано на изхода от площадката. Тъй като има проверка на разходомерно устройство и възстановяване на данни количеството на заустваната вода се отчита както следва:

- от месец  януари до месец юли-593291 m3

- от месец  юли до месец декември – 418370 m3

Oбщо заустено количество за 2012 г. - 1011661m3

- Концентрация на замърсители

За замърсителите мед, никел, хром,  цинк и феноли са извършени по три измервания за 2012 г.

MCu =0.01 mg/dm3

MNi =0.2 mg/dm3

MCr =0.05 mg/dm3

MZn = 0.235 mg/dm3

MФеноли = 0.28 mg/dm3

За общ органичен въглерод, като ХПК/3:

MC [mg/dm3] = Мcod[mg/dm3] / 3

Мcod е средната измерена за периода стойност за ХПК

Извършени са 14 измервания за ХПК:

Мcod=136.93 mg/dm3

MC= Мcod/3 = 136.93/3 =  45.64 mg/dm3

Пресмятания

ECu =  1011661 x 0.01 x 10-3 =  10.12 kg/година

ENi = 1011661  x 0.2 x 10-3 = 202.33 kg/ година

ECr= 1011661 x 0.05 x 10-3 =  50.58 kg/ година

EZn=  1011661 x 0.235 x 10-3 =  237.74 kg/ година

EC =  1011661 x 45.64  x 10-3 =  46172.21 kg/ година

E феноли= 1011661  x 0.28 x 10-3=  283.27 kg/ година

III. Пренос на отпадъци

- Неопасни

| отпадък | код | предаване за оползотворяване, t | предаване за обезвреждане, t |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 |  | 395,62 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 59,54 |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 14,6 |  |
| Отпадъци от желязо и стомана/Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали)/ | 15 01 04 | 13,77 |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  | 98,17 |
| Отпадъци неупоменати другъде | 04 02 99 |  | 4,65 |
| сума |  | 87.91 | 498.44 |
|  |  | 586.35 |  |

- Опасни

| отпадък | код | предаване за оползотворяване, t | предаване за обезвреждане, t |
| --- | --- | --- | --- |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* |  | 1,44 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  | 2,5 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  | 1,07 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване | 20 01 35* |  | 1,12 |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* |  | 2,56 |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* |  | 0.08 |
| сума |  |  | 8,77 |
|  |  | 8,77 |  |

- Съпоставка с праговете за докладване

- Въздух

| Замърсител | Ei, Изпускано количество, kg/a | Праг, kg/a | Надвишение, kg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Въглероден оксид (CO) | 100,17 | 500 000 | не |
| Въглероден диоксид (CO2) | 4 511 162 | 100 000 000 | не |
| Азотен диоксид (NO2) | 17011,15 | 100 000 (за азотни оксиди) | не |
| Серен диоксид (SO2) | 71,09 | 150 000 (за серни оксиди) | не |

- Вода

| Замърсител | Ei, Изпускано количество, kg/a | Праг, kg/a | Надвишение, kg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром и съединенията му (изразени като Cr) | 50.58 | 50 | 0,58 |
| Мед и съединенията му (изразени като Cu) | 10,12 | 50 | .- |
| Никел и съединенията му (изразени като Ni) | 202,33 | 20 | 182,33 |
| Цинк и съединенията му (изразени като Zn) | 237,74 | 100 | 137,74 |
| Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) | 46172,21 | 50 000 | .- |
| Феноли | 283,27 | 20 | 253,27 |

- Отпадъци

| отпадъци | предадено количество, t/a | Праг, t/a | Надвишение, t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| неопасни | 586.35 | 2000 | не |
| опасни | 8,69 | 2 | 6,69 |

## 4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Условия пречиствателно оборудване

Изпълнение на Условие 9.1.1., Условие 9.1.2 и Условие 9.1.6.1.

Условие 9.1.1. и Условие 9.1.2. са актуализирани с решение No 107-H1-И0-А1/2012 г. , като са добавени заявените още 2 бр.филтри “Ефедуе“. В експлоатация са следните пречиствателни съоръжения  за емисии в атмосферата:

- воден филтър към изпускащо устройство ИУ № 9 към Пърлачна машина,

- 4  бр. филтър „Ефедуе” към изпускащи устройства №№ 10,11,12,13 към Цех Апретура*.

За всяко пречиствателно съоръжение от тях, съгласно информацията от производителя на оборудването, са определени и документирани параметрите, съгласно Условие 9.1.2.

Воден филтър към изпускащо устройство ИУ № 9

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| налягане на манометър с основа на скала 1,6 bar | налягането да е в порядъка на 0,6 - 0,7 bar |  | визуален | - резервни помпи; - маркучи запалващи свещи на горелките; - керамични тухли на горелките |
| налягане на манометър с основа на скала 2,5 bar | налягането да е в порядъка на 0,9 - 1,1 bar | ежемесечен контрол | визуален |  |
| филтър | добро техническо състояние, почистване | ежемесечен контрол | визуален |  |
| горелки | проверка на горелките | ежемесечен контрол | Пластина за почистване на налепи |  |

Филтри „Ефедуе”- 4 бр.  към изпускащи устройства №№ 10,11,12,13

| параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филтрираща камера | добро техническо състояние | ежемесечен контрол | визуален | - редуктори за филтрите; - филтри; - филтрираща мрежа; - гумена лента за почистване; - вретено с гайка; - ел.мотор; - клапа |
| термични защити на двигателя | да сработват при необходимост | ежемесечен контрол | визуален |  |
| филтрираща мрежа | добро техническо състояние | ежемесечен контрол | визуален |  |
| филтрираща камера | добро техническо състояние | ежемесечен контрол | визуален |  |

Изпълнение на  Условие 9.1.3.,  Условие 9.1.4. и Условие 9.1.6.2.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Съгласно изготвената документация за определяне на параметри за мониторинг  на работата на пречиствателните съоръжения се осъществява адекватно наблюдение и контрол на технологичните параметри.Резултатите се вписват в дневник към оборудването, съгласно инструкцията.

За периода на мониторинг - 2012 г. няма установени отклонения от оптималните параметри.

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР норми

Изпълнение на Условие 9.1.5.1, Условие 9.1.6.3 и Условие 9.1.6.4.

Изготвена е и се прилага обща инструкция за периодична оценка на съответствието на контролираните параметри.  Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в дневник оценки.

Проверки:

- Брой извършени проверки - 12

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия- не са установени несъответствия

### Условия точкови източници

Изпълнение на Условие 9.2.1

Дебитът на технологичните и вентилационни газове на изпускащите устройства  при последно направените замервания не е превишавал максималния дебит(2010 г.).Предстои да бъдат направени нови замервания през 2012 г.

Тъй като дебита на технологичните и вентилационни газове на изпускащите устройства трябва да бъде съобразен с максималния възможен ,дружеството има стартиралата процедура за изменение на КР.

Изпълнение на Условие 9.2.3

В съответствие с изискванията на глава четвърта на Наредба № 7 от 21.08.2009 г.с  изготвен и утвърден План за управление на разтворителите (ПУР)  и представен в РИОСВ Стара Загора и утвърден с Решение № ПУР-14-01/15.01.2013 г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.

Изпълнение на Условие 9.6.1., Условие 9.6.1.2 и Условие 9.6.2.1.

Съгласно плана за мониторинг през 2012 г. са направени нови измервания на емисии в атмосферата от точкови източници.

Измерванията са извършени от акредитирана  лаборатория. Резултатите са докладвани в РИОСВ, съгласно Наредба 6.

Извършени измервания:

| Изпускащо устройство | Протокол измервания | Изпускащо устройство | Протокол измервания | Изпускащо устройство | Протокол измервания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИУ - К1 към ПКМ-10 | 12-0324/ 28.06.2012 г. | ИУ - К5 към сушилня “Кранц” 1 | 12-0373/ 28.06.2012 г. | ИУ - К9 към Пърлачна машина | 12-0485/ 28.06.2012 г. |
| ИУ - К2 към ПКМ-12 | 12-0486/ 28.06.2012 г. | ИУ – К5А към сушилня „Кранц”1 | 12-0477/ 28.06.2012 г. | ИУ - К10 – филтър Ефедуе | 12-0479/ 28.06.2012 г. |
| ИУ - К3 към ПКГ-12 | 12-0325/ 28.06.2012 г. | ИУ - К6 към сушилня “Кранц” 2 | 12-0374/ 28.06.2012 г. | ИУ - К11 – филтър Ефедуе | 12-0480/ 28.06.2012 г. |
| ИУ - К4 към ПКГ-6.5 | 12-0326/ 28.06.2012 г. | ИУ – К6А към сушилня „Кранц”2 | 12-0478/ 28.06.2012 г. | ИУ - К12 – филтър Ефедуе | 12-0481/ 28.06.2012 г. |
|  |  | ИУ - К7 към сушилня “Кранц” 3 | 12-0375/ 28.06.2012 г. | ИУ - К13 – филтър Ефедуе | 12-0482/ 28.06.2012 г. |
|  |  | ИУ - К8 към сушилня “Монфортс” | 12-0376/ 28.06.2012 г. | ИУ - К14 към сушилня “Брио” | - |

### Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи действия

Изпълнение на Условие 9.2.1 и Условие 9.2.4. и Условие 9.6.2.5.:

Резултатите от извършените измервания и оценката на съответсвие на емисии в атмосферата от точкови източници са докладвани в ГДОС за 2012 г.

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценката се документират в дневника за оценка на съответствието.

### Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт

Изпълнение на Условие 9.6.2.7

Емисии на замърсители във въздуха за единица произведена продукция

| Замърсител | Докладвани по ЕРИПЗ количества kg/а | Продукция общо за площадката*, t | Количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, kg/t |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 17011.15 | 12640.5 | 1,35 |
| CO | 100,17 |  | 0.01 |
| SO2 | 71,09 |  | 0.01 |
| CO2 | 4 511 162 |  | 356.88 |

* Горивните инсталации, генериращи докладваните емисии обслужват всички производствени цехове.

### Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества

Изпълнение на Условие 9.3.1 и Условие 9.4.1.:

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2. се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Дейностите на площадката се извършват по начин, предотвратяващ разпространение на  миризми извън площадката.

### Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката

Изпълнение на Условие 9.3.1

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Резултатите от оценката се документират.

Оценка

- Брой извършени проверки – 4

- Брой установени несъответствия – 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия - не

### Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката

Изпълнение на Условие 9.3.3

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 4

- Брой установени несъответствия -0

- Констатирани причини  - не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия-не са констатирани несъответствия

Изпълнение на Условие 9.3.3

Съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии са предприети всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Изготвена е писмена инструкция за ограничаване на емисиите от дейностите товарене, разтоварване и складиране на насипни материали на площадката.

Изпълнение на Условие 9.4.2,  Условие 9.4.3 и Условие 9.6.2.4.

За 2011 година няма постъпили оплаквания  за емисии на интензивно миришещи вещества.

Прилага се инструкция за контрол на емисиите на интензивно миришещи вещества, включваща мерки за предотвратяване и намаляване на емисиите.

Съгласно инструкцията се водят дневник за получени оплаквания и дневник проверки.

Проверки за спазване на мерките

- Брой извършени проверки – 4

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - няма

- Предприети/планирани коригиращи действия- не се налагат

Изпълнение на Условие 9.6.2.3

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката се документират и съхраняват в дневници, както е докладвано по Условие 9.3.4. и Условие 9.4.3..

### Измерени/изчислени стойности на неорганизирани емисии и общи емисии на ЛОС в случай на употреба на разтворители, съгласно наредба 7/2003г.

Изпълнение на Условие 9.2.2.

Резултати от мониторинга на ЛОС

| Входящи и изходящи потоци на ОР | мярка | Количество |
| --- | --- | --- |
| I1 Консумиран ОР, в т.ч. | Кг | 18355 |
| I2 Регенериран ОР | Кг | 1321560 |
| Почистени материали (платове) | кг |  |
| О1 Емисии на ОР от локални вентилационни устройства | Кг | - |
| O2 ОР в отпадъчни води | Кг | 183.55 |
| O3 Остатъци (замърсяване) на ОР в продуктите | Кг | - |
| O4 – Неуловени емисии на ОР в работна/ОС, в т.ч., загуби при аварии, текущ ремонт и други необхванати загуби на ОР | Кг | 1321192.9 |
| O5 - ОР хим, реагирал/разграден | Кг | - |
| O6 ОР в отпадъци | Кг | 183.55 |
| O7 - Съдържание на ОР в състава на продуктите | Кг | - |
| O8 Регенериран ОР използван извън процеса | Кг | - |
| O9 Други загуби на р-л | Кг | - |
| Общо потребление и загуби на ОР (= I1) | Кг | 18355 |

Съгласно данните от подготвения ПУР общите емисии  2012 г., възлизат  , както следва:

Е  = F +  O1 =  І1 – О6 =  18355 – 183.55 =  18171.45 кг.,

като съгласно Приложение № 5, т. 4.2 на Наредба 7/2003г.:

F = І1 - O1 – О5 – О6 - О7 – О8  или  F = O2 + O3 + O4 + O9

F = 18355 – 0 – 0 – 183.55 – 0 – 0 = 18171.45 кг.

На тази основа емисиите на ОР в общото количество вложени ОР за 2012 г., възлиза на  19.1 г/кг почистени платове (18171.45 кг ОР / 951385 кг. плат), при приложима норма за общи емисии – 20 г/кг.

| период | Специфичен разход на разтворител, g/kg | Специфичен разход по КР, g/kg | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 19.1 | 20 | Да |

### Резултати от оценка на съответствието на измерените/изчислени стойности на неорганизираните и общите емисии на ЛОС с определените в КР норми

Оценка на съответствието -  мониторинг ЛОС:

- Брой извършени проверки – 1

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия- не са установени несъответствия

## 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

### Условия

Изпълнение на Условие 10.,  Условие 10.1.3.6. и Условие 10.2.1.

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка се отвеждат съгласно условията, както следва:

- Точка на заустване  №1 –  р. Асеновска, ІІ категория водоприемник, с географски координати N 42о 39’ 29” и Е 26о 20’ 10” - смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио” EАД, дивизия “Лана”  гр. Сливен и “Колхида - Сливен” АД, гр. Сливен) - Условие 10.1.2.1.

- Точка на заустване  №2 - градската канализационна система. Заустването става по договор 81/22.06.2004 г с ВиК, гр. Сливен. Не са констатирани несъответствия с условията по договора – Условие 10.2.1

Плащанията и отчетите за годишното количество заустени води се водят редовно.

### Условия пречиствателни съоръжения

Изпълнение на Условие 10.1.1.1., Условие 10.1.1.2., Условие 10.1.1.2.1., Условие 10.1.1.2.2., Условие 10.1.1.4.1.,  Условие 10.1.1.4.2. и  Условие 10.3.1., Условие 10.3.2.

Конфигурацията на оборудването в ПСОВ съответства на разрешената по Условие 10.1.1.1.

Определени са и са документирани технологичните параметри, осигуряваща оптимална работа на съоръжението.

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Мониторингът на контролираните параметри се извършва съгласно посочената периодичност и се документира в дневник на оборудването, съгласно инструкцията.

Резултати

- Брой на извършените проверки за мониторинг на контролираните параметри –ежедневни

- Установени несъответствия – не са констатирани

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия - не са констатирани несъответствия

Изпълнение на 10.1.1.2.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения.  Сключен е договор с външен изпълнител за поддръжка на съоръженията.

Резултати

- Поддръжка на изправност – ежедневно наблюдение, регулярна поддръжка съгласно изискванията на производителя на оборудването

- Извършени проверки на състоянието– 44

- Констатирани неизправности/ неработоспособност на оборудването– не

- Причини – не са установени отклонения

- Предприети мерки– не са установени отклонения

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

Изпълнение на 10.1.1.3.1, Условие 10.1.1.4.3. и Условие 10.1.1.4.4.

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието, като резултатите се документират в съответната форма. Оценката се извършва ежемесечно.

Оценка

- Брой проверки – 12

- Констатирани отклонения – не са констатирани

- Причини – не са констатирани отклонения

- Предприети мерки– не са констатирани отклонения

### Условия свързани с емисионни норми и мониторинг

Изпълнение на Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.2.1.1.

Заустването на смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио” EАД, дивизия “Лана”  гр. Сливен и “Колхида - Сливен” АД, гр. Сливен) в река Асеновска (Точка на заустване 1) се извършва в съответствие с условията по Таблица 10.1.2.1., както е докладвано по резултатите от оценка на съответствието, съгласно Условие 10.1.3.3.

Приемането на дъждовни води от площадката на “Колхида - Сливен” АД, гр. Сливен се извършва по договор,  в който са включени изискванията към дъждовните води, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Изпълнение на Условие 10.1.2.3

Заустваният в река Асеновска смесен  поток отпадъчни води не нарушава нейната категория, тъй като са спазени индивидуалните норми по КР.

Изпълнение на Условие 10.1.2.4

В аварийния план на площадката е включен сценарий със залпови изпускания на замърсяващи вещества в приток на р. Асеновска. До момента не е бил привеждан в действие.

### Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки

Изпълнение на Условие 10.1.3.1. и Условие 10.1.3.2.

Измерванията в точка на мониторинг  1 се извършват по график, съгласно Таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1:

| Параметър | Периодичност по КР | Замервания/протокол | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | ежемесечно | 66/23.01.2012; 78/30.01.2012; 170/27.02.2012; 184/ 05.03.2012; 260/22.03.2012; 269/27.03.2012; 313/10.04.2012; 346/24.04.2012; 449/16.05.2012; 475/ 28.05.2012; 520/12.06.2012; 543/26.06.2012; 619/ 17.07.2012; 634/31.07.2012; 676/14.08.2012; 718/ 28.08.2012; 767/10.09.2012; 816/01.10.2012; 914/ 16.10.2012; 965/24.10.2012; 1022/13.11.2012; 1049/ 27.11.2012; 1106/11.12.2012 | Да |
| Неразтворени вещества | ежемесечно | 66/23.01.2012; 170/27.02.2012; 260/22.03.2012; 313/ 10.04.2012; 449/16.05.2012; 520/12.06.2012; 619/17.07.2012; 676/14.08.2012; 767/10.09.2012; 816/ 01.10.2012; 914/16.10.2012; 965/24.10.2012; 1022/13.11.2012; 1106/11.12.2012 | Да |
| Сулфиди | ежемесечно | 66/23.01.2012; 78/30.01.2012; 170/27.02.2012; 184/ 05.03.2012; 260/22.03.2012; 269/27.03.2012; 313/10.04.2012; 346/24.04.2012; 449/16.05.2012; 475/ 28.05.2012; 520/12.06.2012; 543/26.06.2012; 619/ 17.07.2012; 634/31.07.2012; 676/14.08.2012; 718/ 28.08.2012; 767/10.09.2012; 816/01.10.2012; 914/ 16.10.2012; 965/24.10.2012; 1022/13.11.2012; 1049/ 27.11.2012; 1106/11.12.2012 | Да |
| БПК5 | на две седмици | 66/23.01.2012; 78/30.01.2012; 170/27.02.2012; 184/ 05.03.2012; 260/22.03.2012; 269/27.03.2012; 313/10.04.2012; 346/24.04.2012; 449/16.05.2012; 475/ 28.05.2012; 520/12.06.2012; 543/26.06.2012; 619/ 17.07.2012; 634/31.07.2012; 676/14.08.2012; 718/ 28.08.2012; 767/10.09.2012; 816/01.10.2012; 914/ 16.10.2012; 965/24.10.2012; 1022/13.11.2012; 1049/ 27.11.2012; 1106/11.12.2012 | Да |
| ХПК (бихроматна) | ежемесечно | 66/23.01.2012; 170/27.02.2012; 260/22.03.2012; 313/10.04.2012; 449/16.05.2012; 520/12.06.2012; 619/17.07.2012; 676/14.08.2012; 767/10.09.2012; 816/01.10.2012; 914/16.10.2012; 965/24.10.2012; 1022/13.11.2012; 1106/11.12.2012 | Да |
| Нефтопродукти | ежемесечно | 66/23.01.2012; 170/27.02.2012; 260/22.03.2012; 313/ 10.04.2012; 449/16.05.2012; 520/12.06.2012; 619/ 17.07.2012; 676/14.08.2012; 767/10.09.2012; 816/ 01.10.2012; 914/16.10.2012; 965/24.10.2012; 1022/ 13.11.2012; 1106/11.12.2012 | Да |
| Феноли | на шест месеца | 260/22.03.2012; 816/01.10.2012 | Да |
| Мед | на шест месеца | 260/22.03.2012; 816/01.10.2012; 965/24.10.2012 | Да |
| Хром (общ) | на шест месеца | 260/22.03.2012; 816/01.10.2012; 965/24.10.2012 | Да |
| Никел | на шест месеца | 260/22.03.2012; 816/01.10.2012; 965/24.10.2012 | Да |
| Сероводород (свободен) | на две седмици | 66/23.01.2012; 78/30.01.2012; 170/27.02.2012; 184/ 05.03.2012; 260/22.03.2012; 269/27.03.2012; 313/ 10.04.2012; 346/24.04.2012; 449/16.05.2012; 475/ 28.05.2012; 520/12.06.2012; 543/26.06.2012; 619/ 17.07.2012; 634/31.07.2012; 676/14.08.2012; 718/ 28.08.2012; 767/10.09.2012; 816/01.10.2012; 914/ 16.10.2012; 965/24.10.2012; 1022/13.11.2012; 1049/ 27.11.2012; 1106/11.12.2012 | Да |
| Цинк | на шест месеца | 260/22.03.2012; 816/01.10.2012 | Да |

Измерванията в точка на мониторинг  2 се извършват по график, съгласно Таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1:

| Параметър | Периодичност по КР | Замервания/протокол | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | ежемесечно | 67/23.01.2012; 79/30.01.2012; 171/27.02.2012; 185/ 05.03.2012; 261/22.03.2012; 270/27.03.2012; 314/10.04.2012; 347/24.04.2012; 450/16.05.2012; 476/ 28.05.2012; 521/12.06.2012; 544/26.06.2012; 620/ 17.07.2012; 635/31.07.2012; 677/14.08.2012; 719/ 28.08.2012; 768/10.09.2012; 817/01.10.2012; 915/ 16.10.2012; 966/24.10.2012; 1023/13.11.2012; 1050/ 27.11.2012; 1107/11.12.2012 | Да |
| Неразтворени вещества | ежемесечно | 67/23.01.2012; 171/27.02.2012; 261/22.03.2012; 314/ 10.04.2012; 450/16.05.2012; 521/12.06.2012; 620/17.07.2012; 677/14.08.2012; 768/10.09.2012; 817/ 01.10.2012; 915/16.10.2012; 966/24.10.2012; 1023/13.11.2012; 1107/11.12.2012 | Да |
| Сулфиди | ежемесечно | 67/23.01.2012; 79/30.01.2012; 171/27.02.2012; 185/ 05.03.2012; 261/22.03.2012; 270/27.03.2012; 314/10.04.2012; 347/24.04.2012; 450/16.05.2012; 476/ 28.05.2012; 521/12.06.2012; 544/26.06.2012; 620/ 17.07.2012; 635/31.07.2012; 677/14.08.2012; 719/ 28.08.2012; 768/10.09.2012; 817/01.10.2012; 915/ 16.10.2012; 966/24.10.2012; 1023/13.11.2012; 1050/ 27.11.2012; 1107/11.12.2012 | Да |
| БПК5 | на две седмици | 67/23.01.2012; 79/30.01.2012; 171/27.02.2012; 185/ 05.03.2012; 261/22.03.2012; 270/27.03.2012; 314/10.04.2012; 347/24.04.2012; 450/16.05.2012; 476/ 28.05.2012; 521/12.06.2012; 544/26.06.2012; 620/ 17.07.2012; 635/31.07.2012; 677/14.08.2012; 719/ 28.08.2012; 768/10.09.2012; 817/01.10.2012; 915/ 16.10.2012; 966/24.10.2012; 1023/13.11.2012; 1050/ 27.11.2012; 1107/11.12.2012 | Да |
| ХПК (бихроматна) | ежемесечно | 67/23.01.2012; 171/27.02.2012; 261/22.03.2012; 314/10.04.2012; 450/16.05.2012; 521/12.06.2012; 620/17.07.2012; 677/14.08.2012; 768/10.09.2012; 817/01.10.2012; 915/16.10.2012; 966/24.10.2012; 1023/13.11.2012; 1107/11.12.2012 | Да |
| Нефтопродукти | ежемесечно | 67/23.01.2012; 171/27.02.2012; 261/22.03.2012; 314/10.04.2012; 450/16.05.2012; 521/12.06.2012; 620/17.07.2012; 677/14.08.2012; 768/10.09.2012; 817/01.10.2012; 915/16.10.2012; 966/24.10.2012; 1023/13.11.2012; 1107/11.12.2012 | Да |
| Феноли | на шест месеца | 261/22.03.2012; 817/01.10.2012 | Да |
| Мед | на шест месеца | 261/22.03.2012; 817/01.10.2012; 966/24.10.2012 | Да |
| Хром (общ) | на шест месеца | 261/22.03.2012; 817/01.10.2012; 966/24.10.2012 | Да |
| Никел | на шест месеца | 261/22.03.2012; 817/01.10.2012; 966/24.10.2012 | Да |
| Сероводород (свободен) | на две седмици | 67/23.01.2012; 79/30.01.2012; 171/27.02.2012; 185/ 05.03.2012; 261/22.03.2012; 270/27.03.2012; 314/10.04.2012; 347/24.04.2012; 450/16.05.2012; 476/ 28.05.2012; 521/12.06.2012; 544/26.06.2012; 620/ 17.07.2012; 635/31.07.2012; 677/14.08.2012; 719/ 28.08.2012; 768/10.09.2012; 817/01.10.2012; 915/ 16.10.2012; 966/24.10.2012; 1023/13.11.2012; 1050/ 27.11.2012; 1107/11.12.2012 | Да |
| Цинк | на шест месеца | 261/22.03.2012; 817/01.10.2012 | Да |

Анализите и пробовземането са извършени от акредитирана лаборатория – AMEЕС -гр.Раднево, Изпитвателна лаборатория “Води и горива“.

Количеството на отпадъчните води(производствено – отпадъчни и дъждовни), заустено през 2012 г. е отчетено на база на разходомерното устройство,монтирано на изхода от площадката.

С писмо изх.No R 138/06.02.2012 г.  е извършено уведомяване на РИОСВ – гр.Стара Загора за монтаж на разходомерно устройство за отчитане на производствените отпадъчни и дъждовни води на изход от площадката.

С писмо изх.No 051/8.05.2012 г. е извършено уведомяване на РИОСВ – гр.Стара Загора ,че при извършване на контролно засичане на разходомерните устройства за отпадъчни води,показанията на двата разходомера се различават съществено.

С писмо изх.No R 540/24.05.2012 г. е извършено  е извършено уведомяване на РИОСВ – гр.Стара Загора,че разходомерното устройство е отчитало водни количества по – големи от действителните.Към писмото е приложен протокол за проверка.

С наше писмо изх.No R 712/9.07.2012 г. сме уведомили РИОСВ – гр.Стара Загора за повреда в разходомерното устройство ,отчитащо смесения поток.По наше искане и с цел по – лесно следене на преминалите водни количества между двете разходомерни устройства разходомера бе възстановен с показания 751539 м3/h вместо 593291м3/h (разлика 158248 м3/h)

Данните за резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица 3, Приложение 2.

Изпълнение на Условие 10.1.3.3.  и Условие 10.3.5.,  Условие 10.3.1

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието, като резултатите се документират в съответната форма към дневник оценка на съответствие.

Оценка

- Извършени проверки – при всяко  измерване на замърсители и ежемесечно за дебит на зауствани води

- Установени несъответствия – 0 /от собствен мониторинг/

- Причини – няма несъответствия

- Предприети мерки – не се налагат

### Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система

Изпълнение на Условие 10.1.3.4 и Условие 10.2.2

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за смесен поток (производствени и дъждовни) отпадъчни води за и за битово-фекални води на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

За поддръжка на състоянието на мрежата е сключен договор с външен изпълнител. Периодично се извършва проверка за изпълнение на задълженията по него.

През 2012 г. с писмо изх.No 037/28.03.2012 г. по повод на преразглеждане на КР е РИОСВ и ИАОС са уведомени, че дружеството е предприело следните действия по канализационната мрежа:

- Изместване на канализацията на Колхида Сливен АД от тяхната ПСОВ покрай южната ограда на „Е.Миролио“ЕАД и свързването й до трафопост „Колхида“ с колектора на „Колхида“ за пречистени води, които се вливат в градски колектор.

- Съществуващата канализация след ПСОВ – Колхида, остава за ползване само и единствено от „Е.Миролио'“ЕАД за дъждовни и фекално – битови води, които се заустват в градски колектор в съществуващата канализация на „Е.Миролио“ЕАД

На 17.04.2012 г. е направена е извънредна проверка от РИОСВ – гр.Стара Загора при която са дадени предписания да се представи копие от анекс към договор с ВиК ООД – Сливен за приемане на водите от обособения клон и информация за видовете отпадъчни води, включени е него.

Дадените предписания на дружеството са изпълнени и в РИОСВ – гр.Стара Загора са представени всички необходими документи и обяснения относно канализационната мрежа на площадката.

Резултати от проверката на канализационната мрежа за смесен поток

- Брой извършени проверки - 12

- Брой установени течове – няма устовени течове в околната среда, но през 2012 г . се извършват ремонтни дейности по канализационната мрежа

- Причини – не са установени течове в околната среда, но се извършват ремонтни дейности по канализационната мрежа

- Предприети/планирани коригиращи действия – не са установени течове в околната среда, но са извършени ремонтни дейности по канализационната мрежа

Резултати от проверката на канализационната мрежа за битово-фекални води

- Брой извършени проверки - 12

- Брой установени течове – няма устовени течове в околната среда, но през 2012 г . се извършват ремонтни дейности по канализационната мрежа

- Причини – не са установени течове в околната среда, но се извършват ремонтни дейности по канализационната мрежа

- Предприети/планирани коригиращи действия – не са установени течове в околната среда, но са извършени ремонтни дейности по канализационната мрежа

## 4.4.Управление на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.3.1, Условие 11.3.2 и Условие 11.3.3.

Всички отпадъци, образувани на площадката се събират разделно на определените за целта места в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

При събирането на отпадъците, дружеството ги подлага на обработка за намаляване степента на обема им и привеждането им във вид удобен за транспортиране.

Изпълнение на Условие 11.9.6.

Всички записи, чието докладване се изисква по Условие № 11., както и документите, доказващи съответствие се съхраняват на площадката. Срокът за съхранение е регламентиран в процедурата за управление на документите.

### Образувани отпадъци

Изпълнение на Условие 11.9.1

Съгласно изискванията на нормативната уредба се водят  дневници за отпадъци, във формат съгласно Наредба № 9/28.09.2004 г..

Изготвени са и са внесени в РИОСВ/ИАОС Стара Загора и Община Сливен отчетите за отпадъци за 2012 г.

Изпълнение на Условие 11.7.1 ,Условие 11.7.2 , Условие 11.9.2.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/ изчисление на образуваните количества отпадъци. Резултатите се документират в дневник отпадъци.

Количествата образувани отпадъци за 2012 г. са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

### Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР

Изпълнение на Условие 11.1.1, Условие 11.7.3., Условие 11.9.3. Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във форма за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в Условие 11.1.1.

Образуваните отпадъци съответстват по вид и не превишават количествата по Условие 11.1.1.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект за проверка – дневник отпадъци

- Брой установени несъответствия – 0

- Причини – няма констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - предприети са мерки за промяна в индивидуалните норми за отпадъка.

### Събиране на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.2.1, Условие 11.2.2. и Условие 11.2.3.

Образуваните на площадката отпадъци се събират на местата за разделно събиране, представени в Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. При събиране те се опаковат с цел намаляване на обема и по-лесно транспортиране.

Изпълнение на Условие 11.2.4

Отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира отделно на закрита площадка, обозначена с кода на отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да не се допусне попадането им  в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Изпълнение на Условие 11.2.5

Отпадък с код и наименование: 13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки се събира в специално определени за целта съдове, маркирани с кода на отпадъка и надпис: “Отработени масла”.  Съдовете за събиране се затварят плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се държат затворени, освен по време на манипулации.

Изпълнение на Условие 11.2.6

Образуваните отпадъци с кодове 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии и 16 06 02* - Ni-Cd батерии се събират разделно, в устойчиви спрямо киселини съдове, които осигуряват подходяща вентилация на обема. Съдовете са обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори” . Дейността за събиране на тези отпадъци от мястото на генериране до площадката за временно съхранение е възложена на фирмата, която извършва ремонт на електрокарите.

### Резултати от оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.2.7 , Условие 11.9.3. Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект за проверка – отпадъци по кодове, трасиране на процеса генериране-събиране.

- Брой установени несъответствия - 5

- Причини – описани в дневник 11.2.7

- Предприети/планирани коригиращи действия  - описани в дневник 11.2.7

### Предварително съхранение на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.3.1 и Условие 11.3.2

На площадката се събират всички отпадъците съгласно Условие 11.1 и в съответствие с изискванията на  Глава II,Раздел I на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци на определените за това места. Отпадъците се събират в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Изпълнение на Условие 11.3.6

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се съхраняват в подходящи, не взаимодействащи с отпадъка и добре затварящи се съдове. Съдовете са обозначени съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка. и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

Изпълнение на Условие 11.3.7

Отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се съхранява на площадка №10, обозначена на Приложение -  Схема  No 8,актуализирано  с решение No 107-H1-И0-А1/2012 г..Отпадъка се съхранява разделно от другите отпадъци, като се осигурява наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея.

Изпълнение на Условие 11.3.9

Образуваните отпадъци с кодове 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии и 16 06 02* - Ni-Cd батерии се съхраняват на  площадка №9, обозначена на Приложение Nо 8 ,актуализирано  с решение No 107-H1-И0-А1/2012 г.., разделно, в устойчиви спрямо киселини съдове, които осигуряват подходяща вентилация на обема. Съдовете са обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори” .

Изпълнение на Условие 11.3.8

Отпадък с код и наименование: 13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки се съхранява на площадка ,посочена на Приложение No 8 ,актуализирано  с решение No 107-H1-И0-А1/2012 г.. Площадката е с трайна бетонна настилка. Обозначена е кода и наименованието на съхранявания отпадък.   Съдовете за съхранение се затварят плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се съхраняват  затворени.

Изпълнение на Условие 11.3.11

Отпадък с код и наименование: 08 03 17* - отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества се съхранява на площадка No 9 ,посочена на Приложение No 8, актуализирано  с решение No 107-H1-И0-А1/2012 г. Площадката е с трайна настилка, оградена и обозначена с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. Съхраняваните отпадъци са изолирани от атмосферни въздействия и защитени от случаен достъп.

Отпадък с код и наименование: 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се съхранява на площадка No 7 ,посочена на Приложение No 8, актуализирано  с решение No 107-H1-И0-А1/2012 г. Площадката е с трайна настилка, оградена и обозначена с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. Съхраняваните отпадъци са изолирани от атмосферни въздействия и защитени от случаен достъп.

Изпълнение на Условие 11.3.12

Отпадък с код и наименование: 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества, се съхраняват временно във вкопан, бетониран басейн на площадка № 1, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци”от заявлението. Площадката се поддържа в състояние, не позволяващо изтичания на отпадъка. Предвидени са мерки за събиране и третиране на евентуални утечки.

Изпълнение на Условие 11.3.13

Временното съхранение на отпадъци се осъществява така, че да не се допусне смесване на опасните с други отпадъци или вещества, както и разреждането им.

### Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.3.14 и  Условие 11.9.3.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – всички площадки за временно съхранение

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини – няма несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налага

### Транспортиране на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.4.1. ,Условие 11.4.2 и Условие 11.4.2.1

Всички отпадъци по Условие 11.1. се транспортират извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО,  или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Сключени са следните договори:

- „Екомакс“ООД;

- „Чанев“ООД;

- „Мегаресурс“АД;

- ЕТ“Б.П.Будинов – Богдан Панайотов Буденов“;

- „Валд – 95“ЕООД;

- „БГ – Пласт 2001“ООД;

- „Видком“АД;

- „Вегатекс ВВ“ЕООД;

- „ЛТБ – България – ХГ“ООД;

- „Мухтаров“ЕООД;

- „Балбок Инженеринг“АД.

За всички опасни отпадъци, които се изнасят от площадките се изготвя транспортна карта по  Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г..

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - Кантарна бележка;

- За опасни отпадъци:

- съпроводителен документ;

- “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

### Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.9.3.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за транспорт на предадения код, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти)

- Брой установени несъответствия – 0

- Причини – няма

- Предприети/планирани коригиращи действия – не са необходими

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Изпълнение на Условие 11.5.1 и Условие 11.5.2.

През 2012 г. в Инсталация цех ”Щрайхгарен” е оползотворен (код  R3) 577,727  т. отпадък с код 4 02 22.

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително.

Сключени са следните договори:

- „Екомакс“ООД

- „Чанев“ООД

- „Валд – 95“ЕООД

- „БГ – Пласт 2001“ООД

- „Видком“АД

- „ЛТБ – България - ХГ“ООД

Изпълнение на Условие 11.5.3,  Условие 11.5.3.1.

Дружеството извършва оползотворяване на отпадъци от отработени текстилни влакна. Същите се използват като основна суровина за изработването на щрайхгарни прежди.

Дружеството има намерение за изграждане на площадка за компостиране на отпадъци с код 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества.

### Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното

Изпълнение на Условие 11.5.4, Условие 11.9.3., Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за операцията с предадения код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти)

- Брой установени несъответствия – 0

- Причини – няма установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия – няма констатирани несъответствия

### Обезвреждане на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.6.1

Всички отпадъци по Условие 11.1., които се предават за обезвреждане на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително.

### Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното

Изпълнение на Условие 11.6.2. ,Условие 11.9.3. ,Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за депонирания код отпадъци/договор с депо с такъв код, наличие на документи (кантарни бележки))

- Брой установени несъответствия – не са установени

- Причини– не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени несъответствия

### Отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Мониторинга на оползотворените/обезвредените отпадъци е докладван в Таблица 5, Приложение 2.

- Отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката за 2012 г.:

| Наименование на отпадъка | код | Име на оператора на инсталацията, в която се извършва обезвреждане/ оползотворяване | Код на извършваната операция (D/R) | Общо предадено количество на посочения оператор, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | "Вегатекс ВВ"ЕООД, ЛТБ"Консорциум" | D | 395.62 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | "Видком"АД, “Чанев“ООД | R | 59.54 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | "БГ пласт"ООД, | R | 14.6 |
| Отпадъци от желязо и стомана /Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали)/ | 15 01 04 | "Чанев"ООД „Мегаресурс“АД | R | 13.77 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | "Валд 95"ЕООД | R | 1.44 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | "Чанев"ООД „Мегаресурс“АД | R | 2.5 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | "Екомакс"ООД | R | 1.066 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | ЛТБ"Консорциум" „Мухтаров“ЕООД | D | 98.17 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване | 20 01 35* | ЕТ„Будинов“ | R | 1.12 |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | „Екомакс“ООД | R | 2.56 |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | „БалБок Инженеринг”АД | R | 0.08 |

- Съпоставка с 2010 и 2011  г. на отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване  извън  площадката:

| Наименование на отпадъка | код | Код на извършваната операция (D/R) | Общо предадено количество 2010, t | Общо предадено количество 2011, t | Общо предадено количество 2012, t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | D | 113.7 | 216.6 | 395.62 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | R | 36,14 | 41.3 | 59.54 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | R | 28,21 | 17.07 | 14.6 |
| Отпадъци от желязо и стомана /Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали)/ | 15 01 04 | R | 6,96 | 11.44 | 13.77 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | R | 2.34 | 1.51 | 1.44 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | R | 1,37 | 2.13 | 2.5 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | R | 1.6 | 0.714 | 1.066 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | D | 412.6 | 433.6 | 98.17 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване | 20 01 35* | R | 0.294 | 0.26 | 1.12 |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | R | 0.377 | 1.87 | 2.56 |
| Отпадъчен тонер за печатане,съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | R | 0.214 | 0.15 | 0.08 |

### Анализи на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.8.1., Условие 11.8.2, Условие 11.8.2.1. ,Условие 11.8.2.2., Условие 11.9.1.1.

Дружеството има изготвени Доклади за основно охарактеризиране на отпадъци от ЛАКОС към „Еко-консулт-инженеринг“ООД за всички отпадъци, които могат да бъдат приети за обезвреждане,чрез депониране в депо за неопасни отпадъци. Същите са представени в РИОСВ – гр.Стара Загора от където е получено становище  изх.No KOС-19-1254/06.04.2012 г., че отпадъците могат да бъдат приети за обезвреждане,чрез депониране в депо за неопасни отпадъци.

## 4.5.Шум

### Условия

Изпълнение на Условие 12.3.3

### Жалби на живущи около площадката

За регистриране на оплакванията на граждани се води дневник оплаквания. Предвидени са мерки за своевременно реагиране при постъпването на жалби на граждани.

През отчетния период не с постъпили такива.

### Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие

Изпълнение на Условие 12.2.1., Условие 12.2.2,  Условие 12.3.1.

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие. Резултатите се документират в дневник.През 2013 г. предстоят измервания по плана за мониторинг.

### Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в комплексно разрешително № 107-Н1 г.

Изпълнение на Условие 12.1.1., Условие 12.2.3,  Условие 12.3.2.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Оценка

- Брой извършени проверки –  след всяко измерване

- Брой установени несъответствия – няма

- Причини- няма

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не са необходими

## 4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

### Условия

Изпълнение на Условие 13.1.

Чрез действащите инструкции за мониторинг и поддръжка на състоянието на дейностите, които могат да предизвикат пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води са предприети са всички мерки за недопускане на такова въздействие..

Изпълнение на Условие 13.1.2.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Дейностите по обхода се извършват от персонала, като резултатите се документират в дневник.

Резултати:

- Брой проверки – 12

- Установени течове –няма

- Причини – не са установени течове

- Предприети действия - не са установени течове

Дейностите по отстраняване на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито са възложени с договор на външен изпълнител.

Обемът на извършените ремонти се документира съгласно договора и протоколът за изпълнение се съхранява към него.

Изпълнение на Условие 13.1.5

Изготвена е и се прилага инструкция за разливи от вещества/смеси, които могат да замърсят подземните води и за третиране на образуваните отпадъци.Не се допуска наличие на течности в резервоари,варели,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи.

Изпълнение на Условие 13.1.7

При товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места.

Разработена е и се прилага инструкция, съдържаща:

- мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.

- мерки за действие при аварийни случаи, когато разливът може да предизвика замърсяване на подземни води

За осигуряване на изпълнението на инструкцията, на подходящи места на площадката, невъзпрепятстващи движението и в близост до местата на възможни разливи са разположени сандъци със сорбиращ материал (пясък). Наличието на материал в тях се проверява при обхода на площадката. Предвидени са обеми за събиране на отпадъците от почистване на разливи.

В инструкцията са регламентирани действията за отстраняване на течностите от обеми/прекратяване на захранването на тръбопроводи, при които са установени течове, отстраняване на разливите, почистване на мястото и третиране на образуваните отпадъци.

Изготвен е Дневник  за документиране на установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Резултати

- Брой проверки -12

- Обект на проверка – дневник, наличие на сорбиращ материал, състояние на местата, където е възможно да възникнат разливи

- Регистрирани разливи -0

- Наличие на сорбиращ материал – да

- Замърсявания от потенциално нерегистрирани разливи – не са установени.

### Резултати от собствения мониторинг на подземни води

Изпълнение на Условие 13.1.9

Съгласно изискванията на издадено комплексно разрешително No 107-H1, Условие 13.1.9.1 са определени 4 пункта за собствен мониторинг на подземни води на база на извършено хидрогеоложко проучване.

Координати на точки за собствен мониторинг на подземни води

| Пункт за мониторинг на подземни води |  | Географски координати Север N | Географски координати Изток E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НСК 1 | 420 39` 25.04`` | 260 20` 07.25`` |
| 2 | НСК 2 | 420 39` 23.00`` | 260 19` 59.02`` |
| 3 | НСК 3 | 420 39` 22.01`` | 260 19` 48.03`` |
| 4 | НСК 4 | 420 39` 39.02`` | 260 19` 59.03`` |

В съответствие с определените пунктове за мониторинг са изградени наблюдателните сондажни кладенци/НСК/.Извършено е пробонабиране, което е докладвано в табл.7

Изпълнение на Условие 13.7.3, Условие 13.7.4 и Условие 13.7.6.

Изготвена е инструкция за мониторинг на подземни води. В нея е регламентирано определянето на фоново ниво на замърсяване и провеждането на изследване на  химичния състав на подземните води. Данните се регистрират в дневник.

Извършено е изграждане на НСК и са определени пунктовете за мониторинг. Данните от анализите са докладвани в  РИОСВ  и в БДИБР в съответствие с мониторинговия план.

### Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР

Изпълнение на Условие 13.1.9.2

В инструкцията за оценка на съответствието е предвидена и оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.1.9.1. и фоново ниво по Условие 13.1.9.2.. изготвена е форма за документиране на оценката.

Оценка

- Брой извършени анализи – 2 в съответствие с плана за мониторинг през месец февруари и август

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини – няма

- Предприети/планирани коригиращи действия – не са необходими

# 5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Статусът на изпълнение на мерките по Програмата за привеждане в съответсвие е докладван в Таблица 11 Приложение 2.

От предвидените дейности има забавяне в срока на изпълнение само на мярка 10 -класифициране на утайката от СПСОВ. Предприети са стъпки за бъдещо компостиране на утайката.

# 6.Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

През докладвания период инсталацията е в режим на нормална експлоатация. Не е прекратявана (временно или постоянно) работата на инсталацията или части от нея.

# 7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

## 7.1.Аварии

Изпълнение на Условие 14.1

Изготвен е и съгласуван от Гражданска защита вътрешен авариен план, съобразно изискванията по Условие 14.1. Информацията, касаеща оповестяването се актуализира редовно.

Изпълнение на Условие 14.2

В процес на изпълнение е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. В зависимост от резултатите ще бъдат изготвени мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Изпълнение на Условие 14.2 и Условие 14.4.

Съгласно инструкцията за действие при аварии е изготвен дневник аварии.

Записите в дневника са докладвани в Таблица 9, Приложение 2.

През 2012 г. са регистрирана две аварийни ситуации, като последиците от авариите са:

- превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател БПК

- превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател ХПК

Предприети са последващите анализи за констатиране на замърсения поток. Видно от пробите няма последващи замърсявания.

Изпълнение на Условие 14.5

Изготвена е инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Записите по нейното изпълнение се документират в дневник.

През 2012 г.  е имало две аварийни ситуации,които са документирани в дневник.

Изпълнение на Условие 14.6

Съгласно записите по разработените инструкции за мониторинг и действия при аварийни ситуации.През 2012 г. са възниквала две ситуации за които са уведомени  ПБЗН - ОУ“Гражданска защита“, кмет на Община Сливен, Областен Управител на област Сливен и БДИБР, по Условие 14.6.

Изпълнение на Условие 14.7

Води се регистър на наличностите и движението на всички опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

## 7.2.Оплаквания или възражения

Всички постъпили оплаквания, жалби и възражения се регистрират в дневник. Записите по дневника са докладвани в таблица 10, Приложение 2.

През 2012 г. не са постъпили оплаквания и възражения, касаещи дейността на площадката. Освен това дружеството има отправено официално запитване към община Сливен от където към момента на изготвяне на доклада все още няма отговор.

Изпълнение на Условие 14.8

Дружеството има изготвена оценка за възможните случаи на непосредствени заплахи за екологични щети в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

## 7.3.Преходни и анормални режими на работа

Изпълнение на Условие 15.1

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при преходни режими на основните процеси. Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Изпълнение на Условие 15.2, Условие 15.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 и документиране на действията.  Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Изпълнение на Условие 15.4, Условие 15.5.

В резултат на обработка на данните по  изпълнение на Условия 15.1  и 15.3.,  се предвижда анализ на потенциалните извънредни емисии, дефиниране на методи за тяхното определяне и на тази база – изготвяния план за мониторинг  при анормални режими.

През изминалата  2012 г. при вземане на контролна проба от РИОСВ – гр.Стара Загора на отпадъчните води на „Е. Миролио“ ЕАД(протоколи от изпитване  и No 12-0321;12-0322/21.05.2012 г. и  No 12-1019 и 12-1020/06.11.2012 г.)  е установено превишаване по показатели БПК и XПK на смесения поток /дъждовни + пречистени/.

Предприети са незабавни коригиращи действия, като са извършени допълнителни анализи за установяване на причините. Направена е консултация с „Аква Био Хим“ ООД.

В съответствие с Условие 7 от КР - “Уведомяване“ с писма изх.No  както следва:

- писмо изх.Nо R 574/01.06.2012 г  и R 1204/20.11.2012 г е уведомен кмета на Община Сливен

- писмо изх.Nо R 572/01.06.2012 г.  и R 1205/20.11.2012 г е уведомен Областен управител

- писмо изх.Nо R 571/ 01.06.2012 г. и R 1206/20.11.2012 г е уведомена органи на “ПБЗН“ - Сливен

- писмо изх.Nо R 573/01.06.2012 г. и R 1207/20.11.2012 г.- е уведомена БДИБР – център гр.Пловдив

Предприети са незабавни коригиращи действия, като са извършени допълнителни анализи за установяване на причините. Определени са  нови пунктове за  вътрешен мониторинг.

# 8.Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 107-H1-I0-A0/2009

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	                      Дата: 31.01.2013 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: д-р Гаетано Римини

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

# Приложение 1

фигура 1 Организационна структура

# Приложение 2

# Таблици

## Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1б) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | „-„ (4 511 162) С |  |  |  |  |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | „-„ (17011,15) М |  |  |  |  |
| 20 # |  | Мед и съединенията му (изразени като Cu) |  | „-„ (10,12) М |  |  |  |
| 22 # |  | Никел и съединенията му (изразени като Ni) |  | 182,33 М |  |  |  |
| 24 # |  | Цинк и съединенията му (изразени като Zn) |  | 137,74 М |  |  |  |
| 71 # |  | Феноли(изразени като общ органичен С) |  | 233,27 М |  |  |  |
| 19 # |  | Хром и съединенията му(изразени като Cr) |  | 0,58 М |  |  |  |
| 76 # |  | Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) |  | „-„ (46172,21) М |  |  |  |

„ # “ - еднакви  по  ЕРЕВВ и PRTR

„-„ , ако не е превишен прага, в скоби – измереното/изчисленото годишно количество, когато е превишен прага - превишение

Забележка: Детайлните пресмятания са представени в т. 4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR

## Таблица 2 Емисии във въздуха

### К1

Протокол  12-0913/ 15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх, изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 150 |  | 125.7 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 9.8 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 9.3 |  | 1/1 |

### К2

Протокол 12-0914/ 15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх, изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 150 |  | 136.8 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 14.2 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 16.6 |  | 1/1 |

### К3

Протокол  12-1024/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 150 |  | 147.1 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 9.4 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 5.5 |  | 1/1 |

### К4

Протокол 12-0915/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 150 |  | 134.2 |  | 1/1 |
| CО | (mg/Nm3) | 100 |  | 9.3 |  | 1/1 |
| SO2 | (mg/Nm3) | 35 |  | 4.9 |  | 1/1 |

### К5

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 170 |  | 33 |  | 1/1 |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  | 18.6 |  | 1/1 |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 18.4 |  | 1/1 |

### К5А

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 170 |  | 10.5 |  | 1/1 |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  | 7.7 |  | 1/1 |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 5.2 |  | 1/1 |

### К6

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 170 |  | 33.9 |  | 1/1 |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  | 12.4 |  | 1/1 |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 18.4 |  | 1/1 |

### К6А

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 170 |  | 10.5 |  | 1/1 |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  | 7.7 |  | 1/1 |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 11 |  | 1/1 |

### К7

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 170 |  | 20 |  | 1/1 |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  | 10.5 |  | 1/1 |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 9.2 |  | 1/1 |

### К8

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 170 |  | 34.2 |  | 1/1 |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  | 11.4 |  | 1/1 |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 13.5 |  | 1/1 |

### К9

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 100 |  | 41.8 |  | 1/1 |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  | 22.6 |  | 1/1 |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 15.3 |  | 1/1 |

### К10

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 6.7 |  | 1/1 |

### К11

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 7.8 |  | 1/1 |

### К12

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 10.8 |  | 1/1 |

### К13

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  | 14.5 |  | 1/1 |

### К14

Протокол 12-0916/15.10.2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  | Веднъж на две години |  |
| Noх,изразено като NO2 | (mg/Nm3) | 250 |  |  |  |  |
| ТОС | (mg/Nm3) | 50 |  |  |  |  |
| Прах | (mg/Nm3) | 20 |  |  |  |  |

## Забележка: К 14 е разрешен за експлоатация, но все още не работи(не е приключил монтажа) и няма замервания за емисии във въздуха.

## Таблица 3 Емисии в отпадъчни води

Точка на заустване  №1 – р. Асеновска, ІІ категория водоприемник, с географски координати N 42о 39’ 29” и Е 26о 20’ 10”

Заустване на смесен поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио”)

### Дебит

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадни води | m3/час m3/ден m3/година | 200 3 605 1 316 000 | 1011661 | Веднъж месечно | да |

### Емисии Точка на пробовземане  № 1 – Ревизионна шахта (на изход ПСПОВ)

### Емисии Точка на пробовземане  № 2  - Ревизионна шахта (след смесване с потока дъждовни води)

## Таблица 4 Образуване на отпадъци

### Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”. Събиране на багрилни мощности (СБМ)

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение, площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t | Количества, определени с КР, t/t | Реално измерено, t/t |  |  |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 1 240 | 74,6 | 12 | 0,04 | № 2 и № 13 | КОНСОРЦИУМ "ЛТБ-БЪЛГАРИЯ ХГ" „ВЕГАТЕКС ВВ“ЕООД | Да/да |

### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 61 104 | 395.62 | № 2 и № 13 | КОНСОРЦИУМ "ЛТБ-БЪЛГАРИЯ ХГ" „ВЕГАТЕКС ВВ“ЕООД | да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 2000 | 237.9 | № 15 | - | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (от процеса карбонизация в цех „Апретура”) | 04 02 99 | 14 | 1,95 | № 12 | „Екомакс“ООД | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 250 | 49,83 | № 8 | "Видком"АД „Чанев“ООД | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 150 | 22,1 | № 8 | "БГ ПЛАСТ 2001“ООД | да |
| Опаковки от дървени материали (дървени палети) | 15 01 03 | 186 | - | № 4 и № 6 |  | да |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | 160 | 11,24 | № 11 | ЧАНЕВ ООД „МЕГАРЕСУРС“АД | да |

### Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Временно съхранение Площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие Количество/ условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | 500 | 100 | № 1 | - | да/да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 5 | 1,63 | №5 | „ВАЛД-95“ | да/да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 5 | 2,99 | №7 | „Екомакс“ООД | да/да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 5 | 2,5 | №9 | „ЧАНЕВ“ ООД „МЕГАРЕСУРС“ | да/да |
| Ni-Cd батерии | 16 06 02* | 0.1 | 0 | №9 | - | да/да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 5 | 1,23 | №10 | „Екомакс“ООД | да/да |
| Отпадъчен тонер за печатане,съдържащи опасни вещества | 08 03 17* | 5 | 0,07 | №9 | „Балбок Инженеринг“ АД | да/да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 20 01 35* | 5 | 1,17 | №9 | ЕТ“БУДИНОВ“ | да/да |

### Битови отпадъци - СБМ

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Временно съхранение | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие Количество/ условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 480 | 8,22 | да | КОНСОРЦИУМ "ЛТБ-БЪЛГАРИЯ ХГ" „Мухтаров“ЕООД | да |

## Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

### Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”. Събиране на багрилни мощности (СБМ)

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | R 3 Цех "Щрайхгарен" | не | - | да |

| Отпадък | Код | Количество t/y по КР | месец |  |  |  |  |  | съответствие | предприемане на коригиращи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/y | януари | февруари | март | април | май | юни | да/не | действия |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 1240 | 5,76 | 6,48 | 9 | 5,76 | 8,64 | 6,84 | 74,6 | не се налагат |
|  |  |  | юли | август | септември | октомври | ноември | декември |  |  |
|  |  |  | 6,84 | 5,04 | 4,68 | 6,12 | 5,36 | 4,08 |  |  |

### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | не | не | КОНСОРЦИУМ "ЛТБ-БЪЛГАРИЯ ХГ" „Вегатекс ВВ“ЕООД | да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | R 3 цех"Щрайхгарен" | Не |  | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (от процеса карбонизация в цех „Апретура”) | 04 02 99 | не | Не | „Екомакс“ООД | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | Не | „Чанев“ООД,“Видком“АД |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | Не | "БГ ПЛАСТ-2001“ | да |
| Опаковки от дървени материали (дървени палети) | 15 01 03 | не | Не | - |  |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | не | Не | ЧАНЕВ ООД „МЕГАРЕСУРС“АД | да |

### Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | не | не | - | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | не | Не | "Валд 95" | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | Не | „Екомакс“ООД | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | Не | "Чанев"ООД,“Мегаресурс“АД | да |
| Ni-Cd батерии | 16 06 02* | не | Не | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | Не | "Екомакс"ООД | да |
| Отпадъчен тонер за печатане,съдържащи опасни вещества | 08 03 17* | не | Не | „Балбок Инженеринг“АД | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 20 01 35* | не | Не | ЕТ“Будинов“ | да |

### Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | КОНСОРЦИУМ "ЛТБ-БЪЛГАРИЯ ХГ" „Мухтаров“ЕООД | Да |

## Таблица 6 Шумови емисии

ЗАМЕРЕНИ И ДОКЛАДВАНИ С ГДОС 2011 г.

## Таблица 7 Опазване на подземните води

## Таблица 8 Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не се изисква мониторинг |  |  |  |  |  |

## Таблица 9 Аварийни състояния

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Има две аварийни състояние за 2012 г | Превишаване на ИЕО по показатели БПК и ХПК | Постъпващ замърсен поток след ПСОВ | Последващи анализи за констатиране на нерегламентирания замърсен поток | Създаване на собствени наблюдателни пунктове за мониторинг | БДИБР РИОСВ – Стара Загора Община Сливен Област Сливен Дирекция „ГЗ“ |

## Таблица 10 Оплаквания

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма регистрирани за 2012 г |  |  |  |  |  |

## Таблица 11 Инвестиционна програма

### Дейности

| № | Дейности | инвестиции, лв. | начало на дейността | край на дейността | резултати от дейността | метод за контрол | изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт на сградата на СПСОВ |  |  |  |  | .- |  |
| 2. | Основен ремонт на оборудването |  |  |  |  |  |  |
|  | .- Основно почистване на басейните за барботиране и усреднителния басейн за отпадните води | 3 000лв/г. | 2013-2014 г. | срок постоянен | постигане по- добри показатели отп.води | вътрешна отчетност | да |
|  | .- Основно почистване на утаителите, както и търсене на технологичен начин за тяхно то ежедневно почистване | 3 600 лв/г. | 2013-2014 г. | срок постоянен | постигане по- добри показатели отп. води | водене на вътрешна | да |
| 3. | Оползотворяване на отпадъците от опаковки като се използват услугите на "Екобулпак"АД - | 5000 | 2013-2014 г. | срок постоянен | оползотворяване на опаковките | водене на вътрешна отчетност | да |
| 4. | Провеждане на мониторинг на емисиите на шум в околната среда | 2 560 | м.Х.2013 г. | веднъж на две години | анализ на емисиите и ако е необходимо намаляване | водене на отчетност до РИОСВ | да |
| 5. | Провеждане на мониторинг на емисиите, генерирани от Парова централа | 1 250 | 2014 г. | веднъж на две години | анализ на емисиите и ако е необходимо намаляване | водене на отчетност до РИОСВ | да |
| 6. | Предаване на употребявани луминисцентни лампи на "Балбок инженеринг”/ “Екомакс“ООД | 2 000 | 2013-2014 г. | срок постоянен | премахване на всички рискове за ОСВ | водене на вътрешна отчетност | да |
| 7. | Проучване за възможността за компостиране на утайката от СПСОВ | 17 000 | 2013-2014 | не зависи от дружеството | възможност за последваща реализация | водене на вътрешна отчетност | В процес |
| 8. | Мониторинг на производствено-отпадни води | 3 500 | 2013 г. | срок постоянен | анализ на емисиите и ако е необходимо намаляване | водене на отчетност до РИОСВ | да |
| 9. | Подмяна на някои бои, химикали и ТСС с такива, които имат по-малки рискови фрази | 2000 | 2013 г. | срок постоянен | намаляване рисковете за ОС | водене на отчетност до РИОСВ | да |

### Разходи

| № | Дейности | Разходи по години,лв. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |
| 1. | Основен ремонт на сградата на СПСОВ |  |  |  |  |
| 2. | Основен ремонт на оборудването | .- |  |  | .- |
|  | .- основно почистване на басейните за барботиране и усреднителния басейн за отпадните води | 3 600 |  |  | 3 600 |
|  | .- основно почистване на утаителите, както и търсене на технологичен начин за тяхното ежедневно почистване | 3 600 |  |  | 3 600 |
| 3. | Оползотворяване на отпадъците от опаковки като се използват услугите на "Екобулпак" АД | 5000 |  |  | 5000 |
| 4. | Провеждане на мониторинг на емисиите на шум в околната среда | 2 560 |  |  | 2 560 |
| 5. | Провеждане на мониторинг на емисиите,генерирани от Парова централа | .- |  |  | .- |
| 6. | Предаване на отпадните при употреба луминисцентни лампи на "Балбок инженеринг"/ “Екомакс“ООД | 2 000 |  |  | 2 000 |
| 7. | Проучване за възможността за компостиране на утайката от СПСОВ | .- |  |  | .- |
| 8. | Мониторинг на производствено-отпадни води | 3 500 |  |  | 3 500 |
| 9. | Подмяна на някои бои, химикали и ТСС с та такива, които имат по-малки рискови фрази | 2000 |  |  | 2000 |

Получени като разлика, съгласно Наредба 7/2003г.