ОБЩИНА ТРОЯН

гр. Троян, 5600, пл.“Възраждане” № 1, тел.: 0670/68001, факс 0670/680 60, Е-mail: mayor@troyan.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО

ОБЩИНА ТРОЯН

гр. Троян

|  | Име | Дата | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработил: | Събчо Събчев | 31.03.2009 г. |  |
| Утвърдил: | Минко Акимов | 31.03.2009 г. |  |

Съдържание:

3.1. Увод	1

3.2. Система за управление на околната среда	8

3.3. Използване на ресурси	9

3.3.1. Използване на вода	9

3.3.2. Използване на енергия	10

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива	11

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	12

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	13

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR	13

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	15

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	17

4.4. Управление на отпадъците	21

4.5 Шум	26

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР(ИППСУКР)	29

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях	29

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	29

7.1. Аварии	29

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	29

8. Подписване на годишния доклад	30

# 3.1. Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР № 265-НО/2008 г.);

- Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци – т. 5.4 от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включващо:

- клетка 1

- клетка 2

- клетка 3

- инсталация за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община Троян, гр. Троян, на отстояние от 1 км в северозападна посока от гр. Троян.

- Регистрационен номер на КР;

КР № 265-Н0/2008 г.

- Дата на подписване на КР;

08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

15.11.2008 г.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

ОБЩИНА ТРОЯН

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

ОБЩИНА ТРОЯН, гр. Троян, 5600, пл.“Възраждане” № 1

тел.: 0670/68001, факс 0670/680 60, Е-mail: mayor@troyan.bg

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЕООД, гр. Троян, 5600, ул. ”Криволак” № 18

Тел.: 0670/625 63, Факс: 0670/625 61, Е-mail: ruen2002@abv.bg

Събчо Василев Събчев – Управител

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ инсталациите;

Регионално Депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци е разположено в землището на гр. Троян, на отстояние от 1 км в северозападна посока от града и заема дълбока долина, която е със силно ерозирал терен и сравнително стръмни брегове.

Площта на цялото депо е 62.8 дка.

Оператор на депото е общинска фирма КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЕООД, гр. Троян.

На Регионалното депо се приемат за депониране неопасни отпадъци от община Троян и община Априлци. Депонирането се извършва в клетки с № № 1 и 2. Клетка 3 не е в експлоатация.

На депото действа Инсталацията за сепариране на пластмасови и стъклени опаковки.

Приемане и депониране на неопасни отпадъци

от община Троян и община Априлци

Технология на депониране на ТБО

Площадката да се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена на 3 клетки. В момента се експлоатира клетка № 2. Клетка № 3 ще се усвоява на два етапа:

- I-ви етап – заключен между експлоатационен път, обслужващ клетки 1 и 2 и междинна берма

- II-ри етап останалата част от клетката

Технологията на депониране включва:

- разтоварване

- разстилане с уплътняване

- запръстяване

- оросяване с инфилтрирани води (ИВ)

След като сметовозните коли напуснат стопанския двор, навлизат в района на клетките за депониране. Редът в който се усвоява терена е определен с номера на клетката.

Във всяка от клетките се навлиза по вътрешен експлоатационен път, който завършва с обръщателна площадка.

Сметовозните коли разтоварват отпадъците в края на обръщателната площадка. В самото начало булдозерът (компакторът) прибутва отпадъците от обръщателната площадка към най-ниската точка на клетката, като оформя път от отпадъци с дебелина 1 m.

След разтоварването на отпадъците се пристъпва към разстилане и уплътняването им на пластове от 20 ÷ 30 cm. Тези процеси се извършват върху определен за деня работен учстък. С разриването и прибутването на отпадъците за деня се оформя пресечна пирамида с височина 1.80 m и странични откоси с наклон 1:2.5.

Този дневен участък след това се запръстява с пръст с дебелина 0.20 m Размерите на дневния работен участък са в зависимост от дневното количество постъпващи отпадъци и уплътняващата техника (булдозер/компактор – пригоден за дейността трактор Т–150). По този начин се оформят хоризонтите депонирани и уплътнени ТБО с височина 2.00 m. На всеки хоризонт се обособява депо за пръст. Същата се доставя със самосвал от площада разположена над стопанския двор.

Като част от технологията на депониране на ТБО е и овлажняването им с инфилтриратни води постъпващи от помпената станция с ретензионен басейн. Овлажняването става чрез местене на гофрирания маркуч върху отпадъците извън дневния работен участък, за да не се затруднява работата на сметовозните коли и разстилащата и уплътняваща техника.

В този ред се продължава депонирането на отпадъците и от следващите тераси.

Успоредно с експлоатацията на депото се изграждат газовите кладенци и свързващата шахта за всяка клетка. На всеки хоризонт се създават депа за запръстяващия слой.

Дъното на депото е изолирано с минерален запечатващ слой от глина с дебелина 0.50 m и с Кфилтр. ≤ 1х10-9 m/sec, бентофикс, който се полага по страничните скатове, поради по-големия наклон изолационна мембрана HDPE фолио с дебелина 2 mm, нетъкан геотекстил UV устойчив, с тегло не по-малко от 300 g/m2 (700 g/m2), дренажен слой баластра с 0,5 m в съответствие с Наредба № 8/24.08.2004 г., ДВ бр.83/2004 г.

За предпазване на подземните води от замърсяване по повърхността на всяка клетка е изпълнен долен изолационен пакет, състоящ се от:

- минерален запечатващ слой с дебелина 50 см, положен по дъното;

- бентофикс, положен по страничните откоси и дъното;

- изолационна геомембрана HDPE – фолио, 2 мм;

- защитен слой от нетъкан геотекстил, UV устойчив

Предвижда се по време на експлоатацията булдозерът за разриване и уплътняващата техника да не стъпват върху геоктекстила ако във всяка точка дебелината на отпадъците е по-малка от 2 m. За целта уплътняващата техника спира на 6 m от т. А – пета на откоса с геомрежа. При последващото депониране (0.20 м) всеки от тези слоеве настъпва с 0.6 m към ската с геомрежата до достигане Н = 2 m в т. А. По тази схема се продължава като се оформят и отделните хоризонти с Н = 1.80 m ТБО и 0.20 m запръстяване.

Рекултивация на клетките

След като приключи експлотацията на клетка 1 се пристъпва към нейната рекултивация. Полагат се два вида рекултивация – временна и крайна.

Временната рекултивация се полага по контактната повърхност на клетка 1 със следващата клетка 2 и се състои от 0.7 m пръст.

Крайната рекултивация се полага по откоса към ограждащата дига и горния табан до който е запълнена клетка 1 (клетка 2 след запълване). Крайната рекултивация включва: газов дренаж с дебелина 0.5 m, изпълнен от чакъл, слой от пръст с дебелина 1 m и хумус 0.30 m. Пръстта се разтила с булдозер. Не се предвижда уплътнение на този слой. След това се преминава към затревяване. Рекултивацията се изпълнява по изготвен проект.

Охранителни канали

За улавяне и отвеждане на повърхностния отток по време на дъжда от околните терени се предвиждат охранителни канали. Те са с трапецовидно сечение и облицавани с бетонови плочи 60 х 50 х 50 см.

Една част от охранителните канали са постоянни, за целия период на експлоатация, и други, които са с временно предназначение. Охранителните канали са 6 на брой.

Спомагателни звена и съоръжения

- Стопански двор

В стопанския двор е изграден дезинфекционен трап през който задължително минават сметовозните коли при влизане и излизане от депото. Дезинфекционния трап периодически (минимум 2 пъти седмично) се дозарежда с дезинфекционен разтвор, а при нужда се изпразва, почиства и отново се зарежда. Разтворът се приготвя по предписание на РИОКОЗ.

Сгради и съоръжения в стопанския двор:

- КПП – работно място на кантарджията;

- Мачтов трафопост;

- Автокантар, електронен;

- Административно-битова част;

- Дезинфекционен трап;

- Мивка за измиване на сметовозни коли;

- Канализационно пречиствателно съоръжение с капацитет 4 м3/ден, състоящо се от:

  - Септична яма;

  - Разпределителна шахта;

  - Филтрационни траншеи;

  - Хлораторна шахта.

Изолация положена по дъното и откосите на клеткитните.

- Минерален запечатващ слой от глина с дебелина 0.50 м, положен по дъното.

- Бентофикс – противофилтрационен изкуствен материал с Кфил ≤ 1х10-9м/сек, положен по страничните откоси и дъното.

- Изолационна геомембрана – НDPE фолио с дебелина – 2 мм;

- Геотекстил UV, устойчив с тегло 700 гр/м2 за предпазване на геомембраната от повреди.

Ограждащите диги

Ограждащите диги които се предвиждат на депото имат за цел да ограничат съответната клетка и да преградят пътя на инфилтриралите води ИВ, като по този начин ги насочват към дренажната система. Дигите се проектират с трапецовидно напречно сечение, височина от 0.007.00 m, ширина на короната – 4 m. Същите са земно-насипни.

За предпазване района на депото от повърхностни атмосферни води се предвиждат охранителни канавки. Една част от тях улавят водите от околните терени извън охранителната ограда, а други – пътните канавки улавят скатните води вътре в депото като също ги отвеждат извън площадката.

За предпазване на земната основа и подземните води от въздействието на отпадъчното тяло и отделилия се инфилтрат се предвижда полагане на изолация по дъното, скатовете и вътрешните откоси на ограждащите диги. Изолацията представлява пакет от естествени и изкуствени материали.

Дренажна система за инфилтрирали води ИВ

Временен поток вода от водосборната област над депото е отведен посредством открити охранителни канали извън района за депониране.

За улавяне на инфилтриралите води ИВ от депото се предвижда изграждане на дренажна система за всяка клетка

Дренажната мрежа от HDPE тръби се състои от перфорирани и неперфорирани тръби. Перфорираните тръби улавят ИВ, а плътните служат за връзка между бетоновия елемент и събирателната шахта, а също и към ревизионните отвори. Дренажната система на всяка клетка зауства в свързваща шахта Ø 1500 PEHD. Свързващите шахти излизат над повърхността на рекултивираното депо. От свързващата шахта води началото си вливна тръба на съответната помпена станция.

Третиране на инфилтриралите води ИВ

Третирането на инфилтриралите води (ИВ) включва улавянето им от дренажната система състояща се от перфорирани и плътни HDPE. Перфорираните дренажни тръби събират инфилтратните води от съответната клетка, включват се в плътни дренажни колектори които отвеждат ИВ в помпена шахта. Предвидени са помпена шахта № 1 и № 2 съответно за клетка 1 и клетка 2. От помпената шахта чрез помпен агрегат (Q = 2.5 l/s и H = 30 m). ИВ се транспортират към помпена станция с ретензионен басейн предвидена в долния край на бъдеща клетка 3. От ретензионния басейн и ПС към него ИВ през изграден тласкател за ИВ от HDPE тръби Ø 110 се връщат към клетката в която има депонирани отпадъци за оросяване на отпадъците посредством маркучи Ø 75 и L около 100 м.

При аварийна ситуация за двете ПС (възможност да възникне при паднал максимален денонощиен валеж) ИВ попадат в черпателен резервоар на ПС към ретензионния басейн. Когато нивото на инфилтрата в черпателния резервоар достигне до ниво на преливен разтвор съществуват следните възможностти:

- автоматично включване на помпата и тласкане на ИВ обратно към клетка 1;

- изключване на помпата, което води до преливане в ретензионния басейн, при наличие на свободен обем;

- изключване на помпата в ПШ 1 и задържане на инфилтрата в клетка 1 (при пълен ретензионен басейн).

Проекта осигурява третиране на ИВ чрез рециркулация, като изключва възможността ИВ да бъдат отвеждани извън тялото на депото.

Събраният инфилтрат чрез тласкател се използва за оросяване на тялото на депото. По този начин се осъществява рециркулация на инфилтратните води. Събирателните шахти за всяка клетка са изградени от строителя до определена височина. По време на експлоатацията те се надграждат така, че височината им да изпреварва с 1 м съответния хоризонт депонирани отпадъци. Схема на надграждане на шахтите е показана на фиг. 5.

Събиране и отвеждане на биогаза

Газоотвеждащата система включва изграждане на 5 броя газови кладенци. Газовите кладенци ще се изграждат успоредно с експлоатацията на клетките 1, 2 и 3.

Санитарното депониране спада към биологичните методи за обезвреждане на ТБО, при които разлагането на органичните компоненти в отпадъците е продължителен процес. При този процес органичната част на отпадъците под въздействието на микроорганизми и в отсъствие на кислород се разгражда до въглероден диоксид, метан, вода и др. Получаваните от тази деструкция газове влизат в състава на така наречения биогаз (депониен газ)

Количеството и концентрацията на биогаза е в зависимост от състава на ТБО, влажността им, степента на уплътняване, климатичните характеристики на района и др.

За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система.Събиране и отвеждане на биогаза се реализира чрез изграждане на газоотвеждащата система.

Тя се състои от хоризонтална и вертикална част.

Хоризонталната част на газоотвеждащата система представлява газов дренаж с дебелина 0.5 m, състоящ се от дренажен слой и газоотвеждащи дренажни перфорирани и гладки тръби - HDPE Ø 110.

Вертикалната част ключва 5 броя газови кладенци – един във първа клетка и по два във втора. Газовите кладенци се изграждат успоредно с експлоатацията на депото, след оформяне на първия работен хоризонт от отпадъци. Те са изградени от перфорирани PEHD тръби с диаметър 125 мм и са разположени в газовия дренажен слой  и в рекултивационния слой на Депото.

Чакълестото тяло на кладенците се предвижда да бъде от промита баластра - фракция от 16 до 32 mm засипана в мрежа от поцинкована тел. Включването на по-ситни фракции може да доведе до запушване на част от образуващите се газови канали през които става отвеждането на биогаза и увеличаване на хидравличното съпротивление в тялото, а от там до влошаване на отвеждането на биогаза.

За чакълестото тяло, в близост до дъното, следва да се използува фракция 32 - 64 мм, която в условията на Депото би осигурила по-добра газопроводимост и в периода на стабилизация на Депото.

Перфорация на PEHD тръбите е не по-малък от 10%.

Oтделните кладенци се предвижда да бъдат последователно свързани един с друг посредством PEHD тръба така, че след завършване на експлоатацията на последната клетка на Депото, цялото количество на биогаза се отвежда над депото на мин 2.5 м над рекултивиращия слой. Изгаряне на биогаза с газови горелки – в свещ.

Връзката между кладенците се осъществява поетапно със събирателен газопровод от PEHD тръби Ø 125 – плътни

Охранителна ограда и лесозащитен пояс

С оглед предотвратяването на неконтролируем достъп на хора и животни в района на площадката се предвижда изграждане на охранителна ограда от поцинкована метална мрежа на бетонови колове с Н = 2 m, хванати в бетонов пояс. Охранителната ограда се изгражда около цялото депо. Общата дължина е около 1249 м.

Обособен е лесозащитен пояс от подходящи за този район дървесни видове. За допълнително уплътняване на пояса е изпълнено захрастяване.

Необходима механизация и обслужващ персонал

Предвижда се на депото да работят следните машини:

- булдозер – за разстилане, прибутване и уплътняване на неопасни отпадъци;

- компактор – за уплътняване на неопасни отпадъци;

- машина за измиване на сметовозни коли.

Периодично за нуждите на депото се ползват самосвал и багер за изкопаване и превоз на пръстта за запръстяване.

Обслужващият персонал е в зависимост от механизацията и видовете дейности, които се извършват на площадката.

Инсталацията за сепариране на

пластмасови и стъклени опаковки

Инсталацията за сепариране включва:

1. Приемен бункер – в който специализираните автомобили изсипват разделно събираните в града пластмасови и стъклени отпадъци;

2. Транспортна лента с 4 работни места за вторично разделяне на отпадъците;

3. Пресоваща машина за балиране.

Първично разделяне на отпадъците започва с разделно събиране в града в специализирани съдове (контейнери за разделно събиране на отпадъци). Разделно събраните отпадъци от гражданите се извозват със специализирани автомобили до инсталацията за вторично разделяне където се изсипват последователно в приемен бункер от където по транспортна лента се предвижват и ръчно се разделят по вид и неподлежащи на рециклиране отпадъци. Така разделените отпадъци се отправят към балиращата машина и се пресоват под формата на бали с тегло около 40-50 кг. В този вид се извозват от лицензирана фирма за последващо рециклиране.

Стъклените отпадъци преминават през трошачка за стъкло и след натрупване на достатъчно количество /събрано в контейнер/ се извозват за рециклиране.

Инсталацията се намира югозападно от Административната сграда, като Пресоваща машина за балиране е монтирана в проектираната за гараж сграда (блокирана с Административната сграда).

Генерирани отпадъци при сепариране - неподлежащи на рециклиране отпадъци (в качеството на други отпадъци от механично третиране на отпадъци), се депонират в тялото на депото.

При сепарирането не се използват суровини, спомагателни материали, вода и горива.

Разход на ел. енергия:

- Пресоваща машина за балиране – 20 kW;

- Трошачка на стъкло – 7.5 kW;

- Транспортни ленти, два броя – 1.5 kW, за всяка от тях

Годишна употреба на ел. енергия - 20 MWh/y.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Максимален капацитет съгласно условията на КР:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.

| Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет, в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d t/24 h | t/y | t, общо |
| Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци | 5.4 | 65.5 | 17 000 | 362 590 |
| - Клетка 1 |  | 65.5 | 17 000 | 53 360 |
| - Клетка 2 |  | 65.5 | 17 000 | 138 200 |
| - Клетка 3 |  | 65.5 | 17 000 | 171 030 |
| - инсталация за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки |  | 2.5 | 120 | -- |

Годишното количество депонирани неопасни отпадъци от общините Троян и Априлци за периода 15.11. – 31.12.2008 год.

    - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци – т. 5.4

  - клетка 1 - запълнена. За отчетния период 15.11 – 31.12.2008 год. не са депонирани отпадъци в клетка 1.

- клетка 2

- инсталация за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки

| № | Инсталация | Максимален капацитет, t/24 h | Максимален капацитет, t/y | Количество депонирани отпадъци 15.11 – 31.12.2008 год. t | Максимално депонирано количество 15.11 – 31.12.2008 год. t/24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци |  |  |  |  |
|  | ° Клетка 2 | 65.5 | 17 000 | 1831 | 40.7 |
|  | Инсталация за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки | 2.5 | 120 | 8.260 t сепарирани за периода отпадъци. От тях са депонирани 1.66 t отпадъци – неподходящи за рециклиране.* | 0.0369 t отпадъци – неподходящи за рециклиране, включени в общото количество 40.7 t/24 h |

* От сепарираните за отчетния период 8.260 тона са депонирани 1.66 тона. Количеството 1.66 тона е включено в общото количество депонирани за отчетния период отпадъци – 1831 тона. Сепарирани са пластмасови опаковки – 6.2 тона и стъклени опаковки – 0.4 тона.

От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. от КР.

Общо количество депонирани отпадъци до 31.12.2008 год. е 80 132 тона, от които 53 360 тона са депонирани в Клетка № 1 а останалото количество от 26 772 тона е депонирано в Клетка № 2. Свободен капацитет на Клетка № 2 от началото на 2009 год. 111 428 тона.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Общинската фирма КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЕООД притежава ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда на площадка на Регионалното депо.

Управител

Отговорник

Булдозерист

Управител – Събчо Василев Събчев

Отговорник – Даниела Кръстева Кънева

Булдозерист – Борис Минков Чакърски

Отговорности

Отговорник приемно-пропусквателен пункт и сепариране

- извършва входящ контрол и го документира;

- отговаря за приемане на депо само на разрешени отпадъци;

- отговаря цялостно за управлението на депото и отчетните документи;

Управител

- осигурява необходимите ресурси

- контролира изпълнението на дейността

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ гр. Плевен

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

Басейнова дирекция – Дунавски район, Център Плевен

гр. Плевен, 5800

ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16, стая 1608

тел. 064803279

факс 064/803342

е-mail:

bd-dr-moew.government.bg

bg-dr-pl.yahoo.com

# 3.2. Система за управление на околната среда

Общинската фирма КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЕООД има разработена ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

В изпълнение на Условие 5, КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЕООД разработва система за управление на околната среда (СУОС), която ще е готова и ще се прилага след 30.05.2009 г. Система за управление на околната среда (СУОС) ще отговаря на следните изисквания:

Структура и отговорности – притежателя на комплексното разрешително ще регламентира реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, оформени в списъци и заповеди;

Обучение – Разработва се инструкция към СУОС в която ще са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала вьв фирмата;

Обмен на информация – В СУОС ще се регламентира редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството и външни заинтересовани страни, относно аспектите и системата за управление на ОС и изпълнение условията на комплексното разрешително;

Документиране – Дружеството докладва, че е осигурило на площадката актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията. Същото така дружеството изготвя списък на всички инструкции изисквани от настоящото комплексно разрешително;

Управление на документите – По отношение на управлението на документите дружеството изготвя и ще прилага инструкция за актуализация на документите и инструкциите от системата за управление на околната среда;

Оперативно управление – Операторът докладва, че в момента разработва и ще прилага след 30.05.2009 г. всички изисквани от комплексното разрешително инструкции за експлоатация и поддържка. Същите ще се съхраняват на площадката в писмен вид и могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган;

Проверка и корегиращи действия – Операторът разработва и ще прилага инструкция, в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите за мониторинг на техническите и емисионните показатели заложени с условията на КР. За проверка и коригиращи действия оператора също ще прилага инструкция за оценка на стойностите от условията на комплексното разрешително и съответните коригиращи действия;

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - Дружеството ще регламентира редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при аварии с разработваните в момента инструкции към СУОС. Също така дружеството ще прилага инструкция за актуализация при промени във фирмата или при възникване на аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации.

Записи – Притежателя на настоящото комплексно разрешително докладва, че след изготваве на СУОС след 30.05.2009 г. ще води всички необходими документи и съхранява данните;

Докладване – През 2010 г. фирмата ще докладва информация в годишен доклад за околната среда за цял годишен период (2009 г.), след разработена и приложена СУОС;

Актуализация на СУОС – Към момента на изготвяне на доклада се разработва СУОС;

През времето на подготвянето и внедряването на системата за управление на околната среда операторът срещна трудности, във връзка с голямия брой инструкции, взаимовръзката между тях и липсата на достатъчно персонал за изпълнението им.

# 3.3. Използване на ресурси

## 3.3.1. Използване на вода

Използването на вода за питейно битови нужди и производствени нужди (техническа вода) става чрез доставена от “В и К Стенето” ЕООД гр. Троян на основание сключен договор.

Отчитането на изразходваното количество вода за отчетния период се извършва чрез измервателно устройство, монтирано във водовземната шахта при отклонението от Градския водпровод.

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за един тон депониран отпадък съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за един тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.11. – 31.12.2008 год. | 15.11 – 31.12.2008 год. | 15.11 – 31.12.2008 год. |
| ВиК мрежа Градски водопровод | няма норма | 0.031 m3 /t за тон депониран отпадък | 14.5 m3 | 0.0079 m3 /t за тон депониран отпадък | Да |

От месечните справки не е констатирано превишавене на разрешеното количество вода.

Разработват се инструкции за извършване на проверки, които се отразяват в книга.

По Условие 8.1.3 от КР – изработва се инструкция за експлоатация и поддържка на машината за измиване на сметовозните коли;

По Условие 8.1.4 от КР – изработва се инструкция за поддържка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката.

По условие 8.1.5.2 от КР – изработва се инструкция за измерване//изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди

По условие 8.1.5.3. от КР -  изработва се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията ще включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията ще се документират и съхраняват.

По условие 8.1.5.4. от КР – изработва се инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване.

До датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда за периода 15.11.2008 г. до 31.12.2008 г., операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и не се налагат коригиращи действия за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

## 3.3.2. Използване на енергия

Електрозахранването на площадката се осъществява чрез електропроводно отклонение от съществуващ ЕЛ20 от подстанция Троян. Изграден е мачтов трафопост МТП 63 кVА.

Във връзка с изпълнението на конкретните условия в КР е изготвена схема за разположение на монтираното разходомерно устройство, определяне на основните консуматори на енергия, прилагане на инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването и др.

Годишната консумация на електроенергия за депониране на тон отпадъци се докладва по условие 8.2.1.1. в таблица 3.2.1 – консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък.

Таблица 3.2.1

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за количество за един тон депониран отпадък съгласно КР | Използвано годишно количество за един тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15.11 – 31.12.2008 год. |  |
| Електроенергия | 0.005 MWh/t | 0.0024 MWh/t | Да |

Докладването е в съответствие с условие 8.2.3.1. и 8.2.3.2.

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми са :

- брой установени несъответствия - няма- причините за несъответствията – няма;

- предприети/планирани коригиращи действия - не се налагат

По условие 8.2.1.2. от КР – изработва се инструкция за експлоатация и поддръжка на Помпена станция, преса за балиране на пластмасови отпадъци и трошачка за стъклени отпадъци, основни консуматор на електроенергия на площадката.

До датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда за периода 15.11.2008 г. до 31.12.2008 г., операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и не се налагат коригиращи действия за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

## 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът докладва за изпълнението на конкретни условия в КР, свързани с употребата на спомагателни материали и горива, включително дейностите по извеждане от употреба на забранени с нормативен акт вещества и препарати. Докладва се информация относно спазването на определените в условията на КР срокове.

В случай, че операторът е предприел допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на суровини, спомагателни материали и горива, същите се описват накратко, включително резултатите от тяхното изпълнение.

С ГД се докладват също така:

- Годишната употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива;

- Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното - брой установени несъответствия, причините за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години;

Използването на суровини, спомагателни материали и горива се докладва за всяка инсталация, в таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не се използват суровини.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за един тон депониран отпадък съгласно КР | Употребено годишно количество 15.11 – 31.12.2008 год. | Количество за един тон депониран отпадък | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пясък за запръстяване | 4 000 t/y | 0.2353 t за t депониран отпадък | 324 m3 | 0.177 t за t депониран отпадък | Да |
| Моторно масло | 500 l/y | -- | 60 l | -- | Да |
| Хидлавлично масло | 200 l/y | -- | 20 l | -- | Да |

Средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация не се съхраняват на площадката. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация се изпълнява от външна фирма на основание сключен договор.

По условие 8.3.2.1. по КР се изработва инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали.

По условие 8.3.2.2. по КР - се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на количествата използвани спомагателни материали и горива.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и планиране на коригиращи мерки за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

## 3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът докладва, че е изпълнил изискванията посочени в комплексното разрешително № 265-НО/2008 год. свързани със съхранението на спомагателните материали.

Моторни хидравлични масла се съхраняват в склад посочен на приложение І.Б.1.1-2 от Заявлението и в съответствие с изискванията от информационните листове за безопасност /съхраняват се на площадката/, не се нарушава оригиналната опаковка.

По условие 8.3.4.3 от КР - изработва се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали, с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Докладване съгласно изискванията от Условие 8.3.6.1.

Извършени са проверки съгласно Условие 8.3.6.1, включващи:

- брой и обект на извършените проверки - по една годишна проверка на Склад за съхранение на моторни хидравлични масла;

- брой установени несъответствия - няма;

- причини за несъответствие - не се налагат;

- предприети/планирани коригиращи действия - няма.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, съгласно условия 8.3.4. и съответно не се е налагало да бъдат предприемани корегиращи действия и корекции за тяхното отстраняване.

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във формата, определена по-долу. Информацията съдържа описание на метода (съгласно ЕРЕВВ и PRTR), използван за получаване на резултатите.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия Годишен доклад по околна среда.

Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне на Годишния доклад в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената стойност. В случай, че не се превишава определения праг за дадено вещество, операторът маркира мястото в таблицата с тире, "-", за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество. Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  |
|  | № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 | _ | _ | _ | * |  |
|  |  |  | Изпускащо устройство ГГ1 (газови кладенци 1 и 2) | 313 310 (при 85% улавяне) |  |  | 313 310 (при 85% улавяне) |  |  |
|  | 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид | 100 | _ | _ | _ | * |  |
|  |  |  | Изпускащо устройство ГГ1 (газови кладенци 1 и 2) | 630 020 (при 85% улавяне) |  |  | 630 020 (при 85% улавяне) |  |  |
|  | 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10000 | _ | _ | _ | 10000 |  |
|  |  |  | Изпускащо устройство ГГ1 (газови кладенци 1 и 2) | 10 880 (при 85% улавяне) |  |  | 10 880 (при 85% улавяне) |  |  |
|  | 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |  |
|  |  |  | Изпускащо устройство ГГ1 (газови кладенци 1 и 2) | 136 (при 85% улавяне) |  |  | 136 (при 85% улавяне) |  |  |
|  | 12# |  | Общ азот | _ | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Условие 10.1.3.1 Мониторинг |  | 102 |  |  |  |  |
|  | 13# |  | Общ фосфор | _ | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  | Условие 10.1.3.1 Мониторинг |  | 13.3 |  |  |  |  |

Забележки:

- CAS номерът на замърсителя означава точният идентификатор в Chemical Abstracts Service.

- Колона 1 съдържа съответните прагове за емисии във въздуха, водите или почвата. Ако прагът в дадена под-колона (въздух, води или почва) е превишен, от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за емисиите, като се посочва стойността с която замърсителя надвишава записаната в таблицата, или, при замърсители в предназначени за третиране в инсталация отпадъчни води, за преноси в околната среда в съответния компонент на под-колоната.

- Колона 2 съдържа праговете за пренос на замърсители извън площадката. Ако прагът в тази колона е превишен при даден замърсител, от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за преноса извън площадката на този замърсител, съответно количеството с което се превишава прага. Притежателят на разрешителното трябва да прави разлика между количества, пренасяни извън площадката с цел депониране (D) или рециклиране (R)

- В колона 3 са дадени праговете за замърсители, които са произведени, обработени или използвани в инсталацията. Ако за даден замърсител прагът в тази колона е превишен, от собственика на разрешителното се изисква да докладва за емисията и преносите на този замърсител по отношение на инсталацията.

- Една звездичка (*) означава, че за този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(а), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

- Две звездички (**) означават, че при този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(Ь), отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

- Знакът # обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR, и за ЕРЕВВ.

- За всяка емисия следва да се посочи начина на определяне на същата като М (измерена стойност), Е (стойност, получена на база експертна оценка) и С (изчислена стойност).

## 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие 9.1 Работа на инсталацията за изгаряне на биогаз

Съгласно Условие 9.1.4.3 трябва да се  извършва непрекъснат мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.2 – Таблица 9.1.1.

Дебит на газовете не се измерва и не се определя концентрацията на метан, тъй като инсталацията не е оборудвана със съответните уреди за измерване.

Изчислените за 2008 стойности са:

- обемен дебит на биогаз – 117 Nm3/h;

- обемни проценти на метан (CH4) - 50.7 об. %.

По Условие 9.1.4.3. – не са установени несъответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в Таблица 9.1, през отчетния период.

Условие 9.2 Емисии от точкови източници

Съгласно Условие 9.2.1.1 и 9.2.1.2 са изградени газови кладенци 1 и 2 към изпускащо устройство ГГ1.

Съгласно Условие 9.2.4. Дебитите на отпадъчните газове не трябва да превишават посочените в Таблица 9.2.1 стойности (600 Nm3/h).

Изчислените за 2008 стойности (за газови кладенци 1 и 2 към изпускащо устройство ГГ1) са:

- обемен дебит на биогаз – 117 Nm3/h.

В съответствие с регламентирания максимален дебит на газовете от 600 Nm3/h;

Условия 9.3 Неорганизирани емисии и 9.4 Интензивно миришещи вещества

Всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано – метана се изпуска през газови кладенци.

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Всички дейности са извършвани по начин недопускащ разпространението на миризми извън площадката. Предвидено е разработване на инструкция за периодична оценка за спазване на мерките за предотвратяване/намаляване на миришещи вещества.

През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми.

Предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол за спазването технологията на депониране на отпадъците - редовно запръстяване в края на работния ден, както и чрез периодично оросяване с вода.

Емисиите на отпадъчни газове от площадката на депото не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух.

По Условие 9.2.3. – изработва се инструкция за периодечна оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката.

По Условие 9.4.4. – изработва се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

По Условие 9.5.1. – не са установени нарушения на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качества то на околната среда от площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

Условие 9.6 Собствен мониторинг

Съгласно Условие 9.6.1.1 не е извършван мониторинг в периода 15.11.08-31.12.08 г. Измервания от изходите на газовите кладенци не са извършени, тъй като последните са в процес на изграждане. Съгласно Условие 9.6.1.2. на КР това трябва да стане не по-рано от 2 години от началото на изграждането им. Не са измервани годишните замърсители, тъй като не е изградена инсталацията за изгаряне на биогаз.

Емитираните количества замърсители във въздуха на единица продукция съответствуват на емисионните фактори. Данните, определени чрез изчисления, са представени в Таблица по-долу.

Емисии в атмосферния въздух – по изчислителна методика CORINAIR -94

| Параметър | Еди-ница | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Обемен дебит на биогаза (общо за депото) | Nm3/h | - 600* | - - | 117 | изчислен | 19.5 |
| Метан (CH4) (общо за депото) | кg/год. | - Не се регламентира | - - | 368 600 | изчислен | - |
| Въглероден диоксид (CO2) (общо за депото) | кg/год | - Не се регламентира | - | 741 200 | изчислен | - |
| Амоняк (NH3) (общо за депото) | кg/год | - Не се регламентира | - - | 12 800 | изчислен | - |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) (общо за депото) | кg/год | - Не се регламентира | - - | 160 | изчислен | - |

*Максимален дебит на газовете според КР

Представените данни от изчисления превишават действителните емитирани количества, тъй като отделените газове не се улавят изцяло – на 100% от газоотвеждащата система (газови кладенци №1 и 2) , а от друга странса депонираните отпадъци в клетка № 1 и № 2 се запръстяват редовно.

Не са изчислени годишните количества на замърсителите по таблица 9.6.2. по КР, т.к. не е извършвано изгаряне на биогаз.

Операторът ще докладва за период от цяла година информация по условия 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4. и 9.6.2.5. от КР в Годишния доклад за дейността през 2009 год.

По условие 9.6.2.7. от КР - емитираните количества замърсители във въздуха за един тон дпониран отпадък съответствуват на емисионните фактори от CORINAIR -94.

## 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Освен свързаната с EPEBB/PRTR информация по т.4.1 от настоящия образец, операторът докладва информация за емисиите от инсталацията, съобразно условията на КР.

С ГД се докладва изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения (към съответния поток отпадъчни води), емисиите в отпадъчните води, и прилагане на инструкцията за проверка на канализационната система.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 3 от Приложение 1. Всяка емисия в отпадъчните води, за която е докладвано по т.4.1., таблица 1 от Приложението, следва да бъде отразена и в таблица 3.

Информацията за емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води се представя по потоци, като се спазва следната последователност:

- емисии на вреди и опасни вещества в производствените, битово-фекалните и дъждовни води от стопанския двор отпадъчни води;

- емисии на вреди и опасни вещества в повърхностните отпадъчни води от площадката на депото;

В случаите, когато се зауства смесен поток, включващ и производствените отпадъчни води, докладването се извършва в частта за производствени отпадъчни води.

В случаите, когато се заустват самостоятелни потоци или за всеки поток има отделни пречиствателни съоръжения, докладването е за всеки един от потоците по отделно.

Информацията се докладва като водещи са точката на заустване и точката на пробовземане.

По условие 10.1. от КР – Производствени отпадъчни води

За отчетния период 15.11. - 31.12.2008 год. не е извършван мониторинг на функционирането на КПС. Изработва се инструкция зо подържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – септична яма и филтрационни траншеи.

През отчетния период не са извършвани пробовземания в ТП № 4 и ТП № 5. През 2009 год. ще бъдат извършени пробовземания в ТП № 4 и ТП № 5. Резултатите от анализите ще бъдат докладвани в Годишния доклад за 2009 год.

По условие 10.1.2.1. от КР – количеството на заустените отпадъчни води е Qср.ден = 0.322 м3/ден в съответствие с разрешеното количество по КР Qср.ден = 5.5 м3/ден.

По условие 10.1.1.2.2. от КР – изработва се инструкция за периодична проверка и поддържка на техническата и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката.

По условие 10.1.1.2.2. от КР – операторът ще прилага инструкция след изработване.

По условие 10.1.2.1. от КР – операторът зауства смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални води и дъждовни от сторански двор в дере (ІІ-ра категория водоприемник) при спазване изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

По условие 10.1.4. и таблица 10.1.4.1 за собствен мониторинг честотата на пробовземане е веднъж на шест месеца. За отчетния период не е извършвант мониторинг на смесен поток отпадъчни води по условие 10.1.4.1.

По условие 10.1.4.3. от КР – операторът изготвя инструкция за:

- проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените в Условие 10.1.2.1./Таблица 10.1.2.1. стойности на индивидуални емисионни ограничения;

- установяване на причините за несъответствие;

- предприемане на коригиращи действия.

По условие 10.1.4.4. от КР – операторът изработва инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в смесен поток отпадъчни води от стопанския двор изразени като кг/година и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По условие 10.2. от КР – Инфилтрат

По условие 10.2.1. от КР – опараторът използва инфилтрата единствено за оборотно оросяване на тялото на депото.

По условие 10.2.1.1. от КР – операторът изготвя инструкция за периодична проверка и поддържка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения къв дренажната система за инфилтрат от тялото надепото.

Условие 10.2.2. от КР – собствен мониторинг

Пункт за наблюдение на инфилтрата ТП № 6 – Клетка № 3

Таблица 3.1 Емисии във води – КР 10.2 Инфилтрат (таблица 10.2.2.2. Мониторинг на инфилтрата)

Изграден е ретензионен резервоар с периодично оросяване на тялото на депото - няма изпускане на отпадъчни води към повърхностен водоприемник дере ІІ-ра категория.

За отчетния период не е извършван мониторинг на инфилтрата.

Пробовземания и мониторинг е извършван през м. октомври 2008 год. като резултатите са посочени в таблица по-долу.

Протокол от изпитване № 797/10.10.2008 г. от „Регионална лаборатория – гр. Плевен” към ИАОС, МОСВ.

| Параметър | Единица | Индивидуални емисионни ограничения, КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м3/ден | Не се нормира | 105* | 1 път на тримесечие |
| рН | - | Не се нормира | 7.78 | 1 път на тримесечие |
| Разтворен кислород | mg/dm3 |  | 1.35 |  |
| Електро- проводимост | µS/cm |  | 2670 |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | Не се нормира | 284 | 1 път на тримесечие |
| БПК5 | mg/dm3 | Не се нормира | 127 | 1 път на тримесечие |
| ХПК | mg/dm3 | Не се нормира | 422 | 1 път на тримесечие |
| Обща твърдост | mgeq/dm3 | Не се нормира | 25.5 | 1 път на тримесечие |
| Хром (ІV) | mg/dm3 | Не се нормира | ≤ 0,010 | 1 път на тримесечие |
| Хром (ІІІ) | mg/dm3 | Не се нормира |  | 1 път на тримесечие |
| Магнезий | mg/dm3 |  | 282 |  |
| Мед | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Желязо | mg/dm3 | Не се нормира | 0.335 | 1 път на тримесечие |
| Никел | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Олово | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Цинк | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Хлориди | mg/dm3 | Не се нормира | 218 | 1 път на тримесечие |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не се нормира | 69.8 | 1 път на тримесечие |
| Сулфиди | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Фосфати | mg/dm3 | Не се нормира | 11 | 1 път на тримесечие |
| Азот амониев | mg/dm3 | Не се нормира | 52.2 | 1 път на тримесечие |
| Нитритни йони | mg/dm3 |  | 0.278 |  |
| Нитратни йони | mg/dm3 |  | <1.4 |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Аниоактивни детергенти | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Кадмий | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Арсен | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Живак | mg/dm3 | Не се нормира | - | 1 път на тримесечие |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | Не се нормира |  | 1 път на тримесечие |

*- средна годишна стойност

Измерените показатели при проведения мониторинг съответстват от таблица 10.2.2.2. от КР. Някои от показателите не са измервани през м. октомври 2008 год., операторът не е притежавал КР.

По условие 10.3. от КР – Повърхностни води

Съгласно условие 10.3.1.1. операторът е зауствал повърхностни води единствено в дере – водоприемник ІІ-ра категория.

За отчетния период не е извършван мониторинг на повърхностни води.

Пробовземания и мониторинг е извършван през м. май 2008 год. като резултатите са посочени в таблица по-долу.

Таблица 3.2 Емисии във води – 10.3 Повърхностни води (таблица 10.2.4.2. Мониторинг на повърхностни води)

Протоколи от изпитване №№ 436, 437/ 30.05.2008 г. от „Регионална лаборатория – гр. Плевен” към ИАОС, МОСВ.

| Параметър | Единица | Индивидуални емисионни ограничения, КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |
| Обем на повърхностните води | м3/ден | 105* |  | 1 път на тримесечие |
| рН | - | 6.0 – 8.5 | 7.77 – 8.14 | 1 път на тримесечие |
| Разтворен кислород | mg/dm3 | - | 4.58 – 5.24 |  |
| Електро-проводимост | µS/cm | - | 468 - 522 |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | 1 път на тримесечие |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | 30 | - | 1 път на тримесечие |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | - | 1 път на тримесечие |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | - | 1 път на тримесечие |
| Обща твърдост | mgeq/dm3 | 10 | - | 1 път на тримесечие |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0.55 | - | 1 път на тримесечие |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | - | 1 път на тримесечие |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | - | 1 път на тримесечие |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | - | 1 път на тримесечие |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 | - | 1 път на тримесечие |
| Желязо | mg/dm3 | 1.5 | - | 1 път на тримесечие |
| Манган |  | 0.3 | - | 1 път на тримесечие |
| Хлорни йони | mg/dm3 | 300 | 2.7 | 1 път на тримесечие |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 |  | 1 път на тримесечие |
| Азот нитритен |  | 0.04 | - | 1 път на тримесечие |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2.0 | 0.3 – 0.4 | 1 път на тримесечие |
| Фосфати | mg/dm3 | 1.0 | - | 1 път на тримесечие |
| Органичен въглерод | mg/dm3 | 12.0 | - | 1 път на тримесечие |

*- средната годишна стойност на площта за отводняване на дъждовните води (38 000 м3/год.), е приета да съответства на площта на тялото на депото.

Измерените показатели при проведения мониторитн съответстват с ИЕО от таблица 10.3.3.1. от КР. По-голяма част от показателите от ИЕО от таблица 10.3.3.1. не са измервани през м. май 2008 год., операторът не е притежавал КР.

## 4.4. Управление на отпадъците

Операторът на инсталацията/ите включва информация за отпадъците предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката. Посочват се задължително:

- Наименование и код на отпадъка;

- Име на оператора на инсталацията в която се извършва обезвреждането/ оползотворяването;

- Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R);

- Общо предадено количество на посочения оператор.

Информация за отпадъците се докладва и във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за тон депониран отпадък |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено 15.11-31.12. 2008 г. | Количества определени с КР | Реално измерено 15.11-31.12.2008 г. |  |  |  |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.75 | 0.085 | -- | -- | -- | Собствен транспорт | Да |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | 24 | 1.66 | -- | -- | -- | Собствен транспорт | Да |
| Пластмасови опаковки, балирани | 15 01 02 | 90 | 6.2 | -- | -- | Да, Площадка № 1, обозначена на Приложение І.Б.1.1-2 | МКД 69 ЕООД - София | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 6 | 0.4 | -- | -- | Да, Площадка № 2 обозначена на Приложение І.Б.1.1-2 | МКД 69 ЕООД - София | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

При направената оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества от Таблица 4 не са установени несъответствия.

- брой извършени проверки – ежемесечно.

- брой установени несъответствия – няма.

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за периода 15.11.2008 г. до 31.12.2008 г.- няма;

Таблица 5.

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операциите по оползотворяване/ обезвреждане на отпадъците | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | -- | -- | -- | -- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да, код D5 – „Регионално депо за общините Троян и Априлци” | Комунални услуги ЕООД – гр. Троян | Да |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 | -- | -- | -- | -- |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 12 12 | Не | Да, код D5 – „Регионално депо за общините Троян и Априлци” | Комунални услуги ЕООД – гр. Троян | Да |
| Пластмасови опаковки, балирани | 15 01 02 | Не | Не | МКД 69 ЕООД – София Разрешително по чл. 12, ал. 1 №12-ДО-967-00/01.12.2008 год., РИОСВ - София | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | Не | Не | МКД 69 ЕООД – София Разрешително по чл. 12, ал. 1 №12-ДО-967-00/01.12.2008 год., РИОСВ - София | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | -- | -- | -- | -- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | -- | -- | -- | -- |
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | -- | -- | -- | -- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | -- | -- | -- | -- |

Обобщена информация за изпълнение на условие 11 Управление на отпадъците от КР.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – 2 броя извършени проверки, няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия през 2008 год.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през 2008 год.

- Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид, код и наименование и не превишават количествата, посочени в КР.

- По условие 11.1.2 се извършва актуализиране на програмата за управление на отпадъците, като неразделна част на СУОС.

- По условие 11.2.1. – операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

- По условие 11.2.7 – разработва се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на КР, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- По условие 11.2.8. – операторът приема на територията на площадката отпадъци с код и наименование, определени в условието, с цел тяхното обезвреждане. Разрешено общо количество 17 000 тона/годишно, за отчетния период - количество 1831 тона, при разрешено количество за същия период 2095 тона. Установено съответствие по количеството приемани отпадъци за обезвреждане.

- По условие 11.2.8.1. – за отчетния период операторът не е приемал на територията на площадката отпадъци с код и наименование, определении в условието.

- По условие 11.2.8.2 – операторът е приел на територията на площадката следните отпадъци с кодове, наименование и количество за отчетния период, определени в условието:

  - 15 01 02 - Пластмасови отпадъци

  - 15 01 07 - Стъклени отпадъци

Общо количество на приетите отпадъци за сепариране 8.26 тона за отчетния период, от които 1.66 тона са отпадъци негодни за рециклиране и са депонирани в тялото на депото, като са включени в общото количество депонирани за отчетния период отпадъци 1831 тона.

- Па условие 11.3.2. от КР – операторът съхранява временно отпадъци единственно на площадките обозначении на приложение І.Б.1.1-2 от заявлението за издаване на КР.

По време на временно съхраняване на отпадъци не съществува възможност за смесване на различни по вид отпадъци.

По условие 11.4.1 от КР – операторът предава за транспортиране на отпадъци извън територията на площадката на фирма прижеваща регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО.

- По условие 11.6.2. от КР – операторът извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D5, на генерираните на площадката ТБО и други отпадъци от механично третиране на отпадъци. Освен това извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D5, на регионалното депо и на разрешените в условието отпадъци в общо количество до 17 000 тона/годишно.

Операторът не е извършвал за отчетния период операция по обезвреждане, обозначена с код D5, на отпадъци указани в условие 11.6.3.

- По условие 11.6.4.2. от КР – операторът актуализира плана за експлоатация на регионалното депо.

- По условие 11.7.1. от КР – операторът извършва измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2 и годишно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.

- По условие 11.9.1. от КР - операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

- По условие 11.9.2. от КР - операторът документира всички измервани съгласно условие 11.7 количества и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

- По условие 11.9.4. от КР -  операторът докладва като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките – 1 проверка за отчетния период

- Установени несъответствия - няма

- Причини - няма

- Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети – не се налага

•	По условие 11.9.4.2. от КР – операторът докладва количествата и видовете отпадъци, които приева, предварително третира и депонирани на площадката за отчетния период както следва:

  - приети отпадъци по вид и количество, съгласно условие 11.2.8., с цел тяхното обезвреждане – 1831 тона;

  - приети отпадъци по вид и количество, съгласно условие 11.2.8.2., с цел тяхното предварително третиране – 8.26 тона

  - депониране на отпадъци на площадката за отчетния период – 1832.66 тона, това са отпадъци получени за обезвреждане по условие 11.2.8. плюс отпадъци (1.66 тона) отпаднали от предварителното третиране на 8.26 тона отпадъци за сепариране по условие 11.2.8.2.

Количеството отпадъци е формирано от приеманите отпадъци по условие 11.2.8. плюс други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци отделени при сепарирането на постъпилите за предварително третиране 8.26 тона отпадъци (основно пластмасови опаковки и стъклени опаковки)

По условие 11.9.5. от КР – Операторът документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

## 4.5 Шум

Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения на общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- |

Не е извършвано измерване от акредитирана лаборатория през отчетния период 15.11. – 21.12.2008 год. Съгласно Условие 12.2.2. притежателят на настоящото разрешително ще прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.

По изпълнение на Условие 12.3.3. от КР :

- Оплаквания от живущи около площадката - НЯМА.

- Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива – няма

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Разработва се със СУОС инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, както и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и подземните води и третирането на образуваните отпадъци - Условия 13.1. и 13.2.

До момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на площадката.

По Условие 13.5. от КР - операторът не извършва товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания.

По условие 13.6 от КР - операторън не отвежда пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води

По условие 13.7. от КР – Мониторинг и измерване

За отчетния период 15.11. – 31.12.2008 год. не е извършван собствен мониторинг на подземните води в мониторингови сондажи – контролни кладенци №№ 1, 2, 3 и 4. Честотата на пробовземане по време на експлоатацията на депото за отделните показатели е веднъж на три месеца а за тежки метали е веднъж годишно. За последното тримесечие на 2008 год. (м. октомври) са извършени пробовземания от четирите контролни кладенеца като резултатите от анализите са отразени в таблица № 7

Таблица 7. Опазване на подземните води. - КР 13.7 Опазване на почвата и подземните води (таблица 13.7.1.1. Мониторинг на подземни води)

Протоколи от изпитване №№№ 793, 794, 795 и 796/ 10.10.2008  от „Регионална лаборатория – гр. Плевен” към ИАОС, МОСВ.

| Параметър | Единица | Стандарт качество на подземни води, КР | Резултати от мониторинг |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КК1 | КК2 | КК3 | КК4 |  |  |
| Водно ниво | m | - | 6.6 – 9.0 | 6.4 – 9.0 | 2.6 – 5.0 | 5.9 – 9.1 | Веднъж на три месеца | - |
| Електро-проводимост | µS/cm | 2000 | 577 | 854 | 663 | 594 | Веднъж на три месеца | Да |
| Температура |  | - | - | - | - | - | Веднъж на три месеца | - |
| Разтворен кислород | mg/dm3 | - | 3.28 | 3.45 | 4.17 | 5.13 | Веднъж на три месеца | - |
| Обща твърдост | mgeq/dm3 | 12 | 7.0 | 7.2 | 8.8 | 10.5 | Веднъж на три месеца | - |
| Активна реакция, рН | - | ≥6.5 и ≤9.5 | 6.86 | 7.11 | 7.05 | 7.21 | Веднъж на три месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | - | 3.8 | 5.4 | 23.8 | 2.6 | - | - |
| Пермангатна окисляемост | mg/dm3 | - | 9.0 | 9.8 | 52.8 | 5.6 | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | 13.8 | 15.2 | 75.3 | 8.9 | Веднъж на три месеца | - |
| Амониев йон | mg/dm3 | 0.50 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | Веднъж на три месеца | Не* (50%) |
| Нитрити | mg/dm3 | 0.50 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | Веднъж на три месеца | Да |
| Нитрати | mg/dm3 | - | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | Веднъж на три месеца | . |
| Хлориди | mg/dm3 | 250 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 5.7 | Веднъж на три месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 250 | 26.6 | 45.1 | 24.9 | 19.1 | Веднъж на три месеца | Да |
| Фосфати | mg/dm3 | - | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 0.4 | Веднъж на три месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | 0.50 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | - |
| Натрий | mg/dm3 | 200 |  |  |  |  | Веднъж годишно | - |
| Мед | mg/dm3 | 2.0 |  |  |  |  | Веднъж годишно | - |
| Никел | µg/dm3 | 20 |  |  |  |  | Веднъж годишно | - |
| Олово | µg/dm3 | 10 |  |  |  |  | Веднъж годишно | - |
| Хром (общ) | µg/dm3 | 10 | 16 | 3 | 17 | 27 | Веднъж годишно | Не* (75%) |
| Арсен | µg/dm3 |  |  |  |  |  | Веднъж годишно |  |
| Желязо | µg/dm3 | 200 | 57 | 53 | 24 | 27 | Веднъж годишно | Да |
| Манган | µg/dm3 | 50 |  |  |  |  | - | - |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 |  |  |  |  | Веднъж годишно | - |
| Магнезий | mg/dm3 | - | 32.5 | 31.2 | 52.8 | 60 |  | - |
| Кадмий | µg/dm3 | 5.0 | - | - | - | - | Веднъж годишно | - |
| Живак | µg/dm3 | 1.0 | - | - | - | - | Веднъж годишно | - |
| Цианиди | mg/dm3 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | - | - | - | - | - | Веднъж на три месеца | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | - | - | - | - | - | Веднъж на три месеца | - |
| Феноли | mg/dm3 | - |  | - | - | - | Веднъж на три месеца | - |

* даден е процента на сондажните кладенци с несъответствие

Подземните води съгласно Таблица 7 са измерени с Протоколи от изпитване №№ 793, 794, 795 и 796/10.10.2008 г. от „Регионална лаборатория – гр. Плевен” към ИАОС, МОСВ. Резултатите показват, че има отклонения от заложените стойности в КР единствено по показателите Амониеви йони, което вероятно се дължи на случайно повърхностно замърсяване на мониторинговия кладенец. Надвишените концентрации на Хром (общ) в трите сондажа може да са следствие и от високи фонови стойности и ще бъдат уточнени при следващите измервания отразени в следващия доклад за 2009 год. За останалите измерени показатели е установено съответствие.

Някои от показателите заложени в таблица 13.7.1.1. не са измервани през м. октомври, операторът не е имал КР.

По условие 13.7.1.3. от КР – операторът ще извърши анализ на фоново ниво по показатели: феноли, нефтопродукти, анионактивни детергенти, ХПК, разтворен кислород, през 2009 год.

По условие 13.7.1.5. от КР – операторът ще извърши изследване на химичния състав на подземните води на площадката по всички показатели, посочени в Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 год. за проучването, ползването и опазването на подземните води, през 2010 год.

По условие 13.8.7. от КР – инструкциите се изработват. Ще бъдат докладвани обобщени данни от изпълнението на всички инструкции в обобщения доклад за 2009 год.

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР(ИППСУКР)

Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци - Няма инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Не са предприемани действия по прекратяване или временно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или части от тях.

Не са предприемани действия за промяна в експлоатацията на инсталацията.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1. Аварии

Няма възникнали аварий и аварийни ситуации през 2008 г.:

- Причините за аварийната ситуация - няма

- Време и място на възникване- няма

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда - няма

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на последствията от нея – няма предприети действия.

Няма аварии и не се попълва Таблица 9 от Приложение 1.

## 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили и регистрирани оплаквания от (миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталациите по КР № 265-НО/2008 г.

Информация във формата на Таблица 10 от Приложение 1- не се попълва.

# 8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително КР № 265-НО/2008 г. на Община Троян, гр. Троян, пл. “Възраждане” № 1.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: 	1....................................

Дата: 31.03.2009 г.

Име на подписващия:	Минко Акимов

Длъжност в организацията: 	Кмет на община Троян