# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ДЕЙНОСТИТЕ ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

гр. ВРАЦА 2008г.

Съдържание:

- Увод.

- Система за управление на околната среда.

- Използване на ресурси.

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

- Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР  / ИППСУКР /.

- Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

- Подписване на годишния доклад.

ПРИЛОЖЕНИЯ: таблици и речник на използваните термини

3.1 Увод:

## РД за ТБО на общини Враца и Мездра

## Депо за неопасни отпадъци

## Адрес: община Враца,с.Косталево,местност”Пискавец”

Рег.№: КР №5/2004г.

Дата на подписване на КР: 14.07.2004г.

Дата на влизане в сила на КР: 07.08.2004г.

Оператор на инсталацията :

### Ф-ма  “ЕКОПРОЕКТ”-ООД

### Адрес: гр.Враца, ул. “Георги Апостолов” №13

### Тел.: 092/621376

Лице за контакти :

инж. Стефан Георгиев Чокойски

### Адрес : гр. Враца , ул. “Сестри Хаджикръстеви” №16 вх.А, ап.9

Депо за неопасни отпадъци /т.5.4 от Приложение на ЗООС / със следните клетки:

- Клетка 1.1

- Клетка 1.2

Производствен капацитет на инсталацията:

- Клетка 1.1 – 65 100 m3

- Клетка 1.2 – 163 080 m3

Общ обем на клетки 1.1 и 1.2 – 228 180m3

Слягане 20%

Общ обем  273 810m3

Запълнен обем – 238 871.84m3

Оставащ капацитет – 34 938.16m3

След достигане на неоходимата кота двете клетки 1.1 и 1.2 са се слели в една обща клетка № 1 в която продължава депонирането на отпадъци.

| ГОДИНА | ТОНА | М³/НЕУПЛ | М³/УПЛ | Процент на запълване на клетките |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2368,000 | 7104 | 4052.38 | 1.48 % |
| 2001 | 11419,000 | 34275 | 19550.03 | 7.14% |
| 2002 | 12918,000 | 38754 | 22096.47 | 8.07% |
| 2003 | 13695,84 | 41087,52 | 23438.14 | 8.56% |
| 2004 | 17591,000 | 53853 | 30119.10 | 11% |
| 2005 | 19092,90 | 57287,70 | 32665.53 | 11.93% |
| 2006 | 20698,94 | 62096,82 | 35431.01 | 12.94% |
| 2007 | 20109,880 | 60329,64 | 34417.92 | 12.57% |
| 2008 | 21675,94 | 65027,82 | 37101.26 | 13.55% |
| ОБЩО | 139 929,500 | 419 797,50 | 238 871.84 | 87.24 % |

Организационна структура на фирмата отнасяща се до управление на околната среда:

1.инж. Стефан Чокойски – Управител на “Екопроект”-ООД

2. инж. Начко Найденов – Ръководител звено РД за ТБО

3. Радослава Готова – еколог в “Екопроект”-ООД

Депото за битови отпадъци е разположено на територията на РИОСВ- Враца

Територията на Басейнова дирекция “Дунавски район” – Плевен

3.2Система за управление на околната среда

3.2.1 Структуктури и отговорности:

Отговорни за нея са :

- инж. Стефан Чокойски – Управител на “ЕКОПРОЕКТ”- ООД

- инж. Начко Найденов – отговарящ за експлоатирането на РД за ТБО-Враца и Мездра и за прилагането на СУОС.Отговаря за предотвратяване и действия при аварийни ситуации.Отговаря за промени , прекратяване на работата на инсталациите или части от тях.Следи за изразходваните количества спомагателни материали и горива и ги  документира в дневник находящ се в администрацията на РД за ТБО

- Огнян Тодоров Димитров- оператор на електронната везна за измерване на депонираните отпадъци и входящ контрол.

- Цветана Танушкова – счетоводител-касиер.Отговаря  и извършва плащанията на задълженията в РД.

- Радослава Готова – инспектор екология.Участва при вземане на проби от ИАОС на емисии във въздуха ,отпадъчни води,подземни води ,шум и следи за анализа им.Уведомява управителя и всички заинтересовани лица за превишение в нормите ,причините за възникването им и методите за отстраняването им.Контролира чистотата около клетките в РД за ТБО.Осъществява контрол и анализ на постъпилите отпадъци на територията на РД за ТБО.

- Кирчо Спасов и Ивайло Илиев - отговарят за поддръжката на компактора и булдозера, за разриване и уплътняване на депонираните отпадъци

- Красимир Коцов – отговаря за поддръжката на помпените станции , В и К и ел. системите и за изпомпване на инфилтрата в ГПСОВ- Враца.Следи за работата на пречиствателните съоръжения Периодично/2 пъти месечно/ извършва проверки на канализационната и водопроводната система и документира резултатите от проверките в съответните дневници,които се намират в административната сграда на РД за ТБО.Следи за разхода на вода и ел. енергия и документира изразходваните месечни количества.

- Мито Александров , Илия Ангелов и Атанас Лаков- отговарят за поддържане чистотата и санирането в РД за ТБО.

3.2.2 Обучение :

- Компютърно обучение.

- Повишаване квалификационните групи по електротехника.

- Ежемесечно  прилагане на инструкциите и документиране на резултатите ,причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия в работата на депото.

- Ежегодни курсове по спазване мерките на безопасност и охрана на труда.

3.2.3 Обмен на информация :

- Всички доклади / за мониторинг,доклад за експлоатация и др./ и годишните отчетни книги се правят в 4 екземпляра – за ИАОС, за РИОСВ  за община гр. Враца. и община Мездра

- Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от МОСВ , ИАОС и Държавните институции се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община гр. Враца е предоставена документация за начина на експлоатация на РД за ТБО, за водене на отчетност и за периодичния мониторинг провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е за достъп на населението.

- В РД за ТБО се съхранява списък с имената ,длъжностите, работните места ,телефоните и други възможни начини на свързване с отговорните лица и персонала отговорен за изпълнение на КР.

3.2.4 Документиране:

Инструкциите и  документацията по тяхното прилагане се намират при отговарящият за експлоатирането на РД за ТБО – Враца – Мездра инж. Начко Найденов.

3.2.5 Управление на документите:

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата , които ги прилагат. Всички инструкции се съхраняват в РД за ТБО и са на разположение на компетентните органи. Всички документи съдържат идентификационен номер и се съхраняват в канцеларията.

3. 2.6 Оперативно управление :

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в канцеларията на депото в писмен вид и се предоставят при поискване на компетентните органи.

3. 2.7 Оценка , проверка и коригиращи действия :

Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на разрешителното.Притежателят на КР е изготвил и прилага писмената инструкция за установяването на причините за допуснатите несъответствия и  предприема коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.

3.2.8 Предотвратяване иконтрол на аварийни ситуации:

Не са възниквали аварийни ситуации и  не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване и Аварийния план.

3.2.9 Записи:

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели,оценката и съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират,съхраняват се и се предоставят при поискване от компетентните органи.

3.2.10 Докладване:

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг.

Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите ,за които е издадено комплексно разрешително.

Годишното количество депониран отпадък за 2008г. е 21675.94 тона,което се равнява на 65027.82м3.Съотношението тон /неуплътнен отпадък е 1:3 .До  31.12.2008г на територията на РД за ТБО са приети 139929.500 тона отпадъци.Оставащият обем на запълване на клетките е 34938.16м3.

3. 2.11 Актуализация на СУОС :

С  влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата на СУОС , която отговаря на посочените в разрешителното изисквания.Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица , който се предоставя при поискване от компетентните органи. Персонала изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

3. 3.Използване на ресурси :

3. 3.1 Използване на вода :

Депото се захранва с вода от градския водопровод въэ основа на актуален писмен договор № 5592 / 2004г. с В и К - гр.Враца. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице.

- Изразходваното количество вода в РД е 629 м3. Изразходваното количество на тон продукция е 0.03м3/т. при разрешено количество – 0.05м3/т. депониран отпдък.

- През 2008г. са извършени 24 проверки на водопровода .При направените проверки не са установени аварии на водопроводната мрежа

Таб.3.1

| Източник на вода: | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт ,съгласно КР | Използвано количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градската водопроводна мрежа | - | 0.05м3/т | 629м3 | 0.03м3/т | Да |

3.3.2 Използване на енергия :

Потреблението на ел. енергия в РД за ТБО е регулирано в договор с Електроснабдяване – гр. Враца.Основните консуматори на ел. енергия в депото са административните сгради, помпената и изтласквателната станции за инфилтрат.Притежателя на на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия.

- През 2008г. в РД за ТБО са изразходвани 31150 кв/ч електроенергия. Изразходваното количество на тон продукция е 1.44

кв/ч/т при разрешени 0.85 кв/ч/т.Не е възможно потреблението на ел енергия  да бъде намалено до посоченото в КР.

- Повишеното потребление на ел.енергия се дължи на подмяна на  помпите „Вида”с по-мощни помпи “GRUNDFOS” клас F с обща мощност 54кв/ч,след издаване на КР, което води до повишаване на консумацията на електроенергия на помпената станция .Системата за изпомпване на инфилтрат е напълно автоматизирана.След пускането на кл.1.2 в експлоатация и заустването на отпадните й води в помпената станция, количеството инфилтрат се е увеличило и това довежда до по- зачестен режим на работа на помпената и изтласквателната станции , което от своя страна води до повишаване на консумацията на електроенергия.

Таб.3.2

| Електроенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 31150квч | 0.85кв/ч/т | 1.44 кв/ч/т | Не |

Изразходваната за 2008г. електроенергия е разделена на депонираните в РД за ТБО отпадъци /21675.940т. /

В сравнение с 2006 и 2007г.се наблюдава занижаване на използваното количество електроенергия на тон отпадък.В предходните години/2006г.и 2007г./ консумацията на електроенергия на тон отпадък е 2.09кв/ч./т и 1.77кв/ч/т.Намаляване на количеството на изразходваната енергия се дължи на оптимизиране работата на основните консуматори на енергия.

Тъй като не е възможно да се намали електропотреблението в новато заявление за комплексно разрешително отнасящо се за новите две клетки в РД за ТБО  и подадено в ИАОС са коригирани количествата на елктроенергията необходима за работата на депото.

3.3.3 Използване на суровини ,спомагателни материали и горива :

- Като спомагателни материали се използват чакъл за изграждането  на газовите кладенци ,  за изграждане на временни пътни настилки в клетките за улесняване на сметоизвозната техника. Количеството чакъл за 2008г.е 0.06т/т при норма 0.123т/т

- Земните маси се използват в експлоатационния процес за запръстяване и при рекултивация на клетките,добиват се при изкопните действия за новите клетки, както и доставки от други фирми.Количеството земни маси за 2008г. е  0.09т/т при норма по КР 0.1т/т

- Компактора и булдозера се зареждат с гориво от автоцистерна на фирма “ Нис 2002” съгласно сключен договор.Количеството дизелово гориво през 2008г. е 1.87л/т при норма по КР 2.17л/т.

Таб.3.3.1

| Суровини | Годишно количество,съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таб.3.3.2

| Спом. М-ли | Годишно количество,съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чакъл | --------- | 0.123т/т | 1398.28т/г | 0.06 т/т | да |
| Земни маси | ------------ | 0.1т/т | 1968.20т/г | 0.09т/т | да |

Разделяме количеството земни маси и чакъл за 2008г.постъпили в РД за ТБОна депонирания отпадък /21675.94 т./ и получаваме количеството спомагателни материали за единица продукт.

Таб.3.3.3

| Суровини | Годишно количество съгласно,КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | - | 2.17л/т | 40630 | 1.87л/т | да |

Разделяме количеството изразходвано гориво на депонирания отпадък /21675.940т. / и получаваме количеството гориво за единица продукт.

3.3.4 Съхраняване на суровини, спомагателни материали и

горива:

- В депото се съхраняват единствено спомагателни материали добити при работата по изграждане на новите клетки.Изградена е площадка за временно съхранение намираща се на територията на рекултивираното старо сметище.

- Техническото обслужване на автопарка се извършва съгласно договор с “ Елтрак”- България. Същото се извършва в гаражните клетки и отработените ГСМ се съхраняват от фирмата доставчик.

4. Емисии на вредни и опасни вещества воколната среда:

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества /  ЕРЕВВ /  и PRTR

Пълен списък на емитираните вещества и техните измерени годишни количества са посочени в Таблица 1 от приложенията.

През 2008г.е спазена честотата на мониторинга.Извършени са :

- Три замервания  на качествения състав на смесен поток отпадъчни води(битово –фекални води ,дъждовни води  ,води от измиване на сметовозните коли и контейнерите  и води от дезинфекционния трап за автомобилите).От месец октомври БФВ са заустени в тръбопровод и съвместно с инфилтрата се транспортират да ГПСОВ-Враца за последващо пречистване.По този начин е предотвратено замърсяването на р. Косталевска от РД за ТБО.Промяната за начина на третиране на смесения поток е отразена в заявлението за издаване на ново комплексно разрешително

- Две замервания на емисии  в атмосферния въздух

- Четири замервания на състава на  отпадъчни води от инфилтрат.

- Дванадесет замервания на състоянието на  подземните води от контролните сондажни кладенци.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

- През 2008г. са извършени две замервания на атмосферния въздух.Изпускане на вредни емисии въввъздуха има от ГК-1,ГК-2, ГК-3 при РД за ТБО.За предотвратяването им се прави рекултивация и озеленителен пояс.Не са получени оплаквания за миризми разнасящи се извън територията на обекта.Мониторингът по т.9.6 на комплексното разрешително се спазва. В сравнение с предходни години емисиите на вредни вещества оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух намаляват.Притежателят на комплексното разрешително прилага всички мерки недопускащи да се нарушат нормите на качеството на атмосферния въздух.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

През 2008 са извършени 24 проверки на канализационната система на   депото.При проверките не са констатирани аварии.

- Производствени води – през 2008г. са извършени четири замервания на състава на инфилтрата.Обема на инфилтрата се измерва един път месечно с измервателно устройство.Резултатите се документират.През 2008г. в ГПСОВ – гр. Враца от РД за ТБО са изтласкани 5725м3 инфилтрат.

- Битово- фекални води – през 2008г.са извършени три замервания на качествения състав на смесения поток от битово фекалните води,водите от дезинфекционния басейн и водите от измиване на автомобилите зауствани в р. Косталевска.По КР е разрешен дебит от 0.497м3/ч. Реално за периода 01.012008-30.09.2008г преди да бъдат заустени в тръборовода за ГПСОВ в река Косталевска се заустваха 0.207 м3/ч.Битово фекалните води се заустваха в реката  след третирането им в собствени пречиствателни съоръжения.Тъй като нямаше измервателен уред се приемаше, че дебита на БФВ е  95% от изразходваната питейна вода на депото.

- Несъответствията между резултатите от мониторинга и НДЕ съгласно КР са причинени от запълване на пречиствателните съоражения . С  цел недопускане на замърсяването на река Косталевска от 01.10 2008г. битовите отпадъчни води ,водите от дезинфекционния басейн и водите от измиване на сметовозните автомобили и контейнерите посредством новоизграден тръбопровод са заустени в тласкатерлната станция и от там съвместно с инфилтриралите води се транспортират до ГПСОВ-Враца

- Новото решение за третиране на битовите отпадъчни води включва:

-включване на отпадъчните води от дизенфекционния трап в      разпределителната шахта пред филтрационните траншеи,пнрекъсване и затапване на профила към хлораторната шахта .Прекъсването е станало в номоизградена РШ.

- затапен е изхода към филтрационните траншеи и отварянето става към новоизграден профил,който се зауства в новоизградена помпена шахта /ПШ/

- изграден е нов профил от РVС тръби ф 200мм с дължина 72 м

- направна е връзка на помпената шахта със съществуващата П.Ст.№3 от HDPEтръби ф 100мм и дължина 3 м.

Помпената шахта е изградена от стоманобетована конструкция с височина 4,25м и отгоре се затваря с железен капак 1.0/1.0м.В нея са монтирани 2 бр. помпи. Помпите имат следните параметри 7СР 3085 LT-614,Q=2 l/sek, H=4.0; N=0,9kW  за канални води .за да функционира помпата нормално е определено max ВН-341.85 и  min ВН-341.25, при които помпата съответно включва и изключва.горепосочените нива са важни за автоматиката на помпата .

В случай на авария или спиране на ел. захранването се подава сигнал в КПП.След това се пристъпва към затваряне на СК във водомерната шахта .по този начин се спира консумацията на вода в санитарните възли и автомивката .Освен това в момент на авария или прекъсване на електрозахранването не се изпразва дезинфекционния басейн.За изпразване на ПШ се използва помпа тип „БИБО” за канални води ,като водите се изливат в черпателния резервоар на П.Ст. №3.Електрозахранването на ПШ става от ел. таблото на П. Ст. №3.

Промяната за начина на третиране на смесения поток е отразена в заявлението за издаване на ново комплексно разрешително .

478м3 показания от главния водомер за питейна вода до м. септември, когато БФВ са заустени в тръбопровода за ГПСОВ-Враца умножени по 95%, което е равно на 454м3 битово-фекални води заустени до 01.10 2008г. в р.Косталевска.Количеството заустени води ( 0.207м3/ч)е получено катокато общото количество БФВ изпуснати в реката е разделено на броя на работните дни и часове на РД за ТБО( 454м3/ч:274 раб.дни :8 раб.часа =0.207м3/ч)

- Дъждовни води- След заустване на БФВ част от дъждовните води съвместно с битово фекалните води и производствените води от инфилтрат се транспортират до ГПСОВ-Враца.Дъждовните води от района на клетка едно гравитачно се изтичат извън района на депото

4.4 Управление на отпадъците:

През годината да приети на площадката следните отпадъци:

20.03.01 – смесени битови отпадъци

03.01.05 – трици ,талаш,изрезки,парчета,дървен   материал,талашитени плоскости и фурнири ,различни от упоменатите в 03.01.04

04.02.09 – отпадъци от смесени материали/имплегниран текстил,еластомер,пластомер/

20.02.02 – почва и камъни

Отпадъци с различни от разрешените кодове в КР не се приемат в РД  за ТБО.Осъществява се визуален контрол на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране.Депонирането на отпадъци се извършва съобразно експлоатационните изисквания,определени с проекта на технологията по депониране.Отпадъците се депонират на работен участък определен да поеме дневното количество отпадъци при височина на натрупване не по-голяма от 2м.,след което се запръстяват.

Има изготвен оперативен план за технологията по депониране в съответствие с експлоатационните изисквания,представени „Инструкция за експлоатация на РД за ТБО”.Осъществява се мониторинг за състоянието на депото по отношение на структурата и състава на отпадъчното тяло и слягания на повърхността на тялото съгласно Наредба №8/2004г.Ежедневно се измерват и документират количествата депонирани на площадката отпадъци,чрез водене на отчетна книга .

4.5 Шум:

Измерването и изчисляването на параметрите на шума на площадката на  Регионално депо за ТБО –Враца и Мездра е извършено по ВЛМ-04-И/2002-„Методика определяне на общата звукова мощност,излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

За целта върху производствената площадка на обекта е очертан измерителен контур заграждащ основните източници на шум.

Не са постъпвали оплаквания от района около депото. Няма               регистрирани замервания в т. на въздействие поради отстоянието  жилищни зони- над 2000м.Резултатте от проведените замервания са отразени в таблица 6 в приложението.

Резултати от извършени през 2008 година замерватия:

- Обща звукова мощност на площадката – Lp = 97,4 dBA

- Средно ниво на шум по измерителния контур- ¯L =53,6

- Шумовото въздействие по границите на производствената плащадка  е дадено в таблица 6 от Приложението

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Не се отвеждат пряко или непряко вредни или опасни вещества в почвите или подземните води

През 2008г. са направени по 12 замервания на състоянието на подземните води на  всеки от четирите сондажни кладенци.Резултатите от замерванията показват превишения в нормите на калций,желязо,нитрати.От приведените в приложението данни се вижда ,че подземните води са замърсени по горепосочените показатели.Тъй като кл1.1 и1.2 са изолирани с HDPE фолио превишените показатели в подземните води ги отдаваме на това,че депото за битови отпадъци е наследило един стар участък(старото сметище на гр. Враца),в който отпадъците са изсипвани направо върху терена.Това е важна предпоставка подземните води да са повече или по-малко замърсени.Въпреки  ,че старото сметище е закрито и рекултивирано то все още се намира в активна фаза, която с течение на времето ще продължи да намалява.В сравнение на състоянието на подземните води с предходни години няма превишение.

5.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР ( ИППСУКР)

РД за ТБО няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване на работата по инсталациите или части от тях:

През 2008г. не е прекратявана работата на инсталацията или на части от нея.

7. Свързани с околната среда аварии:

7.1 Аварии:

През 2008г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО :

През 2008г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността,точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено КР №5/2004г. на РД за ТБО-Враца – Мездра с оператор ф-ма “Екопроект”- ООД гр. Враца.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОСВ,РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия :________________        Дата:__________

Длъжност в организацията:____________       Подпис:________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблици

|  | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. | Праг за производство ,обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздуха | Във водите | В почвата |  |  |
|  |  |  | Кг./год | Кг./год | Кг./год | Кг./год | Кг./год |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | - /71589/ |  | - | - | - |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид(CO2) | - /130207/ |  | - | - | - |
| 12 |  | Общ азот | - | - /3.08/ | - | - /2311.47/ | - |
| 13 |  | Общ фосфор | - | - /0.410/ | - | - | - |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмии и съединенията му ( като Cd ) | - |  | - | - /<0.01/ | - |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr ) | - |  | - | - /<0.132/ | - |
| 20 | 7440-50-8 | Мед и съединенията му ( като Cu ) | - |  | - | - /0.143/ | - |
| 21 | 7439-97-6 | Живак и съединенията му(като Hg ) | - |  | - | - /<0.002/ | - |
| 22 | 7440-02-0 | Никел исъединенията му(като Ni ) | - |  | - | - /0.455/ | - |
| 23 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му(като Pb ) | - |  | - | /0.030/ | - |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му( като Zn ) | - |  | - | - /0.80/ | - |
| 76 |  | Общ органичен въглерод(TOC) (като общ С или ХПК/3) | - | - /10.94/ | - | - /7626/ | - |
| 79 |  | Хлориди (като общ Cl ) | - | /2.80/ | - | - - | - |
| 82 |  | Цианиди (като общ Cn) |  | - |  | - /0.06/ |  |
| 17 | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му(Аs) |  |  |  | - 0.386 | - |

*Формула за изчисление на замърсител в отпадъчните води:

/ Х х 1000 / х Q=Y

1000000

Х=показател в mg/dm3

Y=показател в кг/г

Q за зам. Във водите е 454 м3/г

Q за зам. Пренесени извън площ. е 5725м3/год

*Формула за изчисление за зам. Във въздуха е:

Х . 24.365Q /1000 000 = Y

Изчисление за замърсяване на въздуха  с метан:

Газов кладенец 1

СН4- 8450mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -392Nm³/h /усреднена стойност/

8450 .24.365.392/1 000 000 = 29 017 kg/y

Газов кладенец 2

СН4 - 8958 mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -318 Nm³/h /усреднена стойност/

8958 .24.365.318/1 000 000  =24 954 kg/y

Газов кладенец 3

СН4 - 7032 mg/dm³ /усреднена стойност/

Q -286 Nm³/h /усреднена стойност/

7032.24.365.286/1 000 000=17 618 kg/y

Изчисление за замърсяване на въздуха  с въглероден диоксид:

Газов кладенец 1

СО2 – 14 700 mg/dm³

Q -392 Nm³/h /усреднена стойност/

14700.24.365.392/1 000 000=50479 kg/y

Газов кладенец 2

СО2 – 9964mg/dm³

Q -318 Nm³/h /усреднена стойност/

9964.24.365.318/1 000 000=27757 kg/y

Газов кладенец 3

СО2 – 20744 mg/dm³

Q -286 Nm³/h /усреднена стойност/

20744 .24.365.286/1 000 000=51971 kg/y

Qза зам. Във въздуха /сумарно за газовите кладенци/е 996  nm3/ч

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таб. 2.1 ГК-1

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | % | - | - | - | - | - |
| Въглероден диоксид | mg/nm3 | - | - | 14635 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 14765 |  |  |
| Сероводород |  | - | - | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 2 |  |  |
| Общи въглеводороди |  | - | - | 12127 4772 | 2 | 100% |
| Кислородно съдържание | % | - | - | 18.6 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 19 |  |  |

Таб. 2.1 ГК-2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | % | - | - | - | - | - |
| Въглероден диоксид | mg/nm3 | - | - | 11368 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 8559 |  |  |
| Сероводород | mg/nm3 | - | - | 1.5 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 2 |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/nm3 | - | - | 12623 5293 | 2 | 100% |
| Кислородно съдържание | % | - | - | 18.9 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 19.2 |  |  |

.

Таб. 2.1 ГК-3

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах/ФПЧ | % | - | - | - | - | - |
| Въглероден диоксид | mg/nm3 | - | - | 28487 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 13001 |  |  |
| Сероводород | mg/nm3 | - | - | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 0.5 |  |  |
| Общи въглеводороди | mg/nm3 | - | - | 8663 5400 | 2 | 100% |
| Кислородно съдържание | % | - | - | 18.7 19.1 | 2 | 100% |

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води

3.1 Производствени води

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | - |  | 5725 | 12 | - |
| Активна реакция рН | - | 6.5-8.5 | 7.63 7.68 8.07 8.83 | 4 | Да Да Да Не |
| Суспендирани твърди вещества | Мг/дм3 | 230 | 56.0 30.0 31.0 62.0 | 4 | Да Да Да Да |
| БПК | Мг/дм3 | 250 | 476 322 425 710 | 4 | Не Не Не Не |
| ХПК | Мг/дм3 | 300 | 840 820 1028 2640 | 4 | Не Не Не Не |
| Сулфатни йони | Мг/дм3 | - | 695 1295 805 545 | 4 | - - - - |
| Сулфиди | Мг/дм3 | - | <0.02 <0.015 <0.015 <0.015 | 4 | - - - - |
| Температура | С | До 35 | 17.5 13.7 26.4 16.5 | 4 | Да Да Да Да |
| Азот амонячен | Мг/дм3 | 16 | 125 263 393 643 | 4 | Не Не Не Не |
| Фосфати | Мг/дм3 | 2 | 5.67 <0.0055 2.25 3.05 | 4 | Не Да Не Не |
| Жив.м-ни и раст. масла | Мг/дм3 | - | 3.90 1.00 4.62 1.80 | 4 | - - - - |
| Анионактивни детергенти | Мг/дм3 | - | 0.635 0.155 0.933 0.204 | 4 | - - - - |
| Феноли (летливи ) | Мг/дм3 | 0.1 | 0.004 0.160 0.025 0.018 | 4 | Да Не Да Да |
| Желязо | Мг/дм3 | 5 | 0,570 0.088 2.70 0.599 | 4 | Да Да Да Да |
| Живак | Мг/дм3 | - | <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 | 4 | - - - - |
| Кадмий | Мг/дм3 | - | <0.001 0.004 <0.001 <0.001 | 4 | - - - - |
| Олово | Мг/дм3 | 0.2 | <0.005 <0.005 <0.005 0.006 | 4 | Да Да Да Да |
| Арсен | Мг/дм3 | 0.2 | 0.0159 0.0208 0.062 0.171 | 4 | Да Да Да Да |
| Мед | Мг/дм3 | 0.5 | 0.017 0.012 0.0213 0.049 | 4 | Да Да Да Да |
| Хром (шествалентен) | Мг/дм3 | 0.1 | <0.05 <0.014 <0.014 <0.014 | 4 | Да Да Да Да |
| Хром (тривалентен ) | Мг/дм3 | 1 | <0.005 <0.016 0.021 <0.014 | 4 | Да Да Да Да |
| Никел | Мг/дм3 | 0.5 | 0.118 0.025 0.093 0.082 | 4 | Да Да Да Да |
| Цианиди (свободни ) | Мг/дм3 | 0.1 | <0.02 <0.008 <0.008 <0.008 | 4 | Да Да Да Да |
| Цианиди (общи ) | Мг/дм3 | 1 | <0.02 <0.008 <0.008 <0.008 | 4 | Да Да Да Да |
| Цинк | Мг/дм3 | 5 | 0.080 0.049 0.165 0.265 | 4 | Да Да Да Да |
| Общ Азот | Мг/дм3 | 10 | 151 358 397 709 | 4 | Не Не Не Не |
| Екстрахируеми вещества | Мг/дм3 | 5 | 4.60 3.00 3.81 1.23 | 4 | Да Да Да Да |
| Нефтопродукти | Мг/дм3 | 3 | 0.70 2.00 0.805 0.570 | 4 | Да Да Да Да |

3.2 Битово –фекални води

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | м3/год | 4354 | 454 | 3 | Да |  |  |  |  |  |
| Активна реакция | рН | 6-8.5 | 8.71 9.38 7.93 | 3 | Не Не Да |  |  |  |  |  |
| БПК5 | Мг/дм3 | 15 | 25.5 37.6 11.3 | 3 | Не Не Да |  |  |  |  |  |
| ХПК | Мг/дм3 | 70 | 79.0 115 32.0 | 3 | Не Не Да |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | Мг/дм3 | 50 | 138 412 113 | 3 | Не Не Не |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | Мг/дм3 | 0.3 | 0.40 11.5 0.560 | 3 | Не Не Не |  | 15 | 3.85 12.0 4.50 | 3 | Да Да Да |
| Общ Азот | Мг/дм3 | 15 | 3.85 12.0 4.50 | 3 | Да Да Да |  |  |  |  |  |
| Общ Фосфор | Мг/дм3 | 2 | 2.33 0.311 0.071 | 3 | Не Да Да |  |  |  |  |  |
| Хлорни йони | Мг/дм3 | 300 | <10 4.25 4.25 | 3 | Да Да Да |  |  |  |  |  |
| Екстрахируеми вещества | Мг/дм3 | 3 | 1.70 15.5 0.980 | 3 | Да Да Да |  |  |  |  |  |
| Сероводород | Мг/дм3 | Не се допуска | <0.05 <0.015 <0.0015 | 3 | Да Да Да |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за еденица продукт |  | Временно съхранение на площад-ката | Транспортирате собствен транспорт/външна фирма | Съотве-тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество определено с КР | Реално измерено | Количество определено с КР | Реално измерено |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

##### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на прощадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма,извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБО | 20,03,01 | - | Да | - | Да |
| Текстил | 04,02,09 | - | Да | - | Да |
| трици | 03,01,05 | - | Да | - | Да |
| Почва и камъни | 20.02.02 | - | да | - | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане dB(А) | Измерено През деня / нощта | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.1на работна площадка | 49,8 | ден | да |
| Т.2- на работна площадка | 50,6 | ден | да |
| Т.3- на работна площадка | 50, 2 | ден | да |
| Т.4- на работна площадка | 47,0 | ден | да |
| Т.5- на работна площадка | 50,7 | ден | да |
| Т.6- на работна площадка | 51,1 | ден | да |
| Т.7- на работна площадка | 56,1 | ден | да |
| Т.8- на работна площадка | 59,0 | ден | да |
| Т.9- на работна площадка | 54,2 | ден | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ел.проводимост | СК-1 | 2000 μS/cm¹ | 975.25 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-2 | 2000 μS/cm¹ | 1025.08 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-3 | 2000 μS/cm¹ | 1214.75 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-4 | 2000μS/cm¹ | 486.91 | Ежемесечен | Да |
| Разтворен О2 | СК-1 | mg O2/dm³ | 4.70 | Ежемесечен | - |
|  | СК-2 | mg O2/dm³ | 4.03 | Ежемесечен | - |
|  | СК-3 | mg O2/dm³ | 4.99 | Ежемесечен | - |
|  | СК-4 | mg O2/dm³ | 5.75 | Ежемесечен | - |
| рН | СК-1 | 6,5-9.5pH eд-ци | 7.65 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-2 | 6,5-9.5pH eд-ци | 7.49 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-3 | 6,5-9.5pH eд-ци | 7.58 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-4 | 6,5-9.5pH eд-ци | 7.63 | Ежемесечен | Да |
| Амоний | СК-1 | 0.50 mg/dm³ | 0.13 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-2 | 0.50 mg/dm³ | 0.38 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-3 | 0.50 mg/dm³ | 0.07 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-4 | 0.50 mg/dm³ | 0.03 | Ежемесечен | Да |
| Сулфати | СК-1 | 250 mg/dm³ | 162.25 | Тримесечие | Да |
|  | СК-2 | 250 mg/dm³ | 183.95 | Тримесечие | Да |
|  | СК-3 | 250 mg/dm³ | 50.83 | Тримесечие | Да |
|  | СК-4 | 250 mg/dm³ | 18.45 | Тримесечие | Да |
| Калций | СК-1 | 150 mg/dm³ | 107.35 | Тримесечие | Да |
|  | СК-2 | 150 mg/dm³ | 186.75 | Тримесечие | Не |
|  | СК-3 | 150 mg/dm³ | 227 | Тримесечие | Не |
|  | СК-4 | 150 mg/dm³ | 74.35 | Тримесечие | Да |
| Магнезий | СК-3 | 80 mg/dm³ | 24.43 | Тримесечие | Да |
|  | СК-2 | 80 mg/dm³ | 34.18 | Тримесечие | Да |
|  | СК-3 | 80 mg/dm³ | 40.15 | Тримесечие | Да |
|  | СК-4 | 80 mg/dm³ | 18.55 | Тримесечие | Да |
| Калий | СК-1 | - mg/dm³ | 2.8 | Тримесечие | - |
|  | СК-2 | - mg/dm³ | 2.22 | Тримесечие | - |
|  | СК-3 | - mg/dm³ | 1.13 | Тримесечие | - |
|  | СК-4 | - mg/dm³ | 0.78 | Тримесечие | - |
| Нитрати | СК-1 | 50 mg/dm³ | 2.64 | Тримесечие | Да |
|  | СК-2 | 50 mg/dm³ | 1.72 | Тримесечие | Да |
|  | СК-3 | 50 mg/dm³ | 95.35 | Тримесечие | Не |
|  | СК-4 | 50 mg/dm³ | 7.23 | Тримесечие | Да |
| Нитрити | СК-1 | 0,50 mg/dm³ | 0.01 | Тримесечие | Да |
|  | СК-2 | 0,50 mg/dm³ | 0.06 | Тримесечие | Да |
|  | СК-3 | 0,50 mg/dm³ | 0.06 | Тримесечие | Да |
|  | СК-4 | 050 mg/dm³ | 0.02 | Тримесечие | Да |
| Натрий | СК-1 | 200 mg/dm³ | 104.93 | Тримесечие | Да |
|  | СК-2 | 200 mg/dm³ | 38.02 | Тримесечие | Да |
|  | СК-3 | 200 mg/dm³ | 22.63 | Тримесечие | Да |
|  | СК-4 | 200 mg/dm³ | 15.40 | Тримесечие | Да |
| Хлориди | СК-1 | 250 mg/dm³ | 40.93 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-2 | 250 mg/dm³ | 36.31 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-3 | 250 mg/dm³ | 141.5 | Ежемесечен | Да |
|  | СК-4 | 250 mg/dm³ | 10.35 | Ежемесечен | Да |

| Желязо | СК-1 | 200 μg/dm³ | 439 | Годишно | Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СК-2 | 200 μg/dm³ | 225 | Годишно | Не |
|  | СК-3 | 200 μg/dm³ | 104 | Годишно | Да |
|  | СК-4 | 200 μg/dm³ | 64.9 | Годишно | Да |
| Манган | СК-1 | 50 μg/dm³ | 9 | Годишно | Да |
|  | СК-2 | 50 μg/dm³ | 33 | Годишно | Да |
|  | СК-3 | 50 μg/dm³ | 5.4 | Годишно | Да |
|  | СК-4 | 50 μg/dm³ | <5 | Годишно | Да |
| Кадмий | СК-1 | 5 μg/dm³ | <1 | Годишно | Да |
|  | СК-2 | 5 μg/dm³ | <1 | Годишно | Да |
|  | СК-3 | 5 μg/dm³ | <1 | Годишно | Да |
|  | СК-4 | 5 μg/dm³ | <1 | Годишно | Да |
| Хром | СК-1 | 10 μg/dm³ | <5 | Годишно | Да |
|  | СК-2 | 10 μg/dm³ | <5 | Годишно | Да |
|  | СК-3 | 10 μg/dm³ | <5 | Годишно | Да |
|  | СК-4 | 10 μg/dm³ | <5 | Годишно | да |

Таблица 8. Опазване на почвата

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/,съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - | - | - |

#### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено комплексно разрешително

| Дата на оплакването или възражението | Преносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР 				Комплексно разрешително

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадаци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и води

ГК				Газови кладенци