“Чугунена арматура Б ългария”-

Гр.Враца,клон  Попово

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

за изпълнението на дейностите за периода януари-декември 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №235-НО/2008 г.

Попово, март

2011

„Чугунена арматура България”-АД

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

„Чугунена арматура България”-АД

притежава Комплексно разрешително/КР/ №235-НО/2008г., което влиза в сила от 19.07.2008г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ –Шумен Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-1535/30.12.2003г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг за периода от юли до декември 2008г., както и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставено

Комплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

3.1 УВОД

3.1.1 Име на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Индукционна пещ  ПИ -1600 -1 брой;

- Индукционни пещи ИЧТ -6- 3 броя;

Разположени   на площадката на„Чугунена арматура България”-АД,

Индустриална зона, гр.Попово 7800 , България

3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията

Чугунена арматура България”-АД,

Индустриална зона, гр.Попово 7800 , България

3.1.3 Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително №235-НО/2008г.

3.1.4 Дата на подписване на Комплексното разрешително

27.05.2008г.

3.1.5 Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително

19.07.2008г.

3.1.6 Притежател на разрешителното

„ Чугунена арматура България”-АД,

3.1.7 Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията

България

Попово 7800

Индустриална зона

Тел.   +359 608402251

Факс  +359 60846080

E-mail: cia@cia.bg

3.1.8 Имена на лицата за контакт, адреси, телефони и E-mail:

Mаринела Стоянова - отговорник КР

България

Попово 7800

Индустриална зона

тел+359 608 42251

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

3.1.9 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

На производствената площадка на „Чугунена арматура България„-АД през периода    януари-декември 2010г. са извършвани следните дейности:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал:

- Индукционни пещи ИЧТ -6- 3 броя;

- Индукционна пещ ПИ – 1600 -1 брой;

Предмет на дейност на фирмата е производство  на чугунени отливки .  За производство на чугунени отливки се използват като суровини: чугун за преработка , чугунени отпадъци, стоманени отпадъци.

Технологичната схема включва следните процеси:

Посредством мостов кран металната шихта, съставена от посочените по-горе суровини постъпва в участък „Топилен“. Стопеният метал се разлива в кранова кофа, която с помощта на  електроповдигач се транспортира в три участъка: участък „Траверсна линия”, участък „Тежки отливки“ и АФЛ, където течният метал се налива в готови форми. С палети отливките се пренасят в участък „Чистачен“ за почистване, а отработената смес по транспортни ленти постъпва в участък „Смесеподготовка“.Почистването на отливките става в участък „Чистачен“. Почистените отливки се транспортират до поле за очистване на остатъците от наливни системи, което се извършва с ъглошлайф машини и стационарни шмиргели.Готовите отливки се сортират по клиенти в метални палети или дървени опаковки постъпват в склада за готова продукция за експедиция.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

-Механо-монтажен цех

3.1.10 Производствен капацитет на инсталацията.

Леярна за черни метали с производствен капацитет 26.4t/h и 6679.2t/у готова продукция

Топене на метал:

- Индукционни пещи 3 броя всяка с капацитет 6 t стопен метал;

- Индукционна пещ 1 брой с капацитет 1.6 t стопен метал;

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Количество произведена продукция през периода януари-декември 2009. при работа на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал в Леярна за черни метали:

| Месец | Произведена продукция по марки чугун в t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GJL 250 | GJS 500-7 | Oбщо |
| Януари | 8.665 | 6.328 | 14.993 |
| Февруари | 15.898 | 4.461 | 20.359 |
| Март | 39.923 | 13.449 | 53.372 |
| Април | 38.001 | 16.930 | 54.931 |
| Май | 22.260 | 14.748 | 37.008 |
| юни | 26.526 | 12.790 | 39.316 |
| Юли | 23.609 | 14.865 | 38.474 |
| Август | 30.401 | 8.211 | 38.612 |
| Септември | 31.469 | 10.582 | 42.051 |
| Октомври | 37.519 | 8.030 | 45.549 |
| Ноември | 37.825 | 8.572 | 46.397 |
| Декември | 23.474 | 5.894 | 29.368 |
| 335.57 124.86 |  |  | 460.43 |

3.1.11Организационна структура на Фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ДИРЕКТОР

ОТГОВОРНИК КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

РЪКОВОДИТЕЛ

ЕНЕРГЕТИЧНА

ПОДДРЪЖКА

ОРГАНИЗАТОРИ

ПРОИЗВОДСТВО

3.1.12РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ –Шумен  9700

Ул.”Съединение ” №71

3.1.13Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Гр.Плевен 5800

Дунавски район с център Плевен

Ул. „В. Левски” № 1

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

Определен е персонала и са изготвени списъци с персонала, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците се съхраняват и ще се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, СЪГЛАСНО УСЛОВИЕ 5 ОТ КР

| № | Име, презиме, фамилия | Длъжност | Работно място | Отговорност по условията на КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маринела Стоянова | Отг.ООС | Администрация | усл.5.5.1, усл.5.7.2, усл.5.7.3, усл.5.8.2, усл. 8.1.6.1,усл.8.2.3,усл.8.3.2.1,усл8.3.2.2,усл.8.3.3.1,усл.8.3.4.1,усл.8.3.4.2, усл.8.3.4.4.усл.8.3.4.5,усл.8.3.6.1,усл.9.1.31,усл.9.2.4, усл.9.3.3, усл.9.4.3,усл.10.4.2, усл.11.1.3, усл.11.2.9, усл.11.3.10, усл.11.4.4, усл.11.5.7,усл.11.6.5, усл.11.7., усл.11.9, усл.12.3.3, усл.13.2,усл.13.5, усл.113.8.3 |
| 2. | Красен Колев |  | Администрация | усл.8.1.4, усл.8.1.5.2, усл.8.1.5.3, усл.8.1.5.4, усл.8.2.2.1, усл.8.2.2.2 |
| 3. | Румен Братованов |  | Механици работилница | усл.5.2.1, усл.5.8.10, усл.10.2.2.1, усл.10.2.2.4, усл.10.3.1.2, |
| 4. | Росен Иванов |  | Администрация | усл.8.1.3, усл.8.2.1.2 |
| 5. | Станю Станев |  | Топилен участък | усл.5.8.3, усл.5.8.4,, усл.5.8.5, усл.5.8.6, усл.5.8.7,усл.5.8.8.усл.5.8.9,усл.5.8.11,усл.5.8.12,усл.5.8.13,усл.14.2,усл.14.5,усл.14.6,усл.14.7 |

Към настоящия момент няма промяна в изготвените списъци на персонала/лицата или отговорностите отговорни за изпълнение на КР – (Списък на персонала и лицата, отговорни за изпълнение на условията в Комплексното разрешително (съгл. Усл. 5.1.1;5.1.2.;)

Обучение  :

Ежегодно определяне обучението на персонала/лицата, въз основа на изготвена Програма за обучение, която се актуализира при промяна на потребностите от обучение;

придобиване на познания и практически опит по прилагане изискванията на СУ;

- поддържане и повишаване на квалификацията и компетентността, необходими за конкретното работно място и длъжност;

- осъзнаване на мероприятията по отношение на опазване на околната среда и специфичната роля и отговорности на персонала за тях;

- основните правила за поведение в извънредни ситуации;

- въвеждане на нова организация, нови процеси, модификации на продукти;

- законови и нормативни изисквания, свързани с дейността на организацията и процесите, в т.ч. значими аспекти и за опазване на околната среда и др.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Участието във формите на външно обучение (семинари, курсове и други) се разрешава от Управителя с резолюция на документа.

За работещите със съоръжения, които са обект на технически надзор се провежда обучение по изискванията на нормативните документи. Успешно преминалите обучението представят съответния документ от обучаващата организация.

Обучението на персонала се извършва съгласно процедура GP 09.00.00 “Oбучение”.

Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Към настоящия момент няма промяна списъка с отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списъка с имената, длъжността, местоположението на работното място и телефона за контакт. - Списък на персонала и лицата, отговорни за изпълнение на условията в Комплексното разрешително /съгласно условия 5.1.1; 5.1.2; и 5.3.1/

Документиране

Съгл. Условие 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите – “Списък на нормативните документи ”.

Към настоящия момент няма промяна е изготвения списък

- Съгласно условие 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката. В списъка са посочени и лицата, отговорни за тяхното изпълнение – “Списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение”

Към настоящия момент няма промяна е изготвения списък на инструкциите,   изисквани с настоящото разрешително. Няма промяна и на лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Съгл. Условие 5.4.3. има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен - “Изисквания на условие 5.4.3. от Комплексното разрешително на - списък на притежателите на документи”

Към настоящия момент няма промяна е изготвения списък на кого от персонала  (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Управление на документи

Инструкцията, която се прилага за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация съгласно изискванията на условия 5.5.1 и 5.5.2 на Комплексното  Разрешително е процедура GP 01.00.00 “Управление на документите ”, която регламентира процеса, изискванията, общия ред и отговорностите за документиране на интегрираната система за управление на качеството (СУК) и околната среда (СУОС), при управление на документи, законови и други изисквания и записите, които се отнасят до интегрираната система за управление (СУ), включително и управлението им на електронен носител. Разгледани са също и правилата за работа с невалидна документация като ръководителите на струклтурни звена архивират невалидни оригинали за срок от 3 години, след което ги унищожават.

По-ясно представяне на процеса на управление на документите дава приложената по-долу схема, която е извлечение от процедура GP 01.00.00  “Управление на документите”.

Целият персонал на дружеството, участващ в дейности, в чийто резултат се създават записи на данни по изискванията на системата, отговаря за съхранение, за навременно предаване при поискване на четливи и завършени документи, грижи се за събиране, класиране и поддържане на данните в съответствие с настоящата процедура, извършва годишен преглед на файловете с цел архивиране или унищожаване на събраната информация.

Към настоящия момент няма актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, по тази причина няма и изземване на невалидна документация.

Оперативно управление

Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на компетентния орган при поискване от тяхна страна

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Към КР на „ Чугунена арматура България”-АД, са изготвени и се прилагат :

Съгл. Условие 5.7.1. има изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР.Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 	условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Съгл. Условие 5.7.2. има изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.В резултат на извършената оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното е установено, че няма установени несъответствия.

Съгл.Условие 5.7.3. има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  Установено е, че няма допуснати 	несъответствия и затова няма предприети  коригиращи действия.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, прилага се и Процедура GP 01.00.00  “Управление на документите  ”, която регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации.

На базата на комплексен анализ на местонахождението на обекта и основната му производствена дейност, както и природните дадености в района се прогнозират възможните аварийни ситуации. Те са посочени в “План за действие при аварийни ситуации”,”. Подготовката на персонала се извършва в съответствие с нормативните изисквания на Република България и включва периодичния инструктаж и проиграването на плана, веднъж годишно, като така се извършва периодичното обновяване на готовността му за действие

За периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на “План за действие при аварийни ситуации” се извършва проиграване на отделните аварийни ситуации веднъж годишно, за което се съставя протокол.

Сборните пунктове и най-подходящите пътища за извеждане на работещите от района на аварията са посочени в “План за действие при аварийни ситуации”.

На определени видни места на територията на обекта са поставени табла, на които е обозначена схема за евакуация на персонала

Необходимите средства за лична защита се определят на база състава на сформираната една аварийно – спасителна група на обекта. Редовната проверка и поддръжка на възможността им да изпълняват защитните си функции се установява посредством проверка, която се отразява в “Протоколи за периодична проверка на средствата за лична защита”

На базата на задълбочен комплексен анализ на пожарната обстановка на обекта, съвместно с органите на противопожарна защита са определени средствата за противодействие за възникнал пожар. На територията на обекта са осигурени запаси от гасителни средства.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-

„Чугунена арматура България”-АД

На базата на задълбочен комплексен анализ на пожарната обстановка на обекта, съвместно с органите на противопожарна защита са определени средствата за противодействие за възникнал пожар. На територията на обекта са осигурени запаси от гасителни средства.

В изпълнение на плана за действие при аварии е изградена аварийно – спасителна група. Списъка на групата се актуализира при настъпили кадрови промени.

Изготвен е списък за оповестяване на персонала на аварийно – спасителната група и постоянната обектова комисия, които са отговорни за изпълнението на плана за действие при аварии.

Записи

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително

Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.Изготвен е  списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Докладване

„ Чугунена арматура България”-АД  има издадено Комплексно разрешително № 235-НО / 2008г. и настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и условие 5.10.2. от цитираното КР, съгласно които Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ и Басейнова дирекция Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително в срок до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително, на хартиен и електронен носител.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”

Актуализация на СУОС

„ Чугунена арматура България”-АД   ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

3.3  ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

В  „ Чугунена арматура България”-АД   са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката и експлоатация и поддръжка на оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Леярна за черни метали, съгласно ISO 9001:2000. Необходимото количество вода се добива от собствен водоизточник ТК Р-153х Попово съгласно Разрешително за водоползване №101308/19.12.2005г, като се използва за охлаждане на индукционните пещи и за питейно-битови нужди . За отчитане на изразходваното количество вода са монтирани два отделни водомера-за охлаждане на индукционни пещи и за питейно-битови нужди .

За периода януари-декември 2010г.  са установени несъответствия по условие 8.1.7.2 между измерените количества вода и определената разходна норма в Комплексното разрешително .Ще се   предприемат  коригиращи действия за намаляване на водопотреблението

Табл.3.3.1(Условие 8.1.2) Разход на вода през периода януари-декември 2009г. и оценка на

съответствието за количествата изразходвана вода за охлаждане в Леярна за черни

метали

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК Px153 | 92376 m3/y | 9.43 m3 | 13956m3/у | 30.33m3/у | не |

3.3.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Прилагането на инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването, съгласно ISO 9001:2000 е свързано с подобряване ефективността на съоръженията, което от своя страна води до ефективност на инсталацията по отношение употребата на електроенергия.

Месечната консумация на електроенергия се отчита на база месечна фактура за консумирана електроенергия от фирмата доставчик

Отчетените количества електроенергия се документират в “Дневник за документиране на  количеството изразходена електроенергия”. В дневника се документират и преизчислените количества за единица продукт и се сравняват с определените норми в КР.

По условие 8.2.3.2.:

Води се  “Дневник за оценка съответствието на консумираните количества електроенергия”, в който всеки месец се отчита съответствието на изразходваната електроенергия с определената такава в КР.

За периода 01.2010 г. -12.2010 г има направени две такива оценки за  съответствието на изразходваната електроенергия с определената в КР.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

За периода 01.2010 г. -12.2010 г. не са установени несъответствия.

За периода 01.2010 г. -12.2010 г.няма извършени коригиращи

За периода януари-декември 2010г. не са установени несъответствия по условие 8.2.3.2 между измерените количества енергия и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

- Количество електроенергия за работа на инсталацията, определена с КР

| Наименование на инсталацията | Електроенергия за единица продукт(MWh/t) |
| --- | --- |
| Леярна за черни метали | 3.73 |

Табл.3.3.2 (Условие 8.2.1) Консумация на електроенергия през периода януари-декември 2009г. и оценка на съответствието за количествата изразходвана енергия в Леярна за черни метали

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.73 (MWh/t) | 2,03 (MWh/t) | Да |

3.3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

За периода януари-декември 2010г. не са установени несъответствия по условие 8.3.3.2 между изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива с определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

Табл. 3.3.3.1(Условие 8.3.1.1) Консумация на суровини през периода януари-декември 2010г.  и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t/у | Количество за единица продукт | Съответствие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| срап | 10600 | 1.08 | 288 | 0.6 | Да |  |  |  |  |  |  |
| Навъглеродител | 133 | 0.019 | 2.052 | 0.004 | Да |  |  |  |  |  |  |
| Модификатор SB 5 | 84 | 0,012 | 2.327 | 0,005 | Да |  |  |  |  |  |  |
| Модификатор VL 63 | 427 | 0,06 | 4.805 | 0,01 | Да |  |  |  |  |  |  |

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Табл.3.3.3.2(Условие 8.3.1.2) Консумация на спомагателни материали през периода януари-декември   2010г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t/у | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слакс внос | 28 | 0,0040 | 1.346 | 0,002 | Да |

Табл.3.3.3.3(Условие 8.3.1.3) Консумация на горива през периода януари-декември 2010г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали

| Горива | Годишно количество, съгласно КР t/у | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t/у | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газьол | 35 | 0,005 | 1.399 | 0,003 | Да |
| Газ пропан-бутан | 23.8 | 0.0034 | 0.750 | 0.001 | Да |

Документирането на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива, консумацията на суровини, спомагателни материали и горивата, изразени като разход за единица продукт, се извършва всеки месец.

За периода 01.2010г.- 12.2010 г има направени четири оценки на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива , с условията на разрешителното

За периода 01.2010 г.- 12.2010 г няма установени несъответствия.

За периода 01.2010 г.- 12.2010 г. няма предприети коригиращи действия.

В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.3.2.2 не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

3.3.4 СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

- „Чугунена арматура България”-АД

Прилагат се инструкции за:

- поддръжка, експлоатация и периодична проверка на резервоарите и техните обваловки описани в условие 8.3.4.4 от КР.

-поддръжка и експлоатация на тръбопроводната мрежа и отговоря на Условие 8.3.4.5. от КР

През периода януари-декември 2010 г. с определена със заповед на Изпълнителния Директор комисия е извършена една проверка на складовата база за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите. Комисията е констатирала, че съхранението на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите отговаря на изискванията, определени в Комплексното разрешително. Не са установени несъответствия в складовата база и течове по тръбната преносна мрежа и не са предприемани коригиращи действия, в изпълнение на условие 8.3.5.1 и условие 8.3.5.2

Табл.3.3.4.1(Условие 8.3.6.1) Складова база на площадката

| Наименование на резервоара за съхранение | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | Тип, размери, конструктивен материал | Разположение в рамките на площадката и разстоянието до канализационна с-ма | Дата на извършената проверка | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базисен склад | Чугунени отпадъци Стоманени отпадъци Леярски чугун Кварцов пясък, | 2 бетонова конструкция | в леярски корпус 100м | 21.07.2010 | Да |
| Склад №1 | Дробинки,FeMn;FeSi, ;Бентонит;Набивна маса;Модификатори; ;Слакс; Декстрин;Леярска глина,CO2,пропан-бутан ,Плакиран пясък,карбопласт навъглеродител, Черен графит;Сребрист графит; | Бетонна консрукция | самостоятелна сграда 10м | 21.07.2010 | Да |
| Склад ГСМ | Газьол | 83 м2 монолит | самостоятелна сграда 10м | 21.07.2010 | Да |

| Склад „ Готова продукция” | Чугунени отливки за клиенти Собствен възврат | консрукция с бетонна плоча | сграда 10м | 21.07.2009 | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условие 8.3.6.1.

брой на извършените проверки – на всеки резервоар се правят проверки един път месечно – за периода 01.2010 г. – 12.2010г. – 6 проверки, като резултатите се отразявт в дневници.

брой установени несъответствия - няма

причини за несъответствие -  няма

предприетите коригиращи действия -  няма.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Условие 8.3.6.2.

Извършват се ежеседмично проверки за установяване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали и горива

За периода 01.2010г. – 12. 2010 г.докладването е следното:

Брой извършени проверки –6 броя., като резултатите от проверките се отразяват в ”Дневник за техническото състояние на  тръбната преносна мрежа”

Брой установени несъответствия - няма .

Причини за несъответствия – няма.

Предприети коригиращи действия  - няма. В резултат на прилагане на инструкциите по условия 8.3.4.2., 8.3.4.4., 8.3.4.5 не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

- ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

3.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/ NO2) | “-“92 mg | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µ m (PM 10) | “-“ 414 mg | - | - | - | - |

3.2Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Описаните в Комплексно разрешително пречиствателни съоръжения са изведени от експлоатация,за което е уведомена ИАОС за промени в разрешителното.Монтирана е нова съчмометна машина снабдена със саков филтър без изпускащо устройство .Няма извеждане на емисии в атмосферния въздух..

Изведените от експлоатация съчмометни машини са :

OWD 42216  ,OWD 400,   OWD 1OOO

През периода януари-декември 2010г. не е установено наличието на източници на неорганизирани емисии  на площадката Условие 9.3.3

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

В резултат от дейностите, извършвани на площадката  няма получени оплаквания за миризми.Прилагат се :

- инструкция, свързана с периодична оценка за наличните източници на неорганизирани емисии на площадката, извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия -Условия 9.3.2. и 9.3.3

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.3.1 ЕМИСИИ НА БИТОВО-ФЕКАЛНИ ВОДИ

Прилагат се инструкции за:

-За поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри  на пречиствателните съоръжения в Пречиствателната станция за битово-фекални отпадъчни води  по Условие 10.2.2.1

-За периодична проверка и подръжка на състоянието на  канализационната мрежа за битово-фекални отпадъчни води на площадката  по Условие 10.2.2.4

-Периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения за битово-фекални води - Условие 10.2.2.2.;

Точка на заустване №2 в  р. Сеяч дере - ІІ-ра категория водоприемник,ляв приток на р. Черни Лом

Точка на пробовземане – РШ 2 последна шахта ,следПСБФВ

Източници на отпадъчните води – пречистени битово-фекални води след преминаване през ПСБФВ;

Пречиствателни съоръжения –първичен двуетажен утаител, първичен радиален утаител

| Контролиран параметър | Оптимална стойност, съгл.КР | Честота на мониторинг | Измерена стойност, в резултат на собствения мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Първичен двуетажен утаител |  |  |  |  |
| Ниво на утайката | 0.3 м | Веднъж на два месеца | 0 см | да |
| Първичен радиален утаител |  |  |  |  |
| Ниво на утайката | 0.26 м | Веднъж на два месеца | 0 см | да |

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Количество на заустваните отпадъчни води:

Q max. час = 2.28  m3/h

Q ср.д.н. = 470  m3/24h

Q ср.год. = 124080 m3/yr

Годишните количества на замърсителите, изпускани с пречистените битово - фекални води и които се докладват са посочени в таблица 4.3.1(Условие 10.2.3)Изпускани пречистени битово-фекални води във водни обекти: Отчитането е за периода -			 01.2009 г.- 12.2009 г

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5.4 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | 6.2 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 70 | 22.4 | Веднъж на тримесечие | да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ ден (ср.д.н) m3/ час m3/ср.год | 470 2.28 124080 | 2.2 0.27 500 | Веднъж на тримесечие | да |

Условие 10.2.2.4.

Ежемесечно се прави проверка на канализационните съоръжения на територията на фирмата,като резултатите от периодичната проверка и поддръжка на канализационните съоръжения се документират в “Дневник за периодична проверка и поддръжка на канализационните съоръжения”.

За периода 01.2010 г. – 12. 2010 г. има извършени 6 проверки. Няма установени течове.

За периода 01.2010г. – 12. 2010 г не са установени несъответствия.

За периода 01.2010 г. – 12. 2010 г не са предприети коригиращи действия.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Табл.4.3.2 (Условие 10.4.2) Брой извършени проверки за състоянието на

канализационната мрежа

| Съгласно Условие 10.4.1 състоянието на контролираните параметри –първичен двуетажен утаител и първичен радиален утаител се проверява веднъж на два месеца Месец | Брой проверки на състоянието на канализационната мрежа | Установени течове в канализационната мрежа | Коригиращи действия | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| януари-Декември | 6 проверки | Няма течове | - | Да |

За периода 01.2010г.-12.2010г. има извършени 3 проверки

За периода 01.2010г.-12.2010г  не са установени несъответствия

За периода 01.2010г.-12.2010г  не са предприети коригиращи действия

Съгласно Условие 10.4.4 резултатите от проверката на съответствието на показателите по Условие 10.3.4.1 и Условие 10.2.5.1 се извършват от акредитирана лаборатория

За периода 01.2010г.-12.2010г. има извършени 1 проверка

За периода 01.2010г.-12.2010г  не са установени несъответствия

За периода 01.2010г.-12.2010г  не са предприети коригиращи действия

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Фирмата притежава актуализирана Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с условията на Комплексното разрешително с период на действие от 2008г. До 2013 г .с писмо от 08.12.2008 г.

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите на територията на фирмата не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Комплексно разрешително № 235 -НО / 2008.

Условие 11.9.2.

Количествата генерирани опасни, производствени и битови отпадъци се измерват ежемесечно и се документират в дневници.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г. има 5 броя проверки за измерване на количествата образувани отпадъци.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г. няма установени несъответствия

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г. няма предприети коригиращи действия.

Шлака от пещи  - 10 09 03

месечно количество образуван отпадък за инсталацията:

м.януари-5.230 т

м.февруари-6.180 т

м.март- 6.420 т

м.април- 1.280т

м.май-0.930т

м.юни-1.940т

м.юли – 2.100 т

м. август –2.230 т

м. септември –1.290

м. октомври –1.740т

м. ноември –2.080

м. декември –0.960т

годишно количество за инсталацията и продукти /за периода 01.2010г. – 12.2010 г /

–30.380 т / г

„Чугунена арматура България”-АД

Други облицовъчни и огнеупорни материали  отметалургични процеси ,различни от упоменатите в 16 11 03 – 16 11 04

месечно количество образуван отпадък за инсталацията:

м.януари-15.300 т

м.февруари-26.150т

м.март-22.200 т

м.април- 0.800т

м.май-1.230 т

м.юни-0 т

м.юли – 0  т

м. август –0.880 т

м. септември –0 т

м. октомври –0.640 т

м. ноември –0 т

м. декември –0 т

годишно количество за инсталацията и продукти/за периода 01.2010 г. – 12.2010 г /

–67.120 т / г

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и пресформи,различни от 10 09 07-10 09 08

месечно количество образуван отпадък за инсталацията;

м.януари-1.280 т

м.февруари-1.100т

м.март-2.300 т

м.април-1.960 т

м.май-3.180 т

м.юни-2.140 т

м.юли – 3.230  т

м. август –2.210 т

м. септември –1.290 т

м. октомври –2.100 т

м. ноември –2.670 т

м. декември –1.090 т

годишно количество за инсталацията и продукти/за периода 01.2010 г. – 12.2010 г /

24.550т / г

На депото в гр.Търговище са предадени  следните отпадъци:

отпадък с код 10 09 03-шлака от пещи-19.760 т

отпадък с код 16 11 04 –други облицовучни м-ли-60.400т

Условие 11.9.4.1.

За периодична оценка на количествата образувани при производството на единица продукт отпадъци се води дневник ежемесечно. За периода 01.2010 г. – 12.2010г. има 5 такива  оценки на количествата образувани при производството на единица продукт, които са отразени в съответния дневник.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма установени несъответствия

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма предприети коригиращи действия

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

За периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното се води дневник ежемесечно. За периода 01.2010 г. – 12.2010г. има 5 такива  оценки на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, които са отразени в съответния дневник.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма установени несъответствия

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма предприети коригиращи действия

За периодична оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъци с условията на разрешителното се водят дневник ежемесечно. За периода 01.2010 г. – 12.2010г. има 5 такива  оценки на съответствието на временното съхраняване на отпадъци с условията на разрешителното, които са отразени в съответния дневник.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма установени несъответствия

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма предприети коригиращи действияЗа периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на разрешителното, се води дневник ежемесечно. За периода 01.2010 г. – 12.2010 г. има 5 такива оценки на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на разрешителното, които са отразени в съответния дневник.

За този период извън територията на площадката са транспортирани отпадъци с код :

отпадък с код 10 09 03-шлака от пещи-19.760 т

отпадък с код 16 11 04 –други облицовучни м-ли-60.400т

Транспортирането на отпадъците на дружеството се иавършва съгласно Условие  11.4.1.1,11.4.2 от КР и се следи за възникнали несъответствия

Транспортирането се извършва с транспорт на дружеството.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма установени несъответствия

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма предприети коригиращи действия

За периодична оценка на съответствието на оползотворяване  на отпадъци се води дневник ежемесечно. За периода 01.2010 г. – 12.2010г. има 5 такива оценки на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци.

„Чугунена арматура България” АД притежава  Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали №249/17.06.2005г.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Съгласно упоменатите в Условие 11.5.3 отпадъци:

17 04 05 Желязо и стомана

19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана

19 12 02 Черни метали

е разрешено тяхното оползотворяване на територията на площадката с общо количество 10600 t/у

. За периода януари-декември 2010г. не са установени несъответствия по оползотворяването, преработването и рециклирането на упоменатите видове отпадъци (Условие 11.5.7).

Отпадъците, определени за обезвреждане от КР (Условие 11.6.1) се предават на лица, притежаващи разрешение по чл.37 то ЗУО, Комплексно разрешително за такава дейност и със сключен договор. Предаването на тези отпадъци се извършва с транспорт на съответната фирма.  За периода януари-декември 2010г. не са установени несъответствия при спазване на инструкцията по (Условие 11.6.5) за оценка на съответствието при обезвреждане на отпадъците

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

Табл.4 Образуване на отпадъци: Отчитането е за периода -01.2009 г.- 12.2009 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма |  | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |  |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 163.27 | 30.380 | 0.0166 | 0.06 | Да | Собствен транспорт на депо-гр.Търговище |  | не |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали отметалургични процеси ,различни от упоменатите в 16 11 03 – 16 11 04 | 16 11 04 | 231.29 | 67.120 | 0.0236 | 0.145 | да | Собствен транспорт на депо-гр.Търговище |  | не |
| Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и пресформи,различни от 10 09 07-10 09 08 | 10 09 08 | 13918.48 | 24.550 | 1.42 | 0.05 | да | Собствен транспорт на депо-гр.Търговище | да |  |

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 1.26 | 0.421 | 0 | 0 | да | 0 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 408.166 | 12.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 2.47 | 0.610 | 0 | 0 | да | 0 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 300 бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

„Чугунена арматура България”-АД

Табл.5:

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци: Отчитането е за периода -01.2010 г.- 12.2010г.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от желязо и стомана Черни метали | 19 10 01 19 12 02 | 289 178 | Няма Няма | - | Да да |

Табл.5:  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци:

Отчитането е за периода -01.2010 г.- 12.2010г.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлака от пещи | 10 09 03 |  | Няма | 19.760 т БКС-гр.Търговище | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали отметалургични процеси ,различни от упоменатите в 16 11 03 – 16 11 04 | 16 11 04 |  |  | 60.400т БКС-гр.Търговище | да |

Документират се дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9 / 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

В резултат на прилагане на инструкциите по условия Условия 11.1.3., 11.2.6, 11.3.7., 11.4.3., 11.7.2., 11.7.3.не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

4.5. ШУМ

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/:

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A);

. През изтеклата отчетна 2010 година  са извършвани наблюдения на общата звукова

мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, по  Условие 12.2.2. от КР .

Измерванията са извършени от фирма „Санита”ЕООД –гр.В.Търново

Измерване на нивата на звуково налягане в мястото на въздействие не се извършва, тъй като производствената площадка на„Чугунена арматура България”-АД е отдалечена от населените места.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- |
| По границата на площадката на фирмата | 58.0 | Да | 100 |

За 2010 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката ,съгласно Условие 12.3.3 от КР

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Прилагат се инструкции за:

- Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

-Отстраняване на разливи и / или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

.

Условие 13.2.

Ежедневно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, като резултатите се документират в дневник

За периода 01.2010 г. – 12. 2010 г., брой извършени проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито – 120.

За периода 01.2010г. – 12. 2010 г . не са установени несъответствия.

За периода 01.2010 г. – 12. 2010 г . не са са предприети коригиращи действия.

.

Условие 13.5.

Прилага се инструкция с която се определят дейностите, свързани с отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, оценка на възможността за изпускане в резултат аварийни ситуации в канализацията на опасни вещества и мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията при залпови замърсявания. Целта е да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие от евентуалните разливи и аварийни ситуации, които биха могли да увредят човешкото здраве и околната среда.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г. няма регистрирани случаи на разливи и / или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Резултатите от евентуалните разливи ще се отразяват в “Дневник за разливи

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г. няма регистрирани случаи.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г. няма установени несъответствия.

За периода 01.2010 г. – 12.2010 г няма предприети коригиращи действия

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определените за целта места.

Товаро - разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове / изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

При аварийна ситуация и/или залпово замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води се прилага утвърдения в Дружеството План при залпови изпускания на замърсяващи вещества, вследствие на аварийни ситуации. За периода юли-декември 2008г. не са регистрирани аварийни ситуации със залпови изпускания на замърсяващи вещества

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Изпълнени са следните дейности, заложени в ИППСУКР:

-  Всички стари пречиствателни съоръжения са изведени от експлоатация и е инсталирана нова съчмометна машина снабдена със саков филтър без изпускащо устройство .Няма извеждане на емисии в атмосферния въздух..

- Поставено е измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните води

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

Дружеството не е прекратило дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1.АВАРИИ

Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2010 г. на територията на„Чугунена арматура България”-АД

няма аварийни ситуации.

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2010 г. не са постъпили оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията.

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД

„Чугунена арматура България”-АД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верноста, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №235-НО/2008г.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________		Дата:__30.03.2011г__________________

Име на подписвания:__инж.Марияна Сотирова

Длъжност в организацията:_Изпълнителен Директор

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 01-12.2010г, за които е предоставеноКомплексно разрешително №235-НО/2008г. на „Чугунена арматура България”-АД